标的名称：全自动多通道土壤呼吸取气控制复路系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 通信接口类型：RS-232；通信速率：≥9600 bps；传感器接口类型：DP9串口或无线传输；整机防护等级：IP65。 |
| 2 |  | 性能指标：进样/间隔时间可自定义，单通道循环时间≤ 60s。 |
| 3 | ▲ | 通道数量：≥18个（≥16通道可接呼吸叶室、静态箱或负压自动进样器，≥2通道可接标气）。 |
| 4 |  | 动力辅助：取气泵≥1个。 |
| 5 | ▲ | 进样温度：-10~60℃，进样湿度≥0~85%，无冷凝@40℃，无需干燥。 |
| 6 |  | 接口1/4或1/8英寸接头套管，输出RS-232，网卡，USB，或USB，wifi，RJ45网络。 |
| 7 |  | 供电方式：使用AC/DC电源连接到电源插口；启动：≤100W；稳定：≤50W。 |
| 8 |  | 主控系统重量：≤20kg。 |
| 9 | ▲ | [土壤电动呼吸叶室]测量原理：动态密闭气室法。 |
| 10 |  | [土壤电动呼吸叶室]腔室尺寸：≥200mm(D)*120mm(H)。 |
| 11 |  | [土壤电动呼吸叶室]测量体积：≥3000cm3。 |
| 12 |  | [土壤电动呼吸叶室]测量面积：≥260cm2。 |
| 13 |  | [土壤电动呼吸叶室]腔室重量：≤20kg。 |
| 14 |  | [土壤电动呼吸叶室]含土壤、空气温湿度探头，土壤呼吸暗室内置空气温度传感器，实时采集测量气体的温度值。 |
| 15 |  | [土壤电动呼吸叶室]空气温度范围：-10~+60℃；空气温度精度±0.2℃，土壤湿度范围：0~100%。 |
| 16 |  | [土壤电动呼吸叶室]土壤湿度精度：±3%。 |
| 17 |  | [土壤电动呼吸叶室]系统流速：≥2.2L/min。 |
| 18 | ▲ | [静态箱]测量原理：动态密闭气室法。 |
| 19 |  | [静态箱]腔室尺寸：≥500mm*500mm*500mm。 |
| 20 |  | [静态箱]测量体积：≥0.125m3。 |
| 21 |  | [静态箱]测量面积：≥0.25m2。 |
| 22 |  | [静态箱]腔室重量：≤25Kg。 |
| 23 |  | [静态箱]含土壤、空气温湿度探头，土壤呼吸暗室内置空气温度传感器，实时采集测量气体的温度值。 |
| 24 |  | [静态箱]空气温度范围：-10~+60℃；空气温度精度±0.2℃，土壤湿度范围：0~100%。 |
| 25 |  | [静态箱]土壤湿度精度：±3%。 |
| 26 |  | [静态箱]系统流速：≥2.1L/min。 |
| 27 | ▲ | 进样控制模块：实现负压进样功能，精度0.3%-0.5%FS。 |
| 28 |  | 配置：多通道复路控制系统（含运行参数设定、运行控制、等功能）1个，土壤呼吸叶室≥3个，明室静态箱≥9个，暗室静态箱≥3个，负压自动进样器≥1个，土壤温湿度传感器≥16个，管线≥500米，20mL采样瓶托盘1套。 |