## 采购需求

本次采购项目为神木市高家堡古镇文化旅游产业发展有限公司高家堡叠翠园酒店改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：客房装修 |  |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 豪华大床房A（2间） |  |  |  |  |
|  |  | 豪华大床房A |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.卫生间100mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 3.87 |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.客房隔墙200mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 8.32 |
| 3 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.隔墙1:2.5水泥砂浆抹平 2.厚度15mm 3.抹墙之前需润湿挂网格布 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 156.42 |
| 4 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.30mm镀锌钢架基础，面层石膏板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.02 |
| 5 | 010905003001 | 防水反梁（含植筋） | 1.混凝土反梁厚度同墙200高，门口出100高 2.原水泥地面凿毛并支模板 3.使用1φ6@400拉结筋，卡箍间距≤500mm，钢筋笼与楼地面采用植筋固定 4.包括原始卫生间门口反梁部分 5.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 10.74 |
| 6 | 010905003002 | 止水带 | 1.卫生间止水坎制作 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 9.14 |
| 7 | 011303002001 | 成品装饰口 | 1.400x400mm以内成品隐形检修口 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 2 |
| 8 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 53.82 |
| 9 | 011502001001 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 9.48 |
| 10 | 011205001001 | 弧形门洞造型打底 | 1.阻燃版打底做弧形造型 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 2 |
| 11 | 011302001002 | 预留吊轨木门轨道并加固 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.42 |
| 12 | 011303002002 | 空调风口制作 | 1.顶面开风口，木龙骨加固 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 6 |
| 13 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 9.48 |
| 14 | 010809001001 | 窗台板 | 1.白色大理石，两侧做3x5cm的挂耳，含主材 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.232 |
| 15 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 60.07 |
| 16 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 138.03 |
| 17 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 77.96 |
| 18 | 011405001002 | 墙纸裱糊 | 1.床头墙定制壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 2.72 |
| 19 | 011303001001 | 成品装饰带 | 1.10*20mm黑钛不锈钢收口条 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 22.02 |
| 20 | 020512001001 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 47.76 |
| 21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 40.26 |
| 22 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.46 |
| 23 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.木饰面墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.9mm厚防火夹层基层 3.12mm厚木饰面板 |  | m2 | 16.44 |
| 24 | 011205004001 | 墙、柱面软包 | 1.墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.皮革软包 |  | m2 | 3.94 |
| 25 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 1.黑钛不锈钢 |  | m2 | 4.22 |
|  |  | 豪华大床房A卫生间 |  |  |  |  |
| 26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 洗手区地面瓷砖 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 9.2 |
| 27 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 洗手区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：100*300红色条形砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 11.56 |
| 28 | 011102003002 | 块料楼地面 | 马桶区地面瓷砖铺贴 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 2.52 |
| 29 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 马桶区、淋浴区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：600*1200灰色墙砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 36.008 |
| 30 | 011102003003 | 块料楼地面 | 淋浴区大理石及走边铺贴 1.温德姆灰大理石铺贴 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 2.4 |
| 31 | 010905003003 | 止水带 | 卫生间挡水条制作 1.温德姆灰大理石 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 1.8 |
| 32 | 010904002001 | 墙、地面防水 | 1.墙面淋浴区防水高度1800mm，脸盆处1200mm，其他地方1000mm高 2.JS防水涂料两遍，第三遍采用丙纶布防水 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 52.034 |
| 33 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm防水石膏 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.68 |
| 34 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.防水乳胶漆 2.基层刮腻子 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.68 |
| 35 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.白色大理石台面 2.木龙骨 3.木饰面 |  | 个 | 2 |
| 36 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 |  | m2 | 4.86 |
| 37 | 010805004001 | 玻璃门 | 1.框材质:超白夹胶玻璃 |  | m2 | 8.12 |
| 38 | 030405015001 | 风扇 | 1.排风扇安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 台 | 4 |
|  |  | 豪华大床房B（2间） |  |  |  |  |
|  |  | 豪华大床房B |  |  |  |  |
| 39 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.卫生间100mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 5.377 |
| 40 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.隔墙1:2.5水泥砂浆抹平 2.厚度15mm 3.抹墙之前需润湿挂网格布 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 111.57 |
| 41 | 010905003004 | 防水反梁（含植筋） | 1.混凝土反梁厚度同墙200高，门口出100高 2.原水泥地面凿毛并支模板 3.使用1φ6@400拉结筋，卡箍间距≤500mm，钢筋笼与楼地面采用植筋固定 4.包括原始卫生间门口反梁部分 5.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 10.08 |
| 42 | 010905003005 | 止水带 | 1.卫生间止水坎制作 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 6.9 |
| 43 | 011303002004 | 成品装饰口 | 1.400x400mm以内成品隐形检修口 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 6 |
| 44 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 30.84 |
| 45 | 011502001004 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 6.28 |
| 46 | 011205001002 | 弧形门洞造型打底 | 1.阻燃版打底做弧形造型 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 2 |
| 47 | 011303002005 | 空调风口制作 | 1.顶面开风口，木龙骨加固 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 6.4 |
| 48 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 6.28 |
| 49 | 010809001002 | 窗台板 | 1.白色大理石，两侧做3x5cm的挂耳，含主材 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.273 |
| 50 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 36.56 |
| 51 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 107.8 |
| 52 | 011405001003 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 71.24 |
| 53 | 011405001004 | 墙纸裱糊 | 1.床头墙定制壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 2.78 |
| 54 | 011303001002 | 成品装饰带 | 1.10*20mm黑钛不锈钢收口条 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 5.28 |
| 55 | 020512001002 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 32.68 |
| 56 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 27.02 |
| 57 | 011108001002 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.42 |
| 58 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 1.木饰面墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.9mm厚防火夹层基层 3.12mm厚木饰面板 |  | m2 | 18.16 |
| 59 | 011205004002 | 墙、柱面软包 | 1.墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.皮革软包 |  | m2 | 3.88 |
| 60 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1.黑钛不锈钢 |  | m2 | 4.22 |
|  |  | 豪华大床房B卫生间 |  |  |  |  |
| 61 | 011102003004 | 块料楼地面 | 洗手区地面瓷砖 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 8.98 |
| 62 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 洗手区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：100*300红色条形砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.76 |
| 63 | 011102003005 | 块料楼地面 | 马桶区地面瓷砖铺贴 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 2.52 |
| 64 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 马桶区、淋浴区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：600*1200灰色墙砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 44.48 |
| 65 | 011102003006 | 块料楼地面 | 淋浴区大理石及走边铺贴 1.温德姆灰大理石铺贴 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 2.94 |
| 66 | 010904002002 | 墙、地面防水 | 1.墙面淋浴区防水高度1800mm，脸盆处1200mm，其他地方1000mm高 2.JS防水涂料两遍，第三遍采用丙纶布防水 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 42.48 |
| 67 | 011302004002 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm防水石膏 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.02 |
| 68 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.防水乳胶漆 2.基层刮腻子 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.02 |
| 69 | 030405015002 | 风扇 | 1.排风扇安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 台 | 4 |
| 70 | 011108001003 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.96 |
| 71 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.白色大理石台面 2.木龙骨 3.木饰面 |  | 个 | 2 |
| 72 | 010805004002 | 玻璃门 | 1.框材质:超白夹胶玻璃 |  | m2 | 3.92 |
|  |  | 豪华大床房C |  |  |  |  |
|  |  | 豪华大床房C |  |  |  |  |
| 73 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.卫生间100mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 1.52 |
| 74 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.客房隔墙200mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 3.24 |
| 75 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.隔墙1:2.5水泥砂浆抹平 2.厚度15mm 3.抹墙之前需润湿挂网格布 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 72.292 |
| 76 | 010905003006 | 防水反梁（含植筋） | 1.混凝土反梁厚度同墙200高，门口出100高 2.原水泥地面凿毛并支模板 3.使用1φ6@400拉结筋，卡箍间距≤500mm，钢筋笼与楼地面采用植筋固定 4.包括原始卫生间门口反梁部分 5.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 2.71 |
| 77 | 010905003007 | 止水带 | 1.卫生间止水坎制作 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 4.985 |
| 78 | 011303002007 | 成品装饰口 | 1.400x400mm以内成品隐形检修口 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 1 |
| 79 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.33 |
| 80 | 011502001007 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 11.92 |
| 81 | 011303002008 | 空调风口制作 | 1.顶面开风口，木龙骨加固 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.18 |
| 82 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.97 |
| 83 | 010809001003 | 窗台板 | 1.白色大理石，两侧做3x5cm的挂耳，含主材 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.256 |
| 84 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 22.906 |
| 85 | 011403003004 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 56.596 |
| 86 | 011405001006 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 33.69 |
| 87 | 011405001007 | 墙纸裱糊 | 1.床头墙定制壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 1.36 |
| 88 | 011303001003 | 成品装饰带 | 1.10*20mm黑钛不锈钢收口条 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 7.88 |
| 89 | 020512001010 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.64 |
| 90 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 14.375 |
| 91 | 011108001004 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.25 |
| 92 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 1.木饰面墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.9mm厚防火夹层基层 3.12mm厚木饰面板 |  | m2 | 9.08 |
| 93 | 011205004003 | 墙、柱面软包 | 1.墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.皮革软包 |  | m2 | 1.94 |
| 94 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 1.黑钛不锈钢 |  | m2 | 2.15 |
|  |  | 豪华大床房C卫生间 |  |  |  |  |
| 95 | 011102003007 | 块料楼地面 | 洗手区地面瓷砖 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 7.16 |
| 96 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 洗手区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：100*300红色条形砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 7 |
| 97 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 马桶区、淋浴区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：600*1200灰色墙砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 15.44 |
| 98 | 011102003009 | 块料楼地面 | 淋浴区大理石及走边铺贴 1.温德姆灰大理石铺贴 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 1.45 |
| 99 | 010905003008 | 止水带 | 卫生间挡水条制作 1.温德姆灰大理石 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 1.4 |
| 100 | 010904002003 | 墙、地面防水 | 1.墙面淋浴区防水高度1800mm，脸盆处1200mm，其他地方1000mm高 2.JS防水涂料两遍，第三遍采用丙纶布防水 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 20.652 |
| 101 | 011302004003 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm防水石膏 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 8.61 |
| 102 | 011502001009 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.7 |
| 103 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.防水乳胶漆 2.基层刮腻子 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 8.61 |
| 104 | 030405015003 | 风扇 | 1.排风扇安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 台 | 2 |
| 105 | 011108001005 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.24 |
| 106 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.白色大理石台面 2.木龙骨 3.木饰面 |  | 个 | 1 |
| 107 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 |  | m2 | 3.942 |
| 108 | 010805004003 | 玻璃门 | 1.框材质:超白夹胶玻璃 |  | m2 | 2.492 |
|  |  | 豪华大床房D |  |  |  |  |
|  |  | 豪华大床房D |  |  |  |  |
| 109 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.卫生间100mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 2.14 |
| 110 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.隔墙1:2.5水泥砂浆抹平 2.厚度15mm 3.抹墙之前需润湿挂网格布 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 44.47 |
| 111 | 010905003009 | 防水反梁（含植筋） | 1.混凝土反梁厚度同墙200高，门口出100高 2.原水泥地面凿毛并支模板 3.使用1φ6@400拉结筋，卡箍间距≤500mm，钢筋笼与楼地面采用植筋固定 4.包括原始卫生间门口反梁部分 5.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.725 |
| 112 | 010905003010 | 止水带 | 1.卫生间止水坎制作 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 4.4 |
| 113 | 011303002010 | 成品装饰口 | 1.400x400mm以内成品隐形检修口 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 2 |
| 114 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.66 |
| 115 | 011205001003 | 弧形门洞造型打底 | 1.阻燃版打底做弧形造型 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 1 |
| 116 | 011502001010 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.807 |
| 117 | 011303002011 | 空调风口制作 | 1.顶面开风口，木龙骨加固 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.24 |
| 118 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.97 |
| 119 | 010809001004 | 窗台板 | 1.白色大理石，两侧做3x5cm的挂耳，含主材 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.264 |
| 120 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 23.467 |
| 121 | 011403003005 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 58.767 |
| 122 | 011405001008 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 35.3 |
| 123 | 011405001009 | 墙纸裱糊 | 1.床头墙定制壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 1.36 |
| 124 | 011303001004 | 成品装饰带 | 1.10*20mm黑钛不锈钢收口条 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 15.96 |
| 125 | 020512001013 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.64 |
| 126 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 15.52 |
| 127 | 011108001006 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.25 |
| 128 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 1.木饰面墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.9mm厚防火夹层基层 3.12mm厚木饰面板 |  | m2 | 10.26 |
| 129 | 011205004004 | 墙、柱面软包 | 1.墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.皮革软包 |  | m2 | 1.97 |
| 130 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 1.黑钛不锈钢 |  | m2 | 2.152 |
|  |  | 豪华大床房D卫生间 |  |  |  |  |
| 131 | 011102003010 | 块料楼地面 | 洗手区地面瓷砖 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 6.56 |
| 132 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | 洗手区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：100*300红色条形砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 6.81 |
| 133 | 011203003008 | 块料墙、柱面 | 马桶区、淋浴区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：600*1200灰色墙砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.92 |
| 134 | 011102003012 | 块料楼地面 | 淋浴区大理石及走边铺贴 1.温德姆灰大理石铺贴 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 1.37 |
| 135 | 010905003011 | 止水带 | 卫生间挡水条制作 1.温德姆灰大理石 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 1.11 |
| 136 | 010904002004 | 墙、地面防水 | 1.墙面淋浴区防水高度1800mm，脸盆处1200mm，其他地方1000mm高 2.JS防水涂料两遍，第三遍采用丙纶布防水 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 20.876 |
| 137 | 011302004004 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm防水石膏 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 7.93 |
| 138 | 011502001012 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 4.14 |
| 139 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.防水乳胶漆 2.基层刮腻子 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 7.93 |
| 140 | 030405015004 | 风扇 | 1.排风扇安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 台 | 2 |
| 141 | 011108001007 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.24 |
| 142 | 011505001004 | 洗漱台 | 1.白色大理石台面 2.木龙骨 3.木饰面 |  | 个 | 1 |
| 143 | 011207003003 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 |  | m2 | 3.942 |
| 144 | 010805004004 | 玻璃门 | 1.框材质:超白夹胶玻璃 |  | m2 | 1.96 |
|  |  | 店长休息室（1间） |  |  |  |  |
|  |  | 店长休息室 |  |  |  |  |
| 145 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.卫生间100mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 1.021 |
| 146 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.隔墙1:2.5水泥砂浆抹平 2.厚度15mm 3.抹墙之前需润湿挂网格布 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 21.76 |
| 147 | 010905003012 | 防水反梁（含植筋） | 1.混凝土反梁厚度同墙200高，门口出100高 2.原水泥地面凿毛并支模板 3.使用1φ6@400拉结筋，卡箍间距≤500mm，钢筋笼与楼地面采用植筋固定 4.包括原始卫生间门口反梁部分 5.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.19 |
| 148 | 010905003013 | 止水带 | 1.卫生间止水坎制作 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 2.95 |
| 149 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 10.86 |
| 150 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 下挂300mm边吊 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 |  | m2 | 2.787 |
| 151 | 010810002005 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 2.97 |
| 152 | 011403001009 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 13.647 |
| 153 | 011403003007 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 39.657 |
| 154 | 011405001011 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 26.01 |
| 155 | 020512001029 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 10.99 |
| 156 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 8.47 |
| 157 | 011108001008 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.23 |
| 158 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | 1.木饰面墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.9mm厚防火夹层基层 3.12mm厚木饰面板 |  | m2 | 1.15 |
| 159 | 011205004005 | 墙、柱面软包 | 1.墙面基层U50轻钢龙骨，龙骨间距300mm 2.皮革软包 |  | m2 | 1.67 |
|  |  | 店长休息室卫生间 |  |  |  |  |
| 160 | 011303002013 | 成品装饰口 | 1.400x400mm以内成品隐形检修口 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 个 | 1 |
| 161 | 011102003013 | 块料楼地面 | 洗手区地面瓷砖 1.材料种类：400*400拼花砖 2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 3.62 |
| 162 | 011203003009 | 块料墙、柱面 | 洗手区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：100*300红色条形砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 7.42 |
| 163 | 011203003010 | 块料墙、柱面 | 马桶区、淋浴区墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：600*1200灰色墙砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 10.15 |
| 164 | 011102003015 | 块料楼地面 | 淋浴区大理石及走边铺贴 1.温德姆灰大理石铺贴 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 1.31 |
| 165 | 010905003014 | 止水带 | 卫生间挡水条制作 1.温德姆灰大理石 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 0.72 |
| 166 | 010904002005 | 墙、地面防水 | 1.墙面淋浴区防水高度1800mm，脸盆处1200mm，其他地方1000mm高 2.JS防水涂料两遍，第三遍采用丙纶布防水 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 15.428 |
| 167 | 011302004005 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm防水石膏 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 4.93 |
| 168 | 011502001013 | 吊顶反光灯槽制作 | 1.细木工板基层 2.石膏板饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.43 |
| 169 | 011403001010 | 抹灰面油漆 | 1.防水乳胶漆 2.基层刮腻子 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 4.93 |
| 170 | 030405015005 | 风扇 | 1.排风扇安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 台 | 2 |
| 171 | 011505001005 | 洗漱台 | 1.白色大理石台面 2.木龙骨 3.木饰面 |  | 个 | 1 |
| 172 | 011207003004 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:长虹玻璃 |  | m2 | 3.78 |
| 173 | 010805004005 | 玻璃门 | 1.框材质:超白夹胶玻璃 |  | m2 | 2.016 |
|  |  | 前台休息室（1间） |  |  |  |  |
| 174 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 17.04 |
| 175 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | 下挂300mm边吊 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 |  | m2 | 4.998 |
| 176 | 010810002006 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 4.74 |
| 177 | 011403001011 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 22.038 |
| 178 | 011403003008 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 49.31 |
| 179 | 011405001012 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 32.27 |
| 180 | 020512001022 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 17.21 |
| 181 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 10.43 |
| 182 | 011108001009 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.15 |
|  |  | 办公室（1间） |  |  |  |  |
| 183 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 13.65 |
| 184 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | 下挂300mm边吊 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 |  | m2 | 1.208 |
| 185 | 010810002007 | 窗帘盒 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨 2.基层材料种类：15mm木工板基层 3.面层材料种类：石膏板面层 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 6.04 |
| 186 | 011303002015 | 空调风口制作 | 1.顶面开风口，木龙骨加固 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 1.6 |
| 187 | 010809001007 | 窗台板 | 1.白色大理石，两侧做3x5cm的挂耳，含主材 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 1.089 |
| 188 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面两遍 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 14.858 |
| 189 | 011403003009 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 47.988 |
| 190 | 011403001015 | 抹灰面油漆 | 1.白色乳胶漆 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 33.13 |
| 191 | 020512001027 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 13.65 |
| 192 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 14.16 |
| 193 | 011108001010 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.15 |
|  |  | 餐包（1间） |  |  |  |  |
| 194 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 52.684 |
| 195 | 010809001008 | 窗台板 | 1.白色大理石，两侧做3x5cm的挂耳，含主材 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 4.35 |
| 196 | 011403001013 | 抹灰面油漆 | 顶面刮腻子、乳胶漆 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 52.684 |
| 197 | 011203003012 | 块料墙、柱面 | 1.材料种类：深灰色大理石 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 4.7 |
| 198 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨类型：木龙骨 2.基层：细木工板 3.其他：防火涂料 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.62 |
| 199 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.木饰面/硬包 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 19.62 |
| 200 | 011403003010 | 刮腻子 | 1.基层刮腻子3遍找平 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 91.472 |
| 201 | 011405001014 | 墙纸裱糊 | 1.硅藻泥壁布 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 50.07 |
| 202 | 020512001028 | 木地板 | 1.木地板 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 56.63 |
| 203 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1.木工板基层打底40mm高 2.黑钛不锈钢踢脚线 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.1 |
| 204 | 011108001011 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.53 |
|  |  | 卫生间（1间） |  |  |  |  |
| 205 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.卫生间100mm轻体砖砌墙 （含墙体、地面植筋） 2.包含构造柱、圈梁的施工 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m3 | 2.1 |
| 206 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.隔墙1:2.5水泥砂浆抹平 2.厚度15mm 3.抹墙之前需润湿挂网格布 4.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 44.671 |
| 207 | 010905003015 | 防水反梁（含植筋） | 1.混凝土反梁厚度同墙200高，门口出100高 2.原水泥地面凿毛并支模板 3.使用1φ6@400拉结筋，卡箍间距≤500mm，钢筋笼与楼地面采用植筋固定 4.包括原始卫生间门口反梁部分 5.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m | 3.19 |
| 208 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类：不上人型轻钢龙骨，主龙骨间距800，50#副骨间距300mm 2.面层、基层材料种类：双层9.5mm纸面石膏板 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 20.29 |
| 209 | 011403001014 | 抹灰面油漆 | 顶面刮腻子、乳胶漆 1.基层刮腻子 2.无机涂料饰面 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 21.574 |
| 210 | 030405015006 | 风扇 | 1.排风扇安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | 台 | 2 |
| 211 | 010904002006 | 墙、地面防水 | 1.墙面淋浴区防水高度1800mm，脸盆处1200mm，其他地方1000mm高 2.JS防水涂料两遍，第三遍采用丙纶布防水 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 45.704 |
| 212 | 011102003016 | 块料楼地面 | 洗手区地面瓷砖 1.材料种类：600*600拼花砖2.结合层材料种类：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 20.29 |
| 213 | 011203003011 | 块料墙、柱面 | 墙面瓷砖铺贴 1.材料种类：600*1200灰色墙砖 2.结合层材料种类：刷背胶，粘接剂粘贴 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 59.79 |
| 214 | 011108001012 | 石材零星项目 | 门槛石 1.材料种类：温德姆灰大理石，含主材。 2.结合层材料种类：20mm厚1:2. 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 |  | m2 | 0.44 |
| 215 | 011505001006 | 洗漱台 | 1.白色大理石台面 2.木龙骨 3.木饰面 |  | 个 | 1 |
| 216 | 011207003005 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:成品隔断 |  | m2 | 34.819 |
| 217 | 010805004006 | 玻璃门 | 1.框材质:超白夹胶玻璃 |  | m2 | 2.016 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |  |
|  |  | 豪华大床房A（2间） |  |  |  |  |
| 218 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:1AR01/1AR05配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 2 |
| 219 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 14 |
| 220 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 8 |
| 221 | 030413002027 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 222 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 21.98 |
| 223 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 6 |
| 224 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联三控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 225 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:插入感应卡取电 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 226 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:小爱语音智能系统 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 227 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 12 |
| 228 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:带UPS和Type-C插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 12 |
| 229 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 4 |
| 230 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 231 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 171.08 |
| 232 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 62.29 |
| 233 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 62.29 |
| 234 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 327.66 |
| 235 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 185.58 |
| 236 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 82 |
| 237 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 80 |
| 238 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 2 |
|  |  | 豪华大床房B（2间） |  |  |  |  |
| 239 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:1AR02/1AR06配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 2 |
| 240 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 18 |
| 241 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 4 |
| 242 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:防雾灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 243 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 22.78 |
| 244 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 6 |
| 245 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联三控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 246 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:插入感应卡取电 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 247 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:小爱语音智能系统 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 248 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 8 |
| 249 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:带UPS和Type-C插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 12 |
| 250 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 4 |
| 251 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 252 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 152.38 |
| 253 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 55.41 |
| 254 | 030409003002 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 55.41 |
| 255 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 287.94 |
| 256 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 169.2 |
| 257 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 76 |
| 258 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 84 |
| 259 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 2 |
|  |  | 豪华大床房C（2间） |  |  |  |  |
| 260 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:1AR09配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
| 261 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 8 |
| 262 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 263 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:防雾灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 264 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 16.46 |
| 265 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 3 |
| 266 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联三控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 267 | 030413013011 | 照明开关、按钮 | 1.名称:插入感应卡取电 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 268 | 030413013012 | 照明开关、按钮 | 1.名称:小爱语音智能系统 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 269 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 5 |
| 270 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:带UPS和Type-C插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 5 |
| 271 | 030413014011 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 272 | 030413014012 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 273 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 78.89 |
| 274 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 44.61 |
| 275 | 030409003003 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 44.61 |
| 276 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 126.15 |
| 277 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 110.52 |
| 278 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 39 |
| 279 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 40 |
| 280 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
|  |  | 豪华大床房D（2间） |  |  |  |  |
| 281 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:1AR10配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
| 282 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 10 |
| 283 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 284 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:防雾灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 285 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 16.29 |
| 286 | 030413013013 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 3 |
| 287 | 030413013014 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联三控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 288 | 030413013015 | 照明开关、按钮 | 1.名称:插入感应卡取电 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 289 | 030413013016 | 照明开关、按钮 | 1.名称:小爱语音智能系统 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 290 | 030413014013 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 5 |
| 291 | 030413014014 | 插座 | 1.名称:带UPS和Type-C插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 5 |
| 292 | 030413014015 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 293 | 030413014016 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 294 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 73.41 |
| 295 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 39.45 |
| 296 | 030409003004 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 39.45 |
| 297 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 110.52 |
| 298 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 109.71 |
| 299 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 39 |
| 300 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 40 |
| 301 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
|  |  | 店长休息室（1间） |  |  |  |  |
| 302 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:1AB2配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
| 303 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 5 |
| 304 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 3 |
| 305 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:防雾灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 306 | 030413002019 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 4.17 |
| 307 | 030413013017 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 308 | 030413014017 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 5 |
| 309 | 030413014018 | 插座 | 1.名称:带UPS和Type-C插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 310 | 030413014019 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 311 | 030413014020 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 312 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 35.63 |
| 313 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 6.34 |
| 314 | 030409003006 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 6.34 |
| 315 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 63.15 |
| 316 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 43.74 |
| 317 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 26 |
| 318 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 40 |
| 319 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
|  |  | 前台休息室（1间） |  |  |  |  |
| 320 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:1AB3配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
| 321 | 030413002020 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 3 |
| 322 | 030413002030 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 323 | 030413013018 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 324 | 030413014021 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 325 | 030413014022 | 插座 | 1.名称:带UPS和Type-C插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 326 | 030413014023 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 327 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 34.58 |
| 328 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 26.97 |
| 329 | 030409003007 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 26.97 |
| 330 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 67.17 |
| 331 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 36.57 |
| 332 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 17 |
| 333 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 40 |
| 334 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
|  |  | 办公室（1间） |  |  |  |  |
| 335 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:1AB1配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
| 336 | 030413002021 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 6 |
| 337 | 030413013019 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 338 | 030413014024 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 4 |
| 339 | 030413014025 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 340 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 21 |
| 341 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 34.54 |
| 342 | 030409003008 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 34.54 |
| 343 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 32.31 |
| 344 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 30.69 |
| 345 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 12 |
| 346 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 20 |
| 347 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
|  |  | 餐包（1间） |  |  |  |  |
| 348 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:1AB4配电箱 2.端子板外部接线材质、规格:2.5mm2、4mm2端子接线 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
| 349 | 030413002022 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 41 |
| 350 | 030413002023 | 装饰灯 | 1.名称:餐厅灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 351 | 030413002028 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 352 | 030413002029 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 26.74 |
| 353 | 030413013020 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联三控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 354 | 030413014026 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 9 |
| 355 | 030413014027 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 1 |
| 356 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 99.92 |
| 357 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 SC32 |  | m | 17.4 |
| 358 | 030409003005 | 控制电缆 | 1.名称:WDZC-YJV-3*6 |  | m | 17.4 |
| 359 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 132.99 |
| 360 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 166.77 |
| 361 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 60 |
| 362 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 65 |
| 363 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:立式空调 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 1 |
|  |  | 卫生间（1间） |  |  |  |  |
| 364 | 030413002024 | 装饰灯 | 1.名称:防雾灯 2.安装形式:吸顶 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 12 |
| 365 | 030413002025 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.安装形式:壁装 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 366 | 030413002026 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 4.31 |
| 367 | 030413013021 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 2 |
| 368 | 030413014028 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 套 | 4 |
| 369 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 44.89 |
| 370 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 55.74 |
| 371 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:地上室内 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 78.93 |
| 372 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗配 4.安装部位:地上 5.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 个 | 22 |
| 373 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含修补等费用 4.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 50 |
|  |  | 电气设备调试 |  |  |  |  |
| 374 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电系统 |  |  |  |  |
| 375 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢导管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.安装部位:地上 6.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 1649.56 |
| 376 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:4UTP-CAT6 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 782.41 |
| 377 | 030504005001 | 同轴电缆 | 1.名称:WDZ-SYY-75-5 |  | m | 326.13 |
| 378 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:WDZB-HYY-4*0.5 |  | m | 541.02 |
| 379 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口信息插座 2.底盒材质、规格:金属 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 10 |
| 380 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:无线AP 2.底盒材质、规格:金属 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 10 |
| 381 | 030413013022 | 照明开关、按钮 | 1.名称:一键呼叫按钮 2.底盒材质、规格:金属 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 套 | 10 |
| 382 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属密闭桥架 2.规格:200*100mm 3.带金属隔板 过变形缝处,设置伸缩节 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 200 |
| 383 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | kg | 80 |
| 384 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 链路 | 20 |
| 385 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔槽 2.部位:二次结构 3.含钢丝网片、修补等费用 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 100 |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |
| 386 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:S3.2系列PPR给水管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 21.95 |
| 387 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:S3.2系列PPR给水管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 17.99 |
| 388 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:S3.2系列PPR给水管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 24.93 |
| 389 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:S3.2系列PPR给水管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 20.85 |
| 390 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:S3.2系列PPR给水管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 167.02 |
| 391 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2.5系列PPR给水管 De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 81.58 |
| 392 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2.5系列PPR给水管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 28.26 |
| 393 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2.5系列PPR给水管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 116.73 |
| 394 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2.5系列PPR给水管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 88.17 |
| 395 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:S2.5系列PPR给水管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗消毒 6.含管卡 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 246.35 |
| 396 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.名称:防结露保温 2.绝热材料品种:橡塑保温管 3.绝热厚度:15mm 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m3 | 0.5 |
| 397 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈后,刷红丹二道，灰色调和漆二道 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | kg | 183 |
| 398 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1 |
| 399 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 6 |
| 400 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 8 |
| 401 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1 |
| 402 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 23 |
| 403 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 8 |
| 404 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀（配套球阀） 2.规格、压力等级:De25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 15 |
| 405 | 031301003007 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN50 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2 |
| 406 | 031301003008 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN32 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1 |
| 407 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN50 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 8 |
| 408 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN40 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4 |
| 409 | 031301003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN32 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4 |
| 410 | 031301003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN25 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2 |
| 411 | 031301003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN20 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 25 |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |
| 412 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC De110 4.连接形式:热熔对接 5.含阻火圈,管卡,通气帽,阻水圈 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验,通球试验 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 215.06 |
| 413 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC De75 4.连接形式:热熔对接 5.含管卡,通气帽;废水管末端设不锈钢防虫网 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验,通球试验 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 217.06 |
| 414 | 031001008013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC De50 4.连接形式:热熔对接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验,通球试验 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 28.8 |
| 415 | 031301003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.安装部位:室内 3.材质:焊接钢管 4.规格:介质管道 DN100 5.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 6.含预留孔洞、封堵等 7.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4 |
| 416 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称、类型:预留孔洞 2.规格:D200 3.含止水环及洞口封堵 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 11 |
| 417 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称、类型:预留孔洞 2.规格:D150 3.含止水环及洞口封堵 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 19 |
|  |  | 卫生器具 |  |  |  |  |
| 418 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 14 |
| 419 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN65 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 10 |
| 420 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.材质:直通式地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:下设存水弯 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 31 |
| 421 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:单柄水嘴单孔台式洗脸盆、柜体、镜子 3.组装形式:含水龙头及其他配套附件 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 组 | 9 |
| 422 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:连体坐便器 |  | 组 | 11 |
| 423 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池 3.组装形式:含水龙头及其他配套附件 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 组 | 2 |
| 424 | 031003007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器（自动冲洗阀） 3.组装形式:含冲洗阀及其他配套附件 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 组 | 2 |
| 425 | 031003011001 | 成套淋浴器 | 1.名称:花洒 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 套 | 7 |
|  |  | 暖通工程 |  |  |  |  |
| 426 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:风机 2.自带止回阀 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | 台 | 9 |
| 427 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:风管 2.规格：DN100 3.其它未说明部分，详见相关资料规范 |  | m | 59.06 |
| 428 | 030703001001 | 风阀 | 1.名称:70°防火阀 φ100 |  | 个 | 9 |
| 429 |  | 地暖（含管道、保护层及垫层等） |  |  | ㎡ | 65 |

| 工程名称：客房以外装饰 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除防水石膏板 2、拆除轻钢龙骨 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 364.75 |
| 2 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除地砖50厚 2、拆除混凝土40厚 3、拆除地暖40厚 4、建筑垃圾外运5Km 5、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 364.75 |
| 3 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除砌体墙 2、建筑垃圾外运5Km 3、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m3 | 54.93 |
| 4 | 011705002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除瓷砖墙面厚30 2、建筑垃圾外运5Km 3、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 90.14 |
| 5 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除15厚阻燃饰面板、木挂板 2、拆除18厚大芯板 3、拆除50系列轻钢龙骨 4、建筑垃圾外运5Km 5、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 156.22 |
| 6 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1、拆除蹲坑砌体厚180 2、建筑垃圾外运5Km 3、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m3 | 2.45 |
| 7 | 011712002001 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除龙头 2、拆除石材盥洗台 3、拆除柚木饰面柜体板 4、拆除镀方管骨架 5、建筑垃圾外运5Km 6、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m | 4.42 |
| 8 | 011713002001 | 玻璃拆除 | 1、拆除5mm银镜 2、建筑垃圾外运5Km 3、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 6.24 |
| 9 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除成品拖布池 2、拆除龙头 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 件 | 2 |
| 10 | 011714002001 | 柜体拆除 | 1、拆除龙头 2、拆除成品浴室柜柜体 3、拆除壁挂银镜 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 个 | 2 |
| 11 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 | 1、座便器拆除 2、金属软管拆除 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 件 | 1 |
| 12 | 011712002004 | 卫生洁具拆除 | 1、蹲便器拆除 2、管路封堵 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 件 | 7 |
| 13 | 011712002005 | 卫生洁具拆除 | 1、挂式小便器拆除 2、建筑垃圾外运5Km 3、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 件 | 3 |
| 14 | 011712002006 | 卫生洁具拆除 | 1、盥洗台脸盆拆除 2、金属软管封堵 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 件 | 7 |
| 15 | 011710001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除实木复合门 2、拆除门套 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 樘 | 10 |
| 16 | 011714005001 | 窗帘盒拆除 | 1、拆除窗帘轨道 2、拆除窗帘 3、建筑垃圾外运5Km 4、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m | 74.75 |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |
| 17 | 010801001001 | 木质门 | 1.入户门 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 樘 | 10 |
|  |  | 地下室 |  |  |  |
| 18 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.维修配电箱 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 台 | 7 |
| 19 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.拆除坏疏散指示牌 2.新装疏散指示牌 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 套 | 20 |
| 20 | 030109001001 | 泵 | 1.维修污水泵 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 台 | 10 |
| 21 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.拆除坏浴室柜 2.新装浴室柜 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 套 | 3 |
|  |  | 一楼 |  |  |  |
|  |  | 二楼 |  |  |  |
| 22 | 011705001003 | 平面块料拆除 | 1、拆除地砖50厚 2、拆除混凝土40厚 3、拆除地暖40厚 4、建筑垃圾外运5Km 5、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 64 |
| 23 | 011706002004 | 木质脚线高拆除 | 1、拆除木质脚线高80（保护性拆除） 2、其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 0.8 |
| 24 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、防滑地砖，美缝剂美缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5 厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起 150 高 5、1:3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚，坡 向地漏，一次抹平 | m2 | 64 |
| 25 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 1.原木饰面脚线安装 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m | 10 |
|  |  | 室外 |  |  |  |
| 26 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.外墙仿古真石漆 2.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m2 | 987 |
| 27 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1.更换破损排水沟盖板 2.更换VPVC110管 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | m | 10 |
| 28 | 030413011001 | 景观灯 | 1.拆除旧花池灯具 2.新装防水灯具 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 套 | 10 |
| 29 | 030413011002 | 景观灯 | 1.拆除破损地排灯 2.新装地排灯 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 套 | 10 |
| 30 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.铲除原有树木 2.新栽银杏树 3.其他未说明部分，详见相关资料及规范 | 株 | 5 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。