采购需求

- 采购内容

针对拟供应土地、已供未建土地及土地储备专项债地块，计划新建铁皮式围墙、对部分地块已损坏或倒塌的围墙进行修补加固，确保整体围蔽完整，总长度约15000米。

- 技术参数要求

（一）围挡总体要求

1.型式：装配式金属围挡，模块化拼装，模块之间采用螺栓连接，便于拆装、重复利用。

2.高度：围挡总高度不低于2.0m（含基础、面板及顶部警示设施高度），自地面起算。

（二） 主要材料及规格

1.立柱：

规格：采用镀锌方管，截面尺寸100mm×100mm，壁厚≥2.0mm。

间距：标准段立柱中心间距≤3.0米；转角处及端部立柱中心间距≤2.0米。

2.龙骨（横梁/背撑）：

规格：采用镀锌方管，截面尺寸40mm×40mm，壁厚≥1.5mm。

布置：竖向龙骨（或横杆）中心间距≤500mm，与立柱采用螺栓连接。

3.面板：

材质：厚度≥0.5mm 的镀锌铁皮（冷轧板）。

表面处理：双面喷涂或覆膜，颜色为军绿色（中标单位在正式施工前，必须向采购人提供围挡面板的色卡号及实体样品，待采购人确认后方可进行批量生产和安装。），面板表面要求色泽均匀，无锈蚀。

模块尺寸：单块模块长度在2.5米至4.0米之间，具体需结合施工现场模数确定。模块高度宜与围挡总高度一致，便于整体拼装。

（三）结构安全与抗风设计

1.抗风能力：围挡结构应能抵抗8级及以上的风力。

2.设计风压：基本风压取值≥0.6 kN/㎡（对应50年一遇风压标准）。

3.结构安全：供应商需提供结构计算书或抗风稳定性说明，确保在设定风压下无倾覆、无结构性损坏。

（四）基础固定方式

采用预制混凝土配重块（C25 及以上混凝土），尺寸600mm×600mm×500mm（长×宽×高）。围挡立柱底部焊接法兰盘，通过螺栓与预制混凝土配重块牢固连接；相邻预制块之间可采用连接件横向拉结，增强整体稳定性。围挡转角处、地块边界端部加密立柱，增设50mm×50mm镀锌角钢斜撑，斜撑下端固定在预制配重块上，提升抗风及抗倾覆能力。

（五） 安全警示及标识

底部警示：围挡面板底部要求设置高度为300mm的黄黑相间警示条，警示条应采用反光材料或粘贴反光膜，夜间具有良好可视性。

顶部警示：围挡顶部要求连续设置高度≥ 50mm的反光条或警示设施，确保夜间行车及行人安全。

-------------其他内容详见招标文件-----------