工程量清单：

| 工程名称：麟州街道机关办公楼消防验收整改项目-火灾报警工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  | 030905001001 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 |  |  | 个 | 300 |
| 2 |  | 030905006001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 28 |
| 3 |  | 030905008001 | 消防报警电话插孔 | [项目特征] 1.名称:手动报警器（带电话插孔） [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 28 |
| 4 |  | 030905004001 | 按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 29 |
| 5 |  | 030905009001 | 消防广播(扬声器) | [项目特征] 1.名称:扬声器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 28 |
| 6 |  | 030905010001 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 10 |
| 7 |  | 030905010002 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 20 |
| 8 |  | 030909005001 | 隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线隔离器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 40 |
| 9 |  | 030905011001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | [项目特征] 1.名称:端子箱 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 7 |
| 10 |  | 030905011002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | [项目特征] 1.名称:模块箱 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 7 |
| 11 |  | 030905010003 | 消防模块 | [项目特征] 1.名称:终端模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 个 | 7 |
| 12 |  | 030905007001 | 消防报警电话 | [项目特征] 1.名称:消防电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 部 | 1 |
| 13 |  | 030905016001 | 联动控制主机 | [项目特征] 1.名称:火灾报警主机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 | 1 |
| 14 |  | 030905016002 | 联动控制主机 | [项目特征] 1.名称:应急照明主机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 | 1 |
| 15 |  | 030905016003 | 联动控制主机 | [项目特征] 1.名称:应急照明区域分机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 | 1 |
| 16 |  | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） |  |  | m | 2000 |
| 17 |  | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-1.5 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） |  |  | m | 700 |
| 18 |  | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:KBG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） |  |  | m | 2000 |
| 19 |  | 040804004001 | 接线盒 | [项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  |  | 个 | 505 |
| 20 |  | 031301001001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.结构类型:机械开槽 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理 |  |  | m | 40 |
| 21 |  | 030911001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:128点以下 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 22 |  | 030911006001 | 消防广播系统调试 | [项目特征] 1.名称:消防通讯分机及插孔、广播 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 只 | 29 |
| 工程名称：麟州街道机关办公楼消防验收整改项目-应急照明工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030413002001 |  | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶应急照明灯 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 70 |
| 2 | 030413002002 |  | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:壁挂应急照明灯 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 84 |
| 3 | 030413002003 |  | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 28 |
| 4 | 030413002004 |  | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 14 |
| 5 | 030413002005 |  | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:方向指示灯 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 56 |
| 6 | 030413002006 |  | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:楼层显示指示灯 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 14 |
| 7 | 030412003001 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） |  |  | m | 820 |
| 8 | 030412001001 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:KBG20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） |  |  | m | 700 |
| 9 | 031301001001 |  | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.结构类型:机械开槽 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理 |  |  | m | 115 |
| 10 | 040804004001 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.规格:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  |  | 个 | 266 |
| 工程名称：麟州街道机关办公楼消防验收整改项目-消防水工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 1 |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901012001 |  | 室内消火栓 | [项目特征] 1.名称：拆除原消火栓（乙型单栓） [工作内容] 1.拆除 |  |  | 套 | 14 |
| 2 | CB001 |  | 垃圾外运 |  |  |  | 项 | 1 |
|  | 1.2 |  | 新做 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030901002001 |  | 消火栓管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油设计要求:红色调和漆两道 6.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2..管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 140 |
| 4 | 030901002002 |  | 消火栓管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油设计要求:红色调和漆两道 6.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2..管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 23 |
| 5 | 030901012002 |  | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.名称:消火栓箱 3.规格:1800*700*180 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 28 |
| 6 | 030901012003 |  | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.名称:试验消火栓 3.规格:800*650*240 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 7 | 030109001001 |  | 泵 | [项目特征] 1.名称:消火栓泵25KW（含控制柜） [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 2 |
| 8 | 031005002001 |  | 稳压给水设备 | [项目特征] 1.稳压设备一套（含控制柜、稳压罐800） [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 9 | 030904001001 |  | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:槽钢支架 2.除锈、刷油:手工除锈，刷红丹防锈漆两道，刷调和漆两道 [工作内容] 1.安装2.除锈、刷油 |  |  | kg | 114.1 |
|  | 2 |  | 喷淋 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030901001001 |  | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.套管:钢套管、柔性套管 6.刷油设计要求:刷橙色调和漆两道 7.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 125 |
| 11 | 030901001002 |  | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:卡箍连接 5.套管:钢套管、柔性套管 6.刷油设计要求:刷橙色调和漆两道 7.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 47 |
| 12 | 030901001003 |  | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷油设计要求:红色调和漆两道 6.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2..管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 17 |
| 13 | 030901001004 |  | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷橙色调和漆两道 6.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 14 |
| 14 | 030901001005 |  | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷橙色调和漆两道 6.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 669.2 |
| 15 | 030901001006 |  | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷橙色调和漆两道 6.水冲洗、水压试验设计要求:消毒冲洗、压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m | 1420.42 |
| 16 | 030901005001 |  | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.型号:喷淋头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装 2.密封性试验 |  |  | 个 | 685 |
| 17 | 030109001002 |  | 泵 | [项目特征] 1.名称:喷淋泵25KW（含双电源切换柜、控制柜） [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 2 |
| 18 | 031005002002 |  | 稳压给水设备 | [项目特征] 1.稳压设备一套（含控制柜、稳压罐800） [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 030901006001 |  | 报警装置 | [项目特征] 1.名称:湿式报警阀 2.规格、型号:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 | 1 |
| 20 | 031005023001 |  | 成品水箱-屋顶消防水箱 | [项目特征] 1.形状:矩形4*3.5*2m 2.容量:18m3 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 4.除锈、刷油 |  |  | 台 | 1 |
| 21 | 030904001002 |  | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:槽钢支架 2.除锈、刷油:手工除锈，刷红丹防锈漆两道，刷调和漆两道 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油 |  |  | kg | 746.8 |
| 22 | 031005023002 |  | 成品水箱-室外消防水箱 | [项目特征] 1.形状:矩形9*8*2.5m 2.容量:144m3 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 4.除锈、刷油 |  |  | 台 | 1 |
|  | 4 |  | 调试 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030911008001 |  | 水灭火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:消火栓灭火系统 2.类型: [工作内容] 1.调试 |  |  | 点 | 1 |
| 24 | 030911008002 |  | 水灭火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:自动喷水灭火系统 2.类型: [工作内容] 1.调试 |  |  | 点 | 1 |
| 工程名称：麟州街道机关办公楼消防验收整改项目-建筑工程 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶、木纹铝方通上石膏板平顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  |  | m2 | 1271.4 |
| 2 | 011706003002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:600*600集成扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除2.控制扬尘 3.清理4.建渣场内运输 |  |  | m2 | 204.4 |
| 3 | 01B001 |  | 垃圾外运 | [项目特征] 1.垃圾外运 [工作内容]1.外运 |  |  | 项 | 1 |
|  |  |  | 新做 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011302001001 |  | 天棚吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨间距暂按600考虑 3.基层材料种类、规格:石膏板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  |  | m2 | 844.46 |
| 5 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 417.52 |
| 6 | 011403001002 |  | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:深灰色乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 426.94 |
| 7 | 011302004001 |  | 格栅吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式:单层龙骨 2.基层材料种类、规格:石膏板（已单独计取） 3.龙骨类型、材料种类、规格:木纹铝方通50*80@70 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料 |  |  | m2 | 426.94 |
| 8 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:暂按轻钢龙骨75系列间距600考虑 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:暂按铝扣板600*600 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  |  | m2 | 204.4 |
|  |  |  | 消防水泵房工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010102003001 |  | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:普坚土 2.基础类型:条形基础 3.挖土深度:1.5m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 |  |  | m3 | 37.5 |
| 10 | 010102009001 |  | 回填方 | [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:不小于0.97 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 |  |  | m3 | 11.25 |
| 11 | 010102009002 |  | 回填方 | [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:不小于0.93 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 |  |  | m3 | 15.6 |
| 12 | 010401001001 |  | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结砖 2.基础类型:砖基础 3.基础深度:-1.05m 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 |  |  | m3 | 5.97 |
| 13 | 010502005001 |  | 基础连系梁 | [项目特征] 1.梁底标高:-0.3m 2.梁截面:240*240mm 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 1.44 |
| 14 | 010505003001 |  | 基础连系梁模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 11.99 |
| 15 | 010502022001 |  | 圈梁 | [项目特征] 1.梁底标高:3.4m 2.梁截面:240*200mm 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 1.31 |
| 16 | 010505012001 |  | 圈梁模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 9.99 |
| 17 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 | [项目特征] 1.柱类型:GZ1-240*240mm 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 1.07 |
| 18 | 010505004001 |  | 柱面模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:4.65m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 17.86 |
| 19 | 010502013001 |  | 实心楼板 | [项目特征] 1.板底标高:3.48m 2.板厚度:120mm 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 4.69 |
| 20 | 010505007001 |  | 楼板、屋面板模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.48m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 36 |
| 21 | 010502010001 |  | 钢筋混凝土墙 | [项目特征] 1.板厚度:120mm 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：女儿墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 1.5 |
| 22 | 010505005001 |  | 墙面模板 | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:0.5m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 25.02 |
| 23 | 010502019001 |  | 其他板 | [项目特征] 1.雨蓬板 2..混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 0.63 |
| 24 | 010505008001 |  | 其他板模板 | [项目特征] 1.构件名称:雨棚板 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 5.09 |
| 25 | 010401002001 |  | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10Kp1型多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 |  |  | m3 | 18.04 |
| 26 | 010802004001 |  | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门类型:防火门-FM乙1523 2.甲方自购-只计安装费 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 |  |  | m2 | 3.45 |
| 27 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征] 1.窗类型:铝合金平开窗 2.框材质、外围尺寸:1500*1800mm [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 |  |  | m2 | 5.4 |
| 28 | 010503006001 |  | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护 |  |  | m3 | 0.26 |
| 29 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB335级，大于10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |  |  | t | 0.341 |
| 30 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级，小于10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |  |  | t | 0.136 |
| 31 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400级，小于10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |  |  | t | 0.468 |
| 32 | 010502004001 |  | 设备基础 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.素砼，单块体积小于0.5m3,共3块 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 1 |
| 33 | 010502025001 |  | 散水 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:160厚素土夯实，100mm厚C15砼垫层，宽出300mm 2.面层厚度:60mm厚C20砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 |  |  | m2 | 19.71 |
| 34 | 010502028001 |  | 台阶 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:素土夯实360mm，300厚3:7灰土； 2.面层:60厚C15混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m2 | 4.38 |
| 35 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙-外 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 |  |  | m2 | 107.97 |
| 36 | 011403001003 |  | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:灰色真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 107.97 |
| 37 | 011201001002 |  | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙-内 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 |  |  | m2 | 74.81 |
| 38 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 | [项目特征] 1.基层类型:现浇砼顶棚 2.抹灰厚度、材料种类:5mm厚1:3水泥砂浆，5mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层 |  |  | m2 | 33.06 |
| 39 | 011403001004 |  | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:内墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 74.81 |
| 40 | 011403001005 |  | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:天棚抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 33.06 |
| 41 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土， 2.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15砼垫层，1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20mm厚， 3.防水层厚度、材料种类:1.5厚高分子涂膜防水层，四周翻出150mm（另列） 4.面层厚度、砂浆配合比:35厚细石砼，随打随抹 5.20厚1:2水泥砂浆压实抹光（另列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 |  |  | m2 | 33.06 |
| 42 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水层厚度、材料种类:1.5厚高分子涂膜防水层，四周翻出150mm 2.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  |  | m2 | 36.67 |
| 43 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 | [项目特征] 做法屋II2,由上到下： 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2.3mm厚改性沥青防水卷材； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.保温层：50mm挤塑板（另列） 5.1:6焦渣找坡层，最薄处30厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口 |  |  | m2 | 33.06 |
| 44 | 011001001001 |  | 保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm挤塑板 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷）防护材料 |  |  | m2 | 33.06 |
|  |  |  | 室外消防水池 |  |  |  |  |  |
| 45 | 010502004002 |  | 设备基础 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商砼 2.规格：8200*200*800mm [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 13.12 |
| 46 | 010505002001 |  | 基础模板 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 | 36 |