标的名称：3D自由曲面喷墨打印设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、运动参数： ★1.采用五轴传动，直线电机-丝杆模组-减速机配置； 2.加工范围：≥160mm*160mm*160mm； 3.X轴运动行程：≥290mm； 4.Y轴运动行程：≥290mm； 5.Z轴运动行程：≥240mm； 6.A轴运动行程：≥-100°~0°； 7.C轴运动行程：360°； ▲8.重复定位精度：不低于0.02mm；其中XYZ轴重复定位精度：±0.01mm；AC轴重复定位精度：≤40 arcsec； 9.负载能力：≥10kg。 ▲二、具备凹凸复杂曲面随形法向打印成型能力； 三、平台材质：大理石主体； ★四、五轴系统：国产数控系统，可实现五轴联动运动控制，具备RCTP刀尖跟随算法； 五、打印系统：具备直写驱动系统和单孔驱动系统； 六、喷头为石英玻璃材质，支持清洗采用压电式驱动； ★七、喷墨溶液兼容性强，可使用多种材料； 八、运动功能 1.驱动总线：EtherCAT； 2.系统多工件坐标系：内置； 3.具备5轴联动运动能力； 4.具有手摇脉冲发生器； 5.具备子程序调用能力。 九、人机交互：五轴3D打印控制软件具备基于C#的二次开发，操作界面可以自定义； 十、视觉检测系统 配套激光测高单元和观墨相机及光源模块，具有同步频闪功能，可调节液滴发生与频闪光源信号的相位延时。 十一、检测相机指标 （一）垂直相机 1.像元尺寸：≥3.45×3.45μm 2.分辨率：≥1440*1080：黑白相机 3.同步方式：软触发,外触发 4.工作方式：单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,突发采集 5.帧率：≥20fps 6.变倍镜头：0.7X-4.5X 7.最近摄距：≤100mm 8.工作温度：0-45℃ （二）观墨相机 1.像元尺寸：≥3.45×3.45μm 2.分辨率：≥1440*1080：黑白相机 3.同步方式：软触发,外触发 4.工作方式：单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,突发采集 5.帧率：≥20fps 6.放大倍率β(X)≥4.0 7.像方F/#：≥12.1 十二、打印功能 1.打印工位数：≥2 2.具备直写打印功能； 3.可选直写最小针头直径≤0.1mm； ▲4.具备单孔压电喷墨打印功能，需配置国产压电喷墨系统及打印头； ▲5.配备单孔压电喷头直径，20-80μm可选，最小喷墨液滴≤50pL； 6.具备UV固化功能； 7.具备基板加热功能，加热功率≥300W； 8.具备热烧结功能； ▲9.具备墨滴观测模块，可在机观察打印头状态，测量墨滴直径、体积及下落速度等参数； 10.配备标准工艺包及打印头配件； 十三、成型能力 1.直写打印最小线宽200μm±20μm； 2.喷墨打印最小线宽100μm±30μm； 3.最小曲率半径满足：打印电路的Rmin ≤30mm； ▲4.具备打印曲面垂直互连结构能力； ▲5.打印金属层厚度误差≤10%； 十四、基底加热模块 1.额定功率：≥300W 2.工作电源：AC220V 3.采样速度：≤1秒/次 4.环境温度：-10~50.0℃ 5.环境湿度：10~85%RH 6.报警方式：上限报警与下限报警两组公共报警输出 7.控制输出：4路PID调节或报警输出（可自定义输出） 8.通讯接口：RS485标准MODBUSRTU通讯协议。 |