# 采购内容及技术要求

一、项目名称

钓台街道2026年农村污水管控运维项目

二、采购内容

采用泵站抽排的纳污坑塘的设备及管网维保；采用水生植物进行治理的坑塘需开展日常维护，维护内容包含水生植物养护及更换、漂浮物打捞、设备及管网维保等所有日常运维管护工作；采用抽排方式处理坑塘的污水抽排转运；对西张一村、西张二村、东张村、西屯村村内道路雨污混流管网进行疏通等。

| 钓台街道2026年农村污水管控运维项目明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名 | 位置 | 面积 | 处理工艺 |
| 1 | 西张一村 | 村东庙 | 277.8㎡ | 泵站抽排 |
| 2 | 西张一村 | 村委会东北侧 | 1390.7㎡ | 泵站抽排 |
| 3 | 西张二村 | 村子里边（偏东、西一西二交界处） | 592㎡ | 泵站抽排 |
| 4 | 西张二村 | 村西 | 245㎡ | 泵站抽排 |
| 5 | 西张二村 | 村子南头（王围墙南头） | 597.5㎡ | 曝气+水生植物 |
| 6 | 东张村 | 西北 | 480㎡ | 泵站抽排 |
| 7 | 东张村 | 东北 | 638㎡ | 泵站抽排 |
| 8 | 东张村 | 庙前 | 320㎡ | 泵站抽排 |
| 9 | 东张村 | 村子东边 | 294.5㎡ | 槽车拉排 |
| 10 | 东张村 | 村子东南 | 738.6㎡ | 水生植物 |
| 11 | 东张村 | 东南 | 3100㎡ | 泵站抽排 |
| 12 | 东张村 | 村子西南 | 302.1㎡ | 泵站抽排 |
| 13 | 东张村 | 村西 | 341.1㎡ | 槽车拉排 |
| 14 | 西屯村 | 村北污水提升泵站 | 1座 | 泵站抽排 |
| 15 | 西张一村 | 村内道路雨污混流管网 | 1项 | 疏通 |
| 16 | 西张二村 | 村内道路雨污混流管网 | 1项 | 疏通 |
| 17 | 东张村 | 村内道路雨污混流管网 | 1项 | 疏通 |
| 18 | 西屯村 | 村内道路雨污混流管网 | 1项 | 疏通 |

三、服务要求和标准

（一）纳污坑塘维保

对采用泵站抽排的纳污坑塘，每周不低于1次设备维护、打捞垃圾，对损坏水泵和管道及时更换；对采用水生植物治理技术的坑塘开展日常维护（每周不低于3次维保），维护内容包含药剂喷洒（每月不低于1次，如出现水质变差应及时干预）、水生植物养护及更换、漂浮物打捞、设备及管网维保等所有日常运维管护工作；对无管网及水质恶劣的坑塘采用汽车转运的方式抽排至市政管网；对西张一村、西张二村、东张村、西屯村村内道路雨污混流管网进行疏通（每季度疏通不低于1次，平时遇到管网堵塞及时疏通）。

（二）管网疏通

管道清淤：根据管网实际运行情况，每3个月对污水管网进行一次全面清淤。采用高压清洗车、吸污车等专业设备，清除管道内的淤泥、杂物，恢复管道过水能力，防止管道堵塞。

四、服务期限

自合同签订之日起一年。

五、付款方式

甲方根据乙方每月服务金额和当月考核结果核算当月最终服务费，并于次月向乙方支付。