工程量清单：

| 工程名称：神木市2026年花石崖镇郄家坬组村容村貌治理工程 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | JS-04 |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土方开挖、水泥函管土方开挖、新建长城墙土方开挖 |  | m3 | 7176.98 |
| 2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.浆砌挡墙墙背、水泥函管、长城墙土方回填 |  | m3 | 623.24 |
| 3 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.水泥函管碎石垫层 |  | m3 | 8.54 |
| 4 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.余土外运，运距3km |  | m3 | 527.3 |
| 5 | 040305003001 | 砌石挡墙 | 1.5m高浆砌毛石挡墙，毛石强度不小于MU30，挡墙墙身及基础均采用M7.5水泥砂浆筑 2.挡土墙每间隔15m留伸缩缝，缝宽20MM，缝中填塞沥青麻筋 3.反滤层 |  | m3 | 657.52 |
| 6 | 040305003002 | 砌石挡墙 | 1.3m高浆砌毛石挡墙，毛石强度不小于MU30，挡墙墙身及基础均采用M7.5水泥砂浆筑 2.挡土墙每间隔15m留伸缩缝，缝宽20MM，缝中填塞沥青麻筋 3.反滤层 |  | m3 | 271.19 |
| 7 | 040204001001 | 新建红砖竖铺道路 | 1.120厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝 2.100厚5%水泥稳定土基层 3.路基碾压，压实系数大于0.93 4.路面宽3.5m |  | m2 | 811.4 |
| 8 | 040305004001 | 新建长城墙 | 1.0.9m高240厚长城强采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝 2.砖基础 3.150厚级配砾石垫层 4.围墙长度超过60m时设伸缩缝 5.流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂 6.防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂 |  | m | 398.37 |
| 9 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.Ⅱ级钢筋砼预制管(D=400mm,δ=100mm) |  | m | 12 |
| 10 | 040203007001 | 新建混凝土路 | 1.250厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 2.180厚5%水泥稳定土基层 3.夯实素土 |  | m2 | 589.74 |
| 11 | 050201012001 | 混凝土排水渠 | 1.10厚防水砂浆抹面 2.250厚C30混凝土底板 3.100厚C20混凝土垫层 4.尺寸：40cm*40cm |  | m | 57.6 |
| 12 | 050201012002 | 钢筋混凝土排水渠 | 1.300厚C25混凝土底板 2.100厚C20素混凝土垫层 3.沥青砂浆填 |  | m | 40 |
| 13 | 040203007002 | 新建混凝土路 | 1.100厚C25混凝土面层 2.150厚级配碎石垫层 4.钢筋混凝土排水渠两侧 |  | m2 | 40 |
| 14 |  | 5m高浆砌挡墙 |  |  | m3 | 657.52 |
| 15 |  | 3m高浆砌挡墙 |  |  | m3 | 271.19 |
| 16 |  | 反滤层 |  |  | m3 | 17.4 |
| 17 |  | 浆砌挡墙墙背、水泥涵管、长城墙土方回填 |  |  | m3 | 623.24 |
| 18 |  | 水泥涵管碎石垫层 |  |  | m3 | 8.544 |
| 19 |  | 余方弃置 |  |  | m3 | 527.3 |
| 20 |  | 150厚级配碎石垫层 |  |  | m3 | 45.44 |
| 21 |  | 土方开挖、水泥涵管土方开挖、新建长层墙土方开挖 |  |  | m3 | 7176.98 |