磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府大坪组人居环境整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：花石崖镇大坪组人居环境整治工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | SS-05 |  |  |  |
| 1 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.180厚7%水泥稳定土基层 | m2 | 620.55 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.掺和料:180厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽 ≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 | m2 | 620.55 |
| 3 | 050201012001 | 新建混凝土排水渠 | 1.排水沟材料:C20混凝土垫层、C30混凝土底板及侧壁 2.排水沟截面尺寸:400*400 | m | 85 |
| 4 | 010103001001 | 土地平整土方 |  | m3 | 978.3 |
| 5 | 04B002 | 拆除混凝土排水渠 |  | m3 | 45.48 |
|  |  | SS-06 |  |  |  |
| 6 | 04B001 | 新做长城墙 | 1.高0.9米，做法见设计图纸详图 | m | 221.5 |
| 7 | 040202002002 | 水泥稳定土 | 1.180厚5%水泥稳定土基层 | m2 | 388.4 |
| 8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.掺和料:200厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽 ≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 | m2 | 388.4 |
| 9 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.真石漆墙面 2.做法见图集陕09J01-外-8-外涂3 | m2 | 553.8 |
| 10 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面 | m2 | 883.3 |
| 11 | 010807001001 | 断桥铝合金窗 |  | m2 | 92.4 |
| 12 | 010802001001 | 断桥铝合金门 |  | m2 | 35.1 |
| 13 | 010902001001 | 屋面卷材防水（平面） | 1.25厚1:3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 2.2厚合成高分子防水卷材一道 3.2厚合成高分子防水涂膜一道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 719.7 |
| 14 | 010902001002 | 屋面卷材防水（上翻） | 1.25厚1:3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 2.2厚合成高分子防水卷材一道 3.25厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 254.6 |
| 15 | 050307010001 | 浆砌片石挡墙 |  | m3 | 276.78 |
| 16 | 010101001001 | 挡墙土方开挖 |  | m3 | 276.78 |
| 17 | 010101001002 | 挖基土方 |  | m3 | 174.99 |
| 18 | 010101003001 | 回填土方 |  | m3 | 118.72 |
| 19 | 04B003 | 拆除外墙面 |  | m2 | 553.8 |
| 20 | 04B004 | 拆除屋面平面防水及保温层 |  | m2 | 719.7 |
| 21 | 04B005 | 拆除屋面上翻防水层 |  | m2 | 254.6 |
| 22 | 04B006 | 拆除门 |  | 樘 | 12 |
| 23 | 04B007 | 拆除窗 |  | m2 | 92.4 |
| 24 | 040102001001 | 石方清理 |  | m3 | 384.3 |
| 25 | 04B008 | 拆除彩钢顶 |  | m2 | 883.8 |