采购内容与要求

# 一、项目名称

# 黄帝陵保护管理服务中心视频监管系统升级改造项目

# 二、项目概况

黄帝陵保护管理服务中心视频监管系统配套设备采购项目1批，包括采购服务器、视频综合平台、UPS、网络硬盘录像机、校时服务器、硬盘、智慧景区管理平台、LED显示单元、、解码器、LED控制器、核心交换机、LED配电柜、视频综合平台系统软件， 并配备HDMI铜线视频线、LED配件、室内支架、防雨箱、辅材配件（详见采购内容及要求）。

- 采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理 | 智慧景区管理平台 | 系统管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门户工作台 |  | 一、千人千面工作台 二、应用导航 三、快捷入口 四、待办中心 五、通知公告 | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动APP |  | 应用包含景区安保（视频预览、录像回放、智能门禁、事件上报等）、客流管理（客流排行、区域关注度、热度图等）、事件管理（事件中心、事件上报、事件处置等）、日常巡检、待办消息等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 事件管理 |  | 1、水雨情监测事件：雨量超限告警、水位超限告警（搭配环境监测模块使用） 2、客流人数预警事件（搭配客流模块使用） 3、烟雾检测事件、烟火检测事件、火点检测事件、温度报警事件、温差报警事件（来源于设备） | 套 | 1 |  |
| 5 | 景区信息管理 |  | 1、支持景区景点信息的增删改查 2、景区信息包含景区名称、简称、类型、等级、地理位置、开放时间等；景点信息包含景点名称、是否重点景点、所在景区、景点图片、简介、关联客流车流统计组等 3、支持列表和图表模式切换 | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频监管 | 智慧景区管理平台 | 视频监管应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监管服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监管服务。 | 路 | 200 |  |
| 7 | 入侵报警 |  | 基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范 | 路 | 100 |  |
| 8 | 设备网络管理 |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，支持监管点通道的录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 | 路 | 200 |  |
| 9 | 网络拓扑监管 |  | 支持交换机、服务器设备自动发现；支持交换机、服务器、摄像机拓扑可视化展现；支持拓扑告警信息查看和处理；支持的单个设备线路查看；支持拓扑编辑。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 视频质量诊断 |  | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 | 路 | 200 |  |
| 11 | 视频联网应用 |  | 用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。 支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 服务器产品 | 服务器 | 技术规格：3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳 设备重量：最大23千克（含导轨） | 台 | 1 |  |
| 13 | 视频综合平台 | 视频综合平台 | 4路HDMI输入+24路HDMI输出 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监管需求 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持4路高清视频编码能力 支持192路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持24个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持384个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K 支持电视墙预览 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 | 台 | 1 |  |
| 14 | HDMI铜线视频线 | HDMI铜线视频线 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 台 | 10 |  |
| 15 | HDMI铜线视频线 | HDMI铜线视频线 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 台 | 18 |  |
| 16 | UPS | ups | 2400W,延时2小时(视频主机，解码器，核心交换） | 台 | 1 |  |
| 17 | 网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 |  |
| 18 | 校时服务器 | 校时服务器 | 超高守时能力，支持GPS,北斗，上级NTP校时，支持多网域校时 | 台 | 1 |  |
| 19 | 存储设备 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 16 |  |
| 20 | 防雨箱 | 国产 |  | 个 | 3 |  |
| 21 | 辅材配件 |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 理线费用 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |
| 24 | 320模组SMD | LED显示单元 | 室内明320 SMD P1.25模组 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距：1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1010 模组尺寸：320（W）× 160（H）× 28.6（D） mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：256×128 模组重量：0.54 kg/块 信号接口：HUB320 * 8（出货配置为8口接收卡） 防护等级：IP30 净重：0.54 kg/块 | ㎡ | 16.64 |  |
| 25 | 室内支架 | 室内支架 | 用场合 后墙或顶部可承重，需后装修 适用规模 ，房间高度4米以内 性价比高 快速安装 产品配置：牵拉杆； 固定螺丝包； 重量（/m²）：8kg/m² 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.2-T5不等 备注说明：无 颜色：黑色 | ㎡ | 19.84 |  |
| 26 | 安装 | 设备安装 | 设备安装及调试 | ㎡ | 16.64 |  |
| 27 | 超高清解码器 | 解码器 | 超高清解码器 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙 | 台 | 1 |  |
| 28 | LED同步控制器 | LED控制器 | 6网口 2K LED发送卡 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 底图数量：2底图分辨率：最小640×480，最大1920×1200 底图格式：JGP/JPEG 视频输入接口数：1 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入最大分辨率：1080P 视频输入分辨率：HDMI1.4接口 最大支持分辨率：1920*1200@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz | 台 | 5 |  |
| 29 | LED电源线组件包 | LED配件 | DC电源线成品线 优质接头 快速拔插 纯铜线芯 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：主线16AWG，支线18AWG（美标），约等于主线1.28mm²，支线0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4转VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1捆10根 | 捆 | 5 |  |
| 30 | LED网线组件包 | LED配件 | 短网线成品线 六类网线 镀金水晶头 纯铜线芯 快速传输 环保材料 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1袋1根 功能：非屏蔽 | 袋 | 25 |  |
| 31 | LED电源线组件包 | LED配件 | 级联AC电源线成品线 优质接头 纯铜材质 O型冷压 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：3*1.5mm² 额定电流：10A 接插端子：3*OT1-4转3*UT1-4 长度尺寸：800mm 颜色区分：黑 包装方式：1捆5根 | 捆 | 12 |  |
| 32 | 配电柜产品 | LED配电柜 | 制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 配有应急启动模块（QN-Smart/007）, PLC故障应急使用 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：20KW 输出回路：6个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：双回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：400*300*130 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西63A断路器*1 交流接触器：德力西32A交流接触器*2 子断路器：德力西32A微型1P断路器*6 控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 零地排：8位铜排*1 PLC控制器：正松PLC-180控制器*1 PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1 串口服务器：485转USB头*1 | 台 | 1 |  |
| 33 | 视墙管理 | 视频综合平台系统软件 | 视墙管理 支持管理LCD、LED电视墙 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定 支持视频画面及本地源画面上墙操作 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 支持场景保存，支持场景调用及场景切换 支持一键清空所有窗口信息 中控管理 支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 播控管理 支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查 | 台 | 1 |  |
| 34 | 核心交换机 |  | 主机套件，24千兆电4万兆光 | 台 | 1 |  |