一、采购清单

| 序号 | 项目 | 参数及维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评卷教师管理系统软件 | 一、合规性基础与技术支撑 遵循陕考办〔2019〕1号文件，以“身份精准核验+数据实时互通+全流程可追溯”为核心，关键技术如下： 1. 身份认证 双因子认证（二代身份证读取+人脸识别）；误识率≤0.1%时拒识率≤1%，支持活体检测防冒用，优化复杂环境识别稳定性。 2. 数据安全与交互 与省平台实时对接，断网自动缓存、恢复后重传；全操作记日志可追溯，敏感操作需二次确认。 二、具体功能模块 1. 首页（总览中心） 数据看板实时展示入场、验证相关数据及各评卷点进度。 2. 切换评卷模块 管理预设评卷计划，支持切换、新增、编辑，已启动计划不可删除。 3. 数据查询模块 包含验证历史、缺考查询、评卷人员统计导出、评卷信息管理。 4. 系统管理 用户管理：分级授权，支持Excel导入账号、批量操作；角色管理：可自定义角色及权限；照片模板表：监控建模状态，批量通知重采；接口日志：记录交互信息，保留1年；多系统对接：联动照片采集、评卷系统，同步数据。 | 1年 |
| 2 | 评卷老师技术保障 | 国家教育考试身份验证现场技术保障及人员值守费用，明细详见相关考试及要求。 |  |

相关考试及要求如下：

| 序号 | 考试类型 | 评卷点数量 | 设备数量 | 评卷 天数 | 技术人员 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上半年高等教育自学考试 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1、提前网络测试。 2、评卷老师信息采集。 3、每个评卷点安排不少于1人现场驻点保障 4、高考评卷期间每个评卷点安排2人现场保障。 |
| 2 | 上半年专升本考试 | 1 | 4 | 3 | 1 |  |
| 3 | 学业水平考试 | 1 | 18 | 7 | 4 |  |
| 4 | 普通高等学校招生 全国统一考试 | 6 | 30 | 10 | 14 |  |
| 5 | 下半年高等教育自学考试 | 4 | 8 | 4 | 4 |  |
| 6 | 下半年专升本考试 | 1 | 4 | 3 | 1 |  |
| 7 | 成人高等学校招生 全国统一考试 | 1 | 6 | 5 | 1 |  |
| 8 | 全国硕士研究生统一招生考试 | 4 | 15 | 4 | 4 |  |
| 9 | 高职分类考试 | 2 | 4 | 5 | 2 |  |
| 10 | 小计 | 26 | 97 | 45 | 35 |  |

二、技术参数及要求

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、硬件及软件要求 1、身份认证设备基本配置要求。 ▲①屏幕：人脸识别认证设备屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥1280×720，可触控，文字、图片显示清晰。 ②扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量不低于100分贝。 ③通行指示灯：人脸识别认证设备带有通行颜色光源指示灯，以满足在室外环境快速通行的指示要求，其中绿色表示通过，红色表示不通过，黄色表示需要复核。 ④CPU：不低于4核，主频≥1.8GHz。 ⑤存储：运行内存≥4GB，保证软件运行速度；存储容量≥64GB，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息。人脸识别认证设备可保存至少12小时入场录像。 ▲⑥供电：采用电池供电模式时可持续使用12小时以上。 联网功能：支持WiFi和以太网。 ▲⑦认证速度：不低于20人/分钟。 ⑧启动时间：身份认证设备开机时间不超过30秒（正常开机或因故障重启，从开机到能够进入身份认证状态）。 ⑨录像功能：能录制保存评卷教师入场的视频。 ⑩应急预案：评卷点有备用的身份认证设备，若身份认证设备正在工作时发生故障无法使用，有相应的身份认证设备立即代替故障设备使用，保证评卷教师入场顺利完成。 2、二代身份证信息采集模块。 ①身份认证设备可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。 ②身份证阅读模块符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）。 3、拍照模块。 ▲①身份认证设备摄像头不低于500W像素，带有补光组件或使用红外相机进行人脸识别，具有自动对焦功能，能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码。 ▲②补光光源：若无红外相机进行人脸识别，设备须带有符合《GA/T 1324—2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》或《GA/T 1325—2017 安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》等规范中关于拍摄人脸图像数据的补光设备的要求；③具备两个LED面光源补光组件（非点光源），以适应阴天、凌晨等光线条件。 ④人脸识别认证设备须满足《GA/T 1212-2014安防人脸识别应用防假体攻击测试方法》要求，支持RGB可见光活体检测或IR红外活体检测等技术，实现静默活体检测。 4、指纹采集模块。 ①身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹图片清晰，不得进行插值处理；对干手指、粗糙手指、指纹较浅的手指有较好适应性，采集成功率高；采集用时小于1秒。 ②指纹采集器必须符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 5、数据交换模块。 身份认证系统能够进行数据交换。数据交换方式包括专网实时传输数据和离线导入导出数据。终端接入专网方式包括有线网连接和无线网连接，能够无缝接入综合管理平台。 6、安装部署要求。 设备供应商对设备安装高度、摆放角度、固定方式、走线方式、认证距离、人员间距、通道宽度、识别区域及等候区域等应有详细说明。 7、协调性要求。 ①身份认证系统的各硬件功能模块应能协调运转，保证系统认证结果客观准确，各个硬件之间兼容性好，不互相干扰。 ②身份认证系统建设时，各标准化考点应根据场地情况等具体实际，同时配备网线、插线板、隔离带、帐篷、补光灯、指示牌、交换机等必需的配件辅料。并有具体的安装部署方案。 8、身份认证系统软件要求。 身份认证系统软件应能与综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。数据交换时数据以JSON（JavaScript Object Notation, JS 对象简谱，是一种轻量级的数据交换格式）格式字符串表示，传输方式采用HTTPS协议，省教育考试院提供数据交换的接口信息。 （1）基本要求。 ①屏幕显示：身份认证系统支持在设备显示屏上显示当前操作界面，每个界面有相应的提示信息，提示信息简洁明了。软件首页必须显示身份认证系统的SN号（相当于设备唯一序列号，例如：3C:1A:2B:32:1E:2A）。 ②语音提示：对身份认证系统操作有基本的语音引导提示功能；认证过程中对操作引导和认证结果有相应语音提示，引导用户操作。语音提示声音洪亮清晰。 ③触控：屏幕有触控功能，能够手指触控操作系统，方便用户使用。 ④易用性：系统操作简单便捷，响应迅速。 ⑤扫码功能：身份认证系统软件能够处理摄像头扫描的二维码，得到相关信息。 ⑥视频录制：身份认证系统必须能够将评卷教师入场的视频接入省数据交换平台并实时预览，视频画面带有时间水印。 ⑦断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网（即上传认证结果后没有收到省数据交换平台返回的”成功”的消息），身份认证系统必须能够将认证结果保存，待恢复联网后上传。 ⑧数据自动备份：身份认证系统应能自动备份身份认证结果，以防用户误删数据。 ⑨扩展性：身份认证系统软件必须保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口。 （2）下载标准信息库功能。 ①标准信息库包括需认证人员基本信息、照片、指纹等，作为认证的基准数据使用。一个点会有多台身份认证设备，可每台身份认证设备与省数据交换平台直接通信，也可一个考点部署一套考点级身份认证管理平台，将该考点所有身份认证设备需要的数据信息集中下载，再自行下发到每一台身份认证设备。 ②身份认证系统必须同时具备联网传输和离线导入两种数据下载/导入功能。 ③联网传输：身份认证系统软件能够连接省数据交换平台下载标准信息库，数据以JSON格式传输。身份认证系统软件识别综合管理平台下发的二维码信息，从而获取下载标准信息库的地址和范围，下载用于比对的标准信息库。 ④离线导入：身份认证系统软件能够读取离线导入的标准信息库数据。离线导入的数据内容等同于联网传输的数据，数据以JSON格式表示，存于.txt格式文本中。 ⑤下载成功后应能在单台身份认证设备上查看该台设备已下载的人员信息。 ⑥下载的待认证人员标准信息库内容及数据格式 （3）身份认证功能。 ①二代身份证信息认证可识别身份证真伪，并与标准信息库进行比对，具备语音提示功能，可保存认证结果。 ②人证合一认证设备采用1:1人脸识别模式，人脸识别认证设备采用1:N人脸识别模式。人脸识别误识率（误识次数/总认证次数）小于等于0.1%。人脸识别认证拒识率（拒识次数/总认证次数）小于等于1%，人脸识别认证允许通过的阈值和认证为替考的阈值可调，相机感光度（ISO值）可调；能够语音播报认证结果及姓名，并在屏幕显示姓名、身份证号、人脸照片等信息；且能保存认证结果等信息。 ③人脸识别认证设备认证结果分类如下表所示： 匹配率范围; 认证结果; 通行指示灯. 匹配率＞阈值1; 认证通过; 绿色. 阈值2≤匹配率≤阈值1; 不确定是否通过，需再进行人证合一认证; 黄色. 匹配率＜阈值2; 不匹配，认定为疑似替考; 红色. ④指纹识别认证可比对被认证人的指纹与标准信息库是否匹配，能够语音播报认证结果及姓名，并在屏幕显示姓名、身份证号、指纹图片等信息；且能保存认证结果等信息。指纹识别认证允许通过的阈值可调。指纹比对算法必须遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范》（GA 1012-2012）。指纹识别认证误识率（误识次数/总认证次数）小于等于0.1%；指纹识别认证拒识率（拒识次数/总认证次数）小于等于1%。 （4）上传认证结果功能。 ①一个考点会有多台身份认证设备，可每台身份认证设备与省数据交换平台直接通信，也可一个考点部署一套考点级身份认证管理平台，将该考点所有身份认证设备的认证结果集中，向省数据交换平台发送结果。 ②身份认证系统须同时支持两种认证结果上传方式：联网传输和离线导出。 联网传输：身份认证系统能够联网进行数据交换，将身份认证结果实时发送到综合管理平台。 ③离线导出：身份认证系统能够在未联网状态下导出身份认证结果，导出的结果内容与格式与联网传输的相同，存于.txt格式文本中。 ④需上传的身份认证结果的内容及格式要求。 ⑤身份认证系统还必须支持将身份认证结果“一键重传”和“自动重传”。“一键重传”即将身份认证设备或考点级身份认证系统上保存的身份认证结果，一次性全部向省平台上传一遍，身份认证系统界面上应有此按钮，上传格式与要求一致。“自动重传”即身份认证系统每次上传认证结果后，判断是否收到了省平台回复的“success”的消息，若未收到成功的回复，自动再上传身份认证结果。 ⑥身份认证系统应保存身份认证时拍摄的评卷教师现场照片备查。 （5）心跳接口功能。 身份认证系统每1分钟向省考试院数据交换平台发送一条“心跳消息”，以确认身份认证系统网络连接正常且与省数据交换平台之间通信正常。 “心跳消息”样例如下：[{"version":"1.0","aim":"sfrz_connect_time","SN":"48:E6:C0:84:7A:07"},{"device_num_now":"1"}]，其中version均为1.0，aim都为sfrz_connect_time，SN号为身份认证系统的SN号，device_num_now为该考点身份认证系统当前的设备数量，若为考点级平台发送消息，则为该考点设备数量，若为单台设备发送消息，则device_num_now填写1即可。 省数据交换平台收到消息后会校验SN号是否已合法登记，校验成功后会回复一条消息，包含当前时间，消息样例如下：20201228 103245。这一串数字为当前日期时间。身份认证系统收到当前时间的消息，即为连接正常。若身份认证系统收不到回复，则为网络连接异常或软硬件故障。 此外心跳接口还可以用于身份认证系统检查自身系统时间是否正确，身份认证系统将省端回复的当前时间与身份认证系统当前时间作比较，若时差大于一分钟，则在界面上提醒用户当前系统时间有误。 （6）自动对时功能。 省考试院在专网提供有NTP服务器，专网NTP服务器地址：60.0.0.9。身份认证系统应能自动与NTP服务器（或第5条-心跳接口功能）对时，确保身份认证结果的“认证时间”字段准确无误。身份认证系统上传了身份认证结果但是时间与实际不符，则结果无效。 （7）采集身份证及照片信息功能。 身份认证系统须能用于考试报名期间的评卷教师信息采集，采集的信息包括读取身份证芯片内的信息（包括姓名、身份证号、地址、证件有效期、签发机关等）、拍摄评卷教师照片等。信息及照片采集的详细要求详见《陕西省国家教育考试图像信息采集要求》。 （8）自动确认认证结果数量并自动重传功能。 省数据交换平台提供接口，确保考点身份认证系统上的认证结果与上传到省平台的数量一致。身份认证系统自动反复向省数据交换平台发送消息查询其已经上传成功的评卷教师名单（去重后的身份证号）。若身份认证系统判断省平台反馈的认证结果名单与身份认证系统中保存的名单不同，则身份认证系统发起重传，将已认证但未上传到省平台的评卷教师名单重新上传。此接口自入场开始，身份认证系统自动每2分钟调用一次。 身份认证系统向省平台POST如下消息：{"data":["cc":"11"],"SN":"3C:1B:1A:32:3E:1F"}，其中cc为场次，11代表第一天第一场，12代表第一天，以此类推。数据交换平台收到消息后会回复该SN对应的身份认证系统当前上传了的认证结果名单（去重后的身份证号），省平台回复的消息样例如下： {"data":["zjhm":"610121200001023165","zjhm":"610121200101023755","zjhm":"610125200301023116"]"cc":"11","SN":"3C:1B:1A:32:3E:1F","time":"20210103 080000"} 当身份认证系统发现认证结果名单和数量与省端反馈不一致，应立即重传，保证数据上传的完整性。 |