### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：动态信号采集与分析系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 设备名称; 技术指标要求. 1; 动态信号采集与分析系统; 1、大功率模态激振器(3路)： 1.1 最大激振力≥700N； 1.2 最大振幅±12.5mm； 1.3 最大加速度≥45g； 1.4 频率范围至少覆盖10Hz～2kHz； 2、小功率模态激振器(3路)： 2.1 最大激振力≥100N； 2.2 最大振幅±10mm； 2.3 最大加速度≥28g； 2.4 频率范围至少覆盖10Hz～5kHz； 3、线性大功率放大器(3路)： 3.1 输出功率≥800W； 3.2 输出电压：32V 3.3 输出电流：25A 3.4 非线性失真：≤1% 3.5 信噪比≥80dB 4、线性小功率放大器(3路)： 4.1 输出功率≥100W； 4.2 输出电压：17V 4.3 输出电流：6A 4.4 非线性失真：≤1% 4.5 信噪比≥80dB 5、冲击力锤(3路)： 5.1 量程0～5kN； 5.2 灵敏度≤1mV/N； 6、拉压力传感器(3路)： 6.1 量程0～5kN； 6.2 灵敏度≤1mV/N； 7、单轴压电式加速度传感器(9路)： 7.1 量程：±50g； ▲7.2 灵敏度≤100mV/g； ▲7.3 频率范围：0.5Hz～5kHz； 7.4 频率响应：±5% 8、单轴压电式加速度传感器(9路)： 8.1 量程：±2.5g； 8.2 灵敏度≤2000mV/g； 8.3 频率范围：0.2Hz～1kHz； 8.4 频率响应：±5% 9、三轴加速度传感器(9路)： 9.1 量程：±50g； ▲9.2 灵敏度≤100mV/g； ▲9.3 频率范围：1Hz～7kHz； 9.4 频率响应：±5% 10、振动控制器(3套)： 10.1 2路16位 DA 信号输出； ▲10.2 24路24位 AD 采集模块； ▲10.3 AD通道最高采样率：≥128kHz/通道； 10.4 要求所有AD通道并行同步采样； ▲10.5 信噪比：≥100dB； 11、教学模态分析软件(3套)：支持 EMA 与OMA 两种模态分析方式，自带建模及存储功能，可对采集数据进行实时模态分析； 12、数据采集与处理系统(3套)： 配置不低于：27英寸；3.2GHz；32GB内存；独立显卡缓存不低于16G；1TB SSD+10TB HDD； 13、梁类振动测试工件2个： 13.1 周期梁单元总长 2 m，由 5 个基本单元首位相接构成，每个基本单元由铜铝两种等截面材料构成，长度各为0.2 m，横截面积为正圆或者长方形，横截面积不小于6.28*10-3 m2。 13.2 周期梁单元总长 2 m，主梁为等截面铝材料，横截面积为长方形，横截面积不小于6.28*10-3 m2，每隔 75 mm，垂直安装一个宽15 mm、长100 mm、厚 1 mm的铜片。 14、穹顶类振动测试工件1个： 14.1 穹顶主体骨架为网格结构，其最大外廓直径 D ≤2 m，骨架的全部杆件与节点连接铰均采用等截面的铝合金梁型材与铝合金铰制作，单根杆件横截面积不小于 6.28 × 10⁻⁶ m²，水平纬度方向划分为 5 个环带。. |