标的名称：悬浮地板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.地板规格：250 *250*15mm（长宽±2mm，高度±0.5mm），单块产品重量200g/片（±10g） 2.产品连接锁扣为弹簧锁扣结构，具有可固定功能，防止位移，产品背面设计至少16 个弹性气垫，具备良好的缓冲减震功能，更有效缓解运动冲击力保护脚踝关节，提高抓地力，增加产品稳定性。 3.为保证产品的耐候性，制造商需提供第三方机构出具的人工气候加速老化至少15000h后，依据GB/T 14833-2020标准进行检测,拉断伸长率≥55%，球反弹率≥90%，色差≥4级，尺寸变化率≤0.1%，质量损耗比≤1%。（复印件加盖鲜章） 4.为保证产品在复杂自然环境的使用性能，制造商需提供第三方机构出具的人工模拟自然条件的冻融循环（高温-低温-湿热-盐雾）试验至少12000h后，依据GB36246-2018标准进行检测，外观无龟裂、无变形、无鼓包，垂直变形≤2.5mm，总挥发性有机化合物（TVOC）≤2mg/㎥.h，苯、二硫化碳未检出，灰卡等级≥4级（复印件加盖鲜章） 5.制造商提供产品依据新国标GB 36246-2018标准检测，甲醛、苯、二硫化碳96h释放量：≤0.1 mg/m³。（复印件加盖鲜章）； 6.弹性减震垫材料回弹性≥35%；弹性减震垫材料压缩永久变形（常温）≥25%；弹性减震垫材料相对体积磨耗量≤80mm³，维卡软化温度≥90℃（提供权威第三方检测报告复印件盖章件）； |

标的名称：悬浮地板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、地板规格：304.8*304.8*15.8mm（长宽±3mm，高度±0.3mm），单块产品重量310g/片（±10g）， 2、产品表面纹路为双层纹，且表面有晒纹处理，提高摩擦力，采用方形.卡扣设计，方形卡扣内圈采用波形结构，配合方式为柱孔过盈配合，具有独特的可防止热胀冷缩的弹簧伸缩缝，1.8mm固定伸缩缝；产品连接锁扣处预留至少有2个固定位置，如有必要，产品可以使用膨胀螺钉固定防止位移；产品背面设计有交叉型加强筋设计，防止使用时间较长后四周翘起；产品背面设计有十字加强设计，防止使用时间较长后发生中间部位凹陷。 3.为保证产品在复杂自然环境的使用性能，制造商需提供第三方机构出具的人工模拟自然条件的冻融循环（高温-低温-湿热-盐雾）试验至少12000h后，依据GB36246-2018标准进行检测，外观无龟裂、无变形、无鼓包，垂直变形≤2.5mm，总挥发性有机化合物（TVOC）≤2mg/㎥.h，苯、二硫化碳未检出，灰卡等级≥4级（复印件加盖鲜章） 4.制造商需提供第三方机构依据技术要求在密闭气舱内，放置至少14天后对至少180种有害物质释放量的检测，检测结果均判定为合格。（复印件加盖鲜章，原件备查） 5.制造商需提供产品耐液体化学试剂性能，依据GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》标准由第三方机构出具雨水浸泡不少于8000小时检测报告，测试后依据GB 36246-2018标准检测吸水率≤1%，尺寸变化率（长宽厚）≤0.5%，拉伸强度变化率-5%~+5%，无机填料含量≤10%。（复印件加盖鲜章） 6.为保证产品的抗紫外性能，制造商需提供第三方机构依据GB/T 16422.3-2022标准出具的紫外光老化至少9000h后，依据GB/T 14833-2020标准进行检测，可溶性锑（Sb）,可溶性砷(As),可溶性钡（Ba）,可溶性镉（Cd）,可溶性铝（Al）,可溶性铅（Pb），可溶性汞（Hg）未检出（复印件加盖鲜章） 7.为保证产品的防霉性能，依据GB/T 24128-2018标准，提供（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳菌、巴西曲霉、出牙短梗霉、绳状青霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、长枝木霉、土曲霉）检测报告；测试时间不少于40天，测试结果为0级没有霉菌生长。（复印件加盖鲜章） |

标的名称：悬浮地板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.地板规格：340 *340*18mm（长宽±3mm，高度±0.5mm），单块产品重量415g/片（±10g）。 2.产品表面纹路为16个宫格古币纹，采用弹簧连接锁扣，避免热胀冷缩带来的起拱开裂；产品背面设计至少有64个皮纹处理的弹性气垫，具备良好的缓冲减震功能，更有效缓解运动冲击力保护脚踝关节，提高抓地力，增加产品稳定性。 3.为保证产品在湿热条件下的物理性能，制造商需提供第三方机构依据GB/T12000-2017标准出具的耐湿热老化至少25000h检测报告，试验后外观无明显变化，无粉化，脆断，拉伸强度≥0.5MPa,灰卡等级≥4级（复印件加盖鲜章） 4.为保证产品在复杂自然环境的使用性能，制造商需提供第三方机构出具的人工模拟自然条件的冻融循环（高温-低温-湿热-盐雾）试验至少12000h后，依据GB36246-2018标准进行检测，外观无龟裂、无变形、无鼓包，垂直变形≤2.5mm，总挥发性有机化合物（TVOC）≤2mg/㎥.h，苯、二硫化碳未检出，灰卡等级≥4级（复印件加盖鲜章） 5.制造商需提供产品耐液体化学试剂性能，依据GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》标准由第三方机构出具雨水浸泡不少于8000小时检测报告，测试后依据GB 36246-2018标准检测吸水率≤1%，尺寸变化率（长宽厚）≤0.5%，拉伸强度变化率-5%~+5%，无机填料含量≤10%。（复印件加盖鲜章） 6.制造商需提供第三方机构依据GB/T5169.10-2017标准出具的连续四年灼热丝试验检测报告，连续四年检测结果可燃性指数≥810℃，起燃性温度≥810℃（复印件加盖鲜章） 7.弹性减震垫材料回弹性≥35%；弹性减震垫材料压缩永久变形（常温）≥25%；弹性减震垫材料相对体积磨耗量≤80mm³，维卡软化温度≥90℃（提供权威第三方检测报告复印件盖章件）； |

标的名称：篮球架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、篮架伸臂为1.8M，立柱及伸臂,采用高强度铁板拼焊成形,焊缝表面均匀光滑,无虚焊； 2、篮架上拉杆采用优质42圆管在弯管机上一次成型,下拉杆采用4×4优质方管在弯管机上一次成型制作, 3、篮架底座采用15mm的铁板.球架主体宽度尺寸：17.5×17.5×2.5宽钢板壁厚2.5mm， 4、篮板：钢化玻璃篮板，具有耐腐蚀等特点，篮板下沿侧面覆盖有保护套，保护套前后表面高度、厚度均≥20㎜，底面厚度≥50㎜，能有效保护运动员打球时不受伤害。 5、篮圈：采用符合国际标准的普通篮圈，不易变形折损，直径45cm，采用18mm的优质圆钢材料，四点固定。 6,防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，后部装有特制配重， 7,所有钢制件表面均经机械高压打沙处理后在喷涂专用生产线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，具有耐酸碱、耐湿热等特点。 |