采购需求

1.项目名称：吕河镇江店村文化广场建设项目

2.项目所在地区：陕西省旬阳市吕河镇江店社区

3.建设内容概况：吕河镇江店村文化广场建设项目位于旬阳市吕河镇江店社区，主要施工内容为修建舞台背景墙、舞台地面、舞台灯光架、江店社区、康美物业侧墙拆除及粉刷等内容。

4.工期：本项目服务期30天

5.工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 舞台背景墙 |  |  |  |
| 1 | 010602001001 | 钢屋架 | 【项目特征】 1.钢材品种、规格:3*3cm 镀锌方管 | t | 0.637 |
| 2 | 010606003001 | 钢墙架 | 【项目特征】 1.钢材品种、规格:镀锌方管 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 | m2 | 147.9 |
| 3 | 010901001001 | 背景遮雨棚顶 | 【项目特征】 1.瓦品种、规格:灰色1.0纳米瓦 【工作内容】 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊 | m2 | 64.8 |
| 4 | 011104002001 | 实木地板 | 【项目特征】 1.面层材料品种、规格:1.2cm实木板 【工作内容】 1.龙骨铺设 2.面层铺设 | m2 | 45 |
| 5 | 011205001001 | 铝塑板干挂 | 【项目特征】 1.面层材料品种、规格:铝塑板 【工作内容】 1.面层干挂 | m2 | 126 |
| 6 | 011405001001 | 背景喷绘 | 【项目特征】 1.粘结材料种类:专用粘结剂 2.面层材料品种、规格:加厚黑白布激光打印 3.内容：百姓大舞台、想来你就来 【工作内容】 1.清理基层 2.面层铺粘 | m2 | 75 |
| 7 | 011506001001 | 背景遮雨棚房檐 |  | m | 27 |
|  |  | 舞台地面 |  |  |  |
| 8 | 011101003001 | 环氧地坪漆 | 【项目特征】 1.面漆材料种类、厚度:环氧地坪漆 【工作内容】 【工作内容】 1.清理基层 2.面层处理 | m2 | 100.8 |
| 9 | 011101005001 | 塑胶地面 | 【项目特征】 1.底胶种类、厚度:48mm 2.面胶种类、厚度:32mm 3.颗粒种类:黑红胶粒 【工作内容】 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护 | m2 | 247 |
| 10 | 011201002001 | 环氧墙面漆 | 【项目特征】 1.装饰抹灰类型:环氧地坪漆 2.基层类型、部位:墙面 【工作内容】 1.清理基层 2.面层处理 | m2 | 42.3 |
|  |  | 舞台灯光架 |  |  |  |
| 11 | 010607002001 | 斜撑 | 【项目特征】 铝合金型号6061-T6 主管￠ 铝合金扣件 钢铁伸缩管 | t | 0.377 |
| 12 | AB001 | 葫芦 | 【项目特征】 葫芦2吨 | 个 | 4 |
| 13 | AB002 | 底座 | 【项目特征】 钢铁方管 镀锌调节脚 高级塑胶袋刹车轮 60*60*2 | 个 | 4 |
| 14 | AB003 | 2面接头 |  | 个 | 1 |
| 15 | 010607010001 | 加固横担 | 【项目特征】 镀锌槽钢 18镀锌丝杆 国标U型扣 | t | 0.793 |
| 16 | 030306001001 | 铝合金绗架（520*760目字方通（黑色）） | 【项目特征】 1.铝合金型号6061-T6 主管￠50*3 副管￠40*3 接口50*25*3 目字方通 | t | 5.957 |
| 17 | 030306001002 | 铝合金绗架（400*400目字方通（黑色）） | 【项目特征】 铝合金型号6061-T6 主管￠50*3 副管￠30*2 接口50*25*3 目字方通 | t | 2.373 |
| 18 | 030306001003 | 方套 | 【项目特征】 铝合金型号6061-T6 接口50*25*3 高级塑胶滑轮 目字方通 | t | 0.375 |
| 19 | 030306001004 | 返头 | 【项目特征】 铝合金型号6061-T6 主管￠50*3 副管￠30*2 接口50*25*3 目字方通 | t | 0.146 |
|  |  | 江店社区、康美物业侧墙拆除及粉刷 |  |  |  |
| 20 | 011201002002 | 江店社区侧墙粉刷 | 【项目特征】 1.装饰抹灰类型:江店社区、文化中心、康美物业侧墙外墙涂料 【工作内容】 1.清理基层 2.面层处理 | m2 | 248.7 |
| 21 | 011708003001 | 侧墙广告拆除 | 【项目特征】 1.铲除部位名称:江店社区、文化中心、康美物业侧墙广告拆除 【工作内容】 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 248.7 |