标的名称：智慧黑板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 智慧黑板(36套）（核心产品） 一、整体设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，背板采用金属材质，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.主屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果，主副屏均可以用粉笔书写。 ★3.采用电容触控技术，支持在Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 4.输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥2路USB2.0及以上接口。 二、电视系统 ▲5.设备内置2.2声道扬声器。 ▲6.听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。 7.支持标准、听力、空间感知等音效模式。 8.设备按键具有自定义功能。 9.设备内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离≥10m。 10.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 11.支持自定义图像设置。 ▲12.在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数。 13.设备采用硬件低蓝光背光技术。 14.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，支持纸质的纹理有：牛皮纸、素描纸、宣纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 三、整机功能 15.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄生成≥1600万像素的照片。 16.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记。 ▲17.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 18.设备书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms。 19.设备内置双WiFi6无线网卡，支持有线及无线网络连接，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。 20.支持智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏。 21.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 22.设备支持手势识别。 ▲23.自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹。 24.设备开机后，可直接进入教学桌面，设置账号的登录及退出，自动获取云端课件，并可进入全部课件列表。 25.设备支持通过扫描二维码加入班级，由老师设置题型，学生提交回答后，老师可查看正确率，并支持导出报告。 26.设备内置触摸中控菜单，可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 四、系统配置 ★27.系统版本不低于Android 15，采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 28.系统配置下，可使用白板书写、WPS软件和网页浏览等。 29.系统配置下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、音视频等。 五、ops配置 30.采用抽拉内置式模块化OPS，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 31.搭载i5或以上配置CPU。内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置，支持win10及Android系统。 32.设备具备供电保护模块。 |
| 2 |  | 智慧黑板配套软件（36套） 一、软件功能 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换备课模式与触控交互教学模式。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key身份识别，通过微信绑定账号后扫码形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，个人云空间可扩展至≥500G及以上的。 4.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 5.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。 6.互动教学课件支持开放式云分享。 7.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨。 ▲8.集体备课的参备人可发表观点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告，参备人可查看并下载报告，支持查看研讨过程全数据。 9.研讨发起人在研讨过程中可发起在线音视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成音视频回放字幕，对研讨的关键词和对话进行提炼。 10.支持提供在线课堂功能。 11.支持进行电子化听评课，参与评课的老师可以通过扫码等方式获取课件并评课，评课结束后能导出评课报告和听课记录等信息。 12.提供教案模板，老师编写教案，预置的模板包含表格式、集备式、多课时式、单元设计式等。 13.提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。 14.内置微课工具，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。 15.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 二、学科工具 16.提供覆盖各学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、白话翻译、作者介绍、朗诵音频等。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 ▲17.软件具有英文纠错功能。 18.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息。 三、教学数据分析管理平台 19.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。 20.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息。 ▲21.将信息化教学数据分多个维度进行评估，包括但不限于资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围等。 22.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构。 23.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息。 24.支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评。 25.管理员可自由选定教师发送学校通知，发送后，管理员可登录教研数字化管理平台后台实时查阅教师已读、未读情况。 ▲26.学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 27.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项。 28.班级氛围数据概况：支持查看不同时间段班级氛围数据的概况。 29.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计。 30.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案。 31.校本资源管理：支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。 32.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 |
| 3 |  | 视频展台（36套） 一、硬件参数 1.采用≥800万像素摄像头，采用 USB五伏电源直接供电，箱内USB连线采用隐藏式设计。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒，托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.展示托板具有LED补光灯。 二、软件参数： 5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7.支持故障自动检测。 |
| 4 |  | 多媒体讲台（36套） ★1.讲桌参考尺寸：800*710*1000mm（长宽高），讲桌采用钢木结合构造，讲桌主体材料采用≥1.2mm冷轧钢板，其他辅助部分采用≥1.0mm冷轧钢板。讲台正面配有留有LOGO木制面板。 2.讲桌桌面采用木质耐划台面，材质为橡木，厚度≥18mm，可作为教师演讲桌使用。 3.桌体上部分采用圆弧设计，提供左右木质扶手。重点部位须采用一次冲压成型技术，所有尖角倒圆角不小于R3，保证设备使用安全。 4.讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体。讲桌内置固定螺丝孔位，安装方便。 |
| 5 |  | 辅材（36套） 包含设备安装需要用到的线材、辅材以及安装调试。 |