| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:保安新村保障房屋面及坡屋面改造工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 西沙道子保障性住房维修改造 |  |  |
| 2 | 保安新村保障性住房维修改造 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：保安新村保障性住房维修改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 坡屋顶（无保温） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001002 | 屋面面层、保温层拆除 |  | 1.面层种类、厚度:琉璃瓦 2.找平层种类、厚度:水泥砂浆 | m2 | 960 |  |  |  |
| 2 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km | m3 | 48 |  |  |  |
| 3 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚防水砂浆找平 | m2 | 1585.6 |  |  |  |
| 4 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm | m2 | 1585.6 |  |  |  |
| 5 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子防水卷材 2.防水层数:一层 | m2 | 1585.6 |  |  |  |
| 6 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:挑檐 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 1585.6 |  |  |  |
|  |  | 坡屋檐（无保温） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707001001 | 屋面面层、保温层拆除 |  | 1.面层种类、厚度:琉璃瓦 2.找平层种类、厚度:水泥砂浆 | m2 | 5051.72 |  |  |  |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km | m3 | 252.59 |  |  |  |
| 9 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚防水砂浆找平 | m2 | 6439.68 |  |  |  |
| 10 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm | m2 | 6439.68 |  |  |  |
| 11 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子防水卷材 2.防水层数:一层 | m2 | 6439.68 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：保安新村保障性住房维修改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:挑檐 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 6439.68 |  |  |  |
|  |  | 平屋面（有保温） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707001003 | 屋面面层、保温层拆除 |  | 1.面层种类、厚度:屋面缸砖 2.找平层种类、厚度:水泥砂浆 | m2 | 6315.74 |  |  |  |
| 14 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km | m3 | 189.47 |  |  |  |
| 15 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 |  | 1.找平层厚度:2cm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆 | m2 | 6315.74 |  |  |  |
| 16 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm | m2 | 6315.74 |  |  |  |
| 17 | 010902001003 | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS 3mm厚 2.防水层数:一层 | m2 | 6315.74 |  |  |  |
| 18 | 010902001004 | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS 4mm厚 2.防水层数:一层 | m2 | 6315.74 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：保安新村保障性住房维修改造 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  | 计量单位 | 工程 数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011801004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011801003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011801002001 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011801005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011802003001 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：保安新村保障性住房维修改造 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 2.1 |  | 腰线修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：保安新村保障性住房维修改造 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 专业工程名称 |  |  | 暂估金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 不含税价格 |  | 增值税 |  |  |  |  | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 |  |  |  | 含税价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A1 |  | B1 |  |  |  |  | C1 |  | A2 |  | B2 |  |  |  | C2 |  |  | D=A2-A1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 腰线修补 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西沙道子保障性住房维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 坡屋顶（有保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001002 |  |  | 屋面面层、保温层拆除 |  |  |  |  |  |  | 1.面层种类、厚度:树脂瓦 2.找平层种类、厚度:水泥砂浆 |  |  |  | m2 |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103002002 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km |  |  |  | m3 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010904003001 |  |  | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  |  |  |  |  |  | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚防水砂浆找平 |  |  |  | m2 |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902002002 |  |  | 屋面涂膜防水 |  |  |  |  |  |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010902001002 |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  |  |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子防水卷材 2.防水层数:一层 |  |  |  | m2 |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011404001002 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  |  |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:坡屋面 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  |  |  | m2 |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 坡屋檐（无保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707001001 |  |  | 屋面面层、保温层拆除 |  |  |  |  |  |  | 1.面层种类、厚度:树脂瓦 2.找平层种类、厚度:水泥砂浆 |  |  |  | m2 |  |  | 1400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010103002001 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km |  |  |  | m3 |  |  | 70.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010904003002 |  |  | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  |  |  |  |  |  | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚防水砂浆找平 |  |  |  | m2 |  |  | 1400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010902002001 |  |  | 屋面涂膜防水 |  |  |  |  |  |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010902001001 |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  |  |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm高分子防水卷材 2.防水层数:一层 |  |  |  | m2 |  |  | 1400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西沙道子保障性住房维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
| 12 | 011404001001 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  |  |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:挑檐 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  |  |  | m2 |  |  | 1400.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平屋面（有保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707001003 |  |  | 屋面面层、保温层拆除 |  |  |  |  |  |  | 1.面层种类、厚度:屋面缸砖 2.找平层种类、厚度:水泥砂浆 |  |  |  | m2 |  |  | 6015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010103002003 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km |  |  |  | m3 |  |  | 180.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011101006001 |  |  | 平面砂浆找平层 |  |  |  |  |  |  | 1.找平层厚度:2cm 2.砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆 |  |  |  | m2 |  |  | 6015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010902002003 |  |  | 屋面涂膜防水 |  |  |  |  |  |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 6015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010902001003 |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  |  |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS 3mm厚 2.防水层数:一层 |  |  |  | m2 |  |  | 6015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010902001004 |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  |  |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS 4mm厚 2.防水层数:一层 |  |  |  | m2 |  |  | 6015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西沙道子保障性住房维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 011801001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 011801004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 011801003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 011801002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 011801005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 011802001001 |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 011802003001 |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西沙道子保障性住房维修改造 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 2.1 |  | 腰线修补 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西沙道子保障性住房维修改造 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业工程名称 |  | 暂估金额（元） |  |  |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 不含税价格 | 增值税 |  |  | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A1 | B1 |  |  | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=A2-A1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 腰线修补 |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 合 计 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |