# 采购内容及技术要求

一、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日。

2.质量要求：货源渠道正规，产品合格，符合采购人要求。

3.质保期：自项目验收合格之日起三年。

4.付款方式：

①成交供应商向采购人提供对应的货物且完成安装送货，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%；

②项目整体验收合格，并将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商一次性支付剩余的所有款项，即合同总价款的60%；

③成交供应商应根据采购人需要提供等额正规发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。

二、技术要求

信息化设备

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控设备 |  |  |  |  |  |
| (1)考场、功能区及试卷通道摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球网络摄像机，采用≥1/3"CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用不少于2.7～12 mm变焦镜头,水平视场角不少于90°～30°； 3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸支持≥2688×1520； 4、配置Micro SD 卡(≥256G)本地存储； 5、具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 6、具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口； 7、▲支持SIP、RTP、RTCP 等网络协议 8、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 9、红外照射距离≥30米； 10、配置壁装支架和电源适配器； 11、支持三轴调节； 12、▲内置音视频编码算法，软件自主可控，无版权纠纷； 13、▲产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； | 24 | 台 | 考场 |
| 2 | 高清网络筒型摄像机 | - ≥400万筒型网络摄像机； 2、采用≥1/3"CMOS传感器，最小照度0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7～12mm镜头,水平视场角90°～30°； 4、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸支持≥2560×1440； 5、▲支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； 6、配置Micro SD卡(≥256G)本地存储； 7、具有≥1个内置麦克风； 8、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 9、具有1路DC12V/100mA电源输出接口，支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 10、红外照射距离≥30米； 11、防护等级不低于：IP67、IK10； 12、▲产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1和《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； - 13、▲内置H.264及H.265编码算法嵌入式软件。 | 6 | 台 | 试卷通道 |
| 二、中控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机 | 1、支持≥32路网络视频输入,输入带宽≥640Mbps； 2、支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36多画面分割预览； 3、支持≥64 路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p等分辨率； 4、▲具有≥8个SATA 接口和≥1 个eSATA接口；具有≥2 个HDMI 和≥2 个VGA 输出接口； 5、具有≥2 路音频输出、≥1 路语音对讲输入接口、≥2 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1 个RS485、≥1 个RS232、≥4 个USB 接口； 6、具有≥16 路报警输入，≥4路报警输出接口。 7、▲单盘最大容量支持≥10TB 硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入,支持SATA 硬盘和SSD 硬盘混合接入； 8、具有磁盘阵列功能，支持RAIDO/l/5/6/lO/50/60、JBOD 模式：支持一键创建RAID5 阵列功能； 9、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的网络摄像机，可接入G. 71 lalaw、G.711ulaw、PCM、G.726、AAC、MP2L2、G.729、G.722. 1 音频编码格式的IPC； 10、支持SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 11、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 12、支持≥16 路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式； 13、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018； 14、内置网络硬盘录像机嵌入式管理软件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 2 | 台 |  |
| 三、身份认证设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份采集验证终端 | 具有人脸识别认证、备二代身份证信息认证、指纹认证模块，采用任意一种验证方式或采用多种方式任意组合。 1、设备采用≥8英寸电容触摸屏，屏幕分辨率为≥800*1280； 2、采用四核处理器，主频为≥1.8GHz； 3、内存≥4GB RAM+≥64GB ROM，支持TF卡扩展≥128G； 4、前置≥500万像素双目摄像头，支持活体检测； 5、前置LED面光源，可适应于各种光线环境，LED灯光具有白、红、绿、黄四种颜色显示。操作系统≥Android 7.1及以上版本； 6、指纹模块：采用半导体指纹传感芯片，符合二代证指纹采集标准，采用按压式采集指纹，指纹采集面积为≥14.25*19.3mm，采集图像为≥256*360pixel； 7、集成身份证阅读模块，符合GA 450-2013标准，支持读取身份证信息，包括文字、照片、指纹。读取时间<1.5秒，读卡距离≤3cm，工作频率为13.56MHz±10kHz； 8、▲具有≥2个RJ45接口，支持有线通讯，支持WIFI和蓝牙无线通讯方式,具有Micro USB、USB接口； 9、终端接入专网方式为有线网连接，能够无缝接入身份验证系统。 10、身份证阅读模块：符合GA450-2013，可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。 11、指纹采集模块：必须符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。含壁装或桌面安装支架。 12、电池容量≥9000mAh。 13、▲内置身份信息采集及验证系统（移动端）。 | 1 | 台 |  |
| 四、信号屏蔽设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高科技屏蔽终端 | 1、阻断频率范围：50MHz-5850MHz； 2、侦测引导阻断响应时间≤600ms； 3、在信号强度≤-65dBm时，在6m×9m 标准化考场空间内，满足标准考场阻断效果； 4、具备≥20路异常信号并发阻断，支持对移动、电信、联通的手机固定频段（2G、3G、4G、5G）和蓝牙、红外、WiFi（2.4G、5.2G、5.8G）信号的阻断，其中手机5G频段（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、广电700-800MHz）；支持对30MHz-3000MHz 频段的专业作弊设备的侦测引导阻断方式，仅在发现作弊信号的频点和时刻发射屏蔽信号； 5、支持接收远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭； 6、支持根据平台设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 7、支持平台远程管理，对设备工作状态的查看和管理； | 24 | 台 |  |
|  |  | - 8、支持黑白名单管理；支持独立控制各屏蔽通道，可以有选择的开启/关闭任意屏蔽通道； - 9、支持将无线电阻断信号的情况（被阻断信号的频率、类型、内容等和阻断时间），实时上传至上级管理平台； 10、支持管理平台通过网络对设备固件进行远程批量升级；采用绝缘外壳,一体化内置定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景； 11、▲≥2个RJ45 网络接口； 12、符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》； 13、采用无风扇设计，符合《声环境质量标准(GB3096-2008)》要求； 14、含作弊防控屏蔽终端嵌入式软件。 |  |  |  |
| 2 | 公共屏蔽终端 | 1、可以有效的屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G（含广电700M）、2.4G WIFI屏蔽信号，不干扰其它电子教学设备工作，可连续24小时工作； 2、屏蔽终端可以升级通过控制软件远程一键开启/关闭，设置定时计划，设置报警查询，查看系统日志，也可以升级物联网管控，实现极简部署； 3、为检测仪器运行状态，屏蔽器带有双LED液晶显示自动检测系统，一个屏幕开机自动侦测信号，另一个屏幕显示机器电压、电流、温度、信号正常与否； 4、塑料外壳，内置天线，电源内置，主机后留有凹槽，方便手拿移动，也可以固定使用；有效屏蔽距离：1～40 米（视使用场所信号强弱情况）； 5、机器正面带有指示灯，显示十二个频段； 6、屏蔽器的完成屏蔽时间≤30秒； 7、屏蔽器使用独特的空气流通孔道联合风扇和高效铝制鳍片散热设计，保障机器内部可以长时间连续稳定的工作； 8、屏蔽器后侧1.0m和前侧、左侧、右侧0.5m距离以外地方的微波辐射强度8h平均功率密度不超过50μW/cm²； 9、屏蔽器的外观、发射频率范围、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度均合格； ▲11、屏蔽器的外壳、金属部件、PCB中的铅、汞、镉、六价铬、溴均不超过15mg/kg。 12、屏蔽器运行时主机前后左右一米处噪音不高于40dB(A)。 13、屏蔽器通过GB 8702-2014《电磁环境控制限制》、GB 3096-2008《声环境质量标准》检测。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 1.仪器为直板手持式； 2.探测方式：支持接近方式与掠过方式探测； 3.报警方式：声光同步报警，支持震动报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用。其中声音报警为70--80dB,报警显示在光照25--100001x的环境下均可见； 4.报警状态恢复：离开报警后测试物规定距离后，立即停止报警； 5.灵敏度调整：支持人工线性连续调整灵敏度，可根据实际应用需求调整； 6.产品复位：具有极强抗干扰的复位键功能； 7.低电压工作：电池电压降至80%左右时，探测距离不变； 8.工作时长：使用标准电量新电池≥60小时，即每天连续工作8小时可持续使用时间≥3天; 9.欠压状态:电池用完时，有自动连续的告警声； 10.具有较强机壳强度，设备应可在1M高度任意6面自由跌落后仍工作正常 11.防滑设计：手握部分采用防滑材料与设计； 12.探测速度：0--1.8m/s,常规速度1m/s； 13.最高探测灵敏度：0.7&的大头针针尖；灵敏度等级：A-C级； 14.辐射磁场：设备产生辐射磁场，表面任何一点磁感应强度小于20µT; 15.设备抗互干扰：多台设备相隔0.5m,同时使用均正常工作，无误报警； 16.仪器印有“国家教育考试专用”字样； | 24 | 只 |  |
| 五、音频设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.具有模拟100V定压备份断网.断电备份，切换时间小于≤0.01秒，支持网络优先功能.本地音源混音功能，100V自动优先切换； 2.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行,支持TTS文字转语音广播，音调可选择，语音清晰自然，支持数据备份.还原.导入.导出； 3.局域网内可脱离服务器接受寻呼广播.紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 4.网络接口：≥RJ45×1； 5.音箱阻抗：8Ω；音箱功率：≥25W*2； 7.支持协议：TCP/IP.UDP.IGMP； 8.最大声压级：≥106dB； 9.电 源： AC～220V 50Hz/DC24V/4A（双电源输出设计）； | 24 | 套 |  |
| 3 | 交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 2 | 台 |  |
| 六、其他线缆耗材、集成服务等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | 符合现行国家标准，护套电源线缆，主线路RVV2*2.5，分支线路RVV2*1.5 CAT-6标准，国标六类网线 12芯国标光纤，包含铺设、熔纤、辅材 线槽/线管/插线板/变压器/防水盒/水晶头/电工胶带/胀管螺丝等 | 1 | 批 | 视频监控设备耗材 |
| 2 | 视频监控设备安装调试 | 摄像机、拾音器等设备安装调试 | 30 | 项 |  |
| 3 | 身份认证设备安装调试 | 身份认证设备安装调试 | 1 | 套 |  |
| 4 | 作弊防控设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | 摄像机集中供电主干电源线路RVV2*2.5,楼层摄像机、拾音器电源线RVV2*1.0 CAT-6标准，国标六类网线 线槽/线管/插线板/变压器/防水盒/水晶头/电工胶带/胀管螺丝等 | 1 | 批 | 作弊防控设备耗材 |
| 5 | 作弊防控安装调试 | 作弊防控设备安装调试 | 24 | 套 |  |
| 6 | 听力广播设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | CAT-6标准，国标六类网线 符合现行国家标准，护套电源线缆，RVV2*1.5 品符合国标；线槽、线管、插线板、安装盒、水晶头、理线器等； | 1 | 批 | 听力播放设备耗材 |
| 7 | 听力广播设备安装调试 | 安装，调试服务费 | 24 | 项 |  |

非信息化设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电波钟 | 1、平均瞬时日差：电波钟表可在石英钟模式下进行预运走、平均瞬时日差为-1——+1s/d，具有时间自动校正功能，即国家授时中心将标准时间码通过无线电长波发送出去，电波钟表计时设备接收到信号后通过解码并校正本机时间，保持高度同步，电波钟每天24 小时内自动接收标准时间电波码信号。 2、平均功耗电流≤180μA； 3、定位时间≤6分钟，指示校准≤6分钟； 4、接收灵敏度：在信号强度50μv/m时，电波表能在10min内收到时间信号并准确校准指示时间； 5、电波钟在正常条件下不停走，零、部、组件不自行脱落； 6、具有自动校正及时间记忆功能，即：每24小时自动接收国家授时中心发射的标准时码信号，然后把接收来的标准时间和智能电波表自身指示的时间进行对比，并将自身指示的时间自动校对到标准时间；电波钟每天自动接收标准时间信号并校时； 7、电波钟表机芯安装有内置电池保存记忆，即电波钟表在接收状态下10 分钟内未接收到时间信号自动恢复为出厂记忆标准时间走时状态。 8、电波钟在-10——50℃温度范围及DC2.6V——3.4V电压范围内不停走，并能接收时间信号和校准指示时间。 9、夜间停秒及静音扫描功能：电波钟在夜间12：00至早6：00停秒，节能、省电；指针运行时连续运行，基本无噪声。 10、支持定制钟面字样。 | 24 | 个 |  |
| 2 | 试卷保密柜 | 双节保密柜（内不要抽屉），层高可调节，质保三年，柜体高≥1850mm，宽≥900mm,深≥430mm，单层承重≥150kg，冷轧钢板材质，防盗、防撬、防潮、防锈。上下柜子六个储存空间，上下柜子4块隔板，高度可调节，当层承重≥150kg；外接电源盒，密码，钥匙双开启，配备两把钥匙及电子密码锁、符合国家保密柜标准相关要求。 | 1 | 个 |  |