## 采购需求

### 技术要求

采购包1：

标的名称：教学仪器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 名称; 技术指标要求; 单位; 数量. 1; 屏显一体气象环境监测仪; - 气象参数 1.1风速：量程0-30m/s，精度±0.5m/s，分辨率≤0.1m/s； 1.2风向：0-360°，精度±3°，分辨率≤1°； 1.3大气温度：-30~70℃，精度±0.5℃（满量程），分辨率≤0.1℃； 1.4相对湿度：:0-100%RH，精度±3%（满量程），分辨率≤1%； 1.5气压：0.5-1.1MPa，精度±0.3hPa，分辨率≤0.1hPa； 1.6降水量：0 ~ 9999 mm，分辨率≤0.2mm； 1.7总辐射0-2000W/m²（可调），精度±5，分辨率≤1 W/m²。 - 环境参数 2.1PM2.5：0-500μg/m³，精度±10μg/m³，分辨率≤1μg/m³ 2.2PM10：0-1000μg/m³，精度±10μg/m³，分辨率≤1μg/m³ 2.3噪声：30-130dB，精度±3dB(A)，分辨率0≤.1dB(A) 2.4负氧离子：0-50000个/cm³，精度±10%，分辨率≤1 个/cm³。 3、显示屏：集成高亮度LCD/LED显示屏，尺寸≥19英寸，防护等级IP65及，亮度满足3000~20000 Lux。 4、采集与传输：内置工业级数据采集器，支持4G、以太网、Wi-Fi等实现数据上传至云端或本地服务器。 5、发布平台：配备云平台或软件，支持电脑、移动端远程查看数据、生成报表、设置告警。; 台; 1. 2; 分光计的调整和使用实验套件; 1、仪器的测角范围0°~360°，精度≤1´； 2、平行光管、望远镜系统物镜焦距≥170mm，通光口直径≥22mm；视场≥3°； 3、望远镜系统目镜焦距≥24mm，望远镜物镜间的最大距离≥120mm； 4、目镜视度调节范围：屈光度≥±5； 5、狭缝及载物台都为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02-2mm，载物台升降范围22mm(±5mm)； 6、刻度盘规格：采用激光打标工艺制成；刻度圆直径≥175mm；刻度范围0°-360°； 7、刻度格值≤0.5°；游标读数示值≤1ˊ； 8、镜筒俯仰可调； 9、附件： （1）三棱镜：棱角≥60°，精度±5ˊ。 （2）平面全息光栅：≥300条/mm,有保护玻璃结构设计。 （3）光学平行平板：≥φ30mm （70mm*58mm）。 10、通过远程数控实验平台软件可以完成实验预约和开展远程在线实验，能显示设备的物理地址和预约状态；远程在线实验过程中可远程操作设备、查看实验指导书、实时记录实验数据、在线编辑实验报告、操作视频演示、操作录屏、操作控制台，并支持查看日志、聊天室、画板、测量尺等，实验完成可查看实验结果、自动生成实验报告并提交。; 套; 3. 3; 光偏振实验仪; 1、光源：半导体激光器 2、波长：约650nm 3、输出光功率：1.5-2mW（可调） 4、供电电压：约5V，光束三维可调 5、光功率计：量程：20μW-20mW，可多档选择，支持按键切换； 显示方式为≥3位半数码管。 6、光学导轨：≥75cm（带标尺，分度值 ≤1mm），合金材质 7、光学元件：配置1/2+1/4波片各≥1个（通光口径≥Φ25） 8、偏振片≥2块（通光口径≥Φ25，角度分辨率≤0.07°） 9、三棱镜≥1只 10、机械部件：通用光具座≥6个、精密双向旋转台（调节范围0°~360°，角度分辨率≤1°。 11、辅助部件：白屏1个; 套; 5. 4; 双棱镜光干涉实验仪; 1、半导体激光器，中心波长：约650nm，输出功率≥2mW，带三维调节架(俯仰：≥±3°（连续可调），偏摆/旋转：360°（连续可调），平移：0~10mm（连续可调））；半导体激光器电源：约+5V；光学导轨长≥100cm，分度值≤1mm，滑块≥5只，其中≥1只滑块上带移动装置； 2、可调狭缝：0～5mm可调，最小分辨率≤0.02mm，准确度≤0.01mm；双棱镜及支架各1个；测微目镜量程0～8mm，分度值≤0.01mm；凸透镜1个，焦距f约100mm；钠光灯及电源，输出光波长约590nm。; 套; 5. 5; 直流恒压源; - 可调稳压0～15V/1A，短路电流≤1A；对称电源:±（2±0.05）V（0.25A）、±（12±0.05）V（0.25A）,±（15±0.5）V（0.3A） 2、稳定值纹波均≤1mVp-p。; 台; 10. 6; 静电场描绘仪; 1、静电场描绘仪由双层结构的电极架和同步探针两部分组成，电极架分上下两层； 2、同步探针由两根相同的弹簧钢条安装在金属手柄两端组成； 3、水槽式电极（≥5个）：至少包括同轴圆柱面电极、平行导线电极、聚焦电极盒、点与平板电极盒、平行板电极等； 4、基准电压0～20VAC连续可调，电压表分辨率≤0.1V； 5、交流电压表：量程0～19.99V， 分辨率≤0.01V 6、数显≥3位半。; 套; 4. 7; 霍尔效应实验仪; - 电磁铁磁场可调范围0～350mT；分辨率：≤0.1mT；精度：±0.5%（满量程）；电磁铁励磁电流0～0.5A连续可调，调节细度≤1mA，稳定性≤10-5；配备≥3位半数字电压表显示； 2、数字式特斯拉计，测量范围0～1000.0mT，最小分辨率≤0.1mT，配备≥4位半数字电压表显示； 3、霍尔工作电流0～3.5mA连续可调，最小分辨率≤10µA，配备≥3位半数字电压表显示； 4、霍尔电压表0～2.0V，最小分辨率≤0.1mV，配备≥4位半数字电压表显示； 5、励磁电流和霍尔工作电流均采用电子换向开关控制； 6、可调移动尺调节范围：14mm～44mm； 7、霍尔元件：霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)。 8、通过远程数控实验平台软件可以完成实验预约和开展远程在线实验，能显示设备的物理地址和预约状态；远程在线实验过程中可远程操作设备、查看实验指导书、实时记录实验数据、在线编辑实验报告、操作视频演示、操作录屏、操作控制台，并支持查看日志、聊天室、画板、测量尺等，实验完成可查看实验结果、自动生成实验报告并提交。; 套; 5. 8; RLC实验仪; 1、信号源：支持直流、正弦波（频率范围50Hz～100kHz可调，分辨率：≤1Hz）、方波（频率范围50Hz～1kHz可调，分辨率：≤1Hz），幅度正弦波/方波0～6Vp-p可调、直流2～8V；频率计量程0～99.999kHz（分辨率≤1Hz），配备十进式电阻箱（精度≤0.5%）、电感箱（精度≤2%）、电容箱（精度≤1%）及整流滤波元件。 2、适用于RLC电路稳态/暂态特性及整流滤波实验，可提供多类型信号与精准无源元件。; 套; 2. 9; 信号源; 1、设备为双通道结构、模拟带宽≥25MHz；正弦波频率1μHz~25MHz可调，分辨率：≤1μHz，输出幅度1mVpp~10Vpp（50Ω），分辨率：≤1mVpp（幅度），≥14bits（垂直）；支持多类基本波形≥40种任意波形，配备≥200MHz频率计，含USB接口，供电220VAC。 2、可输出多类型波形并支持调制，兼具频率测量与外部触发功能。; 套; 5. 10; 高电势直流电位差计; 1、准确度等级：0.01级及以上 2、测量范围：0-1.911110V，分辨率≤1µV。 3、工作电流：约0.1mA。 4、绝缘电阻:≥500MΩ。 5、供电电压：交流220V，单相。; 套; 7. 11; 智能转动惯量实验仪（塔轮式）; 1.配备≥190×60㎜液晶显示器（支持菜单操作、数据存储查询）。 2.配置≥4挡塔轮（15-30mm）、≥45g挂钩，配5g/10g/20g等砝码各1只。 3.待测样品含圆盘、圆环、圆柱（含对应尺寸），转动惯量测量准确度≤5%。 4.具备周期/脉宽测量、秒表等多种功能，可自动记录挡光时刻并计算角加速度。; 套; 5. 12; 金属线胀系数测定仪(不要望远镜); 1、紫铜管长500mm，加热功率≥75W，控温20~80℃（温度传感器精度±0.5℃），LED数码管显示，可控硅无级调速加热，测量误差≤5%，照明标尺供电3V。; 套; 8. 13; 焦利氏秤实验仪; 1、焦利氏秤总高≥90cm，标尺测量范围0～500mm，游标精度≤0.1mm；配备弹簧≥2种，最大负荷分别为15g、30g；片状砝码500mg/片，≥10片；刻度玻璃管≥1个、反光镜吊钩≥1个、铝盘≥1个、金属丝门框≥1个。; 套; 5. 14; 热功当量实验仪; 1、加热电压0～20V可调，显示分辨率≤0.01V，准确度≤0.5%，带电压粗调和细调以及加热控制输出开关；加热电流0～0.5A（40Ω额定负载），显示分辨率≤1mA，准确度≤0.5%；加热器最大输入电压为约48V，最大功率≥60W；测温传感器：测温范围：-50℃～+125℃，测温分辨率≤0.1℃；直流电压表0～1.9999V，最小分辨率≤0.1mV；恒流源≤1mA，准确度≤0.5%；不锈钢量热器≥1只，采用金属底座和不锈钢外筒，带隔热材料，含电机自动搅拌器；电子秒表≥1只；短路插头红黑各≥1只；电子天平量程≥1kg、分辨率≤0.1g。; 套; 8. 15; 液体比热容和冰的熔化热一体仪; 1、有机玻璃外筒：Φ≥300mm×190mm；隔离筒：Φ≥28mm×48mm紫铜； 2、实验内筒：Φ≥22mm×48mm紫铜； 3、测温传感器接口兼容数字温度计和铂电阻温度传感器，自动识别并测温；数字温度计测温范围：0-100℃；铂电阻温度传感器测温范围0-120℃；温度显示分辨率≤0.1℃，精度±0.5℃； 4、采用≥7英寸触摸液晶屏，能够采集温度数据、实时查看温度曲线和温度数据，温度采样周期10S、20S、30S可选，可以在线保存≥250组数据；温度曲线可通过左右拖动屏幕进行放大或缩小； 5、量热器≥1只； 6、量杯500mL； 7、电子天平量程≥1000g，分辨率≤0.01g，精度±0.02g。; 套; 10. 16; 电子顺磁共振实验仪; 主要技术参数 1、射频频率：28～33MHz可调，分辨率：≤0.01Hz； 2、采用螺旋管式磁场； 3、磁场强度：6.8～13.5GS可调，分辨率：≤0.1mT； 4、磁场电流：0～1000mA，分辨率≤1mA； 5、扫场电压：AC 0～6V可调，分辨率：≤0.01V； 6、扫描频率：50Hz（定值）； 7、样品空间：Φ≥5×8(mm)； 8、实验样品：DPPH； 9、测量精度：≤2 %； 10、含频率计：8.2GHz~12.4GHz，精度≤0.005GHz，分辨率≤5MHz，用于测量微波源（射频源）输出的信号频率，用户需另配示波器。; 套; 1. 18; pH传感器; 测量范围：0~14；分度：≤0.1。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 19; 电导率传感器; 测量范围：0毫西/厘米~20毫西/厘米；分度：≤0.01毫西/厘米，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 20; 溶解氧传感器; 测量范围：0毫克/升～20毫克/升，分度：≤0.1毫克/升；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 21; 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂长度：≥800mm; 套; 1. 22; 氧气传感器; 测量范围：0%～100％，分度：≤0.1％；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 23; 二氧化碳传感器; 测量范围：0%～5%，分度≤0.0001%；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 24; 相对湿度传感器; 测量范围：0%～100%，分度≤0.1％。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 25; 心电图传感器; 生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式（采样率250Hz~1000Hz，ADC分辨率≥24位，输入噪声<30μVpp）; 只; 1. 26; 呼吸率传感器; 支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，测量范围：0~100bpm；精度：±5%。; 只; 1. 27; 心率传感器; 测量范围：0~200次，精度：±2bpm，可实时显示心率及心跳脉动波形，支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。; 只; 1. 28; 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 为配套的传感器创造可控的测试环境; 套; 1. 29; 盐度传感器; 测量范围：0~50ppt，分度：≤0.001ppt；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 30; 气压传感器; 测量范围：550hPa~1060hPa；分度：≤1hPa；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 31; 风速传感器; 测量范围：0.3m/s~45m/s；起动风速：≤0.3m/s，分度：≤0.1m/s；用于测量空气流动速度；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 32; 水流速传感器; 测量范围：0~4m/s；分度：≤0.01m/s；由传感器探头、伸缩杆、传感器电路构成；用于测量水流速度；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 33; GPS传感器; 用于测量当地的地理坐标值，经度：东经 0~180°西经 0~180°，纬度：南纬 0~90°北纬 0~90°；分度：≤0.00001°；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 34; 土壤湿度传感器; 测量范围：0~100%；分度：≤0.1%；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。配室外挖掘工具一只; 只; 1. 35; 表面温度传感器; 测量范围：-50℃~+130℃；分度：≤0.1℃；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式; 只; 1. 36; 土壤温度传感器; 测量范围：-40℃~+60℃；分度：≤0.1℃；不锈钢探针，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配室外挖掘工具一只; 只; 1. 37; PM2.5/10传感器; 测量范围：0~500ug/m3；分度：≤1ug/m3；支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射模块B与移动终端设备无线通讯。; 只; 1. 38; 日照辐射传感器; 测量范围：0W/m2~1500W/m2；分度：≤1W/m2。配合传感器数据显示模块使用，支持采集器的有线通讯/无线通讯方式，支持与移动终端设备无线通讯。; 只; 1. 39; 冰水互变实验器; 由托盘、外壳、制冷片、控制电路、磁子、温度探针测量范围：-5℃~+110℃，精度±0.5℃、注射器、电源适配器组成。能快速制冷或加热，速度≥5℃/s，实现水冰互换。; 套; 1. 40; 地震模拟平台; 由底座总成（含底座、显示模块、选择旋钮及电源开关插座）、舵机运动总成（含舵机、舵机固定板）、运动连杆、搭载平台、USB数据线及电源线构成，器材内置运动姿态传感器（横滚±180°，俯仰±90°，分辨率≤0.01°，精度±0.05°）。; 套; 1. 41; 电话实验器; 由话机、电话线、USB数据线构成。馈电电压：直流48V，环路电流：约20mA（摘机状态），脉冲拨号速率10pps±0.8pps，振铃信号：交流50~90V/25Hz; 套; 1. 42; 三合一温度传感器; 测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃。配有三个不锈钢温度探头。支持独立数显方式，与采集器的有线通讯/无线通讯方式，支持与移动终端设备无线通讯。; 套; 1. 43; 光热效应与四季成因实验器; 由光热效应与四季成因实验器主机（包含受光板、指针、手拧螺栓、受光板手柄、温度传感器引线）、三合一温度传感器（测量范围-10℃~+110℃，精度±0.5℃，分辨率≤0.1℃） （测量电路部分）、电源线构成。; 套; 1. 44; 马德堡实验器; 由马德堡实验装置（包含透明上下壳、微型压强传感器（ 0 ~ 1200 hPa，精度：±5%F.S（满量程），分辨率≤0.1hPa）、吊环、阀门）、数据线、抽气装置构成。可通过独立的显示屏实时显示压强数据，也支持以无线方式将数据传输到移动端。; 套; 1. 45; 空气阻力效应实验器; 空气阻力效应实验器由释放触发器、计时接收板、配重组件、四种阻力板、魔术贴构成。计时分辨率≤1ms，精度±0.5%，阻力板数量/形状4种（不同空气动力学外形）下落高度调节范围50cm~150cm; 套; 1. 46; 沉与浮实验器; 沉与浮实验器由底座、升降支架（含升降臂、升降杆、升降旋钮、锁紧螺栓等）、延长杆、空心球、实心金属物块、力传感器连接杆、注射器、硅胶软管、烧杯构成。。 力传感器参数：-10N~+10N，精度±0.5%F.S.，分辨率≤0.01N; 套; 1. 47; 凝霜实验装置; 由凝霜专用支架、测温摄像一体机、凝霜罐等构成。温度测量范围：-30℃~+120℃，分度：≤0.1℃；摄像头参数：≥800万像素，自动对焦。; 套; 1. 48; 数据采集器; 与计算机USB接口通讯，最大采样率≥80K；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口; 只; 5. 49; 传感器数据显示模块; 与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。配置≥1.77英寸彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔，实时显示、存储传感器测量数据。通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，可将传感器测量数据实时传输到APP。可将模块存储的测量数据导出至计算机或移动终端设备；可通过APP设置数据显示精度以及数据调零。可充锂电池供电。; 只; 4. 50; 传感器转接模块; 两端分别是BT接头与BT接口转换器; 只; 5. 51; 传感器附件; 含USB通讯线≥1条、传感器线≥4条、A型转接器≥2只、B型转接器≥2只、技术资料等; 套; 5. 52; 铝合金箱（大）; 尺寸：≥500*340*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬; 只; 1. 54; 数字化仿真实验室（核心产品）; 包括小学科学+初中理化生 小学科学： 1.应涵盖小学科学教学大纲的教学内容，包含物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程等四大领域； ▲2.教学资源至少包含课件资源、3D观察实验、虚拟动手实验；提供≥400项课件资源、≥300项虚拟动手实验，≥100项3D观察实验； 3.3D观察实验模型应支持任意放大缩小，360度旋转； 4.3D显微镜模型可完全模拟真实操作，显微镜图像可全屏展示，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换； 5.互动探究虚拟实验支持学生按步骤进行实验操作，应有相应操作指引。 6.教学资源应按学科领域、教材版本分类，同时提供模糊搜索功能； 7.课件资源支持分类管理，支持批量导出。支持将课件以二维码、链接等形式分享，分享后的资源无需下载安装任何插件； 8.支持备课模式，提供小科课件编辑器，教师能够对所有云端课件资源进行修改编辑 9.具备师生同屏功能，通过多点触控、人机互动、多屏同步互动、多屏异步互动、板书同屏互动、内容分享等功能，老师操作能实时同步在学生的设备中，当教师进行互动教学实验演示时，同屏模式会自动切换成异屏模式，学生可自由操作虚拟实验进行实验探究； 10.平台支持板书功能，板书数据会在翻页后自动保存； 初中物理： ▲1.应依据初中物理教学课标，提供≥230个教材同步物理实验，需涵盖人教版、新人教版、北师版等教材版本，包括电与磁、力学、光学、热学、声学等类型； 2.应提供≥200种初中物理常用实验器材，器材与器材之间相互关联、相互影响，能够任意搭配自由组合新的实验，实验器材支持模糊搜索功能； 3.能够按照教材版本、年级、章进行分类与筛选，每个实验都配置完整的实验器材，即选即用，同时提供模糊搜索和精准搜索功能； 4.初中物理实验资源应提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材。 5.应支持电场线、等势面、磁感线等抽象概念可视化，还原难以呈现的场景，支持静电现象的自主编辑实验； 6.力学实验中应包含真实的重力系统，能够自由调节空气阻力、重力加速度等实验环境，器材之间可以碰撞受力，能够提供理想的实验环境和非理想的实验环境，自由绘制各种规则形状、自由绘制滑块在斜面上受力分析等场景； 7.光学实验中能够实现动态光路可视化，支持法线显示、反射光线、光路方向等实验显示，可以清晰呈现折射、反射、散射等现象，可以任意更改照射角度，支持利用实验器材自由搭建光路创作； 8.热学实验能够实现压强对实验的影响，实验细节支持放大显示展现，实验器材能够自由搭配组装，提供温度传感器，可以完成晶体融化、比热容等探究实验，自动记录、保存实验数据，并可以对实验数据分析处理，生成坐标曲线； 9.声学实验应能够提供声音监听系统，可以监听虚拟实验的声音和外部环境的声音； 10.家庭电路应提供仿真家庭电路系统，模拟家庭电路的各种接线方式，模拟各种家庭电路出现的情况、烧坏等各种家庭电路场景； 11.应提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介； 12.应支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除、撤销； 13.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。 初中化学 ▲1.应依据初中化学教学课标，提供≥100项教材同步化学实验，能够按照教材版本、年级、单元进行分类与筛选，同时提供模糊搜索功能。 2.应提供≥150种反应容器和辅助器材，≥250种化学药品，能够任意搭配自由组合新的实验。能够通过关键词或首字母的方式搜索反应容器、辅助器材与化学药品。化学药品能够根据固体药品、液体药品分类进行查找，也能够按照金属元素、非金属元素、带电离子团的方式进行快速查询； ▲3.化学药品应呈现重力效果，真实呈现倾倒、震荡、混合、搅拌等现象。为精确把握实验药品用量，获得精准的实验数据，化学药品的用量应支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积； 4.化学实验能够呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、溶解扩散、烟雾、火焰、气泡、絮状、析出、爆炸以及颜色变化等； 5.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应； 6.化学实验能够展示热力学现象，能量能够随化学反应变化而变化，压强能够随温度和气体量变化发生相应变化；支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示； 7.化学实验应具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现，可以将涉及易燃易爆、有毒有害、高温高压、反应周期长等难以进行演示的实验真实呈现； 8.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介； 9.化学实验应支持化学方程式功能，能够直接通过化学方程式跳转到对应的精品实验或开始DIY实验，能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移； 10. 应支持录屏功能。在录制视频时应能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面； 11.应支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除、撤销； 12.以上所有软件功能要求在同一软件平台中实现。 初中生物 ▲1.应涵盖初中生物教学大纲的实验教学内容，提供≥160项精品教学实验资源，生物实验至少应包含3D资源、显微镜、视频资源、探究实验、互动课件等类型，其中3D高精度模型观察类实验数量≥50个； 2.应能够按照教材、章、节、知识点进行分类与筛选，同时提供模糊搜索功能； 3.生物探究实验应包含明确的实验原理、实验目的、实验讨论要点，并设有参考答案隐藏和展开功能； 4.生物实验至少应包括新冠病毒抗原检测原理、眼球的结构、叶片的结构等3D模型； 5.显微镜实验应有明确的实验目的和操作步骤，每一部件均可仿真操作，显微镜图像可全屏展示； 6.显微镜成像应为≥10亿像素的实拍样张，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，支持图像任意移动，装片和图像位置实时对应； 7.生物探究实验中，所有实验步骤应支持跳步操作； 8.生物探究实验中，应支持一键重新开始功能，对于实验当前重难点步骤，可反复操作； 9.以上所有软件功能要求在同一软件平台中进行操作。; 套; 10. 55; 天文望远镜; 1. 望远镜类型：折射式（优先推荐）或反射式，镜身材质为铝合金。 2. 通光口径：≥80mm。 3. 焦距：≥900mm，焦比（焦距/通光口径）≥11mm。 4. 光学镀膜：透光率≥95%，符合瑞利准则质量标准，内部进行消光处理。 5. 调焦方式：1:10双速精密无齿调焦，360度旋转。; 台; 1. 56; “物质具有一定的特性与功能”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察描述常见物体的特征 2.观察常见材料的外部特征 3.用尺子测量物体的长度 4.用温度计测量物体的温度 5.用量筒测量某种液体的体积 6.用天平或电子秤等测量物体的质量 7.根据物质特点分离混合在一起的物质 8.观察常见材料的透光性 9.探究常见材料的导电性 10.探究常见材料在水中的沉浮 11.探究常见材料的导热性; 箱; 2. 57; “空气与水是重要的物质”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察空气的特点 2.观察水的特点 3.空气占据空间的实验 4.观察热空气上升现象 5.模拟风的形成 6.观察水沸腾和结冰的现象 7.测量水沸腾和结冰时的温度 8.观察水的蒸发和水蒸气凝结现象; 箱; 2. 59; “金属及合金是重要的材料、物质的三态变化、物质的溶解和溶液、物质变化的特征”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察金属的特点 2.观察并比较固体、液体、气体的不同特征 3.观察某些物质在水中的溶解现象 4.探究影响物质溶解快慢的常见因素 5.观察产生的新物质的变化; 箱; 2. 60; “力是改变物体运动状态的原因”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察和描述物体所处的位置和方向 2.比较推力和拉力 3.观察力可以使物体的形状发生改变 4.用表测量时间 5.观察、描述和测量物体的运动 6.比较物体运动的快慢 7.观察生产生活中的摩擦力现象 8.观察生产生活中的弹力现象 9.观察生活中的浮力现象 10.研究拉力大小与改变小车运动快慢的关系 11.使用弹簧测力计测量力的大小 12.观察物体下落的现象; 箱; 2. 61; “电磁相互作用”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究磁铁对物体的吸引作用 2.探究磁铁的磁极和磁极间的相互作用 3.使用指南针辨别方向并制作简易指南针 4.连接简单电路 5.探究暗箱内电路元件的连接方法 6.利用简单电路判断物体的导电性 7.安全用电演示 8.制作简易电磁铁; 箱; 2. 62; “声音与光的传播”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察比较来自光源的光和来自物体反射的光 2.观察影子形成的原因 3.观察物体发声时的振动现象 4.探究声音的传播方向 5.探究声音高低、强弱变化的原因 6.制作产生不同高低、强弱声音的简易装置 7.探究光沿直线传播的现象 8.自制针孔成像盒 9.观察光的反射现象 10.自制简易潜望镜 11.观察光通过三棱镜的色散现象; 箱; 2. 63; “能的形式、转移与转化一（热学）”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察物体热胀冷缩的现象（1、固体热胀冷缩2、液体热胀冷缩3、气体热胀冷缩） 2.观察热传导现象 3.观察热对流现象 4.观察热辐射现象; 箱; 2. 64; “能的形式、转移与转化二（绿色能源）”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 观察生活中能的各种形式及相互转化（1、太阳能发电；2、风能发电；3、温差发电；4、电能转化成光；5、电能转化成机械能；6、电力制热；7、电力制冷等。）; 箱; 2. 65; “能的形式、转移与转化三（机械）”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察杠杆在生产生活中的应用 2.观察轮轴在生产生活中的应用 3.观察斜面在生产生活中的应用 4.观察滑轮在生产生活中的应用; 箱; 2. 66; “生命系统的构成层次”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察常见的动物 2.观察常见的植物 3.观察不同的动物并进行分类 4.调查当地某种植物资源 5.观察不同的植物并进行分类 6.用显微镜观察不同生物的细胞 7.观察植物的根、茎、叶、花、果实、种子 8.观察人体呼吸器官模型 9.测量肺活量、脉搏 10.观察人体消化器官模型 11.探究阳光、空气、水、温度对植物生存的影响 12.制作模拟生态系统; 箱; 2. 67; “生物体的稳态与调节”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察根的吸水性 2.观察茎的运输作用 3.探究水对种子发芽的影响 4.观察绿叶会制造养分 5.简单鉴别食物的营养成分，如淀粉、脂肪等; 箱; 2. 68; “生命的延续与进化”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.种植一株植物，并观察其一生的变化 2.养殖一种小动物，并观察其生长和繁殖 3.观察和比较植物子代与亲代的异同 4.观察和比较动物子代与亲代的异同; 箱; 2. 69; “宇宙中的地球”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.利用太阳的位置辨认方向 2.观察记录一天中阳光下物体影子的变化 3.模拟地球的自转 4.模拟地球转动方向（自转方向） 5.模拟地球的公转 6.模拟地球转动方向（公转方向）和地轴倾斜程度 7.测量典型节气（春分、秋分、夏至、冬至）正午时地面立杆的影长 8.观察不同形状的月亮 9.模拟制作月球环形山 10.观察记录月相的变化 11.制作简易的太阳系模型 12.观察天空中的主要亮星和星座; 箱; 2. 70; “地球系统”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察常见的天气现象 2.使用仪器测量和记录气温、风力风向、降雨量等气象数据 3.制作简易的气象观测工具 4.模拟降雨的形成过程 5.观察水造成地表形态改变的现象 6.探究土壤的主要成分 7.观察比较砂质土、黏质土、壤质土的特点 8.观察不同种岩石的颜色、坚硬程度、颗粒粗细等特征 9.模拟地震和火山喷发 10.制作地球内部的圈层结构模型; 箱; 2. 71; “技术、工程与社会”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.借助放大镜观察物体 2.利用简单工具进行简单的制作 3.利用科学原理设计制作简易装置 4.利用科学原理设计制作可以提高效率的作品; 箱; 2. 72; “工程设计与物化”实验箱; 规格:外径480*380*240mm(±10mm)。材质：采用PC/ABS/PP，硬质珍珠棉内衬。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位。堆积方式：可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.提出并描述简单的工程或制作问题 2.方案的设计与选择，用不同方式表述设计思路 3.应用所学科学原理制作简单的实物装置; 套; 2. 73; “物质的形态和变化”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.用常见温度计测量温度 2.探究晶体熔化和凝固的过程及特点 3.观察升华和凝华现象 4.探究水在沸腾前后温度变化的特点 5.探究蒸发快慢的影响因素; 箱; 1. 74; “物质的属性”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.体验不同物质的弹性 2.观察磁现象 3.比较物质的导电性 4.比较物质的导热性 5.用托盘天平测量物体的质量 6.探究物体的质量与体积之间的关系 7.测量固体和液体的密度; 箱; 1. 75; “多种多样的运动形式”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察扩散现象（1、气体扩散；2、液体扩散） 2.观察分子之间存在间隙的现象 3.观察分子之间存在引力的现象（1、液体分子之间存在引力；2、固体分子之间存在引力）; 箱; 1. 76; “轨道小车”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 ▲运动学导轨组件（导轨尺寸≥1200×80×25mm，端盖≥80×25×5.5mm）1套、紫色小车（尺寸≥140×75×45mm）1个、橘色小车（尺寸≥140×75×45mm）1个、铝底座支撑杆组件（总高尺寸≥220mm，铝型材杆尺寸≥20×20×200mm，铝底座尺寸≥100×80×25mm）1套、导轨升降板1个、导轨支架（尺寸≥50×120mm）2个、打点计时器托板（尺寸≥80×40mm）1个、导轨前挡板组件（尺寸≥80×45×18mm）2套、滑轮架组件1套、铅封螺丝2个、S形小钩2个、钓鱼线1盒、手紧螺丝M6×10若干、手紧螺丝M6×25若干、手紧螺丝M4×30 1个、透明圆头手紧螺丝M4若干等。 小车： 规格：尺寸≥140×75×45mm，车尾自带纸带夹，上部M4固定螺丝孔2个，槽码槽5个，槽码槽扣盖1件，前端M4牵引固定螺丝孔1个，包胶车轮4个；材质：尼龙车身，PC槽码及槽扣盖，尼龙+TPU车轮；功能：①、兼容传统打点计时器模式和数字化实验模式；②、车尾自带的纸带夹，可夹住纸带前端，通过小车的运动牵动纸带进行运动学实验； 运动学导轨组件： 产品组成：导轨端盖、导轨、M4×8不锈钢圆头螺丝、T型不锈钢M6螺母。 规格：导轨尺寸≥1200×80×25mm，左右底部三面滑槽尺寸≥5.5×10mm，长度公差≤1mm，端盖尺寸≥80×25×5mm，滑槽内置专用螺母M6，配不锈钢圆头滑轨螺丝M4；材质：铝型材导轨，尼龙端盖，不锈钢螺母； 铸铝底座支撑杆组件： 产品组成：支撑杆端盖、铝型材支撑杆、支撑杆滑套、M6 T型螺母、铸铝底座、M6圆头内六角螺丝、M6手紧螺丝。 导轨前挡板组件： 产品组成：前挡板、缓冲弹片、不锈钢带介子螺丝、橡胶自粘缓冲垫。 规格：尺寸≥83×47.4×19.5mm；材质：尼龙、锰钢、橡胶。 ▲可完成的基本实验活动： 1.测量物体运动的速度 2.观察二力平衡现象 3.观察惯性现象 4.探究阻力对运动的影响; 箱; 1. 77; “机械运动和力”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.用刻度尺测量长度 2.用表测量时间 3.测量物体运动的速度 4.观察力使物体产生形变 5.观察力使物体运动状态发生改变 6.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关 7.用弹簧测力计测量力 8.观察二力平衡现象 9.观察惯性现象 10.探究阻力对运动的影响 11.探究杠杆的平衡条件; 箱; 1. 78; “压强与浮力”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究压力作用效果与哪些因素有关 2.观察或体验液体的内部压强 3.探究液体压强与哪些因素有关 4.探究浮力产生的原因 5.探究浮力大小与哪些因素有关; 箱; 1. 79; “声学”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 噪音减小装置（约90×75mm）1套、小闹钟（约40×18×60mm）1个、钢直尺（不锈钢，约15cm）1个、音叉（512Hz）1个、音叉（256Hz）1个、钓鱼线1盒、剪刀1把、带孔乒乓球（D≥40mm）1个、木质伸缩笛1个、铝板琴（八音）1套、手鼓（D≥195mm）1个、橡皮筋10个等。 木质伸缩笛材质：发音腔和伸缩杆为木质。 可完成的基本实验活动： 1.探究声音的产生条件 2.探究声音的传播条件 3.体验不同声音的特性; 箱; 1. 80; “光学”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究光的反射定律 2.观察光的折射现象及其特点 3.探究平面镜成像的特点 4.探究凸透镜成像的规律 5.用凸透镜设计与制作简易照相机 6.模拟近视眼和远视眼的矫正 7.观察白光的色散现象 8.观察色光的混合; 箱; 1. 81; “电和磁”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.用小磁针和铁屑观测磁场的方向和分布情况 2.探究通电螺线管外部磁场的方向 3.观察通电导线在磁场中的受力情况 4.设计与制作简易直流电动机模型 5.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件 6.设计与制作简易直流发电机模型; 箱; 1. 82; “能量、能量的转化和转移、机械能、内能”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.观察内能转化为机械能的实验现象 2.观察电能转化为内能的实验现象 3.测量某种简单机械的机械效率 4.探究物体吸收的热量跟物体质量、温度变化的关系; 箱; 1. 83; “电磁能”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究电流与电压、电阻的关系 2.用电流表测量电流 3.用电压表测量电压 4.连接串联电路和并联电路 5.用电流表和电压表测量电阻 6.探究串联电路中电流、电压的特点; 箱; 1. 84; “能源与可持续发展”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 利用新能源设计并制作一种模型（1、风力发电；2、利用风能抽水；3、使用温差电池发电；4、热能转换成电能；5、热能转换成动能；6、使太阳能电池发电驱动电机；7、将机械能转换成电能；8、驱动水轮等。）; 箱; 1. 85; 曲线运动条件实验器; 由曲线运动实验器主体、一体式跨轨专用电磁继电器组件、轨道、磁铁、小铁球等组成。 曲线运动实验器主体： 外形尺寸630*456mm（±5mm）；上下为铝型材，表面黑色氧化细喷砂处理。 一体式跨轨专用电磁继电器组件： 规格：40×40×25mm（±5mm），4mm接线端子2个，M4手紧螺丝1个；材质：PMMA，钢；功能描述：①、固定在轨道上，通过手紧螺丝锁紧定位；②电磁吸附小球，保证初始释放速度为零，能够摆脱常规手动控制小球造成的人为初速误差。 轨道： 导轨倾斜度30度；主要材质：铝合金；工艺：黑色阳极化。 能够完成的教学演示： 曲线运动条件实验。 观察力使物体运动状态发生改变; 台; 1. 86; 摩擦力演示器; 由铝型材底座组件、电机、摩擦力背板、摩擦板、摩擦块（3种摩擦面）、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳等组成。 铝型材底座组件： 产品组成：端盖、铝型材底座、电机等。 规格：铝底座尺寸：导轨尺寸1300×90×30mm(±5mm)；端盖尺寸：90*30mm(±5mm)。 摩擦块： 数量：3；尺寸规格：120*80*40mm（±5mm），材质：木质。 摩擦板： 尺寸规格：120*80*40mm（±5mm），材质工艺：木质。 摩擦力背板： 尺寸规格：400*200*5mm（±5mm）；材质：亚克力，雕刻机一体成型； 能够完成的教学演示： 摩擦力相关实验等。 探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关; 套; 1. 87; 船闸模型; 由面板（尺寸≥430*370*5mm、含上游、闸室、下游）、闸门挡板（尺寸≥200*88*5mm）、底座组件（尺寸≥510*160*35mm）、控制阀门2个、硅胶管（带黄铜接头）等组成。 底座组件： 尺寸规格：510*160*35mm（±5mm）；材质：铝，黑色阳极氧化处理；端盖尺寸：164*40mm。 面板： 尺寸规格：430*370*5mm（±5mm）；材质：亚克力。 能够完成的教学演示： 了解船闸模型的工作原理。; 套; 1. 88; 流体压强与流速关系演示器; 由演示板（双面——液体式和气体式）、型材底座、透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）、U型管（3支）等组成。气体式实验时须与气源配合使用。 演示板： 外形尺寸612*507*45mm（±5mm）；主要材质：ABS工程塑料和铝；功能描述： 演示板为双面设置，液体式固定透明盛液筒、变径管（3种不同口径）、玻璃立管（3个）等，气体式固定变径管（3种不同口径）、U型管（3个）等，作为流体压强与流速关系实验的重要组成部分。 型材底座： 尺寸规格：580*160*35mm（±5mm）；材质：铝，黑色阳极氧化处理。 玻璃立管： 数量：3；规格：φ15mm*450mm（±5mm）。 变径管： 尺寸规格：∅30mm（±5mm）；材质工艺：透明PC。 能够完成的教学演示： 气体压强与流速关系实验；液体压强与流速关系实验。 1.观察或体验液体的内部压强 2.探究液体压强与哪些因素有关; 套; 1. 89; 电动离心转台（搭配发音齿轮）; 由转台、底板、支撑杆、连接套管、发音齿轮、脚垫等组成。 转台： 尺寸规格：300*200*70mm（±5mm）；材质：Q235A。 底板： 尺寸规格：300*200*2mm（±5mm）；材质：Q235A材料。 能够完成的教学演示： 音调实验。 探究声音的产生条件; 台; 1. 90; 抽气盘; 由抽气盘、钟罩、电铃及橡胶密封圈等组成。 能够完成的教学演示： 声音传播等各种涉及真空方面的实验。 1.探究声音的传播条件 2.真空中闹钟; 套; 1. 91; 旋片真空泵; 单相，油封旋片式直联泵，铝合金机壳，配有压缩空气用管。 能够完成的教学演示： 需要抽真空的相关实验。; 台; 1. 92; 声传播演示器; 由面板、透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒等组成。 外形尺寸 665*470mm（±5mm）；上下为铝型材；透明容器有密封端盖，并有抽气装置。 能够完成的教学演示： 声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验。 探究声音的传播条件; 套; 1. 93; 声音能量演示器; 由塑料底座、扬声器、接线柱等组成。 塑料底座： 尺寸规格：435*275*50mm（±5mm）；材质：ABS塑料。 发声腔体： 尺寸规格：160*100*5mm（±5mm），材质：透明亚克力材质。 能够完成的教学演示： 声音具有能量；声波吹蜡烛火焰等。 1.体验不同声音的特性 2.发声扬声器旁的烛焰; 套; 1. 94; 焦耳定律演示器; 由透明贮液筒、底座、电阻、数显温度计等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）3个，电阻4个，一次实验可直接完成以下焦耳定律相关演示。 电流热效应；焦耳定律中热量与电阻的关系；焦耳定律中热量与电流的关系；焦耳定律中热量与通电时间的关系。 1.观察电能转化为内能的实验现象 2.探究电流产生热量与哪些因素有关; 套; 1. 95; “机械运动与物理模型”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.测量做直线运动物体的瞬时速度 2.探究匀变速直线运动的特点 3.测量匀变速直线运动物体的加速度 4.探究自由落体运动的规律 5.测量自由落体加速度 6.探究加速度与物体受力、物体质量的关系 7.验证机械能守恒定律 8.探究碰撞中的不变量 9.验证动量守恒定律 10.探究弹性碰撞和非弹性碰撞的特点 11.探究单摆周期与摆长之间的关系； 12.用单摆测量重力加速度的大小; 套; 1. 96; “轨道小车”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.测量做直线运动物体的瞬时速度 2.探究匀变速直线运动的特点 3.测量匀变速直线运动物体的加速度 4.探究加速度与物体受力、物体质量的关系 5.验证机械能守恒定律 6.探究碰撞中的不变量 7.验证动量守恒定律 8.探究弹性碰撞和非弹性碰撞的特点; 套; 1. 97; “相互作用与运动定律”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究弹簧弹力与形变量的关系 2.探究两个互成角度的力的合成规律 3.探究牛顿第三定律 4.研究超重和失重现象; 箱; 1. 98; “曲线运动与万有引力定律”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究物体做曲线运动的条件 2.探究平抛运动的特点 3.探究运动的合成与分解 4.探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系; 箱; 1. 99; “静电场”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究电荷间相互作用力与电荷量和距离的关系 2.模拟常见电场的电场线分布 3.描绘静电场中的等势线 4.观察电容器的充、放电现象; 箱; 1. 100; “电路及其应用”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.用多用电表测量电学中的物理量 2.利用多用电表检测、排除电路故障 3.长度的测量及其测量工具的选用 4.探究金属导体的电阻与材料、横截面积、长度的定量关系 5.测量金属丝的电阻率 6.验证闭合电路欧姆定律 7.测量电源的电动势和内阻; 箱; 1. 101; “光及其应用”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究光的折射定律 2.测量玻璃的折射率 3.观察光的全反射现象 4.观察光的干涉现象 5.观察光的衍射现象 6.观察光的偏振现象； 7.用双缝干涉实验测量光的波长 8.观察激光的特性; 箱; 1. 102; “磁场、电磁感应及其应用”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.探究产生感应电流的条件 2.探究安培力的方向与电流方向、磁场方向的关系 3.探究影响感应电流方向的因素 4.探究楞次定律 5.探究法拉第电磁感应定律 6.探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系; 箱; 1. 103; “传感器”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 利用传感器制作简单的自动控制装置（1、认识常见二极管2、用光敏电阻搭建控制电路3、用磁控传感器搭建控制电路4、模拟门窗防盗报警装置5、模拟光控开关装置）; 箱; 1. 104; “固体、液体和气体”实验箱; 箱体规格：450×320×170mm(±10mm)。 材质：采用PC/ABS/PP。整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计；叠加方式：既可叠加组合摆放。 可完成的基本实验活动： 1.用油膜法估测油酸分子的大小 2.观察晶体的各向异性和非晶体的各向同性 3.探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系 4.探究气体的等压变化、等容变化规律; 箱; 1. 106; 曲线运动速度方向实验器; 下面板、丝印板、PVC挡板、小球释放轨道、手拧螺丝、拐角型材、拐角连接件等。 下面板： 尺寸规格：400*285mm（±5mm）；材质：亚克力； 丝印板： 尺寸规格：385*260（±5mm），材质：亚克力；表面处理工艺：双色丝印。 能够完成的教学演示： 观察做曲线运动物体的速度方向; 套; 1. 107; 曲线运动条件实验器; 由曲线运动实验器主体、一体式跨轨专用电磁继电器组件、轨道、磁铁、小铁球等组成。 曲线运动实验器主体： 外形尺寸630*450mm（±5mm）；上下为铝型材，表面黑色氧化细喷砂处理。 一体式跨轨专用电磁继电器组件： 规格：40×40×25mm（±5mm），4mm接线端子2个，M4手紧螺丝1个；材质：PMMA，钢。 轨道： 导轨倾斜度30度；材质：铝合金。 能够完成的教学演示： 曲线运动条件实验。 探究物体做曲线运动的条件; 套; 1. 108; 平抛运动演示仪; 由电磁铁钢球释放装置（3个）、轨道、背板、标尺等组成。 能够完成的教学演示： 探究平抛运动的特点; 台; 1. 109; 向心力演示器; 由底座、大带轮、小带轮、标尺、旋臂、压杆、套筒、弹簧、钢球等组成。 能够完成的教学演示： 演示和定性验证向心力公式。 探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系; 台; 1. 110; 电场中带电粒子运动模拟演示器; 由模拟屏、加速旋钮、偏移旋钮、开关等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。 能够完成的教学演示： 1.模拟电场中带电粒子的运动。 2.观察带电粒子在电场中的运动; 套; 1. 111; 常用电容器示教板; 由电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。 能够完成的教学演示： 展示常用电容器的实物；另配万用表可以演示测定不同种类电容的值。; 套; 1. 112; 电容器充放电演示器; 由电容器、灯泡、灯座、发光二极管等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材，仪器面板表面印有原理电路图，配有5种不同规格的电容器；红色和绿色发光二极管分别进行放电和充电指示。 能够完成的教学演示： 观察电容器的充、放电现象；电容大小和电容充放电时间的关系。; 套; 1. 112; 电阻定律实验器; 型材底座、金属丝、铜螺柱、接线柱、导线以及护套鳄鱼夹等 型材底座： 尺寸规格：550*160*35（±5mm）；材质：铝；表面刻度丝印，具有快速准确的测量长度的功能，同时具备绝缘性。 能够完成的教学演示： 1.探究金属导体的电阻与材料、横截面积、长度的定量关系 2.测量金属丝的电阻率; 套; 1. 113; 常用电阻器示教板; 由定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。能够完成的教学演示： 展示常用电阻器的实物；另配万用表可以演示测定不同种类电阻的阻值。; 套; 1. 114; 自感现象演示器; 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、开关等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材；仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的原理图一致。 能够完成的教学演示： 通电自感现象演示；断电自感现象演示。 观察通电和断电自感现象; 台; 1. 115; 电磁阻尼演示器; 摆式；由直流电源接线柱、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、塑料底座等组成。 塑料底座： 尺寸规格：265*170*40mm（±5mm）；材质：ABS。 阻尼摆/非阻尼摆： 规格：外形尺寸205*150mm（±5mm）；材质：铝。 能够完成的教学演示： 电磁阻尼实验。 观察涡流、电磁阻尼与电磁驱动现象; 套; 1. 116; 手摇交直流发电机; 由定子、转子、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分组成。 能够完成的教学演示： 手摇交流发电机发电及其原理；手摇直流发电机发电其原理。 观察交变电流的特点; 台; 1. 117; 高压输变电模拟演示器; 由模拟发电厂、双刀双掷开关、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材；仪器面板表面印有原理电路图，可采用低压输电和高压输变电两种方式传输电能。 能够完成的教学演示： 高压输变电原理；高压输电和低压输电的区别；输电电压与线路损耗的关系等。 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系; 套; 1. 118; 电磁振荡演示仪; 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路。仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。 能够完成的教学演示： 等幅振荡；减幅振荡。 观察电磁振荡电路中电流的波形; 套; 1. 119; 常用传感器示教板; 由热敏电阻NTC、热敏电阻PTC、光敏电阻、霍尔元件、压力传感器、气敏传感器、干簧管、湿度传感器等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材；配有多种常见传感器。 能够完成的教学演示： 展示常用传感器的实物；另配万用表等其他相应用具可以演示不同传感器应用原理。 观察常见传感器的工作原理; 套; 1. 120; 热敏电阻及应用演示板; 由负温度系数型热敏电阻、电位器、电阻、三极管、发光二极管、蜂鸣器、电流表等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材；仪器面板表面印有原理电路图，应用此电路可通过热敏电阻控制发光二极管发光及蜂鸣器鸣叫。 能够完成的教学演示： 热敏电阻的电阻大小随温度的变化情况；热敏电阻控制发光二极管发光；热敏电阻控制蜂鸣器鸣叫。 利用传感器制作简单的自动控制装置; 套; 1. 121; 光敏电阻及应用演示板; 由光敏电阻、电位器、电阻、三极管、发光二极管、电流表等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的原理图一致。应用此电路可通过光敏电阻控制发光二极管。 能够完成的教学演示： 光敏电阻及其应用；光敏电阻的电阻大小随光强的变化情况；光敏电阻控制发光二极管发光。 利用传感器制作简单的自动控制装置; 套; 1. 123; 霍尔效应示教板; 由霍尔元件、霍尔效应原理电路图、电流表、电位器等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。采用电流表指示工作电流及霍尔电流的大小，磁场方向及工作电流可改变。 能够完成的教学演示： 演示霍尔效应原理；霍尔元件的工作原理；磁场方向对霍尔电流的影响等。 利用传感器制作简单的自动控制装置; 套; 1. 124; 光电效应演示器; 由电流表、电压表、电位器、光源、光电管、滤光片（红色、绿色、蓝色）等组成。 外形尺寸665*470mm（±5mm）；上下为铝型材。仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致，光源强度和光源颜色均可调节。 能够完成的教学演示： 观察光电效应现象; 套; 1. 125; 初中生物通用实验箱; ABS树脂箱（400mm×200mm×320mm） 双目光学显微镜（放大倍数40X-1000X）、电子天平测量范围：（量程≥1200g，精度≤0.01g）及基础玻璃器皿1套；解剖与标本材料包括解剖器械套装6个、动植物细胞与组织永久装片1套、DNA双螺旋模型1个以及鱼蛙浸制标本2个等；生化检测与实验装置涵盖淀粉、还原糖、蛋白质和脂肪的检测试剂盒各1盒，光合/呼吸/蒸腾作用实验器1件，以及微生物培养套装2套（含培养皿、接种环和培养基）；生态调查工具如植物标本夹、样方框和温湿度计各1个；通用耗材与安全防护含滤纸、种子、护目镜和急救包等; 箱; 3. 126; 初中化学通用实验箱(一）（二）; ABS树脂箱（400mm×200mm×320mm） 支撑杆-母杆D≥10mm，L≥300mm 2件，支撑杆-公杆D≥10mm，L≥310mm 2件，剪刀1把 泥三角1只，美工刀1把，钢尺1把，升降台1套，石棉网2件，坩埚钳L≥200mm 1把，丁烷喷灯 1盏，塑料水槽1个，火柴 1盒，塑料漏斗 短颈平口漏斗，d≥60mm，h≥110mm 1件，铁三环(大中小1套)1套，硅胶管ф10，L≥1500mm1条，护目镜2副，万用夹具2个，不锈钢片 2块，X型支座2套，酒精灯 1盏，双向转接头带2个M6×25螺丝2套，玻璃量简10m1 1只，玻璃量筒50m1 1只，玻璃量筒100m1 1只，研杵L≥96mm1个，小硅胶帽4个，大硅胶帽 4个，研钵1个，长胶头滴管细嘴2支，短胶头滴管细嘴2支，滤纸1盒，透明塑料盒圆盒1个玻璃量筒1只，加液器I套，电子天平1台量程 1000g精度0.1g，加液器配套试剂瓶1个，短柄药匙1套，异形药勺1个，镊子1把L≥125mm，试管架1个塑料，试管夹2个L≥180mm，烧杯刷1把L≥220mm; 箱; 3. |
| 2 |  | （一）售后服务 1.质保期3年，质保期内，除人为因素损坏外，成交商对所供产品实行免费更换或免费维修，免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且成交商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产。 2.质保期内，成交商对所售设备免费提供7*24小时技术支持、不少于2次/年上门巡检等服务。 3.质保期内，成交商接到采购人维修通知，应在工作日2小时内(非工作日4小时内）或与采购人约定时间内，派人现场处理；如经检测，无法在12小时内完成修复的，免费提供同档次或更高档次的配件，保证设备正常使用直至故障排除。 4.质保期内，成交商未在规定或约定时间进行维修，造成采购人人身、财产损害时，采购人可依据有关法律、法规进行追偿；成交商不能及时到场，采购人可安排其他公司技术人员进行维修，期间产生的维修费用，由成交商支付给采购人；接到采购人维修通知后，成交商累计超过4次（含4次）未在约定保修时间内进行维修时，成交商向采购人支付的金额为本次维修费用的2倍。 5.质保期内，出现产品非人为因素损坏而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过20天（含20天），则质保期自产品修复之日起重新计算。 6.质保到期前的一个月，成交商须免费对所供设备进行一次全面维护保养服务。 （二）其他要求 1.针对本项目编制具体可行的安全文明施工措施。内容包含施工现场环境保护措施、文明施工措施、安全防护措施、临时用电措施。 2.按照国家法规制度、政府相关部门规定，提前自行办理相关审批手续。 （三）质量保证 1.成交商须保证所供产品为制造商原厂生产的全新、未经使用并达到采购参数技术要求的产品；外观为未启封全新包装，序列号、包装箱号、出厂批号内外一致，并可追索查阅；供货产品的规格型号、数量与采购内容一致，技术参数与投标文件一致且技术参数符合采购人招标要求，否则，采购人有权向成交商退货，或者要求成交商进行更换，期间一切费用由成交商负责。 2.安装调试：成交商应配合采购人的时限要求，负责在现场对产品进行安装、调试和试运行，直至验收合格。成交商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。 |
| 3 |  | 核心产品：数字化仿真实验室 |