发1·

陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项）

竞争性磋商文件

项目编号：XYX2025FW-011

采   购   人：陕西省交口抽渭灌溉管理局

采购人代理机构：陕西鑫亿轩项目管理有限公司

日        期：2025 年 5月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  采购内容及要求	21

第四章  合同条款及格式	23

第五章  竞争性磋商响应文件格式	51

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项）采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区科创路丽湾蓝岛B座1单元805室获取磋商文件，领取磋商文件时请携带单位介绍信以及经办人身份证原件及复印件（加盖公章）获取采购文件，并于 2025 年05月26日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：XYX2025FW-011

项目名称：陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：168,700.00元

采购需求：

合同包1(陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项）):

合同包预算金额：168,700.00元

合同包最高限价：168,700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他维修和保养服务 | 陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项） | 1 (项) | 详见采购文件 | 168,700.00 | 168,700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起365日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项）)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)；

（2）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

（3）供应商具有工程监理综合资质或水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质；

（4）供应商拟派总监理工程师应具有中华人民共和国水利相关专业监理工程师注册证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称；

（5）财务状况报告：提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可），事业单位零余额账户提供相应证明；

（6）税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料（提供承诺书）；

（10）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中列入重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的当事人；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动；

（12）本项目不允许联合体磋商。

#### 三、获取采购文件

时间：2025年05月16日至2025年5月22日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：西安市雁塔区科创路丽湾蓝岛B座1单元805室获取磋商文件，领取磋商文件时请携带单位介绍信以及经办人身份证原件及复印件（加盖公章）

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月26日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T9栋2203室

五、开启

时间：2025年05月26日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T9栋2203室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

无

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：陕西省交口抽渭灌溉管理局

地址：渭南市西一路南段九号

联系方式：0913-2185812

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西鑫亿轩项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区科创路丽湾蓝岛B座1单元805室

联系方式：029—88210828

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张咪

电话：029—88210828

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：陕西省交口抽渭灌溉管理局 地 址：渭南市西一路南段九号 电 话 ：0913-2185812 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购人代理机构：陕西鑫亿轩项目管理有限公司 地 址：西安市雁塔区科创路丽湾蓝岛B座1单元805室 联 系 人：张咪 电 话：029—88210828 电子邮件：1393407388@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项） |
| 4 | 项目地点 | - 陕西省交口灌区 |
| 5 | 最高限价 | 16.87万元。 |
| 6 | 采购内容 | 采购内容：陕西省交口抽渭灌区 2025 年度（提前批次）水利工程维修养护实施方案计划对 15 条干、支渠道及 11 座抽水泵站进行全面养护，项目共计 26个。 监理标项工作内容包括陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目施工期建设监理。 |
| 7 | 服务期 | 监理服务期：365日历天，计划自2025年6月1日至2026年5月31日。 实际开工日期以采购人通知进场日期为准。 |
| 8 | 质量标准 | 达到国家有关规范合格标准。 |
| 9 | 供应商资格要求 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)； （2）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证； （3）供应商具有工程监理综合资质或水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质； （4）供应商拟派总监理工程师应具有中华人民共和国水利相关专业监理工程师注册证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称； （5）财务状况报告：提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可），事业单位零余额账户提供相应证明； （6）税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； （7）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料（提供承诺书）； （10）供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中列入重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的当事人； （11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动； （12）本项目不允许联合体磋商。 |
| 10 | 是否接受联合体磋商 | 否 |
| 11 | 偏离 | 仅允许正偏离。 |
| 12 | 供应商对磋商文件提出异议的时间 | 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期三日前予以答复，并通知其他购买磋商文件的供应商。对磋商文件中有难以理解或有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。 |
| 13 | 对磋商文件澄清或修改的时间 | 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间五日前，不足五日的应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。 |
| 14 | 构成磋商文件的其他材料 | 以书面形式发出的答疑纪要或对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。 |
| 15 | 供应商确认收到答疑纪要或磋商文件澄清或修改的时间 | 磋商文件修改发出后24小时以内 |
| 16 | 磋商保证金 | 不缴纳 |
| 17 | 磋商有效期 | 90日历天（自磋商响应文件递交截止之日起） |
| 18 | 是否允许递交备选磋商响应方案 | 不允许 |
| 19 | 签字或 盖章要求 | 磋商响应文件加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的在磋商响应文件中须同时提交有效磋商响应文件签署授权委托书。 |
| 20 | 磋商响应文件份数 | 磋商响应文件正本壹份，副本贰份，电子版贰份(U盘)。 |
| 21 | 密封及 封套注释 | 磋商响应文件的正本、副本及电子版分别装袋密封，加贴封条。 封套上应标注：项目编号、项目名称，供应商全称。磋商响应文件封套应加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章且密封处加盖公章。 |
| 22 | 磋商报价 | 是完成采购项目内容所需的全部费用，供应商自主报价。 注：磋商报价超过最高限价的，其磋商响应无效。 |
| 23 | 是否退还磋商响应文件 | 否 |
| 24 | 磋商响应文件的递交要求 | 供应商应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。 |
| 25 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2025年05月26日14时00分 |
| 26 | 磋商 时间和地点 | 磋商时间：2025年05月26日14时00分 磋商地点：陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T9栋2203室 |
| 27 | 成交服务费 | 由采购人一次性支付采购代理服务费，采购代理服务费参照国家计委（计价格【2002】1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定计取。 |
| 28 | 现场查验证件 | （1）法定代表人授权委托书（附法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章）及授权代表身份证原件； （2）若法定代表人亲自到场的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件加盖公章）及身份证原件。 |
| 29 | 其他事项 | 本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行分包。成交人无正当理由不得放弃成交。 |

供应商须知正文

一、名词解释

1、采购人：陕西省交口抽渭灌溉管理局

2、采购代理机构：陕西鑫亿轩项目管理有限公司

3、供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。

二、竞争性磋商文件及要求

1、竞争性磋商文件组成：竞争性磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1.1竞争性磋商公告

1.2供应商须知

1.3采购内容及要求

1.4合同条款及格式

1.5竞争性磋商响应文件格式

2、竞争性磋商文件的获取：竞争性磋商公告发布后，有意向的供应商应从采购人代理机构获取竞争性磋商文件，本项目竞争性磋商文件仅作为本次磋商使用。

3、采购人代理机构对已发出的竞争性磋商文件可进行修改，修改内容以书面形式通知参与竞争性磋商的供应商，且作为竞争性磋商文件的组成部分。

4、任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购人代理机构，采购人代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期三日前予以答复，并通知其它购买磋商文件的供应商。对磋商文件中有难以理解或有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

5、采购人代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

三、磋商保证金

1、本项目无须缴纳磋商保证金。

2、磋商保证金应当以银行转账、支票，汇票、本票、等非现金形式支付。

（1）以银行转账交纳保证金的，应从其公户转出，必须写明“项目名称磋商保证金”，便于财务部查询登记，不需换取收据。

（2）以支票、汇票、本票交纳保证金的，须在开标前将支票、汇票、本票等正本送至采购人代理机构财务室换取收据，否则视为未缴纳保证金。

3、磋商保证金交纳账号

名称：陕西鑫亿轩项目管理有限公司

开户行名称：中国农业银行股份有限公司西安科技路支行

账号：26136501040022026

4、未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出之日起5日内退还；成交供应商的磋商保证金在合同签订之日起5日内退还。

6、下列情况发生，保证金将不予退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明且未经采购人同意将成交项目分包给他人的；

（5）供应商相互串通磋商或者与采购人串通磋商的，向采购人或者评审小组行贿谋取成交的，以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交的。

四、磋商及响应文件

1、各供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。

2.供应商资格要求

2.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)；

2.2投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

2.3供应商具有工程监理综合资质或水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质；

2.4供应商拟派总监理工程师应具有中华人民共和国水利相关专业监理工程师注册证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称；

2.5财务状况报告：提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可），事业单位零余额账户提供相应证明；

2.6税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

2.7社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

2.8参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.9提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料（提供承诺书）；

2.10供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中列入重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的当事人；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动；

2.12本项目不允许联合体磋商。

注：以上为供应商资格要求，供应商须在磋商响应文件中附相关证明文件加盖供应商公章，在评审过程中由采购人进行评审。资格证明文件无效或缺项其磋商响应文件无效。

3、响应文件的编制

3.1供应商须按照采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制，正本壹份，副本贰份，电子版贰份，正副本各自装订成册（电子版文件单独封装），每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，正本与副本不符时，以正本为准。

3.2供应商在编制响应文件时，应对竞争性磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

3.2.1对磋商响应函格式中内容的响应；

3.2.2首次磋商报价表。报价货币用人民币，单位为元。

3.2.3参加磋商的供应商须具备竞争性磋商活动要求的资格。

3.2.4供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必需的专业技术能力，配备了相应的专业人员，项目在组织实施及技术支持等方面保障措施。

3.2.5供应商为采购活动提供的合理化建议。

3.2.6不允许分包。

3.3响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

3.4响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表）签字或盖章。

3.5响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表）签字或盖章。

4、价格构成及报价要求

4.1供应商应在响应文件中的磋商报价表上按要求填写报价，选择性报价采购人代理机构不予接受。

4.2磋商最终报价是完成采购项目内容所需的全部费用。

4.3磋商最终报价价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

4.4最高限价：16.87万元。

4.5供应商磋商过程中所产生的一切费用自行承担。

五、响应文件的密封和提交

1、响应文件密封

1.1供应商应将竞争性磋商响应文件的正本、副本及竞争性磋商响应文件电子版，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”“副本”“电子版”字样。

1.2封套上应标注：项目编号、项目名称，供应商全称。磋商响应文件封套应加盖供应商公章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章，且密封处加盖公章。

2、响应文件提交

2.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点。采购人代理机构收到响应文件后办理签收手续。

2.2在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购人代理机构应当拒绝接收。

2.3供应商在竞争性磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

六、磋商程序

1、磋商会议由采购代理机构主持。主持人按照磋商文件规定的磋商时间宣布开标，按照规定要求主持磋商会议并按以下程序进行（但不限于）：

1.1宣布开标开始并致辞。

1.2宣布开标纪律和有关注意事项。

1.3公布参加会议的响应单位名单；

1.4宣布主持人、记录人等有关工作人员；

1.5由监标人检查各响应单位的相关证件；

1.6检查并宣布响应文件的密封情况。由监标人检查投标密封情况，经检查无误后，签字确认。

1.7开标，主持人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对供应商的“响应文件”当众进行拆封。

1.8宣布开标结束。主持人宣布开标结束后，所有供应商应立即退场，同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中磋商小组要求供应商对响应文件的必要澄清。

- 七、磋商小组组成及职责

- 磋商小组组成

1.1评审工作由采购代理机构负责组建，具体评审事务由磋商小组负责。

1.2为确保评审工作公平、公正，磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的磋商小组组成，人数应为3人，其中技术、经济等方面的专家2人，采购人代表1人。

1.3磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

2、磋商小组职责

2.1、确认竞争性磋商文件。

2.2、确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2.3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2.4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2.5、编写评审报告。

2.6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

八、评审程序

1、磋商会议（不公布首次报价）

1.1在竞争性磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

1.2将响应文件送至评审室前，由供应商或其推荐的代表与监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1.3采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商磋商响应文件份数公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表）和监标人签字确认。

1.4磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

2、磋商响应文件初审，初审分为资格性评审和符合性评审，初审不合格的单位不进入下一环节的评审。

2.1磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和响应文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，供应商提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求，并且齐全、真实、有效，以确保供应商是否具备相应资格。下面各项有一项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)； |
| 2 | 授权委托书 | 投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证； |
| 3 | 企业资质 | 供应商具有工程监理综合资质或水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质； |
| 4 | 总监理工程师资格 | 拟派总监理工程师应具有中华人民共和国水利相关专业监理工程师注册证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称； |
| 5 | 财务状况报告 | 提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可），事业单位零余额账户提供相应证明； |
| 6 | 税收缴纳证明 | 提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； |
| 7 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 8 | 没有重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 9 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料（提供承诺书）； |
| 10 | 信用查询 | 供应商及拟派项目总监被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人、被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)列入重大税收违法失信主体，不得参与磋商； |
| 11 | 供应商企业关系关联及联合体说明 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 12 | 非联合体声明 | 提供非联合体磋商声明书。 |

2.2磋商响应文件符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性内容作出响应。下面各项有一项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。

| 实质性条款要求 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 有效性审查 | 响应文件中项目名称、项目编号 | 与所投项目名称、项目编号完全一致。 |
|  | 响应文件的签署盖章 | 符合磋商文件签署盖章要求，且无遗漏。 |
|  | 响应文件的语言及计量单位 | 语言、计量单位均符合磋商文件规定。 |
|  | 磋商报价 | 1.磋商报价唯一； 2.报价货币符合磋商文件要求； 3.未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 4.按照磋商报价格式及内容报价，组价完整。 |
| 完整性审查 | 响应文件份数 | 磋商响应文件正本壹份，副本贰份，电子版贰份(U盘)。 |
|  | 响应文件组成 | 按照第五部分响应文件格式目录中内容体现。 |
| 响应性审查 | 磋商有效期 | 从递交响应文件的截止之日起算不少于90个日历日。 |
|  | 磋商响应文件格式 | 符合第五章“竞争性磋商响应文件格式”的规定。 |
|  | 合同条款 | 响应磋商文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 |

3、经过对供应商及磋商响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理：

3.1供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

3.2磋商文件规定的磋商响应文件有关内容未按规定加盖供应商公章或未经法定代表人或其授权代表签字的。

3.3不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的。

3.4供应商在磋商响应文件中提出与磋商文件相抵触要求或对磋商文件有重大保留，包括重新划定风险范围，改变各方的权利和义务，不能满足采购人工期要求，提出不同的质量标准、验收方法和纠纷处理办法等。

3.5未提交磋商文件要求提供的磋商响应电子版文件的；或因供应商原因造成电子磋商响应文件无法读取的；或电子磋商响应文件与相关的文字磋商响应文件不一致的。

3.6供应商出现多份报价，出现选择性报价的。

3.7供应商擅自改变采购内容参数的。

3.8磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争或磋商报价超过采购预算的。

3.9提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答。

3.10第二次磋商报价高于第一次报价的。

4、磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.3.1正本与副本不一致的，以正本为准；

4.3.2磋商时，磋商响应文件中磋商报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准；

4.3.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.3.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

5、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

5.1磋商小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致，或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。

5.2供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

5.3磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

5.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6、最终报价

磋商结束后，有效响应供应商不少于3家。磋商小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。

7、评审

7.1按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

7.2评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选人。

8、评审方法：综合评分法（总计100分，见下表）

评审办法

| 序号 | 评分项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 20分 | （1）经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。 （2）满足磋商文件实质性要求且最终磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。 （3）磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×20的公式计算得分。 （4）磋商报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。 注：对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |
| 2 | 监理大纲 | 70分 | 对供应商提供的监理大纲及服务方案进行评审，包括①监理工作目标及依据。②监理工作程序、监理工作制度。③组织协调措施。④质量控制管理措施及检测试验计划（包括重点部位和关键工序）。⑤进度控制管理措施。⑥投资控制管理措施。⑦施工安全监督管理措施。⑧文明施工、环境保护、治污减霾监督管理措施。⑨信息、合同方面协调管理措施。⑩监理资料的管理及保修阶段的服务工作。 评审内容每缺一项扣7分，扣完为止；评审内容有一项内容缺陷（缺陷是指：内容描述过于简单、条理不清晰、与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣1～7分。 |
| 3 | 拟投入人 员及设备 配备 | 6分 | 监理机构派驻本项目现场的专业监理工程师及监理员的专业和数量搭配是否合理(附框图)，设备配置是否齐全、合理、满足要求，根据配备人员的从业经验、年限等方面进行综合比较，合理赋分。(1.0～6.0分) |
| 4 | 类似项目 业绩 | 4分 | 供应商2022年5月1日至今承担过类似水利相关工程监理项目，具有一项类似业绩不得分，每增加一项类似业绩得1分，满分4分。 (须提供监理合同复印件并加盖公章) |
| （1）若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照评审因素得分依次进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。 （2）磋商小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 （3）磋商小组三分之二及以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 （4）由于磋商响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评审结果，由供应商自负。 （5）评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评审，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。 |  |  |  |

注：（1）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（2）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选单位。磋商小组依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

9、确定成交候选人

（1）磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，并由高到低进行汇总排序推荐3名成交候选人。成交候选人得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列，由采购人自行确定成交候选人，磋商小组依据评审结果写出评审报告。

- 九、确定成交供应商

采购代理机构接到成交复函后在相关媒体上发布成交公告并向成交供应商发放成交通知书。

### 十、合同

1、采购人在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的规定，采购人与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

2、定标后，成交供应商无正当理由拖延或拒绝与从采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新采购。

十一、成交服务费

本项目收取代理服务费

代理服务费用收取对象：采购人。

代理服务费收费标准：采购代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的文件收费标准计取。

银行户名：陕西鑫亿轩项目管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司西安科技路支行

账号：26136501040022026          联系电话：029—88210828

十二、废标情形

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）磋商截止时间止，供应商少于3个的；

（二）经评审小组评审后符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商数量不足3个的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 第三章  采购内容及要求

一、采购内容及服务范围

陕西省交口抽渭灌区 2025 年度（提前批次）水利工程维修养护项目计划对 15 条干、支渠道及 11 座抽水泵站进行全面养护，项目共计 26个。

- （1）养护工程：总干一支渠、总干三支渠、东干一分支渠、东干二分支渠、东干三支渠、东干六支渠、北干一支渠、北干三支渠、北干五支渠、北干九支渠、西干四支渠、西干五支渠、西干六支渠、南干三支渠、集贤支渠，共计 15 条支渠道全面实施养护，共计 73.064km；主要包括渠顶养护土方1295m³，渠坡养护土方1295m³，杂草清理 328396.5m2，渠道清淤 53500m³，养护防护林 3662 株，养护标志牌 332 个，养护生产交通桥168 座，养护涵闸 264座，养护量水设施 15 座，养护渡槽 10 座，养护倒虹吸 8 座，养护涵洞 9 座及其附属设施。

- （2）泵站工程：计划对筱家抽水站、王家抽水站、张桥抽水站、胡家抽水站、李阳抽水站、崔家抽水站、兴王抽水站、小寨抽水站、北冯抽水站、集贤抽水站、罗家抽水站，共计 11 座抽水泵站进行全面养护，主要包括：主机组 44 台套，辅助设备 11 组，养护泵站建筑物 11组，养护附属设施 11 组，养护检修闸44座，养护照明设施 31套，养护输电线路 30.58km，养护信息化设备 7 系统，电气设备预防性试验 11个系统。

监理工作内容包括陕西省交口抽渭灌区 2025 年度（提前批次）水利工程维修养护施工期建设监理。

三、服务工作内容

采购文件第四章合同条款及格式第二节专用合同条款附件1有关执行。

四、工程技术要求

陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护实施方案计划实施 15 条支渠道，包括总干一支渠、总干三支渠、东干一分支渠、东干二分支渠、东干三支渠、东干六支渠、北干一支渠、北干三支渠、北干五支渠、北干九支渠、西干四支渠、西干五支渠、西干六支渠、南干三支渠、集贤支渠，总长 73.064km。建筑物涉及渡槽 10 座、倒虹吸 8 座、涵洞 9 座、生产交通桥 168 座、涵闸 264座、量水设施 15 座。

陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护实施方案计划实施养护泵站11座，主机组 44台套，辅助设备 11组，养护泵站建筑物 1 1组，养护附属设施 1 1组，养护检修闸44座，养护照明设施 31套，养护输电线路30 . 5 8 k m，养护信息化设备 7系统，电气设备预防性试验 1 1个系统等。

1、渠道工程

1.1渠道土方养护

（1）养护内容：渠道土方养护包括渠顶土方养护和渠坡土方养护。渠顶土方养护内容为遭风蚀、车辆碾压及雨水冲刷造成的土方损亏；渠坡土方养护内容为整修渠坡残缺、夯填水沟浪窝、鼠洞、塌陷等。

（2）养护标准：渠顶土方养护达到渠顶平坦、整洁、无坑、无杂物、无明显凹陷和波状起伏；渠岸每 100m 长高差不超过 5cm，渠岸宽差不超过 10cm；渠岸坡完整、无残缺、无水沟浪窝。

（3）养护方法：渠道土方养护以人力为主，机械辅之。对需要回填的土方，分层填筑分层碾压，每层厚度不超过 20cm，对回填厚度在 10cm 以下用人工夯实，其余用机械碾压，压实度达到设计及规范要求。对超高过大需运走的土方，超出 30cm 以上的采用机械开挖运输，挖至设计超高以上 20cm 时，采用人工清底、整平。

1.2杂草清理

（1）养护内容：渠岸养护主要是铲除各类杂草，渠道外边坡养护主要是铲除重点渠段外边坡各类大草。

（2）养护标准：对干、支渠岸及部分重点渠道外边坡杂草分两次利用割草机进行彻底清除，再利用人工对大草大根进行铲除，达到渠岸整洁无杂草，渠道外边坡无大草。

（3）养护方法：定期利用割草机进行除草，再利用人工对大草进行彻底铲除。

1.3护渠林养护

（1）养护内容：护渠林修补、维护。

（2）养护标准：护渠林在入冬前，对地面以上平均高度为 1.2m范围内用石灰水刷白并套红，套红用红油漆，宽度3cm；护渠林生长茂盛、无乱砍滥伐、病虫害、人畜破坏。

（3）养护方法：人工定期修剪、浇水、喷洒农药。

1.4附属设施养护

（1）养护内容：标志牌喷漆、段房修复。

（2）养护标准：标识牌布局合理、尺度规范、标识清晰、醒目美观、无涂层脱落，埋设坚固、无损坏和丢失，管理房应坚固完整,墙体无裂缝，屋顶不漏水。

（3）养护方法：人工养护

1.5生产交通桥养护

（1）养护内容：土方加固、标识牌刷新，桥内两侧悬挂物及堆 积物清理。

（2）养护标准：土方完整，无凹陷、残缺，路面无损害、无杂物，护栏完整。 日常养护要求达到路面平整、路拱适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通，桥梁等公路设施维护完好、标志齐全鲜明，无悬挂物及堆积物。

（3）养护方法：人工养护，机械配合。

1.6涵闸养护

（1）养护内容：主体修复、裂缝处理等。

（2）养护标准：基础牢靠、闸门无变形、启闭灵活。

（3）养护方法：人工养护。

1.7量水设施养护

（1）养护内容:主体裂缝修复、基础维护，水尺刻画、量水精度校正。

（2）养护标准:混凝土表面清洁、无裂缝、无脱落、露筋、腐蚀等现象。水尺无损坏，标尺清晰，水尺零点准确，水流平顺，符合水力计算要求。

（3）养护方法：人工整修、定期校正。

1.8渠道清淤养护

（1）养护内容：清除渠底杂草、淤泥及垃圾等。

（2）养护标准：土渠达到设计标准断面和设计比降；衬砌渠道无影响安全行水的大草、大淤。

（3）养护方法：人工和机械定期清理。

1.9渠道防渗工程养护

（1）养护内容:封顶板、防渗层、伸缩缝等。

（2）养护标准:渠堤顶面压实,斜坡顺畅，砌块完好、砌缝紧密，无勾缝脱落、松动、塌陷、隆起；两侧渠岸顶面平整，宽度一致，排水良好，无塌陷、裂缝；渠内坡线直、无挂淤、杂物。

（3）养护方法：人工修补。

2、渡槽工程

2.1主体建筑物养护

（1）养护内容：土方、止水及护栏等。

（2）养护标准：工程范围内不得出现雨淋沟、塌陷及岸、墙后填土区发生跌塘；止水伸缩缝无脱落、漏水现象；护栏表面平整整洁，无锈迹、无损坏。

（3）养护方法：人工养护。

2.2 渡槽清淤

（1）养护内容：清理渡槽内杂物、淤泥。

（2）养护标准：淤泥清理要及时；底部无淤积物，两侧无挂淤堆积物；翼墙连接段清淤彻底；无淤积、无杂物。

（3）养护方法：人工养护。

3、倒虹吸工程

3.1主体建筑物养护

（1）养护内容：土方、拦污栅、止水等。

（2）养护标准：工程范围内无雨淋沟、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘；止水伸缩缝不得出现脱落、漏水；防浪墙表面平整整洁。

（3）养护方法：人工养护。

3.2 倒虹吸清淤

（1）养护内容：清理倒虹吸内杂物、淤泥。

（2）养护标准：倒虹吸底部无淤积，两侧无挂淤堆积物；上下游翼墙无淤积物堆积；内部两侧及顶部无悬挂物；无淤积、无杂物。

（3）养护方法：人工养护。

4 、涵洞（隧洞）工程

（1）养护内容：土方、拦污栅、止水等。

（2）养护标准：工程范围内无雨淋沟、塌陷和岸、翼墙后填土区发生跌塘；拦污栅表面平整清洁，格栅片、格栅平台上无垃圾及污物；止水伸缩缝无脱落、漏水。

（3）养护方法：人工养护。

5、泵站工程

5.1 机电设备养护

（1）养护内容：主机组进出水钢管道、设备外壳等除锈刷漆防腐保养；机组添加更换润滑油、易损部件；输变电系统清障和绝缘电阻值测量、配件更换（材料消耗及易损部件更换）；操作设备包括高压开关柜的除锈喷漆，行程调整测量；配电设备的电器元件触头打磨、电气连接点螺丝紧固和零配件更换；避雷设施的接地网、避雷针除锈保养，避雷器等电气设备的定期校验修预试、消耗材料及易损部件更换。

（2）养护标准：主机组进出水钢管道内外除锈刷漆防腐保养和高低压开关柜除锈刷漆防腐应达到不起壳，不剥落，色泽均匀，尽可能与原色保持一致，应保持牢固、不锈蚀，损坏严重的应修补；电气设备养护要达到完整，固定牢靠，操作灵活，接触良好，绝缘无烧痕，不漏电；接线及密封合格，电缆护套无破损、接地良好；紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全，紧固、无锈蚀；变配电设备外壳接地良好，清扫干净，无灰尘漏油现象，动作指示准确，安全标志齐全、醒目；输变电线路保持树木通道畅通，杆塔构架无倾斜完好，接地电阻合格，运行标志完整醒目，线路能安全运行；防雷设施、电动机、变压器、电缆、开关传动、保护整定等电气设备的预防性试验达到电力行业有关规范。

（3）养护方法：采用人机结合的方法，对所有机电设备进行全面养护，对易损部件进行重点检查更换。

5.2辅助设备养护

（1）养护内容：主要包括金属构件（拦污栅、清污机、出水拍门、排水、真空管道）等除锈刷漆防腐保养；油气水系统的管道定期刷漆和配件更换（材料消耗及易损部件更换），拍门拦污栅的除锈刷漆和配件更换（材料消耗及易损部件更换），起重设备主要支承部件、提升部件作负荷试验。

（2）养护标准：辅助设备的金属构件（拦污栅、出水拍门、排水、真空管道等）和高压开关柜除锈涂漆防腐应达到不起壳，不剥落，色泽均匀，尽可能与原色保持一致，应保持牢固、安全、不锈蚀，损坏严重的应更换。油气水系统的阀门等管件应开闭灵活，系统密封良好，管道无滴漏。起重设备养护达到构架完整，外观整洁，起吊灵活、主副钩无滑动现象，电气控制设备及电缆完好，满载起吊时无异常声响，同时对主要支承部件、提升部件作负荷试验。

（3）养护方法：采用人机结合的方法，对所有附属设备进行全面养护，对易损部件进行重点检查更换。

5.3 泵站建筑物养护

（1）养护内容：主要包括泵房、管护房屋面防渗处理，门窗更换和防盗网除锈刷漆，进出水池、清水池、水塔清淤。

（2）养护标准：管护房屋面防渗漏养护达到不渗漏，排水畅通，泵房门窗应开关灵活，不松动，不透风，防护网强度符合要求；进出水池达到无淤积，保持进出水流畅、无受阻，泵房木地板装修应牢固、平整、美观，接缝严密。

（3）养护方法：采用人机结合的方法，对泵站建筑物损毁部位进行养护。

5.4 附属设施养护

（1）养护内容：主要包括管理房屋面防渗处理，站区绿化栽种花草树木，进水池工作桥、防护栏除锈涂漆，围墙护栏养护、基础砌石。

（2）养护标准：闸房屋面养护达到不渗漏，进水池工作桥、防护栏、围墙护栏除锈涂漆防腐应达到不起壳，不剥落，色泽均匀，应保持牢固、不锈蚀，损坏严重的应修补完好，满足一定的安全强度；围墙基础砌石质量标准，达到水利施工规范的要求；站区绿化规划科学、合理，整洁、美观大方。

（3）养护方法：采用人机结合的方法，对所有附属设施进行全面养护。

5.5 检修闸养护

（1）养护内容：主要包括检修闸的止水橡皮、滚轮组件检查，闸门铁件除锈刷漆、启闭机换（补）油保养。

（2）养护标准：止水严密，闸门表面平整、美观，无明显腐蚀；操作可靠，启闭灵活。

（3）养护方法：采用人工作业，对检修闸止水橡皮更换和闸门防腐除锈涂漆养护。

5.6 照明设施养护

（1）养护内容：主要包括输电线路、电源控制开关、灯具，金具及部分配套设施的日常保养及已损零配件更换工作。

（2）养护标准：线路绝缘良好、布置美观，控制开关开操作可靠，启闭灵活，灯具良好，确保正常使用。

（3）养护方法：采用人工作业，对部分已损线路及灯具进行更换，对控制开关触头进行打磨，确保操作可靠。

5.7 自管输电线路养护

（1）养护内容：混凝土电杆裂纹更换，导线、避雷线烧伤、断股修复或更换，跌落丝具绝缘子裂纹、烧伤，熔丝、熔管断裂、烧焦更换，铜铝引线鼻子烧伤更换，线路绝缘子破损裂纹更换，锈蚀横担、螺丝更换，线路避雷器击穿更换，补加杆塔材料和部件等。

（2）养护方法：采用人工作业，对自管输电线路养护。

5.8 信息化设施养护

（1）养护内容：对中心机房、闸机房服务器和交换机、olt、onu等通信设备的除尘，电路、通信信号强度的检查，通信接头的除尘、除锈清理、机房 ups 和防静电地板的维护。

（2）养护标准：设备干净无尘，运行没有异响，信号良好，机房干净整洁，无尘，供电设备运行平稳。

（3）养护方法：人工养护。

5.9 电气设备预防性试验

（1）养护内容：电气设备及电缆的绝缘电阻、吸收比、泄露电流、介质损失角的测定，绝缘油简化分析，交、直流耐压试验，工频击穿电压测量，接地电阻测定，接触电阻测定及绝缘安全工具耐压试验。

（2）养护标准：按照《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)行业标准；达到设备长期、安全、可靠、经济运行。

（3）养护方法：采用人工和仪器相结合，对电气设备进行预防性试验。

五、监理服务期

监理服务期：365日历天，计划自2025年6月1日至2026年5月31日。

实际开工日期以采购人通知进场日期为准。

六、服务质量要求：

监理服务工作质量达到国家相关规范标准。

七、合同与支付

监理服务合同为总价合同，实际监理费的结算金额将根据工程实际进展及完成情况，按比例确定结算支付金额。

合同签订后7日内，采购人向监理单位支付30%的项目预付款；每季度末由监理单位向采购人申报进度款，经采购人审定后15个工作日内支付；待项目完工后支付至合同总额的100%（项目预付款从第二季度开始等额扣款，直至项目完工全部扣清）

八：履约验收：

采购人组织，按照《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）有关规定，分阶段验收。

九、主要监理人员要求：

监理工程师应具有中华人民共和国水利相关专业监理工程师注册证书，监理工程师的配备，应满足现场监理工作需要。

- |

- 第四章  合同条款及格式

## 第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3成交通知书：指委托人通知监理人成交的函件。

1.1.1.4投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

1.1.3工程和监理

1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4日期

1.1.4.1开始监理通知：指委托人按第6.1款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2开始监理日期：指委托人按第6.1款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第6.2款和第6.3.2项约定所作的调整。

1.1.4.4完成监理日期：指第1.1.4.3目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

监理人按成交通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6文件的提供和照管

1.6.1监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的

著作权和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12委托人要求

1.12.1监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2.委托人义务

2.1遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出开始监理通知

委托人应按第6.1款的约定向监理人发出开始监理通知。除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.4支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.5提供监理资料

委托人应按第1.6.2项的约定向监理人提供监理资料。

2.6其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3.委托人管理

3.1委托人代表

3.1.1除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后14天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3委托人更换委托人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

3.2委托人的指示

3.2.1委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

3.2.2监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第8条执行。

3.2.3在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3决定或答复

3.3.1委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第8条的约定处理。

3.3.2委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

4.监理人义务

4.1监理人的一般义务

4.1.1遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起28日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3联合体

4.3.1联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4总监理工程师

4.4.1监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5监理人员的管理

4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。

4.5.2除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

4.5.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7保障人员的合法权益

4.7.1监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.7.3监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5.监理要求

5.1监理范围

5.1.1本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.1.2工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3监理内容

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4监理文件要求

5.4.1监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

6.开始监理和完成监理

6.1开始监理

6.1.1符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3完成监理

6.3.1监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。

6.3.3缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

6.3.4委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.5除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。

7.监理责任与保险

7.1监理责任主体

7.1.1监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

8.合同变更

8.1变更情形

8.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

8.2合理化建议

8.2.1合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第8.1款约定。

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9.合同价格与支付

9.1合同价格

9.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2预付款

9.2.1预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

9.2.2委托人应在收到预付款支付申请后28天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3中期支付

9.3.1监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2委托人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

9.4费用结算

9.4.1合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2委托人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第12条的约定执行。

9.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第9.3.3项的约定执行。

10.不可抗力

10.1不可抗力的确认

10.1.1不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2不可抗力的通知

10.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

10.3不可抗力后果及其处理

10.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11.违约

11.1监理人违约

11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

11.2委托人违约

11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12.争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节专用合同条款

1.一般约定

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件：水利工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；监理合同、施工合同等合同文件。

1.4合同文件的优先顺序：

关于合同文件优先顺序的约定：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）磋商函及磋商函附录；

（4）专用合同条款及附件；

（5）通用合同条款；

（6）采购内容及要求；

（7）监理报价清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书：

关于合同生效时间的约定：委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6文件的提供和照管

1.6.1监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、水利行业现行标准、规范、规定，《水利工程施工监理规范》及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2委托人提供的文件

委托人在监理合同签订后7日内将工程承包合同、勘查文件、设计文件等资料提供给监理人，监理工作所需规范标准由监理人自行提供。

1.8转让

关于转让的约定：不允许转让。

1.10知识产权

1.10.1是否约定监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有：执行通用合同条款。

2.委托人义务

2.2发出开始监理通知

委托人为监理人的现场人员提供的设施、设备：

委托人为监理人的现场人员提供的设施、设备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 提供时间 | 交还时间 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公房间 |  |  | 合同签订后7天内 |  |  |  |
| 2 | 办公设施、设备 |  |  | 不提供 |  |  | 保证办公使用 |
| 3 | 检验、测试设备 |  |  | 不提供 |  |  | 保证质检工作的需求 |
| 4 | 交通工具 |  |  | 不提供 |  |  | 满足现场交通使用 |
| 5 | 通讯设施 |  |  | 不提供 |  |  | 保证联系畅通 |
| 6 | 其他（水、电等） |  |  | 提供 |  |  |  |

2.6其他义务

2.6.1、维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定：未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

2.6.2委托人对监理机构书面提交并要求做出决定的事宜做出书面决定并送达的时限：

一般文件7天；紧急事项3天；变更文件3天。

2.6.3委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本工程施工合同文件 | 1 | 合同签订后7天内 | 工程完工验收后30天内 |  |
| 2 | 勘查文件、设计文件、施工图纸 | 4 | 合同签订后7天内 | 除施工图不收回，其他收回 | 保密 |
| 3 | 陕西省交口抽渭灌溉管理局关于施工有关规定 | 1 | 合同签订后7天内 | 工程完工验收后30天内 |  |

3.委托人管理

3.1委托人代表

3.1.1将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人的时限：监理合同签订时间后3天。

3.3决定或答复

3.3.2委托人对监理人书面提出的事项作出书面答复的时限：一般文件7天；紧急事项3天；变更文件3天。

4.监理人义务

4.1监理人的一般义务

4.1.4其他义务

监理人应履行的其他义务：

（1）本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

（2）在监理人应当在本合同生效后5天内组建监理机构，并进驻现场内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

（3）发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

（4）核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

（5）监督、检查工程施工进度。

（6）按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

（7）协调施工合同各方之间的关系。

（8）按照施工作业程序，                            。等方法实施监理。需旁站监理的工程重要部位是：                  。需旁站监理的关键工序是：                 。

（9）及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

（10）编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

（11）按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的全部分部工程验收。

（12）妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同终止后的28天内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

4.2履约保证金

关于履约保证金时限的约定：不需提供履约担保。

4.4总监理工程师

4.4.1补充

投标文件承诺的监理部主要监理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

（1）因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更，提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；

（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。

除上述情况外，总监理工程师不得随意更换，未经委托人同意，监理人擅自更换投标文件中总监理工程师人选，每人次支付违约金5万元，总监理工程师必须按时参加工地例会及有关活动，一次不参加，罚款人民币5000元。业主不接受总监理工程师其他监理人员代行其参加例会的权利。总监理工程师必须常驻工地，每月出勤天数不少于22天。未经委托人同意，总监理工程师离开工地脱离工作岗3天以上的，按每人1000元/天计算违约金；

监理人进行监理人员更换的，均需通过发包人批准，未经委托人同意，监理人擅自更换投标文件中监理工程师每人次支付违约金2万元。主要监理人员离开工地脱离工作岗5天以上的，按每人500元/天计算违约金。发包人认为人员资格、能力不能满足施工需要或低于原人员资格、能力的，发包人有权要求承包人再更换，承包人不能满足要求的，发包人有权解除合同，监理人还应承担监理服务酬金10%的违约金。

4.4.4总监理工程师可以授权其下属人员履行其指责的范围：              。

4.5监理人员的管理

4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起5日内组建监理机构，并按照投标文件中的人员进场计划安排有关人员进驻现场，且进场人员必须能够满足工程建设监理工作需要。

4.5.2主要监理人员包括：总监理工程师、专业监理工程师。

4.7保障人员的的合法权益

4.7.3监理人还应为其现场监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。

5.监理要求
5.1监理范围

5.1.2监理的工程范围：陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目施工期建设监理。

5.1.3监理的阶段范围：施工准备、工程施工、竣工验收及保修阶段。

5.1.4监理的工作范围：监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、水保环保监理等工作。

5.1.5监理人要积极配合委托人对监理工作所进行的监督、检查；工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题要报委托人审批后方可实施。

5.2监理依据

除通用合同条款规定的监理依据外，本合同的监理依据还应包括以下内容（但不限于）：

国家和国务院水行政主管部门有关工程建设的法律、法规及规章；

工程建设标准强制性条文（水利工程部分）：

《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2014）；

陕西省水行政主管部门有关规范性文件；

合同条款中列明的监理依据均以最新版本为准。

5.3监理内容

除通用合同条款规定的监理内容外，监理工作内容还包括：

审批施工质量缺陷处理措施计划，监督、检查施工质量缺陷处理情况，组织施工质量缺陷备案表的填写。

按有关规定进行工程质量评定。

按有关规定组织或参加工程验收。

其他监理内容详见附件1。

监理人在行使下列权利前，必须得到委托人的批准。

（1）批准工程的分包；

（2）确定延长完工期限；

（3）作出变更决定；

（4）作出涉及造价调整的工作联系单决定；

（5）作出估价决定；

（6）批准暂列金额（备用金）的使用；

（7）作出采用新技术、新材料、新工艺的决定；

（8）对承包人未能在监理人所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，监理人对该缺陷的修正费用做出估算，并在支付款中扣留这笔款项；

（9）对不适合在本工程工作的承包人的职员或工人，监理人要求承包人将其调离；

（10）审批施工月、季度、年和总进度计划或投资计划；

（11）批准为合同永久工程施工需要进行的补充地质勘探。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程及财产安全的紧急事件时，即使没有委托人的事先批准，监理人可以指示承包方实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作。并通知承包方和抄送委托方。

5.4监理文件要求

5.4.3本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间的份数等的约定：商签合同时约定。

6.开始监理和完成监理

6.1开始监理

6.1.1开始监理的条件：。

6.1.2因委托人原因未能及时发出开始监理通知的，按照以下约定执行：执行通用合同条款。

6.2监理周期延误

由于非监理人责任造成监理服务期限延误的，延长监理服务期限的计算法：不考虑延长监理服务期；增加监理服务费用的计算方法：/。

6.3完成监理

6.3.2提前完成监理，监理报酬是否调整：不调整。

8.合同变更

8.1变更情形

8.1.1合同变更时，监理服务期限的调整方法：监理服务期限不调整；

监理报酬的调整方法：不调整。

监理范围和监理服务期限如未发生变化，监理服务费用在合同实施期间不予变更；因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理而减少监理报酬。

8.2合理化建议

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：无。

9.合同价格与支付

9.1合同价格

9.1.1本合同为总价合同。合同价格是监理人按照合同约定完成施工准备、工程施工、竣工验收及保修阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中监理报酬清单的内容和格式填报。监理服务费包括以下组成部分：

监理人员服务费、监理设施设备购置和使用费、检验试验费、企业管理费、利润、税金、保险、风险等监理服务所需的全部费用。

监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用。在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

本项目监理人采用现场测量手段进行平行检测和需要委托具有相应资质的工程质量检测机构进行的平行检测，相应费用均含在合同价格之中。

除本合同第8条约定的变更情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

9.2预付款

9.2.1预付款的额度：     。

9.2.2支付方式及抵扣方式：      。

9.3中期支付

9.3.1监理人应在各支付周期末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的

监理服务费付款申请单一式3份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚；

（1）本次应向监理人支付的（结算的）监理服务费用；

（2）本次应支付的监理服务变更费用；

（3）根据合同规定，本次应结算的其他款项；

（4）根据合同规定，本次应扣除的其他款项。

9.3.2委托人不按期支付而向监理人支付逾期付款违约金的计算方法：    。

9.3.4支付方法

支付方式为：银行汇款。

支付时间为：合同签订后7日内，委托人向监理人支付30%的项目预付款；每季度末由监理人向委托人申报进度款，经委托人审定后15个工作日内支付；待项目完工后支付至合同总额的100%。（项目预付款从第二季度开始等额扣款，直至项目完工全部扣清）

9.3.5委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

9.4费用结算

9.4.1合同工作完成后14日内，监理人应向委托人提交一式份监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2委托人不按期支付而向监理人支付逾期付款违约金的计算方法：     。

9.5暂列金

本合同的暂列金是： /元。暂列金应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金主要用于监理范围和监理服务期变更产生的费用支付及其他不可预见情况发生的费用。

10.不可抗力

10.1不可抗力的确认

10.1.1不可抗力的其他情形：无。

11.违约

11.1监理人违约

11.1.3违约的具体情形和处理

（1）监理人接到开始监理通知后没有按时进场，每延迟一日则以监理服务费总额0.5%的违约金。

（2）总监理工程师每月驻工地现场工作时间不少于22日，否则以1000元/日的违约金；其他主要监理人员每月驻工地现场工作时间不少于22日（按照监理人员进场计划进行考勤），否则以500元/（日·人）的违约金。主要监理人员必须到委托人处进行签到考勤，不签到视为不到岗。

（3）承诺的仪器和设备应根据工程建设需要和委托人要求进场，拖延到位的，以500元/（日·项）的违约金。

（4）监理人应及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归纳，并保证现场记录、检查等资料的完整和真实。应编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告，监理人未及时向委托人提交上述资料的，以1000元/次的违约金。

（5）投标文件承诺的主要监理人员在主体工程施工监理期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

因监理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更，提供相关证明材料，且经委托人书面同意更换的；因不可抗力等特殊情况必须更换的。

合同履行期间变更主要监理人员的，企业应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行变更。

合同履行期间变更总监理工程师的，企业应当于总监理工程师变更5个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行变更。

除上述情况外，更换总监理工程师的以5万元/次的违约金，更换的以5万元/次的违约金。

（6）当监理人违约时，委托人将书面通知监理人，并有权按计算的违约金额度在应支付的监理费用中进行扣除，或从监理人履约保函中得到违约金。

(7)如监理人越权审批或失职给委托人造成损失时，除按本条由监理人赔偿委托人因此所造成的损失外，每发生一次还应向委托人承担1万元的违约金。

(8)监理工程控制性节点工期未按时完工的，根据该节点进度的重要性，每推迟一天罚款500元——1000元。

违约金最高限额为合同价。

11.2委托人违约

11.2.1因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：延期支付酬金的10%。

11.2.2其他委托人违约，应支付给监理人合同价的10%的违约金。

12.争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，选择下列方式解决：

（1）向陕西省水利厅建监处裁决；

（2）向  /  人民法院提起诉讼。

附件1

本合同监理服务内容：(以下内容供委托人、监理人双方签订合同时参照采用，可由委托人或监理人提出，双方协商决定)

（一）设计方面

1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面

1、审批承包人采购的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等。加强对各类砂石、土工等原材料进场质量监管，确保符合质量标准。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面

1、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

2、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

3、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

4、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

5、工程进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

6、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

7、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划：核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

8、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

9、协调施工合同各方之间的关系。

10、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

11、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

12、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

13、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

14、积极配合检测、咨询、审计等单位开展相关工作，提供详实资料，做好解释说明，提供优质服务。

15、其他相关工作。

第三节  合同附件格式

附件一

合同协议书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施	（项目 名称），已接受		（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。 委托人和监理人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商函及磋商函附录；

（3）专用合同条款及附件；

（4）通用合同条款；

（5）采购内容及要求；

（6）监理报价清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）	       （¥        	）。

4、总监理工程师：	             。

5、监理工作质量符合的标准和要求： 	          。

6、监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8、监理人计划开始监理日期： 	      ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为	  。

9、本合同协议书一式	份，合同双方各执 	份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：	（盖单位章）	   监理人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）

年	月	日		年  	月	日

- 第五章  竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

项目编号：

陕西省交口抽渭灌区2025年度（提前批次）水利工程维修养护项目（监理标项）

响应文件

供  应 商：                       （盖章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日    期：         年      月      日

目 录

- 第一部分  资格证明文件

- 第二部分  符合性证明文件

- 第三部分  响应方案

第一部分  资格证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证明)；

2、投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

3、供应商具有工程监理综合资质或水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质；

4、供应商拟派总监理工程师应具有中华人民共和国水利相关专业监理工程师注册证书，且具有水利相关专业高级工程师及以上职称；

5、财务状况报告：提供2023或2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可），事业单位零余额账户提供相应证明；

6、税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

7、社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料（提供承诺书）；

10、供应商不得为“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中列入重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的当事人；

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动；

12、本项目不允许联合体磋商。

以上基本资格条件均为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。

附件1：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等 级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金 | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 XX 人 | 生产工人 | 人 |  |
| 账号 | 基本银行账号 |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业营业执照、资质证书等。

供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日  期 ：

附件2：

项目总监理工程师简历及业绩表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 在本工程担任职务 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

备注：项目总监理工程师应附国家注册监理工程师注册证书、职称证书、毕业证书、身份证以及未担任其他在施建设工程项目项目总监理工程师，及无不良记录的承诺。

供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日  期 ：

项目总监理工程师无在监承诺书

致：          (采购人名称)        ：

我方在此声明，我方拟派往    (项目名称)   (以下简称“本工程”) 的项目总监理工程师  	(姓名) 现阶段没有担任任何在施建设工程项目的总监理工程师。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日  期 ：

- 附件3： 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

- （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证 正反面复印件

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商（公章）：

日    期：

- （2）法定代表人授权书

（采购人名称 ）      ：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （授权代表姓名）为我方合法授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权委托书自签发之日起生效，授权委托书有效期自磋商有效期届满之日起失效，仅限授权代表参加磋商时提供。

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                            （签      字）

身份证号码：

签发日期：         年       月       日

法定代表人身份证复印件

（正反两面）

授权代表身份证复印件

（正反两面）

供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或被授权人 (签字或盖章) ：

日  期 ：

附件4：

中小企业声明函（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  采购单位名称 的  项目名称  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称  ，属于   其他未列明行业 行业；承接企业为       ，从业人员     人，营业收入为     万 元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、 小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件5：

供应商企业关系关联及联合体说明

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其他供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明     (没有填无)。

四、是否为联合体磋商         （是或否）。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

第二部分  符合性证明文件

一、磋商函

致：   （采购人名称）

根据贵方为                   （项目名称）（采购项目编号）磋商文件，签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表                     (供应商名称、地址）提交响应文件正本壹份、副本贰份，电子版贰份。

- 1.我方经研究决定按磋商总报价人民币（大写）      （¥      ），并承诺按采购人要求的监理服务期      （日历天））、质量目标达到          标准完成本项目全部工程施工监理。

- 2.我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保本项目按期交付。

3.我方委派          为本项目项目总监，国家注册监理工程师注册编号：       。

4.供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

5.其响应文件自磋商投标截止之日起有效期为     日历天；

6.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何其他报价。

7.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

8. 与本项目有关的一切正式往来通信请寄：

地址：               邮编：

电话：               传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：                                     （公章）

法定代表人或被授权人签字或盖章）：

日     期：   年   月   日

二、磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 磋商总报价 | - （大写） - （小写） |
| 监理服务期 | 日历天 |
| 质量标准 |  |
| 拟派总监理工程师 |  |
| 备注 |  |
| 注：报价以元为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入；大小写不一致时，以大写为准。 |  |

供应商：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

磋商报价附件一

- 监理报价清单

1. 响应报价说明

1.1响应报价组成

响应报价包括供应商成交后按照合同约定提供本采购人工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、设施设备购置和使用费、检测试验费、管理费、利润、税金等一切费用，并考虑应承担风险。供应商应按上述六项分项计算列报，汇总计入响应报价。

1.2 监理人员费用包含履行监理合同义务的人员报酬、人员保险（含人身意外伤害险和第三者责任险）等费用。

1.3 除采购人人无偿提供的现场工作、生活条件外，供应商为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，可在响应报价中单项列报并计入总报价。设施设备购置和使用费，包括监理设施折旧费及燃料消耗、维护使用费和履行监理合同义务的监理设施使用发生的费用。

1.4 监理工作所需的检测试验和检验费用应计入响应报价。检测实验项目的子目和组数要根据工程基本情况、主要工程量、技术要求等内容，按有关规范的要求编制，不得有漏项。

1.5 响应报价货币为人民币。

1.6 响应报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

2.响应报价汇总

正常监理服务酬金响应报价汇总表

单位：元

| 项号 | 项目 | 合价金额 |
| --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |
| C | 检测试验费 |  |
| D | 管理费 |  |
| E | 利润 |  |
| F | 税金 |  |
| 响应报价 |  |  |

供应商：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

3. 报价组成计算

A 监理人员费计算表

单位：元

| 序号 | 岗位设置 | 人月数 | 标准（元/人月） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 2 | 监理工程师 |  |  |  |
| 3 | 监理员 |  |  |  |
| 4 | 辅助人员 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |

供应商：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

B  设施设备购置和使用费计算表

单位：元

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费 （或折旧费） | 运行 费用 | 金额 （小计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

C  检测试验费响应报价计算表

单位：元

| 序号 | 检测试验项目 | 检测试验费 |  |  | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组数 | 单价 | 合价 |  |
| 检测试验费响应报价 |  |  |  |  |  |

供应商：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

三、响应偏离表（格式）

供应商名称：                                采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件需求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（正偏离）的内容，响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：                        （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

- 第三部分  响应方案（监理大纲）

（格式自拟）

供应商依据本项目评审办法编制响应方案（监理大纲）。

3.1近年业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表后附合同复印件，合同签订时间及合同金额以合同中的内容为准。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑

3.2供应商认为有必要补充说明的事项

格式A：响应文件封袋正面标识式样

致：（代理公司）

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称：                （公章）

格式B：资格证明文件封袋正面标识式样

致：（代理公司）

项目编号：

项目名称：

响应文件电子版

（非磋商大会不得启封）

供应商名称：                  （公章）