- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府农村互助幸福院建设及周边环境整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：彩绘、涂料	           专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单 位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020507001001 | 刷喷涂料 罩面涂料一遍 涂饰第二遍面层涂料(透明)涂饰面层涂料(透明) 喷主层涂料 辊、刷或喷底层涂料填补缝隙、局部腻子 1:2.5水泥砂浆填补缝隙磨平清理基层 铲除原有外墙皮面层 | m2 | 4563 |
| 2 |  | 彩绘 | m2 | 1063 |

2.工程名称：贺家川镇下王家坪、彩林、高家圪愣村和美乡村

专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单 位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.混凝土硬化 |  |  |
| 1 | 040203005002 | 水泥混凝土 180厚C25混凝土 300厚3：7灰土 | m2 | 157 |
|  |  | 2.花篮墙 |  |  |
| 2 | DB001 | 花篮墙 [项目特征] 1.砖砌体 2.M7.5水泥砂浆勾缝 3.100厚C20素混凝土垫层 | m | 30 |
|  |  | 7.院墙 |  |  |
| 3 | AB001 | 围墙 1.墙面采用1：2.5水泥砂浆抹面压光后丙烯酸涂料饰面。 2.围墙勒脚采用20厚240高1：2.5水泥砂浆掺5%防水剂。 3.围墙长度超过60米设伸缩缝。 4.流水孔两间设一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 5.防潮层采用20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 6.围墙立面采用1:2.5水泥砂浆抹面压光后丙烯酸涂料饰面。 | m | 31.5 |
|  |  | 8.旱厕1座 |  |  |
| 4 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:粘土实心砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 4.09 |
| 5 | 010302001002 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心转 2.墙体厚度:120 | m3 | 0.43 |
| 6 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.97 |
| 7 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) 1.20mm厚水泥砂浆加防水剂1:2 | m2 | 2.38 |
| 8 | 010405003001 | 平板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.56 |
| 9 | 010412001001 | 平板粪坑盖板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 2.53 |
| 10 | 010401003001 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C25 抗渗 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.98 |
| 11 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.17 |
| 12 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹 ≥10 | t | 0.168 |
| 13 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面池底板 1.20厚水泥砂浆分两次抹 | m2 | 5.73 |
| 14 | 020101001002 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 3.62 |
| 15 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:60系列断桥铝合金窗 2.扇材质、外围尺寸:600*600 | m2 | 0.72 |
| 16 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:60系列断桥铝合金门 | m2 | 3.2 |
| 17 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 池壁 1.20mm厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 11.35 |
| 18 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.12-15厚1：3水泥砂浆 2.5-8厚1：2.5水泥砂浆 3.真石漆涂料 | m2 | 21.87 |
| 19 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 1.12-15厚1：3水泥砂浆 2.5-8厚1：2.5水泥砂浆 3.喷或滚刷涂料一遍 4.喷或滚刷涂料两遍 | m2 | 7.54 |
| 20 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 墙裙 1.25厚1：3水泥砂浆 | m2 | 13.56 |
| 21 | 020301001001 | 天棚抹灰 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.7厚1：3水泥砂浆 3.5厚1：2水泥砂浆 4.表面喷白色涂料 | m2 | 5.76 |
| 22 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1.卷材厂商配套保护涂料 2.3厚高聚物改性沥青卷材防水 3.20厚1：3水泥砂浆找平 4.1：8水泥膨胀珍珠岩找平 | m2 | 8.1 |
| 23 | AB002 | 太阳能室内排气扇 | 套 | 2 |
| 24 | 030213003001 | 装饰灯 1.太阳能室内LED照明灯 | 套 | 2 |
|  |  | 9.砖硬化 |  |  |
| 25 | 040204001001 | 人行道块料铺设 120面侧铺,粗砂扫缝 150mm厚93:7水泥土 原有路面挖出150mm | m2 | 246.7 |
| 26 | 040302016001 | 混凝土小型构件 [项目特征] 1.部位:C30拦水带 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 4.69 |
|  |  | 10.旱厕1座 |  |  |
| 27 | 010302001003 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:粘土实心砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 4.09 |
| 28 | 010302001004 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心转 2.墙体厚度:120 | m3 | 0.43 |
| 29 | 010301001002 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.97 |
| 30 | 010703003002 | 砂浆防水(潮) 1.20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2 | m2 | 2.38 |
| 31 | 010405003002 | 平板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.56 |
| 32 | 010412001002 | 平板 粪坑盖板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 2.53 |
| 33 | 010401003002 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C25 抗渗 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.98 |
| 34 | 010403005002 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.17 |
| 35 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹 ≥10 | t | 0.168 |
| 36 | 020101001003 | 水泥砂浆楼地面 池底板 1.20厚水泥砂浆分两次抹 | m2 | 5.73 |
| 37 | 020101001004 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 3.62 |
| 38 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:60系列断桥铝合金窗 2.扇材质、外围尺寸:600*600 | m2 | 0.72 |
| 39 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:60系列断桥铝合金门 | m2 | 3.2 |
| 40 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 池壁 1.20mm厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 11.35 |
| 41 | 020201001006 | 墙面一般抹灰 1.12-15厚1：3水泥砂浆 2.5-8厚1：2.5水泥砂浆 3.真石漆涂料 | m2 | 21.87 |
| 42 | 020201001007 | 墙面一般抹灰 1.12-15厚1：3水泥砂浆 2.5-8厚1：2.5水泥砂浆 3.喷或滚刷涂料一遍 4.喷或滚刷涂料两遍 | m2 | 7.54 |
| 43 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 墙裙 1.25厚1：3水泥砂浆 | m2 | 13.56 |
| 44 | 020301001002 | 天棚抹灰 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.7厚1：3水泥砂浆 3.5厚1：2水泥砂浆 4.表面喷白色涂料 | m2 | 5.76 |
| 45 | 010702001002 | 屋面卷材防水 1.卷材厂商配套保护涂料 2.3厚高聚物改性沥青卷材防水 3.20厚1：3水泥砂浆找平 4.1：8水泥膨胀珍珠岩找平 | m2 | 8.1 |
| 46 | AB003 | 太阳能室内排气扇 | 套 | 2 |
| 47 | 030213003002 | 装饰灯 1.太阳能室内LED照明灯 | 套 | 2 |
|  |  | 11.拆除建筑 |  |  |
|  |  | 12.院落硬化 |  |  |
| 48 | 040204001002 | 人行道块料铺设 120面侧铺,粗砂扫缝 150mm厚93:7水泥土 原有路面挖出150mm | m2 | 60 |
|  |  | 13.长城墙 |  |  |
| 49 | DB007 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 175 |
|  |  | 14.旱厕1座 |  |  |
| 50 | 010302001005 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:粘土实心砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 4.09 |
| 51 | 010302001006 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心转 2.墙体厚度:120 | m3 | 0.43 |
| 52 | 010301001003 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 2.97 |
| 53 | 010703003003 | 砂浆防水(潮) 1.20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2 | m2 | 2.38 |
| 54 | 010405003003 | 平板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.56 |
| 55 | 010412001003 | 平板 粪坑盖板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:预制 | m3 | 2.53 |
| 56 | 010401003003 | 满堂基础 - 混凝土强度等级:C25 抗渗 - 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.98 |
| 57 | 010403005003 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.17 |
| 58 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹 ≥10 | t | 0.168 |
| 59 | 020101001005 | 水泥砂浆楼地面 池底板 1.20厚水泥砂浆分两次抹 | m2 | 5.73 |
| 60 | 020101001006 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 3.62 |
| 61 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:60系列断桥铝合金窗 2.扇材质、外围尺寸:600*600 | m2 | 0.72 |
| 62 | 020402001003 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:60系列断桥铝合金门 | m2 | 3.2 |
| 63 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 池壁 1.20mm厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 11.35 |
| 64 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 1.12-15厚1：3水泥砂浆 2.5-8厚1：2.5水泥砂浆 3.真石漆涂料 | m2 | 21.87 |
| 65 | 020201001011 | 墙面一般抹灰 1.12-15厚1：3水泥砂浆 2.5-8厚1：2.5水泥砂浆 3.喷或滚刷涂料一遍 4.喷或滚刷涂料两遍 | m2 | 7.54 |
| 66 | 020201001012 | 墙面一般抹灰 墙裙 1.25厚1：3水泥砂浆 | m2 | 13.56 |
| 67 | 020301001003 | 天棚抹灰 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.7厚1：3水泥砂浆 3.5厚1：2水泥砂浆 4.表面喷白色涂料 | m2 | 5.76 |
| 68 | 010702001003 | 屋面卷材防水 1.卷材厂商配套保护涂料 2.3厚高聚物改性沥青卷材防水 3.20厚1：3水泥砂浆找平 4.1：8水泥膨胀珍珠岩找平 | m2 | 8.1 |
| 69 | AB004 | 太阳能室内排气扇 | 套 | 2 |
| 70 | 030213003003 | 装饰灯 1.太阳能室内LED照明灯 | 套 | 2 |
|  |  | 15.长城墙 |  |  |
| 71 | DB005 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 36.5 |
|  |  | 16.长城墙 |  |  |
| 72 | DB006 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 77 |
|  |  | 17.院墙 |  |  |
| 73 | AB005 | 围墙 1.墙面采用1：2.5水泥砂浆抹面压光后丙烯酸涂料饰面。 2.围墙勒脚采用20厚240高1：2.5 水泥砂浆掺5%防水剂。 3.围墙长度超过60米设伸缩缝。 4.流水孔两间设一个，洞内壁抹20 厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 5.防潮层采用20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 6.围墙立面采用1:2.5水泥砂浆抹 面压光后丙烯酸涂料饰面。 | m | 50 |
|  |  | 18.院墙 |  |  |
| 74 | AB006 | 围墙 1.墙面采用1：2.5水泥砂浆抹面压光后丙烯酸涂料饰面。 2.围墙勒脚采用20厚240高1：2.5 水泥砂浆掺5%防水剂。 3.围墙长度超过60米设伸缩缝。 4.流水孔两间设一个，洞内壁抹20 厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 5.防潮层采用20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 6。围墙立面采用1:2.5水泥砂浆抹 面压光后丙烯酸 涂料饰面。 | m | 33 |
| 75 |  | 卫生间标牌 | 个 | 6 |
| 76 |  | 建筑物拆除 | m2 | 100 |

3.工程名称：王家沟村委会附属-新建	         专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单 位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 建筑工程 |  |  |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:2:8灰土 | m3 | 70.6 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 35.61 |
| 3 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重多孔砖 | m3 | 15.3 |
| 4 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:370 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重多孔砖 | m3 | 28.2 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 13.7 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.73 |
| 7 | 010402001001 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 5.6 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 5.7 |
| 9 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 6.9 |
| 10 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.2 |
| 11 | 010407002001 | 散水、坡道 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% | m2 | 16.1 |
| 12 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) | t | 2.14 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 13 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、改性沥青卷材热熔法两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 66.15 |
| 14 | 010702004001 | 屋面水落口 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色: Φ100 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | m | 11.1 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 15 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:60mm岩棉板 | m2 | 132.4 |
| 16 | 010803001001 | 保温隔热屋面 1、85厚挤塑板 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 3、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 57.01 |
|  | B | 装饰装修工程 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 17 | 020102002001 | 块料楼地面 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏， 一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 49.68 |
| 18 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶)粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶, 砖墙无此道工序） | m2 | 8.5 |
| 19 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏 步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实， 宽出面层100 5. 索土夯实 | m2 | 9.37 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 20 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 121.3 |
| 21 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 170.2 |
| 22 | 020209001001 | 隔断 | m2 | 42.15 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 23 | 020301001001 | 天棚抹灰 1.喷（刷、辊）面浆饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶 ) | m2 | 49.68 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 24 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 6.75 |
| 25 | 020402007001 | 钢质防火门 | m2 | 8.1 |
| 26 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 11.25 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 27 | 020603001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板 | m2 | 1.48 |
| 28 |  | 挖土方 | m3 | 554.63 |
| 29 |  | 回填土方 | m3 | 428.3 |
| 30 |  | 彩绘 | m2 | 54.3 |

4.工程名称：王家沟村委会附属-室外           专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010303004001 | 隔油池 1.池截面:详见09S3-P138 | 座 | 1 |
| 2 | 010407003001 | 排水沟、截水沟 20厚的1:2 5水泥砂浆内掺5 %防水 粉 80厚的C25混凝土 150厚的3:7灰土素土夯实 | m | 4.5 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.围墙 2.1m | m | 2.1 |
| 4 |  | 挖土方 | m3 | 63.2 |
| 5 |  | 回填土方 | m3 | 63.2 |
| 6 |  | 拆除围墙： | m3 | 12.23 |
| 7 |  | 化粪池 1.14SS706 P24 | m3 | 4 |

5.工程名称：王家沟村委会附属-采暖	 专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030805001001 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号、规格:铸铝双金属散热器 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油 | 片 | 584 |
| 2 | 030801002005 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈并刷防锈漆2道， 调和漆2道 | m | 73.91 |
| 3 | 030801002006 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈并刷防锈漆2道， 调和漆2道 | m | 19.03 |
| 4 | 030801002007 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈并刷防锈漆2道， 调和漆2道 | m | 43.4 |
| 5 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈并刷防锈漆2道， 调和漆2道 | m | 32.2 |
| 6 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈并刷防锈漆2道， 调和漆2道 | m | 224.42 |
| 7 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格: 自动排汽阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 8 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 38 |
| 9 | 030803005002 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:手动放风阀 DN10 [工作内容] 1.安装 | 个 | 33 |
| 10 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:温控阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 33 |
| 11 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.型号、规格:截止阀 DN25 | 个 | 2 |
| 12 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.型号、规格:平衡阀 DN32 | 个 | 2 |
| 13 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.型号、规格:平衡阀 DN40 | 个 | 2 |
| 14 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 1.柔性套管:DN50柔性套管 | 个 | 2 |
| 15 |  | 小型锅炉 CWBS-0.056-0-85/60ALL | 套 | 1 |

6.工程名称：王家沟村委会附属-通风	     专业：通风 空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:轴流排气扇 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 2 |
| 2 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 δ0.5 2.形状:矩形 3.周长或直径:200*200 | m2 | 4.94 |
| 3 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 δ0.5 2.形状:矩形 3.周长或直径:直径150 | m2 | 0.66 |
| 4 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1.类型:防雨百叶 200*200 | 个 | 1 |

7.工程名称：王家沟村委会附属-给排水专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De50 5.连接形式:热熔 | m | 57.9 |
| 2 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 | m | 2.7 |
| 3 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 | m | 1.04 |
| 4 | 030801005012 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 | m | 2.6 |
| 5 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De15 5.连接形式:热熔 | m | 26.4 |
| 6 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格: 自动排汽阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 8 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈接口 | m | 17.84 |
| 9 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 35.9 |
| 10 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 4.8 |
| 11 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 23.2 |
| 12 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  |  | 洁具 |  |  |
| 13 | 030804012001 | 大便器 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:瓷蹲式大便器 | 套 | 4 |
| 14 | 030804012002 | 大便器 1.材质:陶瓷 2.型号、规格:低水箱坐便器 | 套 | 2 |
| 15 | 030804013001 | 小便器 1.材质:陶瓷 2.组装形式:感应式冲洗阀 | 套 | 3 |
| 16 | 030804004001 | 洗手盆 1.材质:陶瓷 2.型号:洗手盆 | 组 | 3 |
| 17 | 030804004002 | 拖把池 [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |

8.工程名称：王家沟村委会附属-电气安装 专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水吸顶灯 | 套 | 3 |
| 2 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:单管荧光灯 | 套 | 2 |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 155.4 |
| 4 | 030212001004 | 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:DN20 | m | 86.52 |
| 5 | 030212001003 | 电气配管 1.材质:钢管 2.规格: DN32 | m | 120 |
| 6 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:YJV-5*6 | m | 120 |
| 7 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 105.4 |
| 8 | 030204031003 | 小电器 1.名称:普通插座 | 套 | 4 |
| 9 | 030204031007 | 小电器 1.名称:防水插座 | 套 | 1 |
| 10 | 030204031004 | 小电器 1.名称:(单控)双联 | 套 | 2 |
| 11 | 030204031008 | 小电器 1.名称:按钮 | 套 | 2 |
| 12 | 030705009001 | 警报装置 1.形式:声光报警 | 台 | 2 |
| 13 | 030204031005 | 小电器 1.名称:(单控)三联 | 套 | 1 |
| 14 | 030204018001 | 配电箱 1.规格:500*600*150 | 台 | 1 |
| 15 | 030209001001 | 接地装置 1.接地母线材质、规格:利用地梁主 筋 | 项 | 1 |
| 16 | 030209002001 | 避雷装置 1.受雷体名称、材质、规格、技术 要求（安装部分） :10镀锌圆钢 | 项 | 1 |

9.工程名称：王家沟村委会维修            专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （一） |  |  |
| 1 | 020505001001 | 大门刷漆涂料 | m2 | 13.5 |
| 2 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:涂料 | m2 | 181.3 |
|  |  | （二） |  |  |
| 3 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦屋面含底部支架 | m2 | 480 |
| 4 | 010702004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色: Φ100 | m | 80 |
| 5 | 020607004001 | 金属字 1.镌字材料品种、颜色:金属字 2.字体规格:1500*1500 | 个 | 9 |
| 6 | 020505001002 | 窗帘 | 套 | 16 |
| 7 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 40 |
| 8 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:涂料 | m2 | 724.8 |
| 9 | 030901004001 | 空调器 1.形式:1.5P空调器 2.安装位置:墙上式 | 台 | 2 |
| 10 | 020209001001 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:12cm轻质隔墙板 | m2 | 57.96 |
| 11 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 115.92 |
| 12 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 3 |
| 13 | 020402001002 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 3.24 |
| 14 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2.25 |
| 15 |  | 8人台桌子 | 个 | 2 |
| 16 |  | 单人床带床头柜 | 个 | 2 |
| 17 |  | 书柜 | 个 | 2 |
| 18 |  | 办公桌 | 个 | 1 |
| 19 |  | 茶几椅子 | 个 | 1 |

10.工程名称：贺家川镇高家塔村和美乡村     专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010305004001 | 石挡土墙 [项目特征] 1.石料种类、规格:块石 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌石 3.压顶抹灰 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 150.48 |
| 2 | DB001 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 9.5 |
| 3 |  | 挖土方 | m3 | 44.46 |
| 4 |  | 回填土方 | m3 | 19.38 |

11.工程名称：王家沟                 专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.混凝土硬化，长城墙 |  |  |
| 1 | 040203005003 | 水泥混凝土 180厚C25混凝土 300厚3：7灰土 | m2 | 617 |
| 2 | DB001 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 30 |
|  |  | 4.新做检查井 |  |  |
| 3 | 040504001001 | 砌筑检查井 1.井盖 2.砖砌井筒 3.C25检查井 4.C25混凝土底板 5.C15混凝土垫层 | 座 | 1 |
|  |  | 5.长城墙 |  |  |
| 4 | DB002 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 20 |
|  |  | 6.院墙 |  |  |
| 5 | AB002 | 围墙 1.墙面采用1：2.5水泥砂浆抹面压 光后丙烯酸涂料饰面。 2.围墙勒脚采用20厚240高1：2.5 水泥砂浆掺5%防水剂。 3.围墙长度超过60米设伸缩缝。 4.流水孔两间设一个，洞内壁抹20 厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 5.防潮层采用20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 6.围墙立面采用1:2.5水泥砂浆抹 面压光后丙烯酸 涂料饰面。 | m | 20 |
|  |  | 7.长城墙 |  |  |
| 6 | DB003 | 长城墙 [项目特征] 1.100厚C20混凝土垫层 1.砖基础 2.灰砖砌筑 | m | 10.6 |
|  |  | 8.砖硬化 |  |  |
| 7 | 040204001001 | 人行道块料铺设 120面侧铺,粗砂扫缝 150mm厚93:7水泥土原有路面挖出150mm | m2 | 60 |
|  |  | 9.H=2.5M，挡土墙 |  |  |
| 8 | 010305004002 | 石挡土墙 [项目特征] 1.石料种类、规格:块石 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌石 3.压顶抹灰 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 32.1 |
|  |  | 10.混凝土硬化拆除及恢复 |  |  |
| 9 | 040203005001 | 水泥混凝土 180厚C25混凝土 300厚3：7灰土 | m2 | 35 |
| 10 |  | 拆除混凝土硬化及基层 | m2 | 35 |

12.工程名称：杨家沟                        专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维修 |  |  |
| 1 | 020209001001 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:GRC轻质隔墙板 | m2 | 37.6 |
| 2 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:断桥门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.8 |
| 3 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 527.6 |
|  |  | 护坡 |  |  |
| 4 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 13.83 |
| 5 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 141.89 |
| 6 | 040305005001 | 护坡 1.材料品种:C25混凝土 | m2 | 591.2 |
| 7 | 010305001001 | 石基础 1.石料种类、规格:块石 | m3 | 68.51 |
| 8 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 16.24 |
| 9 | 010305004001 | 石挡土墙 [项目特征] 1.石料种类、规格:块石 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌石 3.压顶抹灰 4.勾缝 5.材料运输 | m3 | 116.9 |
| 10 | 040203005001 | 水泥混凝土 180厚C25混凝土 300厚3：7灰土 | m2 | 520 |