- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市尔林兔镇人民政府庙壕村、石板太通组道路工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.87 |
|  | 拌合楼安拆 | 座 | 1 |
| 102 | 路基工程 | km | 1.87 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 3004.2 |
| LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 3004.2 |
| LJ05 | 路基处理 | m2 | 10407 |
| 103 | 路面工程 | km | 1.87 |
| LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 8499 |
| LM0203 | 路面基层 | m2 | 9442 |
| LM020302 | 18cm水泥稳定土基层 | m2 | 9442 |
| LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 8499 |
| LM020501 | 18cm水泥混凝土 | m2 | 8499 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 |  |
| LM0402 | 路肩 | km | 3.76 |
| LM040202 | 土路肩加固 | m3 | 260.568 |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 1.87 |
| 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 24 / 3 |
| HD01 | 管涵 | m/道 | 24 / 3 |
| HD0101 | 1-1.0m | m/道 | 24 / 3 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | km | 1.87 |
| 10701 | 交通安全设施 | km | 1.87 |
| JA01 | 护栏 | m |  |
| JA0103 | 平交道口桩 | 根 | 16 |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 3 |
| JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 |
| JA04 | 标线 | m2 | 36 |
| JA0401 | 路面标线 | m2 | 36 |