| 志丹县保安革命旧址景区提升改造建设服务方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 技术服务及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| - 标识标牌及申报设计 |  |  |  |  |  |
| 1 | *保安革命旧址景区提升改造建设服务宣教资料及设计 | 景区标识系统、宣传折页的设计，编辑，各类宣教资料的印刷成册（10000册） | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 更换游客中心全景图画面（106cmX163cm）允差±5mm | 块 | 4 |  |
| 3 |  | 更换纪念馆全景图画面（106cmX163cm）允差±5mm | 块 | 2 |  |
| 4 |  | 更换红大全景图画面（106cmX163cm）允差±5mm | 块 | 1 |  |
| 5 |  | 方向标（总高300cm 方向指示20cmX85cm）允差±5mm | 块 | 7 |  |
| 6 |  | 红大卫生间牌门牌（烤漆丝网印20cmX45cm）允差±5mm | 块 | 1 |  |
| 7 |  | 游客咨询点门牌（烤漆丝网印55cmX20cm）允差±5mm | 块 | 1 |  |
| 8 |  | 纪念馆更换uv雕刻图四块（60cmX95cm）允差±5mm | 平米 | 6.08 |  |
| 9 |  | 景区预约二维码亚克力UV（15cmX15cm ） 允差±5mm | 块 | 15 |  |
| 10 |  | 景区预约二维码亚克力雕刻UV（26cmX38cm）允差±5mm | 块 | 1 |  |
| 11 |  | 医务室医师简介PVC-UV（80cmX120cm）允差±5mm | 块 | 1 |  |
| 12 |  | 价格签亚克力折弯插（12cmX6cm）允差±5mm | 个 | 120 |  |
| 13 |  | 咨询处、投诉处、党员示范岗、失物招领、志愿者服务座签(塔式纯木座签18cmX22cm)允差±5mm | 套 | 16 |  |
| 14 |  | 无线网覆盖区温馨提示PVC-UV（20cmX30cm）允差±5mm | 个 | 2 |  |
| 15 |  | 预约入园二维码牌（40cmX60cm）允差±5mm | 个 | 2 |  |
| 16 |  | 纪念馆监控室门牌（20cmX45cm）允差±5mm | 个 | 1 |  |
| 17 |  | 请勿攀爬请勿翻越（20cmX55cm）允差±5mm | 个 | 20 |  |
| 18 |  | 红大纪念馆大门口简介牌头修改（20cmX120cm）允差±5mm | 个 | 1 |  |
| 19 |  | 游客中心厕所无障碍标识牌（20cmX45cm）允差±5mm | 个 | 2 |  |
| 20 |  | 志丹公园覆盖写真（60cmX90cm）允差±5mm | 个 | 12 |  |
| 21 |  | 游客中心指示牌背面补图（80cmX120cm）允差±5mm | 块 | 3 |  |
| 22 | *保安革命旧址景区提升改造建设服务申请申报及评定验收资料编制 | 质量等级申请平等报告，环境质量与服务质量评分报告，景观质量评分报告，游客满意度调查报告，制度汇编。 | 项 | 1 |  |
| 二、智慧厕所 |  |  |  |  |  |
| 23 | *智慧厕所改造 | 豪华移动卫生间（3+1型加大休息室长5.6米、宽2.2米、高2.6米（含不锈钢洗手盆、16个蹲便升级） | 项 | 1 |  |
| 24 | 厕所信息化及应用软件服务 | 2D引导软件系统、云平台、小程序、，16个厕位指示灯(竖款)、16个86红外感应器、1台控制主机、1台42寸显示屏 | 套 | 1 |  |
| 三、景区信息化建设 |  |  |  |  |  |
| 25 | *安装景区通道管理系统 | 人脸识别闸机： 1.材质：304不锈钢， 2.箱体尺寸：1200*280*980mm；箱体与箱体间隔650mm；人脸识别距离1200mm。（以上允差±10mm） 3.六齿开模棘轮，严防尾随、潜回； 4.标配液压静音自动机芯，运行平稳，噪音小，闸机运行寿命高； 5.断电自动打开通道，结构合理，稳定耐用； 6.运行原理：无刷电机; 7.适用于：写字楼，商超，工地、小区、厂区，机关单位，景区，车站等场所 8.闸机自带漏电保护器，增强人身安全防护，方便现场人员施工接线； | 套 | 2 |  |
| 26 |  | 服务模块：分享钥匙、一键开门、访客预约、白名单自注册功能等；平台为社区物业提供远程监管和运营管理服务。物业通过平台集中管理社区住户、访客的门禁和停车情况，实现社区人、车、房和各设备终端的集中管控。支持二次开发 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 7寸人脸识别终端-双目触屏： 1、安装方式：支持闸机安装，IP55室内外使用； 2、工作温度：-20℃至60℃,<90℃RH； 3、系统：嵌入式LINUX； 4、内存：1GB,数据存储8GB： 5、显示屏：7寸触摸屏，分辨率1024*600； 6、人脸容量：1：N,N≤5万； 7、摄像头：双目200万、宽动态摄像头； 8、机身尺寸：240*132*20mm（长*宽*厚) ；（允差±5mm） 9、不支持：WIFI\麦克风； | 套 | 2 |  |
| 28 | *安装数字应急广播系统 | 应急广播平台： 1、与区县直有关部门预警信息对接，按照标准格式传输应急广播消息 至应急广播县平台，实现预警信息的实时发布； 2、具备对自身播发的应急广播信息进行监控； 3、具有播发日志功能； 4、支持本地文件播发； 5、登陆用户分级、分层权限管理； 6、支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播； 7、支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源； 8、支持国密算法 SM2、SM3。 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 数字应急广播电话编码播控器主要特性 ●集接收、编码和播控管理功能于一体，集成度高 ●支持实时应急插播（有线电话、无线电话、短信、话筒、长按“#”键和RCA音频信号紧急插播） ●支持按优先级广播，紧急广播优先播出 ●支持分区域广播 ●支持设置键盘锁定密码，保证控制系统安全 ●支持FSK来电制式自动识别 ●内置监听扬声器，高保真信号源监听 ●软件系统支持远程控制、配置与维护 ●支持LCD液晶显示和按键操作 ●支持一键式开启应急/正常广播功能 ●支持上位机软件设置参数和脱机设置参数功能 ●应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能 ●具有监听输出音源功能，监听音量可调 ●具有两路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调 ●系统逻辑码寻址操作功能 ●支持USB播放功能 | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 数字应急广播收转控制器主要特性 ●白动搜寻广播、多通道自动切换，支持WEBT管理； ●集接收、放大、播放功能于一体； ●音量连续可调，音质优美，高保真输出； ●支持OTA在线升级； ●具有良好的防雷功能和瞬间异常自动保护功能； ●具有二路AC220V受控电源； ●防雨型合金塑外売，美现耐用； ●多重防雷保护，电路优化设计，内置两级防雷保护装置，反应迅速，抗大电流冲击，外置式电源保险丝，更换方便。 | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 数字应急广播交换机：1.支持8 个及以上 10M/100M 自适应 RJ45 端口 2.电源：电压额定： AC 180-240V; 50/60Hz 3.传输速率（ Mbps）： 10M/100M 4.支持用户分级管理和口令保护 | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 数字应急广播操作服务器基本参数 产品类别 塔式 处理器 CPU类型 英特尔 至强 铜牌3104 CPU型号 Xeon Bronze 3104 CPU频率 1.7GHz 标配CPU数量 1颗 最大CPU数量 2颗 制程工艺 14nm 三级缓存 8MB 总线规格 2UPI 8GT/s CPU核心 六核 CPU线程数 六线程 内存 内存类型 DDR4内存容量 8GB 内存描述 8GB RDIMM, 2666MT/s, 单列 内存插槽数量 24 存储 硬盘接口类型 SATA/SAS/SSD 标配硬盘容量 1TB 硬盘描述 1TB 7200转SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘 内部硬盘架数 前置托架：多达24个2.5"SAS/SSD/NVMe，容量高达184TB，多达12个3.5"SAS，容量高达168TB 中间托架：多达4个3.5" 硬盘，容量高达 56TB，多达4个2.5" SAS/SSD/NVMe，容量高达30.72TB 后置托架：多达4个2.5"，容量高达30.72TB，多达2个3.5"，容量高达28TB 热插拔盘位 支持热插拔 RAID模式 C20, 无RAID 含嵌入式SATA适用于SATA HDDs或SATA SSDs (允许混合驱动器类型) 光驱 标配不提供 网络 网络控制器 4个1 GbE端口 2个10 GbE端口+2个1 GE端口 4个10 GbE端口 2个25 GbE端口 显示系统 GPU 加速器选项：多达三个300W或六个150W GPU或多达四个FPGA。 Nvidia Tesla P100、K80、K40，Grid M60、M10、P4，Quadro P4000、NVIDIA V100或Intel Arria® 10GX FPGA 接口类型 标准接口 前置端口：1个专用iDRAC直连USB端口 2个 USB 2.0端口 1个 USB 3.0端口（可选） 1个 VGA 端口 背面端口：1个专用 iDRAC网络端口 1个串行端口 2个USB 3.0端口 1个VGA端口 管理及其它 系统管理 嵌入塔式/服务器级 iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API（采用 Redfish） 英特尔主动管理技术 12.0 英特尔标准可管理性 Quick Sync 2 BLE/无线模块 外观特征 产品尺寸 86×434×715mm 产品重量 28.6kgkg | 台 | 1 |  |
| 33 |  | 数字应急广播智能编码控制器：智能广播控制器是本系统的核心部分，采用LCD中文显示，中文语音提示。具有手动、自动控制、电脑控制功能，可以自动控制调频广播发射机等外部设备开、关机和接收设备的可寻址广播，可以进行系统密码的修改，同时可以定时选择外部音源。具有远程修改接收设备的频率、音量、地址码、广播台标、开关机时间。通过本机的RS232接口与电脑连接，可以对接收设备进行多时段的可寻址广播、可以直接调用电脑内部的MP3、WMA等节目,该设备本机具有10段定时开关机及自动分区控制功能。设备符合GB/T 15770 -1995《广播数据系统（RDS）技术规范》标准，优化电磁兼容设计，具有体积小、成本低、可靠性高、抗干扰性强的特点。是发展广播的理想设备。 具备以下主要特征： ●各功能操作由液晶屏显示, 全中文点阵字体，自带高亮度背光灯，亮度自动调节。 ●★具有USB播放器可以播放MP3节目 ●★可以在线远程对接收终端设备的频率、音量、地址码进行修改。 ●多达3路音源输入接口可供选择、2路音频输出接口。 ●具有自行设置定时段音源选择播出。 ●具有十段以上定时开关机及自动分区控制功能，可以按工作周模式进行任意设置。 ●★通过本机的RS-232接口与电脑连接，可以对接收终端设备进行多时段的可寻址广播、可以直接调用电脑内部的MP3、WMA等节目。 ●具有手动应急开启功能。 ●具有控制外部设备电源输出接口 ●具有USB播放器可以播放MP3节目 ●具有广播断电自动恢复功能。 技术参数： 1、音频输入阻抗：10KΩ不平衡 2、音频输入接口：3只 3、音频输出可口：2只 4、数据输出频率：57KHz 5、数据输出接口形式：Q9座 6、数据输出电平：-15～6dB可调 7、时钟精度：≤±2秒/年 8、地址码容量：8位编码，总容量＞9千万个 9、定时: 10次/天，24小时循环，用户可任意设定 10、电源：AC：220V±20% 50HZ 11、整机功耗：P≤5W 12、控制负载（感性负载）能力：≤1KW（5A） 13、长期使用环境：-15-50℃，相对湿度<85%> | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 数字应急广播100W调频发射机：微电脑CPU控制数字频率合成技术， 中文LCD显示，可任意预置并记忆频点，具有断电记忆功能,频率可在70-108MHz范围内以50KHz为步长而任意改变，给用户在更换发射频率时带来莫大方便，可通过面板控制按键和远程控制端口进行设定，包括：频率、功率、灵敏度、预加重、功能模式(单声道、立体声)、累计工作时间计数、定时开关机。锁相电路确保了调频发射机在开机后只有当工作在正常的频率范围内时才进行功率输出。 音频信号输入端有不平衡和平衡两种输入接口，输入电平在（-3.5—+12.5dBm）宽带范围内都可灵活的精确调整，通过一个0.5dB步进的可调衰减器实现。该调频发射机有一辅助输入，是专门为RDS和SCA编码器设计的。 调频机采用中文LCD显示器，简便而精确的读取、测量、调节和监测各项指标，包括频率、调制度、功率、反射功率、工作电压、工作电流、工作温度以及内部参数。所有这些信息和数据都可通过外部RS232I/O 输入/输出总线进行远程控制。RS232接口输出作为与其它模拟控制单元或监控系统的连接。 功率放大器采用LDMOS管，应用宽带技术，功率余量充足。通过反馈控制，保证了输出的稳定性，将输出功率控制在正常的范围之内。限制反射功率，以免输出级损坏；相应的直射功率连续降低，避免了反射功率超出安全范围。带RS-232接口，可与计算机通讯。可实现遥测、遥控网络化管理。 采用19英寸标准机箱。各部件均经过三防处理（防火、防潮、防腐蚀）；采用风冷散热。 技术指标： 频率范围：87.5—108MHz(选定一点) 调制度：FM, 75kHz峰值频偏 单声道 180KF3E 立体声 256KF3E 步进：10/100kHz RF输出功率：1—50W 最大允许反射功率：1W RF谐波：<-60dBc, 典型值为-70dBc RF残波：<-80dBc, 典型值为-95dBc RF输出阻抗：50 ohm，N型 音频/MPX输入电平：-3.5—+12.5dBm @+75kHz 偏移 音频/MPX输入阻抗：10k ohm/600 ohm平衡/非平衡，可选 输入饱和：>50dB 典型值为：60dB(20-15000Hz) 音频输入接口：XLR型插座 辅助信号输入电平：-12.5—+3.5dBm @+7.5kHz dev.-24—-8dBm @+2kHz dev. 辅助信号输入阻抗：10KΩ 线性和辅助输入接口：BNC MPX输出电平： 0—+10dBm @+75kHz dev. 预加重：0/50/75 uS +2% 信噪比(单声道)：>=78dB 典型值86dB(30-20000Hz) CCIR标准： >=75dB 典型值81dB 信噪比(立体声)：>=72dB 典型值77dB(30-20000Hz) CCIR标准： >=68dB 典型值72dB 调制度失真：<0.05% 典型值0.02%, @75kHz偏 <0.2% 典型值<=0.05% @150kHz偏移(限位器门限值>150kHz) 立体声串音：<-50dB(接外部编码器) <-60dB(100-5000Hz) <-50dB (30-15000Hz)(接内部编码器) 音频信号频响：30Hz—15kHz +0.1dB 带阻滤波器：>50dB @F>=10kHz <-50dB (30-15000Hz)(接内部编码器) 音频信号频响：30Hz—15kHz +0.1dB 带阻滤波器：>50dB @F>=10kHz 偏移幅度: 在0和>7dB之间，可调 复合信号输入频响：10Hz—100Khz +0.1dB 辅助信号输入频响：10—100kHz +0.2dB I/O线路：RF关闭，直射功率，发射，故障, RS232实现监测和控制 主电源要求：220VAC +20% 50/60Hz 工作温度：0—+35。C ( 建议值) -10—+45。C ( 最大值) 外形尺寸：19“ 2U 标准机架 （长）482 X（高）88X（深）420 mm | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 数字应急广播发射天线：全向垂直极化发射天线是专为调频广播发射系统设计，用于FM频段通信系统的一种高增益全向天线，天线为玻璃钢封装，并采用加厚加粗玻璃钢封装罩，具有耐腐蚀、防盐雾、防水、防寒，抗风性能好，天线采用同轴串联阵，效率高，匹配性能好；采用国内独特的防水措施，保证永不漏水，高可靠性天线。 频率范围：87～108MHz（带宽：2MHz） 增益：5.2dB 垂直面波瓣宽度：17° 电压驻波比：≤1.15 dB 标称阻抗：50Ω 极化：垂直 最大功率：300W 重量：3kg 抗风强度：60m/s 接头型号：SL16或N座 长度： 2.6m | 副 | 1 |  |
| 36 |  | 数字应急广播馈线产品技术数据 1、电缆名称：实芯聚乙烯绝缘同轴电缆 2、执行标准：GBT4864-2013 产规格尺 1、内导体：7/0.75mm/裸铜丝 2、绝绿层：7.25mm/聚乙烯 3、编织：144*0.15mm/裸铜丝 4、外护层：10.20mm/聚氯乙烯 产品物理电气性能 1、电容：100pF/m 土5 2、阻抗：50Ω土2 3、速率：66% 4、曲半径:100mm 5、最大工作电压:1500VMS 6、最大工作频率:3000MHZ 7、温度范:-20——+80 ℃ 8、20℃时最大衰减/100m:10.6dB( 200MHZ) | 根 | 1 |  |
| 37 |  | 数字应急广播30W智能防雨音箱本机主要特征： ●采用微电脑控制，DDS直接数字调节频率； ●★双频接收（可选），自动追踪应急广播频率； ●具有广播断电自动恢复功能； ●具有音量调节时淡出淡入功能； ●具有开关机操作时声音渐强渐弱功能； ●具有恢复出厂设置功能； ●★支持远程频率、音量、地址码的修改； ●★支持无线数传修改频率、音量、地址码等功能； ●具有抗感应雷击、防雨、防潮功能； ●遇非法信号或同频干扰攻击，接收终端自动关机，非法信号消失自动恢复正常工作； ●具备8位以上可随时改写的逻辑地址，可远程在线修改，各村撤扩并无需调整各终端的安装位置，就能实现按新的行政区划进行广播； ●信号处理板和电源功放板独立分板设计，以方便维护； ●信号处理板接口完全兼容RDS/SCA接口，方便用户升级更新； ●★支持无线回传数据功能，可以将接收终端设备相关参数发送到工作人员手持监控设备； 技术指标 1、工作频率 ：64-108MHZ任意设置 2、自动开关灵敏度：优于25dB 3、失真：<1.5% 4、信噪比：≥60 dB 5、音量调节范围：≥78 dB 5、电压范围：150V--270V.AC 6、温度范围：-40--+50℃ 7、功率：25W | 只 | 30 |  |
| 38 |  | 数字应急广播3W小音箱 一、产品特点 1、全数字稳频，绝无频漂。 2、点频接收，全自动开关机，抗干扰能力强。 3、功率1W，音量单独调整。 4、豪华塑壳，外型美观。 5、待机电流小，可靠性高。 6、适合有线闭路传输，也可订制成无线接收 二、技术参数 频率控制方式：数字控制，用户指定单频点 频率范围：70-108MHz 频率长期稳定度：1.0×10-5 频率准确度；＜10KHz 额定输入电平；50±5dBu 静噪开启电平：40dBu 额定输出功率：3W 功能及结构：室内型乳白色塑壳，4“喇叭 尺寸(mm)：135W×95D×220H 电源：220V±20% | 只 | 5 |  |
| 39 |  | 应急广播辅材 1、机柜定制； 2、电源线国标双芯铜线2000M； 3、220MPVC-C线管国标； 4、230个PVC-C线接头国标； 5、24寸显示器及无线鼠标； 6、电源排插国标； 7、天馈线支架定制。 | 套 | 1 |  |
| 40 | 办公终端 | 处理器：酷睿i5;内存：16G;硬盘：512G固态硬盘，24寸显示器 | 台 | 4 |  |
| 41 | 安装无线网络系统 | 通过建设AC+AP的组网方式，辅以综合布线，实现景区的WIFI覆盖，覆盖全部景点，建设内容包含2个AC控制器，30个AP热点，布线：超五类网线+皮线光缆 | 套 | 1 |  |
| 42 | *旅游服务中心监管平台 | 对景区的智慧厕所、停车场门禁系统、WIFI、视频等进行接入并监管 | 项 | 1 |  |
| 43 | *景区一体化监控平台 | 1、景区一体化监控平台官方网站； 2、景区一体化监控平台小程序； 3、景区一体化监控平台官方网站管控平台。 模块包括：通知公告、景区资讯、官方攻略、景区印象、全景漫游、宣传视频、首页双语、一体化智慧门户、景区电子地图、一张图在线监测、报警管理等 | 项 | 1 |  |
| 四、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 44 | *系统集成技术服务 | 对景区建设的智慧厕所、应急广播、WIFI、监控、景区一体化平台、旅游服务中心监管平台等接口二次开发，技术联调，技术支撑保障，系统咨询服务，运行维护 | 项 | 1 |  |
| 合计（元，含税） |  |  |  |  |  |