- 工程量清单：

| 序号 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、肉牛养殖基地附属工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 围墙 1.围墙做法参陕09J09-14，15页(所有外漏墙体都抹灰、刷灰色涂料) | m |  | 783 |  |
| 2 |  | 电动伸缩门 1. 8米电动伸缩大门 | 樘 |  | 1 |  |
| 3 |  | 一般路灯 1.名称:单臂路灯6米 | 套 |  | 54 |  |
| 4 |  | 一般路灯 1.名称:双臂路灯6米 | 套 |  | 4 |  |
| 5 |  | 砌筑检查井 1.井深、尺寸:H=1.8米、直径1000 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:07MS101-2,页13 | 座 |  | 10 |  |
| 6 |  | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:双臂波纹管 2.管材规格:DE300 | m |  | 400 |  |
| 7 |  | 砖砌边沟 1.200厚C25混凝土底板 2.240烧结普通砖墙内侧和顶面抹灰 | m |  | 200 |  |
| 8 |  | 成品水泥房 | m2 |  | 21 |  |
| 9 |  | 边沟土方开挖 | m3 |  | 246.4 |  |
| 10 |  | 边沟土方回填 | m3 |  | 102 |  |
| 11 |  | 管道土方开挖 | m3 |  | 360 |  |
| 12 |  | 管道土方回填 | m3 |  | 360 |  |
| 13 |  | 围墙土方开挖 | m3 |  | 335.91 |  |
| 14 |  | 围墙土方回填 | m3 |  | 152.22 |  |
| 15 |  | 铁艺围栏1.3米 | m |  | 913.28 |  |
| 二、地基处理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 混凝土灌注桩-工程桩 1.土壤级别:一、二类土 2.单桩长度:16.05m 3.桩截面:800mm 4.混凝土等级：C30 |  |  | 根 |  | 24 |
| 2 | 混凝土灌注桩-试桩 1.土壤级别:一、二类土 2.单桩长度:16.05m 3.桩截面:800mm 4.混凝土等级：C35 |  |  | 根 |  | 2 |
| 3 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  | m3 |  | 22.8 |
| 4 | 基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 77.99 |
| 5 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 19.3 |
| 6 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 5.44 |
| 7 | 砖基础 |  |  | m3 |  | 35.16 |
| 8 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 11.037 |
| 9 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以下 |  |  | t |  | 0.701 |
| 10 | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 843.72 |
| 11 | 土方回填 |  |  | m3 |  | 748.95 |
| 12 | 人工挖桩间土 |  |  | m3 |  | 228.23 |
| 三、牛棚室外工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 1.60厚C30混凝土 2.150厚级配碎石（计入费用汇总） 3.素土夯实(≥93%) |  |  | m2 |  | 2316.15 |
| 2 | 水泥混凝土 1.200厚C30混凝土 2.150厚级配碎石（计入费用汇总） 3.素土夯实(≥93%) |  |  | m2 |  | 2815.5 |
| 3 | 零星项目一般抹灰--门洞抹灰 |  |  | m2 |  | 5.52 |
| 4 | 钢板门 |  |  | m2 |  | 20 |
|  | 入场牛隔离棚防撞墙 61.94m |  |  |  |  |  |
| 5 | 土(石)方回填 1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实) |  |  | m3 |  | 33.76 |
| 6 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 6.75 |
| 7 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 16.54 |
| 8 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.基础类型:条基 |  |  | m3 |  | 30.97 |
| 9 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 2.97 |
| 10 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体厚度:370 |  |  | m3 |  | 34.38 |
| 11 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) |  |  | t |  | 0.888 |
| 12 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以下 |  |  | t |  | 0.103 |
| 13 | 墙面一般抹灰 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） |  |  | m2 |  | 115.83 |
| 14 | 喂食槽 1.1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.120厚砖砌牛槽 3.120厚C30混凝土底面 4.素土夯实 |  |  | m |  | 9.6 |
| 15 | 喂水槽 1.1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.120厚砖砌牛槽 3.120厚C30混凝土底面 4.素土夯实 |  |  | m |  | 11.06 |
|  | 牛粪发酵堆场砖墙 30.49m |  |  |  |  |  |
| 16 | 土(石)方回填 1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实) |  |  | m3 |  | 16.62 |
| 17 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 3.32 |
| 18 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 8.14 |
| 19 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.基础类型:条基 |  |  | m3 |  | 17.38 |
| 20 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.46 |
| 21 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体厚度:370 |  |  | m3 |  | 16.92 |
| 22 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) |  |  | t |  | 0.436 |
| 23 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以下 |  |  | t |  | 0.051 |
| 24 | 墙面一般抹灰 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） |  |  | m2 |  | 57.02 |
|  | 出场牛隔离棚 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  | m3 |  | 7.07 |
| 26 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  | m3 |  | 2.31 |
| 27 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 1.35 |
| 28 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 0.51 |
| 29 | 预埋铁件 [项目特征] 1.铁件尺寸:详见设计图 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  | t |  | 0.226 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |
| 30 | 实腹柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:型钢 Q345B 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆面漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  | t |  | 0.365 |
| 31 | 钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:型钢 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆面漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 |  |  | t |  | 1.873 |
| 32 | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.压型钢板厚度、复合板厚度:0.6mm厚压型钢板覆面（专用螺钉固定） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷抽漆 |  |  | m2 |  | 91.68 |
| 33 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:型钢 Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆面漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  | t |  | 1.021 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 34 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:浅灰色树脂瓦覆面 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  |  | m2 |  | 132.68 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 35 | 细石混凝土楼地面 120厚C25混凝土路面@5米设涨缝（沥青砂填缝） 素土夯实 |  |  | m2 |  | 126 |
|  | 喂食槽喂水槽 |  |  |  |  |  |
| 36 | 喂食槽 1.1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.120厚砖砌牛槽 3.120厚C30混凝土底面 4.素土夯实 |  |  | m |  | 10.01 |
| 37 | 喂水槽 1.1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.120厚砖砌牛槽 3.120厚C30混凝土底面 4.素土夯实 |  |  | m |  | 13.99 |
|  | 牛棚屋顶排水 |  |  |  |  |  |
| 38 | 屋面天沟、沿沟 1、2.5厚镀锌钢板檐沟，与支架焊接 |  |  | m2 |  | 661.68 |
| 39 | 钢支架 1.支架做法见图集03S402中第71页中DN300的要求 |  |  | t |  | 6.407 |
| 40 | 屋面排水管 1.DN200PVC雨水管 2.雨水口：12个 |  |  | m |  | 42.6 |
|  | 管道 |  |  |  |  |  |
| 41 | 水泥混凝土 1.180厚C30混凝土 2.150厚级配碎石 3.素土夯实(≥93%) |  |  | m2 |  | 213.16 |
|  | 牛棚活动区外墙209.12m |  |  |  |  |  |
| 42 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 29.07 |
| 43 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 74.66 |
| 44 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.基础类型:条基 |  |  | m3 |  | 94.31 |
| 45 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 15.47 |
| 46 | 压顶 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 23.21 |
| 47 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体厚度:370 |  |  | m3 |  | 92.85 |
| 48 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) |  |  | t |  | 6.587 |
| 49 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以下 |  |  | t |  | 0.677 |
| 50 | 墙面一般抹灰 1.内外墙20厚1：2.5水泥砂浆抹面 |  |  | m2 |  | 704.73 |
| 51 | 刷喷涂料 1.外墙白色丙烯酸涂料 |  |  | m2 |  | 313.68 |
|  | 雨水沟 |  |  |  |  |  |
| 52 | 砖地沟、明沟 1.200厚C20混凝土垫层 2.240厚红砖，内侧1：2.5水泥砂浆抹面压光 |  |  | m |  | 198 |
| 53 | 牛棚排水地沟 1.120厚C30混凝土雨水沟@5米设涨缝（沥青砂填缝） 2.素土夯实 |  |  | m |  | 34.54 |
| 54 | 沟盖板 1.8570X600X120、8700X600X120钢筋混凝土盖板 2.120厚盖板配筋C8双排双向@150 |  |  | m3 |  | 2.49 |
|  | 地磅及基础 |  |  |  |  |  |
| 55 | 垫层 |  |  | m3 |  | 10.6 |
|  | 1.混凝土强度等级:C10素砼垫层 |  |  |  |  |  |
| 56 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.300厚砼底板 |  |  | m3 |  | 30.29 |
| 57 | 设备基础 1.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 0.2 |
| 58 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 7.36 |
| 59 | 现浇混凝土钢筋 |  |  | t |  | 4.443 |
| 60 | 预埋铁件 |  |  | t |  | 2.363 |
|  | 储藏室屋顶 |  |  |  |  |  |
| 61 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:80*80*3 空心钢管 |  |  | t |  | 0.157 |
| 62 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:60*60*3方钢 |  |  | t |  | 0.698 |
| 63 | 零星钢构件 |  |  | t |  | 0.08 |
| 64 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:成品树脂瓦 |  |  | m2 |  | 90.9 |
| 65 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:侧面山墙女儿墙 |  |  | m3 |  | 3.73 |
| 66 | 屋面排水管 1.DN100PVC雨水管 2.雨水口：1个 |  |  | m |  | 2 |
| 67 | 管道土方开挖 |  |  | m3 |  | 185.92 |
| 68 | 管道土方回填 |  |  | m3 |  | 174.27 |
| 69 | 管道粗砂回填 |  |  | m3 |  | 11.65 |
| 70 | 地磅 |  |  | 台 |  | 1 |
| 71 | 路面级配碎石 |  |  | m3 |  | 769.7025 |
| 72 | 原有墙体打门洞 |  |  | m3 |  | 4.8 |
| 73 | 拆除母牛产房 |  |  | m2 |  | 250 |
| 74 | 牛棚活动区外墙地基500厚级配碎石 |  |  | m3 |  | 145.3384 |
| 75 | 原有砖围墙拆除 |  |  | m3 |  | 225.84 |
| 76 | 牛棚活动区外墙土方开挖 |  |  | m3 |  | 1307.56 |
| 77 | 牛棚活动区外墙土方回填 |  |  | m3 |  | 948.71 |
| 78 | 防撞墙土方开挖 |  |  | m3 |  | 368.96 |
| 79 | 防撞墙土方回填 |  |  | m3 |  | 277.97 |
| 80 | 牛粪发酵堆场砖墙土方开挖 |  |  | m3 |  | 181.62 |
| 81 | 牛粪发酵堆场砖墙土方回填 |  |  | m3 |  | 134.7 |
| 82 | 拆除破坏混凝土场地 |  |  | m3 |  | 70.3428 |
| 83 | 水泥混凝土路面 150厚砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 31.974 |
| 84 | 雨水沟 土方开挖 |  |  | m3 |  | 128.304 |
| 85 | 雨水沟 土方回填 |  |  | m3 |  | 128.304 |
| 86 | 地磅挖土方 |  |  | m3 |  | 149.94 |
| 87 | 地磅回填土方 |  |  | m3 |  | 29.94 |
| 88 | 地磅 基础换填中粗砂 |  |  | m3 |  | 75.735 |
| 四、配电房工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土(石)方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基础土方 |  |  | m3 |  | 48.2 |
| 2 | 土(石)方回填 |  |  | m3 |  | 38.19 |
| 3 | 3：7灰土回填 |  |  | m3 |  | 3.13 |
|  | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 |  |  | m3 |  | 3.16 |
| 5 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  |  | m3 |  | 6.6 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 2.35 |
| 7 | 垫层 1.混凝土强度等级:c10 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.04 |
| 8 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.78 |
| 9 | 地圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.78 |
| 10 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.58 |
| 11 | 直形墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.97 |
| 12 | 120平板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.09 |
| 13 | 100挑檐板 1.板厚度:100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.21 |
| 14 | 挑檐栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.07 |
| 15 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 |  |  | t |  | 0.039 |
| 16 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400〉10 |  |  | t |  | 0.284 |
| 17 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤10 |  |  | t |  | 0.189 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 18 | 屋面防水工程 工程做法：陕09J01-屋-13 1、3厚SBS防水卷材一道（带保护层）一道 2、25厚1：3水泥砂浆找平层 3、保温层（不计） 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）（不计） 5、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  | 10.63 |
| 19 | 挑檐防水 1、防水砂浆 |  |  | m2 |  | 3.28 |
| 20 | U-PVC落雨管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:U-PVC落雨管 2.水落斗个数:2个 |  |  | m |  | 5.4 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 21 | 地3 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 |  |  | m2 |  | 9.12 |
| 22 | 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 |  | 9.84 |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 23 | 内1 A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1∶3水泥砂浆打底 |  |  | m2 |  | 29.07 |
| 24 | 外10 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 |  | 46.76 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 棚5 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、2厚纸筋灰罩面 3、5厚1∶0.5∶3水泥石灰膏砂浆 4、3厚1∶0.5∶1水泥石灰膏砂浆打底 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  | 9.12 |
| 26 | 外露天棚 |  |  | m2 |  | 2.1 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 27 | 防盗门 1.尺寸：1000*2100 |  |  | m2 |  | 2.1 |
| 五、杀牛房工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土(石)方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基础土方 |  |  | m3 |  | 90.67 |
| 2 | 土(石)方回填 |  |  | m3 |  | 70.67 |
| 3 | 3：7灰土回填 |  |  | m3 |  | 5.54 |
|  | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 |  |  | m3 |  | 7.49 |
| 5 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  |  | m3 |  | 20.94 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 4.31 |
| 7 | 垫层 1.混凝土强度等级:c10 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.85 |
| 8 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 2.49 |
| 9 | 地圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.9 |
| 10 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.07 |
| 11 | 直形墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 1.53 |
| 12 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.74 |
| 13 | 平板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 2.62 |
| 14 | 100挑檐板 1.板厚度:100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.3 |
| 15 | 挑檐栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 |  | 0.1 |
| 16 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 |  |  | t |  | 0.078 |
| 17 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400〉10 |  |  | t |  | 1.067 |
| 18 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤10 |  |  | t |  | 0.115 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 19 | 屋II4 1、3厚SBS防水卷材一道（带保护层）一道 2、25厚1：3水泥砂浆找平层 3、保温层（不计） 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）（不计） 5、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 |  | 26.8 |
| 20 | 挑檐防水 1、防水砂浆 |  |  | m2 |  | 4.54 |
| 21 | U-PVC落雨管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:U-PVC落雨管 2.水落斗个数:2个 |  |  | m |  | 8.4 |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 22 | 地3 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 |  |  | m2 |  | 23.43 |
| 23 | 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 |  | 14.48 |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 24 | 内1 A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1∶3水泥砂浆打底 |  |  | m2 |  | 63.57 |
| 25 | 外10 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 |  | 88.58 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 26 | 棚5 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、2厚纸筋灰罩面 3、5厚1∶0.5∶3水泥石灰膏砂浆 4、3厚1∶0.5∶1水泥石灰膏砂浆打底 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  |  | m2 |  | 23.83 |
| 27 | 外露天棚 |  |  | m2 |  | 5.07 |
| 六、室外工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口安装伸缩大门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动伸缩门 1.6m伸缩门 2.传感装置 |  |  | 樘 |  | 1 |
|  | 成品消毒房 |  |  |  |  |  |
| 2 | 成品消毒房 1.18㎡ 2.计入费用汇总 |  |  | 个 |  | 1 |
|  | 入口道路新增消毒池 |  |  |  |  |  |
| 3 | 消毒池 1.尺寸：6000*3000 2.C30混凝土底板及侧壁 |  |  | 个 |  | 1 |
|  | 新增硬化，道牙 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥混凝土 1.200mm厚C30混凝土 2.300mm厚砂砾石垫层（计入费用汇总） |  |  | m2 |  | 5033.41 |
| 5 | 混凝土道牙 1.混凝土道牙 |  |  | m |  | 590 |
|  | 红砖硬化 |  |  |  |  |  |
| 6 | 红砖硬化 1.120mm厚红砖立铺 2.30mm厚粗砂垫层 3.原土夯实 |  |  | m2 |  | 761.65 |
|  | 240砖墙 |  |  |  |  |  |
| 7 | 砖基础 |  |  | m3 |  | 2.42 |
| 8 | 240实心砖墙 |  |  | m3 |  | 2.02 |
| 9 | 墙面一般抹灰 1.双面，顶面抹灰 |  |  | m2 |  | 23.52 |
|  | 370砖墙 |  |  |  |  |  |
| 10 | 砖基础 |  |  | m3 |  | 6.98 |
| 11 | 370实心砖墙 |  |  | m3 |  | 6.48 |
| 12 | 墙面一般抹灰 1.双面，顶面抹灰 |  |  | m2 |  | 47.95 |
|  | 原有牛棚新增排水沟 |  |  |  |  |  |
| 13 | 屋面天沟、沿沟 1.牛棚顶面檐口新增300*300成品不锈钢排水天沟，间距5米设1三角支架固定 2.计入费用汇总 |  |  | m |  | 728 |
|  | 牛棚内新增防疫通道栏杆 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢栏杆(镀锌处理） 1.Φ100国标钢管立杆间距1500mm 2.Φ75国标钢管横杆间距300mm 3.计入费用汇总 |  |  | m |  | 288 |
| 15 | 独立基础 1.C30混凝土 |  |  | m3 |  | 24.13 |
|  | 卖牛隔离通道栏杆 |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢栏杆(镀锌处理） 1.Φ100国标钢管立杆间距1500mm 2.Φ75国标钢管横杆间距300mm 3.计入费用汇总 |  |  | m |  | 276 |
| 17 | 独立基础 1.C30混凝土 |  |  | m3 |  | 17.38 |
|  | 厂区上平台两个牛棚新增钢架铁皮推拉窗 |  |  |  |  |  |
| 18 | 铁皮推拉窗 1.钢架口25*25*2 2.轨道 3.外包阳光板 |  |  | m2 |  | 155.52 |
|  | 龙门架 |  |  |  |  |  |
| 19 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  | 6.75 |
| 20 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10-20 |  |  | t |  | 0.646 |
| 21 | 钢托架 1.矩形方钢管60*60*2.5 2.矩形方钢管120*60*2.5 3.矩形方钢管120*60*5 |  |  | t |  | 3.053 |
| 22 | 装饰板墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:4mm铝塑板 |  |  | m2 |  | 90.58 |
| 23 | 砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 1258.3525 |
| 24 | 砖墙开挖土方 |  |  | m3 |  | 27.14 |
| 25 | 砖墙回填土方 |  |  | m3 |  | 17.74 |
| 26 | 栏杆基础土方开挖 |  |  | m3 |  | 41.51 |
| 27 | 龙门架 100厚级配碎石垫层 |  |  | m3 |  | 0.578 |
| 28 | 龙门架 挖土方 |  |  | m3 |  | 8.192 |
| 29 | 龙门架门头"苏家塔村肉牛养殖基地" |  |  | 字 |  | 20 |
| 30 | 龙门架左右两侧 |  |  | 字 |  | 40 |
| 31 | 龙门架门头 发光logo |  |  | 字 |  | 2 |
| 32 | 办公区科室牌 |  |  | 块 |  | 15 |
| 33 | 制度牌 |  |  | 块 |  | 19 |
| 34 | 区域牌 |  |  | 块 |  | 15 |
| 35 | 饲料区 |  |  | 块 |  | 2 |
| 36 | 育肥区 |  |  | 块 |  | 2 |
| 37 | 繁殖区 |  |  | 块 |  | 2 |