施工内容及技术要求

项目情况：中心需维修改造装修中大型会议室作为会议、活动组织场所。

施工内容及要求：整理维修、改造、装修机关办公大楼一楼办公区域并提供会议室相关配套设施设备。

| 一、会议室改造拆装工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、拆除、加固部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基础拆除 | 含室内原有造型、墙体、天花、地砖等 | 197.7 | ㎡ |
| 1.2 | 垃圾清运 | 含基础设施垃圾清理清运 | 1 | 项 |
| 1.3 | 加固 | 基础构造隐患的检修，新开门洞加固 | 1 | 项 |
| 二、装修设计、装修 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计 | 含效果图、施工图、电气图 |  |  |
| 2.2 | 电气系统 | 1.主机设备强电布线电箱应急灯等； 2.弱电工程设备布线 3.包含机械损耗、人工、材料、辅料。 | 197.7 | ㎡ |
| 2.3 | 配电箱 | 1.主配电箱DPZX(包含3P分支开关箱）； 2.包含机械损耗、人工、辅料。 | 1 | 个 |
| 2.4 | 复合木地板 | 1.复合木地板 2.包含运输 损耗、材料、人工、辅料等。 | 197.1 | ㎡ |
| 2.5 | LED大屏钢架 | 1.包括40X60/20X40方钢框架焊接，50角钢与墙面,表面阻燃板； 2.包含机械损耗、人工、辅料。 | 24.8 | ㎡ |
| 2.6 | LED大屏基层 | 1.12mm阻燃板+石膏板 2.包含损耗、人工、辅料 | 18 | ㎡ |
| 2.7 | 地台 | 1.40*60方钢框架焊接 2.15mm竹胶板基层 3.木地板铺设 4.高度200mm 5.一阶踏步 6.包含运输 损耗、材料、人工。 | 23 | ㎡ |
| 2.8 | 吊顶 | 1、矿原板吊顶 2.包含损耗、人工、辅料 | 205.6 | ㎡ |
| 2.9 | 墙面腻子基层 | 1.包含：墙固打底、基层修复石膏找平、环保腻子粉2遍打磨处理； 2.检查剔除空鼓、裂开区域、并修复； | 472 | ㎡ |
| 2.10 | 墙面乳胶漆 | 1.包括：优质环保漆，具有环境保护措施，喷涂工艺2遍； 2.包含运输 损耗、材料、人工。 | 472 | ㎡ |
| 2.11 | 护墙板 | 竹木纤维 | 75 | ㎡ |
| 2.12 | 嵌入式照明 | 1.宽度：600mm，长度：600mm 2.6000K，32W。 3.包含运输 损耗、人工、辅料、安装等。 | 24 | 个 |
| 2.14 | 消防设备 | 1.单组2个4KG手提式干粉灭火器+灭火器箱 | 6 | 组 |
| 2.15 | 遮阳帘 | 1、卷帘 3、包含运输、安装等 | 71.4 | ㎡ |
| 2.16 | 不锈钢踢脚线 | 1.60mm厚高阻燃板基层不锈钢面层 2.包含运输 损耗、材料、人工、辅料等。 | 30 | m |
| 2.17 | 双开复合烤漆门 | 1、定制成品复合烤漆门。（包含门套） 2.包含运输、安装、人工。 | 1 | 樘 |
| 2.18 | 隐形门 | 定制隐形门 | 1 | 樘 |
| 2.19 | 开关面板 | 1.包括五孔，16A三孔，单开双控，地插，网络面板； 2.包含运输、安装、人工。 | 1 | 项 |
| 2.20 | 应急灯 | 1.功率：6W； 2.包含运输、安装、人工。 | 10 | 个 |
| 2.21 | 包窗套 | 1.石膏板 2.包含材料、人工、辅料。 | 1 | 项 |
| 2.22 | 暖气片移位 | 1.原有暖气片移位 | 1 | 项 |
| 2.23 | 保洁 | 1.完成空间地面开荒清洁； 2.完成空间细部清洁处理； 3.垃圾成品装袋规范堆放处理； 4.空间门，地板等成品保护工程。 | 1 | 项 |

会议室设施设备清单及技术要求

| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 主扩音箱 | ★低音不小于8吋单元的全频带扬声器系统； ★频率范围(-10dB)：优于或等于 70Hz-21kHz； ★频率响应(±3dB):优于或等于75Hz-20kHz； ★覆盖角度(水平×垂直): 不小于100°× 100°； ★承受功率(连续/节目/峰值): ≥180W/360W/720W； ★系统灵敏度:≥94dB(lw@lm)； ★最大声压级:≥122dB峰值/116dB连续； ★箱体：木制箱体；其它要求：考虑到安装条件，音箱深度尽量不超过135mm； 为保证项目质量及产品品质，如非生产厂家直接参与投标，提供所投产品渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）及售后服务承诺书； 提供产品功能证明材料（包含但不限于CNAS及CMA标识的检测报告、官网截图等，★技术参数需在证明资料中有所体现）。 | 6 | 只 |
| A2 | LJ音箱支架 | 音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm | 6 | 支 |
| A3 | 专业功放 | ★立体声模式：≥8Ω/300Wx2；≥4Ω/450Wx2； ★桥接模式：≥8Ω/900W； ★信噪比：1KHz，0.775V输入，A计权≥98dB； ★阻尼系数： 1kHz>500； 便于后期维护，功放与音箱须为同一厂家及同一品牌； 为保证项目质量及产品品质，如非生产厂家直接参与投标，提供所投产品渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）及售后服务承诺书； 提供产品功能证明材料（包含但不限于CNAS及CMA标识的检测报告、官网截图等，★技术参数需在证明资料中有所体现）。 | 3 | 台 |
| A4 | 数字音频处理器 | 1、4路模拟平衡输入，4路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真； 2、输入每通道带48V幻像电源 3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB 4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音 5、标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书； 6、内置1路RS232接口，1路RS485接口、1路网络接口，8路GPIO接口，用于电脑软件控制和中控功能 7、内置液晶显示屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能； 8、32bit dsp处理器、支持48KHz采样率、 24-bit数模转换；支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器功能； 9、输入15段PEQ，输出10段PEQ 10、每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器 11、输出每通道512 Tap FIR 12、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制 13、60个预设记忆位置 14、支持线控盒控制、安卓APP网络控制 | 1 | 台 |
| A5 | 调音台 | 1、≥8路话筒输入，≥4路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高、中、低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，60mm推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制； 15、标准双12段电平指示标， 16、话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 17、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 18、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 19、等效输入噪音：≤-110dBm 20、线路输入时的最大增益：≥20dB； 21、传声器输入时的最大增益：≥50dB； | 1 | 台 |
| A6 | 网络电源时序器 | 1.内置速工业芯片ARM处理器； 2.面板≥2路直通电源输出，最大16A； 3.后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW功率负荷； 4.每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，提供环保稳定的电源； 5.≥2寸LCD全彩显示屏； 6.密码锁定功能； 7.每个通道都具有延时编辑功能，根据需求可任意更改延迟时间； 8.远程控制功能，能随时随地进行开启或关闭操作； 9.与同型号的电源时序器多台级联； 10.4个多功能按键； 11.多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 12.定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复； 13.通过互联网自动授时。 | 2 | 台 |
| B、发言系统 |  |  |  |  |
| B1 | 会议主机 | 功能特点： 1.2U面板尺寸，可安装于19英寸标准机柜； 2.带USB录音接口； 3.具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用；并可还原出厂设置； 4.具备声控启动话筒功能及门限级别可调节； 5.可与运维平台对接，实时显示低音、中音、高音、总音量、话筒单元数量、会议模式、CPU温度、CPU使用率信息并对以上设置进行实时预警报警; 6.采用高清彩色3.5英寸显示屏； 7.内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制； 8.所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言； 9.具备多路话筒连接口可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线连接口； 10.可连接60个会议单元，通过外扩电源可连接250个话筒，带视频跟踪功能，配合切换器实现多个摄像头视频切换； 11.具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、录音设备、远程视频会议； 12.可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟, 量化会议进程, 提高会议效率； 13.多种会议发言模式,适应不同类型会议需求： (1)智能限制（I-LIMIT）允许同时打开的单元数量可设置为1～6个； (2)先进先出（FIFO）发言单元数量1～6个，达到设置发言人数后，后来打开话筒覆盖最早打开的话筒； (3)申请发言（APPLY）当申请人按下话筒发言按键时，申请发言30秒倒计时，同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请先后决定，达到限制发言人数后，其他未申请代表待机灯熄灭 (此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)； (4)智能申请（I-APPLY）当申请人按下话筒发言按键时，申请发言30秒倒计时，同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请先后决定达到发言人数后，允许1话筒进入申请状态，单元打开后覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)； (5)开放模式（FREE）同时打开的单元数量不受限制（此模式不适宜长时间同时打开数量大于20个单元）； (6)主席专用（C.ONLY） 只允许主席话筒打开发言，所有代表单元都不能打开； (7)声控启动,以声音控制开启单元,可由主机调节声控门限； (8)自动测试,设置需测试单元数量, 确认测试后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2秒, 完成测试自动复位原状态。 技术参数： 1.话筒输入：8P-DIN×4、RJ454 2.输入：RCA×1 3.输出：XLR×1（平衡）RCA×1 6.35mm×1 4.工作电压：AC220V-50HZ 5.功率损耗：≤120W（MAX） 6.频率响应：20Hz-20KHz 7.输入阻抗：50KΩ, 8.输出阻抗 ：REC录音输出：250Ω，线路输出：200Ω，BALANCE平衡输出：300Ω，不平衡输出：400Ω 9.SN信噪比：78dB（1KHz THD1%） | 1 | 台 |
| B2 | 会议话筒 | 功能特点： 1.高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆； 2.话筒表面高强度阳极氧化铝合金面板喷砂； 3.话筒单元使用2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 4.话筒单元使用感应式触摸式开关，无机械声、无惧灰尘，开关具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开； 5.专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，拾音距离可达80CM； 6.话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议线； 7.话筒单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔； 8.话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 9.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元） 10.带视频跟踪功能； 技术参数： 1.输入输出： 8P-DIN×1 RJ45×1 2.输入：单指向性电容麦克风 3.工作电压：DC24V(由主机供给) 4.功率损耗：≤70mA 5.灵敏度：-47Db 6.信噪比s/n：65dB 7.频率响应：100-10KHZ 8.安装：台面式 9.方短杆MIC：220mm | 1 | 只 |
| B3 | 会议话筒 | 功能特点： 1.高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆； 2.话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板喷砂； 3.话筒单元使用2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 4.话筒单元使用感应式触摸式开关，无机械声、无惧灰尘，开关具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开； 5.专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，拾音距离到50CM-80CM； 6.话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议线； 7.话筒单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔； 8.话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 9.带视频跟踪功能； 技术参数： 1.输入输出： 8P-DIN×1 RJ45×1 2.输入：单指向性电容麦克风 3.工作电压：DC24V(由主机供给) 4.功率损耗：≤70mA 5.灵敏度：-47Db 6.信噪比s/n：65dB 7.频率响应：100-10KHZ 8.安装：台面式 9.方短杆MIC：220mm | 9 | 只 |
| B4 | 延长线 | 20米 | 2 | 条 |
| B5 | 8芯地插 | 用于会议系统8芯线材的地插 | 4 | 个 |
| B6 | 数字反馈抑制器 | 功能特点： 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； 2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单； 4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 7.内置数字压限器:可提高拾音的距离； 8.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 9.各功能可通过本机或连接电脑设置； 10.2路XLR和2路TRS输入、输出； 技术参数： 1.工作电源：AC 220V，50/60Hz) 2.线路输入电平:0dB两路 3.线路输入阻抗:22K 4.直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB) 5.失真度：<0.1% 6.底噪声 ：<1mV 7.增益提升：6-15dB 8.线路输出电平：０dB两路 | 1 | 台 |
| B7 | 一拖二无线手持话筒 | 功能特点： 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供多达100个信道选择,轻松避开各类干扰，保障多套机器同时正常使用； 3.先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能，满足不同场所使用； 5.频率锁定功能，防止使用误操作； 6.灵敏度调节功能，以提高抗干扰能力或增加接收距离； 7.环形指示灯，高亮度液晶显示屏，对工作状态一目了然； 8.内置陀螺仪开关，水平放置静音功能； 9.自动搜索无干扰频点功能； 10.四种可调声音模式选择； 频率范围：640-690MHz 调制方式：宽带 FM 可调范围：50MHz 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>105dB 综合失真：≤0.5% 工作温度：-10°C－-40°C 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频 10.7MHz 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12 dBμV (80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10 dBV 发射机指标： 天线程式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线，手持麦克风，内置螺旋天线 输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节 AA 电池 使用时间：30mW 时大于 10个小时,3mW 时大于 15 小时 | 1 | 套 |
| C、会议系统 |  |  |  |  |
| C5 | 会议摄像跟踪主机 | 1.HDMI接口≥4进1出； 2.高清画质无缝切换，单画面高速切换不黑屏，支持≥1080P 60Hz (向下兼容)； 3.可同时四画面平分同一显示屏，四画面模式下，只跟踪，画面不切换； 4.具备手动切换与RS-232控制代码端口切换方式，可连接中控或数字会议主机控制； | 1 | 台 |
| C6 | 高清矩阵 | 4K高清矩阵 4进4出,4K高清矩阵 8进8出 | 1 | 台 |
| C7 | 路由器 |  | 1 | 台 |
| C8 | 摄像机 | 1.采用1/2.7英寸 CMOS传感器，327万像素； 2.20X光学变焦； 3.视频最高支持全高清1080P60输出,并向下兼容所有视频格式； 4.HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出，支持USB2.0视频输出扩展； 5.内置多语言菜单，方便用户使用； 6.内置VISCA, PELCO P/D，ONVIF等多种通讯协议； 7.支持RS232/RS485/IP网络(ONVIF)/UDP(VISCA OVER IP)接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等通讯控制； 8.支持RS232和网络接口远程升级维护，可通过升级包远程对摄像机固件升级； 9.超静音云台转动； 10.支持3.5音频输入，采用AAC-LC (48/44.1/32/24K), G.711/PCM编码，立体声音质，带宽占用更小； 11.内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持音频输入输出； 12.步进电机驱动，高传动比，精度0.01°； 13.可适用于低照度环境下，画质清晰，彩色高清呈现； 14.云台支持水平356°，垂直120°连续旋转和控制； 15.支持2D和3D数字降噪，画质清晰，图像细腻； 16.图像支持镜像和翻转功能； 17.安装方式多样，支持壁挂，吸顶，桌面，三脚架等，壁挂，吸顶支架配件选配； 18.采用OLED显示屏和机身独创触摸按键设计； 19.350个预置位可编程功能，可设置254地址; 20.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议。 | 2 | 台 |
| D、辅助材料 |  |  |  |  |
| D1 | 机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000 | 1 | 台 |
| D2 | 管材 |  | 1 | 项 |
| D3 | 地插 |  | 2 | 套 |
| D4 | 线材 |  | 1 | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |
| E、视频系统 |  |  |  |  |
| E1 | led显示屏 | 1、物理点间距：1.86mm/物理密度288096点/m2； 2、模组尺寸：160mm*320mm m模组点数：80点*160点； 3、发光点颜色：1R1G1B/基色：纯红+纯绿+纯蓝； 4、最佳视距：1.25～50m / 最佳视角：水平140±10°，垂直130±10°； 5、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃，工作 -20℃ ～ +50℃； 6、相对湿度：10％至 90％RH； 7、工作电压：220V； 8、平均功耗：250 W/m2； 9、最大功耗：≤750W/㎡； 10、亮度：≥800cd/㎡； 11、亮度均匀性：＞0.95； 12、刷新频率：≥3840Hz； 13、盲点率：＜0.0001，出厂时为0； 14、防护性能：超温/过载/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷； 15、灰度等级：红、绿、蓝各 12-16bits； 16、屏体水平和垂直平整度：＜1mm/㎡； | 13.04 | 平米 |
|  | 排线磁铁 |  | 13.04 | 平米 |
|  | 电源 | 可靠性高，带载能力强，宽压输入，带转换开关； 保护功能：过载/短路保护； 输入电压/输入频率：100~240VAC/47~63HZ带转换开关； 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后；上升保持时间：50ms，20ms额定满载。 | 43 | 个 |
|  | 控制系统接收卡 | 1.单卡支持16组和24组数据输出模式； 2.单卡自带12个HUB75 16P接口； 3.单卡带载像素128*1024/256*512。 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5.支持灯板flash管理； 6.支持5pin液晶模块； 7.支持接收卡参数及程序包回读； 8.接收卡具有与灯板一致的电源接口； | 18 | 张 |
|  | LED播放软件 |  | 1 | 套 |
| E2 | 视频处理器 | 四画面；带载720万、横向最大1920、纵向最大1080；U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制(选配)；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:2x网口、1xAudio | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 1、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰； 2、具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施； | 1 | 套 |
| E3 | 框架结构 |  | 13.04 | 平米 |
|  | 安装调试 |  | 13.04 | 平米 |
|  | 线材 |  | 1 | 批 |