- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府王苍塔村养猪场建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：办公楼			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.地坪垫层以下回填800厚水泥土夯实,水泥和土的比是2:8 | m3 | 140.59 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 | m3 | 28 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 17.45 |
| 4 | 010302001002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 33.99 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C35 P8 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 40.05 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.85 |
| 7 | 010402001002 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 12.66 |
| 8 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.87 |
| 9 | 010403004001 | 圈梁-窗台压顶 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.71 |
| 10 | 010403004002 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 16.68 |
| 11 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.13 |
| 12 | 010405001001 | 有梁板 1.板厚度:≥100 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P8 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 22.85 |
| 13 | 010407002002 | 散水 散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% | m2 | 43.41 |
| 14 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 | t | 0.055 |
| 15 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ8) | t | 7.682 |
| 16 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋-砌体内加固筋 | t | 0.223 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 17 | 010702001001 | 屋面卷材防水 屋Ⅱ2 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材三道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚挤塑聚苯板保温层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 165.9 |
| 18 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:墙基 | m2 | 26.5 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 19 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚硬质岩棉板，燃烧性能A级 | m2 | 157.54 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 20 | 020102002002 | 块料楼地面 地28 1、10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 149.23 |
| 21 | 020105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:120 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:10厚地砖 | m2 | 14.64 |
| 22 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. M5水泥砂浆侧砌MU10实心砖 | m2 | 34.99 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 23 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 285.88 |
| 24 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 外涂3 1. 真石漆涂料 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 | m2 | 157.54 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 25 | 020301001001 | 天棚抹灰 棚74 1、乳胶漆饰面 2、2厚面层耐水腻子找平 3、3厚底层防裂腻子分遍找平 4、刷素水泥一道（内掺建筑胶） 5、板缝用1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 | m2 | 158.94 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 26 | 020402001004 | 金属平开门MLC2724 1.门类型:断桥铝合金中空玻璃门连窗 2.门尺寸：1500*2400 3.窗尺寸：1200*1500 | 樘 | 4 |
| 27 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗平开窗 规格为6mm+12A+6mm | m2 | 14.4 |
| 28 | 020406001001 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝合金窗推拉窗 规格为6mm+12A+6mm | m2 | 7.2 |
| 29 | 020409003001 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板 | m | 19.2 |
| 30 | 020407001001 | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:实木复合门套 | m2 | 11.1 |
| 31 |  | 挖基础土方 | m3 | 615.19 |
| 32 |  | 回填土方 | m3 | 343.39 |
| 33 |  | 余土外运 | m3 | 271.8 |
| 34 |  | 树脂瓦屋面 | m2 | 217.89 |

2.工程名称：办公楼-电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: 带声光控LED壁灯 2. 规格: 16W | 套 | 4 |
| 2 | 030213004001 | 荧光灯 1. 名称: 节能型单管荧光灯 2. 规格: T5 220V 35W | 套 | 8 |
| 3 | 030204031001 | 小电器 1. 名称: 挂机插座 2. 规格: 250V20A | 个 | 4 |
| 4 | 030204031002 | 小电器 1. 名称: 双联单控跷板开关 2. 规格: 86型 ~220V 10A | 个 | 4 |
| 5 | 030204031003 | 小电器 1. 名称: 五眼插座 2. 规格: 250V10A | 个 | 15 |
| 6 | 030204018001 | 配电箱 1. 名称、型号: ALZ配电箱 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 7 | 030208004001 | 电缆桥架 1. 型号、规格: 200*100 2. 材质: 普通强电桥架: | m | 18.8 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1. 材质: JDG 2. 规格: 16 3. 配置形式及部位: CC | m | 232.07 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式及部位: CC | m | 59.39 |
| 10 | 030212003003 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: BV2.5 | m | 835.44 |
| 11 | 030212003004 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: BV4 | m | 264.71 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 1. 名称: 接线盒 2. 型号: 接线盒 3. 规格: 86MM*86MM | 个 | 40 |
| 13 | 030204031006 | 小电器 1. 名称: 电话信息双口信息插座 | 个 | 5 |
| 14 | 031103015001 | 接线箱 1.型号:八分支器箱 | 个 | 1 |
| 15 | 031101030001 | 壁挂式配线架 1.规格:MDF配线架 | 架 | 1 |
| 16 | 030208004002 | 电缆桥架 1. 型号、规格: 100*50 2. 材质: 弱电桥架 | m | 14.4 |
| 17 | 030212001003 | 电气配管 1.规格:PC20 | m | 73.63 |
| 18 | 030212003001 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: RVS-2*0.5 | m | 148.33 |
| 19 | 030409003001 | 避雷引下线 1. 名称: 建筑物两根钢筋 2. 材质: 扁钢 | m | 29.3 |
| 20 | 030204017001 | 控制箱 1. 名称、型号: MEB总等电位端子箱 2. 规格: 160*75*45 | 台 | 1 |
| 21 | 030409002001 | 接地母线 1. 名称: 40*4镀锌扁钢 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 | m | 78.16 |
| 22 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:Φ12镀锌圆钢 | m | 126.05 |

3.工程名称：办公楼-给排水工程	 专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | m | 25.89 |
| 2 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 | m | 6.59 |
| 3 | 030803010001 | 水表 1. 型号、规格: DN25 2. 连接形式: 丝扣连接 | 组 | 1 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.型号、规格:截止阀 DN25 | 个 | 2 |
| 5 | B2 | 消防软管卷盘柜(带真空破坏器) | 套 | 2 |
| 6 |  | MF/ABC3灭火器 | 具 | 8 |

4.	工程名称：猪舍二-建筑工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.地坪垫层以下回填800厚水泥土夯实,水泥和土的比是2:8 | m3 | 280.17 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 | m3 | 29 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 48.55 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 4 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C35 P8 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 49.98 |
| 5 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 19.03 |
| 6 | 010402001002 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 10.01 |
| 7 | 010403004001 | 圈梁-压顶 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.51 |
| 8 | 010403004002 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 14.56 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.99 |
| 10 | 010407001001 | 污粪下渗区 1.构件的类型:污粪下渗区 2.构件规格:1.02*0.8m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 | m | 37.92 |
| 11 | 010407001002 | 污粪沉淀池 1.构件的类型:污粪沉淀池 2.构件规格:1.2*1.8m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 | 座 | 2 |
| 12 | 010407001003 | 污粪沉淀池 1.构件的类型:污粪沉淀池 2.构件规格:1.2*1.2m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 | 座 | 2 |
| 13 | 010405001001 | 有梁板 1.板厚度:≥100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.1 |
| 14 | 010412008001 | 成品钢筋混凝土漏粪板-预制空心板 1.构件尺寸:1.5m*0.57m*0.11m 2.混凝土强度等级:C30 | m3(块、套) | 6.02 |
| 15 | 010412008002 | 成品钢筋混凝土漏粪板-预制空心板 1.构件尺寸:2m*0.53m*0.11m 2.混凝土强度等级:C30 | m3(块、套) | 1.87 |
| 16 | 010407002002 | 散水 散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% | m2 | 68.4 |
| 17 | 010407002003 | 散水、坡道 坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘饺） 3. 150厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 14.95 |
| 18 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 | t | 0.084 |
| 19 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ8) | t | 10.922 |
| 20 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋-砌体内加固筋 | t | 0.283 |
| 21 | 010407003001 | 400*300粪沟-篦子 1:60厚C20混凝土随捣随抹， (表面撒1:1水泥砂子，压实抹光) 2:60厚C15混凝土垫层 3:150厚3:7灰土 4:素土夯实 5.240mm砖砌 | m | 18.08 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 22 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:金属面夹芯板屋面 2、钢屋架、钢梁及除锈、油漆 | m2 | 264.14 |
| 23 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:墙基 | m2 | 35.22 |
| 24 | 010703003002 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:雨棚 | m2 | 11.2 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 25 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 室内-8 地5 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 153.43 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 26 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 内21 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 365.54 |
| 27 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 1. 涂饰面层水性涂料二遍 2. 涂饰底涂料 3. 填补缝隙，局部腻子磨平 4. 清理基层 | m2 | 197.4 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 28 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:普通铝合金规格为5mm+9+5mm | m2 | 7.2 |
| 29 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:普通铝合金规格为5mm+9+5mm 2.框材质、外围尺寸:1500*2300mm | 樘 | 6 |
| 30 |  | 挖基础土方 | m3 | 856.58 |
| 31 |  | 回填土方 | m3 | 339.03 |
| 32 |  | 余土外运 | m3 | 517.55 |
| 33 |  | 成品门(材质为:热镀锌钢管) | 樘 | 8 |
| 34 |  | 400宽铸铁篦子 | m | 18.08 |

5.工程名称：猪舍二-给排水工程		专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030804016001 | 水龙头 DN15 | 个 | 8 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 | m | 33.92 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 | m | 18.96 |
| 4 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 | m | 11.34 |
| 5 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:UPVC塑料排水管(防紫外线型) 2.规格:DN100 | m | 21.6 |
| 6 | 030803005001 | 自动排气阀 1. 类型: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 1 |

6.工程名称：猪舍二-电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030213004001 | 荧光灯 1. 名称: LED¦工矿灯 2. 规格: 200W | 套 | 15 |
| 2 | 030204031003 | 小电器 1. 名称: 五孔插座¦安全型 2. 规格: 10A | 个 | 4 |
| 3 | 030204018001 | 配电箱 1. 名称、型号: AL 2. 规格: 600*500*300mm | 台 | 1 |
| 4 | 030212001003 | 电气配管 1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式及部位: CT CE | m | 83.85 |
| 5 | 030212003005 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: ZR-BV2.5 | m | 230.95 |
| 6 | 030212003006 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: ZR-BV4 | m | 33.8 |
| 7 | 030204017001 | 控制箱 1. 名称、型号: MEB总等电位端子箱 2. 规格: 160*75*45mm | 台 | 1 |
| 8 | 030409003002 | 避雷引下线 1. 名称: 建筑物两根钢筋 2. 材质: 扁钢 | m | 35.53 |
| 9 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:基础敢钢筋 | m | 70.16 |
| 10 | 030409005002 | 避雷网 1.名称:Φ12镀锌圆钢 | m | 81 |
| 11 | 030204031007 | 小电器 1. 名称: 接线盒 2. 型号: 接线盒 3. 规格: 86MM*86MM | 个 | 21 |

7.工程名称：猪舍三-建筑工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.地坪垫层以下回填800厚水泥土夯实,水泥和土的比是2:8 | m3 | 387.6 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 2 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 | m3 | 43.62 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 68.06 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 4 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C35 P8 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 71.54 |
| 5 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 24.16 |
| 6 | 010402001002 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 15.74 |
| 7 | 010403004001 | 圈梁-压顶 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.66 |
| 8 | 010403004002 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 22.97 |
| 9 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.15 |
| 10 | 010407001001 | 污粪下渗区 1.构件的类型:污粪下渗区 2.构件规格:1.5*0.8m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 | m | 57.6 |
| 11 | 010407001002 | 污粪沉淀池 1.构件的类型:污粪沉淀池 2.构件规格:1.2*1.8m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 1.构件的类型:污粪沉淀池 2.构件规格:2.5*1.8m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 | 座 | 2 |
| 12 | 010407001003 | 污粪沉淀池 1.构件的类型:污粪沉淀池 2.构件规格:1.2*1.2m 3.底板:C30混凝土 抗渗等级P8 4.侧壁:C30混凝土 抗渗等级P8 5.垫层:100厚C20混凝土 | 座 | 2 |
| 13 | 010405001001 | 有梁板 1.板厚度:≥100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.23 |
| 14 | 010412008001 | 成品钢筋混凝土漏粪板-预制空心板 1.构件尺寸:1.5m*0.57m*0.11m 2.混凝土强度等级:C30 | m3(块、套) | 9.03 |
| 15 | 010412008002 | 成品钢筋混凝土漏粪板-预制空心板 1.构件尺寸:1.5m*0.53m*0.11m 2.混凝土强度等级:C30 | m3(块、套) | 2.8 |
| 16 | 010407002002 | 散水 散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% | m2 | 99.56 |
| 17 | 010407002003 | 散水、坡道 坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘饺） 3. 150厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 16.5 |
| 18 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 | t | 0.108 |
| 19 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ8) | t | 15.585 |
| 20 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋-砌体内加固筋 | t | 0.427 |
| 21 | 010407003001 | 400*300粪沟-篦子 1:60厚C20混凝土随捣随抹， (表面撒1:1水泥砂子，压实抹光) 2:60厚C15混凝土垫层 3:150厚3:7灰土 4:素土夯实 5.240mm砖砌 | m | 27.12 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 22 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:金属面夹芯板屋面 2、钢屋架、钢梁及除锈、油漆 | m2 | 392.78 |
| 23 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:墙基 | m2 | 50.58 |
| 24 | 010703003002 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:雨棚 | m2 | 11.2 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 25 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 231.42 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 26 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 内21 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 594.56 |
| 27 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 1. 涂饰面层水性涂料二遍 2. 涂饰底涂料 3. 填补缝隙，局部腻子磨平 4. 清理基层 | m2 | 268.18 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 28 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:普通铝合金规格为5mm+9+5mm | m2 | 10.8 |
| 29 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:普通铝合金规格为5mm+9+5mm 2.框材质、外围尺寸:1500*2300mm | 樘 | 6 |
| 30 |  | 挖基础土方 | m3 | 1195.27 |
| 31 |  | 回填土方 | m3 | 471.18 |
| 32 |  | 余土外运 | m3 | 724.09 |
| 33 |  | 成品门(材质为:热镀锌钢管) | 樘 | 12 |
| 34 |  | 400宽铸铁篦子 | m | 27.12 |

8.工程名称：猪舍三-给排水工程		专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030804016001 | 水龙头 DN15 | 个 | 12 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 | m | 50.72 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 | m | 9.36 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | m | 9.6 |
| 5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 | m | 23.34 |
| 6 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:UPVC塑料排水管(防紫外线型) 2.规格:DN100 | m | 21.6 |
| 7 | 030803005001 | 自动排气阀 1. 类型: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN15 | 个 | 1 |
| 8 | 030803010001 | 水表 1. 型号、规格: DN25 2. 连接形式: 丝扣连接 | 组 | 1 |

9.工程名称：猪舍三-电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030213004001 | 荧光灯 1. 名称: LED¦工矿灯 2. 规格: 200W | 套 | 21 |
| 2 | 030204031003 | 小电器 1. 名称: 五孔插座¦安全型 2. 规格: 10A | 个 | 4 |
| 3 | 030204018001 | 配电箱 1. 名称、型号: AL 2. 规格: 600*500*300mm | 台 | 1 |
| 4 | 030212001003 | 电气配管 1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式及部位: CT CE | m | 126.69 |
| 5 | 030212003005 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: ZR-BV2.5 | m | 345.12 |
| 6 | 030212003006 | 电气配线 1. 导线型号、材质、规格: ZR-BV4 | m | 48.13 |
| 7 | 030204017001 | 控制箱 1. 名称、型号: MEB总等电位端子箱 2. 规格: 160*75*45mm | 台 | 1 |
| 8 | 030409003002 | 避雷引下线 1. 名称: 建筑物两根钢筋 2. 材质: 扁钢 | m | 24.33 |
| 9 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:基础敢钢筋 | m | 109.1 |
| 10 | 030409005002 | 避雷网 1.名称:Φ12镀锌圆钢 | m | 105.36 |
| 11 | 030204031007 | 小电器 1. 名称: 接线盒 2. 型号: 接线盒 3. 规格: 86MM*86MM | 个 | 25 |

10.工程名称：室外工程			专业：市政土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1.120厚普通实心砖 2.20厚粗砂垫层 3.素土夯实 | m2 | 2744.37 |
| 2 | 010302006001 | 铁艺栏杆围墙 1.围墙每隔36米设一道伸缩缝。 2.流水洞两间设置一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 3.防潮层为20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 4.围墙MU10的普通烧结砖，M5混合砂浆 5.150厚C15混凝土垫层 6.围墙立面采用防水涂料 | m | 162.25 |
| 3 | 040504001001 | 电缆井 1.井深、尺寸:Φ1m，井深1.5米 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:参《07SD101-8》P120 | 座 | 5 |
| 4 | 040504001002 | 水表井 1.材料:水表井 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:参《05SS502》 | 座 | 4 |
| 5 |  | 挖土方 | m3 | 609.91 |
| 6 |  | 回填土方 | m3 | 161.06 |
| 7 |  | 余土外运 | m3 | 448.85 |
| 8 |  | 场坪-利用土方回填 | m3 | 1360.52 |
| 9 |  | 场坪-借土方回填 | m3 | 10040.92 |
| 10 |  | 玻璃钢化粪池 | m3 | 25 |
| 11 |  | 排洪渠级配碎石垫层 | m3 | 16.194 |
| 12 |  | 成品铁艺大门6*3m | 樘 | 1 |
| 13 |  | 预制装配式污水井 | 座 | 5 |
| 14 |  | 铁艺栏杆 | m2 | 234.6 |

11.工程名称：室外-电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电电源接至附近市政箱变 |  |  |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*35 | m | 119 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:SC150 | m | 238 |
| 3 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称:潜水泵 2.型号:150QJ5-100/14 3.输送介质:水 | 台 | 1 |
| 4 |  | 挖土方 | m3 | 80.3841 |
| 5 |  | 回填土方 | m3 | 72.1416 |

12.工程名称：室外-给排水工程		专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:水表LXS-100 DN150 | 组 | 1 |
| 2 | 030701018001 | 室外地上式消火栓 DN150 | 套 | 1 |
| 3 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:空气隔断低阻力倒流防止器 DN100 | 个 | 1 |
| 4 | 030803010002 | 水表 1. 型号、规格: DN25 2. 连接形式: 丝扣连接 | 组 | 2 |
| 5 | 030803010003 | 水表 1.型号、规格:DN32 2.连接形式:丝扣连接 | 组 | 2 |
| 6 | 030801008001 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:钢丝网骨架复合 DN100 4.连接形式:热熔连接 | m | 6.52 |
| 7 | 030801008002 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:钢丝网骨架复合管 DN150 4.连接形式:热熔连接 | m | 475.51 |
| 8 | 030801008003 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:钢丝网骨架复合管 DN65 4.连接形式:热熔连接 | m | 10.84 |
| 9 | 030801008004 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:钢丝网骨架复合管 DN40 4.连接形式:热熔连接 | m | 18.23 |
| 10 | 030801008005 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:钢丝网骨架复合管 DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 18.71 |
| 11 | 030801008006 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:钢丝网骨架复合管 DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 18.37 |
|  |  | 污水 |  |  |
| 12 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 | m | 45.98 |
| 13 |  | 挖土方 | m3 | 1386.605 |
| 14 |  | 回填土方 | m3 | 1386.605 |

13.工程名称：沙峁镇王苍塔村养猪场建设项目供电单元

专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030210001003 | 电杆组立 1.材质:水泥制钢筋混泥土 2.规格:190*12m 3.类型:杆上组装设备及金具 4.拉线制作及安装 | 根 | 4 |
| 2 | 030210002005 | 10kV导线架设 1.型号（材质）:绝缘型JKLYGJ-10-70/8 2.工作内容，导线架设 | km | 0.315 |
| 3 | 030201001001 | 油浸电力变压器 [项目特征] 1.名称:变压器 S20-200KVA 2.型号:S20-200/10-0.4 3.容量（kV·A）:200KVA [工作内容] 1.柱上底座型钢安装 2.本体安装 3.干燥 4.绝缘护套安装 | 台 | 1 |
| 4 | 030204004001 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压馈电柜GCS-1进4出 2.规格:800x800x2200mm 3.基础槽钢制作、安装 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线 | 台 | 1 |
| 5 | 030204010001 | 低压电容器柜 [项目特征] 1.名称、型号:电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:30kvar 2.规格:800x800x2200mm 3.基础槽钢制作、安装 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线 | 台 | 1 |
| 6 | 030204031001 | 小电器 三相四线变压器表 | 个 | 1 |
| 7 | 030202008001 | 互感器 1.名称、型号:电流互感器 2.规格:400A | 台 | 3 |
| 8 | 030208001004 | 0.4kV电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZN-YJLY- 4x120+1*70 3.敷设方式:直埋穿管敷设 4.电力电缆头制作、安装 2 个（1条电缆） [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆试验 | m | 10 |
| 9 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 | 项 | 1 |
| 10 | 030211001001 | 电力变压器系统 1.容量（kV·A）:200 KVA | 系统 | 1 |
| 11 | 030211007001 | 避雷器、电容器 | 组 | 1 |
| 12 | 030211008001 | 接地装置 | 系统 | 1 |
| 13 | CB005 | 设备及主材 | 项 | 1 |
| 14 |  | 电缆沟土石方 | m3 | 7.2 |