- 采购需求

本次采购项目为神木市文化旅游产业投资集团有限公司红碱淖生态旅游度假区东岸服务设施装饰装修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：室内装饰装修工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |
| 1 | 020102001003 | 石材楼地面过门石 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚云朵拉灰石材 3.勾缝材料种类:地面美缝 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 0.76 |
| 2 | 020102001002 | 石材楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚云朵拉灰石材 3.[工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 39.31 |
| 3 | 020106001001 | 石材楼梯面层 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚云朵拉灰石材 3.[工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输 | m2 | 13.13 |
| 4 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:750×1500MM灰色水磨石砖 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 344.68 |
| 5 | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800×800灰色地砖 3.[工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 280.87 |
| 6 | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300×300灰色瓷砖 3.[工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 | m2 | 4.32 |
| 7 | 020103003001 | 塑胶楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚1:3水泥砂浆找平层，10mm自流平 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚蓝灰色塑胶地板 3.[工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 91.83 |
| 8 | 020104002001 | 竹木地板 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 界面剂一道 2.填充材料种类、厚度、找平层厚度、砂浆配合比:水泥自流平 3.基层材料种类、规格:3mm厚木地板防潮垫 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:强化实木地板 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.龙骨铺设 4.铺设基层 5.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 66.01 |
| 9 | 020104003001 | 防静电活动地板 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800×800防静电地板 2.[工作内容] 1.清理基层、抹找平层 2.铺设填充层 3.固定支架安装 4.活动面层安装 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 46.43 |
| 10 | 020105002001 | 石材踢脚线 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚云朵拉菲石材踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 46.9 |
| 11 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.高度:1100mm 2.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:成品铝合金扶手(深灰色磨砂面) 3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色:6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 13.01 |
| 12 | 020108001001 | 石材台阶面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚云朵拉灰石材 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输 | m2 | 1.8 |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 13 | 020105006001 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅木纹木质踢脚线 3.防护材料种类:专用胶水粘贴 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 | 4.43 |
| 14 | 020105007003 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm厚金属踢脚线 3.防护材料种类:专用胶水粘贴 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 | 30.89 |
| 15 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300×600MM白色瓷砖 2.[工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 25.63 |
| 16 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板，刷防火涂料三度 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm厚浅木纹饰面板 4.防护材料种类:木挂条，M10膨胀螺栓 5.[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 168.62 |
| 17 | 020207001008 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板，刷防火涂料三度 3.5mm厚面层材料品种、规格、品牌、颜色:栗木色饰面板 4.防护材料种类:木挂条，M10膨胀螺栓 5.[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 63.84 |
| 18 | 020506001004 | 浅黄色艺术漆（综合服务大厅，文创、特产售卖厅、楼梯间） 1.艺术漆饰面 2.腻子抹灰层 3.水泥砂浆粉刷 4.界面剂 5.墙体 | m2 | 654.09 |
| 19 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:界面剂，水泥砂浆粉刷层 2.刮腻子要求:腻子抹灰层 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 901.66 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |
| 20 | 020302001004 | 天棚吊顶（楼梯） [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8膨胀螺栓、Φ8全丝吊杆、 吊件、承载龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 76.08 |
| 21 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8膨胀螺栓、Φ8全丝吊杆、 吊件、承载龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 270.39 |
| 22 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8膨胀螺栓、Φ8全丝吊杆、 吊件、承载龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 3.油漆品种、刷漆遍数:灰色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 342 |
| 23 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:方管焊龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚仿木纹铝单板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 742.37 |
| 24 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600白色矿棉板 3.[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 228.74 |
| 25 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300白色铝扣板 3.[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.32 |
| 26 | 020303001001 | 灯带 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm厚石膏板 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 19.47 |
| 27 | 020303001002 | 灯带 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:基层板阻燃处理 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm厚石膏板 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 6.55 |
| 28 | AB001 | 玻璃穹顶 [项目特征] 1.Φ16实心钢圆管，口80*40*4钢方管氟碳喷涂 2.8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 39.96 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 29 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金隔断型材(立柱)，铝合金隔断型材(门框) 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5mm钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 1.8 |
| 30 | 020209001004 | 隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金隔断型材(立柱)，铝合金隔断型材(门框) 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5mm钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 23.19 |
| 31 | 020209001003 | 隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金隔断型材 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5mm+5mm厚钢化玻璃隔断（带百叶） [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 43.68 |
|  |  | 其 他 工 程 |  |  |
| 32 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚云朵拉菲石材 2.支架、配件品种、规格、品牌:40镀锌角钢、50镀锌矩管 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 0.64 |
| 33 | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚白色石材 2.支架、配件品种、规格、品牌:40镀锌角钢、50镀锌矩管 3.做法详见医务室台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 1.75 |
| 34 | 020603009001 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 0.8 |
| 35 | 020601014001 | 文创、特产售卖厅吧台 [项目特征] 1.台柜规格:3000*600*800mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色石材饰面 嵌入式氛围灯带(预留槽) 18mm厚实木生态板 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | 个 | 1 |
| 36 | 020601014002 | 综合服务大厅吧台 [项目特征] 1.台柜规格:6000*600*800mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色石材饰面 嵌入式氛围灯带(预留槽) 18mm厚实木生态板 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 [项目特征] 1.台柜规格:7800*700*800mm 2.材料种类、规格:20mm厚白色石材 饰面 LED软管灯带 18mm厚实木生态板 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | 个 | 1 |
| 37 | BB001 | 售票窗口 1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃，60系列铝合金框 2.20MM厚白色石材 3.口40*40*3mm厚镀锌钢方管，M12*130后扩底膨胀螺栓，口40*40*3mm厚镀锌钢方管 4.12mm多层板基层 5.9.5厚纸面石膏板面层乳胶漆 | 个 | 1 |
| 38 | BB002 | 卫生间台盆 1.510*370*160mm台上盆（不锈钢回水弯），感应式水龙头 2.20mm厚云朵拉菲石材 3.20mm厚云朵拉菲石材挡水板（高60mm） 4.50角钢支架 | 个 | 1 |
| 39 | 031208017001 | 显示装置（综合服务大厅） [项目特征] 2.龙骨:口20*40*1.5mm厚镀锌钢方管 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1 |
| 40 | 031208017002 | 显示装置 [项目特征] 2.龙骨:口20*40*1.5mm厚镀锌钢方管 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1 |
| 41 | 031208017003 | 显示装置 [项目特征] 2.龙骨:口20*40*1.5mm厚镀锌钢方管 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |

工程名称：廊架装饰装修工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚铝板白色氟碳漆喷涂 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 71.39 |
| 2 | 020605001001 | 雨篷吊挂饰面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌:3mm厚铝板白色氟碳漆喷涂（带弧度） [工作内容] 1.底层抹灰 2.龙骨基层安装 3.面层安装 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 1648.28 |

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:动力配电箱AL 2.规格:600*500*300 3.安装方式:下口距地1.5m 4.[工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:动力配电箱AP2 2.规格:600*500*300 3.安装方式:下口距地1.5m 4.[工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
|  |  | 电缆 |  |  |
| 3 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5X16mm2 2.敷设方式:管内敷设 3.[工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 163.7 |
|  |  | 配管配线 |  |  |
| 4 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ10mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 534.03 |
| 5 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ2.5mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 1102.18 |
| 6 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-RYJ2.5mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 551.09 |
| 7 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ4mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 1200.5 |
| 8 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-RYJ4mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 600.25 |
| 9 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管DN20 2.配置形式及部位:吊顶内敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 551.09 |
| 10 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管DN25 2.配置形式及部位:吊顶内敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 600.95 |
| 11 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管DN32 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 178.01 |
| 12 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管DN63 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 32.7 |
|  |  | 小电器 |  |  |
| 13 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:下口距地1.3m 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 9 |
| 14 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:下口距地1.3m 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 7 |
| 15 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.安装方式:下口距地1.3m 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 16 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双控开关 2.安装方式:下口距地1.3m 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 17 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 2.安装方式:地面安装 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 18 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防潮插座 2.安装方式:下口距地1.5m 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 19 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:距地0.3mm 3.[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 68 |
| 20 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:网线插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 16 |
| 21 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*600MM LED平板灯 2.规格：36W 3.安装方式:吸顶安装 4.[工作内容] 1.组装 | 套 | 14 |
| 22 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:600*600MM LED平板灯 2.规格：36W 3.安装方式:吸顶安装 4.[工作内容] 1.组装 | 套 | 14 |
| 23 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300×600MM(灯暖排)一体机 2.规格：36W 3.安装方式:吸顶安装 4.[工作内容] 1.组装 | 套 | 1 |
| 24 | 030213003007 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:Φ100MM射灯 2.安装方式:吸顶安装 3.规格:20W 4.[工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 94 |
| 25 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:Φ100MM筒灯 2.规格：10W 3.安装高度:吸顶安装 4.[工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 67 |
| 26 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双头斗胆灯 2.规格：15W 3.[工作内容] 1.安装 | 套 | 25 |
| 27 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:装饰吊杆灯 2.[工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 8 |
| 28 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:暗藏灯带 2.型号:LED灯带 3.[工作内容] 1.安装 | m | 47.81 |

工程名称：弱电工程

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.2 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称、型号:弱电户内箱 2.安装方式:距地0.5米 3.规格：2000mm*1800mm*800mm | 台 | 1 |
| 2 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 8 |
|  |  | 机房设备 |  |  |
| 3 | 42U机柜 | 1.名称:42U机柜 2.规格：1000mm*1600mm*2000mm | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 1 |
|  |  | 前端设备 |  |  |
| 5 | 摄像球机 | 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能， IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 31 |
| 6 | 球机支架 | - 名称:球机支架 - 金属材质，可360°旋转，可承重2㎏ | 个 | 31 |
|  |  | 设备周边辅材 |  |  |
| 7 | 光缆 | 光缆 [项目特征] 1.名称:室外12芯单模光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 1332.33 |
| 8 | 六类网线 | 六类网线 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设部位或线制:桥架或管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 1892.73 |
| 9 | 电气配线 | RVV3*2.5 [项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 1892.73 |
|  |  | 显示设备 |  |  |
| 10 | LED显示屏 | 彩色LED屏，(L5.86xH2.5米)分辨率为(2880x1200) [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 2 |
| 11 | 户外P10单色LED显示屏 | 户外P10单色 [项目特征] 1.名称: 2.类型:(L2.88xH1.6米)分辨率为(1440x800) [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运 | 台 | 1 |
|  |  | 机房IP广播设备 |  |  |
| 12 | 数字调谐器 | (1）LCD液晶屏显示； (2）立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个； (3）全频段自动搜索，自动保存功能； (4）快捷手动保存电台功能； (5）可数字调谐音量大小； (6）可以直接输入收听频率，如输入：106.60； (7）收听电台，掉电记忆功能； [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 13 | DVD/MP3播放器 | （1）微电脑控制，轻触式按键操作； （2）高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目； （3）采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能； （4）可播放CD/MP3碟片； （5）支持视频输出，同轴输出； （6）播放模式：播放单曲、全部循环、循环单曲、停止播放等，快进，快退； （7)电子抗震、防尘，支持USB盘MP3音乐播放。 （8）支持MP3，WAV校园常用音乐格式。 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 14 | 网络多媒体音箱 | (1)采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 (2)支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码 (3)内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×20W功率输出 (4)专业分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音 (5)监听级扬声器单元，完美还原人声语音及音乐 (6)服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节， (7)一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 (8)采用安全电压15VDC供电，支持外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择，并支持国际通用SIP协议 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 15 | 前置放大器 | 1、各输入通道音量独立调节； 2、高音、低音独立调节； 3话筒输入：600OHMS(欧)，10MV(-54DBV)，不平衡 4线入输入：10KOHMS(欧)，250MV(-10DBV)，不平衡 5线路输出：600OHMS(欧)，1v(-54dbv)，不平衡 6频率响应：60HZ~18KHZ 7非线性失真：THD<0.01%at1KHZ 8信噪比：话筒：65DB，线路：85DB 9音量调节范围：BASS：±10DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（20KHZ） 10电源：AC220V～240V/50～60HZ 11电源功耗：10～15W 12保护：ACFUSE（0.5A）X2 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 16 | 网络话筒 | （1）7英寸触屏IP网络话筒 （2）采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 （3）支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端； （4）支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 （5）内置自定义8个快捷按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活 （6）支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5米 （7）支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听。 (8)内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 (9)集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 (10)内置1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 (11)内置2路快捷呼叫按键，支持快捷广播2个分区或者广播全区广播；也支持直接操作广播任意终端 (13)内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 (14)内置3W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 (15)一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 | 台 | 1 |
| 17 | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 18 | 网络八路电源时序器 | (1).任何有以太网口的地方均可接入，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 (2).8路可控电源输出，并有LED灯指示，带数字电压显示屏。 (3).可手动或通过软件控制每一路电源的打开与关闭。 (4).可对每一路的电源端口进行定时编程，实现全系统的无人值守电源管理。 (5).最大支持~220V/7000W功率输入，每路接口可承受~220V/3000W功率输出。 (6).2组音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器 | 台 | 1 |
| 17 | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 18 | 网络八路电源时序器 | (1).任何有以太网口的地方均可接入，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 (2).8路可控电源输出，并有LED灯指示，带数字电压显示屏。 (3).可手动或通过软件控制每一路电源的打开与关闭。 (4).可对每一路的电源端口进行定时编程，实现全系统的无人值守电源管理。 (5).最大支持~220V/7000W功率输入，每路接口可承受~220V/3000W功率输出。 (6).2组音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器 | 台 | 1 |
| 21 | IP网络功率放大器 | 遥控IP网络功率放大器120W (1)标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 （2）支持16路消防报警0V信号接入 （3）系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展 （4）自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； （5）带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警。 （6）内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及被呼叫功能；播放和被呼叫功能的网络延时时间小于30mS。 （7）2组音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器 （8）内置1路0V消防报警信号接入，自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； （9）2路2200W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源达到节能坏保。 [工作内容]1.安装 | 台 | 1 |
| 22 | IP网络机架编码器 | （1）.4.3英寸触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 （2）.内置自定义8个快捷按键，每个按键可定义中文名字为广播喊话、双向对讲、及文件广播等应用，配置简单灵活 （3）.支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听。 （4）.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持本地播放，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 （5）.集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 (6）.内置音频采集编码模块，可实时手动或自动定时，自定义将模拟音频可采集到到指定 的终端或分区IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于20ms。 | 台 | 1 |
| 23 | 录像机 | a) 基础性能强劲，最大支持8路1080P解码，4K超清输出，满接6MP相机，满配8T硬盘； b) 最大4路智能人/车侦测，可精准识别人/车并报警，助力事中干预； c) 支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率； d) 支持通过萤石、ISUP 5.0、GB28181协议接入各类平台； •最大支持8路1080P解码，支持SVC增强模式，开启可提升至12路1080P解码 •支持满配8T硬盘，支持满接6MP相机； •最大支持4路智能人/车侦测； •支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出 •1个网口（8路为百兆，16路为千兆）、2个USB2.0接口 | 台 | 1 |
| 24 | 录像机 | M 8a) 基础性能强劲，最大支持8路1080P解码，4K超清输出，满接6MP相机，满配8T硬盘； b) 普惠AI，支持智能分析，最大4路智能人/车侦测，可精准识别人/车并报警，助力事中干预； c) 支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率； d) 支持通过萤石、ISUP 5.0、GB28181协议接入各类平台； •最大支持8路1080P解码，支持SVC增强模式，开启可提升至12路1080P解码 •支持满配8T硬盘，支持满接6MP相机； •最大支持4路智能人/车侦测； •支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出 •1个网口（8路为百兆，16路为千兆）、2个USB2.0接口 | 台 | 1 |
| 25 | 监控专用硬盘 | （8000GB）。 - 接口：SATA3.0（接口速率 6Gb/s）。 - 转速：7200rpm。 - 缓存：256MB。 - 传输速率：约 210MB/s（持续传输速率）。 - 工作温度：5 - 70℃。 - 存储温度：-40 - 70℃。 - 外形尺寸：3.5 英寸标准硬盘尺寸（长度约 147mm、宽度约 102mm、高度约 26mm）。 - 重量：约 716g（不同来源数据可能略有差异）。 - 平均无故障时间（MTBF）：100 万小时（约 1M hours）。 - 特色技术：支持 ImagePerfect 固件用于 24x7 监控工作负载，可支持 64 路高清摄像头录像；具备 SkyHawk 健康管理功能；有 RAID 快速重建技术等。 | 片 | 4 |
| 26 | 监视器 | 55寸 | 台 | 2 |
|  |  | 前端IP广播设备 |  |  |
| 27 | 吸顶音箱 | 定压输入：70V-100V； 频响：100Hz-15KHz； 灵敏度：93±3 dB； 天花板开孔：Φ220mm； 装饰罩尺寸：Φ250*70mm； 安装形式：吸顶式； | 台 | 7 |
| 28 | IP网络有源音柱 | 1.名称:IP网络有源音柱80W（80W/8Ω-6.5"喇叭4个带高音，227*125*900mm） 2.设备参数: （1）.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； （2）.集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； （3）.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。 （4）.支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 （5）.具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；支持局域网与广域网，可以跨网段和跨路由使用。 （6）.内置4个6.5寸低音+1个高音喇叭单元，音质清晰； （7）.AC220V电源供电与以及网口输入都加入防雷保护设计，使设备在户外工作更加稳定 [工作内容] 1.安装 | 台 | 31 |
| 29 | 地龙 | 地龙 [项目特征] 1.名称:地龙 [工作内容] 1.安装 | 个 | 31 |
| 30 | 立杆 | 立杆 [项目特征] 1.名称:4.5m立杆 2.无缝钢管直径140*4mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 31 |
|  |  | 设备周边辅材 |  |  |
| 31 | 网络交换机 | 设备参数: 16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。整机POE最大输出功率240W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 6 |

工程名称：廊架电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:Φ75MM射灯 2.安装方式:吸顶安装 3.规格:20W | 套 | 20 |
| 2 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:暗藏灯带 2.型号:LED灯带 [工作内容] 1.安装 | m | 77.84 |
| 3 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED黄色线性灯带 2.型号:LED灯带 [工作内容] 1.安装 | m | 56.3 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:花架AL-1/2/3 配电箱 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 3 |
| 5 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ2.5mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 88.54 |
| 6 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-RYJ2.5mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 44.27 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管DN20 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 44.27 |