- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市教育和体育局中小学维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：2025年神木市第十一中学操场维修改造工程

专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB002 | 旧塑胶拆除 | m2 | 4050 |
| 2 | AB003 | 丙烯地面 1、速度轮滑场 2.聚合物淘沙、1CM，２层 | m2 | 4050 |
| 3 | AB006 | 速度轮滑场亚克力板更换 高90cm | m | 260 |
| 4 | AB007 | 轮滑球场亚克力板更换 高103cm | m | 120 |
| 5 | AB008 | 清理及维修排水沟 | m | 260 |
| 6 | AB001 | 旧塑胶地面拆除 | m2 | 4614 |
| 7 | 020103004001 | 塑料卷材楼地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:13mm厚塑胶跑道 | m2 | 4500 |
| 8 | 020204003001 | 块料墙面 1.墙体类型:操场主席墙面翻新 | m2 | 70 |
| 9 | 020103004002 | 塑料卷材楼地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶地面 | m2 | 114 |
| 10 | AB005 | 体育器材室 2间，彩钢成品房 | m2 | 70 |
| 11 | AB004 | 篮球场围挡 1、镀锌板喷塑 高：3M | m2 | 780 |
| 12 | 030213007001 | 广场灯安装 1.灯杆的材质及高度:太阳能 H:7米 300W 2.篮球场专用灯 | 套 | 8 |

2.1工程名称：十八中学报告厅，办公室装饰装修工程

专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020209001001 | 拆除木质隔断 | m2 | 100 |
| 2 | 020408004001 | 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:罗马杆 | m | 52 |
| 3 | BB001 | 窗帘 材质：布料 | m2 | 52 |
| 4 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1.暖气罩材质:18mm厚生态板暖气罩 | m2 | 52 |
| 5 | 020409003001 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:30cm宽大理石台面 | m | 52 |
| 6 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 43.92 |
| 7 | 020302001003 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:跌级吊顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:三层石膏板吊顶 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 485 |
| 8 | 020207001002 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.8cm厚木质吸音板墙面 | m2 | 704 |
| 9 | 020607002001 | 有机玻璃字 1.字体规格:亚克力字（现场定制） | 个 | 50 |

2.2	工程名称：十八中学报告厅，办公室电气工程

专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030212003001 | 拆除电气配线 1.配线形式:BV-2.5mm2 | m | 2885 |
| 2 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:BV-2.5mm2 | m | 2885 |
| 3 | 030212003003 | 拆除电气配线 1.配线形式:BV-4mm2 | m | 1980 |
| 4 | 030212003004 | 电气配线 1.配线形式:BV-4mm2 | m | 1980 |
| 5 | 030212003005 | 拆除电气配线 1.配线形式:BV-6mm2 | m | 450 |
| 6 | 030212003006 | 电气配线 1.配线形式:BV-6mm2 | m | 450 |
| 7 | 030212001001 | 拆除电气配管 1.材质:PVC 2.规格:DN20 | m | 1300 |
| 8 | 030212001002 | 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:DN20 | m | 1300 |
| 9 | 030213001001 | 拆除普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED平板灯 2.规格:300*600mm | 套 | 34 |
| 10 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED平板灯 2.规格:300*600mm | 套 | 34 |
| 11 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:6寸筒灯 | 套 | 185 |

2.3	工程名称：十八中学淋浴房装饰装修工程    专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 1.拆除旧地砖. 2.拆除100mm厚混凝土垫层 | m2 | 85 |
| 2 | 020102002002 | 块料楼地面 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、80厚C15混凝土 5、素土夯实 | m2 | 85 |
| 3 | 020204003001 | 块料墙面 1.拆除旧瓷砖 | m2 | 62 |
| 4 | 020204003002 | 块料墙面 A饰面：1、瓷砖 B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、12厚1∶3水泥砂浆打底 | m2 | 62 |
| 5 | 020404006001 | 全玻自由门（无扇框） 1.门类型:10mm厚钢化玻璃门 | m2 | 4.32 |
| 6 | BB002 | 防水帘子 | 套 | 2 |
| 7 | BB003 | 水钻混泥土顶子打孔 | 套 | 18 |
| 8 | 020601011001 | 储物柜 1.ABS塑料更衣柜 | m2 | 24 |
| 9 | 010302006001 | 零星砌砖 1.拆除砖砌蹲台 | m3 | 1.56 |
| 10 | 010703001001 | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:改性沥青卷材两遍 4mm厚 | m2 | 147 |
| 11 | 020603009001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃(成品) 6mm | m2 | 12 |
| 12 | 020603001001 | 洗漱台 | m2 | 4 |
| 13 | 020209001002 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10MM厚钢化玻璃 | m2 | 53 |
| 14 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1.暖气罩材质:18mm厚生态板暖气罩 | m2 | 49 |
| 15 | 020409003001 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:30cm宽大理石台面 | m | 49 |

2.4	工程名称：十八中学淋浴房电气工程	专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030212003005 | 拆除电气配线 1.配线形式:BV-6mm2 | m | 120 |
| 2 | 030212003006 | 电气配线 1.配线形式:BV-6mm2 | m | 120 |
| 3 | 030212003007 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-10mm2 | m | 75 |
| 4 | 030212003008 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-10mm2 | m | 75 |
| 5 | 030213001001 | 拆除普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:浴霸 | 套 | 6 |
| 6 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:浴霸 | 套 | 6 |
| 7 | 030204031001 | 拆除小电器 1.规格:五孔插座 | 个 | 20 |
| 8 | 030204031002 | 小电器 1.规格:五孔插座 | 个 | 20 |
| 9 | 030804020001 | 拆除热水器 | 台 | 12 |
| 10 | 030804020002 | 热水器（50L） | 台 | 12 |

2.5	工程名称：十八中学淋浴房给排水 采暖 燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801005001 | 拆除塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:DN110 | m | 32 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:DN110 | m | 32 |
| 3 | 030801005005 | 拆除塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN16 | m | 85 |
| 4 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN25 | m | 85 |
| 5 | 030804007001 | 拆除淋浴器 | 组 | 14 |
| 6 | 030804007002 | 淋浴器 | 组 | 14 |
| 7 | 030804003001 | 洗脸盆 | 组 | 4 |
| 8 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.型号、规格:三角阀 DN25 | 个 | 8 |
| 9 | 030804017001 | 地漏 1.材质:地漏100 | 个 | 18 |

3.工程名称：神木市第九幼儿园卫生间改造			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除 |  |  |
|  |  | 8个卫生间 |  |  |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 | m2 | 62.4 |
| 2 | 020204003001 | 块料墙面 | m2 | 231.2 |
| 3 | 020302001001 | 天棚吊顶 | m2 | 62.4 |
| 4 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.拆除给水管DN25 | m | 144 |
| 5 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.拆除排水管DN110 | m | 144 |
|  |  | 2个卫生间 |  |  |
| 6 | 020102002003 | 块料楼地面 | m2 | 7.8 |
| 7 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.拆除给水管DN25 | m | 36 |
| 8 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.拆除排水管DN110 | m | 36 |
|  |  | 新做 |  |  |
|  |  | 8个卫生间 |  |  |
| 9 | 020102002002 | 块料楼地面 | m2 | 62.4 |
| 10 | 020204003002 | 块料墙面 | m2 | 231.2 |
| 11 | 020302001002 | 天棚吊顶 材质：铝板 | m2 | 62.4 |
| 12 | 010407001001 | 其他构件 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 13.37 |
| 13 | 020209001001 | 隔断 1.拖把池铝塑板隔断 | m2 | 3.84 |
| 14 | 030804012001 | 大便器 1.型号、规格:蹲便器 | 套 | 24 |
| 15 | 030804003001 | 洗脸盆 | 组 | 16 |
| 16 | 030804005002 | 拖把池 | 组 | 8 |
| 17 | 020601010001 | 卫生间吊柜 材质：铝板 | 个 | 8 |
| 18 | 020603001001 | 洗漱台 材质：石材 | m2 | 6 |
| 19 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.给水管PP-R管 DN25 | m | 144 |
| 20 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.PVC-U 管DN110 | m | 144 |
| 21 | 030804017001 | 地漏 | 个 | 8 |
| 22 | 020208001001 | 柱(梁)面装饰： 材质：木质 | m2 | 26.4 |
| 23 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 | m2 | 24 |
| 24 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 20 |
| 25 | 030804020001 | 热水器（50L） | 台 | 8 |
| 26 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 套 | 8 |
| 27 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单开 | 个 | 8 |
| 28 | 030204031002 | 小电器 1.名称:插座 | 个 | 16 |
|  |  | 2个卫生间 |  |  |
| 29 | 020102002004 | 块料楼地面 | m2 | 27.28 |
| 30 | 020209001002 | 隔断 1.拖把池铝塑板隔断 | m2 | 1.44 |
| 31 | 030804012002 | 大便器 1.型号、规格:蹲便器 | 套 | 8 |
| 32 | 030804003002 | 洗脸盆 | 组 | 6 |
| 33 | 030804005003 | 洗涤盆（洗菜盆） | 组 | 2 |
| 34 | 030804005004 | 拖把池 | 组 | 2 |
| 35 | 020601010002 | 卫生间吊柜0.55米 材质：铝板 | 个 | 2 |
| 36 | 020603001002 | 洗漱台 材质：石材 | m2 | 1.5 |
| 37 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.给水管PP-R管 DN25 | m | 36 |
| 38 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.PVC-U 管DN110 | m | 36 |
| 39 | 020208001002 | 柱(梁)面装饰 材质：木质 | m2 | 6.6 |
| 40 | 030804013001 | 小便器 | 套 | 6 |
|  |  | 公共卫生间 |  |  |
| 41 | 030804003003 | 洗脸盆60 | 组 | 1 |
| 42 | 030804003004 | 洗脸盆1米 | 组 | 1 |
| 43 | 030804012003 | 大便器 | 套 | 1 |
| 44 | 020209001003 | 隔断： 材质：木质 | m2 | 7.92 |