# 项目编号：FGZC2025-HW-096.1B1

府谷县平安智慧社区可视化平台项目

（阳光社区)(二次)

招标文件

# 陕西中采项目管理有限公司

二零二五年十月

目  录

第一章   招标公告	1

第二章   供应商须知	5

第三章   采购内容和技术要求	27

第四章   合同格式（格式自定，仅供参考）	90

第五章   投标文件格式	93

# 第一章   招标公告

项目概况

府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）使用CA锁自行下载获取招标文件，并于 2025年11月10日 13时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FGZC2025-HW-096.1B1

项目名称：府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：4,661,700.00元

采购需求：

合同包1(府谷县平安智慧社区可视化平台项目 （阳光社区）):

合同包预算金额：4,661,700.00元

合同包最高限价：4,661,700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他网络设备 | 府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区） | 1(批) | 详见采购文件 | 4,661,700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：项目须于签订合同后60日历日内完成

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(府谷县平安智慧社区可视化平台项目 （阳光社区）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）；
③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）
⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
⑩、 落实其它相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(府谷县平安智慧社区可视化平台项目 （阳光社区）)特定资格要求如下:

(1)供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附2024年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；  
（2）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标文件递交截止时间至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（3）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标文件递交截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（4）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），公司成立时间不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（5）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商、法定代表人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收失信主体（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章,“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；供应商、法定代表人不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；（以采购代理机构现场查询结果为准）；
（6）投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；
（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
（9）本合同包不接受联合体投标；
（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；
 （11）本项目非专门面向中小企业采购。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》 ；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

三、获取招标文件

时间： 2025年10月20日 至 2025年10月24日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）使用CA锁自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年11月10日 13时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点： 全国公共资源交易中心平台CA锁在线上传递交

开标地点：榆林市公共资源交易中心10楼开标10室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

（2）投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（3）投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（4）本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。不见面开标设备的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标设备操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

（5）投标文件递交：网上递交（本项目投标供应商须另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式四份，加盖单位原色印章（投标文件递交截止前寄出）至代理机构以备留存档案。）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中共府谷县委社会工作部

地址：府谷县金世纪大楼

联系方式：13209123739

2.采购代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：府谷县华盛大厦8楼

联系方式：0912-8723101

3.项目联系方式

项目联系人：中采

电话：0912-8723101

陕西中采项目管理有限公司

2025年10月17日

第二章   供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次) |
|  | 采购预算 | 4661700.00元 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 供货期（工期） | 项目须于签订合同后60日历日内完成。 |
|  | 质量要求 | 符合国家及相关部门规定的验收合格标准。 |
|  | 采购内容及要求 | 详见“第三章 采购内容和技术要求” |
|  | 采购人 | 采购人名称：中共府谷县委社会工作部 联系地址：陕西省榆林市府谷县新区政府大楼 联系电话：13209123739 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西中采项目管理有限公司 2、地址：榆林市府谷县华盛大厦8楼 3、电话：0912-8723101 4、联系人：向工 |
|  | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、特定资格条件： (1)供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附2024年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标文件递交截止时间至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （3）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标文件递交截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），公司成立时间不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （5）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商、法定代表人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收失信主体（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章,“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；供应商、法定代表人不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；（以采购代理机构现场查询结果为准）； （6）投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）； （7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； （8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图； （9）本合同包不接受联合体投标； （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》； （11）本项目非专门面向中小企业采购。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》 ；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自投标文件递交截止时间起90日历天 |
|  | 备选方案 | 不允许提供备选方案。 |
|  | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加招标 |
|  | 支持中小企业 | 本次采购为非专门面向中小企业采购项目。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：信息传输业 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间： 2025年11月10日 13时30分 00秒 2、地点：榆林市公共资源交易中心10楼开标10室 |
|  | 招标时间和地点 | 1、时间： 2025年11月10日 13时30分 00秒 2、地点：榆林市公共资源交易中心10楼开标10室 |
|  | 投标保证金 | 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。 |
|  | 投标文件份数 | 本次招标需提交投标文件：一式肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件的Word 版和公共资源非加密投标文件。投标文件须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写。统一胶装、编码。 |
|  | 结算方式 | 款项结算：由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额增值税发票。 付款方式:合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付40%，验收合格并且审计完成后付25%，剩余5%一年后付清。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 成交服务费 | 1、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的货物类规定标准收取。 2、成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付成交服务费。 |
|  | 其他 | 本项目采用电子化不见面开标方式 （1）投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。 （2）投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库； （3）投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。 （4）本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。不见面开标设备的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标设备操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。 （5）投标文件递交：网上递交（本项目投标供应商须另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式四份，加盖单位原色印章（投标文件递交截止前寄出）至代理机构以备留存档案。） |
|  | 备注 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购单位： 中共府谷县委社会工作部

- 采购代理机构：陕西中采项目管理有限公司

- 供应商：满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

- 招标文件：招标文件与投标文件的统称

- 成交供应商：由评审小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1．合格供应商的范围

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．招标委托

详见“供应商须知前附表”第18项。

3．招标费用

无论招标的结果如何，供应商自行承担参加招标相关的全部费用。

三．招标文件

1．招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2．招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在招标截止2日前按招标文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在招标截止期前予以答复，并通知其它购买招标文件的供应商。对招标文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

3．招标文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长招标截止时间和招标时间，均应在招标文件要求提交投标文件的截止时间三个工作日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

4．招标文件的质疑与投诉

供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2质疑项目的名称、编号；

3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4事实依据；

3.5必要的法律依据；

3.6提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

供应商为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

5.1质疑投标人不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

5.2未在法定质疑期内发出质疑的；

5.3质疑未以书面形式提出；

5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.5以非法手段取得证据、材料的；

5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

7、质疑接收方式：投标人以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

8、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

5.招标文件的领取

供应商必须从采购代理机构领取招标文件，供应商自行转让或复制的招标文件视为无效文件；招标文件一经领取，仅作为本次招标使用。

6．招标的处理依据

评审小组有权对在开标、招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

7．解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1．招标内容

本次招标为：府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次)。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行投标，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则招标无效；唱标、招标、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2．投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应，具体内容包括：

第一部分   资格证明文件

第二部分   符合性证明文件

第三部分   投标方案

注：投标文件包括以上款中要求的全部内容。供应商提交的投标文件应当使用招标文件第五章“投标文件格式”所提供的招标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）

3．投标报价

本项目采购预算金额为：4661700.00元

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）及税费等，以招标文件的内容和要求作为招标依据；

（2）供应商应在投标文件中的报价一览表上，标明招标响应服务的供应价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）招标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

（4）报价一览表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）招标文件中的报价表最终报价。

（6）合同价格：经评审小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加招标。评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目者不能诚信履约的，应当要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

（10）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

4．投标保证金

      - 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金，后附格式。

5．投标文件的有效期

投标文件有效期为自投标文件递交截止时间起九十（90）日历天；有效期短于规定的招标有效期，投标文件将被拒绝。成交供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

6．投标文件的签署及规定

（1）供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）投标文件需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，所有投标文件须按第五章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码及逐页加盖供应商鲜章，法定代表人或委托代理人签字或加盖公章，所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。

（3）供应商提供投标文件共五份，其中“投标文件一式四份，电子版U盘一份（投标文件Word 版和公共资源非加密投标文件）”。当在纸质版和电子版之间出现差异时，以纸质版为准。

（4）供应商在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（5）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（7）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7．文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

五．投标文件

1.投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省） 网站〖首页 · 〉服务指南 · 〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页 · 〉服务指南 · 〉下载 专区〗 中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作 手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编 制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

2.投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90个日历日。如中标，延长至合同 执行完毕时止。

3.投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”， 在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”， 上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

5.投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

6.组织开标

（一）代理公司组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）代理公司在招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商必 须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足 3 家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由代理公司工作人员记录，参加开标的各供应 商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人 及代理公司工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、代理公司应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因 导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

7.资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》  （财政部令第 87 号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

以下特定资格要求由资格审查人在现场通过网络查询：

(1)供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附2024年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；  
（2）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标文件递交截止时间至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（3）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标文件递交截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（4）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），公司成立时间不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

1、提供2024年度财务审计报告，应满足以下要求：

①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。

②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。

③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。

④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。

⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。

2、不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明，应满足以下要求：

①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。

②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。

③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
（5）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商、法定代表人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收失信主体（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章,“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；供应商、法定代表人不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；（以采购代理机构现场查询结果为准）；
（6）投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；
（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
（9）本合同包不接受联合体投标；
（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；
 （11）本项目非专门面向中小企业采购。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》 ；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

8.组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活 动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报 告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性 言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差 旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采 购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、 评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行 为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关 法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代 理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。人数为5人（含5人）以上奇数，技术、经济等方面的专家评委不得少于成员总数的三分之二，评标委员会主任由评标委员会选举产生。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，代理公司应当依法补足后继续评标。被更换 的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，代理公司应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（ 四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审， 全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推 荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和 对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要 求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。 实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知 有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使 其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查 时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者 有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将 按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重 要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》 （五）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函 内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价 由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件 全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排 名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结 果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期 和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和 评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少 数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报 告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委 员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的 四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标 结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重 新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

9.无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号） 修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10. 中标

（一）代理公司在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定 的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人 顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺 序确定中标投标人，代理公司将发布中标公告。

（三）代理公司将在中标投标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，代理公司向中标投标人发出中标通知书。

（五） 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果， 中标投标 人无正当理由不得放弃中标。

十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 10 日内，采购人与中标投标人应按招 标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购 合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条 件。

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报 告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重 新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、 说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和 国民典法》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项 目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或 者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约 定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理

12.废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无 法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工 作，与采购人或者代理公司沟通并作书面记录。采购人或者代理公司 确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下 列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由代理公司发布废标公告。

六.评审办法及标准

一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面 、投标函 、 法定代表人授权委托书三 处的项目名称、项目编号、 标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、 标段一致。 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求。 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 技术/服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。 |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |

二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价评分标准 （30 分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／最终报价)×报价分值 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位； |
| 实施方案（20 分） | 1、投标方案详尽，至少包含：组织实施计划、项目进度计划、 供货方案、验收方案。技术方案完整合理、无遗漏、思路清晰、 切实可行的计 12-15 分；技术方案内容比较完整、描述清晰、合理、可实施性较强的计 8-11 分；技术方案简单，可实施性较 弱的计 4-7 分。 2、提供针对本项目的实施方案，根据投入的实施团队，财力 调配、运输派送和时间进度情况等方面进行综合评分，方案详 实充分，针对性强的计 4-5 分；方案内容充分，但针对性不强的计 2-3 分；方案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分； |
| 技术方案（15 分） | - 1、产品的技术指标、参数偏离情况（不允许负偏离）、配置、 功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件 要求，测试手段先进，且稳定可靠，项目质量管理、安全管 理体系与措施具体明确，并出具招标文件技术部分相应证明文件（包括但不限于▲部分提供厂家授权书、具有检测资质的第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告、 彩页、产品说明书等，）予以证明。根据响应程度进行综合 赋分；以上内容完整的计 7-10 分；以上内容叙述简单且无相 应证明材料的计 4-6 分；描述简单，且技术指标、参数与招 标文件一致的计0-3 分。 - 2、技术资料齐全，设备技术参数明确，规格、功能一致，并 能够提供主要产品彩页、说明书、相关检验报告，整体表述 一致，计 0-2 分。 - 3、投标产品设备性能优良，知名度高，市场占有率高、性能 质量等符合国家的标准，有国家计量标准证书计0～3 分。 |
| 质量保证措施（10分） | 投标人所投产品及配件货源渠道正常，确保响应的产品无产 权纠纷有质量保证，▲部分包含但不限于原厂授权书、售后服务承诺书、具有检测资质的第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告、产品彩图并加盖原厂公章。 质量保证措施合理、科学，提供相关证明材料齐全的计 5-10 分；质量保证措施一般，提供的相关证明材料不齐全的计 1-5 分。 |
| 售后服务方案（15 分）） | 1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案（包括但不限于 日常维护，备品备件计划、设备系统升级等），考虑到使用 性质与特点，明确重点、针对性强、贴近项目需求的计 4-5 分；制定方案内容充实，但针对性不强的计 2-3 分；制定方 案内容叙述简单且无针对性的计 1 分，未提供的不计分； 2、为保证投标人所投主要产品的售后服务质量，投标单位 提供售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、 项目交付用户后出现故障响应时间等，根据优劣计 0-3 分； 3、提供具体为采购人培训操作维护的负责人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，且能否为采购人提供定期回访保养服务，根据响应程度计 0-5 分。 4、提供针对项目具有合理化建议，根据响应程度计 0-2 分 |
| 类似业绩 （10 分） | 供应商近三年内（2022年1月至今）承担过类似业绩，提供一个得 2 分，最高得10分。 注：业绩以成交通知书时间或合同签订时间为准，同一项目下若有多份合同，按一份合同计算得分。同时须在投标文件中附成交通知书或合同的复印件并加盖公章，弄虚作假者，取消其投标资格。 |
| 分值构成 (总分100分) | （1）报价部分： 30 分 （2）技术方案： 70 分 |
| 注： 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“ 四舍五入 ”。 |  |

第三章  采购内容和技术要求

一、采购内容：

1、项目名称及内容：府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次)，主要内筒：新建视频监控、楼宇对讲、停车管理、SOS一键报警、云广播、数字物业服务平台、综合社会治理应用平台、机房建设等。

2、预算金额：4661700.00元。

二、商务要求：

1、项目地点：中共府谷县委社会工作部

2、供货期：项目须于签订合同后60日历日内完成。

3、质保期：1年

4、款项结算：由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。付款方式:合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付40%，验收合格并且审计完成后付25%，剩余5%一年后付清。

三、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及功能 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设费 |  |
| 1 | 视频监控前端感知设备 | 数字高清摄像机、室外高清球机、人脸抓拍摄像机、热成像摄像机、结构化摄像机、高空抛物等 |
| 2 | 楼宇对讲 | 楼宇对讲设施设备等 |
| 3 | 停车管理 | 显示屏、道闸、车辆识别设施设备等 |
| 4 | SOS一键报警 | SOS一键报警设施设备等 |
| 5 | 云广播系统 | 音柱、电源等 |
| 6 | 阳光社区数字物业服务平台 | 数字物业主控制台、数字物业项目资源等 |
| 7 | 阳光社区综合社会治理应用平台 | 综合社区治理、社区冶理全息档案等 |
| 8 | 阳光社区全要素智慧社区数字孪生平台 | 全要素智慧社区场景构建、阳光社区管理平台驾驶舱等 |
| 9 | 机房建设 | 核心交换机、电源模块、电口载板、万兆载板、OLT、控制电脑、拼接屏、超高清4K输入解码器等设备 |
| 二 | 网络链路费 | 租赁运营商专线网络通道，共计9条MPLS-VPN专线 500M带宽链路从前端汇聚至社工部指定机房。 |
| 三 | 合计 |  |

| 视频监控前端感知设备分项预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 |  | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 路面与单元口监控 | 数字高清摄像机 | 利旧拆装费用 | 55 | 台 |  |
| 2 |  | 数字高清摄像机 | 400万星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 | 200 | 台 |  |
| 3 |  | 室外高清球机 | 利旧拆装费用 | 8 | 台 |  |
| 4 |  | ▲人脸抓拍摄像机 | 7T轻智能筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流； 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型： 鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 电源输出：DC12 V，100 mA 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 接口类型：外甩线 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V·，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 83 | 台 |  |
| 5 |  | ▲高空抛物摄像机 | 400W高空抛物定焦全彩智能筒型摄像机 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录。 机身底部配置遮光挡板，避免图像产生异常光斑与反光 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个区域设置 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181 支持双码流技术，支持同时20路取流 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.1 W 电源接口类型：Ø5 mm圆头 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 | 121 | 台 |  |
| 6 |  | ▲热成像摄像机 | 双光谱筒型摄像机 【功能特性】 热成像像素256 × 192，像元大小12um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 支持AI开放平台 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。 支持叉车去误报功能 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像像元尺寸：12 μm 热成像分辨率：256 × 192 热成像焦距：7 mm 热成像视场角：24.9°×18.7° 测温范围：测温范围：-20 °C~150 °C 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：42m 吸烟检测最远报警距离：10.5m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光焦距&视场角：6mm,53.0°×28.0° 可见光分辨率：2688 × 1520 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3) 备注：需单独购买DC 12V电源适配器 功率：12 VDC ± 25%: 0.7 A, Max.8.5 W PoE (802.3af, class 3): 36 V to 57 V, 0.24 A to 0.15 A, Max. 8.5 W 工作温度和湿度：-40°C~70°C，＜95% RH 测温环境温度：-20°C~50°C 防护等级：IP67 | 8 | 台 |  |
| 7 |  | ▲结构化摄像机 | 泛智能7A筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、智慧城管，多种智能模式可按需切换 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 店外经营、占道经营、非法摆摊、乱堆物堆料、违规撑伞、违规户外广告、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水12种不规范现象并联动报警抓拍； 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 音频：2路输入，1路输出，报警：3路输入，2路输出 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：106°~41.8°，垂直视场角：55.4°~23.6°，对角视场角：128.7°~48.1° 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，1.55 A，最大功耗：18.6 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：22 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 | 36 | 台 |  |
| 8 |  | I型智慧硬盘录像机 | 视频接入路数8网络输入带宽128Mbps网络输出带宽256Mbps录像分辨率32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF视频参数视频输出1路HDMI，1路VGAHDMI输出8K（7680×4320）/30Hz，4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60HzVGA输出1080P（1920×1080）/60Hz主口分屏1/2/4/6/8/9画面辅口分屏1/2/4/6/8/9画面视频解码格式H.265,Smart265,H.264,Smart264解码能力32×1080P（开启智能后为24×1080P）音频参数 音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM音频输出1个，RCA接口语音对讲输入1个，RCA接口智能分析目标名单库支持16个目标库，名单库5万张目标抓拍4路（1080P）实时视频流本地目标抓拍目标比对支持8路目标比对报警（图片流）目标检索支持特征搜图、按姓名检索、按属性检索周界防范4路（2MP）视频流或8路图片流，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域事件视频结构化4路（2MP）视频流结构化分析智能人车移动侦测8路（4MP）视频流硬盘管理盘位3个SATA接口单盘最大容量最大支持16TB网络管理网络接口2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口USB接口1个USB2.0（前置），1个USB3.0 （后置）报警输入4路，开关量（0~5V高低电平）报警输出1路，继电器机箱类型1U机箱工作温度-10℃～＋55℃工作湿度10%～90%RH（无结冰、无凝露） | 8 | 套 |  |
| 9 |  | 电梯智能检测摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，4项异常检测； 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态: 120 dB； 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 补光灯类型: 红外灯； 补光距离: 最远可达10 m； 最大图像尺寸: 1920 × 1080； 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风； 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3； 防护: IP66，IK08 | 99 | 台 |  |
| 10 |  | 电梯网桥 | 2.4G无线网桥，包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，推荐在300米内建筑的电梯监控场景使用。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 | 99 | 对 |  |
| 11 |  | 千兆ONU | 工业级EPON ONU 1个EPON光口 1个GE SFU 电源外置 12V 1A 温度：-40 70度 防雷4KV | 127 | 台 |  |
| 12 |  | POE汇聚交换机 | 8个10/100/1000M电口（PoE/PoE+），1个千兆电口，整机最大PoE功率54W，非网管型PoE交换机 | 127 | 台 |  |
| 13 |  | 监控立杆 | 3.5m，标准镀锌杆（国标） | 97 | 套 |  |
| 14 |  | 立杆基础 | 立杆基础现浇 | 97 | 套 |  |
| 15 |  | 防雨汇聚箱 | 300x400合金防雨设备汇聚箱 | 126 | 个 |  |
| 16 |  | 网络线 | 超五类无氧铜（国标0.5） | 11056 | 米 |  |
| 17 |  | 光缆 | 1、选用G652 A级光纤（OS2零水峰光纤) 2、松套管填充油膏，中心束管结构，对光纤进行关键性保护 3、两根平行圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能 4、PE外护套具有良好的抗紫外辐射及防水性能 5、GYXTW轻凯装光缆敷设方式：管道、架空、隧道 6、8.0mm光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7、动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW13、规格：B1（9/125μm） 8、衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.40，＠1550≤0.25； 9、包层直径：125.0±1.0μm； 10、包层不圆度 ≤1％ 11、光缆直径D（mm）: 8.0±0.2/ GYXTW 12、允许拉伸力（N）: 600/1500 长期/短期 13、允许压扁力（N/100mm）: ; 1000/3000 /GYXTW长期/短期 14、存储/安装/使用温度：-40℃～+70℃ 15、芯数：4芯 16、符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 20270 | 米 |  |
| 18 |  | 电源线 | RVV2*1.5国标无氧铜电源线. | 18960 | 米 |  |
| 19 |  | 光缆熔接 | 光纤激光热熔接含熔接保护管 | 968 | 点 |  |
| 20 |  | 电源插线板 | 四位五孔 | 121 | 个 |  |
| 21 |  | 尾纤 | 1、光纤类型：单模 B1（9/125μm） OS2（零水峰光纤） 2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3、不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性 4、常规长度3米LC-SC，其他米数可定制 5、重复性好，互换性好 6、接头材料：陶瓷套管 7、重复性：≥1000次 8、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 9、最大回损：≥50dB 10、工作温度：-25℃~+70℃ 11、护套颜色/外径：黄色 2.0mm 12、护套材质：低烟无卤（LSZH） 13、符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 591 | 条 |  |
| 22 |  | 熔接盒 | 4位金属盒含4个SC法兰端口 | 121 | 个 |  |
| 23 |  | PVC管材 | 20型PVC管材（国标） | 2263 | 米 |  |
| 24 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 25 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 26 | 前端网络汇聚与管道预埋 | 光分路器 | SC-1:16分光器 | 35 | 台 |  |
| 27 |  | 光纤汇聚盒 | 24位金属盒含24个SC法兰端口 | 32 | 台 |  |
| 28 |  | 主电源空开 | C32 | 13 | 个 |  |
| 29 |  | 主电源空开 | C64 | 6 | 个 |  |
| 30 |  | 分电源空开 | C32 | 55 | 个 |  |
| 31 |  | 分电源空开 | C16 | 75 | 个 |  |
| 32 |  | 光交箱 | 12U落地防水光交箱，防水，防腐。 | 16 | 套 |  |
| 33 |  | 光交箱基础 | 落地光交箱基础现浇 | 16 | 套 |  |
| 34 |  | 主PE管道 | 32型PE管材（国标） | 3490 | 米 |  |
| 35 |  | 分PE管道 | 25型PE管材（国标） | 5720 | 米 |  |
| 36 |  | 泥土开挖 | 泥土开挖及回填 | 6835 | 米 |  |
| 37 |  | 水泥路开槽 | 水泥路面开槽及恢复 | 957 | 米 |  |
| 38 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 39 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 40 | 后端机房与主机设备 | OLT | 4个万兆+8GE+8个PON 口 SNMP综合中文网管 最高支持256 线OLT | 9 | 台 |  |
| 41 |  | PON模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 56 | 块 |  |
| 42 |  | 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 18 | 块 |  |
| 43 |  | 管理路由 | 5口全千兆PoE路由器，铁壳设计，终端带机量100台，最大支持600M带宽。整机带5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，以及4个支持标准802.3 af/at的千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，开启纯控制器模式时，最大可管理300台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机. | 9 | 台 | 安装至社区机房 |
| 44 |  | II型智慧硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 12 | 台 | 安装至社区机房 |
| 45 |  | 硬盘 | 硬盘容量：8T 转速：7200转 接口：SATA 技术资料：采用CMR垂直技术，支持7*24不间断运行 | 96 | 块 | 安装至社区机房 |
| 46 |  | 光纤汇聚盒 | 24位金属盒含24个SC法兰端口 | 23 | 台 |  |
| 47 |  | 控制电脑 | CPU：i5 10400； 内存：≥8GB； 硬盘：≥128GB SATA SSD +≥1TB SATA HDD； 显示器：≥23.8英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（含授权）； | 8 | 台 |  |
| 48 |  | 发卡器 | 产品参数： 1.名称：发卡机 2.类别：USB通信 3.安装方式：桌面安装 [工作内容] 开箱检查、设备组装、接线，本体安装调试。 | 8 | 个 |  |
| 49 |  | 门禁卡 | PVC阻燃材质 | 5700 | 张 |  |
| 50 |  | 可视对讲中控机 | 产品参数： 1、 一键报警/求助/远程开门/对话 2、高清可视对讲 3、全双工语音通信 4、高灵敏度麦克风 5、高音质扬声器 6、IP网络架构，跨网段、跨路由（选配4G版本） 7、视频联动多画面 8、监视监听功能 9、录音录像功能 10、广播喊话功能 11、自动呼叫功能 12、防误按操作 13、手机APP远程 控制,呼叫,可视对讲 | 8 | 台 |  |
| 51 |  | 安防监视器 | 43寸安防监视器高清晰画质，高对比度，拥有1920*1080全高清显示，影像出众; 拥有强悍的图像处理能力，对各类视频信号进行智能优 化，大幅改善画质; 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°; 信号输入状态图像自适应重显率; 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰; 具有强抗干扰能力的高清数字音频同轴输出; 输入接口：HDMI 1.4 × 1 , VGA × 1，AUDIO IN × 1 输出接口：Speaker (6Ω 5W) × 2 | 11 | 台 |  |
| 52 |  | 监视器壁装支架 | 监视器壁装支架 | 11 | 套 |  |
| 53 |  | 落地式机柜 | 42U落地网络机柜 | 8 | 套 |  |
| 54 |  | 理线架 | 1、主题框架采用优质冷轧钢板，板材厚度1.2mm 静电粉末喷塑 2、24孔位设计，满足不同理线要求 3、设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观 4、产品尺寸：19英寸*1U*63mm | 16 | 个 |  |
| 55 |  | PDU电源 | 8口16Ah带防雷 | 8 | 台 |  |
| 56 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 57 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 58 | 小计 |  |  |  |  |  |

| 楼宇对讲分项预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 |  | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 小区人行出入口 | ▲人脸识别对讲门禁机 | 产品参数： 操作系统： Android 9.0 CPU： 四核 ARM Cortex-A55 设备存储： 1G+8G 屏幕尺寸： 10 寸 IPS 显示屏 工作电压： DC 12V 工作电流： 1.5A 工作温度： -10℃~50℃ 存储湿度： -20%~70% 读卡类型： IC 卡 读卡距离： 1-3CM 卡片存储： 50000 张 壁挂式尺寸：180mm*80mm 嵌入式尺寸：265*122*28mm 通讯协议： TCP/IP 通讯协议 摄像头分辨率: 200 万 面板材料规格： 铝板/玻璃面板加触摸屏 人脸图片存储： 50000 张 人脸识别率： ≥99% 人脸识别距离： 1-1.5 米 人脸识别范围： 活体，正面 90 度范围 人脸识别反应时间： ≤1s | 16 | 台 |  |
| 2 |  | 人脸识别护罩 | 产品参数： 1、规格参数： 2、AG62人脸识别内护罩 3、壁挂安装 | 16 | 个 |  |
| 3 |  | 门口机电源 | 产品参数： 门禁专用电源 NO,NC输出 0---30秒延时 DC12V/5A 尺寸：180*80*63mm | 16 | 台 |  |
| 4 |  | 出门按钮 | 产品参数： 86盒国标标准 产品尺寸 86*86*38.5mm 防爆等级 IK8 | 16 | 台 |  |
| 5 |  | 单门磁力锁 | 产品参数： 1.名称:单门磁力锁 2、280kg挂装单门延时磁力锁 3、锁体尺寸：长250x宽48x高27(mm) 4、吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) 5、工作电流/电压：DC12V/350mA | 16 | 台 |  |
| 6 |  | 门禁电源配电箱 | 产品参数： 1、规格参数： 2、AG62人脸识别门禁电源配电箱 3、壁挂安装 | 16 | 台 |  |
| 7 |  | 网络线 | 超五类无氧铜（国标0.5） | 690 | 米 |  |
| 8 |  | 门禁电源线 | RVV2*1.5国标无氧铜电源线. | 737 | 米 |  |
| 9 |  | 门禁信号线 | RVV4*0.75国标无氧铜信号线. | 193 | 米 |  |
| 10 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 11 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 12 | 小区单元出入口 | ▲人脸识别对讲门禁机 | 产品参数： 操作系统： Android 9.0 CPU： 四核 ARM Cortex-A55 设备存储： 1G+8G 屏幕尺寸： 10 寸 IPS 显示屏 工作电压： DC 12V 工作电流： 1.5A 工作温度： -10℃~50℃ 存储湿度： -20%~70% 读卡类型： IC 卡 读卡距离： 1-3CM 卡片存储： 50000 张 壁挂式尺寸：180mm*80mm 嵌入式尺寸：265*122*28mm 通讯协议： TCP/IP 通讯协议 摄像头分辨率: 200 万 面板材料规格： 铝板/玻璃面板加触摸屏 人脸图片存储： 50000 张 人脸识别率： ≥99% 人脸识别距离： 1-1.5 米 人脸识别范围： 活体，正面 90 度范围 人脸识别反应时间： ≤1s | 79 | 台 |  |
| 13 |  | 人脸识别护罩 | 产品参数： 1、规格参数： 2、AG62人脸识别内护罩 3、壁挂安装 | 79 | 个 |  |
| 14 |  | 人脸识别专用电源 | 产品参数： 门禁专用电源 NO,NC输出 0---30秒延时 DC12V/5A | 79 | 台 |  |
| 15 |  | 出门按钮 | 产品参数： 86盒国标标准 产品尺寸 86*86*38.5mm 防爆等级 IK8 | 79 | 个 |  |
| 16 |  | 电控锁 | 产品参数： 1、工作电压：DC8V-17V 2、工作电流：≤500mA 3、上锁方式：门磁感应上锁无噪声，五线带信号反馈，可定制双头， 4、锁体尺寸：长132×宽100×高44（mm） | 79 | 把 |  |
| 17 |  | 门禁电源配电箱 | 产品参数： 1、规格参数： 2、AG62人脸识别门禁电源配电箱 3、壁挂安装 | 79 | 个 |  |
| 18 |  | 网络线 | 超五类无氧铜（国标0.5） | 3380 | 米 |  |
| 19 |  | 门禁电源线 | RVV2*1.5国标无氧铜电源线. | 2519 | 米 |  |
| 20 |  | 门禁信号线 | RVV4*0.75国标无氧铜信号线. | 965 | 米 |  |
| 21 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 22 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |

| 停车管理分项预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 |  | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 小区车行出入口 | ▲停车场控制机（进口） | 产品参数： 设备名称 车牌识别入口控制机 显示屏：32×64LED模组，可显示三色屏、文字广告、余位信息 抓拍率：≥99.9% 识别率：白天≥99.9，夜晚≥99.6 适应车速：10公里/小时 防水等级：IP66 工作温度：-25℃~70℃ 工作湿度：≤95% 不凝露 通讯方式：TCP/IP网络通讯 表面工艺：打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度 设备尺寸：150*230*1380mm 最大功耗：40W 工作电源：AC 220V±10% /50Hz | 8 | 套 |  |
| 2 |  | ▲停车场控制机（出口） | 产品参数： 设备名称 车牌识别出口控制机 显示屏：32×64LED模组，可显示三色屏、文字广告、余位信息 抓拍率：≥99.9% 识别率：白天≥99.9，夜晚≥99.6 适应车速：10公里/小时 防水等级：IP66 工作温度：-25℃~70℃ 工作湿度：≤95% 不凝露 通讯方式：TCP/IP网络通讯 表面工艺：打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度 设备尺寸：150*230*1380mm 最大功耗：40W 工作电源：AC 220V±10% /50Hz | 8 | 套 |  |
| 3 |  | 中控终端 | 产品参数： 工作电压：DC 12V 工作电流：1.5A 环境温度：-20℃~60℃ 环境湿度：5%~95% 硬件资源：Intel i3 处理器、4G 内存、16G 固态硬盘 2 个千兆自适应 RJ45 网口、1 路串口、4 路 USB 接口 操作系统：Centos 6.9 | 6 | 套 |  |
| 4 |  | 物联网智慧网关 | 产品参数： 处理器:Intel® I5-3340M 2.7GHzGHz双核四线程 网络接口:6 x GbE RJ45接口 网络芯片:Intel® 82583V/82574L千兆网卡 接口类型:1 x RJ45 串口接口 工作温度:'-10℃ ～ +60℃ 存储温度:'-20℃ ～ +70℃ USB接口:2 x USB2.0接口 显示接口:1 x VGA接口 8大功能特点： 1、具备标准网关功能； 2、具有云平台数据交互功能； 3、可连接停车、门禁等智慧硬件设备； 4、具有与硬件设备业务交互处理功能； 5、支持上电后自动开机重启； 6、标准1U工控机箱； 7、可安装于机房标准机架内； | 4 | 台 |  |
| 5 |  | 液晶显示器 | 产品参数： 含：液晶显示器、健盘鼠标、电源等 | 6 | 台 |  |
| 6 |  | 壁挂机柜 | 9U壁挂机柜 | 6 | 个 |  |
| 7 |  | 千兆ONU | 工业级EPON ONU 1个EPON光口 8个GE SFU 电源外置 12V 1A 温度：-40 70度 防雷4KV | 8 | 台 |  |
| 8 |  | 网络线 | 超五类无氧铜（国标0.5） | 400 | 米 |  |
| 9 |  | 光缆 | 1、选用G652 A级光纤（OS2零水峰光纤) 2、松套管填充油膏，中心束管结构，对光纤进行关键性保护 3、两根平行圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能 4、PE外护套具有良好的抗紫外辐射及防水性能 5、GYXTW轻凯装光缆敷设方式：管道、架空、隧道 6、8.0mm光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7、动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW13、规格：B1（9/125μm） 8、衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.40，＠1550≤0.25； 9、包层直径：125.0±1.0μm； 10、包层不圆度 ≤1％ 11、光缆直径D（mm）: 8.0±0.2/ GYXTW 12、允许拉伸力（N）: 600/1500 长期/短期 13、允许压扁力（N/100mm）: ; 1000/3000 /GYXTW长期/短期 14、存储/安装/使用温度：-40℃～+70℃ 15、芯数：4芯 16、符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 920 | 米 |  |
| 10 |  | 电源线 | RVV2*1.5国标无氧铜电源线. | 730 | 米 |  |
| 11 |  | 光缆熔接 | 光纤激光热熔接含熔接保护管 | 48 | 点 |  |
| 12 |  | 电源插线板 | 四位五孔 | 6 | 个 |  |
| 13 |  | 尾纤 | 1、光纤类型：单模 B1（9/125μm） OS2（零水峰光纤） 2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3、不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性 4、常规长度3米LC-SC，其他米数可定制 5、重复性好，互换性好 6、接头材料：陶瓷套管 7、重复性：≥1000次 8、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 9、最大回损：≥50dB 10、工作温度：-25℃~+70℃ 11、护套颜色/外径：黄色 2.0mm 12、护套材质：低烟无卤（LSZH） 13、符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 24 | 根 |  |
| 14 |  | 熔接盒 | 四位金属盒含四个SC法兰端口 | 6 | 个 |  |
| 15 |  | PVC管材 | 20型PVC管材（国标） | 505 | 米 |  |
| 16 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 17 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 18 | 地库车行出入口 | ▲停车场控制机（进口） | 产品参数： 设备名称 车牌识别入口控制机 显示屏：32×64LED模组，可显示三色屏、文字广告、余位信息 抓拍率：≥99.9% 识别率：白天≥99.9，夜晚≥99.6 适应车速：10公里/小时 防水等级：IP66 工作温度：-25℃~70℃ 工作湿度：≤95% 不凝露 通讯方式：TCP/IP网络通讯 表面工艺：打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度 设备尺寸：150*230*1380mm 最大功耗：40W 工作电源：AC 220V±10% /50Hz | 15 | 套 |  |
| 19 |  | ▲停车场控制机（出口） | 产品参数： 设备名称 车牌识别出口控制机 显示屏：32×64LED模组，可显示三色屏、文字广告、余位信息 抓拍率：≥99.9% 识别率：白天≥99.9，夜晚≥99.6 适应车速：10公里/小时 防水等级：IP66 工作温度：-25℃~70℃ 工作湿度：≤95% 不凝露 通讯方式：TCP/IP网络通讯 表面工艺：打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度 设备尺寸：150*230*1380mm 最大功耗：40W 工作电源：AC 220V±10% /50Hz | 14 | 套 |  |
| 20 |  | 中控终端 | 产品参数： 工作电压：DC 12V 工作电流：1.5A 环境温度：-20℃~60℃ 环境湿度：5%~95% 硬件资源：Intel i3 处理器、4G 内存、16G 固态硬盘 2 个千兆自适应 RJ45 网口、1 路串口、4 路 USB 接口 操作系统：Centos 6.9 | 4 | 套 |  |
| 21 |  | 物联网智慧网关 | 产品参数： 处理器:Intel® I5-3340M 2.7GHzGHz双核四线程 网络接口:6 x GbE RJ45接口 网络芯片:Intel® 82583V/82574L千兆网卡 接口类型:1 x RJ45 串口接口 工作温度:'-10℃ ～ +60℃ 存储温度:'-20℃ ～ +70℃ USB接口:2 x USB2.0接口 显示接口:1 x VGA接口 8大功能特点： 1、具备标准网关功能； 2、具有云平台数据交互功能； 3、可连接停车、门禁等智慧硬件设备； 4、具有与硬件设备业务交互处理功能； 5、支持上电后自动开机重启； 6、标准1U工控机箱； 7、可安装于机房标准机架内； | 4 | 台 |  |
| 22 |  | 液晶显示器 | 产品参数： 含：液晶显示器、健盘鼠标、电源等 | 4 | 台 |  |
| 23 |  | 壁挂机柜 | 9U壁挂机柜 | 4 | 个 |  |
| 24 |  | 千兆ONU | 工业级EPON ONU 1个EPON光口 8个GE SFU 电源外置 12V 1A 温度：-40 70度 防雷4KV | 14 | 台 |  |
| 25 |  | 网络线 | 超五类无氧铜（国标0.5） | 840 | 米 |  |
| 26 |  | 光缆 | 1、选用G652 A级光纤（OS2零水峰光纤) 2、松套管填充油膏，中心束管结构，对光纤进行关键性保护 3、两根平行圆钢丝加强光缆抗拉强度，使其具有更加优越的机械性能 4、PE外护套具有良好的抗紫外辐射及防水性能 5、GYXTW轻凯装光缆敷设方式：管道、架空、隧道 6、8.0mm光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7、动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW13、规格：B1（9/125μm） 8、衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.40，＠1550≤0.25； 9、包层直径：125.0±1.0μm； 10、包层不圆度 ≤1％ 11、光缆直径D（mm）: 8.0±0.2/ GYXTW 12、允许拉伸力（N）: 600/1500 长期/短期 13、允许压扁力（N/100mm）: ; 1000/3000 /GYXTW长期/短期 14、存储/安装/使用温度：-40℃～+70℃ 15、芯数：4芯 16、符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 1920 | 米 |  |
| 27 |  | 电源线 | RVV2*1.5国标无氧铜电源线. | 1748 | 米 |  |
| 28 |  | 光缆熔接 | 光纤激光热熔接含熔接保护管 | 104 | 点 |  |
| 29 |  | 电源插线板 | 四位五孔 | 13 | 个 |  |
| 30 |  | 尾纤 | 1、光纤类型：单模 B1（9/125μm） OS2（零水峰光纤） 2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3、不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性 4、常规长度3米LC-SC，其他米数可定制 5、重复性好，互换性好 6、接头材料：陶瓷套管 7、重复性：≥1000次 8、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 9、最大回损：≥50dB 10、工作温度：-25℃~+70℃ 11、护套颜色/外径：黄色 2.0mm 12、护套材质：低烟无卤（LSZH） 13、符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 66 | 根 |  |
| 31 |  | 熔接盒 | 四位金属盒含四个SC法兰端口 | 13 | 个 |  |
| 32 |  | PVC管材 | 20型PVC管材（国标） | 893 | 米 |  |
| 33 |  | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 项 |  |
| 34 |  | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 35 | 小计 |  |  |  |  |  |

| SOS一键报警分项预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 |  | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | SOS一键报警设备 | 智能手环 | 产品参数： 1、精准定位（GPS+A-GPS+WIFI+LBS） 2、780毫安电池+省电芯片 5天定位待机 3、240*240分辨率触摸显示屏 4、支持双向高清通话 5、一键呼救（SOS）报警 6、IOS安卓 PC后台 7、大电池 生活防水级别 | 台 | 8 |  |
| 2 |  | 4G语音卡 | 产品参数： 1、支持移动联通电信 2、年套餐 | 张/年 | 8 |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |

| 云广播系统分项预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 |  | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 云广播系统 | 云音柱-30W | 产品参数： 处理器 高性能嵌入式SOC处理器 操作系统 嵌入式LINUX操作系统 额定功率 20W/30W/40W/50W 音频输入 内置高灵敏全向麦克风（可选） 音频输出 内置扬声器+ 1×LINE OUT 压缩标准 G.711、G.713、GSM、PCM 压缩码率 32KBPS/8KBPS/64KBPS/128KBPS 音质 专业回声消除和噪音抑制（可选） 以太网 10M/100M自适应 网络协议 TCP/IP 、DNP 网口 10/100M自适应以太网口 联动接口 3个 电源 DC 12V 2A 功耗 ≤30W 外观尺寸 430mm*150mm*85mm 工作温度 ﹣30°C~70°C | 60 | 台 |  |
| 2 |  | 设备电源 | 产品参数： 国标,12V5A输出,两线，两端带线。 | 60 | 个 |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |

| 阳光社区数字物业服务平台功能模块清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 功能简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数字物业主控制台 | 工作台 | - | 自定义快捷入口、最近访问的菜单、平台通知、待办事项、通知消息、热门问题、项目数量、账号信息 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | BI数据可视化中心 | 智慧物业 | 智慧物业大数据实时更新看板，社区运营、收益图表化显示；老板、领导管理的好帮手，在家就可以知道整体社区运营情况，社区运营整体情况查看分析、趋势查询 |  |  |  |
| 3 |  |  | 智慧停车 | 智慧停车大数据管理可视化中心；所有停车场的整体运营、收费实时更新查询；老板、领导管理的好帮手，在家就可以知道整体停车场运营情况，所有停车项目运营整体情况查看分析、趋势查询 |  |  |  |
| 4 |  |  | 物业费分析 | 可以查看物业费的综合收入（年、本月、上月），本月的实时收入（日期），本月各个项目下的收入分析，本月各个项目的收缴率，本月各个项目的欠费分析，本月收费方式分析（银行转账、现金、银行托收、微信、支付宝、刷卡、其他） |  |  |  |
| 5 |  |  | 房屋分析概览 | 可查看房铺总数量、总建筑面积、入住率、出租率、房屋用途、收房状态、户型情况、装修情况。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 人员分析概览 | 社区人员性质分析。人口类型、居住类型、性别比例、总人口（党员占比）、人口年龄、国籍占比、人员审核来源、开门记录 |  |  |  |
| 7 |  |  | 工单分析概览 | 可查看工单的类型分析、满意率、及时率、审核率、月结单率、月及时率、月满意率、月返工率、超时工单、在线工单 |  |  |  |
| 8 |  |  | 巡航分析概览 | 巡更/巡检计划、巡更/巡检任务有效期、巡更/巡检异常任务分析、巡更/巡检完成率、异常率、处理率，巡更/巡检生成数量和完成情况 |  |  |  |
| 9 |  | 消息中心 | 消息通知 | 各类平台消息的接收，查询 |  |  |  |
| 10 |  |  | 待办事项 | 需要完成的待办事件 |  |  |  |
| 11 |  |  | 系统公告 | 平台升级等公告 |  |  |  |
| 12 |  | 个人设置 | 个人资料 | 可以修改账号的姓名、身份证、邮箱、性别。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 安全设置 | 修改账号密码。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 绑定微信 | 查看、解绑账号绑定的微信号。 |  |  |  |
| 15 | 数字物业项目资源 | 项目列表 | - | 所有项目显示、项目集团化分级管理、项目新增新建、修改、编辑、删除；云密钥查询；生产单位、所属单位、维护单位选择、停车版本选择、项目地址地图点选；跳转人员、车辆、房铺管理、门禁授权项目工单等页面。项目集团化分级管理 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 楼栋管理 | 楼栋列表 | 管理楼栋信息，查看楼栋下房间数据。根据小区情况建好相应的房屋楼栋单元 |  |  |  |
| 17 |  |  | 单元列表 | 管理单元信息，可分楼栋查看单元数据，查看单元下的房间列表。 |  |  |  |
| 18 |  |  | 楼层管理 | 管理楼层数据，用于设置梯控、收取分摊费用。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 户型管理 | 管理房间的户型，如一室两厅等。房屋/房铺的数据分析。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 空间管理 | 管理小区内的空余场地、可出租广告位等空间。 |  |  |  |
| 21 |  | 房铺管理 | 房铺管理 | 房铺、房屋面积新增、编辑、删除、入住情况批量导入导出；社区房屋情况列表 |  |  |  |
| 22 |  |  | 房铺标签 | 特殊需要标记的房铺，可以为房铺设置标签。 |  |  |  |
| 23 |  |  | 房铺状态 | 房铺状态（已入住和未入住、自用、租赁、出售、空置），全部房铺数量、出租状态，筛选欠物业费的房铺。 |  |  |  |
| 24 |  |  | 统计分析 | 房铺汇总分析、房铺的用途分析、入住状态分析、户型结构分析、使用情况分析、收房状态分析、装修状态分析、销售状态分析、出租状态分析 |  |  |  |
| 25 |  | 人员管理 | 人员列表 | 业主信息、人脸照片新增、添加、编辑、修改、删除、批量导入导出；户主添加家庭成员信息和审核功能开启或关闭；授权业主查看APP菜单可选；业主信息处理、业主手机APP权限设置 |  |  |  |
| 26 |  |  | 人员设置 | 住户分组可以将同一类的住户归类分组，有效的管理住户信息；住户性质的分类（户主、家人、亲戚等），可自行编辑增加；重点关注的住户可以设置标签管理。根据不同的属性对住户分类管理 |  |  |  |
| 27 |  |  | 人员登记审核 | 住户入住申请审核 |  |  |  |
| 28 |  |  | 人脸图片审核 | 人脸识别照片数据审核 |  |  |  |
| 29 |  |  | 人员分析 | 人口汇总报表、人口类型分析、居住类型分析、性别分析、年龄分析、国籍分析、党员分析 |  |  |  |
| 30 |  | 车位管理 | 车位列表 | 管理项目的实体车位，该数据也用于停车管理下的 车位池车的车位数据 |  |  |  |
| 31 |  |  | 车位分组 | 对车位做分组管理，如公共车位、残疾人车位、私家车位等等 |  |  |  |
| 32 |  | 设施管理 | 设施列表 | 设施的新增、操作管理、设施分类、设施区域、二维码打印、设施的信息批量导入、可批量导出记录 |  |  |  |
| 33 |  |  | 采购商 | 管理设备的采购商，便于管理设施采购商信息 |  |  |  |
| 34 |  |  | 维护人员 | 维护人员是专业的设施维护人员，负责异常设施的维护工作。维护人员列表便于对设施日常维护人员信息的管理 |  |  |  |
| 35 |  |  | 设施分类 | 设施分类方便对设施进行管理，可以配置相关的检查事项。设施指定了设施分类，自动关联相应的检查事项） |  |  |  |
| 36 |  |  | 设施分组 | 设施组表示一次巡航计划需要检查的所有设施组合，由多个设施组成，可以根据巡检人员配置分组 |  |  |  |
| 37 |  | 项目设置 | 项目设置 | 项目管理的基础设置：业主审核添加成员的权限；房屋的默认有效期；开启家庭密码；开通物业审核人脸；选择门禁呼叫方式；开启短信服务。 |  |  |  |
| 38 |  |  | 审核设置 | 物品放行、人员登记申请后，系统根据配置推送给指定人员审核。 通知顺序为：先通知对应的楼栋单元人员，如果未找到对应的楼栋单元人员则通知当前物业人员。审核权限的设置和人员关联 |  |  |  |
| 39 |  |  | 设置联系人 | 添加项目的联系人。 |  |  |  |
| 40 | 数字物业服务 | 门禁服务 | 门禁授权 | 为门禁通道授权卡片、人员的白名单，可查看通道下的卡片、人员白名单。 | 套 | 1 |  |
| 41 |  |  | 发卡管理 | 卡片列表：新增批量导入卡片信息，门禁授权 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 卡片登记：录入卡片信息，门禁卡号，所属业主，有效结束日期，所选楼层 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 卡片白名单：已授权卡片名单列表及编辑 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 卡片黑名单：卡片黑名单列表及编辑 |  |  |  |
| 45 |  |  | 人员名单 | 人员白名单：已授权人员信息列表及编辑 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 人员黑名单：人员黑名单列表及编辑 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 人脸注册失败记录：根据所属项目，通道名称，所属商铺，注册失败原因，住户名称，设备序列号，注册时间查看注册人脸的失败记录 |  |  |  |
| 48 |  |  | 记录查询 | 开门记录：根据所属项目，开门通道，设备序列号，设备名称，开门时间，姓名，手机号，卡号，密码，开门类型，开门结果查看门禁的开门记录 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 对讲通话记录：查看门禁可视对讲的记录，筛选条件：所属项目，呼叫方式，设别类型，被呼叫方，房间号，被呼叫人手机号，记录时间，通话时长 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 告警记录：通过日期选定时段查询告警事件 |  |  |  |
| 51 |  |  | 通行管理 | 通行规则列表：自定义编辑通行规则（周一到周天、分时间段）设置通行规则 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 节假日管理：针对节假日是否通行规则的设置与管理（主要用于学校等场景），支持节假日的新增（自定义节假日天数，开始和结束时间） |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 临时通行申请记录：针对临时申请通行的记录查询，可生成报表导出 |  |  |  |
| 54 |  | 访客管理 | 车辆来访记录 | 访客车辆来访记录，为值班员在【收费机顶盒、或收费手持机上登记】录入的信息列表，可查询来访车辆的记录和时间 |  |  |  |
| 55 |  |  | 邀请访客记录 | 业主邀请访客的记录查询 |  |  |  |
| 56 |  |  | 访客预约记录 | 访客通过预约的记录查询 |  |  |  |
| 57 |  |  | 访客机登记记录 | 访客使用访客机的登记记录 |  |  |  |
| 58 |  |  | 限制邀请访客列表 | 限制的访客列表清单（黑名单） |  |  |  |
| 59 |  |  | 参数设置 | 访客管理的功能权限以及有效期的设置 |  |  |  |
| 60 |  | 抄表管理 | 入户抄表 | 新增入户仪表和仪表数据的批量导入。 |  |  |  |
| 61 |  |  | 公共抄表 | 新增公共仪表和仪表数据的批量导入。 |  |  |  |
| 62 |  |  | 智能表管理 | 智能表、智能表采集器的添加和查询，请在“物管APP”APP上面添加，并注册设备 |  |  |  |
| 63 |  |  | 记录查询 | 智能表读数记录、翻表记录 |  |  |  |
| 64 |  |  | 统计报表 | 用量统计报表 |  |  |  |
| 65 |  | 客户服务 | 投诉建议 | 列表展示业主的投诉建议，有相关业主联系方式，为业主处理难题等，增强物业提供服务的印象。 |  |  |  |
| 66 |  |  | 满意度调查 | 为业主和物业提供互动通道，对物业发布的信息内容，进行评价，提高信任度。 只有最新添加、已发布且业主尚未评价的记录才会在业主APP上显示；已经有评价的记录不能删除，但可以撤销发布。 |  |  |  |
| 67 |  |  | 投票管理 | 列出日常评价项目列表，方便看板试查看，筛选和查询，对业主心声和重点关心关注的话题，物业重点关注处理。提升业主和物业之间的良性互动。 |  |  |  |
| 68 |  |  | APP菜单授权 | 授权业主在APP上的操作权限，默认授权全部权限 |  |  |  |
| 69 |  |  | 专属管家 | 设置楼栋的专属管家，只有选择了楼栋，才能看见专属管家 |  |  |  |
| 70 |  |  | 楼栋长设置 | 为每一栋楼设置楼栋管家 |  |  |  |
| 71 |  |  | 物业客服电话 | 物业公司的客服电话 |  |  |  |
| 72 |  |  | 人员关怀 | 推送重点关注人员的出行记录给业主或物业人员 |  |  |  |
| 73 |  | 信息发布 | 通知公告 | 设置门禁通知、室内分机的通知（可以上传本地图片，指定楼栋、编辑文字、指定时间在业主用的APP显眼位置显示公告） |  |  |  |
| 74 |  |  | 宣传栏 | 此宣传栏在业主APP首页服务菜单栏底部轮播展示，最多支持6张展示。 |  |  |  |
| 75 |  |  | 活动管理 | 在业主APP首页【活动】中展示，优先展示最新5条，可批量发布在其他的项目中。 |  |  |  |
| 76 |  |  | 管家推荐 | 在业主APP首页【推荐】中展示，最多展示6条推荐内容；支持：APP公告、服务快报、生活服务、活动 、团队风采、自定义内容。 |  |  |  |
| 77 |  |  | 项目介绍 | 项目的宣传推广，项目封面图将在业主APP首页顶部轮播图展示，默认第一张；如编辑了详情，点击封面图会跳转到项目介绍。 |  |  |  |
| 78 |  | 物业品牌推广 | 物业公司介绍 | 物业公司对于公司形象的推广。展示图将在业主APP物业版块顶部展示；如编辑了详情，点击展示图会跳转到项目公司介绍。 |  |  |  |
| 79 |  |  | 服务团队 | 展示团队精英形象。您可从组织架构的成员列表中选择人员。添加的服务人员将在业主APP生活版块【服务团队】展示。 |  |  |  |
| 80 |  |  | 团队动态 | 发布的风采展示信息将在业主APP物业版块【团队风采】展示，优先展示最新的一条。 |  |  |  |
| 81 |  |  | 服务快报 | 在业主APP物业版块【服务快报】中展示，优先展示最新3条。 |  |  |  |
| 82 |  | 惠民生活服务站 | 服务菜单 | 支持物业对日常业主服务需要，自定义服务类型，包括服务类型的样式图标。 |  |  |  |
| 83 |  |  | 服务列表 | 支持新增商户列表，包括商户信息，宣传图片和摘要等，为服务分类提供服务来源信息。 |  |  |  |
| 84 |  |  | 服务轮播图 | 支持后台设定APP上家政服务主页面的广告位，滚动显示便民服务商家，点图片进入商家链接。 |  |  |  |
| 85 |  | 客户管理 | 客户管理 | 管理与物业公司合作的合作客户，如租赁场地的客户，或服务外包客户。 |  |  |  |
| 86 |  | 放行管理 | 放行管理 | 用于后台统计和展示，用户APP提交的各放行条信息，可对放行条进度等状态进行筛选和查询，提高管理的便捷性和安全性。配合放行条管理使用，后台可以设置提交放行条信息以后，楼栋管理员审核或者其他人审核，可以自由勾选。提高了通行效率，做到责任划分，实现安全管理。 |  |  |  |
| 87 |  | 资源发布 | 广告资源 | 添加门禁机上展示广告图片 |  |  |  |
| 88 |  |  | 发布门禁图 | 将广告资源下的图片绑定和对应的门禁绑定在一起。 |  |  |  |
| 89 |  |  | 发布APP轮播图 | 添加管家APP首页轮播图的宣传图片。 |  |  |  |
| 90 |  | 服务栈管理 | / | 用于查看商城业主的下单记录 |  |  |  |
| 91 | 数字物业停车管理 | 概览 | / | 停车场项目数量及列表跳转、设备在线情况及设备管理跳转、在场车辆查询、停车场打折管理、车流量分析、登记车辆类型占比分析。 | 套 | 1 |  |
| 92 |  | 停车场列表 | / | 此页面非常适合集团化多个停车项目统一管理，包括在线状态，属于哪个省份地区，项目是否新建或者交付都有体现，可以对车场配置、设备管理、车辆管理等常用页面进行跳转。 |  |  |  |
| 93 |  | 在场车辆 | / | 直接展示在场车辆抓拍到的入场图片，显示车牌号，时间等信息，可以对车牌号，计费类型，入场时间范围等信息进行筛选。查看直观、方便。 |  |  |  |
| 94 |  | 车辆管理 | 车辆信息列表 | 此页面是登记注册以后的车辆信息全面统计展示，对车辆当前是否在场等状态可筛选，筛选内容十分丰富，可以通过某一个信息查到对应车的各方面信息，对管理人员后台查询非常方便。 |  |  |  |
| 95 |  |  | 新车登记注册 | 为车辆信息管理人员提供登记通道，支持其他系统或者老系统数据批量导入，VIP车辆批量注册，页面提供信息录入项目，非常丰富多样，也为有批量操作需求的项目提供方便。 |  |  |  |
| 96 |  |  | 自主登记车辆审核 | 车主自主登记后，物业对车辆的审核列表。（选中项目后通过姓名、手机号、车牌号进行车辆查询审核情况） |  |  |  |
| 97 |  |  | 车库授权 | 支持不同车辆，按照车辆分组到指定车库或者将该停车场所属所有车辆授权到指定车库，对车辆信息管理人员起到很大的便捷作用。 |  |  |  |
| 98 |  |  | 车辆分组 | 为不同车辆类型进行分组，支持：月票车、临时车、储值票车、贵宾车、免费车、时租车、车位池车、公务车、月结车。 |  |  |  |
| 99 |  |  | 车辆类型 | 提供多种车辆类型，为不同项目不同收费类型车辆提供多种收费标准。总共6种车类型可选：小型车、摩托车、中型车、大型车、运输车、备用车 |  |  |  |
| 100 |  |  | 黑名单车 | 支持停车场运营方可以直接后台设置黑名单车牌，选择所属停车场，限制黑名单车辆通行。此功能提高系统管控能力。 |  |  |  |
| 101 |  |  | 派车管理 | 专门解决公务车派车问题，派车设置，可以设置所属停车场，申请人，开始用车和用车结束时间等。 |  |  |  |
| 102 |  |  | 预约车辆列表 | 用于解决预约车辆系统自动管理，可设置最晚到访时间，访客信息等。类似车主到医院、政府单位办理业务等，控制车流量，减少拥堵。 |  |  |  |
| 103 |  |  | 车辆共享账户 | 与储值车类似，可以多辆车共享一个储值账户，一次充钱多辆车共同使用，车辆出场时自动扣费 |  |  |  |
| 104 |  | 车位管理 | 车位池设置 | 解决一位多车管理问题，例如一个车位多个车辆捆绑，先到的车先进场，后到车不给进场，或都可以进场，收费可以设置：先出收费 或 后进收费等。此功能页面是车位池号添加页面。 |  |  |  |
| 105 |  |  | 车位池-车位管理 | 用于新增车位池车位号设置，可以设置有效期，也可以点击进入车位池缴费页面，功能页面简单易懂，操作显得人性化。 |  |  |  |
| 106 |  | 车场配置 | 系统配置 | 1、系统设置：用于设置基本信息、屏显播报、车牌比对规则等 2、通行设置：用于针对特殊场景下的通行方式，例如车位满排队服务，即当设置车位满禁止通行时，激活排队功能，有车辆出场时在入口排队的车辆可以自动入场 3、收费设置：用于设置缴费后允许逗留时间、车辆最高收费规则、免费车过期后是否允许通行及收费规则等 |  |  |  |
| 107 |  |  | 车库配置 | 用于添加停车场各个车库，特别是多个车库，此功能专门单独列出，体现系统平台的专业性。可以对不同车库需求进行设置；可以直接显示和修改各个车库剩余车位信息 |  |  |  |
| 108 |  |  | 通道配置 | 用于设置通道基本信息及不同类型车辆的通行权限 |  |  |  |
| 109 |  |  | 车牌适配通行规则 | 使用通配符或正则表达式设置匹配条件，符合条件的车辆进出停车场时自动免费 |  |  |  |
| 110 |  |  | 月卡限用规则 | 月租车可以设置关联周期月卡规则，这样月租车就成为周期月卡，周期月卡在周期内有余量则不会收费，例如：一个月免费进出N次/N小时 |  |  |  |
| 111 |  |  | 微主页Banner图管理 | 项目停车场的微主页设置链接地址 |  |  |  |
| 112 |  | 设备管理 | 设备列表 | 用来管理停车场设备，添加、删除、停用等，也在这里访问相机进行远程观看视频和相机设置；同时在这里也可以系统配置和通道配置。 |  |  |  |
| 113 |  |  | 设备状态 | 查看项目里面所有设备的运行状态，可以根据所属项目，设备状态，设备类型，编码，设备SN，使用状态，设备型号来查看设备状态 |  |  |  |
| 114 |  |  | 故障日志 | 物业可以进行停车场报修，填写故障记录和上传故障图片；可以按照项目名称，故障类型，登记，保修时间来查看报修情况 |  |  |  |
| 115 |  |  | 缴费机广告图 | 该功能用于配置自助缴费机屏幕首页上面的广告图片, 如果您的项目内没有使用自助缴费机, 则不需要配置 |  |  |  |
| 116 |  | 费率管理 | 临停车费率 | 车库、计费类型、车类型、收费类型、费率设置、费率测试等设置 |  |  |  |
| 117 |  |  | 节假日 | 可自定义节假日名称、时间、节假日类型分为普通节假日和特殊节假日两种类型 |  |  |  |
| 118 |  |  | 固定车费率 | 固定车添加缴费规则、是否启用固定车辆在线支付、否支持在线注册月票车、是否支持延期页面注册车票车、过期月票车在线缴费规则、可延期最大期限等设置 |  |  |  |
| 119 |  | 停车打折管理 | 商户列表 | 可对在场车辆进行打折，打折方式多样化。免单、免时长、免金额、按比例、有效期内多次免单 |  |  |  |
| 120 |  |  | 商户账户列表 | 商户账户列表权限设置和查询 |  |  |  |
| 121 |  |  | 商户优惠卷管理 | 此打折二维码信息是由商户通过打折平台添加，目的是实现车主扫二维码自主打折，主要用在人数较多的会议或宴会中，解决批量打折问题。 |  |  |  |
| 122 |  |  | 周期优惠卷 | 周期性优惠卷的设置 |  |  |  |
| 123 |  |  | 充值记录与统计 | 充值记录与统计查询 |  |  |  |
| 124 |  |  | 充值规则 | 自定义设置储值商户的充值规则 |  |  |  |
| 125 |  |  | 停车打折 | 停车打折：方式一：可在此页面对在场的车辆进行打折，出场时即可享受优惠； 方式二：为商户提供打折账号，商户通过打折平台给车辆打折，请到【商户管理】中进行添加账号 |  |  |  |
| 126 |  | 记录查询 | 车辆出入记录 | 可实时查看车辆的入场、出场纪录 免费放行纪录 手动开闸纪录 车牌修改纪录、车辆锁车纪录 |  |  |  |
| 127 |  |  | 停车打折记录 | 可查看在场停车打折记录、有效期内免单车辆列表和商户打折统计 |  |  |  |
| 128 |  |  | 车辆管理记录 | 场内违章停车记录:可针对违章未停车辆 罚款、列入黑名单、批评教育、车辆盘点操作记录:记录值班员的每次盘点起始时间 和盘点状态。 |  |  |  |
| 129 |  |  | 充电对接记录 | 可查看充电桩可对接到我司平台，享受在车场充电 停车费打折的优惠。 |  |  |  |
| 130 |  |  | 车辆来访记录 | 可查看访客车辆的访问记录。 |  |  |  |
| 131 |  |  | 机器人找零记录 | 针对机器人找零，可查看订单的找零记录详情 |  |  |  |
| 132 |  |  | 机器人投币/取币记录 | 针对机器人的找零投币和取币的操作记录 |  |  |  |
| 133 |  |  | 自助缴费机操作记录 | 警报记录、当设备缺补币记录、取币记录 |  |  |  |
| 134 |  |  | 车道告警记录 | 可查看车道发生的告警事件，包括告警类型、告警时间。 |  |  |  |
| 135 |  | 统计报表 | 车流量分析报表 | 可根据每日、周、月、年报表统计车流量报表。更直接的了解车流量 |  |  |  |
| 136 |  |  | 各车场车流汇总报表 | 汇总了该账号管理的所有车场项目的车流汇总和占比统计。 |  |  |  |
| 137 |  |  | 区域车流分析报表 | 可统计每个按城市/省份，选择时间段统计车流量的入场总数、出场总数的车流量，特别适用于景区。 |  |  |  |
| 138 |  |  | 在场车辆数分析报表 | 可以通过筛选时间，查看实时的在场车辆车辆类型占比分析。 |  |  |  |
| 139 |  |  | 放行标签统计 | 可对特殊车辆打标签管理，设置标签分组，添加标签。 |  |  |  |
| 140 | 数字物业安防中心 | 中控机管理 | 中控机列表 | 显示项目中控机在线状态、IP地址，可以远程升级 | 套 | 1 |  |
| 141 |  |  | 中控机通话记录 | 显示项目中控机通话记录 |  |  |  |
| 142 |  | 人行门禁系统 | 通道管理 | 添加门禁通道、所属楼栋单元、设置通道类型和访客密码使用次数，绑定值班门卫 |  |  |  |
| 143 |  |  | 门禁设备 | 查看项目绑定的门禁设备，查看设备的白名单、版本号，升级设备 |  |  |  |
| 144 |  |  | 通道闸 | 查看通道闸，通道闸下的白名单，升级设备 |  |  |  |
| 145 |  |  | 梯控设备 | 查看梯控设备，通道闸下的白名单，升级设备 |  |  |  |
| 146 |  |  | 室内分机（广域网） | 门禁室内分机（广域网）的设备添加、管理、升级、查询 |  |  |  |
| 147 |  |  | 室内分机（局域网） | 门禁室内分机（局域网）的设备添加、管理、批量导入、查询 |  |  |  |
| 148 |  |  | 分机告警记录 | 查看分机的告警记录。 |  |  |  |
| 149 |  | 访客管理系统 | / | 查看人证管理机，可批量升级 |  |  |  |
| 150 |  | 一键报警系统 | 设备列表 | 查看一键报警盒并可批量升级 |  |  |  |
| 151 |  |  | 报警记录 | 查看一键报警盒的报警记录 |  |  |  |
| 152 |  | 视频监控服务 | 设备管理&设置 | 开放平台管理，视频监控NVR，视频直播网关（和云平台对接的一个媒介设备。） |  |  |  |
| 153 |  |  | 视频通道列表 | 和视频监控的平台对接。主要是通过的AppKey、Secret(秘钥)等等数据，与云平台绑定，说明：目前仅支持开放平台 |  |  |  |
| 154 |  |  | 关爱直播列表 | 监控视频转直播视频的媒介设备。物业公司把可以直播的监控画面通过网关，转成可以多人同时观看的直播模式，在APP上显示出来。如开启了业主端APP的“关爱直播”功能，此页面的视频通道，业主APP可观看 |  |  |  |
| 155 |  |  | 视频监控中心 | 监控视频画面回放，同屏可以显示4个画面、9个画面、16个画面，所有视频监控画面列表。可点击播放任一实时监控画面 |  |  |  |
| 156 |  |  | 监控录像回放 | 监控视频画面回放 |  |  |  |
| 157 |  | 视频安全系统 | 网关列表 | 智慧安防网关的管理 |  |  |  |
| 158 |  |  | 设备管理 | 设备列表（告警设备的添加管理） |  |  |  |
| 159 |  |  | 告警事件列表 | 通过日期选定时段查询告警事件 |  |  |  |
| 160 |  |  | 人脸抓拍分析 | 布控名单管理（可以单个添加、可以从人员列表下导入）、白名单管理、抓拍记录查询、布控抓拍记录查询 |  |  |  |
| 161 |  | 智能监测系统 | 类型/分组 | 设备类型（1烟感检测传感器2 NB-Iot节点控制器3 紧急按钮开关4 门磁检测开关5 燃气泄漏检测传感器6 火警手动报警器 7 声光警示器 8 水浸检测传感器),设备分组（对设备进行分组，设置相关设备的基本配置），分组配置（设备的分组配置，可以设置设备的信号输出）此功能模块主要是实现：把其他的物联网设备，通过通讯设备对接到云平台上 |  |  |  |
| 162 |  |  | 设备管理 | 烟感检测传感器、NB-Iot节点控制器、紧急按钮开关、门磁检测开关、燃气泄漏检测传感器、火警手动报警器、声光警示器、水浸检测传感器等设备的新增管理，包含：imei码、imsi码、设备名称、设备类型、设备安装位置、设备状态、型号、版本、电池电压、信号强度、设备分组、最新消息时间、备注、操作。 |  |  |  |
| 163 |  |  | 消息列表 | 此功能是记录给设备推送的消息，记录查询 |  |  |  |
| 164 |  |  | 统计报表 | 此功能是统计设备的报警数据等相关数据：断开(次)、闭合(次)等等。 |  |  |  |
| 165 |  | 电单车监测系统 | 监测设备 | 管理电单车检测设备，并可批量升级 |  |  |  |
| 166 |  |  | 监测点管理 | 添加监测点，将监测点绑定检测设备 |  |  |  |
| 167 |  |  | 告警事件列表 | 查看电单车监测的告警事件 |  |  |  |
| 168 |  | 广告机管理 | 设备管理 | 管理广告门禁机 |  |  |  |
| 169 |  |  | 资源管理 | 管理门禁机上投放的广告资源 |  |  |  |
| 170 |  |  | 发布管理 | 负责发布广告机上的广告 |  |  |  |
| 171 |  | 其他安防系统 | 体温监测系统 | 体温设备的添加、每日测温统计数据、人脸抓拍记录（是否带口罩，体温是否异常，可以选择时间段查询） |  |  |  |
| 172 |  |  | 智慧井控系统 | 智慧井控监测系统 |  |  |  |
| 173 |  | 门禁人员考勤 | 考勤设置 | 班次、考勤组、排班、请假、补卡、节假日/补班日的功能设置 |  |  |  |
| 174 |  |  | 考勤月度汇总 | 统计人员的月度考勤情况、统计考勤时间、考勤工时汇总（可按月打印） |  |  |  |
| 175 |  |  | 考勤每日统计 | 统计人员的每天的打卡记录 |  |  |  |
| 176 |  |  | 考勤记录 | 累计工时考勤的打卡记录 |  |  |  |
| 177 |  |  | 考勤明细 | 累计工时考勤的所有的上下班打卡时间统计 |  |  |  |
| 178 |  |  | 打卡记录 | 非累计工时考勤的人员打卡记录 |  |  |  |
| 179 |  | 通知设置 | / | 添加异常事件人员通知 |  |  |  |
| 180 | 数字物业项目工单 | / | 工单设置 | 1、服务开通（选择开通APP功能：投诉建议、室内维修、公共报修、安保服务、清洁绿化、土建/墙体报修、公共报障、小区安全、任务下达、其他服务）， 2、工作组（用于可视化，工单开始到结束各个阶段查询：派单组、接单组、工单审核组、回访组、一级督办组、二级督办组、三级督办组、审核组（关单/审核挂起）、转单组）， 3、超时设置（用于后台服务管理人员，对派出的工单中超时单据进行可视化看板查看和处理；包含：派单、接单、处理、审核、评价、回访、服务名称、一级超时时间、二级超时时间、三级超时时间、操作记录等。支持EXCELL表导出和批量导入） 4、快速录单设置：设置经常出现的问题，提单是可以一键录入工单内容。 5、推送设置：产生工单可在企业微信提醒工作人员。 | 套 | 1 |  |
| 181 |  |  | 收费设置 | 设置工单的收费标准，可设置人工费、材料费等，用于在德物管APP上展示。 |  |  |  |
| 182 |  |  | 项目录单 | 物业人员内部录单、帮助业主代客录单 |  |  |  |
| 183 |  |  | 工单列表 | 1、工单列表（可以查询工单的清单和各个工单的状态，可筛选服务名称，日期，工单来源等）， 2、超时工单（超时工单查询记录） 3、收费工单的信息查询，导出 4、我的工单 |  |  |  |
| 184 |  |  | 工单分析 | 结单率报表、及时率报表、满意率报表、返工率报表、审核率报表、实收报表、工单类型报表，所有报表都可以通过项目和时间段进行查询，图文并茂，并形成趋势图，数据可以导出 |  |  |  |
| 185 |  |  | 统计报表 | 工单信息报表、服务结果报表、服务评价报表、数量统计报表、处理统计报表，所有统计报表都可以通过EXCEL进行导出 |  |  |  |
| 186 | 数字物业巡更巡检 | 巡更管理 | 巡更点列表 | 新增和删除巡更点的名称和类型，设置巡更点所在区域，打印巡更点的二维码。巡更点分为蓝牙和二维码两种类型。只有蓝牙巡更点可以绑定设施，给设施提供签到点。编辑区域方便管理巡更点 | 套 | 1 |  |
| 187 |  |  | 巡更路线 | 设置巡更路线，巡更路线分为有序和无序。 |  |  |  |
| 188 |  |  | 签到记录 | 根据项目名称，巡更点，签到日期，签到人员查看签到历史，并可以导出报表 |  |  |  |
| 189 |  | 巡航任务列表 | / | 查看并导出巡航记录，可以按照项目名称，记录开始时间，计划名称，计划类别，领班，巡航人员，任务状态，检查结果，异常状态查询，巡航记录已增加批量导出功能；平台和物管APP操作巡航记录（删除，关闭）增加了权限限制，您可通过【组织管理>权限设置>角色管理>菜单授权】里的巡航记录菜单授权。 |  |  |  |
| 190 |  | 检查事项管理 | 分组管理 | 新增和删除检查事项分组，对检查事项进行分组，可用于检查事项的快速查询和管理 |  |  |  |
| 191 |  |  | 事项列表 | 新增和删除检查事项列表，可以设置检验标准和显示方式。检查事项是检查巡更点，设施时的具体检查内容，有单选或文本输入两种方式 |  |  |  |
| 192 |  | 设施维保台账 | 检查记录 | 设施巡检的记录查询、导出数据 |  |  |  |
| 193 |  | 计划管理 | 计划列表 | 航计划用来定时生成巡航任务，分为巡更、巡检两种。点击“启用”按钮，后台将在晚上根据配置自动生成第二天的记录。点击“关闭”后，则停止自动生成。可以选择“临时生成”来生成当天的记录 |  |  |  |
| 194 |  |  | 计划日历表 | 巡航计划可以按照日历选择日期生成计划 |  |  |  |
| 195 |  | 排班管理 | 排班列表 | 排班列表 |  |  |  |
| 196 |  |  | 排班工作组 | 巡航人员分组 |  |  |  |
| 197 |  |  | 班次设置 | 巡航班次的新增、查询、计划 |  |  |  |
| 198 |  |  | 节假日 | 设置节假日，在进行计划排班的时候即可看到对应的假期安排， |  |  |  |
| 199 |  | 统计报表 | 统计报表 | 巡航统计报表的查询、导出 |  |  |  |
| 200 | 数字物业收费管理 | 停车收费管理 | 车主缴费 | 月票车缴费、储值票车缴费、车位池-车位缴费、续费登记审核，各种车型的缴费和充值，特点：月卡车的批量延期；支付方式有现金、银行托收、微信支付、支付宝支付、刷卡支付的支付方式。 | 套 | 1 |  |
| 201 |  |  | 车辆收费记录 | 临时车收费记录、月票车缴费记录、储值票车缴费记录、储值票车消费记录、车位池-车位缴费记录、月结车消费记录、自助缴费机缴费记录、路边停车欠费记录、车辆共享账户缴费记录、车辆共享账户消费记录，各类车型和收费终端的收费记录查询，特点：可以通过：停车场名称、车牌号、车位号、收费处（收费终端）、各类型车的计费方式、分组车辆、收费时间、放行的方式、缴费的方式、折扣金额、值班员收费金额和值班员名称、车辆类型等方式进行查询记录和缴费状态 |  |  |  |
| 202 |  |  | 值班员交班记录 | 用于值班员交接班。 特点：可以批量生成账单和导出excel格式的数据表格 |  |  |  |
| 203 |  |  | 值班员交班统计 | 值班员当班的收费统计。特点：可以通过停车场名称和下班时间进行统计停车场的收费明细和停车场下面各个出入口的收费明细，并形成圆柱图和导出excel报表。 |  |  |  |
| 204 |  |  | 值班员缴费账单 | 值班员交接班缴费的账单。特点：通过停车场名称、值班员、日期查看各个值班人员的缴费账单，批量审核账单和反审核。 |  |  |  |
| 205 |  |  | 车辆欠费管理 | 可查看停车欠费记录 |  |  |  |
| 206 |  | 停车财务报表 | 停车收费汇总报表 | 详细的统计报表，按时间、按项目、按车型、按收费员进行查询数据，有圆柱图（按日期）和占比圆饼图（车辆类型缴费），可以查询和导出数据 |  |  |  |
| 207 |  |  | 各车场临停汇总报表 | 按停车场统计，按日期统计详细的统计报表，按时间、按项目、按车型、按收费员进行查询数据，每日收费金额圆柱图（按日期）和占比圆饼图（收费金额占比），可以查询和导出数据 |  |  |  |
| 208 |  |  | 临停收费报表 | 可以按停车场、按日期、按收费方式、按收费方式、按值班员来查询和打印报表 |  |  |  |
| 209 |  |  | 月结车消费汇总报表 | 可以安停车场、按时间段、按统计方式（车辆分钟和时间）来进行查询和导出报表 |  |  |  |
| 210 |  |  | 机器人&ETC收费报表 | 机器人和ETC的收费统计报表，此报表统计的金额为，已支付的金额，此报表统计的金额为，已支付的金额 |  |  |  |
| 211 |  | 线上支付管理 | 设置支付 | 后台设立收款账户：物业或者运营公司账户，不设立资金池；支持主扫（手机扫二维码）和被扫（二维码读头感应），平台设置支持多支付入口：建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、银联支付、招商银行、招商停车云(所有银行支持电子支付：微信、支付宝、ETC+和该银行的) |  |  |  |
| 212 |  |  | 下载缴费二维码 | 下载临停缴费二维码、支付海报模板、月票车在线缴费二维码、月票车在线注册二维码 |  |  |  |
| 213 |  |  | 开通微信收款账号 | 目前平台已获得微信代理资质，可为客户代申请并开通微信支付收款账号，无需微信公众号的注册、所收资金直达绑定的银行账号，不经过第三方，保证资金安全。 |  |  |  |
| 214 |  |  | 开通支付宝收款账号 | 目前平台已获得支付宝代理资质，可为客户代签约并设置成收款账号，只需线上提交资料即可一次办理。所收资金直达绑定的支付宝账号。 |  |  |  |
| 215 |  |  | 在线支付订单记录 | 可以查询近2个月的订单记录和历史订单记录；（可以按停车场、订单类型、车牌号、车位号、支付方式、下单时间、支付时间、订单来源、商户号等进行查询记录） |  |  |  |
| 216 |  |  | 客户对接支付记录 | 客户对接的支付方式支付记录 |  |  |  |
| 217 |  |  | 订单统计报表 | 订单的统计报表，可以导出，此报表统计的金额为，已支付订单的实收金额 |  |  |  |
| 218 |  | 电子发票管理 | 参数设置 | 电子发票的管理和设置 |  |  |  |
| 219 |  |  | 启用配置 | 新增费率设置和启用不同的费率功能 |  |  |  |
| 220 |  |  | 开票记录 | 可以按照所属项目名称、发票流水号、发票代码、纳税人名称、纳税人识别号、开票时间等方式进行查询相关的开票信息 |  |  |  |
| 221 |  | 项目余额 | 项目列表 | 可以通过社区名称和社区列表进行扫码充值和跳转到“查询充值记录”界面 |  |  |  |
| 222 |  |  | 社区充值记录 | 根据物业项目、设置和查询具体项目名称、充值金额、充值时间进行查询充值记录 |  |  |  |
| 223 |  |  | 项目消费记录 | 项目的消费记录 |  |  |  |
| 224 |  | 支付分账管理 | / | 分账支出明细、分账收入明细、分账支出报表、分账收入报表 |  |  |  |
| 225 |  | 二维码对讲管理 | / | 针对停车场的二维码通道对讲、缴费延期记录 |  |  |  |
| 226 |  | 授权码列表 | / | 购买、查看授权码 |  |  |  |
| 227 | 数字物业财务会计 | 应收管理 | 应收设置 | 1、设置物业收费款项。 2、针对住宅和商铺等设置不同的收费标准 3、导入物业之前欠款数据、预收金、押金余额数据 4、可以开启APP缴费功能，收款通知单可以显示付款二维码 5、设置多个收款方、自定义单据编号 6、联动门禁欠费提醒功能，打印收据等功能 | 套 | 1 |  |
| 228 |  |  | 应收单据 | 物业管理的新增费用生成。特点：批量生成和查询日志，冲抵、减免违约金、作废收据 |  |  |  |
| 229 |  |  | 收款收据 | 查看收款收据、可以撤销、作废、退款、红冲收据。 |  |  |  |
| 230 |  |  | 预收单据 | 查看预收金的收费记录。 |  |  |  |
| 231 |  |  | 退款单据 | 查看退款记录，审核退款 |  |  |  |
| 232 |  |  | 催缴管理 | 对欠费业主进行欠费催缴，可以APP信息、短信提醒 |  |  |  |
| 233 |  |  | 分析管理 | 查看预收金、押金的余额。 |  |  |  |
| 234 |  | 应收报表 | / | 实收统计报表、欠费统计报表、按户统计报表、抄表统计报表、收费/客户统计、收缴率统计报表、房铺费用汇总、各项目汇总分析 |  |  |  |
| 235 |  | 应付管理 | 应付款项设置 | 设置公司应付款项。 |  |  |  |
| 236 |  |  | 应付费用列表 | 查看公司的支出记录。 |  |  |  |
| 237 |  | 现金银行 | 收银台 | 物业收银人员可以在收银台生成欠费账单、现金收费、查看退款单据、押金余额等。 |  |  |  |
| 238 |  |  | 银行托收 | 支付方式，通过银行进行托收。特点：可以查看签约列表、报盘管理、托收记录、托收统计 |  |  |  |
| 239 |  |  | 合同收款 | 多经收入管理，可以收取不基于房间产生的多经费用 |  |  |  |
| 240 |  | 会计账本 | / | 启用会计账本、查看会计凭证、查看日记账薄 |  |  |  |
| 241 |  | 会计设置 | 会计科目 | 设置会计科目、税率、会计银行账号、 |  |  |  |
| 242 |  |  | 工作组 | 授权财务人员在财务会计下的操作权限，如，指定财务人员审核单据。 |  |  |  |
| 243 |  | 操作日志 |  | 查看财务会计下的工作人员的操作记录 |  |  |  |
| 244 | 数字物业内务管理 | 概览 | / | 内务管理中心工作台，可查看审批单数据统计，包括待我审批、审批记录、抄送记录等数据，也可直接提交各类申请表单。 | 套 | 1 |  |
| 245 |  | 我的审批 | / | 查看带我审批的表单，查看我的审批记录、提交记录、抄送给我的表单记录。 |  |  |  |
| 246 |  | 审批中心 | / | 查看整个项目提交的审批表单记录 |  |  |  |
| 247 |  | 审批管理 | 审批模板 | 设置审批模板分组，设置审批模板，设置审批流程 |  |  |  |
| 248 |  |  | 审批设置 | 将审批模板与对应的作业进行绑定 |  |  |  |
| 249 |  | 内务记录 | / | 用于查看、添加公司内部的各类申请， |  |  |  |
| 250 |  | 规章制度 | / | 添加制作公司的管理方案和管理制度 |  |  |  |
| 251 |  | 内务公告 | / | 发布公司的项目通告，用于显示在德物管APP上通知公司员工等。 |  |  |  |
| 252 |  | 公文管理 | 套红模板 | 设置好各类通知的公文模板 |  |  |  |
| 253 |  |  | 公文列表 | 添加具体的公文通知文件 |  |  |  |
| 254 |  | 公章管理 | / | 用于管理公司各类公章图片。 |  |  |  |
| 255 |  | 客户管理 | / | 数字化管理公司合作客户，也可用于合同管理内的客户信息。 |  |  |  |
| 256 |  | 日程安排 | / | 用于记录个人的每日的工作计划 |  |  |  |
| 257 |  | 合同管理 | 合同列表 | 新增合同信息内容和导入合同信息 |  |  |  |
| 258 |  |  | 合同类型 | 新增合同类型 |  |  |  |
| 259 |  |  | 结算方式 | 结算方式的信息 |  |  |  |
| 260 |  | 档案管理 | 卷库管理 | 卷库的新增和查询 |  |  |  |
| 261 |  |  | 案卷管理 | 案卷信息的新建和查询 |  |  |  |
| 262 |  |  | 档案管理 | 档案新增和查询 |  |  |  |
| 263 |  |  | 借阅记录 | 档案借阅记录 |  |  |  |
| 264 |  |  | 销毁记录 | 档案销毁记录 |  |  |  |
| 265 |  | 内务表单 | 内务场景 | 自定义表单的申请场景 |  |  |  |
| 266 |  |  | 表单列表 | 创建申请表单的内容，如假勤申请表单、费用报销表单等 |  |  |  |
| 267 | 资产管理 | / | 资产列表 | 资产明细列表数据标签打印、导入和导出 | 套 | 1 |  |
| 268 |  |  | 资产入库 | 资产信息编辑入库 |  |  |  |
| 269 |  |  | 资产设置 | 资产分类、资产的折旧率、区域管理、属性模板、资产标签、审批设置 |  |  |  |
| 270 |  |  | 资产作业 | 领用&退还、借用&归还、资产变更、资产调拨、资产维修、资产处置、审批资产作业 |  |  |  |
| 271 | 数字物业仓库管理 | 仓库列表 | / | 管理仓库，可以设置总仓、项目专属仓库。 | 套 | 1 |  |
| 272 |  | 仓库设置 | / | 库位设置、作业编码设置、设置仓库作业类型、产品类别、计量单位 |  |  |  |
| 273 |  | 工作组 | / | 授权仓库作业的权限给工作人员 |  |  |  |
| 274 |  | 供应商列表 | / | 管理物料的供应商信息 |  |  |  |
| 275 |  | 库存列表 | / | 查看物料的库存剩余量 |  |  |  |
| 276 |  | 产品列表 | / | 查看仓库都有哪些物料 |  |  |  |
| 277 |  | 仓库作业 | / | 入库、出库、仓库调拨 |  |  |  |
| 278 |  | 采购管理 | / | 填写采购申请单、采购订单，联动仓库管理，同步增加库存 |  |  |  |
| 279 |  | 销售管理 | / | 填写销售报价单、销售订单，联动仓库管理，同步减少库存 |  |  |  |
| 280 |  | 库存盘点 | / | 物料库存盘点 |  |  |  |
| 281 |  | 报废管理 | / | 报废物料 |  |  |  |
| 282 |  | 库存日记账 | / | 记录了每一项仓库作业的记录。 |  |  |  |
| 283 | 数字物业人事管理 | 员工管理 | / | 管理公司的员工档案。 | 套 | 1 |  |
| 284 |  | 入职离职 | / | 管理员工的入职、转正、离职等工作，以及公司的岗位信息 |  |  |  |
| 285 |  | 招聘管理 | / | 添加招聘计划、内推人才、面试人员简历档案、面试情况 |  |  |  |
| 286 |  | 调岗管理 | / | 调动员工的工作岗位 |  |  |  |
| 287 |  | 奖惩管理 | / | 提交员工的奖励、惩罚申请 |  |  |  |
| 288 |  | 薪酬配置 | / | 配置员工的工资组成 |  |  |  |
| 289 |  | 工资档案 | / | 记录每个员工的工资档案、记录员工的工资调整记录 |  |  |  |
| 290 |  | 工资核算 | / | 进行每个月的工资核算 |  |  |  |
| 291 |  | 社保&公积金 | / | 添加公司的社保&公积金方案，查看公司的缴纳记录 |  |  |  |
| 292 |  | 人事合同管理 | / | 查看公司员工签订的人事合同，合同到期提醒 |  |  |  |
| 293 | 数字物业系统管理 | 角色岗位 | / | 根据员工不同的工作属性做分类，便于区分管理；停车场运营过程中根据不同的岗位分配相应的权限；建立账号前要先建立角色； | 套 | 1 |  |
| 294 |  | 组织架构 | / | 根据公司的架构，录入上下级部门信息 |  |  |  |
| 295 |  | 组织成员/账号 | / | 根据企业的组织架构、工作职责，建立相对应的权限分配构架，理清每个人的权责关系；为工作人员建立登录账号、个人信息录入、编辑、管理、删除；登录云平台能看到的菜单权限选择； |  |  |  |
| 296 |  | 日志查询 | 登录记录 | 所有账号在某个时间、某个城市、某台电脑上登录过停车云平台都有记录，便于事后查询 |  |  |  |
| 297 |  |  | 系统操作记录 | 可以查看系统所有账号的操作记录，包括登录、修改数据等。 |  |  |  |
| 298 |  | 短信管理 | / | 查看短信的发送记录，短信费用的余额，可以将项目余额转存为短信条数 |  |  |  |
| 299 |  | 公司信息 | / | 查询公司在平台上的编号；录入公司基本信息；为自己登录的云平台更改显示的LOGO； |  |  |  |
| 300 |  | 系统设置 | 通知设置 | 设置各类消息要通知给哪个账号。 |  |  |  |
| 301 |  |  | 个性化设置 | 平台顶部自定义菜单、自定义BI中心标题、德物管、APP自定义菜单（可以设置跳转的小程序） |  |  |  |
| 302 |  |  | 开发接口AccessKey | 需要数据对接，需要创建该接口，相当于给停车场创建了一个接口对接的地址； |  |  |  |
| 303 | 业主端APP/小程序端 | 物业公司介绍 | - | 1 、为业主提供更多展示团队风采机会，让业主更便捷了解物业和小区管理单位的基本情况 | 套 | 1 |  |
| 304 |  | 一键开门 | - | 2、一键开门通过手机蓝牙直接开门。 |  |  |  |
| 305 |  | 乘坐电梯 | - | 3.乘坐电梯可以点击授权楼层启动电梯。 |  |  |  |
| 306 |  | 访客邀请 | - | 4.输入访客姓名和手机号码后系统将通过微信或短信方式发送二维码+密码，也可以录入访客的人脸，访客通过人脸识别进出门禁。 |  |  |  |
| 307 |  | 物业报修 | - | 5.业主可以进行居家问题或者公共问题的报修。并提交投诉建议。 |  |  |  |
| 308 |  | 物业缴费 | - | 6.方便快捷地缴物业费，可以查看各个费用项的详情和历史账单。 |  |  |  |
| 309 |  | 物品放行 | - | 7.业主要搬离小区的物品，可在app上进行登记，物业审核后，将放行码出示给小区保安进行放行。 |  |  |  |
| 310 |  | 停车缴费 | - | 8.可以进行临时车缴费和月票车续期缴费。也可代客缴停车费 |  |  |  |
| 311 |  | 社区商城 | - | 9.可以在后台添加商铺增加收益，在业主APP上建立社区商场 |  |  |  |
| 312 |  | 联系物业管理 | - | 10.让业主可以方便快捷联系物业管理单位或物业管家。 |  |  |  |
| 313 |  | 物业公告 | - | 11.查看公告信息。 |  |  |  |
| 314 |  | 车辆上锁 | - | 13.在我的爱车处绑定车辆后，车辆进入停车场后可以进行上锁操作，上锁后车辆出场时将无法自动出场（需解锁后才能出场）。 |  |  |  |
| 315 | 物业管理人员手机端 | 放行物品 | - | 1、点击放行条，查看业主申请的放行条记录，点击查看详情可以对放行条进行审核 | 套 | 1 |  |
| 316 |  | 房屋审核 | - | 2.房屋审核：点击房屋审核，查看业主申请的房屋信息，点击通过按钮进行审核 |  |  |  |
| 317 |  | 内部公告 | - | 3.点击内部公告，可以查看物业内部通知 |  |  |  |
| 318 |  | 住户管理 | - | 4.点击住户管理可以查询房间下的住户，和对住户信息进行编辑，人脸图片更新和删除住户的操作，可以在该房间下新增住户。 |  |  |  |
| 319 |  | 录单 | - | 5.录单：点击录单可以进行公租房内部的工单录入和代客录单 |  |  |  |
| 320 |  | 工单处理 | - | 6. 处理业主的投诉报修等工单，派单跟跟踪管理 |  |  |  |
| 321 |  | 通讯录 | - | 7.点击通讯录可以查看物业公司员工的已登记号码，点击可以进行拨号。 |  |  |  |
| 322 |  | 访客查询 | - | 8.访客信息下可以查看所有业主在邀请访客的记录。 |  |  |  |
| 323 |  | 水电超表 | - | 9.点击抄表可以选择楼顶房间后抄入水电表读数。 |  |  |  |
| 324 |  | 巡更管理 | - | 10.巡航管理下可以巡更、巡检任务进行签到检查和查看记录。 |  |  |  |
| 325 |  | 设备管理 | - | 11.设备管理下可以对门禁、室内分机、巡航基站进行绑定和设置 |  |  |  |
| 326 |  | 场景监控 | - | 12.点击场景监控可以查看已经绑定在平台的监控列表，点击监控后可以进行开关门和查看回放。 |  |  |  |
| 327 |  | 门禁授权 | - | 13.点击门禁授权可以将查看该帐号所管理的项目，选择项目后将该帐号的权限进行下发 |  |  |  |
| 328 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 阳光社区-综合社会治理应用平台功能模块清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 功能简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合社区治理 | 阳光社区介绍 | 基本信息 | 社区基本信息介绍，包含社区简介、社区照片、家庭数、人口数、车位数等社区基本信息 | 套 | 1 |  |
| 2 |  |  | 社区治理 | 社工组织管理、特殊人群管理、重点青少年、两新组织管理、命案防控、社区治安管理、校园周边安全、护路路线 |  |  |  |
| 3 |  |  | 一键导航 | 社区地址链接，可一键链接地图导航 |  |  |  |
| 4 |  |  | 社区电话 | 社区电话链接，可一键拨号 |  |  |  |
| 5 |  | 社区治安管理 | 重点排查地区 | 登记管理重点排查地区，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 6 |  |  | 寄递物流安全 | 快递、物流单位管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 7 |  |  | 重特大案（事）件 | 重特大案（事）件管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 8 |  | 社工组织管理 | 社工委机构 | 社会工作委员会机构管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 9 |  |  | 社工委队伍 | 基于社会工作委员会机构管理队伍人员信息，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 10 |  |  | 群防群控组织 | 群防群控组织管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 11 |  |  | 群防群控队伍 | 基于群防群控组织管理队伍人员信息，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 12 |  | 特殊人群管理 | 刑满释放人员 | 管理刑满释放人员信息 |  |  |  |
| 13 |  |  | 社区矫正人员 | 管理社区矫正人员信息 |  |  |  |
| 14 |  |  | 精神障碍患者 | 管理精神障碍患者信息 |  |  |  |
| 15 |  |  | 吸毒人员 | 管理吸毒人员信息 |  |  |  |
| 16 |  |  | 艾滋病人员 | 管理艾滋病人员信息 |  |  |  |
| 17 |  | 重点青少年 | 重点青少年信息 | 管理重点青少年信息与其帮扶人信息 |  |  |  |
| 18 |  | 两新组织管理 | 非公有型经济组织 | 非公有型经济组织管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 19 |  |  | 社会组织 | 社会组织管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 20 |  | 命案防控 | 命案信息档案 | 命案信息档案管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 21 |  |  | 命案嫌疑人档案 | 关联命案信息档案，管理相关的嫌疑人信息档案，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 22 |  |  | 命案受害人档案 | 关联命案信息档案，管理相关的受害人信息档案，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 23 |  | 校园周边安全 | 学校信息 | 登记学校信息，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 24 |  |  | 周边重点人员 | 关联学校信息，登记周边重点人员，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 25 |  |  | 涉及校园案（事）件 | 关联学校信息，登记涉及案（事）件，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 26 |  | 护路路线 | 路线信息 | 登记公路、铁路等路线信息，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 27 |  |  | 涉及路线案（事）件 | 关联路线信息，登记涉及案（事）件，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 28 | 社区冶理全息档案 | 社区志愿者服务 | 志愿组织管理 | 社区志愿者服务新增开发 | 套 | 1 |  |
| 29 |  |  | 组织信息管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 30 |  |  | 组织申请管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 31 |  |  | 志愿活动管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 32 |  |  | 活动报名管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 33 |  |  | 活动打卡管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 34 |  |  | 取消报名管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 35 |  |  | 通知公告管理 | 社区志愿者服务新增开发 |  |  |  |
| 36 |  | 双向报道 | 基本信息 | 双向报道新增开发 |  |  |  |
| 37 |  |  | 互动环节 | 双向报道新增开发 |  |  |  |
| 38 |  |  | 反馈收集 | 双向报道新增开发 |  |  |  |
| 39 |  |  | 报道统计 | 双向报道新增开发 |  |  |  |
| 40 |  | 网格化（五级五长）一级长、二级长、三级长、四级长、五级长 | 网格管理 | 辖区管理范围，地图上显示统一的单元网格进行架构管理 |  |  |  |
| 41 |  |  | 实有建筑管理 | 辖区管理范围内所有建筑信息 |  |  |  |
| 42 |  |  | 实有房屋管理 | 辖区管理范围内楼栋、房屋、房源信息 |  |  |  |
| 43 |  |  | 实有人口管理 | 辖区管理范围内居民人口信息 |  |  |  |
| 44 |  |  | 实有部件管理 | 辖区管理范围内部件信息管理 |  |  |  |
| 45 |  |  | 实有车辆管理 | 辖区管理范围内居民车辆信息 |  |  |  |
| 46 |  | 建筑管理 | 居住建筑 | 实有居住建筑管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 47 |  |  | 公共建筑 | 实有公共建筑管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 48 |  | 房屋管理 | 实有房屋信息 | 基于居住建筑，对实有房屋信息进行管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 49 |  |  | 出租房信息 | 基于居住建筑内的实有房屋，对已出租的房屋信息进行管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 50 |  | 人口管理 | 人口类型 | 实有人口类型区分管理，例如户籍人口、流动人口、老龄人口等信息 |  |  |  |
| 51 |  |  | 实有人口信息 | 登记实有人口信息管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 52 |  |  | 人口审核 | 对社区人员录入、网格员录入或自主登记的人口信息进行审核管理 |  |  |  |
| 53 |  | 车辆管理 | 车辆类型 | 社会车辆类型区分管理，例如小型车、大型车等信息 |  |  |  |
| 54 |  |  | 社会车辆信息 | 登记社会车辆信息管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 55 |  | 单位管理 | 单位类型 | 企业单位类型区分管理，例如国有单位、 民营企业、物业公司等信息 |  |  |  |
| 56 |  |  | 单位信息 | 登记企业单位信息管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 57 |  | 部件管理 | 部件类型 | 部件信息类型区分管理 |  |  |  |
| 58 |  |  | 部件信息 | 登记物件、器件、部件信息管理，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 59 | 智慧小区管理 | 智慧小区 | 居民出入记录 | 查看居民出入记录 | 套 | 1 |  |
| 60 |  |  | 访客出入记录 | 查看访客出入记录 |  |  |  |
| 61 |  |  | 人脸抓拍记录 | 查看人脸抓拍记录 |  |  |  |
| 62 |  |  | 车辆抓拍记录 | 查看车辆抓拍记录 |  |  |  |
| 63 |  |  | 安防告警记录 | 查看安防告警记录 |  |  |  |
| 64 |  | 设备管理 | 停车管理 | 在场车辆查询，车辆信息， 车辆进出记录等 |  |  |  |
| 65 |  |  | 人行管理 | 人行出入记录，人员权限，人行有效期，等 |  |  |  |
| 66 |  |  | 巡更管理 | 打卡设置，打卡记录查询，打卡报表 |  |  |  |
| 67 |  |  | 安全管理 | 监控视频查看，高空抛物报警，消防车在占道报警、电动车进梯报警等各种安全报警提示及数据查询 |  |  |  |
| 68 |  |  | 检测设备 | 一键报警、燃气报警、烟感报警、门磁报警等各种安全报警提示及数据查询 |  |  |  |
| 69 |  | 养老服务 | 老人档案 | 管理老人档案信息，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 70 |  |  | 健康档案 | 管理老人健康检测记录档案，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 71 |  |  | 服务记录 | 管理帮助老人的服务（上门服务、线上服务等）记录档案，支持查看与编辑 |  |  |  |
| 72 |  |  | 健康档案 | 老人健康档案的整体管理功能，用户可通过此处直接查看老人的健康档案信息，包括档案列表和档案详情 |  |  |  |
| 73 |  |  | 智能硬件 | 对接多种与老年人相关的智能硬件，例如智能手环，一键呼叫，水箱检测传感器，门磁传感器等。 |  |  |  |
| 74 |  | 信息发布 | 公告通知 | 发布政策相关类公告通知 |  |  |  |
| 75 |  |  | 社区活动 | 发布辖区组织活动信息 |  |  |  |
| 76 |  | 居民治理 | 投票选举 | 居民对小区各种公共事宜参与投票，体现居民的在小区的权益，实现小区共建共治共享 |  |  |  |
| 77 |  |  | 矛盾纠纷 | 居民纠纷，民事调解 |  |  |  |
| 78 |  |  | 投诉建议 | 对物业、对公共卫生、对社区的投诉建议 |  |  |  |
| 79 |  |  | 报表查询 | 投票选举、矛盾纠纷、投诉建议、处理结果的报表 |  |  |  |
| 80 | 党建系统 | 党建系统 | 党章党规 | 党章党规、党建、学习资料的发布和管理 | 套 | 1 |  |
| 81 |  |  | 党建活动 | 组织生活管理模块实现对各级党组织组织召开的“三会一课”、“民主生活会”和“组织生活会”等活动全过程的跟踪管理 |  |  |  |
| 82 |  |  | 教育培训 | 党员开展教育培训全程管理，学习心得上传展阅方便互相学习 |  |  |  |
| 83 |  |  | 党组织书记 | 党组织书记个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 84 |  |  | 党组织专职委员 | 党组织专职委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 85 |  |  | 党组织委员 | 党组织委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 86 |  |  | 党组织兼职委员 | 党组织兼职委员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 87 |  |  | 党员管理 | 党员管理是以每个党员为对象，管理党员个人基本信息，记录党员在组织中的成长及调动信息，实现对党员的全生命周期管理 |  |  |  |
| 88 |  |  | 党员通讯录 | 所有党员的通讯地址等信息的录入和管理，便于党员相互沟通 |  |  |  |
| 89 |  |  | 人才天地 | 实现对党员人才的信息管理 |  |  |  |
| 90 |  |  | 公告公示 | 智慧党建的公告公示的发布和管理 |  |  |  |
| 91 |  |  | 党建论坛 | 党员可在此论坛发布党建学习议题、心得、问题等知识学习论坛，其他党员可以参与留言，增加党员间的学习互动，提高知识水平。 |  |  |  |
| 92 |  |  | 网格化 | 社区分片区有人管理，出现管理人员信息和联系方式 |  |  |  |
| 93 |  |  | 在职党员进社区活动 | 在职党员进社区活动（活动安排推送，活动后图文资料上传）引入后台积分 |  |  |  |
| 94 |  |  | 联点单位 | 联点单位管理（活动安排推送—联点单位实施活动--活动后图文资料上传），联点单位和社区为多对一关系。（联点单位党支部负责人要有账号） |  |  |  |
| 95 | 系统设置 | 单位管理 | 物业单位组织架构 | 物业部门组织架构、单位名称、上级单位、咨询电话、单位地址、单位性质 | 套 | 1 |  |
| 96 |  | 部门管理 | 物业部门 | 部门名称、所属单位、部门负责人、描述 |  |  |  |
| 97 |  | 职物管理 | 岗位管理 | 物业从业人员岗位 |  |  |  |
| 98 |  | 员工管理 | 员工管理 | 物业从业人员账号管理 |  |  |  |
| 99 |  | 人员管理 | 人员管理 | 所属部门、姓名、手机号、角色、身份信息 |  |  |  |
| 100 |  | 物业公司管理 | 物业公司楼案管理 | 物业公司名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话、地址 |  |  |  |
| 101 |  | 居委会机构 | 居委会 | 居委会成员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 102 |  | 监委会机构 | 监委会 | 监委会成员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 103 |  | 社区公告 | / | 为社区所有居民提供社区公告服务 |  |  |  |
| 104 |  | 社区公示 | / | 为社区所有居民提供社区公示服务 |  |  |  |
| 105 |  | 社区活动 | / | 为社区组织、参与活动提供报名等服务 |  |  |  |
| 106 |  | 服务站人员 | 兼职人员 | 兼职人员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 107 |  |  | 协管员 | 协管员个人信息介绍，包括工作照、分管业务介绍等 |  |  |  |
| 108 |  | 系统设置 | 人员权限 | 管理人员实名制账号，操作权限分化详细，总后台可查询详细操作记录 |  |  |  |
| 109 | 移动端 | 社区/网格/物管手机APP端 | 五级五长（新增开发） | 1、一级长，二级长，三级长，四级长，五级长 | 套 | 1 |  |
| 110 |  |  | 双向报道（新增开发） | 2、各个部门到街道的协助或街道到部门的学习事件的记录和报道 |  |  |  |
| 111 |  |  | 志愿者服务（新增开发） | 3、活动主题、活动时间、活动地点、参加人数、受益人数、内容记录及发布 |  |  |  |
| 112 |  |  | 内部公告 | 4、点击内部公告，可以查看社区内部通知 |  |  |  |
| 113 |  |  | 住户管理 | 5、点击住户管理可以查询房间下的住户，和对住户信息进行编辑，人脸图片更新和删除住户的操作，可以在该房间下新增住户。 |  |  |  |
| 114 |  |  | 录单 | 6、录单：点击录单可以进行网格内部的工单录入和代客录单 |  |  |  |
| 115 |  |  | 工单处理 | 7、处理业主的投诉报修等工单，派单跟跟踪管理 |  |  |  |
| 116 |  |  | 通讯录 | 8、点击通讯录可以查看物业员工的已登记号码，点击可以进行拨号。 |  |  |  |
| 117 |  |  | 访客查询 | 9、访客信息下可以查看所有业主在德管家邀请访客的记录。 |  |  |  |
| 118 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 阳光社区全要素智慧社区-场景构建平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 平台板块 | 子模块 | 功能简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全要素智慧社区场景构建（含80栋楼） | 新兴佳苑小区高清还原 | 1、真实还原建筑、道路、地形、城市部件等； 2、0.5米进退结构需要建模； 3、0.5米以上凹凸结构特征、灯箱、广告及底商牌匾需 要建模表现，文字标识、logo、底商要求贴图清晰表现 与原型保持一致； 4、贴图中不属于建筑自身的遮挡元素需处理； 5、建筑立面结构符合现实建筑特征，贴图要求与建筑外 观一致，相似程度90%。 6、基于PBR物理拟真渲染，展现影视级逼真光影和细节。 7、对全动态的光的渲染效果和后处理效果以及景观、植被等通过光线追踪智能调整场景光影效果。 | 栋 | 2 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 2 |  | 经济适用房二期小区高清还原 |  | 栋 | 8 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 3 |  | 府前观邸小区高清还原 |  | 栋 | 6 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 4 |  | 府州公馆小区高清还原 |  | 栋 | 6 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 5 |  | 经济适用房东区小区高清还原 |  | 栋 | 14 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 6 |  | 经济适用房西区小区高清还原 |  | 栋 | 13 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 7 |  | 新府锦苑小区高清还原 |  | 栋 | 2 | 包括住宅楼栋和底商 |
| 8 |  | 府谷县政府大楼高清还原 |  | 栋 | 5 |  |
| 9 |  | 府谷县政府政务服务中心高清还原 |  | 栋 | 1 |  |
| 10 |  | 府谷县自然资源博物馆高清还原 |  | 栋 | 1 |  |
| 11 |  | 府谷县财富中心高清还原 |  | 栋 | 1 |  |
| 12 |  | 府谷县社会保障综合大楼高清还原 |  | 栋 | 1 |  |
| 13 |  | 其他区域高清还原（府谷县政府5栋楼、府谷县政务大厅、府谷县市场监督管理局、府谷县审计局、人力资源公共就业及社会保障综合服务大楼、府谷能源投资集团有限公司、府谷自然资源和规划局、府谷县第三幼儿园、陕西府谷农村商业银行新区办公大楼、府谷县消防大队、普宇集团大楼、区域内停车场公园道路等公共设施 |  | 栋 | 15 | 包括学校、商业和政府机关等； |
| 14 | 阳光社区管理平台驾驶舱 | 民生系统 | 1、人口档案：综合展示社区人口等信息，特别是老人以及重点人员和外来人员，宏观展示社区三位场景，实时掌控社区整体态势。 | 套 | 1 |  |
| 15 |  |  | 2、房屋档案：直观展示房屋等分布情况，帮助管理人员对重点房屋进行精准、便捷。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 3、车辆档案：展示车辆出入情况，精准管控社区车辆的出入和行动轨迹，防止可疑人物进入，保障社区安全管理。 |  |  |  |
| 17 |  | 社区系统 | 1、基本情况：综合展示社区内的基本情况信息，宏观展示社区三位场景，实时掌控社区整体态势 | 套 | 1 |  |
| 18 |  |  | 2、网格详情：直观展示网格基本情况信息，帮助管理人员对网格的管理进行精准、便捷 |  |  |  |
| 19 |  |  | 3、智能安防：展示监控、门禁、道闸等情况，精准管控社区车辆的出入和行动轨迹，防止可疑人物进入，保障社区安全管理。 |  |  |  |
| 20 |  | 居民治理 | 实现社区内矛盾调解，投诉以及居民调解等功能。 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 党建系统 | 实现党规、党建活动以及组织机构公告等展示。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 产品整体UI设计 | 产品UI设计 | 包含UI设计、需求调研、功能开发、功能测试、交付上线； | 套 | 1 |  |
| 23 | 阳光社区网格绘制 | 阳光社区整体网格制作 | 根据阳光社区所有小区的经纬度范围进行逐一网格轮廓和体块模型的制作，并对网格模型进行动态效果展示 | 套 | 1 |  |
| 24 | 人、车、房信息关联 | 人、车、房信息关联 | 基于三维场景结合平台维护的楼栋信息、房屋信息、人口信息等，呈现在三维模型上，可进行动态交互，例如点击楼栋进入楼栋，展示楼栋下所有的房间。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 数据集成与API调用 | JS API接口 | 1、基于无界系统的一组js api默认接口(20类)。 2、默认接口含：相机、门禁、道闸、音柱、一键报警操作接口5类。数据3D动效（由GIS坐标生成的点，线，面展示模块）接口10类。 3、其它工具类接口5类。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 无界孪生城市平台基础 | 球形坐标底座 | 1、基于wgs84坐标体系和高程体系的球形坐标底座。 2、支持坐标系和高程转换。 3、支持瓦片影像图数据导入。 4、根据地理空间信息资源数据库设计和相关数据标准，将不同种类、不同尺度的空间数据转换到统一的 CGCS2000 空间定位基准。 5、提供基于三维场景的高空鸟瞰飞行及贴地行走等功能，实现灵活设计飞行路线，控制视角位置和角度、飞行高度等功能。 6、支持三维可视化与交互。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 社区机房-智慧小区建设预算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、社区机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2、实配线卡支持万兆光口数量≥16个。 3、高度<=4U，。 4、交换容量≥38.4Tbps/168bps，包转发性能≥7200Mpps/36000Mpps。 5、防雷≥6KV； | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源模块 | 配套电源模块（交流，300W） | 1 | 个 |  |
| 3 | 电口载板 | 配套业务线卡，24个千兆电口+24个千兆光口+2个万兆光口。 | 1 | 块 |  |
| 4 | 万兆载板 | 配套业务线卡，8个万兆光口。 | 1 | 块 |  |
| 5 | OLT | 4个万兆+8GE+8个PON 口 SNMP综合中文网管 最高支持256 线OLT | 1 | 台 |  |
| 6 | 控制电脑 | CPU：≥4核； 内存：≥8GB； 硬盘：≥128GB SATA SSD +≥1TB SATA HDD； 显示器：≥23.8英寸； 显卡：≥2G独显； | 1 | 台 |  |
| 7 | 拼接屏 | 46英寸#2.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：2.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1200 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 200 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1021.79 (W) mm × 576.39 (H) mm × 50 (D) mm | 6 | 块 |  |
| 8 | 超高清4K输入解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 功耗：＜120 W | 1 | 台 |  |
| 二、社工部机房设备新增 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 高频机 单进单出 10kVA\9kW\ pf=0.9\ 192VDC \外接电池\240*518*459（mm）\20kg | 1 | 台 | 满足断电8小时续航 |
| 2 | UPS蓄电池柜 | 780*470*1185 | 2 | 套 |  |
| 3 | UPS蓄电池 | 12V100AH （20HR）尺寸：330*173*212（220） 27.8kg | 32 | 节 |  |
| 4 | UPS接线包 | 配套成品阻燃性电源线 | 2 | 套 |  |
| 5 | 静电地板承重架 | 角铁焊接支撑 | 4 | 套 |  |
| 6 | 地面桥架 | 200*100 | 20 | 米 |  |
| 7 | 机柜顶部网格桥架 | 200*100 | 5 | 米 |  |
| 8 | 精密空调 | 制冷量17.5kw，风量5000m3/h，上送风，单系统，加热量6kw，加湿量3kg/h。室内机尺寸: 750*700*1900mm 室外机尺寸: 1060*380*1428.5mm | 1 | 台 |  |
| 9 | 精密空调套件 | 含：空调铜管气管20$/液管12$、制冷剂R410A，3KG | 1 | 套 |  |
| 三、社区机房辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | PON模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10Km,LC) | 8 | 块 |  |
| 2 | 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,300m,LC) | 4 | 块 |  |
| 3 | 高清线 | HDMI 2.0 4K60Hz铜缆（20米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 2.0 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI | 6 | 根 |  |
| 4 | 电源线 | 2.5平方国标无氧铜 | 100 | 米 |  |
| 5 | 网络跳线 | 单根长3米 | 20 | 根 |  |
| 6 | 跳纤 | 单根长3米 | 20 | 根 |  |
| 7 | 尾纤 | 单根长2米 | 15 | 根 |  |
| 8 | 电源控制箱 | 外形尺寸：300*400*120 负载：100Ah | 1 | 套 |  |
| 9 | 光纤汇聚盒 | 24位金属盒含24个SC法兰端口 | 2 | 台 |  |
| 10 | 拼接屏液压支架 | 46英寸-气动前维护壁挂支架 可前维护 快速安装 标配物料 支持现场扩容 适合5行10列以内的拼接规模 产品型号：46英寸-气动前维护壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：需要承重墙，且墙面平整； 因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大 颜色：黑色 净重：11.5kg/个 厚度：支架+屏幕=123.2+屏幕 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION； 弧度：0° 适用规模：不超过5行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 | 6 | 套 |  |
| 11 | 落地式机柜 | 42U落地网络机柜 | 1 | 套 |  |
| 12 | 理线架 | 1、主题框架采用优质冷轧钢板，板材厚度1.2mm 静电粉末喷塑 2、24孔位设计，满足不同理线要求 3、设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观 4、产品尺寸：19英寸*1U*63mm | 2 | 个 |  |
| 13 | PDU电源 | 8口16Ah带防雷 | 1 | 台 |  |
| 14 | 辅材耗材 | （含水晶头，管卡，水泥钉、胶布、扎带、直接头、弯头等） | 1 | 批 |  |
| 15 | 安装实施 | 含基础人工、安装、调试、培训等 | 1 | 项 |  |
| 三、互联网接入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小区互联网专线 | MPLS-VPN专线 500M | 1 | 年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 第四章  合同格式（格式自定，仅供参考）

府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次)合同

甲乙双方根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，同意按下述条款和条件签署《                  项目合同》（以下简称“合同”），并共同遵守。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力：

（1）本项目招标文件及相应澄清和修改；

（2）乙方投标文件；

（3）乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件、补充合同或协议。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。

二、服务期限：

年    月    日起至     年     月     日止。

三、 服务内容

四、合同价款

本合同总价款为人民币（大写）：             元整（小写：¥         元）。

上述价款为甲方支付给乙方的确保合同全面完整履行的全部费用，包括完成全部所列项目服务管理内容所需全部费用和税金。

五、付款方式

由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。付款方式:合同签订后支付合同总金额的30%，货到安装完成后付40%，验收合格并且审计完成后付25%，剩余5%一年后付清。

六、违约责任

1、甲乙双方任何一方违约，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按时提供服务，将受到以下制裁：

（1）甲方不再向乙方支付尚未支付的服务费

（2）向乙方加收违约损失赔偿。

3、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔

七、争议的解决

1、在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成一致意见时，可向西安仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁裁决为最终裁决，对甲乙双方均具有约束力。

3、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

八、合同终止与修改

合作期内任何一方不得擅自停止合同，否则应负担所造成的一切损失。出现下列情况时合同自动终止：

- 如果乙方不能履行合同规定的义务，不能达到甲方要求的管理和服务目标；

- 甲方每季对乙方履行合同的情况进行一次综合考核，考核不合格，视作乙方违约，并自动终止合同。

- 合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同的未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）

- 协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

- 本合同的未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

九、合同生效

1、本合同经双方法人代表或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后，即开始生效。

2、本合同一式          份，甲方执         份，乙方执        份。

甲方：___________（盖章）           乙方：___________（盖章） 
法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）

第五章  投标文件格式

编制说明：

1、投标文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；投标供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

2、本招标文件中相关表格如不够填写时，投标供应商可以自行扩展。

3、投标供应商必须编制目录和页码（含合同复印件），并按目录进行装订，否则所导致的不利后果由投标供应商承担。

注：投标人提供的投标文件应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标人承担。

项目编号：FGZC2025-HW-096.1B1                          （正本或副本）

府谷县平安智慧社区可视化平台项目（阳光社区)(二次)

投标文件

供应商：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

目录

第一部分   资格证明文件

中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定

营业执照等主体资格证明文件

社保缴纳证明

税收缴纳证明

财务状况报告

信用记录

投标保证金

书面声明

政府采购货物类项目供应商信用承诺书

本合同包不接受联合体投标

第二部分   符合性证明文件

投标函

开标一览表

分项报价表

法定代表人证明书及授权书

供应商承诺书

技术偏离表

商务偏离表

合同条款响应

第三部分   投标方案

供应商基本情况及其性质

技术方案

第一部分   资格证明文件

中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定

营业执照等主体资格证明文件

社保缴纳证明

税收缴纳证明

财务状况报告

信用记录

投标保证金

书面声明

政府采购货物类项目供应商信用承诺书

本合同包不接受联合体投标

中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

中共府谷县委社会工作部：

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

营业执照等主体资格证明文件

社保缴纳证明

税收缴纳证明

财务状况报告

信用记录

投标保证金承诺

- 投标信用承诺书Ⅰ（投标保证金）

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                  法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：                   投标人（盖章）：

承诺时间：   年  月  日

说明：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

书面声明

- 供应商书面声明函

中共府谷县委社会工作部：

我方作为《项目名称 》的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

政府采购货物类项目供应商信用承诺书

- 榆林市政府采购工程类货物类服务类项目

供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：                    法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：

1、承诺有效期限自承诺之日起1年。

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

3、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

本合同包不接受联合体投标

- 非联合体投标承诺

致：               （采购人名称）

我公司独立参加此次 (项目名称) 投标，未与其他单位组成联合体。

特此声明。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

供应商企业关系关联承诺书

- 1、供应商股东及股权证明。（通过国家企业信用信息公示系统查询获得）

2、供应商在本项目招标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有              。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：               。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：              。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

其他承诺：

投标人信用承诺书Ⅱ

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

承诺有效期限：      年      月       日 —      年      月      日

在                    招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字）：                        投标人（盖章）：

承诺时间：   年  月  日

注：1、承诺有效期限不少于90天（从投标截止之日算起）

2、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

投标人委托代理人员信用承诺书Ⅲ

在                        项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：   年  月  日 —    年  月  日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：   年  月  日

注：1、承诺有效期限不少于90天（从投标截止之日算起）

2、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

供应商承诺书

致：               （采购人名称）

作为参加贵单位组织的（项目名称） 的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况， 如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零）， 如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的响应文件是真实的、有效的，如有 隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：中共府谷县委社会工作部

我公司在完全理解本项目的商务及技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺完全满足本项目务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力（充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等）完全满足本项目要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我公司同意按我方合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

第二部分   符合性证明文件

投标函

开标一览表

分项报价表

法定代表人证明书及授权书

供应商承诺书

技术偏离表

商务偏离表

合同条款响应

投标函

（采购人名称）：

我单位收到贵公司（项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的要求，提供产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总价为：人民币（大写）：        （￥：   元），并对其后的投标报价负法律责任。

3、我方提交的投标文件一式四份、电子版一份。

4、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、我方招标后单方撤回投标文件，愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，且尊重评审小组的评审结论和结果。

7、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

8、投标文件有效期：           。

9、其他：               。

注：后附开户许可证

供应商全称（印章）：________________________________

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：________________

_____年_____月_____日

开标一览表

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期（工期） |  |
| 备注 |  |
| 说明： 1.本报价包含供应商为完成本项目所需的全部费用（包括劳务费、国家按现行税收政策征收的一切税费等）。 2.本项目设有最高限价，供应商报价不得高于最高限价，否则其投标文件将无效。 3.报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

分项报价表

根据项目采购内容、服务清单要求结合投标方案报价，格式可扩展。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人证明书及授权书

（一）法定代表人证明书

| 致：（采购人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件（正反面） |  |  | 法定代表人签字 |  |
|  |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |

（二）法定代表人授权书

中共府谷县委社会工作部：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权本公司的（委托代理人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）的招标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对委托代理人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为       天。

委托单位：（公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年       月      日

委托代理人（签字）：           性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                     传真：

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 委托代理人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 委托代理人身份证复印件（背面） |

（若法定代表人参加时，无需附此表）

供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称：         （加盖公章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：               （加盖公章）

年　月　日

承诺书Ⅳ

| 致： 中共府谷县委社会工作部 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致： 中共府谷县委社会工作部 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书VI

| 致： 中共府谷县委社会工作部 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务、产品（设备）供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书VII

| 致： 中共府谷县委社会工作部 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

技术指标偏离表

## 项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 技术参数指标 | 投标文件技术参数指标 | 偏离情况 | 偏离简述 | 佐证材料说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、技术指标偏离表应按照谈判文件“采购清单”内容及顺序逐条响应，未逐条响应或缺项的按无效投标处理。满足谈判文件要求的，“偏离情况”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足谈判文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离情况”项未填写，将视为该项指标未响应。本项目技术参数不接受负偏离。

2、▲技术参数，需提供佐证材料，佐证资料说明应按所提交的技术指标佐证资料逐项填写，并将佐证材料按佐证项目清单序号编号注明标题后，附在“技术指标偏离表”后，以便评审查阅。

3、响应文件技术参数响应情况应为所投产品真实参数，如验收时发现产品不符合响应文件响应情况，则按中标无效处理，由此给采购人带来的损失由供应商承担，并将以提供虚假资料骗取中标报政府采购监督部门予以处罚。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标人对于商务条款响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：投标人按照采购内容要求及所报价内容如实填写。偏离说明填写：优于、等于或低于。如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

合同条款响应

中共府谷县委社会工作部：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日   期 ：    年     月      日

第三部分   投标方案

供应商基本情况及其性质

技术方案

一、供应商基本情况及其性质

1.1、供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质 及等级 ( 国家 行政部门颁 发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管 理 人 员 数 量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数 民族人 数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许 可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年 度营业收入 ”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体 各方均应提供。 |  |  |  |  |

1.2 供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。未提供证明文件的不影响投标文件的有效性。

非残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。（如有，请填写）

一、中小企业声明函（非中小企业不填写）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函 (货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日期：

- 备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消招标资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、技术方案

供应商根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

- 近三年完成的类似业绩项目

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：附合同或中标通知书复印件

附件：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南