采购需求

一、项目概况

采用物理试验、数字试验、原位试验、理论分析与工程示范相结合的研究方式，开展基于绿色超高性能水泥基复合材料的桥梁强韧性防灾抗灾技术研究，具体研究内容包括：

（1）研制高性价比绿色免蒸养混杂纤维UHPFRC；

研制适用于桥梁强韧性防灾抗灾技术要求的绿色免蒸养混杂纤维UHPFRC，采用自然河砂、机制砂替代石英砂，用共聚甲醛纤维+钢纤维的混杂纤维替代单一钢纤维，优化UHPFRC配合比设计，开展UHPFRC延性、冲击韧性试验，提出满足抗震、抗冲击性能要求的免蒸养混杂纤维UHPFRC强韧性设计指标，达到“物美价廉、可靠实用、绿色低碳”材料研制目标，实现UHPFRC建安费低于国内平均价格的1/2。

（2）UHPFRC桥面板、UHPFRC-普通混凝土组合桥面板抗冲击性能与强韧性设计准则研究；

研发抗落石冲击等能力强的免蒸养混杂纤维UHPFRC桥面板和UHPFRC-普通混凝土组合桥面板，通过物理试验与数字试验，探究UHPFRC桥面板和UHPFRC-普通混凝土组合桥面板在冲击荷载作用下的受力行为，建立新型UHPFRC桥面板抵抗冲击作用的强韧性设计准则。

（3）UHPFRC、钢-UHPFRC、UHPFRC-普通混凝土组合主梁抗冲击性能与强韧性设计准则研究；

研发抗落石冲击等能力强的免蒸养混杂纤维UHPFRC、钢-UHPFRC、UHPFRC-普通混凝土组合主梁，通过模型与数字冲击试验，探究三种UHPFRC组合主梁在冲击荷载作用下的受力行为与失效机制，建立新型UHPFRC组合主梁抵抗冲击作用的强韧性设计准则。

（4）UHPFRC、钢-UHPFRC、UHPFRC-普通混凝土组合墩柱抗震、抗冲击性能与强韧性设计准则研究；

研发延性与抗冲击能力双强的UHPFRC、钢-UHPFRC、UHPFRC-普通混凝土组合墩柱，通过物理-数字-原位试验，探究三种UHPFRC组合墩柱在地震和水平冲击荷载作用下的受力行为与失效机制，建立新型UHPFRC墩柱的抗震、抗冲击强韧性设计准则，提升墩柱抵御地震作用、落石冲击、漂流物撞击、车辆撞击的能力。

（5）UHPFRC桥面板、主梁与墩柱的质量控制标准研究和工程示范。

通过免蒸养混杂纤维UHPFRC制备工艺试验，以及UHPFRC桥面板、主梁与墩柱模型制作和工程应用，提出UHPFRC桥面板、主梁和墩柱施工质量控制标准；将UHPFRC制备工艺、组合界面构造设计准则，以及UHPFRC桥面板、主梁和墩柱强韧性设计准则等研究成果在G210国道西安过境段下大寨至侯官寨公路项目中进行示范应用，验证并完善项目研究成果。

二、项目成果及提供形式：

（1）研制绿色免蒸养混杂纤维 UHPFRC；研发 UHPFRC 桥面板、UHPFRC-普通混凝土组合桥面板，提出抗冲击强韧性设计准则；

（2）研发 UHPFRC、钢-UHPFRC、UHPFRC-普通混凝土组合主梁，构建抗冲击强韧性设计准则；研发 UHPFRC、钢-UHPFRC、UHPFRC-普通混凝土组合墩柱，建立抗震、抗冲击强韧性设计准则；

（3）提出 UHPFRC 桥面板、主梁与墩柱的质量控制标准；

（4）申请编制陕西地方标准 1 部；发表高水期刊与国际学术会议论文 4-6 篇；申请专利 2-3 项。

其他考核指标：

（1）培养桥梁技术人员 4-6 名。

三、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

2)付款方式:

供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。