采购需求

标的名称：老旧房屋屋面防水修复工程采购项目

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 地点; 门诊; 120急诊; 眼科; 行政楼西五楼; 住院一部; 急诊. 面积（㎡）; 1746; 252; 207; 980; 1062; 768. 地点; 口腔门诊中医科; 西华卫生所; 新丰精神病院; 住院 三部; 合计:约8150㎡，更换彩钢瓦（约310㎡）. 面积（㎡）; 414; 500.56; 208; 1400. |
|  |  | 施工方案： - 原屋面防水层拆除、垃圾外运 |
|  |  | ②落水口周围直径500mm范围内坡度不小于5%，防水层和附加层伸入水落口内不小于50mm，并粘接牢固 |
|  |  | ③天沟、檐口、阴阳角、落水口、遇墙面上翻300mm及其他屋面结构的交接处等部位应设置防水附加层，附加层在平面和立面的宽度均不小于250mm。 |
|  |  | ④1、3.0厚PY-ll型SBS改性沥青防水卷材（带砂） 2、3.0厚PY-ll型SBS改性沥青防水卷材 3、原屋面 |
|  |  | ⑤防水卷材品牌：东方雨虹、科顺、北新、雨中情、晴空、普石等同档次品牌及以上 |