汉中市人民检察院公益诉讼

办案中心建设项目

| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频信息发布系统 |  |  |  |  |
| 01 | LED室内全彩显示屏 正面屏 | 1.显示屏尺寸：9.6m*2.88m，点间距：≤1.54mm，像素密度≥422500点/㎡SMD三合一封装； 2.PWM功能恒流驱动，灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。 3.按SJ/T 11141-2017 标准中5.10.4表7规定，基色主波长误差应为C级；ΔλD≤3nm，按SJ/T 11141-2017标准中5.10.3表6规定，亮度均匀性C级：IGU≥98%，黑屏非均匀性≤5%。 4.对比度≥8000：1,最大亮度≥500cd/m²，亮度支持手动/自动/软件0-100%无极调节，按SJ/T 11141-2017标准中5.11.2表10规定，换帧频率C级：fH≥50Hz。 5.按SJ/T 11141-2017标准中5.11.3表11规定，刷新率C级：fC≥4000Hz，白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）。 6.按SJ/T 11141-2017标准中5.10.5表8规定，白场色坐标x坐标：0.27-0.33，y坐标：0.25-0.37，支持0-255级灰度调节。 7.显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力＞100N，可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%。 8.像素光强均匀性LRJ/LGJ/LBJ≤8%，持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 9.根据SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，图像轮廓锐利清晰/积色彩还原/图像均匀性/回扫线或频闪现象/伪轮廓现象/拼装精度/亮度鉴别等级/图像稳定性/虚影现象等符合评价优。 10.单元模组重量≤0.45kg，平整度≤0.08mm，拼装精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.08mm，水平/垂直相对错位等级≤4.5%，发光点中心距偏差≤0.5%。 11.输入电压AC100V-240V，50/60Hz，发光模组采用4.2VDC的安全电压供电，按SJ/T 11141-2017中5.8.1的规定，在室温下，LED显示屏供电电源功率因数≥95%，转换效率≥80%。 12.白平衡状态下测量单块模组最大功耗≤22W,每平米最大功耗≤400W/㎡，每平米平均功耗≤130W/㎡。 13.接地电阻试验电流32A，测试时间2分钟，接地电阻≤0.05Ω，绝缘电阻试验电源两极与输入/输出端子间；绝缘电阻＞10MΩ。 14.产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间：施加DC2500V测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与加强绝缘部件之间：施加DC4000V，测试1min，不应发生绝缘击穿。 15.机械强度测试（外壳冲击）符合GB 4943.1-2022标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500g，直径50mm钢球，跌落高度1.3m，外壳金属框架不变形。 16.具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V 交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值。 17.谐波电流发射试验应符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）标准；符合A类设备限值要求。 18.电压波动和闪烁应符合GB/T 17625.2-2007标准限值要求，依据GB/T 17626.4-2018，电源端口±1kV，测试中和测试结束后产品无异常。 19.通过电压暂降和短时中断试验，测试电压降低到0%Ut，持续5s,跌落3次，测试过程中产品复位，能自动恢复。 20.视网膜蓝光危害符合GB/T 20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值（LB）限量值≤10W•m-2•sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害（LB），蓝光视网膜危害应属无危害类。 21.依据SJ/T 11141-2017 标准6.17章节MTBF要求，试验样本数≥20台，加速前温度25℃，加速后温度60℃，温度加速系数11.7（选用Arrhenius温度加速模型进行加速），总试验时间≥600小时，LED显示屏外观、接口、显示、功能无异常，使用寿命≥100000小时，MTBF≥100000小时。 22.噪声实验满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1米内，白平衡最亮噪音≤1.5dB(A)。 23.在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加不低于20N的推力，灯珠未脱落显示正常，模组机械强度≥25MP。 24.显示模组表面符合按压标准：显示屏垂直方向施加150N推力，受力面积≤φ100mm；水平夹角45度的方向施加150N，受力面积≤φ100mm；外观无异常，LED未破碎或脱落，显示正常。 25.安全特性符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求、IEC62368-1要求点对点电阻A面/B面1×105～1×109Ω。 26.自动Gamma校正技术：1024级γ自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善。 27.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命，具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。 28.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示，千兆以太网（RJ45或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构，TCP/IP协议，RS232/RS485信号输入方式，支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。 29.具有显示模式调节功能，标准/视频/文本3种模式可调节模式，具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善。 需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网功能截图) 30.所投屏体须通过3C强制认证，不接受OEM产品。 | 27.65 | ㎡ |
| 02 | LED室内全彩显示屏 两边侧屏 | 31.显示屏尺寸：9.6m*2.88m，点间距：≤1.54mm，像素密度≥422500点/㎡SMD三合一封装； 32.PWM功能恒流驱动，灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。 33.按SJ/T 11141-2017 标准中5.10.4表7规定，基色主波长误差应为C级；ΔλD≤3nm，按SJ/T 11141-2017标准中5.10.3表6规定，亮度均匀性C级：IGU≥98%，黑屏非均匀性≤5%。 34.对比度≥8000：1,最大亮度≥500cd/m²，亮度支持手动/自动/软件0-100%无极调节，按SJ/T 11141-2017标准中5.11.2表10规定，换帧频率C级：fH≥50Hz。 35.按SJ/T 11141-2017标准中5.11.3表11规定，刷新率C级：fC≥4000Hz，白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调）。 36.按SJ/T 11141-2017标准中5.10.5表8规定，白场色坐标x坐标：0.27-0.33，y坐标：0.25-0.37，支持0-255级灰度调节。 37.显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力＞100N，可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%。 38.像素光强均匀性LRJ/LGJ/LBJ≤8%，持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。 39.根据SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，图像轮廓锐利清晰/积色彩还原/图像均匀性/回扫线或频闪现象/伪轮廓现象/拼装精度/亮度鉴别等级/图像稳定性/虚影现象等符合评价优。 40.单元模组重量≤0.45kg，平整度≤0.08mm，拼装精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.08mm，水平/垂直相对错位等级≤4.5%，发光点中心距偏差≤0.5%。 41.输入电压AC100V-240V，50/60Hz，发光模组采用4.2VDC的安全电压供电，按SJ/T 11141-2017中5.8.1的规定，在室温下，LED显示屏供电电源功率因数≥95%，转换效率≥80%。 42.白平衡状态下测量单块模组最大功耗≤22W,每平米最大功耗≤400W/㎡，每平米平均功耗≤130W/㎡。 43.接地电阻试验电流32A，测试时间2分钟，接地电阻≤0.05Ω，绝缘电阻试验电源两极与输入/输出端子间；绝缘电阻＞10MΩ。 44.产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间：施加DC2500V测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与加强绝缘部件之间：施加DC4000V，测试1min，不应发生绝缘击穿。 45.机械强度测试（外壳冲击）符合GB 4943.1-2022标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500g，直径50mm钢球，跌落高度1.3m，外壳金属框架不变形。 46.具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V 交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值。 47.谐波电流发射试验应符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）标准；符合A类设备限值要求。 48.电压波动和闪烁应符合GB/T 17625.2-2007标准限值要求，依据GB/T 17626.4-2018，电源端口±1kV，测试中和测试结束后产品无异常。 49.通过电压暂降和短时中断试验，测试电压降低到0%Ut，持续5s,跌落3次，测试过程中产品复位，能自动恢复。 50.视网膜蓝光危害符合GB/T 20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值（LB）限量值≤10W•m-2•sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害（LB），蓝光视网膜危害应属无危害类。 51.依据SJ/T 11141-2017 标准6.17章节MTBF要求，试验样本数≥20台，加速前温度25℃，加速后温度60℃，温度加速系数11.7（选用Arrhenius温度加速模型进行加速），总试验时间≥600小时，LED显示屏外观、接口、显示、功能无异常，使用寿命≥100000小时，MTBF≥100000小时。 52.噪声实验满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1米内，白平衡最亮噪音≤1.5dB(A)。 53.在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加不低于20N的推力，灯珠未脱落显示正常，模组机械强度≥25MP。 54.显示模组表面符合按压标准：显示屏垂直方向施加150N推力，受力面积≤φ100mm；水平夹角45度的方向施加150N，受力面积≤φ100mm；外观无异常，LED未破碎或脱落，显示正常。 55.安全特性符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求、IEC62368-1要求点对点电阻A面/B面1×105～1×109Ω。 56.自动Gamma校正技术：1024级γ自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善。 57.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命，具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。 58.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示，千兆以太网（RJ45或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构，TCP/IP协议，RS232/RS485信号输入方式，支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。 59.具有显示模式调节功能，标准/视频/文本3种模式可调节模式，具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善。 需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网功能截图) 60.所投屏体须通过3C强制认证，不接受OEM产品。 | 11.06 | ㎡ |
| 03 | 多媒体播控服务器 | 61、1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；≥6核12线程3.30GHz主频高速处理器、≥16G DDR4 2666 高速内存、≥250G固态硬盘，企业版操作系统；MTBF 不小于300000 小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟； 62、支持≥1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度 2048，极限高度 1280； 63、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制； 64、支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 65、支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序； 66、支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制； 67、支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； 68、支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能； 69、支持素材可视化编辑、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； 70、支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； 71、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； 以上参数均需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网功能截图) | 1 | 台 |
| 04 | 视频控制器 | 72、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 73、输入接口至少包含2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 74、视频输出支持可达32路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载可达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。 75、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 76、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 77、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 78、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 79、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 80、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 81、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； 82、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 83、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 84、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 85、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 86、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 87、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 88、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等; 以上参数均需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网功能截图) | 1 | 台 |
| 05 | 数据接收驱动卡 | 89、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持16组并行数据 90、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 91、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 92、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 93、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 94、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 95、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 96、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 97、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 98、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 99、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 | 126 | 张 |
| 06 | 电源 | 100、5V40A | 126 | 个 |
| 07 | 墙体钢结构 | 101、包边尺寸：13.54m*2.98m | 40.35 | ㎡ |
| 08 | 专业三脚架 | 102、摄像摄影三脚架，专业摄像云台。 | 1 | 台 |
| 09 | 滑轮组 | 103、三角架滑轮组 | 1 | 套 |
| 10 | 综合布线 | 104、主电缆；屏体到配电柜的电源线；视频信号线，六类双绞线等 | 1 | 批 |
| 11 | 远程电源控制箱 | 105、30KW，强电改造 | 1 | 套 |
| 12 | 安装调试 | 106、PVC线槽、线标等辅材；施工机械及施工费用； | 38.71 | ㎡ |
| 二、超清视频会议终端 |  |  |  |  |
| 13 | 超清视频会议终端 | 107．设备需与现有视频会议系统互联互通，并保证实现上级和下级检察机关高清视频会议设备的无缝连接，实现会议控制等功能。（提供生产厂家出具的相应的功能证明材料，或者由有法定资质的检测机构出具的测试报告，或者官网和功能截图等均可） 108．采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 109．终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图） 110．支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 111．支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 112．支持H.239、BFCP双流协议标准。 113．支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 114．在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 115．支持不少于5路高清视频输入接口、不少于3路高清视频输出接口。具备SDI超清视频接口，HDBaseT视频输入接口。需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图） 116．支持不少于5路音频输入接口，不少于3路独立的音频输出接口 117．支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图） 118．终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM2、SM3、SM4等国密加密算法。需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图） 119．终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。需提供生产厂家盖章确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图） 120．提供电信设备入网证的证书复印件。 | 1 | 台 |
| 14 | SDI模组 | 121、SDI模组，须于超清视频会议终端配套使用 | 1 | 台 |
| 三、控制中心建设 |  |  |  |  |
| 15 | 设备迁移 | 122、会议室原有会控设备、视频会议控制等设备整体迁移至控制中心 | 1 | 项 |
| 16 | 操作台 | 123、定制多层操作台 | 1 | 套 |
| 17 | 监控系统 | 124、通过控制室监看数字检察指挥中心智能信息发布系统及会务 | 1 | 套 |
| 18 | 音频连接线 | 125、1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 8 | 根 |
| 19 | 音频连接线 | 126、1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 20 | 音频连接线 | 127、1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |
| 21 | 音频隔离器 | 128.一款双通道音频隔离器。 129.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 130.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 131.即插即用，支持热插拨。 132.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 133.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 134.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 1 | 台 |
| 22 | HDMI线 | 135、50米，USB2.1，8K光纤线，8K60HZ | 7 | 条 |
| 23 | HDMI线 | 136、40米，USB2.1，8K光纤线，8K60HZ | 2 | 条 |
| 24 | HDMI线 | 137、30米，USB2.1，8K光纤线，8K60HZ | 1 | 条 |
| 25 | 手拉手话筒线 | 138、50米，定制，需要与原会议话筒兼容对接。 | 1 | 条 |
| 26 | 手拉手话筒线 | 139、40米，定制，需要与原会议话筒兼容对接。 | 1 | 条 |
| 27 | 六类4对非屏蔽网线 | 140、六类4对非屏蔽网线 | 3 | 箱 |
| 28 | 音频线 | 141、双屏蔽，2*2.5，纯铜，256网编屏蔽 | 5 | 箱 |
| 29 | 232控制线 | 142、主摄像机232控制线。35米。 | 1 | 条 |
| 30 | 地弹插座 | 143、网络、卡侬、HDMI、电源、VGA、音频等。 | 8 | 个 |
| 31 | 强电线路改造 | 144、控制中心强电线路改造； | 1 | 项 |
| 32 | 辅材及施工费 | 145、PVC线槽、线标等辅材；施工机械及施工费用； | 1 | 项 |
| 四、备会室改控制室 |  |  |  |  |
| 33 | 地面防尘漆 | 146、灰色底面漆 | 19.87 | ㎡ |
| 34 | 全钢无边防静电活动地板 | 147、600*600mm | 19.87 | ㎡ |
| 35 | 设备散力支架 | 148、50角钢焊接 | 5 | 台 |
| 36 | 防静电泄流网 | 149、铝排加铜皮 | 19.87 | ㎡ |
| 37 | 机房防雷联合接地 | 150、机房防雷联合接地；含地面开挖、镀锌扁钢、镀锌圆管、物理性降阻剂根据工程实际使用量结算，完成后防雷联合接地体电阻值小于等于1欧姆。 | 1 | 项 |
| 38 | 入口踏步 | 151、入口踏步 | 1 | 个 |
| 39 | 墙面水转开孔（强电、弱电） | 152、墙面水转开孔（强电、弱电） | 3 | 个 |
| 40 | 不锈钢踢脚线 | 153、80mm高 | 20 | m |
| 41 | 直流开关 | 154、NDB2Z-63 C63-3 | 1 | 台 |
| 42 | 电线电缆 | 155、ZR-YJV-4*35+1*16mm² | 150 | 米 |
| 43 | 电线电缆 | 156、ZR-BV-2.5mm² | 3 | 卷 |
| 44 | 电线电缆 | 157、ZR-BV-4mm² | 3 | 卷 |
| 45 | 电线电缆 | 158、ZR-RVV-3*4mm² | 1 | 卷 |
| 46 | 双联开关 | 159、10A220V | 2 | 套 |
| 47 | 插座 | 160、5孔，带漏电保护 | 6 | 套 |
| 48 | 86盒 | 161、底盒 | 20 | 个 |
| 49 | KBG线管 | 162、20线管含配件 | 100 | 米 |
| 50 | 镀锌线管吊件 | 163、吊件 | 200 | 个 |
| 51 | 金属软管 | 164、Φ20 | 100 | 米 |
| 52 | 镀锌金属桥架 | 165、100*100mm 1.0mm厚 | 50 | 米 |
| 53 | 镀锌金属桥架 | 166、200*100mm 1.0mm厚 | 8 | 米 |
| 54 | 六类4对双屏蔽网线 | - 六类4对双屏蔽低烟无卤电缆； - 导体材质：无氧圆铜； 导体直径：23AWG； 芯数：4对8芯； 电缆外径：5.9±0.3mm | 10 | 箱 |
| 55 | 配线架 | 168、24口六类非屏蔽配线架 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 | 1 | 个 |
| 56 | 理线器 | 169、1U单面理线器 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 可容纳24根网络跳线或者光纤跳线 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 | 2 | 个 |
| 57 | 信息模块 | 170、六类非屏蔽信息模块 通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE； 接线方式：180度卡接，使用110工具端接 提供T568A&T568B打线标示系统，方便打线 | 10 | 个 |
| 58 | 信息面板、底盒 | 171、双孔信息面板4个，面板类型：86*86mm型，双口面板端口，ABS塑胶材质，耐冲压，有阻燃标识，含有机玻璃的标签；86型加深底盒4个。 | 8 | 个 |
| 59 | 成品跳线 | 172、六类非屏蔽成品跳线，3米 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） | 20 | 条 |
| 60 | 音频线 | 173、金银色100芯*2股无氧铜 | 3 | 卷 |
| 61 | RJ45-水晶头 | 174、RJ45水晶头，6类非屏蔽 | 1 | 盒 |
| 62 | 音视频接头 | 175、各类音视频接头 | 1 | 项 |
| 63 | 配电柜 | 176、40KW，强电改造 | 1 | 套 |
| 64 | 辅材 | 177、其它线材及配件，PVC管材及辅材，内网、外网PVC线管必须分开线管进行铺设.机制线标、轧带、螺钉、胶带等等。 | 1 | 项 |
| 65 | 施工费 | 178、包括视频会议控制设备线路迁移重新安装调试、扩声系统重新预埋线路，线路预埋铺设，设备安装调试，系统调试，人员培训，差旅住宿，设备运输转运上楼等费用，各类保险等相关费用。 | 1 | 项 |
| 五、多功能厅基础环境改造 （说明：现有多功能会议室主席台拆除，重新吊顶，包含地面铺设复合地板，墙面装饰，强电弱电线路铺设等。应提供设计效果图及施工图。） |  |  |  |  |
| 66 | 顶面拆除 | 180、顶面人工拆除 | 63 | ㎡ |
| 67 | 隔墙拆除 | 181、人工拆除 | 78 | ㎡ |
| 68 | 地板拆除 | 182、人工拆除 | 63 | ㎡ |
| 69 | 铲墙皮 | 183、局部墙皮铲除 | 63 | ㎡ |
| 70 | 拆除建筑垃圾清运 | 184、建筑垃圾清理 | 4 | 车 |
| 71 | 隔墙 | 185、新建石膏板隔墙 | 45 | ㎡ |
| 72 | 地面固体填充 | 186、地面固体填充，厚度25厘米 | 63 | ㎡ |
| 73 | 木工板地台 | 187、地台基础 | 17 | ㎡ |
| 74 | 背景墙基础 | 188、背景墙欧松板基础 | 70 | ㎡ |
| 75 | 背景墙 | 189、背景墙饰面 | 70 | ㎡ |
| 76 | 木饰面包柱 | 190、基础欧松板打底，木饰面板饰面 | 4 | 项 |
| 77 | 顶面造型吊顶 | 191、顶面造型吊顶 | 63 | ㎡ |
| 78 | 灯槽 | 192、欧松板基础灯槽 | 48 | m |
| 79 | 灯槽不锈钢 | 193、灯槽不锈钢收口 | 48 | m |
| 80 | 顶面平顶 | 194、顶面石膏板平顶 | 63 | ㎡ |
| 81 | 墙面基层处理 | 195、墙面腻子批刮 | 186 | ㎡ |
| 82 | 墙面乳胶漆 | 196、墙面乳胶漆 | 186 | ㎡ |
| 83 | 顶面基层处理 | 197、顶面腻子批刮 | 63 | ㎡ |
| 84 | 顶面乳胶漆 | 198、顶面乳胶漆 | 63 | ㎡ |
| 85 | 讲台木地板 | 199、讲台强化复合木地板 | 63 | ㎡ |
| 86 | 电路改造 | 200、强电改造 | 63 | ㎡ |
| 87 | 灯具 | 201、定制 | 1 | 批 |
| 88 | 灯带 | 202、高压防频闪灯带 | 1 | 批 |
| 89 | 开关插座 | 203、开关插座 | 1 | 项 |
| 90 | 开关插座灯具安装 | 204、安装费 | 1 | 项 |
| 91 | 成品保护 | 205、原家具等保护 | 1 | 项 |
| 92 | 保洁 | 206、保洁开荒 | 321 | ㎡ |
| 93 | 装修建筑垃圾清运 | 207、装修日常产生的建筑垃圾 | 1 | 项 |
| 94 | 保洁 | 208、装修保洁维护 | 1 | 项 |
| 备注 |  | 本项目核心产品为“序号01 LED室内全彩显示屏 正面屏”和“序号02 LED室内全彩显示屏 两边侧屏”。 |  |  |