采购需求

一、项目概况

我国公路隧道经过20年的高速发展，截止2022年底，全国公路隧道共计24850处，长达2678.43万延米，其中特长隧道（L>3000米）1752处、795.11万延米。特长公路隧道侧壁的装饰材料所处大气环境较为恶劣，侧壁材料面临着复杂的的环境挑战。隧道侧壁装饰材料类型中瓷砖材料在实际应用中较为广泛，由于隧道内瓷砖所处的大气环境较为恶劣，主要危害表现为机动车尾气中烃类化合物、CO2、NO2、SO2等酸性气体。烃类化合物与坏境中的粉尘结合形成混合性油污，酸性气与空气中的水分子结合形成酸性液体，除此之外，在清洗过程中由于清洗剂中含有少量的氢氟酸，极易造成隧道侧壁瓷砖釉面的污染损伤，影响其外观和使用寿命。

主要研究内容如下：

（1）公路隧道内主要气体及污染物分布特征

（2）公路隧道侧壁瓷砖污染及损伤机制

（3）隧道侧壁瓷砖釉面防护涂层的基本性能

（4）瓷砖釉面恢复涂层施工工艺及质量控制

依托工程：

秦岭终南山公路隧道是世界最长的双洞高速公路隧道，单洞全长18.02公里，隧道内侧壁采用瓷砖进行装饰，秦岭终南山公路隧道内大气环境较为恶劣，对瓷砖釉面耐久性造成危害的主要气体为CO2、NOx和SOx等酸性气体。除此之外，隧道侧壁瓷砖表面附着了一层混合型烃类油污，清洗过程中容易对瓷砖釉面造成损伤。其次，特长隧道内汽车尾气携带的热量和水汽也不易排出隧道，使得隧道内的温湿度普遍较高，加快了瓷砖釉面侵蚀速度。多种因素导致终南山隧道侧壁瓷砖表面釉面破坏、易粘污染物，光反射率降低，视觉环境显著下降。

二、项目成果及提供形式：

（1）总结出公路隧道环境污染特征及现状，提出公路隧道瓷砖釉面劣化机理。

（2）提出公路隧道瓷砖釉面防护涂层体系，开发出涂层结构不同部位相应功能的材料，涂层必须满足附着力强、耐老化性能好、绿色环保等要求。

（3）结合瓷砖底材特点及现场涂层结构实测参数，推荐出涂层施工工艺及质量验收标准，编制出公路隧道侧壁瓷砖釉面恢复设计与施工技术指南。

（4）技术指南：公路隧道侧壁瓷砖釉面恢复设计与施工技术指南

（5）在国内外核心学术期刊上发表论文1-2篇，申请专利1项。

（6）实体工程：对典型隧道进行釉面恢复施工，并进行长期跟踪观测，制定实体施工验收标准。

三、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。