招标内容及采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 标的 | 需求参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外半球网络摄像机（核心产品） | 400万全彩网络摄像机 ★1.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（公安部检验报告证明） 2.靶面尺寸为≤1/2.7英寸 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境， 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议接入，1个内置麦克风 6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 ▲8.最低照度：彩色≤0.005 Lux 9.宽动态：数字宽动态 10.补光灯类型：红外灯 11.补光距离≥30 m | 966 | 台 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | ▲12.技术要求：可接入1T、2T、3T、4T、6T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；（以公安部检测报告为准） ▲13.技术要求：可同时正放或倒放4路 H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为4个1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） ★14.可同时显示输出4路H.265、H.264编码、30fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 15.支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出； 16.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，根据目标进行录像和记录报警信息； - 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； - 18.可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； ▲19.支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准） 20.可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。支持国产系统部署的监控平台联网通过互联网接入。 | 483 | 台 |  |
| 3 | 存储硬盘 | 21.4TB，64MB缓存，存储环境-40度至70度，质保3年，监控视频优化，抗震动。 | 483 | 块 |  |
| 4 | 交换机 | 22.8口千兆POE交换机，连接互联网及录像机供电给摄像机。 | 483 | 台 |  |
| 5 | 立杆 | 23.3米监控立杆，含固定钢筋混凝土底座制作。 | 483 | 个 |  |
| 6 | 防水箱 | 24.400mm*300mm*180mm镀锌铁机柜，防水，防火。 | 483 | 个 |  |
| 7 | 线缆及管材 | 25.线缆及管材，包含电路及网络连接所有设备，根据现场用料，辅材全包括。 | 483 | 批 |  |
| 8 | 企业宽带 | 26.企业高速宽带，一年服务费，满足4路以上监控同时预览及回放。 | 483 | 条 |  |
| 9 | 安防平台设备授权 | 27.在民政局原有安防平台上增加授权点； 28.原有系统平台升级； ▲29.支配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 30.接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 31.配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； | 966 | 点 |  |
| 10 | 施工安装费 | 32.14个镇16个街道范围内甲方指定安装位置，包含开挖路面恢复及线路铺设。 | 966 | 项 |  |
| 标的序号5、6、7、8、9、10六项无需在中小企业声明时列入。 |  |  |  |  |  |

- 二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。

三、服务要求

▲（一）实施要求

针对本项目提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

▲（二）质量保证方案

根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

- ▲（三）培训方案

- 投标人根据采购人要求，提供培训方案，方案包含：①培训目的②培训计划及内容③培训效果。

- （四）售后服务方案

- ▲1、根据本项目实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

- 2、投标人提供的设备（货物）质保期限1年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

- 3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

- 4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

- ▲四、环境标志产品

- 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- ★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

- 1、投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

- 2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

- 3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

- 4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

- 5、投标人须承诺：投标人根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。

- 备注：

- （1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

- （2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。

- （3）“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。