工程量清单：

| 工程名称：崔家沟道路太阳能路灯 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.灯杆材质采用Q235,表面热镀锌防腐处理后喷塑。 2.底部2米高方管300*300*5，回纹印刷,，主杆200*200*4,顶部1.5m回纹印刷 3.灯头:120W LED光源 4.2*80W 12V/160AH太阳能板 5.C30混凝土基础 6.预埋螺栓及法兰盘 |  |  | 套 | 76 |  |  |
| 工程名称：店红路与沙峁组交叉路口标牌、标识 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 1 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:普通型 |  |  | m2 | 1104 |  |  |
| 2 | 040205008001 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:箭头 |  |  | m2 | 104.1 |  |  |
| 3 | 040205007002 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:震荡型 |  |  | m2 | 86.4 |  |  |
| 4 | 040205002001 | 交通标志杆 | 1.规格尺寸:1.材料品种:Φ89*4.5*2700直杆(上部) 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30混凝土基础 |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 5 | 040205003001 | 标志牌 | 1.材质、规格尺寸:800*800反光标牌 |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 6 | 040205002002 | 交通标志杆 | 1.规格尺寸:Φ219*10*6230F杆(上部) Φ121*8*4359横梁 2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30混凝土基础 |  |  | 根 | 3 |  |  |
| 7 | 040205003002 | 标志牌 | 1.材质、规格尺寸:△900 |  |  | 块 | 3 |  |  |
| 8 | 040205003003 | 标志牌 | 1.类型:铝合金标志牌 2.材质、规格尺寸:标志板2000*1000 |  |  | 块 | 3 |  |  |
| 工程名称：店红路与沙峁组交叉路口改造信号灯 |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |  |
| 1 | 031101020001 | 服务器 | 16路终端服务器 终端服务器，嵌入式操作系统； 内置4块3.5寸3T硬盘；支持16路IPC接入； 设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块；设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 040205014001 | 信号灯 | 1.类型:警示灯 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 030501004001 | 存储设备 | 单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 040205014002 | 七线制双8倒计时器 | LED数量：红灯420颗、黄灯189颗、绿灯378颗 LED直径：Φ5mm LED单管电流：<15mA LED寿命：≥70000h LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 040205014003 | 403铝壳左转信号灯横装 | LED数量：红灯192颗、黄灯192颗、绿灯165颗 LED直径：Φ5mm LED单管电流：<15mA LED寿命：≥70000h LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 040205014004 | 403铝壳机动车直行信号灯横装 | LED数量：红灯192颗、黄灯192颗、绿灯165颗 LED直径：Φ5mm LED单管电流：<15mA LED寿命：≥70000h LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 031301006001 | 雷达视频一体机支架 | 抓拍机柱装法兰盘-钢带抱箍110/300 横杆安装支架 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 031101016001 | 8口交换机 | 轻网管提供8个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 031301006002 | 抱箍支架 | 横杆装带万向节支架 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 10 | 04B001 | 信号灯检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030501005001 | 联网信号机 | 1、支持16个主相位，16个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 2、支持不小于24路独立信号输出 3、信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，信号机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态 4、支持对不小于48路道路交通信号灯进行控制 5、支持不小于108个周期方案，包含54信号控制周期方案和54可变车道周期方案 6、支持不小于40个周计划，包含20信号控制周计划和20可变车道周计划 7、支持不小于32个特殊计划，包含16个信号控制特殊计划和16可变车道特殊计划 8、支持不小于32个日常调度，包含16个信号控制日常调度和16可变车道日常调度 9、支持不小于224个日计划，包含112信号控制周计划和112可变车道日计划 10、支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道 11、在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制 12、支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行 13、方案放行灯色特殊控制，包括：全红、黄闪、关灯、红闪 14、发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案 15、具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表。 16、支持车检器接入并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流 量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。 17、支持信号机支持同时控制两个交叉口，且两个交叉口的周期方案独立运行； 18、支持客户端锁定可变车道的某个方向； 19、采用国际标准通信协议NTCIP，提供符合标准的协议接口 20、符合GB25280-2016,GB/T20999-2007,GB/T20999/2017标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030501005002 | 智能抱杆运维机柜 | 智能机柜，含自动重合闸保护器、中央控制盒、箱门开关传感器+针孔摄像机机（机柜门异常开启时自动抓拍图片，实现机柜防盗功能）、GPS+BDS北斗定位、4路AC220V输出，2路AC24V/DC12V，含交直流监测单元，带防雷，支持设置电压、电流告警上下限阈值、支持远程开关 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 030501005003 | 智能落地运维机柜 | 含帽沿：900mm×600mm×450mm（高*宽*深）， 材质：1.2mm厚镀锌钢板； 喷塑颜色：颜色RAL 7035小橘纹（浅灰色）； 主要电气配件：2P63A空开*1 2P16A空开*5 风扇*2 温控器*1，含100mm高底座。 一体化控制器，尺寸：88mm×240mm×150.2mm； 接口：电磁门锁接口，云台信号反馈接口，风扇供电接口，加热器供电接口，门禁监测接口，烟感供电及监测接口，水浸供电及监测接口，内部照明供电接口； 供电输出：支持4路AC 220V和3路DC 12V负载输出，每路均具有状态检测，且可远程控制；一路维护插座。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030501013001 | 百兆光纤收发器接收机(支持485信号) | 1口带485百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口距离20公里 FC口单模单纤;电口：1个百兆网口；1路485； 安装方式：工业导轨式； |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 040205002001 | 信号灯架 | 1.形式:280*320*6*8000八角杆 2.横杆100*240*5*4000 3.法兰盘:400*400*25连接法兰盘 直径400*20主杆法兰 |  |  | 根 | 5 |  |  |  |
| 16 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 78.13 |  |  |  |
| 17 | 040205002002 | 交通标志杆 | 1.材料品种:钢管立柱 2.规格:Φ180*6*6000标杆，400*400*20钢管法兰 3.预埋:400*400*20预埋件 4*M24螺栓 |  |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 18 | 040205019001 | 900万环保电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 帧率：25fps 一般规范 传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（*2） 功耗：20W MAX 防护等级：IP65 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯； 车辆特征检测：车牌识别、车型 识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 在无灯控路口，支持对机动车不礼让右方道路来车先行的行为进行检测并抓拍支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 040205019002 | 900万环保卡口抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、凤扇、电源适配器、安装万向节等传感器类型:¦英寸全局曝光CMOS(2)防护等级:不小于IP65工作温度:温度30°C-70°C电源:100VAC~240VAC;频率:48H2S2H2工作湿度:湿度5。95%@40°C，无凝结摄像机参数配置功能:曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 接口 通讯接口:4个RS-485接口,1个RS-232接口:2个R145 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率:24096x2160像素;字符叠加时最大可支持 4096x2800 智能功能 智能识别: 目标检测:机动车抓拍，非机动抓拍，行人 抓拍: 违章检测:超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行 为: 900万环保卡口抓拍单元 车辑特征检测:车牌识别、车型识别、车身颜色识 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 别 违章检测、车辆品牌等特征检测 设备外形 内部组件:防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 压缩输出码率:32Kbps-16 Mbps，频率:25S 视频分辨率:24096H)x2160(V) 视频压缩标准:H264:H265:MIPEG 终端接入:支持 设备可识别3S1种机动车品牌标志，白天识别准确率 >99%，夜晚识别准确率>99%:设备支持人脸区域自动曝光，可根据入脸区域和光照变化目动调节人脸区域曝光参数:可通过正浏览器设置人脸自动曝光的多考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析支持对闯禁令的大小货车、土方车、挂车、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040205014005 | 三合一爆闪灯 | 24颗暖光LED，支持白光爆闪、红外爆闪 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度109，可覆盖1个车道采用步进电机功能，实现红外滤片的切换气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复结构采用IP6S设计，增加透气孔，保持内外压强均，可靠防水、防尘 |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 21 | 040205014006 | LED红外频闪灯 | 红外，16颗LED频闪灯 光源类型：原装进口大功率红外LED LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 覆盖范围：单车道 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率：平均功率36W 工作环境：工作温度-40℃-+70℃ 防护等级：IP66 |  |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 22 | 040205014007 | 雷达视频一体机 | 【雷视】【雷达视频车检器】 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景 77GHz高频段毫米波雷达 & 400万低照度摄像机 最大支持8车道多目标检测，纵向200米 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 支持网络与RS485数据上传 一般规范 防护等级：IP65 功耗：15W MAX 电源：AC24V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-30℃~70℃ 焦距：12mm 白平衡：自动白平衡 分辨率：2688*1520 宽动态：支持 接口 串口：1个RS-485接口 雷达 工作频率：77G 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 抓拍功能 图片分辨率：2688*1520 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌 功能特性 最小照度：彩色0.1Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps(2688*1520) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 视频分辨率：2688*1520 存储功能：TF 外部接口 网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 报警输出：1一个补光灯输出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030501013002 | 百兆光纤收发器发送机(支持485信号) | 4口百兆带485光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口距离20公里 FC口单模单纤;电口：4个百兆网口；1路485;安装方式：工业导轨式； |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 24 | 040803001001 | 电缆 | 1.型号:YJVV10×3芯防水护套 2.信号机控制柜到配电箱 |  |  | m | 620 |  |  |  |
| 25 | 040804002001 | 配线 | 1.规格:RVV-3*1.5 |  |  | m | 1830 |  |  |  |
| 26 | 040804002002 | 配线 | 户外护套 超五类网线 |  |  | m | 1830 |  |  |  |
| 27 | 040804002003 | 配线 | 1.485信号线 |  |  | m | 1830 |  |  |  |
| 28 | 040804002004 | 配线 | RVV1.5×4芯防水护套 |  |  | m | 1830 |  |  |  |
| 29 | 040804002005 | 配线 | RVVSP-2*1 |  |  | m | 1830 |  |  |  |
| 30 | 040804001001 | 配管 | PE DE20穿线管 |  |  | m | 3660 |  |  |  |
| 31 | 040804001002 | 配管 | PE DE25穿线管 |  |  | m | 620 |  |  |  |
| 32 | 040804001003 | 配管 | PE DE32穿线管 |  |  | m | 360 |  |  |  |
| 33 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30CM |  |  | m2 | 300 |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔店红路狼窝渠至筒仓路灯 |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 一般路灯(市政借用) 1.名称:杆配100瓦灯头两个，电池 配12V80AH两个，太阳能板两块18V1 20瓦，亮灯时间每天8小时，5个阴 雨天。电池配自动增压系统，过电 保护。 2.灯杆材质及高度:口径80-180，厚 度6，法兰350*350*16厚，对角350 ,双太阳能支架 3.灯杆贴红白反光膜 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:L50*5 L=1.5m接地极 |  |  | 根 | 10 |  |  |
| 3 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:-40*4镀锌扁钢 |  |  | m | 10 |  |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 2.16 |  |  |
| 5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 | 0.64 |  |  |
| 6 | 010506009001 | 预埋铁件 |  |  |  | t | 0.196 |  |  |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30CM |  |  | m2 | 6.4 |  |  |
| 8 | 040308001001 | 金属栏杆 |  |  |  | t | 0.639 |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇信号灯电气 |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |  |
| 1 | 031101020001 | 服务器 | 终端服务器，嵌入式操作系统； 内置4块3.5寸3T硬盘；支持16路IPC接入； 设备具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)。 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块； 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据 进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 04B001 | 信号灯检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030501005001 | 联网信号机 | 1、支持16个主相位，16个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 2、支持不小于24路独立信号输出 3、信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，信号机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态 4、支持对不小于48路道路交通信号灯进行控制 5、支持不小于108个周期方案，包含54信号控制周期方案和54可变车道周期方案 6、支持不小于40个周计划，包含20信号控制周计划和20可变车道周计划 7、支持不小于32个特殊计划，包含16个信号控制特殊计划和16可变车道特殊计划 8、支持不小于32个日常调度，包含16个信号控制日常调度和16可变车道日常调度 9、支持不小于224个日计划，包含112信号控制周计划和112可变车道日计划 10、支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道 11、在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制 12、支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行 13、方案放行灯色特殊控制，包括：全红、黄闪、关灯、红闪 14、发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案 15、具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表。 16、支持车检器接入并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流 量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。 17、支持信号机支持同时控制两个交叉口，且两个交叉口的周期方案独立运行； 18、支持客户端锁定可变车道的某个方向； 19、采用国际标准通信协议NTCIP，提供符合标准的协议接口 20、符合GB25280-2016,GB/T20999-2007,GB/T20999/2017标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040205002001 | 信号灯架 | 1.形式:智慧交通综合杆（主杆八角杆335*335*10，高12m,灯头：玉兰灯3m*3m，主光源120W模组1套，辅光源3*30W模组3套，球泡15*9模组9个，横杆300*220*8锥形杆9m长） 2.法兰盘:直径600法兰盘，8-Φ30*60，S=20mm 3.预埋件:合杆预埋件8✖️m24，面板600✖️20厚，高度1.5米，对角500 |  |  | 根 | 8 |  |  |  |
| 5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 125 |  |  |  |
| 6 | 040205014001 | LED红外频闪灯 | 红外，16颗LED频闪灯 光源类型：原装进口大功率红外LED LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 覆盖范围：单车道 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率：平均功率36W 工作环境：工作温度-40℃-+70℃ 防护等级：IP66 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 7 | 040205019001 | 900万环保电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 帧率：25fps 一般规范 传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（*2） 尺寸：见结构尺寸图 功耗：20W MAX 防护等级：IP65 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯； 车辆特征检测：车牌识别、车型 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 在无灯控路口，支持对机动车不礼让右方道路来车先行的行为进行检测并抓拍支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99% 支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040205014002 | LED常亮补光灯 | 发光角度：40° 最佳补光距离：16米～25米 响应时间：≤20us 日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启 亮度控制：两档亮度控制 补光灯故障检测信号输出：当灯处于开启模式时，补光灯输出电流过大或过小时，故障输出端口输出高电压（典型值5V） 设计寿命：≥50000小时 外壳材质：压铸铝 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率：最大60W，低亮档30W （实际功率与控制方式相关） 工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% 防护等级：IP66 安装方式：正装（支架旋转角度-90°~+90° |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 040205014003 | 雷达视频一体机 | 【雷达视频车检器】 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景 77GHz高频段毫米波雷达 & 400万低照度摄像机 最大支持8车道多目标检测，纵向200米 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化 支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传 支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置 支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 支持网络与RS485数据上传 一般规范 重量：3kg 尺寸：375mmx226mmx206mm 防护等级：IP65 功耗：15W MAX 电源：AC24V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-30℃~70℃ 焦距：12mm 白平衡：自动白平衡 分辨率：2688*1520 宽动态：支持 接口 串口：1个RS-485接口 雷达 工作频率：77G 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 抓拍功能 图片分辨率：2688*1520 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌 功能特性 最小照度：彩色0.1Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps(2688*1520) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 视频分辨率：2688*1520 存储功能：TF 外部接口 网络接口：2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 报警输出：1一个补光灯输出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031301006001 | 抱箍支架 | 横杆装带万向节支架 |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 11 | 031101016001 | 8口交换机 | 轻网管提供8个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 030501005002 | 智能抱杆运维机柜 | 智能机柜，含自动重合闸保护器、中央控制盒、箱门开关传感器+针孔摄像机机（机柜门异常开启时自动抓拍图片，实现机柜防盗功能）、GPS+BDS北斗定位、4路AC220V输出，2路AC24V/DC12V，含交直流监测单元，带防雷，支持设置电压、电流告警上下限阈值、支持远程开关 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 030501005003 | 智能落地运维机柜 | 含帽沿：900mm×600mm×450mm（高*宽*深）， 材质：1.2mm厚镀锌钢板； 主要电气配件：2P63A空开*1 2P16A空开*5 风扇*2 温控器*1，含100mm高底座。 接口：电磁门锁接口，云台信号反馈接口，风扇供电接口，加热器供电接口，门禁监测接口，烟感供电及监测接口，水浸供电及监测接口，内部照明供电接口； 供电输出：支持4路AC 220V和3路DC 12V负载输出，每路均具有状态检测，且可远程控制；一路维护插座。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030501013001 | 百兆光纤收发器接收机(支持485信号) | 1口带485百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口距离20公里 FC口单模单纤;电口：1个百兆网口；1路485； 安装方式：工业导轨式； |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 030501013002 | 百兆光纤收发器发送机(支持485信号) | 4口百兆带485光纤收发器工业导轨式发送机;光口：1个百兆光口距离20公里 FC口单模单纤;电口：4个百兆网口；1路485;安装方式：工业导轨式； |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 | 031301006002 | 雷达视频一体机支架 | 抓拍机柱装法兰盘-钢带抱箍110/300 横杆安装支架 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 17 | 040205014004 | 403铝壳机动车直行信号灯横装 | LED数量：红灯192颗、黄灯192颗、绿灯165颗 LED直径：Φ5mm LED单管电流：<15mA LED寿命：≥70000h LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 18 | 040205014005 | 403铝壳左转信号灯横装 | LED数量：红灯192颗、黄灯192颗、绿灯165颗 LED直径：Φ5mm LED单管电流：<15mA LED寿命：≥70000h LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 19 | 040205014006 | 800600七线制双8倒计时器 | LED数量：红灯420颗、黄灯189颗、绿灯378颗 LED直径：Φ5mm LED单管电流：<15mA LED寿命：≥70000h LED波长：红灯：625±2nm黄：590±2nm绿：505±2nm |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 20 | 030501004001 | 存储设备 | 单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 040205014007 | 一体式人行灯 | 【3.35米申请式带语音文字一体化不锈钢制303双8静态人行灯】 面罩规格：300mm 面罩材质 玻璃 信号灯：303人行灯RX300-3-3910 图案：站立红人，静态绿人，红绿双8 工作电压：220VAC±20% 功率：≤35W 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度： ≥1440V 中心光强：150cd ~ 400cd LED数量：人行灯：红60，绿65；倒计时：红140，绿140； LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA LED寿命：≥70000小时 LED波长：红：625 nm绿：505 nm 可视距离：>300m 可视角度 >30° 倒计时：双8倒计时 计时方式：学习/触发/RS485通信 语音提示：红灯：“现在(东西/南北方向)是红灯行人请止步”； 绿灯：“现在(东西/南北方向)是绿灯行人请走斑马线+嘟嘟嘟” 播报时间 微电脑时段可调； 播放音量：90dB Max 语音功率：≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 外壳材质：不锈钢板、底座镀锌钢板；（黑色、灰色、驼黄等） 防护等级：IP54 执行标准：信号灯GB14887-2011： 倒计时GAT508-2014 申请按钮：2线干节点按钮，常开；背面高度1.2米，正中间； 安装模式：竖装，基础固定 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 22 | 040205019002 | 900万环保卡口抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、凤扇、电源适配器、安装万向节等传感器类型:¦英寸全局曝光CMOS(2)防护等级:不小于IP65工作温度:温度30°C-70°C电源:100VAC~240VAC;频率:48H2S2H2工作湿度:湿度5。95%@40°C，无凝结摄像机参数配置功能:曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 接口 通讯接口:4个RS-485接口,1个RS-232接口:2个R145 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率:24096x2160像素;字符叠加时最大可支持 4096x2800 智能功能 智能识别: 目标检测:机动车抓拍，非机动抓拍，行人 抓拍: 违章检测:超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行 为: 900万环保卡口抓拍单元 海康威视 iDS.TCV90X-GHKW2/25 车辑特征检测:车 牌识别、车型识别、车身颜色识别 违章检测、车辆品牌等特征检测 设备外形 内部组件:防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 压缩输出码率:32Kbps-16 Mbps，频率:25S 视频分辨率:24096H)x2160(V) 视频压缩标准:H264:H265:MIPEG 终端接入:支持 设备可识别3S1种机动车品牌标志，白天识别准确率 >99%，夜晚识别准确率>99%:设备支持人脸区域自动曝光，可根据入脸区域和光照变化目动调节人脸区域曝光参数:可通过正浏览器设置人脸自动曝光的多考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析支持对闯禁 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 令的大小货车、土方车、挂车、混土搅拌车和大型客车进行检测抓拍，包括黄牌和蓝牌，全天捕获率不低于90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040205014008 | 三合一爆闪灯 | 24颗暖光LED，支持白光爆闪、红外爆闪 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度109，可覆盖1个车道采用步进电机功能，实现红外滤片的切换气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复结构采用IP6S设计，增加透气孔，保持内外压强均，可靠防水、防尘 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 24 | 040205003001 | 标志牌 | Φ800圆形反光标牌 |  |  | 块 | 12 |  |  |  |
| 25 | 040205003002 | 标志牌 | 1000*1500标志牌 |  |  | 块 | 4 |  |  |  |
| 26 | 040803001001 | 电缆 | 1.型号:YJVV10×3芯防水护套 2.信号机控制柜到配电箱 |  |  | m | 760 |  |  |  |
| 27 | 040804002001 | 配线 | 1.规格:RVV-3*1.5 |  |  | m | 1550 |  |  |  |
| 28 | 040804002002 | 配线 | 户外护套 超五类网线 |  |  | m | 1550 |  |  |  |
| 29 | 040804002003 | 配线 | 1.485信号线 |  |  | m | 1550 |  |  |  |
| 30 | 040804002004 | 配线 | RVV1.5×4芯防水护套 |  |  | m | 1550 |  |  |  |
| 31 | 040804002005 | 配线 | RVVSP-2*1 |  |  | m | 1550 |  |  |  |
| 32 | 040804001001 | 配管 | PE DE20穿线管 |  |  | m | 3100 |  |  |  |
| 33 | 040804001002 | 配管 | PE DE25穿线管 |  |  | m | 760 |  |  |  |
| 34 | 040804001003 | 配管 | PE DE32穿线管 |  |  | m | 200 |  |  |  |
| 35 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30CM |  |  | m2 | 300 |  |  |  |