一、项目目标

本项目旨在通过一系列升级与改造服务，实现以下目标：

1.保障审计专网和互联网的稳定运行，提升网络吞吐量与安全性，满足审计工作对网络的高要求。

2.优化显示系统与网络架构，升级智慧办公系统，提高办公效率与协作便利性。

3.规范综合布线，确保系统集成兼容，提升整体系统的稳定性与可扩展性。

4.改善机房环境，提供专业的技术支持与运维服务，为审计局信息化设施的长期稳定运行保驾护航。

二、项目主要服务内容

本项目包含8项核心服务，具体内容如下：

1. 审计专网网络升级服务：为审计局专网提供系统正常运行保障、网络安全防护及吞吐量提升服务，确保审计工作正常开展。

2. 互联网网络升级服务：保障互联网系统稳定运行，提升网络安全与吞吐量，支撑审计局日常工作。

3. 显示系统与网络优化服务：涵盖LED显示系统的设计、部署、调试及网络架构优化。

4. 智慧办公系统服务：包括电话语音网关部署、无线AP覆盖、会议室音视频系统及相关集成服务。

5. 综合布线及运维服务：提供六类网线部署、信息面板安装调试及线路整理服务。

6. 系统集成与调试服务：负责整体系统联调、接口开发、兼容性测试及验收交付。

7. 机房环境托管服务：包含机房环境整治、防尘处理、电力及灯控系统优化、温湿度调控监控等。

8. 技术支持与运维服务：提供售后技术支持及软硬件维保质保服务。

三、项目预期效益

项目实施后，将显著提升华阴市审计局的网络运行效率与安全性，优化办公流程，减少因设备故障或网络问题导致的工作延误；同时，规范的机房环境与专业的运维服务，将降低系统故障率，延长设备使用寿命，从长期来看可节约信息化运维成本，为审计工作的高效、精准开展提供坚实的技术保障。

- 服务内容明细及要求

| 序号 | 分项 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审计专网网络升级服务 | 包含审计专网网络升级服务： - 核心网络机柜1个： ‌基础参数：‌ 尺寸规格：≥2000mm（高）×600mm（宽）×600mm（深），符合19英寸标准机柜结构； 承重能力：静载≥1000kg，动态负载≥800kg； 材质：≥1.2mm冷轧钢板（外层静电喷塑，耐腐蚀等级≥C5级）； 防护等级：IP20（防尘防异物侵入）。 ‌功能要求：‌ 散热设计：顶部预留4组风扇安装位，支持前后门通风率≥70%； 布线管理：前后门标配理线槽，侧板预留进线孔（支持φ50mm线缆穿行）； 配件兼容性：提供≥6组可调节层板（承重≥50kg/层），标配PDU电源插座（16A×10位）； 抗震性能：通过8级抗震测试（GB/T 2423.10标准）。 - 审计专网交换机3台： 端口配置‌： 电口：≥48个10/100/1000M自适应RJ45端口（支持PoE++，单端口供电≥90W）； 光口：≥4个SFP+万兆上行端口（支持1G/10G速率自适应）； 管理接口：1个Console口，1个10/100/1000M带外管理口。‌性能要求：‌ 交换容量：≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 协议支持：支持IPv4/IPv6双栈、VLAN、QoS、LLDP、802.1X认证； 安全审计：支持NetStream流量分析、ACL策略匹配、端口镜像（1:1或N:1）； 可靠性：支持ERPS环网保护（故障切换时间≤50ms），支持双电源冗余（AC 100-240V输入）。 ‌管理功能:‌ 支持SNMPv3、SSHv2、RMON等远程管理协议。 3.审计专用防火墙1台： ‌核心性能：‌ 吞吐量：≥10Gbps（混合流量），并发连接数≥200万； 安全过滤：支持IPS/IDS、AV防病毒、Web应用防护（预置≥5000条规则库）； VPN支持：IPSec/SSL VPN并发隧道≥2000条，加密性能≥3Gbps（AES-256）。 ‌接口配置：‌ 业务接口：≥8个千兆电口，≥4个SFP千兆光口； 管理接口：1个独立带外管理口，1个USB 3.0配置接口。 ‌功能要求：‌ 审计能力：生成符合等保2.0的审计报表； 高可用性：支持双机热备（HA切换时间≤1秒），支持BYPASS硬件旁路功能； 合规性：通过中国国家信息安全认证（GB/T 20281-2020）。 4.光模块4台： ‌技术指标：‌ 传输速率：≥1.25Gbps（兼容1000BASE-LX标准）； 波长：1310nm（单模光纤，支持9/125μm纤芯）； 接口类型：SFP可插拔式，LC双工接口； 传输距离：≥10km（0dBm发射功率下）； ‌可靠性：‌ 工作温度：-5℃~70℃，湿度5%~95%（非凝结）； 寿命：≥100000小时（平均无故障时间）。 | 1 | 套 |
| 2 | 互联网网络升级服务 | 包含互联网网络升级服务： - 核心网络机柜1个： ‌基础参数：‌ 尺寸规格：≥2000mm（高）×600mm（宽）×600mm（深），符合19英寸标准机柜结构； 承重能力：静载≥1000kg，动态负载≥800kg； 材质：≥1.2mm冷轧钢板（外层静电喷塑，耐腐蚀等级≥C5级）； 防护等级：IP20（防尘防异物侵入）。 ‌功能要求：‌ 散热设计：顶部预留4组风扇安装位，支持前后门通风率≥70%； 布线管理：前后门标配理线槽，侧板预留进线孔（支持φ50mm线缆穿行）； 配件兼容性：提供≥6组可调节层板（承重≥50kg/层），标配PDU电源插座（16A×10位）； 抗震性能：通过8级抗震测试（GB/T 2423.10标准）。 - 互联网交换机1台： 端口配置‌： 电口：≥48个10/100/1000M自适应RJ45端口（支持PoE++，单端口供电≥90W）； 光口：≥4个SFP+万兆上行端口（支持1G/10G速率自适应）； 管理接口：1个Console口，1个10/100/1000M带外管理口。‌性能要求：‌ 交换容量：≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 协议支持：支持IPv4/IPv6双栈、VLAN、QoS、LLDP、802.1X认证； 安全审计：支持NetStream流量分析、ACL策略匹配、端口镜像（1:1或N:1）； 可靠性：支持ERPS环网保护（故障切换时间≤50ms），支持双电源冗余（AC 100-240V输入）。 ‌管理功能：‌ 支持SNMPv3、SSHv2、RMON等远程管理协议。 3.互联网防火墙1台: ‌核心性能：‌ 吞吐量：≥10Gbps（混合流量），并发连接数≥200万； 安全过滤：支持IPS/IDS、AV防病毒、Web应用防护（预置≥5000条规则库）； VPN支持：IPSec/SSL VPN并发隧道≥2000条，加密性能≥3Gbps（AES-256）。 ‌接口配置：‌ 业务接口：≥8个千兆电口，≥4个SFP千兆光口； 管理接口：1个独立带外管理口，1个USB 3.0配置接口。 ‌功能要求：‌ 审计能力：可生成符合等保2.0的审计报表； 高可用性：支持双机热备（HA切换时间≤1秒），支持BYPASS硬件旁路功能； 合规性：通过中国国家信息安全认证（GB/T 20281-2020）。 4.光模块4台： ‌技术指标：‌ 传输速率：≥1.25Gbps（兼容1000BASE-LX标准）； 波长：1310nm（单模光纤，支持9/125μm纤芯）； 接口类型：SFP可插拔式，LC双工接口； 传输距离：≥10km（0dBm发射功率下）； ‌可靠性：‌ 工作温度：-5℃~70℃，湿度5%~95%（非凝结）； 寿命：≥100,000小时（平均无故障时间）。 5.计算机主机及显示器1套： ‌硬件配置：‌ ‌处理器‌：≥4核CPU，主频≥3.0GHz，兼容Intel/AMD主流架构‌； ‌内存‌：≥8GB DDR4，支持扩展至32GB； ‌存储‌：≥1TB固态硬盘（读写速度≥500MB/s），预留1个2.5英寸扩展位； ‌显卡‌：独立显卡，支持双屏输出（含至少1个HDMI 2.0接口），显存≥2GB‌； ‌扩展接口‌：≥1个PCI插槽、≥1个PCI-E 3.0 x16插槽，支持外接多屏控制卡。 ‌显示器参数：‌ ‌尺寸与分辨率‌：≥21英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥250cd/㎡； ‌接口兼容性‌：支持HDMI 2.0、DisplayPort 1.4； ‌防护设计‌：通过抗蓝光认证，支持VESA壁挂安装‌。 ‌可靠性要求‌： 电源：≥300W 80PLUS认证，支持宽幅电压（100-240V）； 散热：无风扇或低噪音散热方案（≤30dB）； 系统兼容性：支持Windows/Linux操作系统，提供驱动程序开发接口‌。 | 1 | 套 |
| 3 | 显示系统与网络优化服务 | 包含LED显示系统设计、部署、调试及网络架构优化： 1.全彩LED屏7.32㎡： 基础参数： 显示面积：≥7.32㎡（长宽比例可定制适配安装环境）； 像素间距：≤1.538mm，支持RGB全彩显示； 亮度：≥1200cd/㎡，支持亮度自动调节功能； 刷新率：≥3840Hz，灰度等级≥16bit。 功能要求： 支持HDR高动态范围成像技术； 支持逐点校正功能； 兼容主流视频控制协议（如Art-Net、sACN）； 提供配套安装支架及散热系统，支持前/后维护结构。 2.视频处理器1台： 接口配置： 输入接口：1路3G-SDI（支持1080P@60Hz）、2路HDMI 1.3（支持4K@30Hz）、1路DVI-D（支持1920×1200@60Hz）； 输出接口：≥4路DVI/HDMI并行输出，支持多屏拼接控制； 控制接口：1路RS232/RS485，1路千兆网口。 性能要求‌ 分辨率支持：输入最高4096×2160，输出支持自定义分屏； 色彩处理：支持10-bit色彩深度，色域覆盖≥95% NTSC； 同步性：输入/输出延迟≤1帧（≤16ms）； 冗余设计：支持双电源热备份，具备信号冗余切换功能； 软件兼容性：支持Windows/Linux系统，提供SDK开发接口。 3.背景墙广告字2组： ‌基础参数：‌ 单字尺寸：根据安装环境定制（提供最大可支持尺寸范围）； 材质：亚克力面板+金属边框（表面防眩光处理）； 光源：LED模组（色温2700K-6500K可调），亮度≥8000nit； 防护等级：≥IP54（室内防尘防溅型）。 ‌功能要求：‌ 支持无线/有线双模控制（DMX512协议或TCP/IP）； 支持动态效果编程（如渐变、闪烁、跑马灯）； 提供快速拆卸结构，维护时间≤10分钟/模块； 配套电源：内置恒流驱动，支持过压/过流保护。 4.接收卡22张： ‌核心指标：‌ 单卡最大带载：≥512×512像素（支持24组RGB并行数据输出）； 接口类型：≥12组标准HUB接口（兼容5V/3.3V电平）； 数据带宽：≥1.2Gbps，支持16-bit灰度处理； 冗余设计：支持热插拔及双卡备份功能。 ‌可靠性要求：‌ 工作温度：-20℃~70℃（工业级元器件）； 抗干扰性：通过EMC Class B认证； 散热方案：无风扇被动散热，MTBF≥50,000小时； 软件兼容性：支持主流LED控制软件（如Novastar、Linsn）。 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧办公系统服务 | 包含电话语音网关部署、无线AP覆盖、会议室音视频系统集成服务： 1.室内AP6台： 基础配置‌： 接口：上行≥1个千兆电口（10/100/1000M自适应），支持PoE供电（802.3af/at）‌； 无线标准：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，双频并发（2.4GHz & 5GHz）‌； 速率：单频最大速率≥1200Mbps，整机无线速率≥3000Mbps‌。 ‌功能要求：‌ 支持MU-MIMO技术，单AP带机量≥256终端‌； 支持智能漫游切换（切换延迟≤50ms），提供RSSI信号强度阈值配置‌； 安全防护：支持WPA3加密、MAC地址白名单、非法AP检测‌。 ‌可靠性：‌ 工作温度：-10℃~50℃，湿度5%~95%（非凝结）‌； 防护等级：IP41，支持防尘防潮设计‌。 2.无线控制器1台： 核心性能:‌ 转发性能：≥20Gbps，支持≥600台AP统一管理‌； 端口配置：≥8个千兆电口、≥8个千兆光口（支持SFP模块扩展）‌； 高可用性：支持双机热备（切换时间≤1秒），冗余电源（AC 100-240V输入）‌。 ‌管理功能‌: 支持SSID自动隐藏（空口利用率≥阈值时触发），提供终端流量监控、漫游审计、无线定位功能‌； 兼容性：支持与现有无线网络管理软件无缝对接‌。 ‌扩展性‌: 支持IPv4/IPv6双栈管理，可平滑升级至Wi-Fi 7标准‌； 提供API接口，支持第三方运维平台集成‌。 3.室内无线AP面板4台： ‌硬件参数‌: 接口：1个千兆上行口（PoE受电），4个千兆下行LAN口（支持VLAN隔离）‌； 无线速率：双频≥1200Mbps（2.4GHz 300Mbps + 5GHz 867Mbps）‌； 发射功率：可调范围20~100mW（支持自动功率校准）‌。 ‌部署要求:‌ 面板尺寸：≤86mm×86mm，支持标准86型暗盒安装‌； 散热设计：无风扇静音散热，功耗≤12W‌。 ‌安全与兼容性:‌ 支持802.1X认证、Portal认证，兼容主流操作系统‌； 支持频谱分析，自动规避信道干扰‌。 4.电话语音网关1台： 接口配置‌: 外线接口：≥4路FXO（支持模拟中继/PSTN接入）‌； 分机接口：≥48路FXS（支持IP分机注册）‌； 网络接口：≥2个千兆电口（支持SIP协议透传）‌。 ‌功能要求:‌ 协议支持：SIP/H.323，支持与主流IP-PBX互联‌； 语音编码：G.711/G.729，支持回声消除（AEC）、丢包补偿（PLC）‌； 呼叫管理：支持IVR语音导航、通话录音（存储≥1TB）、黑白名单过滤‌。 ‌可靠性:‌ 支持双电源冗余，MTBF≥10万小时‌； 提供7×24小时语音中继故障自动切换功能‌。 5.16位办公会议系统： 十六位的会议桌椅和一套16位的有线会议话筒: 核心性能‌: ‌话筒单元‌： 类型：全向/心型指向电容麦克风，频响范围50Hz-16kHz（±3dB）‌； 灵敏度：-36dB±2dB，信噪比≥70dB，最大声压级≥120dB‌； 接口：XLR/TRS混合接口，线缆长度≥5米（屏蔽双绞线，抗干扰等级≥40dB）‌。 ‌控制主机‌： 通道数：≥16路独立输入，支持自动增益控制（AGC）及反馈抑制（AFC）‌； 输出：平衡式卡侬口/6.35mm接口，支持连接调音台或PA系统‌。 ‌功能要求:‌ 发言模式：支持轮替发言、主席优先（带一键静音功能）、全开放模式‌； 抗干扰能力：支持48V幻象电源，射频干扰抑制≥60dB（按GB/T 15212-2013标准）‌； 兼容性：可对接视频会议系统（支持AEC回声消除），提供USB音频输出‌。 | 1 | 套 |
| 5 | 综合布线服务 | 包含六类网线部署、信息面板安装、线路整理服务： 1.理线器6个： ‌基础参数‌： 材质：≥1.2mm冷轧钢板（表面静电喷塑，耐腐蚀等级≥C5级）； 尺寸：适配标准19英寸机柜，深度≥300mm，支持横向/纵向安装； 承重能力：单根理线器承重≥20kg，支持多级分层理线。 ‌功能要求：‌ 线缆容量：单层可容纳≥24根六类网线； 防护设计：边缘圆角处理，无锐角，支持机柜接地； 兼容性：适配主流机柜立柱（方形/圆形孔位）。 2.PDU插排4个： 电气参数：‌ 输入：220V/16A，支持三相五线制（3P+N+PE）； 输出：≥8位国标五孔插座（10A/16A兼容），总功率≥4kW； 安全认证：通过CCC认证，阻燃等级V0级。 ‌功能要求‌： 过载保护：内置断路器（额定电流16A），支持过流自动断电； 监控功能：可选配电流/电压实时监测（精度±1%）； 防雷设计：浪涌保护≥20kA（8/20μs波形）。 3.六类RJ45模块200个： ‌性能参数：‌ 传输速率：≥250MHz带宽，支持10/100/1000Mbps传输； 接线方式：T568A/B双色标，支持免工具打线； 兼容性：适配六类/超六类屏蔽或非屏蔽网线。 ‌可靠性：‌ 插拔寿命：≥1000次，镀金触点（厚度≥50μm）； 防火等级：UL94 V-0，工作温度-40℃~75℃。 3.电源线、信号线：‌ 导体：≥3芯×4mm²无氧铜（纯度≥99.9%）； 绝缘：交联聚乙烯（XLPE），耐压等级≥450/750V； 认证：符合GB/T 12706.1标准，阻燃等级B1级。 - 六类暗配4760m网线： 线缆标准：CAT6E，支持250MHz带宽，传输速率≥10Gbps（≤100米）； 导体：4对23AWG无氧铜，单芯直径≥0.57mm； 护套：阻燃PVC（FT4级），抗拉强度≥50N。 6.5V\40A电源38台： ‌电气参数：‌ 输入：AC 220V±10%，频率50/60Hz； 输出：DC 5V±1%，电流≥40A，功率因数≥0.95； 效率：≥85%（满载条件下）。 ‌功能要求‌： 保护功能：过压、过流、短路、过热四重保护； 散热设计：无风扇自然冷却，工作温度-20℃~60℃； 认证：通过CE、RoHS认证，MTBF≥10万小时。 7.配电箱1台： 基础配置：‌ 容量：额定功率≥8kW，输入AC 220V/50Hz； 接口：主输入1路（63A空开），输出分路≥12路（16A/路）； 断路器：配备C型脱扣曲线（短路分断能力≥6kA）。 ‌安全要求：‌ 材质：1.5mm镀锌钢板，防护等级IP42； 接地：独立接地排（截面积≥6mm²）； 认证：符合GB 7251.3标准，通过CCC认证。 | 1 | 套 |
| 6 | 系统集成与调试服务 | 包含整体系统联调、接口开发、兼容性测试及验收交付服务。 | 1 | 套 |
| 7 | 机房环境改造托管服务 | 包含机房基本环境整治、机房防尘处理、电力系统优化、灯控系统优化、温湿度调控监控等环境改造保障服务。 | 1 | 套 |