| 表Ⅳ.1-1 |  | 一般水利工程总预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 投资或费用项目名称 |  | 建筑和安装 工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程 总投资% |
| 壹 | 工程部分投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 机电设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 施工临时工程投资 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基本预备费 |  |  |  | 7.84 |  |  |
| 二 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |  |
| 贰 | 专项部分投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 建设征地和移民安置补偿专项投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 补偿补助费 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 有关税费 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 水土保持工程专项投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 措施项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 环境保护工程专项投资费用 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 措施项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程静态投资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  |  |  |

| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 1 |  | 削坡 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 | 机械削坡及外运（运距暂定3km） | m³ | 34180 |  |  |
| 1.2 | 2 | 施工便道修建 | m³ | 4992 |  |  |
| 1.3 | 3 | 局部人工削坡（运距暂定3km） | m³ | 1200 |  |  |
| 2 |  | 护脚墙 |  |  |  |  |
| 2.1 | 4 | 基础开挖 | m³ | 448.61 |  |  |
| 2.2 | 5 | 基础回填 | m³ | 91.31 |  |  |
| 2.3 | 21 | C30墙浇筑 | m³ | 714.6 |  |  |
| 2.4 | 32 | 钢筋制安 | t | 33.85 |  |  |
| 2.5 | 18 | 支模（外侧单面钢模） | m² | 1234.67 |  |  |
| 2.6 | 22 | C20垫层 | m³ | 69.48 |  |  |
| 2.7 | 23 | 伸缩缝 | m² | 25.81 |  |  |
| 2.8 | 37 | 泄水孔 | m | 357.3 |  |  |
| 2.9 | 36 | 土工布包裹 | m² | 428.76 |  |  |
| 2.10 | 15 | 反滤包（级配砾石） | m³ | 8.65 |  |  |
| 3 |  | 排水渠（明渠） |  |  |  |  |
| 3.1 | 6 | 人工基础开挖 | m³ | 1313.15 |  |  |
| 3.2 | 7 | 局部回填 | m³ | 202.35 |  |  |
| 3.3 | 24 | C30混凝土衬砌 | m³ | 404.7 |  |  |
| 3.4 | 25 | C20垫层 | m³ | 234.3 |  |  |
| 3.5 | 26 | 伸缩缝（沥青油毛毡） | ㎡ | 40.47 |  |  |
| 3.6 | 19 | 模板(内外侧钢模) | ㎡ | 2556 |  |  |
| 3.7 | 33 | 钢筋网 | t | 5.86 |  |  |
| 4 |  | 坡面急流槽兼台阶 |  |  |  |  |
| 4.1 | 8 | 人工基础开挖 | m³ | 81.84 |  |  |
| 4.2 | 7 | 局部回填 | m³ | 16.74 |  |  |
| 4.3 | 27 | C30混凝土 | m³ | 45.81 |  |  |
| 4.4 | 20 | 模板(内外侧钢模) | ㎡ | 285.2 |  |  |
| 4.5 | 34 | 钢筋网制安 | t | 0.27 |  |  |
| 4.6 | 28 | 防滑台 | m³ | 14.85 |  |  |
| 4.7 | 29 | 扶手 | m | 62 |  |  |
| 5 |  | 坡面急流槽 |  |  |  |  |
| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单价号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 5.1 | 9 | 人工基础开挖 | m³ | 44.22 |  |  |
| 5.2 | 7 | 局部回填 | m³ | 9.05 |  |  |
| 5.3 | 27 | C30混凝土 | m³ | 20.94 |  |  |
| 5.4 | 20 | 模板(内外侧钢模) | ㎡ | 154.1 |  |  |
| 5.5 | 35 | 钢筋网制安 | t | 0.15 |  |  |
| 5.6 | 28 | 防滑台 | m³ | 3.71 |  |  |
| 5.7 | 16 | 红砖 | m³ | 3.35 |  |  |
| 6 |  | 平台沉淀池 |  |  |  |  |
| 6.1 | 9 | 基础开挖 | m³ | 29.7 |  |  |
| 6.2 | 7 | 局部回填 | m³ | 1.1 |  |  |
| 6.3 | 30 | C30混凝土 | m³ | 19.17 |  |  |
| 6.4 | 22 | C20垫层 | m³ | 3.3 |  |  |
| 6.5 | 20 | 模板（内侧钢模） | ㎡ | 48.62 |  |  |
| 6.6 | 35 | 钢筋制安 | t | 0.44 |  |  |
| 7 |  | PE波纹排水管φ500mm |  |  |  |  |
| 7.1 | 10 | 基槽开挖 | m³ | 393.75 |  |  |
| 7.2 | 38 | PE排水管制安（φ500） | m | 210 |  |  |
| 7.3 | 11 | 基槽素土回填 | m³ | 351.75 |  |  |
| 7.4 | 17 | M7.5砂浆红砖硬化 | m³ | 8.35 |  |  |
| 7.5 | 31 | C30水泥路面开挖 | m³ | 5.4 |  |  |
| 7.6 | 39 | C30水泥路面恢复（厚15cm） | m² | 36 |  |  |
| 8 |  | 落水洞回填及黄土挡水坎 |  |  |  |  |
| 8.1 | 12 | 落水洞黄土修整及回填 | m³ | 27 |  |  |
| 8.2 | 13 | 黄土挡水坎 | m³ | 117.12 |  |  |
| 8.3 | 14 | 平整坡顶 | m³ | 1464 |  |  |
| 9 |  | 绿化 |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 坡面和平台（紫穗槐@0.4m） | m² | 11503 |  |  |
| 9.2 |  | 坡面和平台撒播苜蓿草籽 | m² | 11503 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

| 施工临时工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
|  | 其他临时工程费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价 (除税) | 其 中 |  |  | 预算价 (含税) |
|  |  |  |  | 原 价 | 运杂费 | 采购及 保管费 |  |

| 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价 (含税) | 预算价 (除税) | 费率 (%) | 备注 |

| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价号 | 工程项目名称 | 单位 | 单价 （金额元） | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 |

| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价名称： |  |  |  |  | 单价编号： |  |  |  |
| 定额编号： |  |  |  |  | 定额单位： |  |  |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 定额消耗 量单位 | 定额 消耗量 | 单价 （金额元） |  | 合计/元 |  |