技术参数及要求

标包1：

一、项目概述

1.1 项目背景

陕西省教育考试院受教育部门委托，承担陕西省教育考试和招生相关工作。陕西省教育考试院已建设的信息化系统为服务各类教育考试发挥了重大作用；但随着考务要求的不断升级，各系统之间的交互、系统与外部设备甚至外单位系统有巨大的数据交换需求。为适应大数据时代的趋势，陕西省教育考试院已完成了省数据交换平台一、二期的建设工作，并支持了多次的考试服务。为了保证后期的考试的稳定运行，需要对数据交换平台进行持续的维护和升级工作。

1.2 项目目标

对陕西省教育考试院已上线运行的数据交换平台进行运维支持服务，包括故障诊断、问题处理、系统维护、性能优化、功能变更、业务统计、审计协助和技术服务等，服务形式包括但不限于驻场技术服务、电话技术咨询、远程技术支持、现场问题处理、定期组织巡检等，保障系统在维护期内能够正常运行和顺利使用。

二、项目业务范围及功能

2.1项目维护基本服务

负责维保的陕西省教育考试院数据交换平台故障诊断、处理及系统维护及优化等。保障系统在维护服务期间能够正常运行和顺利使用。

2.2技术支持服务

提供陕西省教育考试院数据交换平台等技术支持和技术咨询。

2.3远程电话支持服务

提供5*8的电话服务支持（客服热线、专门负责此项目工程师电话），不限次。在维保服务内的设备如遇到问题都随时可以得到电话支持与帮助。服务方一旦接到采购方请求电话，服务方的技术人员应在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。

2.4★风险应急措施

对于重大突发事件等关系重大的服务要求，成交供应商将设立专门的应急保障机构，提供7*24小时现场应急支援服务。

（1）故障处理响应（SLA）

|  | 一级故障 | 二级故障 | 三级故障 | 四级故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障响应时限 | 15分钟 | 40分钟 | 1小时 | 2小时 |
| 故障处理措施 | 出具相应的故障报告，以及故障修复整改措施及投入的人员配备。 | 出具相应的故障报告，以及同类型故障的排查。 | 出具故障报告提供故障原因分析，以及同类型故障的排查。 | 出具故障报告提供故障原因分析。 |
| 处理期限 | 2小时内解决（需100%满足） | 4小时内解决（需98%满足） | 24小时内解决（需95%满足） | 3自然日或下次系统更新解决（需90%满足） |

（2）故障级别定义（SLA）

| 故障级别 | 级别定义 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 由于系统或服务器原因导致系统中止，没有可用的解决方案，使得业务在区域范围内瘫痪，造成重大社会影响或经济影响 |
| 二级故障 | 系统可运行但部分功能出现故障，且没有可用的解决方案，使得业务中断或对业务造成实质性不良影响 |
| 三级故障 | 系统可运行但部分功能出现故障，且有可用的解决方案保证业务正常运营。 |
| 四级故障 | 系统可以正常使用，但存在细微问题，基本不影响业务操作，单一的出错时间，且存在解决方案 |

2.4★问题处理

根据陕西省教育考试院数据交换平台的使用阶段，可阶段性的入驻考试中心，进行系统中问题的排查和修正，现场处理问题。

2.5★功能变更

根据陕西省教育考试院数据交换平台的使用过程中，业务流程的调整，技术支持的变更范围内，给予技术支持，完成功能的修正。

2.6★现场服务

在陕西省教育考试院数据交换平台系统维护期内，由于环境、设备、人为等原因，造成系统瘫痪或反应速度超过系统设计的指标等通过电话无法排除的严重故障时，应在发出故障信息通知后4小时内派遣工程师到达现场，协助系统运营商恢复系统的运行，并在排除故障后 1日内将故障原因、解决办法、处理结果上报给陕西省教育考试院。

2.7★功能升级

在系统维护期内，根据陕西省教育考试院对数据交换平台的改进要求，实现对系统功能的开发与升级。

标包2：

一、设备服务清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 租赁及服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用防火墙 | 台 | 2 | 12个月 |

- 二、相关技术指标要求

1、性能要求：HTTP应用层吞吐量≥10Gbps,HTTP最大新建数≥30000个,HTTP最大并发数≥2000000个。

2、﹡硬件要求：采用国产化芯片和操作系统，2U机架式设备，内存≥64G，硬盘≥4T，千兆电口≥6个，万兆光口≥4个，内置2对光口BYPASS无需额外光模块。

3、支持透明串接、反向代理、旁路镜像、路由等多种部署模式部署。

4、支持链路聚合，支持高须用HA模式。

5、支持ipv4/ipv6双协议栈。

6、﹡支持HTTP/1.X、HTTP/2和HTTPS报文解码能力，须对攻击者编码绕过行为进行有效识别。解码能力包括但不限于：Base64解码、斜杠反转义、UTF-7解码、XML解析、16进制转换、URL解码、PHP序列化对象解析、Base64(RFC 2045)解码、二进制解码、换行分割等不少于10种。须对10层的嵌套编码绕过行为进行有效检测与防护。

7、支持通过语义分析技术识别OWASP TOP 10所公布的WEB应用程序安全风险，如SQL注入、XSS、PHP反序列化、Java反序列化、PHP代码注入、Java代码注入、命令注入、CSRF、SSRF、ASP代码注入、模版注入、文件包含、文件上传等13种常见攻击类型，须根据攻击语法特征，智能生成攻击威胁等级。

8、﹡支持检测引擎自动区分注入型/非注入型攻击，须自动放行非注入型SQL、XSS等，避免业务请求包含完整SQL语言从而导致WAF大量误报。

9、支持从Socket、X-Forwarded-For的任意层中或自定义配置HTTP头任意值获取源IP。

- ﹡须对请求体中至少30种检测字段进行自定义规则，并须对特征进行任意“与”、“或”关系的自由、嵌套组合。

- 支持对后端服务器健康状态检测，支持四层和七层健康检查，支持协议至少包含TCP、http和https三种。

12、﹡支持CC攻击防护，支持通过访问频率来识别并限制异常访问行为，限制对象包括但不限于IP、Session和用户指纹，限制条件包括但不限于全局访问、指定url路径、时间窗口和访问次数，限制方式包括但不限于有限时间黑名单、无限时间黑名单、有限时间内访问次数限制。

13、支持对全局级记录并存储全量访问日志或站点级记录并存储全量访问日志功能，并须通过Syslog外发，满足安全管理员分析异常事件日志需求。

14、支持大屏展示，须以攻击监控维度和访问监控维度生成感知大屏，能够以须视化地图方式展示实时请求信息、拦截信息、攻击源IP地理分布、攻击类等。

15、支持按用户行为、攻击检测日志分析和节点运行状态等维度一键生成常规防护报告，须自定义报告内容、统计周期与报告格式，并须按日、周、月等统计周期一键生成定时报告。

- 三、服务要求

1、本项目涉及的全部设备均采用租赁模式，供应商需确保所提供设备为全新并未拆封过且正品出厂的安全专用设备，设备质量须符合国家及行业相关安全标准，无质量瑕疵或性能隐患。

2、现场技术服务责任：供应商需派遣专业的售后服务工程师，定期对设备进行安全运维、策略调优、升级、配合等保测评等工作。每年4个季度的正常业务巡检，提供重大活动的保障工作等。