采购需求

一、技术要求

- 神木市中医医院设备采购清单

- 一、台式计算机

| 序号 | 标的 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式 计算机 | ★1、CPU 规格; CPU 信息; 国产处理器 物理核心数：≥8核 主频：≥3.0GHz 末级缓存容量：≥16MB 线程数：≥16 热设计功耗：≥65W 内存的最高速率：≥3200MT/s 内存通道数：≥2 内存位宽：≥64 位. ★2、内存规格; 内存配置容量; ≥8GB. 内存类型; 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型. 内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥1. ★3、主板规格; 主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 主板支持的 CPU和内存情况; 物理核心数：≥8 核 主频：≥3.0GHz 末级缓存容量：≥16MB 线程数：≥16 热设计功耗：≥65W 内存的最高速率：≥3200MT/s 内存通道数：≥2 内存位宽：≥64 位. 主板内置PCIe 插槽数量; 支持 PCIe 插槽数量不少于 0 个0xPCIe x16槽x16 Gen3 信号0x PCIe x1 槽X1 Gen3 信号. 特殊孔位及接口; a）预留满足USB3.0 b)数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；预留多功能导入装置板卡安装孔位. 主板其他内置接口; ≥2个 M.2 SSD 接口； ≥1 个SATA3.0 接口； ≥8 个 USB 接口，4 USB3.0，4USB2.0；. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥8GB. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥32G 内存. ★4、存储设备规格; 固态盘数量; ≥1 个 1 块M.2 SSD可支持 ≥2 块 SSD 扩展位. 固态存储容量; ≥256G. 机械硬盘数量; ≥1个 3.5 寸 HDD扩展位. 机械硬盘总容量; ≥500G. 机械硬盘转速; ≥7200rpm. 机械硬盘接口协议; 支持 SATA3.0. 机械硬盘形态; 3.5 英寸等. 固态存储接口协议; NVMe 类型接口协议. 固态存储形态; M.2标准的插卡形态. 存储设备扩展盘位; ≥2x M.2 硬盘位 + 1 x 2.5"硬盘位. 存储设备其他参数 要求; - 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 相关规定. ★5、显卡规格; 显卡类型; 独立显卡. 独立显卡显存镇型; ≥2GB. 独立显卡显存位宽; ≥0. ★6、显示设备 规格; 显示屏屏占比; ≥89%. 显示屏分辨率; ≥1920x1080. 显示屏像素密度; ≥92 像素/英寸. 显示屏可视角度; ≥水平178°. 显示屏尺寸; ≥23.8 英寸. 显示屏屏幕比例; 16:09. 显示器外观颜色; 黑色. 显示屏防蓝光; ≥0. 显示屏低频闪; 刷新率≥-65Hz. 显示屏防炫目; 镜面反射率≤6%. ★7、外设规格; 传声器数量; ≥0. 扬声器数量; ≥0. 鼠标数量; 1个. 键盘数量; 1个. 摄像头数量; ≥0. 光驱数量; ≥0. 键盘按键数目; 104 键. 摄像头像素; ≥0. 摄像头分辨率; ≥0. 扬声器功率; ≥0. 扬声器频率范围; ≥0. 扬声器总谐波失真; ≥0. 扬声器最大声压级; ≥0. 键盘连接方式; 有线. 键盘键程; 2.3mm ~ 4.0mm. 键盘按键压力; 按键压力应在 0.54 N±0.14N. 有线键盘连接线; ≥1.8 米. 键盘颜色; 黑色. 键盘其他要求; 满足键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定. 鼠标连接方式; 有线. 有线鼠标连接线; ≥1.8米. 鼠标 DPI分辨率; ≥800~1600. 鼠标颜色; 黑色. 鼠标其他要求; 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定. 内置光驱; ≥0. ★8、网络设备规格; 有线网卡数量; ≥1. 无线网卡及天线数量; ≥0. 单无线网卡天线数量; ≥0. ★9、外部接口规格; USB 接口数量; ≥6个USB口. USB 母座接口要求; 不涉及. 视频接口数量; ≥512M 集显：1个VGA、1个HDMI. 音频接口数量; ≥前1后1. 存储卡接口数量; ≥0. ★10、整机基础规格; 整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固. 状态指示灯; 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数. 整机结构; a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定. 机箱防护要求; 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求. 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，噪音≤45dB. 整机散热; 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度 应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b)可触及面温度不高于 45℃； c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度、不高于40℃，出风口温度不高于45℃. 整机能效限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上. 机身材质; 塑料/金属等. 机身颜色; 灰色/黑色等商务色系. 机箱尺寸容量; ≤380mm（高）×102mm（宽）×343mm（深）. ★11、CPU性能; CPU 物理核数; ≥8. CPU 主频; ≥3.0GHz. CPU 末级缓存容量; ≥16MB. CPU 支持的内存最高速率; ≥3200MT/s. ★12内存性能; 内存读写速率; ≥2666MT/s. ★13、显卡性能; 显示分辨率; ≥1920x1080. 显卡显示芯片核心频率; ≥905MHz. 显存等效频率; ≥2500MT/s. 显卡可支持多屏同时显示数量; ≥0. ★14、显示 设备 性能; 显示屏刷新率; ≥65Hz. 显示屏位深; ≥8位. 显示屏色域; ≥99% sRGB. 显示屏色准; △E≤ 4. 显示屏响应时间; ≤4ms. 显示屏亮度; ≥250尼特. 显示屏亮度一致性; ≥75%. 显示屏对比度; 125.0006944. 显示屏其他参数; 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定. ★15、网络设备性能; 有线网卡速率; 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、 100Mbps、1000Mbps 速率自适应. 支持无线网络通信技术协议; 无. 无线网卡频宽; 无. ★16、主板功能; 内存扩展接口(板载内存不涉及); ≥2个，主板支持存储扩展接口类型，M.2：1个. 存储扩展接口(板载存储不涉及); SATA3.0：1个. 主板 USB瞬间过流保护; 支持有瞬间过流保护功能. 主板防静电保护; 支持防静电保护功能. I/O 接口功能; 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或 VGA 或Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频 设备等内外部设备能力. ★17、显卡功能; 显卡外接显示接口; 显卡至少支持VGA+HDMI显示接口，并与显示器相匹配. 独立显卡数量; ≥0. ★18、显示设备功能; 显示器接口; 显示器应与显卡外接显示接口匹配 VGA+HDMI. 显示器支架; 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持俯仰调节. 显示器参数调节; a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式 b)支持色温、亮度、对比度调节. ★19、外设功能; 摄像头物理隐私保护开关; ≥0. 传声器降噪; ≥0. 键盘背光; 支持键盘背光. 光驱功能; ≥0. ★20、存储功能; 存储功能; PCIe固态/SATA机械. 内置控制器固态存储加密; 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影 响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能 b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除目前SSD都不支持内置控制器硬件 加密，客户有需求可以特配. ★21、网络 设备 功能; 网络功能; 支持网络连接，网络开启/关闭功能，支持访问网络和数据交换功能. 无线网卡频段; 无. 物理开关; BIOS中开关. 数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能通过操作系统实现. 蓝牙协议; ≥0. 有线网卡接口类型; 支持 RJ45 接口. 无线网卡标准; ≥0. 网络设备拆装; ≥0. ★22、外部 接口 功能; 音频接口类型; 前置1个麦克风 3 段式;前置 1 个耳麦 3段式;后置 1个 3 段式。. 视频接口类型; 支持 VGA、HDMI显示接口. HDMI、DP、Type-C 显 示接口要求; 无. 其他接口; ≥0. 存储卡接口类型; ≥0. ★23、电源 功能; 电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求. ★24、操作 系统 及软 件功 能; 中文信息处理要求; 符合 GB 18030 的相关规定. 操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 固件备份还原能力; 符合 GB 18030 的相关规定. 操作系统及驱动升级; 支持备份及还原固件的功能. 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. BIOS 支持关闭通讯接口; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 固件查看信息; 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口. 固件设置启动顺序; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 固件设置口令; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 固件设置网络引导; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. ★25、存储设备可靠性; 固态存储寿命; TBW≥80TB 条件：240GB容量. 机械硬盘寿命; 通电时间≥50万小时. ★26、显示设备可靠性、外设可靠性; 显示屏屏幕失效点; 符合 GB/T 9813.2的要求. 键盘按键寿命; ≥1000万次. 鼠标按键寿命; ≥500万次. 键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好. 风扇寿命; ≥4万小时. ★27、整机可靠性要求; 电磁兼容性要求的抗扰度; 符合 GB/T 9254.2 的规定. 环境条件要求的气候环境适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的振动适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的冲击适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的碰撞适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合 GB/T 9813.1 中规定. MTBF 测试; MTBF(m1)≥3万小时. ★28、兼容要求; 常用软件兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件. 数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商中间件产品. 平台软件兼容; 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台. ★29、 包装 及运输要求; 标志、包装、运输和贮存; 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定. ★30、服务要求; 配置检查工具; 供应商提供自检测试工具. 服务响应; a)供应商提供同城4h技术响应服务2个工作日解决问题，对于未能解决问题和故障 应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； b)建立全国技术服 务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务标准说明书。. 服务周期; d)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； e)产品停止服务时间应提前1年告知； f)应明确产品发布日期. 预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。. 培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 典型问题解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档或视频. 厂家升级软件与扩容服 务; 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务. 整机质量服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）不小于3年. 合格证书要求; 供应商提供产品合格证. 开箱组装/使用指导要求; 供应商提供开箱组装/使用指导. 驱动下载服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 兼容适配软件下载服务要求; 供应商提供兼容适软件下载渠道 （光盘、网站）. 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构台的应用兼容工具，支持一种或者 一种不同架构平台的应用. ★31、供应链合规性; 产品部件保障; 供应商保障产品主要部件，提供3年的备件服务能力 （自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品. ★32、供应链质量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产的服务保障. 供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. ★33、关键部件安全要求; 关键部件安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求. ★34、整机安全性要求; 密码算法实现; CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或 GM/T0028 的相关规定. USB 端口管控; 支持 USB 端口管控. 安全物理锁; 支持安全物理锁. 信息安全基本要求; a、生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； b、产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 限用物质的限量要求; 符合 GB/T 26572 中规定. | 65 | 台 | 一、投标产品若涉及以下安全可靠测评结果公告内容要求的标的，必须满足： 1、安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）； 2、安全可靠测评结果公告（2024年第1号）； 3、安全可靠测评结果公告（2024年第2号）； 4、安全可靠测评结果公告（2025年第1号）。 二、 序号3、13两项不作为标的物，无需在中小企业声明时列入。 |

- 二、打印机

| 序号 | 标的 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 针式票据打印机 | 参数性能优于等于： 1.产品类型 票据针式打印机（平推式） 2.打印方式 点阵击打式 3.打印宽度 82列(在10cpi下) 4.打印针数 24针 5.色带性能 色带型号：黑色色带芯 6.接口类型 USB2.0（全速）接口，IEEE-1284双向并口 7.打印性能 打印速度：中文（6.7cpi）：超高速173字符/秒，高速115字符/秒，信函质量57字符/秒 8.打印分辨率 360dpi 打印总量 2000万行 9.介质规格 出纸方式 摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸） 10.介质宽度 单页纸：70-257mm，连续纸：76.2-254mm | 10 | 台 |
| 3 | 票据打印机 | 参数性能优于等于： 1.‌打印方式‌：支持热转印和热敏两种模式 2.‌打印速度‌：152mm/s（6英寸/秒） ‌ 3.‌分辨率‌：203dpi（8点/毫米） ‌ 4.‌打印宽度‌：最大108mm（4.25英寸） ‌ 5.‌打印长度‌：最长2794mm（110英寸） ‌ 6.‌纸张类型‌：支持连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸（外卷式） ‌‌‌ 7.‌接口类型‌：USB 2.0、蓝牙、MFi（苹果设备）、RS232串口 ‌内存‌：SDRAM 16MB，Flash 8MB ‌‌ | 10 | 台 |
| 4 | A4黑白打印机 | 参数性能优于等于： 1.最大打印幅面 A4 2.最高分辨率 1200×1200dpi 3.黑白打印速度 18ppm 4.处理器 266MHz 内存 标配：大于等于2MB 5.打印方式 激光打印 6.接口类型 USB2.0 7.介质尺寸 A4，A5，A6，B5， 进纸盒容量 标配：150页（普通纸） 8.最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 18ppm | 70 | 台 |
| 5 | A4彩色打印机 | 参数性能优于等于： - 1.黑白打印速度：33ipm， - 2.彩色打印速度：15ipm， - 3.最高分辨率 5760*1440dpi 4.接口类型 USB 5.耗材 墨盒类型：一体式墨盒 墨盒数：四色墨盒 | 6 | 台 |

为了保证本次配置设备的统一性，兼容性，方便日后的维护 管理 要求与云服务器同  品牌

注：1、本项目核心产品为台式计算机；

2、本项目所属行业为工业。