|  |  |  | 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 2025年顺宁镇顺宁村石家山村小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组苹果园提质增效项目 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  |  | 102亩防雹网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 |  | 人工挖柱坑土方 | [项目特征] 1.开挖深度:0.8-1.5m [工作内容]1.开挖 |  | m3 |  | 573.78 |  |  |  |  |
| 2 | 010102009001 |  | 土方回填 | [项目特征] 1.填方部位:槽坑 2.材料品种:素土 [工作内容]1.场内运输 2. 回填，3.压实 |  | m3 |  | 295.49 |  |  |  |  |
| 3 | 010502001001 |  | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 132.6 |  |  |  |  |
| 4 | 010603003001 |  | 镀锌立柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格: Φ80*2.5镀锌钢管 [工作内容]1.拼装，2. 吊装就位，3.安装 |  | 套 |  | 1326 |  |  |  |  |
| 5 | 010602001001 |  | 三角架镀锌方管 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:外径 4cm*6cm，厚 1.5mm 、热镀锌方管 [工作内容] 1.拼装2. 吊装就位3.安装 |  | 套 |  | 1326 |  |  |  |  |
| 6 | 010602001002 |  | A 字架镀锌钢管 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:DN20mm 镀锌圆管壁厚 1.5mm [工作内容] 1.拼装2. 吊装就位3.安装 |  | 套 |  | 1224 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 2025年顺宁镇顺宁村石家山村小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组苹果园提质增效项目 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 7 | 010607001001 |  | 钢绞线 | [项目特征] 1.钢材品种、规格：4.2mm [工作内容] 1.索体安装2.锚具安装 3.张拉、索力调整4.补刷油漆 |  | m |  | 22440 |  |  |  |  |
| 8 | 010506007001 |  | 防冰雹网 | [项目特征] 1.规格:孔内径0.8cm ，遮光率不超过10%， 白色聚乙烯+UV [工作内容] 1.钢丝网裁切、敷设、 固定 |  | m2 |  | 91800 |  |  |  |  |
| 9 | 010607001002 |  | 镀锌钢丝 | [项目特征] 1.钢材品种、规格： φ 2.6mm镀锌钢丝 [工作内容] 1.索体安装2.张拉、索力调整 |  | t |  | 2.04 |  |  |  |  |
| 10 | 010506009001 |  | 钢筋地锚 | [项目特征] 1.钢材种类 : φ 16长 1.5m [工作内容] 1.铁件制作2.铁件安装 |  | m |  | 816 |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 |  | 拉钩 | [项目特征] 1.拉钩 |  | 个 |  | 93126 |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 |  | 手拉绳 | [项目特征] 1.4.0mm包塑镀锌钢丝绳 |  | m |  | 9180 |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 |  | M12 花篮螺丝 | [项目特征] 1.M12 花篮螺丝 |  | 个 |  | 1326 |  |  |  |  |
| 14 | 01B004 |  | 钢管固定卡（8号） | [项目特征] 1.钢管固定卡（8号） |  | 套 |  | 3366 |  |  |  |  |
|  |  |  | 农机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B005 |  | 太阳能杀虫灯 |  |  | 盏 |  | 510 |  |  |  |  |
| 16 | 01B006 |  | 504拖拉机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 01B007 |  | 割草机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 01B008 |  | 1.6旋耕机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 01B009 |  | 开沟机 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 2025年顺宁镇顺宁村石家山村小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苹果园提质增效项目 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征或工作内容 |  | 计量 单位 |  | 工程 数量 |  | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011801004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 011801003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 011801002001 |  | 二次搬运费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 011801005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 2025年顺宁镇顺宁村石家山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组苹果园提质增效项目 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额 （元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |