- 采购需求：

- 采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制审判台01 | 1 | 张 | 尺寸：8500*880*900mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰7个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰：凹凸方块造型。 - 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲中密度纤维板，符合GB/T11718-2021、GB/T17657-2022、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、LY/T1985-2011、HJ571-2010、GB/T42898-2023标准，外观质量：无分层、鼓泡和碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点和异物，无压痕；密度≥0.70g/cm³；含水率≤10%；静曲强度≥30MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.80MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥1.50MPa；握螺钉力（板面≥1600N，板边≥900N）；甲醛释放量≤0.050mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率≤0.10mg/㎡·h；五氯苯酚未检出；总半挥发性有机化合物(TSVOC)未检出。 |
| 2 | 定制审判台02 | 4 | 张 | - 尺寸：5400*880*900mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰：凹凸方块造型。 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 3 | 定制审判台03 | 3 | 张 | - 尺寸：3500*880*900mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰：凹凸方块造型。 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲胶粘剂，符合GB18583-2008、HJ2541-2016、GB33372-2020、GB/T21604-2022标准；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤10g/L；VOC 含量≤2g/L；卤代烃未检出；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 |
| 4 | 定制诉讼桌01 | 2 | 张 | - 尺寸：3200*700*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰：4个凹凸方块图案；主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲净味油漆，符合GB18581-2020、JC/T 1074-2021、GB/T 23997-2009、GB/T 21604-2022、HJ/T 414-2007、GB/T 42898-2023标准；VOC含量≤20g/L；苯含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.01%；总铅(Pb)含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：镉(Cd)含量、镉(Cd)含量、汞(Hg)含量均未检出；附冲击性：涂膜无脱落、无开裂；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐磨性(750g/500r)≤0.050g；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性；涂料中有害物质限量要求（甲苯+二甲苯+乙苯质量分数）未检出；甲醛净化效率≥90%；总半挥发性有机化合物(TSVOC)未检出。 |
| 5 | 定制诉讼桌02 | 20 | 张 | - 尺寸：2400*700*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰：3个凹凸方块图案；主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲诉讼桌：符合GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 44689-2024、GB/T10357.7-2013标准；外观要求-漆膜检测合格，外观要求-五金件检测合格，外观要求-木工要求检测合格；理化性能-木制件表面理化性能：漆膜附着力不低于2级，漆膜耐磨性不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级；力学性能-桌类强度：水平静载荷试验检测合格，垂直静载荷试验-主桌面垂直静载荷试验检测合格；力学性能-桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验检测合格；有害物质限量-家具中可迁移有害元素限量要求：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出；气味等级：面板:1级（气味不明显）。 |
| 6 | 定制诉讼桌03 | 8 | 张 | - 尺寸：1400*700*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰：2个凹凸方块图案；主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 7 | 定制书记桌01 | 4 | 张 | - 尺寸：1800*800*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰2个凹凸方块图案，两侧挡装饰板装饰：各一个凹凸长方形图案，主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 8 | 定制被告人桌01 | 3 | 张 | - 尺寸：1200*547*900mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 9 | 定制法院屏风01 | 1 | 组 | 尺寸：20000*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 10 | 定制法院屏风02 | 2 | 组 | - 尺寸：8500*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 11 | 定制法院屏风03 | 2 | 组 | - 尺寸：7500*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 12 | 定制法院屏风04 | 6 | 组 | - 尺寸：6150*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 13 | 办公桌01 | 61 | 张 | - 尺寸：1400*700*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、导轨：采用阻尼缓冲导轨，抽拉顺畅。 7、铰链：采用阻尼缓冲铰链。 ▲导轨，符合GB/T 3325-2024、QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.1-2015、GB/T 24195-2009、GB/T 6461-2002标准；喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；垂直向下静载荷（过载）：≥300N，10次检测合格；水平侧向静载荷（过载）：≥150N，水平各5次检测合格；抽屉导轨组件底部变形（功能）检测合格；垂直向下静载荷（功能）：≥200N，10次检测合格；水平侧向静载荷（功能）≥100N，水平各5次检测合格；拉出安全性（功能）检测合格；猛关或猛开（功能）检测合格；操作力（功能）检测合格；耐久性（功能）≥10万次检测合格；下沉量（功能）≤3%检测合格；人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）：铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期100h，起泡：起泡等级0（S0）、生锈：生锈等级Ri0、开裂：开裂等级0（S0）、剥落：剥落等级0（S0）；酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验（方法A，≥12个循环）：外观无变化，保护评级(Rp)≥9级外观评级(RA)≥9级。 |
| 14 | 班台 | 1 | 张 | - 尺寸：2000*950*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、导轨：采用阻尼缓冲导轨，抽拉顺畅。 7、铰链：采用阻尼缓冲铰链。 |
| 15 | 会议桌01 | 11 | 张 | - 尺寸：2000*1000*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 16 | 会议桌02 | 1 | 张 | - 尺寸：2700*1000*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 17 | 会议桌03 | 24 | 张 | - 尺寸：3000*1500*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲三合一连接件，符合GB/T28203-2011、GB/T24195-2009、GB/T6461-2002标准；主要尺寸及角度：连接件尺寸、锁紧角度符合要求；金属件外观符合要求；金属漆膜耐腐蚀符合要求，金属镀层抗盐雾无锈点；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥320N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m；酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验（方法A，≥12个循环）：外观无变化，保护评级(Rp)≥9级外观评级(RA)≥9级。 |
| 18 | 会议桌04 | 8 | 张 | - 尺寸：4500*2000*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 19 | 会议桌05 | 1 | 张 | - 尺寸：7600*2400*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 20 | 定制主席台 | 1 | 张 | - 尺寸：4800*600*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 21 | 定制主席台 | 1 | 张 | - 尺寸：6000*600*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 22 | 定制主席台 | 4 | 张 | - 尺寸：6500*600*760mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 23 | 演讲台 | 1 | 张 | - 尺寸：700*560*1160mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 24 | 办公椅 | 125 | 把 | 尺寸：620*650*1050mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲西皮，符合QB/T 4045-2010 、GB/T 19942-2019 、GB/T 38402-2019、GB/T 38401-2019 、GB/T 16799-2018 标准，pH≤8，甲醛释放量未检出，重金属总量（铅、镉）未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，色牢度（沾色）：耐水≥4级，耐酸汗液≥4级，耐碱汗液≥4级；无异常气味，皮革和毛皮中六价铬含量未检出，N，N-二甲基甲酰胺含量未检出；耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落。 |
| 25 | 桌前椅 | 34 | 把 | 尺寸：480*500*910mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 26 | 大厅接待椅 | 20 | 把 | 尺寸：530*580*1020mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、弓形脚：采用≥1.5mm厚钢制弓型脚架，经过酸洗、磷化、防锈处理。 |
| 27 | 定制主法官椅 | 15 | 把 | 尺寸：600*680*1700mm（±10mm） 装饰：靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件，扶手装饰：实木雕刻龙头型，椅腿装饰：龙爪雕刻，整体：美观大方彰显庄严气质。 1、面料：采用牛皮饰面。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲牛皮，GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 38401-2019、GB/T 38405-2019 、GB/T 38408-2019 、QB/T 2720-2018、SN/T 5319-2021标准；感官要求合格，摩擦色牢度（干擦（500次）：沾色≥4级、变色≥4级，湿擦（250次）：沾色≥4级、变色≥4级，碱性汗液（80次）：沾色≥4级、变色≥4级），涂层粘着牢度≥4.5N/10mm，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，撕裂力≥80N，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，可萃取的重金属（铅未检出、镉未检出），可分解有害芳香胺染料未检出，皮革和毛皮中短链氯化石蜡未检出，氧化铬未检出，皮革中多氯联苯未检出，N，N-二甲基甲酰胺未检出，材质鉴别为牛皮革。 |
| 28 | 定制副法官椅 | 38 | 把 | 尺寸：600*680*1600mm（±10mm） 装饰：靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件，扶手装饰：实木雕刻龙头型，椅腿装饰：龙爪雕刻，整体：美观大方彰显庄严气质。 1、面料：采用牛皮饰面。 - 海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 ▲阻燃海绵，符合GB/T10802-2023、GB/T9640-2008、QB/T2280-2016、GB/T6344-2008、GB/T6343-2009、GB17927-2024、GB/T37866-2019、GB8624-2012、GB6675.4-2014、QB/T2080-2018标准，电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级 B1级：单位面积热释放速率峰值≤250kW/㎡，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤60mm；环境属性-苯类未检出，增塑剂未检出；可迁移元素（铅、汞）未检出；40%压陷硬度最大损失率≤20%；阻燃性能安全技术要求：阻燃Ⅰ级符合要求；软质聚氨酯泡沫塑料-密度≥40kg/m³；甲醛释放量≤0.015mg/㎡·h；外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）均符合要求；回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤3.5%，拉伸强度≥180kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160kPa，湿热老化后拉伸强度≥160kPa。 |
| 29 | 定制-书记/诉讼椅 | 44 | 把 | 尺寸：550*530*1160mm（±10mm） 1、面料：采用牛皮饰面。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 30 | 定制犯人椅 | 17 | 把 | 尺寸：590*500*950mm（±10mm） 1、基材：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 2、油漆：采用净味油漆。 3、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 4、框架结构：榫卯结构。 5、带台板锁止装置。 |
| 31 | 定制座椅 | 413 | 把 | 尺寸：665*750*1000mm（±10mm） 1、椅背：海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度45-60kg/m3；背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理；背外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。 2、椅座：海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度50-60kg/m3；座框架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用；座外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。 - 布料：采用优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。 4、扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T≥2.0mm)，脚管采用优质方管(≥80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 5、扶手面：采用橡木，经≥5次油漆工艺精制而成。 6、写字板：三聚氰氨饰面写字板≥270x230x15mm, 四周PU封边或黑色PP塑料写字板。配置实心铁钢制翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。 7、侧板：采用优质实木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。 8、回复机构：采用拉簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 9、尺寸（误差：±10mm）：中心距：585； 座内宽：505；座深：460；座高：450；扶手高：600；扶手宽：80；全高：1000；全深（展开写字板/中途）：860；整体深度：760（座包打开），最小行距：900(单位：mm)。 |
| 32 | 休息等候椅01 | 12 | 张 | 尺寸：1750*680*770mm（±10mm） 1、座板、背板：采用优质≥1.2mm厚冷轧钢板。 2、座板、背板面：采用聚氨酯PU注塑一体成型。 3、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫。 |
| 33 | 休息等候椅02 | 22 | 张 | 尺寸：1750*680*770mm（±10mm） 1、座板、背板：采用优质≥1.2mm厚冷轧钢板。 2、座板、背板面：采用聚氨酯PU注塑一体成型。 3、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫。 |
| 34 | 会议椅01、02、03 | 444 | 把 | 尺寸：480*500*910mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 35 | 会议椅04、05 | 244 | 把 | 尺寸：620*670*1020mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 36 | 主席台椅 | 13 | 把 | 尺寸：650*750*1050mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 37 | 会议椅03 | 102 | 把 | 尺寸：600*600*1030mm（±10mm） 1、面料：采用西皮饰面。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、框架：采用优质橡胶木，含水率≤10%。 4、油漆：采用净味油漆。 5、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 38 | 文件柜 | 65 | 组 | 尺寸：900*400*2000mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 39 | 书柜 | 125 | 组 | 尺寸：900*400*2000mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 7、铰链：采用阻尼缓冲铰链。 ▲铰链，符合QB/T 2189-2013、GB/T 3325-2024、GB/T 24195-2009、GB/T 6461-2002 标准，外观性能-金属件：喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；垂直静载荷（过载）：≥30kg，10次检测合格；水平静载荷（过载）：≥70N，10次检测合格；垂直静载荷（功能）：≥20kg，10次检测合格；水平静载荷（功能）：≥40N，10次；耐久性（功能）≥10万次检测合格；下沉量（功能）≤1.8mm；酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验（方法A，≥12个循环）：外观无变化，保护评级(Rp)≥9级外观评级(RA)≥9级。 |
| 40 | 茶水柜 | 131 | 张 | 尺寸：800*400*850mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 4、封边条：采用同色实木封边条。 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质三合一连接件、螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 41 | 三门更衣柜 | 41 | 组 | 尺寸：900*500*1850mm（±10mm） 1、基材：采用≥0.8mm厚冷轧钢板。 - 表面：采用静电粉末喷涂工艺处理，涂层均匀平滑，附着力强，兼具美观与耐用性。 - 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 ▲冷轧钢板，符合GB/T11253-2019、GB/T24195-2009、GB/T3325-2024、GB/T13237-2013、GB/T6461-2002标准；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；表面质量符合要求；下屈服强度≥280MPa，断后伸长率≥40%；化学成分符合要求；金相组织（脱碳层）：正面脱碳层深度≤2.0%，反面脱碳层深度≤2.0%；酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验（方法A，≥12个循环）：外观无变化，保护评级(Rp)≥9级外观评级(RA)≥9级。 |
| 42 | 单人床 | 12 | 张 | 尺寸：1000*2000*400mm（±10mm） 1、基材：采用E0级中密度纤维板，含水率≤10%；甲醛释放量≤0.050mg/m³。 - 2、面材：采用优质实木皮，厚度≥0.6mm。 - 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，粘性强，无刺激性。 - 4、封边条：采用同色实木封边条。 - 5、油漆：采用净味油漆。 6、五金件：采用优质螺丝等，做防锈防腐处理。 |
| 43 | 床垫 | 12 | 张 | 尺寸：1000*2000*50mm（±10mm） 1、面材采用锦纹提花全棉加厚面料，透气性好，经过抗菌、防虫、防火处理。 2、芯材采用优质棕树棕衣，密度：100-120kg/m³，防潮、防菌、透气性好、无异味。 |
| 44 | 定制智能密集柜 | 207.5 | m³ | 单列尺寸：3780*580*3150mm（±10mm）层数8层 1、固定列采用≥15寸触摸屏，移动列采用≥8寸触摸屏，采用24V直流无刷电机，每列带有≥1.8寸LED数码列显，具备触碰屏幕控制架体开合功能，具备语音提示及语音控制架体开合功能，具备档案录入及查询功能，具备人机交互功能，具备电源保护管理功能，具备实时温湿度信息动态曲线显示功能，同时具备历史温湿度查询、报表统计分析功能，具备设备传感器查询功能，具备人员安全保护功能，具备定时任务功能，管理员可在固定列上，按需编排定时同步服务器档案数据资源及定时通风等任务计划。 2、摇手柄：采用圆盘式摇把，方便操作，摇动轻便。 3、承重底框采用厚度≥3.0mm 热轧钢板折弯成型，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输方便。▲承重底框：检测依据GB/T10125-2021、QB/T 4767-2014、GB/T6461-2002、 GB/T35607-2024、GB 18584-2024、GB/T3325-2024；检测内容包括但不限于①产品外观：（焊接处：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，高低之差不应大于1mm；喷涂件：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀件：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②金属电镀层理化性能抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；③金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法：对基体的保护等级10级，镀层本身的耐腐蚀等级10级；乙酸盐雾试验(ASS)法：对基体的保护等级10级，本身的耐腐蚀等级10级；④产品有害物质：甲醛释放量≤0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出；⑤可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉 (Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出；⑥铜加速乙酸盐雾(CASS)：保护评级10级，外观评级10级。 4、轨芯采用≥20*20mm 实心方钢，轨道板采用≥2.8mm 厚钢板，分段连接，轨道表面经镀锌处理。 5、立柱采用厚度≥1.2mm 冷轧钢板，成型尺寸≥50×39mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱正面及两侧各压 2 条加筋（通筋），侧面为 V 型加筋，尺寸≥3×1mm,正面为梯形加筋，尺寸≥8×1.5mm，侧面 V 型加筋之间设有一排挂钩孔，排孔上下孔距为≥50mm，正面两端为小圆弧设计，圆弧半径≥1.75mm。多条通筋式设计更有效增强立柱承重力及稳固性。 6、搁板采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板冲压成型，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组 2 条通筋（一条 V 型、一条梯形），V 型压筋尺寸≥ 3 × 1.2mm，梯形压筋尺寸≥6.5 × 1.3mm，两侧面各有一条 V 型压筋尺寸≥3× 1.2mm。 7、挂板采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板冲压成型，立柱与挂板采用 4 挂钩扣接式，强度高，连接更牢固。 8、档棒采用厚度≥0.6mm 冷轧钢板一体成型，两端可钩住挂板，不易脱离，强度高。 9、侧板采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板，一体成形。▲侧板：检测依据GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016、GB/T231.1-2018、GB/T15248-2008、GB/T5028-2008、GB/T351-2019、QB/T4371-2012；检测内容包括但不限于：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度：410~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n 值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度 HBW≥120；④全浸腐蚀试验 23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经 10 万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥抗菌性能：抑菌率≥99%。 10、门板采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板，门面平整，款式新颖。▲门板：检测依据GB/T15970.5-1998、GB/T3075-2021、GB/T15711-2018、GB/T22315-2008、GB/T35690-2017、QB/T4371-2012；检测内容包括但不限于：①维氏硬度 HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D ≤0.5 粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合；②疲劳试验经 10 万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经 100h 应力腐蚀试验，不断裂）：恒定应力值:≥150MPa 周期 :≥100h 没有断裂，符合；④菌性能：抑菌率≥99%。 11、整体密集架方数偏差率±1m³。 12、顶板通过M6 螺栓紧固于立柱上端，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。▲顶板：检测依据GB/T230.1-2018、GB/T229-2020、GB/T 10561-2023、GB/T5027-2016、GB/T13012-2008、QB/T4371-2012、GB/T 1839-2008；检测内容包括但不限于：①洛氏硬度 HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系 :A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0 粗系 :A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），塑性应变比(r 值)≥1.8，均符合；②锌层质量(g/㎡)≥36；③抗菌性能：抑菌率≥99%。 |
| 45 | 档案柜 | 116 | 台 | 尺寸：900*400*1800mm（±10mm） 1、基材：采用≥0.8mm厚冷轧钢板。 - 表面：采用静电粉末喷涂工艺处理，涂层均匀平滑，附着力强，兼具美观与耐用性。 - 五金件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 - ▲静电喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022、GB/T6742-2007、GB/T1768-2006标准；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；涂膜外观正常；干附着力≤1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥4H；耐冲击性(正向冲击)≥50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验≥10mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性(750g/500r)≤20mg。 |
| 备注：1、所有产品颜色需定制，供应商中标后需提供色板经采购人确认后生产。 2、本项目核心产品：定制审判台、01定制智能密集柜。 - 3、采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。 - 4、本项目技术要求中引用的标准、规范，若发生更新或废止或在项目实施过程中更新或废止，原则上以最新有效版本或正式发布的替代文件为准。供应商应确保所投产品/服务完全符合项目实施时适用的现行强制性国家标准及行业规范要求。对于已废止但尚未发布更新版本或替代文件的标准、规范，供应商可暂时参照原文件要求执行。一旦相关更新版本或替代文件正式发布生效，供应商须立即遵照执行最新有效版本或替代文件的要求。 |  |  |  |  |