- 一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | ★1、CPU规格 | CPU信息 | 配置1颗国产处理器，单颗CPU物理核心数≥8核、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥16MB、线程数≥16、热设计功耗≤70W、支持内存的最高速率≥3200MHz、通道数≥2、位宽≥64位； | 50 |  | 台 |  |
|  |  | ★2、内存规格 | 内存配置容量 | ≥8GB |  |  |  |  |
|  |  |  | 内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |  |  |  |
|  |  | ★3、主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持CPU 1颗，支持内存≥2根，内存支持双通道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主板其他内置接口 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2个，SATA3.0接口≥2、M.2接口≥1、USB 接口≥11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |  |  |  |
|  |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |  |  |  |  |
|  |  | ★4、存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥512GB |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘数量 | ≥0个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘总容量 | ≥0TB |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘转速 | ≥0rpm |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘形态 | 3.5英寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储形态 | 采用板载形态 |  |  |  |  |
|  |  |  | 存储设备其他参数要求 | 此项无需提供 |  |  |  |  |
|  |  | ★5、显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存类型 | 独立显卡，显存类型应为 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥64位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥2GB |  |  |  |  |
|  |  |  | ★独立显卡接口协议 | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |  |  |  |  |
|  |  | ★6、显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥88% |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |  |  |  |
|  |  | ★7、外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个，同品牌抗菌鼠标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘数量 | ≥1个，同品牌键盘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键数目 | 104键 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘连接方式 | 有线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标连接方式 | 有线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标DPI 分辨率 | ≥800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | ★8、网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |  |  |  |
|  |  | ★9、外部接口规格 | USB 接口数量 | 机箱前后面板应提供不少于8个 USB3.2Gen1 接口（非扩展USB接口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口数量 | ≥2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口数量 | ≥5 |  |  |  |  |
|  | ★10、整机基础规格 |  | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机结构 | a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) 可触及面温度不高于 45℃； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1级 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机身颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于10L |  |  |  |  |
|  |  | ★11、CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥8 |  |  |  |  |
|  |  |  | CPU 主频 | ≥3.0GHz |  |  |  |  |
|  |  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥16MB |  |  |  |  |
|  |  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MHz |  |  |  |  |
|  |  | ★12、内存性能 | 内存读写速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |  |
|  |  | ★13、显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |  |  |
|  |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |  |  |
|  |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |  |  |  |
|  |  | ★14、显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥60Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏位深 | ≥8位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色域 | ≥100%sRGB |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色准 | △E≤2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏响应时间 | ≤6ms |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏对比度 | ≥1000：1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | ★15、网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |  |  |
|  |  | ★16、主板功能 | 内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 此项无需提供 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |  |  |  |
|  |  | ★17、显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |  |  |  |  |
|  |  | ★18、显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |  |  |
|  |  | ★19、存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |  |  |  |
|  |  | ★20、网络设备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络设备拆装 | 此项无需提供 |  |  |  |  |
|  |  | ★21、外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |  |  |
|  |  | ★22、电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |  |  |  |
|  |  | ★23、操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |  |  |
|  |  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |  |  |
|  |  | ★24、存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |  |  |  |  |
|  |  | ★25、显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |  |
|  |  | ★26、外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |  |  |  |  |
|  |  | ★27、整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | MTBF 测试 | MTBF(m1)≥30万小时 |  |  |  |  |
|  |  | ★28、兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |  |  |
|  |  | ★29、包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | ★30、服务要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) 应明确产品发布日期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机三年升级服务，且系统终身免费使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |  |  |
|  |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |  |  |
|  |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |  |  |
|  |  | ★31、供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |  |  |
|  |  | ★32、供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |  |  |
|  |  | ★33、关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评Ⅰ级要求 |  |  |  |  |
|  |  | ★34、整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |  |  |  |  |
| 2 | 显示屏 | ★35、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 36、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 37、色温：3000-10000 K可调 38、可视角：≥160°(H)/160°(V) 39、亮度均匀性：≥ 97％ 40、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★41、亮度：≥600 cd/㎡ 42、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 43、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 6.76 |  | ㎡ |  |
| 3 | 控制卡 | 44、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，≥4路网口带载输出，带载不低于260万像素；支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持； 45、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 46、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置； 47、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 4 | 开关电源 | 48、输出电压：≥220V，输出回路：≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 49、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 50、自动联机，直接操作，不用人工设置 51、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 5 | 视频处理器 | ★52、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 53、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 54、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 55、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 56、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 6 | 定制化支架 | 57、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 7 | 显示屏 | ★58、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 59、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 60、色温：3000-10000 K可调 61、可视角：≥160°(H)/160°(V) 62、亮度均匀性：≥ 97％ 63、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★64、亮度：≥600 cd/㎡ 65、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值100W·m-2·sr-1 66、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 6.76 |  | ㎡ |  |
| 8 | 控制卡 | ★67、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，≥4路网口带载输出，带载不低于260万像素，支持热备份、支持设备间备份和网口间备份，支持通过客户端等多软件端进行操作支持 68、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 69、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节 70、支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 9 | 开关电源 | 71、输出电压：≥220V，输出回路：≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 72、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 73、自动联机，直接操作，不用人工设置 74、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 10 | 视频处理器 | 75、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 76、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 77、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 78、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 79、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 11 | 定制化支架 | 80、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 12 | 显示屏 | ★81、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 82、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 83、色温：3000-10000 K可调 84、可视角：≥160°(H)/160°(V) 85、亮度均匀性：≥ 97％ 86、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★87、亮度：≥600 cd/㎡ 88、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 89、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 2 |  | ㎡ |  |
| 13 | 控制卡 | 90、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，≥4路网口带载输出，带载不低于260万像素，支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持 91、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 92、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 93、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 14 | 开关电源 | 94、输出电压：220V，输出回路：≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 95、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 96、自动联机，直接操作，不用人工设置 97、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 15 | 视频处理器 | ★98、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 99、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 100、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 101、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 102、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 16 | 以上共用配电箱 | 103、欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机，检测到烟雾后可自动断电 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 17 | 定制化支架 | 104、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5 105、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 18 | 显示屏 | ★106、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 107、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 108、色温：3000-10000 K可调 109、可视角：≥160°(H)/160°(V) 110、亮度均匀性：≥ 97％ 111、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★112、亮度：≥600 cd/㎡ 113、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 114、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 5.12 |  | ㎡ |  |
| 19 | 控制卡 | 115、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，≥6路网口带载输出，带载不低于390万像素 116、支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持 117、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 118、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 119、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 20 | 开关电源 | 120、输出电压：≥220V，输出回路：3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 121、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 122、自动联机，直接操作，不用人工设置 123、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 21 | 视频处理器 | ★124、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 125、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 126、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 127、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 128、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 22 | 配电箱 | 129、欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机，检测到烟雾后可自动断电 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 23 | 定制化支架 | 130、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 24 | 显示屏 | ★131、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 132、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 133、色温：3000-10000 K可调 134、可视角：≥160°(H)/160°(V) 135、亮度均匀性：≥ 97％ 136、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★137、亮度：≥600 cd/㎡ 138、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 139、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 5.12 |  | ㎡ |  |
| 25 | 控制卡 | 140、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，≥6路网口带载输出，带载不低于390万像素，支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持 141、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 142、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 143、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 26 | 开关电源 | 144、输出电压：≥220V，输出回路：≥3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 145、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 146、自动联机，直接操作，不用人工设置 147、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 27 | 视频处理器 | ★148、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 149、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 150、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 151、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 152、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 28 | 配电箱 | 153、欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机，检测到烟雾后可自动断电 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 29 | 定制化支架 | 154、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 30 | 显示屏 | ★155、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 156、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 157、色温：3000-10000 K可调 158、可视角：≥160°(H)/160°(V) 159、亮度均匀性：≥ 97％ 160、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★161、亮度：≥600 cd/㎡ 162、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 163、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 5.12 |  | ㎡ |  |
| 31 | 控制卡 | 164、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，≥6路网口带载输出，带载不低于390万像素，支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持 165、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 166、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 167、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 32 | 开关电源 | 168、输出电压：≥220V，额定功率：10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 169、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 170、自动联机，直接操作，不用人工设置 171、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 33 | 视频处理器 | ★172、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 173、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 174、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 175、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 176、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 34 | 配电箱 | 177、欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机，检测到烟雾后可自动断电 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 35 | 定制化支架 | 178、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5 179、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 36 | 显示屏 | ★180、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 181、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 182、色温：3000-10000 K可调 183、可视角：≥160°(H)/160°(V) 184、亮度均匀性：≥ 97％ 185、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★186、亮度：≥600 cd/㎡ 187、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 188、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 5.12 |  | ㎡ |  |
| 37 | 控制卡 | 189、6网口2K LED发送卡，支持1路HDMI1.4视频信号输入，6路网口带载输出，带载不低于390万像素；支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持 190、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 191、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 192、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 38 | 开关电源 | 193、输出电压：≥220V，额定功率：≤10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 194、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 195、自动联机，直接操作，不用人工设置 196、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 39 | 视频处理器 | ★197、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 198、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 199、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 200、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 201、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 40 | 配电箱 | 202、欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机，检测到烟雾后可自动断电 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 41 | 定制化支架 | 203、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5 204、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 42 | 显示屏 | ★205、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡ 206、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡ 207、色温：3000-10000 K可调 208、可视角：≥160°(H)/160°(V) 209、亮度均匀性：≥ 97％ 210、峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡ ★211、亮度：≥600 cd/㎡ 212、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1 213、显示屏面积：6.76m²，显示尺寸：14.08m×0.48m，分辨率：≥11264*384 |  |  | 8.6 |  | ㎡ |  |
| 43 | 控制卡 | 214、支持≥1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载不低于260万像素；支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持通过客户端等多软件端进行操作支持 215、支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置；支持屏幕除湿配置；支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ；支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换；支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 216、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接；支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能；支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 217、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节、支持射频遥控器和红外两种遥控器，可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 44 | 开关电源 | 218、输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW，输出回路：3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW 219、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 220、自动联机，直接操作，不用人工设置 221、保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 45 | 视频处理器 | 222、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 ★223、支持≥4路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 224、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 225、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 226、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 46 | 配电箱 | 227、欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机，检测到烟雾后可自动断电 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 47 | 定制化支架 | 228、LED室内壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5 229、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60μm |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 48 | 电源线 | 230、电源线 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 49 | 数据信号线 | 231、数据信号线 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 50 | 拼接屏 | ★232、显示尺寸：≥46 inch 233、背光源类型：D-LED ★234、物理拼缝：≤2.5 mm 235、物理拼缝公差：±0.8 mm ★236、物理分辨率：≥1920 × 1080@60Hz 237、亮度：≥500 ± 10% cd/m² 238、可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 239、对比度：1000 : 1 240、音视频输入接口：≥HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 241、音视频输出接口：HDMI × 1 242、控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 243、通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，可进行显示单元开关机、亮度调节等操作 244、显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，并提供相应软件著作权证书；液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit 245、设备具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装 |  |  | 6 |  | 台 |  |
| 51 | 液压支架 | 246、前维护材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 247、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 |  |  | 6 |  | 个 |  |
| 52 | 专用线材 | 248、转接专用线材(HDMI线、电源线、/网线、音视频线、插排线) |  |  | 7 |  | 套 |  |
| 53 | 拼接器 | 249、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持≥2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 ★250、支持≥8路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W 251、支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，整机最大支持≥64个场景 252、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 253、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 54 | 半球型摄像机 | 254、定焦智能半球型网络摄像机，像素≥400万 传感器：1/1.8" CMOS 最低照度：彩色：≥0.0005 Lux 宽动态：≥120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 255、内置麦克风 图像分辨率：≥2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远≥30 m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 256、IP67防尘防水 应具备大模型目标特征检测及坐标提取上传功能，应可配套视频存储主机实现大模型文本搜图功能 |  |  | 79 |  | 台 |  |
| 55 | 摄像机电源 | 257、国标,12V1A输出 |  |  | 79 |  | 个 |  |
| 56 | 磁盘阵列 | 258、4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；处理器：≥1颗64位多核处理器，系统内存：≥16GB（可扩展至64GB），系统盘：≥1×240GB SSD，数据盘：≥1×480GB SSD（数据存储），存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，网络接口：≥2个千兆数据网口，1个千兆管理口，其他接口：≥1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，整机电源：≥550W，1+1冗余电源，图片流性能≥350路（智能相机），视频性能：最大支持接入≥350路（最大接入带宽≥700Mbps），回放性能：最大支持≥35路2Mbps 259、前端接入能力：支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模 录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围；默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围，并提供应用界面截图，支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容 260、搜索结果精准定位：支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹； 261、支持视频流直写；；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式；支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池；支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能；支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 57 | 平台服务器 | ★262、技术规格：CPU≥16核主频3.0GHz；，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； ★263、内存≥64G DDR4，≥8根内存插槽，支持扩展≥1TB； 264、硬盘≥600G SAS 10K×2（RAID 1）+4TB SATA 7.2K×2（RAID 1），前置支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置可选支持≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置可选支持≥2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载支持≥1个SATA M.2硬盘； 265、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 266、PCIE扩展：支持≥4个标准PCIE插槽； ★267、网口≥2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； ★268、其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥9个USB 3.0接口；≥2个VGA接口 269、电源：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 58 | 平台基础功能 | 270、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 271、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 272、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 273、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 274、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； ▲275、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 276、提供数据、服务等统一开放能力； 277、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 59 | 视频监控 | ▲278、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 279、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 280、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力； 281、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 282、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 283、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 284、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 285、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 286、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 287、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 288、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 289、支持图片下载能力； 290、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 291、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 292、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出 |  |  | 100 |  | 路 |  |
| 60 | 平台管理软件定制 | 293、用于软件产品的定制工作量费用报价 |  |  | 2 |  | 项 |  |
| 61 | 运维管理授权 | ★294、支持设备台账管理，提供设备运维状态监控，包括在线状态、录像、视频质量。提供设备发现和信息补全能力。 295、支持人员出入口场景运维，门禁点场景运维、车辆出入口场景运维、打包台场景运维。 296、支持ip地址管理，提供ip端管理，ip扫描，网络阻断能力 297、支持网络拓扑监控，提供p地址冲突，设备违规接入、网络链路诊断、待添加设备、已移除设备统计能力。 298、支持创建和管理参数配置模板，关联需要配置的设备;支持对设备参数进行监控，并下发配置参数; 299、支持设备批量远程升级，包含设备升级包管理、升级任务和升级策略配置、查看历史升级记录等功能。 |  |  | 1 |  | 路 |  |
| 62 | 汇聚交换机 | ★300、三层千兆交换机≥24千兆电+4万兆光支持更多上行接口，提供更高带宽保障，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求。，实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 301、支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 302、支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 303、提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，并且支持基于VLAN的ACL下发，在简化用户配置过程的同时，避免了ACL资源的浪费。具备设备级和链路级的多重可靠性保护。支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。 304、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种模式。支持 M-LAG 跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提升至设备级可靠性 ▲305、交换容量：≥688Gbps/6.88Tbps，包转发率：≥171Mpps/297Mpps ，端口规格：2410/100/1000BASE-T端口，≥4个10G/1G BASE-X SFP+端口电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz，VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ；支持MVRP，ARP：支持ARP Proxy/IPv4路由：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4，支持等价路由、策略路由、路由策略，IPv4基础功能：支持IPv4协议栈，IPv6路由：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6；支持NDPingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6；IPv6基础功能：支持IPv6协议栈 |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 63 | 接入交换机 | ★306、提供≥24个千兆PoE电口，2个千兆光口，交换容量：≥52 Gbps，包转发率：≥38.69 Mpps；支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率：≥30 W，整机最大供电功率：≥225W 307、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，支持≥6 KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，浪涌防护：≥6 KV |  |  | 6 |  | 台 |  |
| 64 | 光模块 | ★308、千兆≥20公里单模双纤模块，不分收发 309、TXnm≥/1.25G 310、RXnm≥/1.25G 311、LC接口 312、长距离传输：≥20km 313、温度：0～70℃ |  |  | 16 |  | 台 |  |
| 65 | 视频解码器 | ★314、视频输入：支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出；支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率≥（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口≥260 W；支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 ▲315、视频编解码：采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码，支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 316、支持≥3200w分辨率解码，具有≥160个解码通道，支持≥80路200W，或160路720P视频同时解码上墙，支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示电视墙功能 317、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持≥4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持≥256个平台预案轮巡组，支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙，支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作,支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 318、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG，解码分辨率：≥3200W像素，视频解码通道：≥160，视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 319、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36；场景数量：64 320、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz；视频输出接口类型：≥10路HDMI 1.4，支持4K ；视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 321、自定义分辨率，60Hz，宽度800~1920，高度600~1200；30Hz，宽度800~3840，高度600~2160；宽度4对齐，高度2对齐；视频输入接口：2路HDMI 1.4，支持4K；音频输入接口：≥2路HDMI内嵌；音频输出接口：≥10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出；音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ；机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口≥2； 光口 100base-FX/1000base-X*2，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出≥8；232接口≥1；485接口≥1；USB 2.0≥2 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 66 | 机柜 | 322、42U，网孔门，落地机柜，承重：≥静态1000KG前后门材质：前单开网孔门，后网孔门 |  |  | 3 |  | 台 |  |
| 67 | 监控工作站 | ★323、处理器： ≥ 8核/16线程/3.0 GHz ★324、内存： ≥8 GB，3200速率，DDR4，≥4个内存插槽，支持≥128 GB内存 ★325、SSD硬盘：≥1个 512 G SSD ★326、显存容量≥4 GB，视频接口≥1个HDMI，≥1个DP 327、配置解码卡，可支持≥10路4K解码 328、电源：≥350 W 键鼠：含USB有线键鼠 ★显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥75Hz，≥1个HDMI，≥1个VGA视频接口 329、前置USB接口：≥2个USB 2.0,≥2个USB 3.0 后置USB接口：≥2个USB 2.0,≥4个USB 3.0,≥1个Type-C 330、硬盘接口：支持≥3个SATA接口，≥1个M.2接口 PCIe扩展：≥1个PCIE4.0 x16插槽,≥1个PCIE3.0 x16插槽,≥1个PCIE3.0 x8插槽,≥1个PCIE3.0 x4插槽 音频接口：前置：≥1个Mic in，≥1个headphone out；后置：≥1个line in，≥1个line out，≥1个Mic in 331、网络接口：≥1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口：≥ 1个RS232串口 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 68 | 庭审主机 | 标准19英寸，≤1U电信级架构设计； ★332、采用国产化ARM架构芯片，处理器≥四核芯、≥8GB内存;≥512MB EMMC存储； 333、支持7x24小时运行；≥6路HDMI视频输入接口，支持4K分辨率，支持音频同步输入；≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出；≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电；≥4路立体声证据音频输入；≥4路平衡线路音频输出； 334、≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 335、≥具备5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电； 336、≥2路USB接口、≥1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备； ≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 337、采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击； 338、具备WEB网页对主机进行远程控制、管理、升级；内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1280*800、1280*1024；具备合成画面，可选2、3、4、5、6、8、9、13、16等不少于10种画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1600*900、1280*1024；具备可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；内置自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置；回声消除算法中避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度；内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫；内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度；内置≥20×24音频混音矩阵，支持语音激励功能； ▲339、具备所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 具备不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码； 340、支持≥16路音频编码，具备AAC、G711、PCM音频编解码协议； 具备标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通；最大支持5方远程开庭； ★341、支持RTSP、RTMP、HTTPS标准流媒体音视频传输协议； 342、内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 343、内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 344、内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式需支持MP4、MPEG4等； 支持对摄像机的PTZ控制，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA 控制协议，可选网络或串口通讯。 345、远程庭审认证要求：为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备远程庭审的数字法庭系统的能力； 346、实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 347、数据完整性认证要求：为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。需具备支持网络存储中保证数据完整性的能力； 348、自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 349、回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，需具备支持远程音频交互的回音消除的能力； 350、与陕西高级人民法院审务督察系统对接，保证庭审音视频文件实时上报。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 69 | 远程视频终端法庭专用会议摄像机 | ★351、图像传感器 1/2.8英寸500万高品质CMOS传感器；镜头光学变倍≥ 20倍光学变焦f＝4.7～94mm；视角 2.9°（窄角）～55.4°（广角）；光圈系数 F1.6 ～ F3.5 ★352、最低照度 ≥0.5Lux(F1.8, AGC ON) ；数字降噪 2D﹠3D数字降噪；白平衡 手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K ；视频调节 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 353、视频接口 HDMI、3G-SDI，网络 ；视频压缩格式 H.265、H.264 ；支持控制协议 VISCA/Pelco-D/Pelco-P。 |  |  | 3 |  | 台 |  |
| 70 | 书记员庭审软件 | ★354、支持与法官、当事人客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官、当事人系统有相应的状态变化；具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块； 355、书记员端支持更换笔录模板功能，通过更换模板按钮随意切换证人证言和法庭笔录模板，供书记员自行选择。 356、具备查询功能，支持通过案号、当事人、立案时间、案由、承办部门、承办法官查询案件信息，支持通过案号、开庭时间、开庭地点、开庭状态等信息进行查待审排期信息； 357、具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型；支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换； ▲358、具备合并审理功能，通过选择多个案件进行合并审理；具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律播报的功能； 359、具备到庭提醒功能，支持自定义呼叫当事人到法庭参与庭审的功能； 360、在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例；具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 361、支持本地文件上传，并共享展示给法官、当事人查看； 362、具备笔录编辑功能，书记员可以编辑笔录，支持将笔录内容同步到法官及当事人客户端，保证法官及当事人对于笔录内容的知情权，发现笔录记录问题可以及时提醒做出修改完善； 363、系统应支持设备控制功能，支持庭审画面切换功能，具备切换书记员电脑、证据展台画面等，具备设备状态显示功能，能够显示主机、网络等状态； ▲364、针对笔录等文书文件提供电子签名服务，支持笔录文件签名功能，功能包括每页签、尾页签、指定位置签、书记员签等模块，签名文件支持导出打印，签名过程同步录像；（提供系统操作界面截图，并加盖生产厂家公章） 365、系统支持多种法庭用途，包括：开庭审理、庭询、谈话、宣判、其他、提讯（犯罪嫌疑人）、证据交换、听证等； 系统应支持书记员正式开庭前可输入测试庭审数据进行模拟庭审测试，用于前置检查庭审应用的稳定性以及庭审设备的运行状态，前置发现可能会造成庭审障碍的问题； ▲366、系统需支持互联网庭审功能，系统应支持互联网庭审通道预约的功能，根据时间段以约满、占用等明显字样进行显示，便于书记员快速查看是否有空闲时间段； 367、系统支持共享屏幕功能，支持书记员通过共享电子卷宗、本地示证、庭审材料等模块的功能实现无纸化质证，支持共享书记员屏幕，支持屏幕自定义区域共享； 368、书记员端支持统一展示第三方应用入口，可快捷跳转第三方应用界面，第三方应用界面支持内嵌打开和外部打开两种方式，方便在庭审中随时调用其他应用； 369、书记员端支持签名文件管理，支持导入文件、删除导入文件、下载文件功能，支持导入文件发起签名功能。 370、书记员笔录记录过程中，从第一页第一行开始，到最后一页，在每行前边具备行号显示，以同步给当事人进行笔录核对时同步消息，行号显示不得影响排版效果； ▲371、庭审结束后，需支持对庭审信息查看，包括案件的庭审视频、签名笔录、签名视频等，同时支持笔录文件、签名录像上传功能；（提供系统操作界面截图，并加盖生产厂家公章） 372、支持对笔录文件进行手动打点功能，手动打点快捷键可自定义；支持语音识别功能，支持语音文字转写开启/关闭功能； ★373、支持鲲鹏、飞腾、兆芯等国产芯片架构的信创电脑。 374、在庭审过程中，书记员点击法庭纪律播报，系统能够自动显示并播报法庭纪律，保证庭审过程正常进行。也能够确保旁听人员在庭审过程中遵守法庭纪律，不影响法官审理当前案件。支持根据不同案件类型提法庭纪播报内容。法庭纪律支持内置视频播放、音频播放、自定义文本转语音播放。 375、在笔录校对时，可通过拖拽庭审录播视频，视频与笔录同样可以联动，快速定位到笔录所在地方，实现笔录校对时的快捷操作; |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 71 | 法官庭审软件 | ▲376、支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官系统提示是否登录到庭审系统中，避免法官操作复杂；具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块； ★377、具备查询功能，支持通过案号、当事人、立案时间、案由、承办部门、承办法官查询案件信息，支持通过案号、开庭时间、开庭地点、开庭状态等信息进行查询待审排期信息； 378、提供法官实时查看及纠正编辑笔录功能以满足书记员持续记录笔录的同时法官同步修改纠正笔录无须打断庭审过程 379、系统应具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型； ▲380、系统应具备无书记员庭审功能，通过选择案件排期进入到无书记员庭审模式，支持对庭审进行开启/关闭庭审，休庭/复庭控制，支持笔录记录功能；（提供系统操作界面截图，并加盖生产厂家公章） 381、支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换；系统应具备合并审理功能，通过选择多个案件进行合并审理； 382、具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律、具备无书记员播报的功能； 系统应具备到庭提醒功能，支持自定义呼叫当事人到法庭参与庭审的功能； 系统应具备左右分屏内容自由拖动互换位置显示，满足法官的日常操作习惯； 383、具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； ▲384、具备庭审指导功能，可通过即时通讯功能辅助加强法官、书记员之间的文字交流； 385、支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭以及闭庭的状态； 386、支持选择案号后进行修改排期、笔录预设、删除排期的操作； 387、系统在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例； 388、支持与书记员系统的庭审笔录实时联动，法官可实时同步查看书记员记录笔录的过程，法官也可对庭审笔录进行即时修改； 389、系统支持共享屏幕，支持法官通过共享电子卷宗、共享本庭通过实物展台、高拍仪、第三方电脑上传的证据材料实现无纸化质证，支持共享第三方屏幕，包括书记员屏幕、原告/上诉人/公诉人屏幕、被告/被上诉人/辩护人屏幕，支持自定义区域共享，共享过程中支持法官、书记员及各方当事人进行批注，包括颜色、画笔、橡皮擦、旋转、放大、缩小、回退、恢复、清空等，批注的颜色根据法官、书记员、当事人进行区分，系统会自动保存批注图片展示在庭审材料中。 390、系统支持法官控制当事人是否可以进行无纸化共享举证质证，法官同意后将举证材料通过屏幕共享的方式共享给法官、书记员、对方当事人、法庭电视以及互联网当事人端。 391、系统支持法官可在任何功能下同步查看书记员的庭审笔录文件，并可根据法官的理解进行图形勾画操作和文本批注，勾画及批注的文本内容在书记员客户端处可实时查看。 392、笔录同步查看可与任何功能进行双屏查看。 393、法官端支持双屏/三屏模式，针对每屏的功能，可以通过模块的拖动自定义确定每屏功能，界面布局根据个人账号自动记忆保存，灵活适应不同法官的需求，每屏功能界面所占大小比例，都支持灵活的拖动变化，适用不同用户的阅读和使用习惯。 394、支持鲲鹏、飞腾、兆芯等国产芯片架构的信创电脑。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 72 | 当事人应用软件 | 395、支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，当事人系统自动登录的到庭审系统中，避免当事人操作复杂；支持在未进入庭审前显示法庭纪律的内容，有助于提醒当事人遵守法庭纪律；进入庭审后应具备显示案号、开庭状态的信息； 396、进入庭审后默认显示书记员记录的实时笔录内容，可实时同步查看书记员记录笔录的内容，也可以自己翻看； 397、系统应支持显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； ★398、支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换；支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭、以及闭庭的状态。 ▲399、系统支持开庭前当事人端默认进行法庭纪律、权利告知、普法宣传等信息轮播。 ▲400、系统支持当事人查看庭审笔录，可以实时同步书记员笔录内容，对书记员记录的笔录存疑需要当庭或者庭后确认时，可以直接点击存疑按钮进行存疑。当法官认为当事人不应该看到庭审笔录时，可以直接在法官端或者书记员端灵活控制授权当事人查看笔录或者不查看笔录（提供系统操作界面截图，并加盖公章）。 401、支持鲲鹏、飞腾、兆芯等国产芯片架构的信创电脑。 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 73 | 控制面板 | 402、16键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与庭审主机系统配合使用，含面板底座。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 74 | 多媒体证据展示台 | 403、传感器像素：≥1800万像素 CMOS；感光面积：≥1/2.3英寸；视角：80度；畸变：＜0.5%； 404、扫描介质：文件、病例、证件、档案、表单、票据等；扫描幅面：单页文件最大支持A3，已装订书籍最大A4；采集速度：单页文件≤2秒/页；分辨率：≥4800×3600； ★405、图片格式：支持JPG, TIFF, PDF；图像色彩：≥24位； 406、输出格式：JPG、PDF、WORD、Excel、双层PDF、TIFF；输出信号要求：不低于1080i@30Fps；输出接口：需具备HDMI和USB接口输出模式；图像控制：自动亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等，也可以手动调整； 407、补光方式：需具备LED灯；光源：自然光、LED灯补光机械开关，2个档位，根据外部光源环境不同，可以选择亮度；扫描方式：支持检测翻页自动扫描、设备机身按键、PC软件触发，以及外接手按键、脚踏键五种方式；处理器：需具备不低于32位 MIPS CPU，独立CPU；需具备≥2.4英寸用于预览的屏幕； |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 75 | 庭审全景摄像机 | ★408、采用≥500万高品质CMOS图像传感器，分辨率≥1920x1080，输出帧率高达60帧/秒，1080P60/50/30/25/59.94/29.97，1080I60/50/59.94，720P60/50/30/25/59.94/29.97。 ★409、≥20倍光学变焦； 410、≥2.34°(窄角)-55°(广角)°F1.6 ～ F3.5； 411、采用先进的2CD、3CD降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 412、支持3G-SDI，HDMI，USB，LAN，3G-SDI支持在1080P60格式下传输≥100米。 413、支持水平转动-170°～+170°；俯仰转动-30°～+90°；控制速度0.1 ～150°/秒； 414、支持H.265/H.264视频压缩；支持≥1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 415、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)，支持字符叠加，本地存储，本地升级，隐私屏蔽等。 416、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达≥255个预置位 417、音频输入接口：支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、PCM音频编码 418、最低照度≥0.5Lux(F1.8, AGC ON) 。 419、白平衡手动/自动/一键白平衡/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K。 420、聚焦自动/手动。 421、光圈自动/手动。 422、电子快门自动/手动。 423、背光补偿开/关。 424、宽动态关/动态等级调整视频调节亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线。 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 76 | 数字音频处理器 | 425、音频处理器(8进8出) 426、支持48V幻象供电 427、后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个接地柱； 428、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵； ▲429、输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 430、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 431、前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 432、每通道可独立设置中文名称；测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 433、≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽 434、≥8个可编程GPIO控制接口； 436、 ≥1个拨码开关、≥1个RS485接口 ▲437、音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或统信UOS或Ubuntu桌面版操作系统。 438、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 439、设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 440、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 441、设备具有统一集中控制功能，支持≥6000台设备通过软件集中控制。 442、音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 77 | 调音台 | ★443、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入 ★444、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 445、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 446、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 447、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 448、输入通道均配置：≥48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关，输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯 449、lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音，配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放 独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开，支持机柜安装 450、频率响应：麦克风输入至主输出： ≥10Hz～90kHz：-0dB/-1dB ≥10Hz～160kHz：+0dB/-3dB 451、立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；≥20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB 452、EQ单通道：低：80Hz/±15dB，中：100Hz～8kHz/±15dB，高：12kHz/±15dB 453、EQ立体声通道：低：80Hz/±15dB，中：2kHz/±15dB，高：12kHz/±15dB 454、音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 455、耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm) 456、工作电源： 210-220V~50/60Hz 457、标准IEC插座 458、电源功耗：≤35W，麦克风：麦克风输入 (20Hz-20kHz)，类型：XLR电子平衡、离散输入电路，@0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的，@50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的，@150Ω源电阻：-129dB/130.5dB 459、频率响应：≤10Hz～150kHz(-1dB) ≤10Hz～200kHz(-3dB），增益：+10dB～+60dB，信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain)， 460、频道静音：89dB，通道推子关闭：89dB，辅助发送：6.3mm 单声道非平衡；≥120Ω；+22dBu 461、噪声：主混音@-∞：≥-101dB通道推子@-∞：-100dB，主混音@0dB： -93dB，通道推子@-∞：-96dB，主混音@0dB≥：-81dB 462、阻抗：≥2.6kΩ 463、增益：≥-10dB～+40dB，输入：≥+22dBu@OdB Gain， 464、失真度：0.005%/0.004%， 465、工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 78 | 会议话筒 | ★466、指向性：心形指向性，信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa，灵敏度：≥-40dB±2dB 467、麦克风类型：电容式，指向性：超心型，音频采集范围：≥0.5m 468、频响范围：≥20-20KHz 469、阻抗：≥75Ω 470、输入电流：≤10mA 471、咪杆可调角度：1800° 472、指示灯：按键指示灯， 473、幻象电源：≥48V 474、杆长：≥15mm 475、工作温度：≤25 476、过载声压≥128dB 477、动态范围：≥110dB， 478、麦克风底座可分离：是 |  |  | 8 |  |  | 支 |
| 79 | 视频处理软件 | 479、视频矩阵控制软件 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 80 | 书记员分配器 | 480、HDMI信号1分4 ★481、最大分辨率：≥2048 x 1536 60Hz 482、频宽：≥400MHz |  |  | 3 |  | 个 |  |
| 81 | 桌面显示器（含倾斜支架） | ★483、面板类型IPS，面板尺寸≥23.8英寸，宽屏，屏幕比例16:9， 分辨率≥1920 x 1080，响应时间≤6ms GtG(bw) 484、点距≤0.24795(H)X0.24795(V)mm，色数≥16.7M，亮度≥250 cd/m2， 485、对比度≥20000000：1（动态） 486、可视角度≥178°/178°(CR≥10)LED背光，VGA≥1个，HDMI≥1个， |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 82 | 电视机 | ★487、屏幕尺寸：≥65寸 ;屏幕比例：16:9 ; 488、屏幕分辨率：≥1920×1080 ;高清格式：1080p 489、接口类型：VGA；HDMI等 ;背光性能：LED背光源 |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 83 | 电视机支架 | 490、适用范围：32~60寸电视机 491、材质：SPCC高强度钢板， 492、调整角度：左右伸缩≥45度，上下可调≥12度 493、离墙距离：≤60CM，承重≥45kg |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 84 | 电源时序器 | 494、配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 495、具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 ▲496、具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 497、支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 498、具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 499、支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 500、具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 501、支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 502、支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 503、支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用。支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/10A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 85 | 庭审公告系统 | 504、数字法庭开庭公告显示系统软件。适用于法庭外，具有公告展示、语音呼叫等功能。 ★505、提供当前法庭的庭审信息，包括法庭名称、承办人等案件信息； 506、提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的。 507、含安装硬件及支架 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 86 | 庭审笔录签字交互终端 | ★508、CPU≥四核1.8GHz，系统内存≥2GB，存储容量≥16GB/TF卡，并内置国密芯片，支持国密加密算法； ★509、尺寸：≥10.1寸 电磁电容一体屏/分辨率≥ 1280x800； 510、签名感应方式:电磁感应方式，标配无源电磁笔； 511、无故障点击次数：≥100万次；多点触控，≥10点； 512、支持USBHID免驱并同时支持RJ45网络连接； 513、配备≥300万高清人像鱼眼摄像头，并集成公安部标准指纹仪，并可和身份证指纹比对； 514、公安部指纹标准:传感器类型：半导体电容式/传感器尺寸：≥23.0*35.0mm/有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm/图像大小：256*360pixel/图像分辨率：≥500dpi/比对方式：≥1:1 /1：N/认假率（FAR）：<0.001%/拒真率（FRR）：<1%； |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 87 | 审判员高清显示器 | 515、屏幕比例：16:9 ★516、分辨率：≥1920×1080（全高清） 517、对比度：≥4000:1响应时间：≤7ms 518、接口：HDMI，VGA ★519、可壁挂尺寸：≥23.8英寸屏 |  |  | 2 |  |  | 台 |
| 88 | 企业级无线路由器 | 520、3000M 企业级无线路由器，≥3000M ≥5个千兆电口， 521、支持≥4个WAN口，推荐≥2000M带宽接入，最大带终端数≥150台，其中无线≥80台，支持内置带机可视化软件，最大支持无线接入速率≥2976Mbps， 522、支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持≥160M频宽。 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 89 | 企业级千兆交换机 | ★523、二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，≥4个SFP+万兆光口， 524、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 90 | 音箱 | ★525、多声束合成技术，采用高品质的低音单元，高音单元通过特殊处理，减少高频之间的有害干涉，提升高频辐射距离 526、中低音单元以线性结构排列，通过耦合技术以柱面波的形式辐射声波，使声场覆盖更均匀，人声清晰、干净、灵敏度高、辐射距离远， 527、阻抗≤8Ω 528、频响等同或优于65Hz~20KHz 529、额定功率≥150W ★530、灵敏度≥95dB/W/M 531、水平覆盖角≥80° 532、高音≥3"锥形高音单元×1 533、垂直覆盖角≥60° 534、峰值功率：≥300 W 535、一般规范：安装方式：壁挂安装，自带支架 536、低音≥8"低音×1 |  |  | 4 |  |  | 个 |
| 91 | 音箱支架 | 537、挂架类型：上下角度（仰角）挂架 538、挂架材质：航空铝材 |  |  | 4 |  |  | 个 |
| 92 | 功放 | ★539、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 540、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 541、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 542、采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 543、频率响应≤30HZ，特别适合驱动大功率扬声器 。 544、采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 545、超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能 546、设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 547、额定功率8Ω/立体声：≥2×250W，4Ω/立体声：2×425W，2Ω/立体声：≥2×720W 548、16Ω/桥接：≥1×500W，8Ω/桥接：≥1×850W，4Ω/桥接：1×1440W 549、输入灵敏度功率≥8 Ω：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 550、总谐波失真THD：典型值：≤0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 551、阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 552、输出电源：90-260VAC,50/60Hz 553、频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 554、输入阻抗：≥20kΩ（平衡） 555、信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 556、输入电平：≥14V 557、RMS输出电压：≥44.7 558、模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 559、整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 560、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |  |  | 2 |  |  | 台 |
| 93 | 机柜 | 561、≥16U |  |  | 1 |  |  | 个 |
| 94 | 线材 | 562、HDMI/电源/网线/音视频线 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 95 | 互联网庭审系统 | 在满足安全管理规范下，通过跨网安全传输，将法庭与当事人连接并进行案件排期信息、庭审音视频、庭审笔录等数据进行数据交换。系统主要功能如下： 563、支持与本地法院服务器数据库连接，具备音频、视频的同时编解码能力。 564、可同时接入不低于16个当事人,支持最多同时显示不低于9个当事人画面; 565、支持通过语音激励切换当事人画面。 566、可根据网络情况动态调整码率/分辨率。 ★567、需支持互联网协议和RTSP协议实施互相转换，将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，与当事人客户端进行音视频的对接传输给法庭庭审主机。 568、支持接入多种音视频协议，包括 RTMP、WebRTC、H.323、SIP。 569、可远程控制软件重启，实现音视频交互毫秒级并同步。 570、视频输入：≥1路HDMI端口，分辨率≥1080P/720P。 571、视频输出：≥2路HDMI端口，分辨率≥1080P/720P。 572、≥1路3.5mm线性输出。 573、≥1路LINE IN接口。 574、≥1路MIC IN接口。 575、USB接口：≥2路USB2.0接口。 576、网络：≥1路100/10BASE-TX。 577、支持7×24小时运行。 |  |  | 1 |  |  | 庭 |
| 96 | 庭审业务管理系统 | 578、支持庭审业务管理配置，包括法院法庭管理、案件类型管理、法院代码管理、案由管理、庭审告知管理、程序与角色管理等； 579、支持庭审业务管理应用，包括案件管理、排期管理、庭审直播、庭审点播、场所状态、庭审统计等。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 97 | 语音识别系统软件 | ▲580、语音识别授权，语音识别功能应嵌入现有书记员庭审应用系统中。 581、系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 582、将庭审中各方发言人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能够正确的返回到书记员应用系统，供书记员进行校对和修改。 583、系统应能按角色区分显示识别后的文字，将参庭人员的发言按照角色区分显示在书记员电脑应用客户端的左侧边栏，当说话中断后文字会分段显示。 584、系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持语音信号输入。 ▲585、系统应具备语音识别功能开启和关闭功能，在庭审过程中，语音识别开关可以随时开启/关闭。（提供系统操作界面截图） 586、系统应具备自动转写功能：开启转写后系统可以把识别成的文字自动插入到庭审笔录中，代替书记员手动记录笔录。 587、系统应支持书记员手动将识别的文字插入到笔录。 588、在识别文字上使用支持Crtl+C、Crtl+V进行复制粘贴。 ★589、支持实时语音识别能力、一句话语音识别能力（支持不超过1分钟音频），支持≥16kHz，16bit位深，单通道音频。 590、支持在书记员界面高亮显示正在发言的话筒图标，对采集的话筒音量高低进行动态显示； 591、支持对庭内每只话筒和对应的角色进行独立配置，对角色的名称进行独立修改，对修改完生效的内容在已生成的当前笔录中进行自动替换相关角色内容； 592、语音转写的插入方式支持多种方式：在笔录界面中的光标定位的位置进行自动插入，通过快捷键将语音转写的结果拷贝到笔录的合适位置，能自动匹配当前的笔录文本格式。 593、系统要能够对输入的录音文件进行分析，能够确定音频的起始和终止的处理过程。 594、系统要具备高效的语音增强能力，以满足在多种环境中应用，引擎要内置降噪模块，要能够降低一定范围内噪音对识别的干扰。 595、实时识别支持自定义说话人，可配置说话人信息用于角色分离功能开发。 596、实时语音识别支持将RTSP音视频流作为语音识别的音频源，系统将拉流并对其中的语音数据进行语音识别处理。 597、中文语音识别（标准普通话）正确率：标准测试集≥98.5%。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 98 | 系统集成 | 598、设备安装、调试、培训、售后 |  |  | 1 |  |  | 批 |
| 99 | 排队叫号机 | ★599、配置≥21.5英寸LED液晶显示屏，支持≥20点电容触摸操作，分辨率≥1920×1080。；配置≥四核2.0GHz主频处理器，≥2G运行内存，≥16GB存储内存，配置≥1×二维码扫描仪、≥1×二代身份证读卡器、≥1×凭条打印机、≥2×扬声器。 600、具有USB接口≥2、音频接口≥1、RJ45网络接口≥1。 601、支持后台自定义页面布局，支持修改按钮字体大小、颜色等。支持通过触摸屏选择所需办理的业务类型，打印出排队号码凭条。 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 100 | 无线呼叫器 | 602、具备查看排队叫号呼叫记录信息，具备显示当前窗口取号数量、等候人数和当前呼叫号码信息。具备设置呼叫重复的次数和间隔时间，具备办理完成后对当前号码进行评分和评价。具备通过设备进行呼叫下一位、重复呼叫、和顾客未到等，具备对当前用户进行窗口转移或进行指定呼叫功能。 ★603、配置≥四核处理器，≥1.8GHz主频；≥2GB内存，≥16GB存储内存，配置≥10英寸IPS显示屏；≥1280×800分辨率。 604、具有≥1个TF卡槽接口，≥1个USB 2.0接口，≥1个USB 3.0接口，≥1个RJ45网口，≥1个3.5 mm耳机插孔，≥1个HDMI接口，≥2*2W喇叭。 |  |  | 17 |  |  | 个 |
| 101 | 安卓液晶评价器 | ▲605、具备通过评价器填写评价意见，对服务进行具体的反馈和建议，具备通过后台对评价内容进行自定义编辑。（提供功能界面截图佐证） 606、支持在后台对评价器显示界面进行更换。 ★607、配置≥10.1英寸IPS显示屏，分辨率≥1280×800。配置≥四核处理器，≥主频1.8GHz，≥2GB内存，≥16GB存储内存；运行等同或优于Android 11版本操作系统。具备连接网线、WIFI上网，具备等同或优于蓝牙4.2。具有≥1×TF卡槽；≥1×USB 2.0接口；≥1×USB 3.0接口；≥1×RJ45网口；≥1×3.5mm接口；≥1个HDMI接口。配置≥2.0MP摄像头，≥2×2W喇叭。 |  |  | 17 |  |  | 个 |
| 102 | 功放 | - 支持≥2路音频输入，带切换功能；支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能；支持≥MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。 609、带MP3功能模块，采用LCD 显示屏，可播放U盘MP3， WMA， APE，FLAC， WAV，AAC等文件格式，TF卡，支持手机蓝牙功能，可以显示歌曲名称；带MP3录音功能。可以通过MP3随时随地播放录音。 610、标准≤ 1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 611、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 612、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 613、采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等 614、频率响应≥30HZ，特别适合驱动大功率扬声器 。 615、采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 616、保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护。 617、设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 618、温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 619、额定功率：8Ω/立体声：≥2×250W，4Ω/立体声：≥2×425W，2Ω/立体声：≥2×720W 620、16Ω/桥接：≥1×500W，8Ω/桥接≥：1×850W，4Ω/桥接：≥1×1440W ★621、输入灵敏度（额定功率≥8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 622、总谐波失真THD：典型值：≥0.05% 623、阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 624、输出电源：≥90-260VAC,50/60Hz 625、频率响应：典型值：+0，-0.5% - 626、输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡） 627、信噪比≥105dB 628、最大输入电平：≥14V 629、RMS输出电压：≥44.7 630、模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 631、整机接口：支持XLR两路输入，支持XLR两路连接输出，支持SPEAKON两路输出 632、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 |  |  | 2 |  |  | 台 |
| 103 | 吸顶音箱 | 633、额定功率≥20W 634、阻抗：≥8Ω 635、灵敏度(1W/1M)≥88dB±3dB 636、频率响应(-10dB)等同或优于100Hz-20KHz 637、喇叭单元：≥5" x 1 1.5" x 1 |  |  | 6 |  |  | 个 |
| 104 | 排队系统软件 | 638、具备设定各个业务号票的排版、颜色，具备打印单位名称、商标、业务类型、排队号码、排队时间、温馨提示，具备添加自定义字段。具备语音播报声音设置为单声、双声两种样式，具备普通话、粤语、英文三种类型。具备自定义组合设置。具备对信息发布终端自定义设备名称；具备在网设备自动扫描。具备添加设备群组。 ▲639、具备文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理。（提供功能界面截图佐证） 640、具备插播字幕（跑马灯），具备自定义设置文本大小、背景、颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实施预览。 641、具备连续播放、周期播放、空闲播放、插播多种播放模式，具备选择离线播放、在线播放、多种播放方式，具备未结束节目撤回功能。 642、具备节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。 643、具备设置设备定时开关机任务、定时重启任务，可设置单次、每天、自定义执行。 644、具备批量调节设备音量、批量重启设备、批量对设备进行时间同步，具备批量停用/启用设备，具备设备列表/宫格查看，宫格形式可查看设备当前截屏播放画面。 645、具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配，系统权限灵活化，自由可配。 646、首页具备常见功能快捷入口，常见问题模块，具备用户查看常见问题（文字/图片）解决基本疑问，具备服务器存储空间，使用情况实时数据查看。 ▲647、具备自定义取票机界面，具备修改按钮的颜色，字体的颜色大小 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 105 | 可视化平台 | 648、定制可视化数据显示平台，配合LED展示业务办理情况，包括叫号数量统计，业务办理指标，服务质量指标，业务增长趋势等 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 106 | 窗口对讲 | 649、工作电压：DC⎓12V/1A，峰值输出功率：≤2×5W 650、频率响应：100Hz-12kHz 651、扬声器阻抗：≥4Ω |  |  | 17 |  |  | 套 |
| 107 | 电子门牌（21.5寸） | 652、具备通过排队叫号系统显示办理业务名称、当前叫号、排队人数、当前取号等内容。 ★653、配置≥21.5英寸，≥10点红外触摸LED屏，分辨率≥1920*1080。 654、配置≥四核处理器，≥2.0GHz主频；内存≥2G；存储器≥16G，WIFI、蓝牙：支持WIFI6 5G+2.4G、蓝牙5.3。 655、接口：≥1×USB3.0，≥1×USB2.0，≥1×TF卡，≥1×RJ45（支持千兆网络），≥1×HDMI输出，≥1×3.5耳机座，≥1×DC座。 |  |  | 40 |  |  | 台 |
| 108 | 国产防火墙 | 656、性能参数：网络层吞吐≧10G，应用层吞吐量≧5G，防病毒吞吐量≧1G，IPS吞吐量≧1G，全威胁吞吐量≧800M，并发连接数≧200万，HTTP新建连接数≧6万， ★ 657、硬件参数：规格：≥1U，内存大小≧8G，硬盘容量≧256G SSD，电源：单电源，接口≧8千兆电口、2万兆光口SFP+。 |  |  | 3 |  |  | 台 |
| 109 | 43寸商显一体机 | 658、支持分级管理权限：支持权限管理，系统分为多级管理，超级管理员是具有最高权限的操作者；系统提供用户管理功能，允许为每个用户分配不同功能模块的管理权限； ★659、显示尺寸：≥43寸，物理分辨率：≥1920 × 1080，背光源类型：E-LED，显示比例：16: 9 ★660、屏前亮度：≥350nits，对比度≥：1400:1，刷新率：≥60 Hz，响应时间：≤8 ms，色域：68% NTSC，色深度：8 Bit CPU：≥四核；内存：≥1 GB；内置存储：≥8 GB EMMC，音视频输入接口：HDMI IN × 1≥1080P 网络接口：支持 10/100M 自适应以太网 ,内置 WiFi，支持热点分享,可选配 3G/4G模块上网；数据传输接口：USB 2.0 ≥ 1, TF卡接口≥1，≥2 个TTL串口， 661、输入电压：AC100V ~240V,50/60HZ；功耗：≤ 95 W ；工作温度：0-45℃；工作湿度：10-80%RH； |  |  | 3 |  |  | 台 |
| 110 | 卧式电容查询机 | ★662、屏幕尺寸：≥55寸，分 辨 率：≥1920*1080 663、亮 度：≥300cd/m² ★664、显示面积：≥1211.4*682.2mm，触 摸 屏：电容10点触摸 665、处理器：≥8核2.3GHz,内存：≥8G DDR4 3200MHz，≥2个DDR4 DIMM插槽，SSD硬盘：≥256G SATA SSD |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 111 | 法律服务机器人 | 666、屏幕尺寸：LED屏幕 ≥14 寸 ★667、分辨率 ：≥1080p 超清显示器 ★处理器主频≥2.35GHz RAM(内存)≥ 8G ROM(容量)≥ 64G 668、头部俯仰角度：-15°~+40° 移动速度≥1.2m/s ， 环境要求：储存温度:-40°C~70°C；工作温度: -10°C ~ +50°C 669、传感器：2D激光雷达≥1，深度视觉传感器≥2，摄像头数量≥2、 麦克风：麦阵全域收音与降噪，360°音源定位，收音范围≥5M ，可支持音色定制。 670、软件主要功能： 系统支持大模型协助提供法律咨询服务。讲解员功能模块：可独立一键讲解，可搭档专职讲解员，对服务大厅各功能区域和各系统进行专业介绍和完美的展示；需支持讲解过程人工控制功能，包括暂停、继续、结束等等；大厅内部区域寻路导航功能，当事人语音说出目的地，可实时显示导航画面和路线图，同时支持显示目的地简介和办事流程，并且带领当事人到达目的地。引导接待模块：人机互动问答场景，关于仲裁方面的知识咨询，支持图片，视频，文字等多种形式进行内容呈现。多角度全方位展现检察院风采，提供更加便利的司法服务。全自动操作，无需人工干预。自动充电，支持自定义设置充电参数；自动上下班，可自定义上下班时间。常用法律条文查询，强大的法律知识库，通过语音提问，即可查询相关法条。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 112 | 智慧公共法律服务自助终端 | ★671、硬件主要参数：触摸屏≥21.5寸、显示屏≥21.5寸、激光打印机、高拍仪、高清摄像头、阵列麦克风、防爆式话机。 672、软件功能： 法律咨询：智能公共法律服务面向律政服 务领域支持法律咨询板块， 应用场景，为群众提供专业法律服务；AI 法律咨询， 自然语音语义理解。 法律问题；遇到隐私问题可以用电话听筒 进行互动；司法业务办理：人民调解、法律援助、公 证服务、司法鉴定等业务的办理流程查询 、线上办理、资料下载等功能；普法宣传：加强法制宣传教育，传播法律 知识，弘扬法治精神，增强全社会的法律 意识。法律法规查询：简单快捷查询法律法规；法律文书合同库：查看各种类型的合同和法律文书。 |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 113 | 智慧公共法律服务查询终端 | ★673、硬件主要参数：触摸屏≥19寸、显示屏≥21.5寸 、阵列麦克风、激光打印机。 674、软件参数：司法业务查询：人民调解、法律援助、公证服务、司法鉴定等业务 的办理流程查询、下载等功能，仲裁案件信息查询；法律法规查询：简单快捷查询法律法规；法律文书查询：查看各种类型的合同和法律文书并且可以扫码带走 ;法律服务机构查询：服务机构地址查询，服务人员信息查询；智能法律咨询：智能公共法律服务面向律政服务领域支持法律 咨询板块，大应用场景，为群众提供专业法律服务；普法宣传：加强法制宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，增 强全社会的法律意识； |  |  | 1 |  |  | 套 |
| 114 | 笔记本电脑 | ★675、CPU 主频≥2.7GHz/CPU物理核数≥8/CPU末级缓存容量≥8MB/内存读写速率≥2666MT/s/内存≥16GB/固态硬盘≥1TB ， ★676、支持WiFi6 + 支持蓝牙5.2组合无线网卡/高清摄像头≥720p/屏幕≥14寸/显示分辨率≥1920x1200 |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 115 | 打印机 | ★677、A4黑白激光多功能一体机。 打印/复印/扫描1。最大处理幅面：A4。接口类型：USB2.01。打印性能：黑白打印速度≥20cpm，，打印分辨率≥600×600dpi，首页打印时间≤8.5秒 678、复印性能：复印速度≥20cpm，复印分辨率≥600×600dpi，扫描性能：扫描控制器标准配置，光学分辨率≥600×2400dpi。 |  |  | 23 |  |  | 台 |
| 116 | 大复印机 | 679、A3黑白多功能一体复印机 打印/复印速度≥40页/分钟 双面打印、双面输稿器≥50页 ,CPU≥ 1.6GHz，内存≥4G+ 固态硬盘≥32G,网络打印、彩色扫描、身份证复印,纸盒≥500页，纸盒数量≥2个，手送纸盒≥100页，U盘打印，彩色触摸屏，硒鼓长寿命≥30万张，首张输出时间≤3.6秒，过纸能力≥45-256g/m2,数据安全组件≥60万张，粉盒容量≥30000张，打印分辨率≥1200*1200dpi |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 117 | 彩色打印一体机 | 680、涵盖功能：打印，复印，扫描,最大处理幅面：A4,网络打印：支持;黑白打印速度：≥16ppm;彩色打印速度：≥16ppm;打印分辨率：≥600×600dpi,首页打印时间：≤黑白：11秒,彩色：≤13秒;复印速度：黑白：≥16cpm,彩色：≥16cpm;复印分辨率：≥600×600dpi;扫描类型：平板式,光学分辨率：≥1200dpi,扫描格式：支持JPG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF,色彩深度：彩色≥24位，黑白≥8位,介质类型：普通纸，激光打印纸，透明胶片，信封，卡片，标签,介质尺寸：A4，B5，A5，信封(DL, C5)，自定义尺寸(76×127mm-216×356mm),进纸盒容量：≥150页,出纸盒容量：≥100页,月打印负荷：≥3万页,接口类型：高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口)，无线网络 |  |  | 5 |  |  | 台 |
| 118 | 扫描仪 | ★681、面:A4速度:≥30页/分钟进纸器容量:≥50张(A4标准纸) 682、扫描方式:支持馈纸式+平板传感器，USB 2.0支持双层OFD、双层PDF、Word、Execl 683、支持国产飞腾、龙芯、兆芯、海光、鲲鹏CPU适配麒麟、UOS操作系统 |  |  | 5 |  |  | 台 |
| 119 | 电话 | 684、来电显示办公座机固定电话 |  |  | 21 |  |  | 部 |
| 120 | WiFi7面板无线AP | 685、双频Wi-Fi 7 3600M墙面AP，一个2.5G LAN/PoE上联电口，一个1G下联电口，内置天线 686、支持2.4 GHz/5 GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax/be协议，696、支持Wi-Fi 160M频宽，整机接入速率≥3570Mbps。。 687、支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持IEEE 802.3 af/at PoE标准供电。 |  |  | 38 |  |  | 个 |
| 121 | 24口POE接入交换机 | 688、二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP+万兆光口， 689、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， |  |  | 4 |  |  | 台 |
| 122 | 企业网关 | 690、≥8个千兆电口，2个千兆光口，标准1U设备，≥2G带宽，推荐带机终端≥500台 691、支持家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，服务端支持并发隧道数≥500、SSL VPN服务端支持并发隧道数≥200 692、支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由， |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 123 | WiFi7吸顶无线AP | 693、Wi-Fi 7 3600M双频2.5G吸顶AP，支持一个2.5G LAN/PoE以太网上联接口。 694、内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/n/ac/ax/be和IEEE 802.11b/g/n/ax/be Wi-Fi协议，支持Wi-Fi 7≥ 160M频宽，支持4K-QAM，整机最大接入速率≥3570Mbps。同时支持路由，AP两种工作模式。 695、支持AI智能漫游，k/v漫游，二层漫游和快速漫游。支持PoE供电和本地供电 |  |  | 42 |  |  | 个 |
| 124 | 主核心交换机 | ▲696、三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，≥4个SFP+万兆光口， 697、支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能， |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 125 | 六类网线 | 698、线径不低于0.53mm |  |  | 3300 |  |  | 米 |
| 126 | 辅材 | 699、线管，扎带，水晶头，胶带，插头等 |  |  | 1 |  |  | 批 |
| 127 | 安装调试 | 700、所有设备的安装部署及调试工作 |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 128 | 专网 | 701、法院至综治中心外网 需接入法院外网 含一年服务费 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 129 | 专网 | 702、法院至综治中心内网 需接入法院内网 含一年服务费 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 130 | 专网 | 703、检察院至综治中心 需接入检察院内网 含一年服务费 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 131 | 专网 | 704、劳动仲裁至综治中心 含一年服务费 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 132 | 专网 | 705、电子政务外网至综治中心 含一年服务费 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 133 | 专网 | 706、互联专网300M 含一年服务费 |  |  | 1 |  |  | 条 |
| 134 | 专网交换机 | ▲707、三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，≥4个SFP+万兆光口， 708、支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能， |  |  | 6 |  |  | 台 |
| 135 | 主机 | 709、20KS 输入380V输出220V |  |  | 1 |  |  | 台 |
| 136 | 电池 | 710、12V100足量电池 |  |  | 48 |  |  | 节 |
| 137 | 电池专用机柜 | 711、电池专用机柜 |  |  | 3 |  |  | 个 |
| 138 | 电缆 | 712、大于等于6平方 |  |  | 1 |  |  | 项 |
| 139 | 硬盘 | 713、≥16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM, 714、传输速率≥269 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧MTBF可达≥2,500,000小时 715、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性,接口类型：SATA3.0,尺寸：3.5寸转速：≥7200,平均读写功率（W）：≥6.4W 716、缓存：≥512MB 717、标称容量：≥16TB 718、刻录技术：CMR 719、接口传输速率：≥6Gb/s 720、MTBF：≥2500000 h |  |  | 30 |  |  | 块 |
| 140 | 考勤机 | 721、分辨率≥1024*600 网络支持 支持≥100M,支持WIFI 722、USB接口≥1个USB接口，尾线≥2 个USB接口；标准DC接口；网络接口 ≥1RJ-45网口 韦根接口 尾线标准韦根输入/输出接口 723、RS485接口 尾线标准RS485接口、RS232接口 尾线标准RS232接口、音频输出接口 尾线音频线，信号输入接口 724、环境温/湿度 温度：-20℃～70℃，湿度：70％；识别速度 本地比对≤0.2s；识别距离≥ 30~200cm |  |  | 2 |  |  | 台 |
| 141 | 电子桌牌 | 725、主屏幕分辨率：≥800*480 726、支持色彩：黑白红。 727、支持安卓系统手机连接蓝牙操作，更改信息简易方便。 728、支持通过安卓手机NFC方式投图。 729、低功耗设计，画面静止状态无刷新频率，拍录视频时，摄像不会出现闪屏现象。 730、采用ABS结构，显示屏框架厚度≤7.7毫米。 731、支持定制各种颜色。 |  |  | 17 |  |  | 台 |
| 142 | 交换机 | 732、≥8口10/100/1000M自适应千兆非网管型交换机 733、支持业务端口≥4kV防雷 |  |  | 20 |  |  | 台 |
| 143 | 光模块 | 734、千兆单模光模块,传输距离≥10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 |  |  | 20 |  |  | 对 |
| 144 | 光纤收发器 | 735、≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，≥1个1000Mbps SC光口 736、最大传输距离≥3kM，非网管型光纤收发器 |  |  | 15 |  |  | 对 |
| 145 | 光纤连接盘 | 737、光纤连接盘 |  |  | 10 |  |  | 个 |
| 146 | 跳线 | 738、光纤跳线10米 |  |  | 100 |  |  | 条 |
| 147 | 跳线 | 739、纤跳线5米 |  |  | 100 |  |  | 条 |
| 148 | 跳线 | 740、光纤跳线3米 |  |  | 100 |  |  | 条 |
| 149 | 网络跳线 | 741、网络跳线 |  |  | 500 |  |  | 条 |
| 150 | 插板 | 742、插板 |  |  | 20 |  |  | 个 |
| 151 | PDU | 743、PDU |  |  | 10 |  |  | 个 |
| 152 | 配线架 | 744、配线架 |  |  | 18 |  |  | 套 |
| 153 | 理线器 | 745、理线器 |  |  | 18 |  |  | 套 |
| 注：一、序号第68项庭审主机为本项目核心产品 二、序号6、11、16、17、22、23、28、29、34、35、40、41、46、47、48、49、51、52、60、61、70、71、72、73、79、83、85、91、94、95、96、97、98、104、125、126、127、128、129、130、131、132、133、138、143、145、146、147、148、149、150、151、152、153不需在中小企业声明函中填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |