工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	一、1号商铺-电气工程

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:AL1照明配电箱 300*500*180
	台
	1

	2
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管 SC40
	m
	3.41

	3
	030412001002
	配管
	1.名称:JDG20电线管
	m
	144.02

	4
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:YJV-5*10
	m
	3.41

	5
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5
	m
	366.18

	6
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4
	m
	65.88

	7
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:轨道射灯（轨道4m） 30W
	套
	20

	8
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:内嵌射灯 20W
	套
	18

	9
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED吊线灯 40W
	套
	17

	10
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:成品灯笼（300*450）20W
	套
	2

	11
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:暗藏灯条
	m
	54.67

	12
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	2

	13
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
	套
	1

	14
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联开关
	套
	1

	15
	030413013001
	插座
	1.名称:普通五孔插座
	套
	20

	16
	030413013002
	插座
	1.名称:空调插座
	套
	1

	17
	030413013003
	插座
	1.名称:吧台15孔明地插
	套
	3

	18
	030413013004
	插座
	1.名称:热水器15孔插座
	套
	1

	19
	030413013006
	插座
	1.名称:15孔明插座
	套
	3

	二、1号商铺-给排水工程

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	28.8

	2
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	1

	3
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	5

	
	
	排水
	
	
	

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	28.53

	5
	030701004001
	空调器
	1.名称:3P空调器（室内机1140*275*370；室外机940*342*673；制冷量7360W， 额定电压220V、额定频率50Hz）
	台
	1

	三、1号商铺-室外装饰工程

	1
	01B001
	拆除雨棚
	1.拆除玻璃雨棚
	m2
	21.85

	2
	010901011001
	轻钢玻璃雨棚
	1.面层材料品种、规格、表面处理:钢化6+1.2pvb+6夹胶钢化超白玻
2.防护材料品种、刷漆遍数:柳编盖下表面、柳编喷涂罩面漆
	m2
	21.85

	3
	01B002
	装饰灯笼墙
	1.名称:中式圆柱黄灯笼
2.规格:单个直径250、高400
3.GDJ 20管9.0米、BV3*2.5电线27米
4.安装高度:H=4米
	套
	120

	4
	011104002001
	防腐木地台
	1.欧松木基础防腐木地台
2.木方连廊造型80*80 刷漆
3.木方连廊造型130*130 刷漆
	m2
	9.55

	5
	011705001001
	平面块料拆除
	1.地砖拆除
	m2
	22.68

	6
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.铺贴灰砖
	m2
	22.68

	7
	
	实木牌匾制作安装 
	1.实木牌匾抹除旧字、重新写字、上漆、安装
	块
	1

	四、1号商铺-装饰装修工程

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:做法：人工拆除平铺砖地面、结合层80mm、清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	48

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.抹灰层种类:做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	99.29

	3
	011101004001
	耐磨楼地面
	1.混凝土厚度、强度等级:C25砼100
2.耐磨地坪材料种类、厚度:30mm彩色水磨石带铜条分割线
3.面层处理方式:磨光打蜡
	m2
	48

	4
	011403001001
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
5、5厚1:2.5水泥砂浆找平
6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛�
1.基层类型:砖墙
	m2
	99.29

	5
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:10mm阻燃板
4.面板材料品种、规格:15mm桑拿板
5.防护材料种类:调和漆两遍
	m2
	12.44

	6
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板
3.面板材料品种、规格:15mm欧松板
4.防护材料种类:腻子二遍、白色乳胶漆一遍
5.贴面:粘贴硬质红砖自贴3D贴
	m2
	16.82

	7
	011501002001
	装饰架
	1.材料种类、规格:老木板350*60mm
2.油漆品种、刷漆遍数:补腻子、底油一遍，聚氨酯漆二遍
	m2
	3.72

	8
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:10mm阻燃板
4.面板材料品种、规格:18mm生态板
5.腻子两遍，白色乳胶漆一遍
	m2
	2.93

	9
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.位置:砖墙门过道
2.基层材料种类、规格:乳胶漆墙面
3.面层材料品种、规格:硬质红砖自贴3D墙贴
	m2
	5.17

	10
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.位置:内墙
2.基层材料种类、规格:乳胶漆墙面
3.面层材料品种、规格:硬质红砖自贴3D墙贴
	m2
	4.73

	11
	011401004001
	木材面油漆
	1.防护材料种类:绿色油漆窗台板
	m2
	2.73

	12
	01B001
	卡座
	1.卡座规格:4770*450*500
2.骨架材料种类、规格:50*100木龙骨骨架、面层生态板18mm，基层18mm欧松板
3.卡座规格:4770*450*500
4.骨架材料种类、规格:50*100木龙骨骨架、面层生态板18mm，基层18mm欧松板
	个
	1

	13
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.位置:卡座备靠
2.面层材料品种、规格:面层生态板18mm，基层欧松板18mm
	m2
	2.6

	14
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:30mm
2.面层材料品种、规格:L型不锈钢脚线
	m
	22.33

	15
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种:涂膜防水
	m2
	12.68

	16
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:涂膜防水
	m2
	9.12

	17
	
	吧台
	 1.尺寸规格:5300*700*1000

2.材料种类、规格:柜体实木板,正立面装饰硬质红砖自贴3D墙贴、合页、拉手、锁

3.油漆品种、刷漆遍数:刷底油.刮腻子.色聚氨酯漆二遍
	项
	1

	18
	
	老榆木装饰吊挂


	1.老榆木尺寸:1000*180*180

2.油漆品种、刷漆遍数:补腻子、底油一遍，聚氨酯漆二遍

3.用DN20麻绳缠绕老榆木悬吊于吧台正上方
	项
	1

	五、2号商铺-电气工程

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:AL2照明配电箱 300*500*180
	台
	1

	2
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管 SC40
	m
	3.6

	3
	030412001002
	配管
	1.名称:JDG20电线管
	m
	85.28

	4
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:YJV-5*10
	m
	3.6

	5
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5
	m
	255.84

	6
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:轨道射灯（轨道9.75m） 30W
	套
	65

	7
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:搪瓷弯杆射灯 30W
	套
	1

	8
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:搪瓷弯杆灯 100W
	套
	1

	9
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:暗藏灯条
	m
	68.33

	10
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联开关
	套
	1

	11
	030413013001
	插座
	1.名称:普通五孔插座
	套
	6

	12
	030413013004
	插座
	1.名称:15孔插座
	套
	3

	13
	
	实木装饰板
	1200*300*60
	块
	13

	14
	
	纯天然剑麻棕绳
	Φ22
	米
	26

	六、2号商铺-装饰

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:做法：人工拆除平铺砖地面、结合层80mm、清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	73.02

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.抹灰层种类:做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	80.24

	3
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆墙面
	m2
	48.4

	4
	011201003001
	墙、柱面勾缝
	1.勾缝材料种类:灰砖白水泥勾缝
	m2
	31.84

	5
	011101004001
	耐磨楼地面
	1.混凝土厚度、强度等级:C25砼100
2.耐磨地坪材料种类、厚度:30mm彩色水磨石带铜条分割线
3.面层处理方式:磨光打蜡
	m2
	73.02

	6
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:原木饰面
	m2
	4.63

	7
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:8mm颗粒软木板饰面
	m2
	2.84

	8
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:水泥板饰面
	m2
	6.49

	9
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:30mm
2.面层材料品种、规格:L型不锈钢脚线
	m
	5.08

	10
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:新做红砖支撑柱
	m3
	0.37

	11
	
	实木牌匾制作安装（旅游产品门市） 
	1.实木牌匾抹除旧字、重新写字、上漆、安装
	项
	1

	12
	
	收银台
	 1个*3300元/个
1.尺寸规格：2400*800*600
2.材质：生态板 18mm
	个
	1

	13
	
	文创产品高柜、特产高柜 
	1.尺寸规格：1040*350*2210*15个
2.材质：生态板 18mm
	个

	15

	14
	
	中岛堆头 
	1m*0.5m1.

尺寸规格：1000*500*1200
2.材质：生态板 18mm
	个
	16

	15
	
	中岛大堆头 
	2.19m*0.6m

1.尺寸规格：2190*600*700*1个
2.材质：生态板 18mm
	个
	1

	16
	
	中岛特大堆头
	 2.6m*1m1.尺寸规格：2600*1000*750
2.材质：双面板 18mm
3.装饰红五角星
	个
	1

	17
	
	花箱 
	1.尺寸规格：2400*300*200*1个、1700*300*300*2个、1700*300*200*1个
2.材质：生态板 18mm
	个
	3

	18
	
	装饰木亭
	1.跨度:3300
2.安装高度:2650
3.材料品种、规格:落叶松木、180*180木柱梁、100*100横担
4.刨光要求:四面刨光
5.防护材料种类:防腐材料
6.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	个
	1

	19
	
	实木牌匾制作安装 
	1.实木牌匾抹除旧字、重新写字、上漆、安装
	块
	1

	20
	
	复古广告牌
	（革命、抓狠、产生、促猛）
	个
	8

	21
	
	红色广告字
	（实现四化，振兴中华）
	个
	8

	22
	
	红色五角星
	 
	个
	8

	23
	
	红色三道杠 
	12个
	个
	12

	七、3号商铺-电气工程

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:AL3照明配电箱300*500*180
	台
	1

	2
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管 SC40
	m
	3.6

	3
	030412001002
	配管
	1.名称:JDG20电线管
	m
	111.82

	4
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:YJV-5*10
	m
	3.5

	5
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5
	m
	335.46

	6
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:轨道射灯（轨道33.05m）30W
	套
	70

	7
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:搪瓷弯杆射灯 30W
	套
	2

	8
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED吸顶灯 25W
	套
	2

	9
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:暗藏灯条
	m
	163.7

	10
	030405015001
	风扇
	1.名称:复古吊扇φ1200
	台
	3

	11
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	5

	12
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:四联开关
	套
	1

	13
	030413013001
	插座
	1.名称:普通五孔插座
	套
	9

	八、3号商铺-装饰工程

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:做法：人工拆除平铺砖地面、结合层80mm、清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	114.66

	2
	011101004001
	耐磨楼地面
	1.混凝土厚度、强度等级:C25砼100
2.耐磨地坪材料种类、厚度:30mm彩色水磨石带铜条分割线
3.面层处理方式:磨光打蜡
	m2
	114.66

	3
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.抹灰层种类:做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	162.08

	4
	011201003001
	墙、柱面勾缝
	1.勾缝材料种类:灰砖白水泥勾缝
	m2
	62.33

	5
	011714002001
	柜体拆除
	拆除柜子
1.拆除原有柜体层板
2.拆除原有柜体侧围板
3.拆除原有柜体背板
	m2
	166.58

	6
	011501001001
	装饰柜
	1.新制作安装货架层板：双面板 18mm
2.新制作安装侧板双面板 18mm
	m2
	86.59

	7
	011501001002
	装饰柜
	1.新制作安装货架背板：背板 5mm
	m2
	80.34

	8
	011302007001
	织物软雕吊顶
	民宿花布吊顶�
1.吊挂件材质、规格:纯天然剑麻棕绳Φ22
2.支撑件材质、规格:落叶松木Φ100、每根长1800
3.面层材料品种、规格、颜色:民宿花布
	m2
	90.87

	9
	011712001001
	管道拆除
	1.拆除10处屋面镀锌铁皮落水管，120*80
2.人工凿除混凝土墙内PVC50落水管
	m
	38

	10
	010902004001
	屋面排水管
	屋面排水管
1.更换原混凝土墙内DN50管为PVC110管0.6米*10处、每处装2个45度弯头、每处装塑料落水斗1个
2.混凝土墙体洞口恢复原貌
3.重新安装镀锌铁皮落水管38米并刷防锈漆两遍，利旧28米，新装10米
	m
	38

	11
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:30mm
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:L型不锈钢脚线
	m
	5.45

	12
	
	冷饮货柜
	 1.尺寸规格：1300*2500*600 
2.材质：生态板
	个
	2

	13
	
	收银台 
	1.尺寸规格：1200*620*1000
2.材质：生态板 18mm
	个
	1

	14
	
	中岛大堆头 
	2m*0.8m

1.尺寸规格：2000*800*1250
2.材质：生态板 18mm
	个
	10

	15
	
	门头广告字维护喷漆
	 1.广告字14个、字体600*600
	个
	14

	九、4号商铺-电气工程

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:XL-21动力配电箱 700*1700*400
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:AL5照明配电箱 600*800*200
	台
	1

	3
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管 SC100
	m
	2.19

	4
	030412001002
	配管
	1.名称:PC20电线管
	m
	255.28

	5
	030412001003
	配管
	1.名称:PC25电线管
	m
	141.91

	6
	030412001004
	配管
	1.名称:PC32电线管
	m
	35.39

	7
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:YJV-4*70+1*35
	m
	2.19

	8
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5
	m
	765.84

	9
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4
	m
	591.35

	10
	030412003003
	配线
	1.名称:BV-6
	m
	176.95

	11
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED吊线灯 40W
	套
	2

	12
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:成品灯笼（300*450）20W
	套
	2

	13
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:600*600LED平板灯 35W
	套
	7

	14
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:双管荧光灯 2*36W
	套
	11

	15
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:暗藏灯条
	m
	35.13

	16
	030405015001
	风扇
	1.名称:复古吊扇φ1200
	台
	5

	17
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	6

	18
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:三联开关
	套
	2

	19
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:四联开关
	套
	1

	20
	030413013001
	插座
	1.名称:普通五孔插座
	套
	34

	21
	030413013002
	插座
	1.名称:空调插座
	套
	1

	22
	030413013003
	插座
	1.名称:地插
	套
	3

	23
	030405013001
	小电器
	1.名称:3P空开
	个
	5

	十、4号商铺-给排水工程

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	10.76

	2
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	29.54

	3
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	1.25

	4
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	8

	5
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀 DN15
	个
	1

	6
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:双盆洗菜盆
	组
	1

	7
	031003016001
	水龙头
	1.材质:水龙头 DN20
	个
	4

	8
	030608019001
	金属挠性管
	1.名称:金属软管 DN15
	根
	4

	
	
	热水
	
	
	

	9
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	17.97

	10
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	1.59

	11
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	4

	12
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀 DN15
	个
	1

	13
	030608019002
	金属挠性管
	1.名称:金属软管 DN15
	根
	4

	
	
	排水
	
	
	

	14
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	10.59

	15
	031001006007
	塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	8.84

	16
	030701004001
	空调器
	1.名称:3P空调器（室内机500*300*1700；室外机900*370*700；制冷量7200W， 额定电压220V、额定频率50Hz）
	台
	1

	17
	031005019001
	电热水器
	1.型号:电热水器 80L
2.安装方式:挂式
	台
	1

	
	
	采暖
	
	
	

	18
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:6回路集分水器
	组
	1

	19
	03B001
	地暖（含管道、保护层及保温层等）
	
	m2
	124.36

	十一、4号商铺-后厨建筑工程

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	原地面拆除
做法：人工拆除平铺砖地面、结合层80mm、清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	41.84

	2
	010102009001
	回填方
	3：7灰土200厚换填
压实系数不小于0.97
定额工程量=127.02
	m3
	13.99

	3
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU20普通烧结砖
2.基础类型:条形基础
3.基础深度:1.0M
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	11.29

	4
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:商砼
2.构件名称:地圈梁
3.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.22

	5
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:地圈梁模板
	m2
	29.33

	6
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.38

	7
	010505012002
	圈梁模板
	1.模板形式:圈梁模板
	m2
	24.95

	8
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU20普通烧结兰砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:370
4.墙体高度:3.95m
5.勾缝要求:凹缝
6.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
	m3
	38.07

	9
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU20普通烧结兰砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:120
4.墙体高度:2.1m
5.勾缝要求:凹缝
6.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
	m3
	0.57

	10
	010502023001
	过梁
	1.过梁种类:窗过梁、门过梁
2.梁截面:240*150
3.混凝土强度等级:商砼C30
	m3
	0.19

	11
	010502017001
	坡屋面板
	现浇楼承板150厚
1.材料种类、规格:商砼
2.C30混凝土150mm
3.双向双层通长钢筋C12@150
	m3
	6.81

	12
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:楼板模板
	m2
	97.17

	13
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以上
	t
	1.081

	14
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢≤10
	t
	0.237

	15
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	墙面一般抹灰�
做法：内32
1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	81.31

	16
	011102003001
	块料楼地面
	防滑地砖
位置：厨房
1、防滑地砖，美缝剂美缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	36.68

	17
	011203003001
	块料墙、柱面
	块料墙面
位置：厨房
1、美缝剂勾缝
2、8厚釉面砖（粘贴前浸水2小时）
3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实
4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层
5、30厚1∶3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	70.62

	18
	011302001001
	平面吊顶天棚
	天棚吊顶
1、600*600铝塑板8厚
2、U型轻钢龙骨CB50*27中距<1200
3、Φ6钢筋吊杆，中距<1200，膨胀螺栓固定
	m2
	38.56

	19
	011207002001
	轻质隔断
	隔断�
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系列间距600mm
2.基层材料品种、规格:阻燃板厚12mm
3.面层材料品种、规格:木饰面板厚9mm
4.压条材料种类:镀铬钢压条
	m2
	13.16

	20
	010801001001
	木质门
	实木装饰门�
1.门类型:带亮子
2.框截面尺寸、单扇面积:2600*1000
3.骨架材料种类:落叶松
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:松木板
5.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:钢化玻璃、扶手锁、不锈钢拉手、不锈钢合页
6.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	樘
	1

	21
	010806001001
	木质窗
	木质平开窗�
1.窗类型:双扇窗
2.框材质、外围尺寸:1500*1750
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:6厚钢化玻璃
4.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	樘
	1

	22
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	金属平开窗�
1.窗类型:55系列断桥窗
2.框材质、外围尺寸:950*750
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:6+12A+6LOW钢化玻璃
	樘
	1

	23
	011402002001
	金属窗油漆
	门窗绿色油漆�
1.尺寸规格:1.2*1.6窗双面漆、2.6*0.8门双面漆、2.7*2.6门单面漆
2.涂料品种、刷喷遍数:调和漆二遍.醇酸磁漆一遍
	m2
	8.36

	24
	010902004001
	屋面排水管
	屋面排水管
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:镀锌铁皮落水管120*80、刷仿旧漆�
2.落水斗品种、规格、品牌、颜色:铸铁制品水落口(直式)
	m
	6

	25
	
	后厨 挖土方 
	
	m3
	17.73

	26
	
	后厨 回填土方
	
	m3
	7.39

	27
	
	铁艺门
	1800*650  
	樘
	1

	28
	
	地沟不锈钢盖板 
	
	m2
	1.2887

	十二、4号商铺-建筑工程

	1
	011707002001
	防水层拆除
	1.拆除屋面防水层
	m2
	85.15

	2
	011706001001
	楼地面龙骨及饰面拆除
	原地面拆除
做法：人工拆除木地板厚15mm、结合层80mm、清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	85.12

	3
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	内墙面抹灰层拆除
做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	176.58

	4
	011704003001
	天棚抹灰面拆除
	天棚抹灰层拆除
做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	85.14

	5
	011101004001
	耐磨楼地面
	现浇水磨石楼地面�
1.垫层材料种类、厚度:C25商砼厚100mm
2.面层厚度、水泥石子浆配合比:30mm
3.嵌条材料种类、规格:铜条
4.石子种类、规格、颜色:白石子、青石子
5.图案要求:美术图案
6.磨光、酸洗、打蜡要求:打磨过草酸上蜡抛光
	m2
	104.97

	6
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	墙面稻草泥艺术涂料
做法：
1、稻草泥涂料满刮两遍
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	122.7

	7
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	天棚稻草泥
做法：
1、稻草泥涂料
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	85.14

	8
	011302001001
	平面吊顶天棚
	天棚吊顶�
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:阻燃板 10mm
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 10mm
	m2
	85.14

	9
	010902001001
	屋面卷材防水
	屋面卷材防水（旧屋面）
1、防水层采用4厚-25℃ SBS改性防水卷材俩道
2、25厚1：3水泥砂浆找平层
	m2
	117.67

	10
	010902001002
	屋面卷材防水
	屋面卷材防水 (新建厨房）
1、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道（SBS） 
2、25厚1：3水泥砂浆找平层 
3、保温层（另计） 
4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 
5、钢筋混凝土屋面板 �
	m2
	42.98

	11
	011001001001
	保温隔热屋面
	保温隔热屋面�（新建厨房）
1.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯板保温
	m2
	38.56

	12
	011403001001
	抹灰面油漆
	绿色油漆墙裙
	m2
	53.43

	13
	011712001001
	管道拆除
	1.拆除10处屋面镀锌铁皮落水管，120*80
2.人工凿除混凝土墙内PVC50落水管
	m
	7.6

	14
	010902004001
	屋面排水管
	屋面排水管
1.更换原混凝土墙内DN50管为PVC110管3米*2处、每处装2个45度弯头、每处装塑料落水斗1个
2.混凝土墙体洞口恢复原貌
	m
	6

	十三、4号商铺-装饰工程

	1
	011501001001
	装饰柜
	吧台背柜�
1.尺寸规格:930*300*2400
2.材料种类、规格:18mm生态板
3.油漆品种、刷漆遍数:刷底油.刮腻子.色聚氨酯漆二遍
	m
	3

	2
	01B001
	更换门窗玻璃
	1.更换国营饭店玻璃1.48*1.7*5块
	块
	5

	3
	
	收银台�
	1.尺寸规格:2250*600*1000

2.材料种类、规格:柜体生态板、台面老木板厚80mm侧立面硬质红砖自贴3D墙贴、合页、拉手、锁

3.油漆品种、刷漆遍数:刷底油.刮腻子.色聚氨酯漆二遍
	个
	1

	十四、5号商铺-电气工程

	1
	030412001002
	配管
	1.名称:PC20电线管
	m
	203.03

	2
	030412001003
	配管
	1.名称:PC25电线管
	m
	127.98

	3
	030412001004
	配管
	1.名称:PC32电线管
	m
	215.69

	4
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5
	m
	609.09

	5
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4
	m
	264.99

	6
	030412003003
	配线
	1.名称:BV-6
	m
	726.37

	7
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED吊线灯 40W
	套
	12

	8
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:双管荧光灯 2*36W
	套
	4

	9
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:内嵌射灯 20W
	套
	1

	10
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:搪瓷弯杆射灯 30W
	套
	7

	11
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	8

	12
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
	套
	1

	13
	030413013001
	插座
	1.名称:普通五孔插座
	套
	34

	14
	030413013002
	插座
	1.名称:空调插座
	套
	7

	15
	030405015001
	风扇
	1.名称:排气扇
	台
	1

	16
	030405013001
	小电器
	1.名称:电瓷瓶
	个
	8

	十五、5号商铺-给排水工程

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	32.3

	2
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	3

	3
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	1

	4
	031003011001
	成套淋浴器
	1.材质:淋浴器
	套
	1

	
	
	热水
	
	
	

	5
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PP-R塑料给水管
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	5.95

	6
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	1

	
	
	排水
	
	
	

	7
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	25.62

	8
	031001006007
	塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	2

	9
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏 DN50
	个
	2

	10
	031003006001
	大便器
	1.类型:坐便器
	组
	1

	11
	030701004001
	空调器
	1.名称:3P空调器（室内机880*195*295；室外机807*328*555；制冷功率810W、制热功率1250W、循环风量640m³/h）
	台
	7

	12
	031005019001
	电热水器
	1.型号:电热水器 40L
2.安装方式:挂式
	台
	1

	十六、5号商铺-建筑工程

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:做法：人工拆除平铺砖地面、结合层80mm、清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	140.06

	2
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	内墙面抹灰层拆除
做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	396.78

	3
	011704003001
	天棚抹灰面拆除
	天棚抹灰层拆除
做法：人工拆除30厚水泥抹灰层，清运堆垛在室外、后运往垃圾处理厂运距5Km（松散系数暂定1.25）
	m2
	140.06

	4
	010401001001
	砖基础
	砖基础�
1.砖品种、规格、强度等级:MU20普通烧结砖
2.基础类型:条形基础
3.基础深度:1.0M
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	0.25

	5
	010401002001
	实心砖墙
	实心砖墙120
1.砖品种、规格、强度等级:MU20普通烧结兰砖
2.墙体厚度:120
	m3
	0.81

	6
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	墙面一般抹灰（宿舍卫生间）
1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	16.91

	7
	011203003001
	块料墙、柱面
	块料墙面
位置：宿舍卫生间
1、美缝剂勾缝
2、8厚釉面砖（粘贴前浸水2小时）
3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实
4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层
5、30厚1∶3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	16.19

	8
	011102003001
	块料楼地面
	防滑地砖
位置：厨房
1、防滑地砖，美缝剂美缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	1.73

	9
	011102003002
	块料楼地面
	地砖
位置：宿舍
1、地砖800*800，美缝剂美缝
2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
3、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
4、60厚C15混凝土
5、素土夯实
	m2
	17.85

	10
	010802001001
	金属(塑钢)门
	金属平开门�
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:700*2100
	m2
	1.47

	11
	011101004001
	耐磨楼地面
	现浇水磨石楼地面�
1.垫层材料种类、厚度:C25商砼厚100mm
2.面层厚度、水泥石子浆配合比:30mm
3.嵌条材料种类、规格:铜条
4.石子种类、规格、颜色:白石子、青石子
5.图案要求:美术图案
6.磨光、酸洗、打蜡要求:打磨过草酸上蜡抛光
	m2
	120.49

	12
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	高延性混凝土墙面
1、30厚高延性混凝土一道,做ф4@150钢筋网片,采用拉结筋固定于墙面抗剪键,拉结筋锚入墙缝,间距不大于600mm，人工凿抗剪键。
2、5厚1:2.5水泥砂浆抹面
	m2
	151.4

	13
	011201002002
	墙、柱面装饰抹灰
	墙面稻草泥艺术涂料
做法：
1、稻草泥涂料
2、满刮腻子两遍满刮2遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	382.99

	14
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	天棚稻草泥
做法：
1、稻草泥涂料
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	138.06

	15
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:木龙骨
3.基层材料种类、规格:阻燃板 10mm
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 10mm
5.油漆品种、刷漆遍数:刮防水腻子两遍、乳胶漆一遍
	m2
	1.73

	16
	011105006001
	金属踢脚线
	金属踢脚线�
1.踢脚线高度:30mm
2.基层材料种类、规格:8厚橡塑基层
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:L型不锈钢脚线
	m
	110.08

	17
	031003016001
	水龙头
	（宿舍卫生间）
1.材质:金属
2.组装形式:冷热水
3.开关:回转龙头
	个
	1

	18
	010902001001
	屋面卷材防水
	屋面卷材防水
1、防水层采用4厚-25℃ SBS改性防水卷材俩道
2、25厚1：3水泥砂浆找平层
	m2
	240

	19
	011501001001
	浴室柜
	1.名称:浴室柜
	m2
	0.25

	20
	
	挖土方 
	
	m3
	0.89

	21
	
	回填土方 
	
	m3
	0.52

	22
	
	陕北老炕 
	1.炕兰用3200*120*80老榆木、经打磨上油漆
2、炕地墙用兰砖砌筑勾凹缝
3、炕板用厚18mm木工板双层铺装
	盘

	3

	十七、6号商铺室外局部外墙立面

	
	
	国营饭店室外
	
	
	

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	兰砖地面维修
1.拆除原有破损兰砖、外运运距5Km（松散系数暂定1.25）
2.新铺兰砖、细沙灌缝
	m2
	20

	
	
	黑板报下围装饰墙
	
	
	

	2
	011205002001
	墙、柱面装饰浮雕
	雕塑墙�
1.做法:1.基层水泥砂浆20mm厚
2.面层用高强聚氨酯水泥打底20mm厚，人工雕塑造型
	m2
	4.37

	
	
	文化墙
	
	
	

	3
	01B001
	文化墙亮化萤火虫户外彩灯
	文化墙亮化萤火虫户外彩灯�
1.萤火虫户外彩灯 8头 3个
2.户外圆球灯 d400  2套
3.户外圆球灯 d300  2套
4.户外圆球灯 d200  2套
5.电线ZR-BV2.5  149.64米
6. JDG20镀锌钢管   43米
7.萤火虫户外彩灯不锈钢杆 8头 14根
	组
	1

	
	
	磁带墙
	
	
	

	4
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	1.新作灰色涂料
	m2
	13.68

	5
	030412001001
	配管
	1.材质:PC20
2.配置形式及部位:明配
	m
	140

	6
	030412003001
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV2*6.0
	m
	70

	7
	030412003002
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV2.5
	m
	40

	
	
	电视墙
	
	
	

	
	
	旅游门市-辣椒墙
	
	
	

	8
	01B003
	辣椒墙装饰
	1.16头辣椒装饰挂件满挂
2.红红火火装饰点缀
3.接装饰彩条灯带39.1米
4.GDJ 20管9.0米、BV3*2.5电线26.1米
	m2
	35.24

	
	
	东7孔窑洞室外散水
	
	
	

	9
	010502025001
	散水
	1. 100厚C30细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4% �
	m2
	9.1

	10
	
	拆指示牌 
	500*1800*150  1.拆除指示牌
2.恢复原地面
3.垃圾外运
	块

	3

	11
	
	人工拆除PU装饰板
	 1.人工拆除PU装饰板
	m2
	13.68

	12
	
	水磨石块料楼地面清理、打磨、过草酸上蜡抛光
	 
	m2
	310

	13
	
	博物馆堆头
	1.尺寸规格：1800*1800*1300
2.材质：生态板 18mm,18mm高密度板、刮腻子两遍，白色烤漆两遍
	个
	2


