- 采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

- 采购清单：

|  | 大柳塔中队办公设备报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 |
| 1 | 单人床（核心产品） | 张 | 50 | ★1、规格尺寸：长2050mm*宽1200mm*高450mm 床边框两侧厚20mm*宽400mm橡木，床板25mm厚，（所有尺寸误差范围浮动±5mm） 2、液压升降式储物床箱。 ▲3、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） ▲4、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出；（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 ▲6.床板：采用优质杉木制作，杉木床板：符合国家标准要求，木材含水率≤10%、抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.2%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）≥99.2%、肺炎克雷伯氏菌≥99.2%、白色念珠菌≥99.2%、铜绿假单胞菌≥99.1%，甲醛释放量未检出，有害物质限量要求：重金属含量(限色漆)-可溶性铅≤0.65mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性镉未检出、重金属含量(限色漆)-可溶性铬≤0.35mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性汞未检出（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） |  |
| 2 | 演讲台 | 张 | 1 | ★7、规格尺寸：长830mm*宽530mm*高1150mm，主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm） ▲8、饰面:采用优质天然实木皮贴面，木皮：符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 9、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 中密度纤维板：符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 ▲10、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 11、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 12、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 13、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 3 | 主席台 | 张 | 4 | ★14、规格尺寸：长1500mm*宽600mm*高750mm ，主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，两斗（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 15、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 16、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 17、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 18、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 19、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 20、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 4 | 主席台椅 | 把 | 12 | ★21、规格尺寸：长670mm*宽720mm*高1100mm ，座深510mm，座高450mm，内深：510mm（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 22、面料采用优质牛皮面料，牛皮：符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 ▲23、海绵：采用高弹阻燃海绵，海绵：符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 24、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 25、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 26、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 5 | 会议条桌 | 张 | 60 | ★27、规格尺寸：长1200mm*宽400mm*高750mm ，主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，两斗（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 28、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 29、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 30、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 31、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 32、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 33、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 6 | 会议座椅 | 把 | 60 | ★34、规格尺寸：长490mm*宽570mm*高890mm ，座深480mm，座高450mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 35、面料采用优质牛皮面料，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 36、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 37、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 38、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 39、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 7 | 领导班台 | 张 | 4 | ★40、规格尺寸： 长1800mm*宽900mm*高750mm，侧边柜长1600mm*宽400mm*高600mm ，主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，颜色：红胡桃，一个长副台，一个小副台，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 41、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 42、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 43、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 44、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 45、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； ▲46、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010%（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） |  |
| 8 | 领导班椅 | 把 | 4 | ★47、规格尺寸：长710mm*宽720mm*高1140mm-1190mm，座深540mm，内空530mm，座高450mm-500mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 ▲48、面料：采用优质牛皮，牛皮：符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 49、海绵：采用高弹阻燃海绵，海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 50、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 51、底盘：带3档锁定功能逍遥底盘。 ▲52、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准， 经300 h中性盐雾试验后，达到10级。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 53、脚架：优质实木五星脚架，木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。 54、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 55、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 56、扶手：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 57、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； |  |
| 9 | 员工办公桌 | 张 | 8 | ★58、规格尺寸：长1400mm*宽700mm*高750mm ，主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，颜色：红胡桃色；三抽一门（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 59、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 60、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 61、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 62、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 63、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 64、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% |  |
| 10 | 员工办公椅 | 把 | 8 | ★65、规格尺寸：长620mm*宽700mm*高1100mm ，座深500mm，内空500mm，座高440mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 ▲66、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。西皮：符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 67、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 68、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 69、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 70、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 11 | 茶水柜 | 个 | 10 | ★71、规格尺寸：长1200mm*款400mm*高850mm ，顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm，颜色：红胡桃色；两个玻璃门（玻璃门中间一层隔板），两个木门，一抽屉，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 72、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 73、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 74、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 75、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 76、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 77、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% |  |
| 12 | 床头柜 | 个 | 60 | ★78、规格尺寸：长560mm*宽550mm*高450mm ，顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm，两抽屉，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 79、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 80、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 81、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 |  |
| 13 | 棕垫 | 块 | 50 | ★82、规格尺寸：长2000mm*宽1200mm， 厚度≥70mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm） ▲83、床垫：面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，正面面料针织提花面料加2厘米乳胶，底部面料针织提花面料布加1.5厘米海绵。厚度4厘米。芯料采用环保椰棕材料，床垫：符合QB/T 1952.2-2023、GB/T 6670-2008、GB/T6669-2008标准；外观性能：表面应无破损、表面应清洁、无污渍、绗缝松紧应基本一致、应无明显皱褶、应无明显设计外的色差均检测合格；阻燃性：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4%，甲醛释放量≤0.025㎎/m³、耐久性：垫面(睡眠区域中心)-试验次数:3万次无损。 |  |
| 14 | 衣柜 | 个 | 50 | ★84、规格尺寸：长1000mm*宽600mm*高2000mm ，顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm，衣柜内部一根挂衣杆，两块层板，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 85、基材：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 86、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 87、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% |  |
| 15 | 落地衣架 | 个 | 45 | ★88、规格尺寸：总高1980mm ，底盘≥480mm，挂衣杆到地距离1600mm，挂衣杆数量不少于四个（所有尺寸误差范围浮动±5mm）颜色：胡桃色 89、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 90、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 91、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 16 | 接待沙发-1 | 个 | 8 | ★92、规格尺寸：三人位，三人位长2100mm*宽850mm*高900mm， 座高400mm，内空1500mm，座深550mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 93、面料：采用优质牛皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 94、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 95、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 96、弹簧：优质高强度蛇簧。 97、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 98、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 99、沙发背靠高度≧82cm，坐深≧60cm，扶手宽度≧15cm。 |  |
| 17 | 接待沙发-2 | 个 | 16 | ★100、规格尺寸：单人位，单人位长1050mm*宽850mm*高900mm； 座高400mm，内空580mm，座深550mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 101、面料：采用优质牛皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 102、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 103、框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 104、弹簧：优质高强度蛇簧。 105、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 106、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 107、沙发背靠高度≧82cm，坐深≧60cm，扶手宽度≧15cm。 |  |
| 18 | 铁皮文件柜 | 个 | 20 | ★108、规格尺寸：长850mm*宽400mm*高1850mm （所有尺寸误差范围浮动±5mm） 中二斗，上玻下铁，中间带 2 抽屉。 ▲109、基材：采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验-连续喷雾300h-镀层本身的耐腐蚀等级10级、乙酸盐雾试验-连续喷雾300h-镀层对基体的保护等级10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） ▲110、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。粉末涂料：符合HG/T 3950-2007、HG/T 2006-2022标准，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，抗细菌率-大肠埃希氏菌(大肠杆菌)≥93%，长霉等级-黑曲霉0级，重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出（需提供国家认证的第三方权威机构出具的检测报告，封面具有CMA或CNAS标识，不满足或不符合要求做负偏离，扣分处理） 111、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 19 | 木皮文件柜-1 | 个 | 8 | ★112、规格尺寸：长1350mm*宽400mm*高2000mm ，顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm，颜色：红胡桃，三玻璃门(玻璃门中间两层隔板），三木门（木门中间有一层隔板)（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 113、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 114、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 115、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 116、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 117、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 118、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% |  |
| 20 | 木皮文件柜-2 | 个 | 8 | ★119、规格尺寸：长900mm*宽400mm*高2000mm 顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm，颜色：红胡桃，两玻璃门(玻璃门中间两层隔板），两木门（木门中间有一层隔板)（所有尺寸误差范围浮动±5mm）。 120、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 121、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 122、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 123、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 124、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 125、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% |  |
| 21 | 党委会议桌 | 张 | 1 | ★126、规格尺寸：长6800mm*宽2000mm*高760mm ，台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm），颜色：红胡桃 127、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 128、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 129、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 130、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 131、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 132、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 22 | 接待茶几 | 个 | 8 | ★133、规格尺寸：长1200mm*宽600mm*高450mm （所有尺寸误差范围浮动±5mm）颜色：红胡桃，双层 134、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 135、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 136、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 137、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 138、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 139、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |  |
| 23 | 双人床 | 支 | 10 | ★140、规格尺寸：长2000mm*宽1500mm*高450mm 床边框两侧厚20mm*宽400mm橡木，床板25mm厚，液压升降式储物床箱。（所有尺寸误差范围浮动±5mm） 141、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 142、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 143、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 144.床板：采用优质杉木制作，杉木床板：符合国家标准要求，木材含水率≤10%、抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.2%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）≥99.2%、肺炎克雷伯氏菌≥99.2%、白色念珠菌≥99.2%、铜绿假单胞菌≥99.1%，甲醛释放量未检出，有害物质限量要求：重金属含量(限色漆)-可溶性铅≤0.65mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性镉未检出、重金属含量(限色漆)-可溶性铬≤0.35mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性汞未检出 |  |
| 24 | 双人棕垫 | 块 | 10 | ★145、规格尺寸：长2000mm*宽1500mm，厚度≥70mm （所有尺寸误差范围浮动±5mm） 146、面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，正面面料针织提花面料加2厘米乳胶，底部面料针织提花面料布加1.5厘米海绵。厚度4厘米。芯料采用环保椰棕材料，床垫：符合QB/T 1952.2-2023、GB/T 6670-2008、GB/T6669-2008标准；外观性能：表面应无破损、表面应清洁、无污渍、绗缝松紧应基本一致、应无明显皱褶、应无明显设计外的色差均检测合格；阻燃性：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4%，甲醛释放量≤0.025㎎/m³、耐久性：垫面(睡眠区域中心)-试验次数:3万次无损 |  |
| 25 | 电视柜 | 个 | 10 | ★147、规格尺寸：长1400mm*宽400mm*高750mm ，台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm，（所有尺寸误差范围浮动±5mm）颜色：红胡桃，两抽屉，四个实木脚。 148、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 149、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 150、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 151、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 152、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 153、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |