西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市消防救援支队2025年度消防车辆装备采购项目

项目编号：XCZX2025-0138

2025年10月

目　　录

第一章　投标邀请函	1

第二章　供应商须知	5

第三章　招标内容及要求	41

第四章　合同文本	193

第五章　投标文件构成及格式	207

第一章　投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市消防救援支队的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市消防救援支队2025年度消防车辆装备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：西安市消防救援支队2025年度消防车辆装备采购项目

项目编号：XCZX2025-0138

备案编号：ZCBN-西安市-2025-04529

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目

三、采购预算：23246262元，其中：

采购包一预算：7000000元

采购包二预算：3496020元

采购包三预算：1856190元

采购包四预算：1412000元

采购包五预算：1400000元

采购包六预算：1200920元

采购包七预算：1149230元

采购包八预算：940960元

采购包九预算：795500元

采购包十预算：765872元

采购包十一预算：734320元

采购包十二预算：729000元

采购包十三预算：610000元

采购包十四预算：465500元

采购包十五预算：358000元

采购包十六预算：332750元

四、采购内容和要求：

采购包一： 机器狗采购

采购包二： 森林及灭火类装备器材

采购包三：破拆及车辆救援类器材

采购包四：通信类1器材

采购包五：侦检类器材

采购包六：特种防护类器材

采购包七：水域救援类器材

采购包八：救生类器材

采购包九：灭火、堵漏、洗消及其他类器材

采购包十：山岳救援类器材

采购包十一：侦检及警戒类器材

采购包十二：通信类2器材

采购包十三：破拆类器材

采购包十四：照明及保障类器材

采购包十五：消防灭火药剂

采购包十六：院前救护类器材

详见第三章「招标内容及要求」。

本项目中，供应商可以同时参与多个采购包投标，但最多只能中标其中3个采购包。详见第二章“5．推荐中标候选人”内容。

五、供应商的资格条件：

详见第二章「资格性审查表」。

六、执行的其他政府采购政策：

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5．详见第二章「关于政府采购政策」。

七、获取招标文件的时间及方式：

1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日内。

2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

八、提交投标文件截止时间及方式：

1．提交投标文件截止时间：2025年11月18日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

九、开标时间、地点及形式：

1．开标时间：2025年11月18日10:30

2．开标地点：本集采机构虚拟开标室4。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

十、联系方式：

1．采购人：西安市消防救援支队

地址：陕西省西安市雁塔区科技七路10号

联系人：贺老师

联系电话：18191580897

2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

标书联系人及分机号：徐老师（80845）

开标联系人及分机号：张老师（80835）

第二章　供应商须知

### 『前附表』

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 西安市消防救援支队2025年度消防车辆装备采购项目 |
|  | 项目编号 | XCZX2025-0138 |
|  | 项目性质 | ☑非专门面向中小企业 ☐专门面向中小企业 ☐专门面向小微企业 |
|  | 项目总预算 | 23246262元 |
|  | 采购包一预算 | 7000000元 |
|  | 采购包二预算 | 3496020元 |
|  | 采购包三预算 | 1856190元 |
|  | 采购包四预算 | 1412000元 |
|  | 采购包五预算 | 1400000元 |
|  | 采购包六预算 | 1200920元 |
|  | 采购包七预算 | 1149230元 |
|  | 采购包八预算 | 940960元 |
|  | 采购包九预算 | 795500元 |
|  | 采购包十预算 | 765872元 |
|  | 采购包十一预算 | 734320元 |
|  | 采购包十二预算 | 729000元 |
|  | 采购包十三预算 | 610000元 |
|  | 采购包十四预算 | 465500元 |
|  | 采购包十五预算 | 358000元 |
|  | 采购包十六预算 | 332750元 |
|  | 是否接受联合体 | ☐接受 ☑不接受 |
|  | 是否允许分包 | ☐允许 ☑不允许 允许分包的内容： 占合同总金额的［___］% 分包部分不得再次分包 |
|  | 是否允许进口产品 | ☐允许 ☑不允许 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | ☐不收取 ☑占合同总价的_5_%，由采购人及其下属各大队自行收退 ☐占合同总价的_%，由西安市公共资源交易中心代收代退 |
|  | 代理服务费 | 0.00元 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标供应商无需提供纸质投标文件； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问 | 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 |
|  | 质疑 | 1．采购人受理方式 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 2．集采机构受理方式 受理部门：本集采机构综合业务组 联系电话：029-86510166/86510167转80706 |
|  | 投诉 | 受理单位：西安市财政局政府采购管理处 联系电话：029-89821846 地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
|  | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。 ☐见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交投标文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。 |
|  | 评标形式 | ☑暗标盲评 ☐明标 详见本章「评审方法和程序」有关内容。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 |
|  | 中标通知书 | 领取时间及方式见中标公告。 |
|  | 电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司） | 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 驻场技术人员：徐工 联系电话：029-86510166/86510167转80310 |
|  | 样品☑ | 提交时间：自2025年11月18日上午8:30起至2025年11月18日上午10:30止。 摆放地点：见西安市公共资源交易中心一楼大厅通知（或询问前台工作人员）。 |
|  | 现场踏勘和集中答疑 | ☑不组织 ☐组织 集合时间： 集合地点： 联系人： 联系电话： |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。

3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。

5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投 标流程

1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3．制作电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

4．提交电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。

6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。

7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．投 标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

2．履约保证金

采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。

（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。

（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：

① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室

③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。

（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（4）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（五）关于政府采购政策

1．对中小企业的扶持政策

（1）中小企业的界定

指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：

① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：

① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．政府采购信用担保及信用融资政策

（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。

4、绿色包装及运输要求

根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。

（六）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。

（七）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（九）关于现场踏勘和集中答疑

本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

（十）关于联合体

1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。

3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。

6．联合体可享受的中小企业优惠政策：

（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：

（1）联合体没有提交有效的联合协议的；

（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；

（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商参加本次采购活动的费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章　投标邀请函

第2章　供应商须知

第3章　招标内容及要求

第4章　合同文本

第5章　投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

（五）电子投标文件的提交

供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：

1．误投的；

2．逾期提交电子投标文件的；

3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。

（六）电子投标文件的撤回、补充及修改

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。

中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。

（七）关于电子投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。

（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

5．不同供应商的投标文件相互混编或混装的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（一）基本流程

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；

（4）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，应予以废标。

#### 『资格性审查表』

| 序号 | 资格性审查项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
| 1 | 有效的注册登记证明文件 | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | 1．2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 6 | 法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。 |
| 二 | 特定资格条件 |  |
| 1 | 医疗器械资质 【采购包十六】 | 1、本包产品属于第二、三类医疗器械的，供应商提供有效的医疗器械产品注册证。 2、所投产品属于第二类医疗器械，供应商为该产品制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商或经销商的，提供第二类医疗器械经营备案凭证。 3、所投产品属于第三类医疗器械，供应商为所该产品制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商或经销商的，提供第三类医疗器械《医疗器械经营许可证》。 注：1、以上提供相关证书或凭证扫描件。 2、不含医疗急救箱内的产品。 |
| 注意事项： 1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 6．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应具备基本资格条件前五项要求，第六项要求由牵头方填写。对于特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应具备对应的资质；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（二）评标形式

1．关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2．“暗标盲评部分”编制要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。

（1）不得出现任何可直接识别投标供应商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。

（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。

暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查时，任意一项审查项未通过，投标文件视为无效。符合性审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，评标委员会应当场告知其未通过的原因。

#### 『符合性审查表』

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件与本项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表、分项报价表 （3）资格证明文件 （4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） （5）投标方案 （6）供应商概况 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 注意：暗标部分不得进行签章。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。 （招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） |
| 8 | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

3．投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．综合比较与评价

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物、服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内通过电子交易平台或电子邮件等形式提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

#### 『评审要素及分值一览表』【采购包十五】

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 |  | 有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术 （暗标盲评）评审部分 | 6 | 6 | 组织实施方案： 一、评审内容 根据项目特点，详细描述项目货物的供货、交付、安装方案等，内容包括： ①供货进度计划及进度保障措施； ②供货运输方案； ③安装、调试方案； ④项目验收方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③安装、调试方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④项目验收方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 违反第二章第七部分“（二）评标形式”中的暗标评审响应要求的，其投标视为无效！ |
| 商务评审部分 | 64 | 15 | 售后服务方案： 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含： ①售后服务范围及售后服务承诺； ②售后服务人员配置（提供人员名单）及响应计划； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施； ④故障解决方案； ⑤应急预案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分15分） ①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ④故障解决方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ⑤应急预案：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 |  |
|  |  | 4.5 | 培训方案： 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的培训方案，方案内容包含： ①培训时间计划及培训人员（提供人员名单）安排； ②培训内容设计安排； ③重点难点及培训效果保障措施。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①培训时间计划及培训人员安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②培训内容设计安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③重点难点及培训效果保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 3.5 | 所有产品来源合格证明文件： 所有产品进货渠道正常，提供全部所投产品来源渠道合法的证明文件（若为代理商须提供包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明材料；若为制造商须提供质量保证承诺函），提供所有产品证明材料得3.5分，提供不完整或未提供或质量承诺函内容无法确保产品质量的不得分。 |  |
|  |  | 17 | 技术参数响应： 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件中所有技术参数要求，得17分，标“▲”参数，每出现一项负偏离扣1分，其他指标参数，每出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：1、所投产品技术参数需提供佐证材料，以检测报告作为评审依据，提供同时具有CNAS和CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告中若技术参数指标没有体现的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页），各佐证材料中的响应指标应保持一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。 2、凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，计分至最低一级指标项。 |  |
|  |  | 12 | 生产水平及质量控制措施： 一、评审内容 根据项目实际需要，提供产品生产水平及质量控制措施，方案内容包含： ①产品生产质量标准； ②生产及检测主要机械设备清单； ③产品制造工艺及原材料保障； ④产品检验及品控。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ④产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 |  |
|  |  | 2 | 优惠承诺： 在每件产品要求质保期的基础上，每增加一年得0.5分，满分2分。 |  |
|  |  | 10 | 业绩要求： 提供2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来类似项目合同业绩（以加盖供应商公章或合同章的合同关键页及相对应的发票的扫描件为计分依据），每提供一个合格业绩得2分，满分10分。不提供不得分。 合同关键页须包括首页、金额页、加盖甲乙双方公章或合同章的合同关键页。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对提供小型和微型企业制造的货物的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

#### 『评审要素及分值一览表』【其他各采购包】

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 |  | 有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术 （暗标盲评）评审部分 | 6 | 6 | 组织实施方案： 一、评审内容 根据项目特点，详细描述项目货物的供货、交付、安装方案等。内容包括： ①供货进度计划及进度保障措施； ②供货运输方案； ③安装、调试方案； ④项目验收方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③安装、调试方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④项目验收方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 违反第二章第七部分“（二）评标形式”中的暗标评审响应要求的，其投标视为无效！ |
| 商务评审部分 | 64 | 15 | 售后服务方案： 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案。内容包含： ①售后服务范围及售后服务承诺； ②售后服务人员配置（提供人员名单）及响应计划； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施； ④故障解决方案； ⑤应急预案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分15分） ①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ④故障解决方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ⑤应急预案：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 |  |
|  |  | 4.5 | 培训方案： 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的培训方案，方案内容包含： ①培训时间计划及培训人员（提供人员名单）安排； ②培训内容设计安排； ③重点难点及培训效果保障措施。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①培训时间计划及培训人员安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②培训内容设计安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③重点难点及培训效果保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 3.5 | 所有产品来源合格证明文件： 所有产品进货渠道正常，提供全部所投产品来源渠道合法的证明文件（若为代理商须提供包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明材料；若为制造商须提供质量保证承诺函），提供所有产品证明材料得3.5分，提供不完整或未提供或质量承诺函内容无法确保产品质量的不得分。 |  |
|  |  | 10 | 技术参数响应： 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件中所有技术参数要求，得10分，标“▲”参数，每出现一项负偏离扣 1分；其他指标参数，每出现一项负偏离扣0.8分。扣完为止。 注：1、所投产品技术参数需提供佐证材料，以检测报告作为评审依据，提供同时具有CNAS和CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告中若技术参数指标没有体现的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）；其中序号8、59、61、62、65、69、70、190-205、214、243-261产品提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）即可。各佐证材料中的响应指标应保持一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。 2、凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，计分至最低一级指标项。 |  |
|  |  | 6 | 生产水平及质量控制措施： 一、评审内容 根据项目实际需要，提供产品生产水平及质量控制措施，方案内容包含： ①产品生产质量标准； ②生产及检测主要机械设备清单； ③产品制造工艺及原材料保障； ④产品检验及品控。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 21 | 样品评审： 1、评标委员会对样品的材质、工艺、质量进行综合评审（满分7分）: （1）样品外观精美，结构稳固、各部件连接紧密，材质优良，工艺精湛，质量卓越，完全满足招标文件的得7分; （2）样品关键部位的外观存在瑕疵，结构较为合理，材质良好，工艺水平较高，质量稍显粗糙，少数非关键部位有可接受的缺陷，不完全满足采购文件要求但基本不影响产品正常使用的得3分; （3）样品关键部位外观粗糙，结构存在缺陷，材质材质性能差、易损坏，工艺粗糙，存在明显缺陷，不完全满足采购文件要求，影响产品使用的得0分。 2、评标委员会对样品的功能、可靠性、舒适性进行综合评审（满分7分）: （1）样品功能齐全，款式新颖，可靠性极佳，舒适性出色，完全满足招标文件得7分; （2）样品关键部件的功能完备，可靠性稳定，舒适性尚可，部分非关键部件有可接受的缺陷，不完全满足采购文件但不影响产品主要功能使用得3分; （3）样品关键部件缺失重要功能或者功能存在缺陷，可靠性低、易出现故障，舒适性差，不完全满足采购文件要求影响产品主要功能使用的得0分。 3、评标委员会对样品的实用性、操作安全性、便携性进行综合评审（满分7分）: （1）样品实用性卓越、能应对各种复杂的实战场景，操作简便高效，不存在影响使用的功能缺陷，携带便捷，满足实战需求的得7分； （2）样品实用性良好、能满足大部分实战需求，不存在重大影响使用的功能问题；携带相对方便，但少数非关键部件不完全满足实战需求的得3分; （3）样品关键部件实用性差、关键功能缺失或不完善，操作稳定性低，存在影响使用的功能障碍、携带困难、影响行动的灵活性和效率，无法满足实战需求的得0分。 注:样品与投标产品型号不一致、样品型号无法判断、未提供样品、样品提供不全的均不得分。 |  |
|  |  | 2 | 优惠承诺： 本采购包对产品有质保期要求的，每件器材在要求质保期的基础上，每增加一年得0.5分，满分2分。 |  |
|  |  | 2 | 业绩要求： 提供2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来类似项目合同业绩（以加盖供应商公章或合同章的合同关键页及相对应的发票的扫描件为计分依据），每提供一个合格业绩得0.5分，满分2分。不提供不得分。 合同关键页须包括首页、金额页、加盖甲乙双方公章或合同章的合同关键页。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对提供小型和微型企业制造的货物的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

5．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（3）本项目按照自第一包至第十六包的顺序进行评审，评标委员会依据“最多中标三个采购包”的原则推荐中标候选人。对参与多个采购包投标的投标供应商，如投标供应商已经在三个采购包被推荐为第一中标候选人，则评审委员会在评审其它采购包时，不再继续授予该投标供应商为其它采购包的中标候选人资格。

6．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（四）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（五）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送同级政府采购监管部门备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）合同履行

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。

十、其他

1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章　招标内容及要求

（标注★的为实质性条款）

一、项目概况

由于全市新建队站数量增加及现有队站装备损耗，难以满足现实灭火救援需要，现需采购一批消防装备。

二、招标内容

| 包号 | 序号 | 类型 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包一 | 1 | 其他类 | 机器狗A（核心产品） | 2 | 只 | 是 |
|  | 2 | 其他类 | 机器狗B（核心产品） | 6 | 只 | 是 |
| 采购包二 | 3 | 森林及灭火类 | 风力灭火机 | 27 | 个 | 是 |
|  | 4 | 森林及灭火类 | 背负式高压接力水泵 | 2 | 个 | 否 |
|  | 5 | 森林及灭火类 | 2号工具 | 10 | 个 | 否 |
|  | 6 | 森林及灭火类 | 3号工具 | 10 | 个 | 否 |
|  | 7 | 森林及灭火类 | 多功能水枪（65mm） | 67 | 个 | 否 |
|  | 8 | 森林及灭火类 | 排烟水枪 | 27 | 个 | 否 |
|  | 9 | 森林及灭火类 | 穿刺水枪套组 | 16 | 组 | 是 |
|  | 10 | 森林及灭火类 | 多功能泡沫一体水枪 （核心产品） | 60 | 个 | 是 |
|  | 11 | 森林及灭火类 | 直流水枪 | 32 | 个 | 否 |
|  | 12 | 森林及灭火类 | 大流量直流喷雾（自保）水枪 | 32 | 个 | 否 |
|  | 13 | 森林及灭火类 | 多功能水枪（40mm） | 76 | 个 | 否 |
|  | 14 | 森林及灭火类 | 泡沫钩管 | 5 | 个 | 否 |
|  | 15 | 森林及灭火类 | 手提式中倍数泡沫发生器 | 5 | 个 | 否 |
|  | 16 | 森林及灭火类 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 个 | 否 |
|  | 17 | 森林及灭火类 | 泡沫输转泵 | 1 | 个 | 否 |
|  | 18 | 森林及灭火类 | 移动式细水雾 | 4 | 个 | 否 |
|  | 19 | 森林及灭火类 | 移动消防拖车炮 | 2 | 个 | 否 |
|  | 20 | 森林及灭火类 | 30L/S便携式消防水炮 （核心产品） | 11 | 个 | 否 |
|  | 21 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（50m） | 125 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 22 | 森林及灭火类 | 25型65mm水带（50m） | 95 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 23 | 森林及灭火类 | 40型65mm水带（50m） | 57 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 24 | 森林及灭火类 | 40型65mm水带（20m） | 100 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 25 | 森林及灭火类 | 25型40mm水带（20m） | 730 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 26 | 森林及灭火类 | 25型40mm水带（50m） | 193 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 27 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（20m） | 234 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 28 | 森林及灭火类 | 25型65mm水带（20m） | 561 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 29 | 森林及灭火类 | 20型65mm水带（20m） | 30 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 30 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（100m） | 1 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 31 | 森林及灭火类 | 30型65mm水带（20米 ） | 5 | 盘 | 提供20m带接口样品 |
|  | 32 | 森林及灭火类 | 水带挂钩 | 127 | 个 | 否 |
|  | 33 | 森林及灭火类 | 水带包布 | 85 | 个 | 否 |
|  | 34 | 森林及灭火类 | 折叠水带拖车 | 30 | 个 | 否 |
|  | 35 | 森林及灭火类 | 火场内攻携行包 | 51 | 个 | 是 |
|  | 36 | 森林及灭火类 | 65mm水带卡箍 | 83 | 个 | 否 |
|  | 37 | 森林及灭火类 | 水带护桥 | 47 | 个 | 否 |
|  | 38 | 森林及灭火类 | 80mm转65mm三分水器 | 62 | 个 | 否 |
|  | 39 | 森林及灭火类 | 80mm转40mm三分水器 | 88 | 个 | 否 |
|  | 40 | 森林及灭火类 | 65mm转40mm二分水器 | 101 | 个 | 否 |
|  | 41 | 森林及灭火类 | 65mm止水器 | 77 | 个 | 否 |
|  | 42 | 森林及灭火类 | 40mm止水器 | 138 | 个 | 否 |
|  | 43 | 森林及灭火类 | 65mm卡口（母）转65mm内口转换接口 | 121 | 个 | 否 |
|  | 44 | 森林及灭火类 | 65mm外丝转65mm卡式（母）转换接口 | 80 | 个 | 否 |
|  | 45 | 森林及灭火类 | 65内扣转40卡式（母）转换接口 | 82 | 个 | 否 |
|  | 46 | 森林及灭火类 | 80mm（公）转65mm母口转换接口 | 14 | 个 | 否 |
|  | 47 | 森林及灭火类 | 80mm转65mm二分水器 | 13 | 个 | 否 |
| 采购包三 | 48 | 破拆及车辆救援类器材 | 液压破拆工具组B （核心产品） | 3 | 个 | 否 |
|  | 49 | 破拆及车辆救援类器材 | 手动破拆工具组 | 1 | 个 | 否 |
|  | 50 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动破拆工具组 （核心产品） | 4 | 组 | 提供剪扩器样品，随样品提供中文说明书 |
|  | 51 | 破拆及车辆救援类器材 | 机动链锯 | 18 | 个 | 否 |
|  | 52 | 破拆及车辆救援类器材 | 无齿锯 | 10 | 个 | 否 |
|  | 53 | 破拆及车辆救援类器材 | 玻璃破碎器 | 10 | 个 | 否 |
|  | 54 | 破拆及车辆救援类器材 | 液压千斤顶 | 3 | 个 | 否 |
|  | 55 | 破拆及车辆救援类器材 | 毁锁器 | 2 | 个 | 否 |
|  | 56 | 破拆及车辆救援类器材 | 多功能挠钩 | 16 | 个 | 否 |
|  | 57 | 破拆及车辆救援类器材 | 绝缘剪断钳 | 11 | 个 | 否 |
|  | 58 | 破拆及车辆救援类器材 | 云石机 | 7 | 个 | 否 |
|  | 59 | 破拆及车辆救援类器材 | 角磨机 | 13 | 个 | 否 |
|  | 60 | 破拆及车辆救援类器材 | 消防多用途撬棍 | 18 | 个 | 否 |
|  | 61 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动往复锯(插电式) | 9 | 个 | 否 |
|  | 62 | 破拆及车辆救援类器材 | 凿岩机 | 4 | 个 | 否 |
|  | 63 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动钢筋速断器 | 13 | 个 | 否 |
|  | 64 | 破拆及车辆救援类器材 | 开门器 | 5 | 个 | 否 |
|  | 65 | 破拆及车辆救援类器材 | 电锤 | 3 | 个 | 否 |
|  | 66 | 破拆及车辆救援类器材 | 锐边保护罩 | 94 | 个 | 否 |
|  | 67 | 破拆及车辆救援类器材 | 方向盘气囊保护罩 | 30 | 个 | 否 |
|  | 68 | 破拆及车辆救援类器材 | 起重链条 | 10 | 个 | 否 |
|  | 69 | 破拆及车辆救援类器材 | 吊装带 | 8 | 个 | 否 |
|  | 70 | 破拆及车辆救援类器材 | 手拉葫芦 | 7 | 个 | 否 |
|  | 71 | 破拆及车辆救援类器材 | 折叠梯 | 11 | 个 | 否 |
|  | 72 | 破拆及车辆救援类器材 | 移车器 | 10 | 个 | 否 |
|  | 73 | 破拆及车辆救援类器材 | 猴爬杆千斤顶 | 6 | 个 | 否 |
|  | 74 | 破拆及车辆救援类器材 | 车辆快速支撑杆 | 6 | 个 | 否 |
|  | 75 | 破拆及车辆救援类器材 | 梯形垫块 | 25 | 个 | 否 |
|  | 76 | 破拆及车辆救援类器材 | 立方式垫块 | 22 | 个 | 否 |
|  | 77 | 破拆及车辆救援类器材 | 挡车器 | 10 | 个 | 否 |
|  | 78 | 破拆及车辆救援类器材 | 个人工具包（腰带式） | 58 | 个 | 否 |
|  | 79 | 破拆及车辆救援类器材 | 手持玻璃吸盘 | 9 | 个 | 否 |
| 采购包四 | 80 | 通信类 | 北斗有源终端（核心产品） | 36 | 个 | 是 |
|  | 81 | 通信类 | 卫星电话 | 28 | 个 | 是 |
|  | 82 | 通信类 | 公网集群对讲机 | 25 | 个 | 是 |
|  | 83 | 通信类 | 超轻型高通量卫星便携站（核心产品） | 4 | 个 | 是 |
| 采购包五 | 84 | 侦检类 | 红外热成像仪 | 20 | 个 | 是 |
| 采购包六 | 85 | 特种防护类 | 胸灯（核心产品） | 749 | 个 | 是 |
|  | 86 | 特种防护类 | 消防员防蜂服（核心产品） | 57 | 个 | 是 |
|  | 87 | 特种防护类 | 消防员隔热防护服 | 6 | 个 | 否 |
|  | 88 | 特种防护类 | 消防员避火防护服 | 2 | 个 | 否 |
|  | 89 | 特种防护类 | 二级化学防护服 | 8 | 个 | 否 |
|  | 90 | 特种防护类 | 一级化学防护服 | 9 | 个 | 提供中型尺寸样品 |
|  | 91 | 特种防护类 | 化学防护手套 | 14 | 个 | 否 |
|  | 92 | 特种防护类 | 防高温手套 | 14 | 个 | 否 |
|  | 93 | 特种防护类 | 电绝缘装具 | 7 | 个 | 否 |
|  | 94 | 特种防护类 | 防静电服 | 2 | 个 | 否 |
| 采购包七 | 95 | 水域救援类 | 充气救援艇（含舷外机）（核心产品） | 4 | 个 | 否 |
|  | 96 | 水域救援类 | 充气救援艇（橡皮艇） | 2 | 个 | 提供整船样品；提供高压充气管样品 |
|  | 97 | 水域救援类 | 舷外机（含油箱、防护罩） | 2 | 个 | 是 |
|  | 98 | 水域救援类 | 水域救援头盔 | 50 | 个 | 否 |
|  | 99 | 水域救援类 | 湿式水域救援服 | 83 | 个 | 提供样品（XL号） |
|  | 100 | 水域救援类 | 干式水域救援服 （核心产品） | 13 | 个 | 提供样品（XL号） |
|  | 101 | 水域救援类 | 急流专用救生衣（含附件） | 61 | 个 | 是 |
|  | 102 | 水域救援类 | 水域救援手套 | 45 | 个 | 否 |
|  | 103 | 水域救援类 | 水域救援靴 | 75 | 个 | 提供样品（260、265号） |
|  | 104 | 水域救援类 | 水母服 | 152 | 个 | 是 |
|  | 105 | 水域救援类 | 防水头灯 | 150 | 个 | 是 |
|  | 106 | 水域救援类 | 水域救援刀 | 65 | 个 | 否 |
|  | 107 | 水域救援类 | 便携式流速仪 | 3 | 个 | 是 |
|  | 108 | 水域救援类 | 水深探测仪 | 6 | 个 | 是 |
|  | 109 | 水域救援类 | 水域救援抛绳包 | 212 | 个 | 是 |
|  | 110 | 水域救援类 | 水面漂浮救生绳（200米） | 18 | 个 | 提供单根200m绳包/绳索样品 |
|  | 111 | 水域救援类 | 可漂浮救生担架 | 17 | 个 | 否 |
|  | 112 | 水域救援类 | 定位浮标 | 18 | 个 | 否 |
|  | 113 | 水域救援类 | 救生拉杆 | 13 | 个 | 否 |
|  | 114 | 水域救援类 | 滚钩 | 6 | 个 | 否 |
|  | 115 | 水域救援类 | 救生圈 | 48 | 个 | 否 |
|  | 116 | 水域救援类 | 可调牛尾 | 40 | 个 | 是 |
| 采购包八 | 117 | 救生类器材 | 气动起重气垫 | 3 | 个 | 否 |
|  | 118 | 救生类器材 | 球型气垫（核心产品） | 2 | 个 | 是 |
|  | 119 | 救生类器材 | 救援支架 | 3 | 个 | 否 |
|  | 120 | 救生类器材 | 备用气瓶 | 47 | 个 | 否 |
|  | 121 | 救生类器材 | 支撑保护套具 | 6 | 个 | 否 |
|  | 122 | 救生类器材 | 稳固保护附件 | 6 | 个 | 否 |
| 采购包九 | 123 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 6米拉梯 | 9 | 个 | 否 |
|  | 124 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 9米拉梯 | 12 | 个 | 否 |
|  | 125 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 15米金属拉梯 | 3 | 个 | 否 |
|  | 126 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 移动排烟机（核心产品） | 8 | 个 | 否 |
|  | 127 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 躯体固定气囊 | 2 | 个 | 否 |
|  | 128 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 肢体固定气囊 | 2 | 个 | 否 |
|  | 129 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 婴儿呼吸袋 | 11 | 个 | 否 |
|  | 130 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生照明线 | 4 | 个 | 是 |
|  | 131 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生照明线电源箱 | 2 | 个 | 是 |
|  | 132 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 折叠式担架 | 22 | 个 | 否 |
|  | 133 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 伤员固定抬板 | 12 | 个 | 否 |
|  | 134 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 多功能担架 | 12 | 个 | 否 |
|  | 135 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生缓降器 | 8 | 个 | 否 |
|  | 136 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生抛投器 | 4 | 个 | 否 |
|  | 137 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 敛尸袋 | 75 | 个 | 是 |
|  | 138 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生软梯 | 3 | 个 | 否 |
|  | 139 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 单兵搜索标记贴、记号笔套装 | 30 | 个 | 否 |
|  | 140 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 安全员携行箱（核心产品） | 1 | 个 | 否 |
|  | 141 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 移动供气源 | 2 | 个 | 否 |
|  | 142 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 外封式堵漏袋 | 1 | 个 | 否 |
|  | 143 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | 个 | 否 |
|  | 144 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 下水道阻流袋 | 1 | 个 | 否 |
|  | 145 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 金属堵漏套管 | 1 | 个 | 否 |
|  | 146 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 注入式堵漏工具站 | 1 | 个 | 否 |
|  | 147 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 磁压式堵漏工具 | 2 | 个 | 否 |
|  | 148 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 木质堵漏楔 | 1 | 个 | 否 |
|  | 149 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 防爆输转泵 | 1 | 个 | 否 |
|  | 150 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 粘稠液体抽吸泵 | 1 | 个 | 否 |
|  | 151 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 有毒物质密封桶 | 3 | 个 | 否 |
|  | 152 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 围油栏 | 1 | 个 | 否 |
|  | 153 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 吸附垫 | 3 | 个 | 否 |
|  | 154 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 集污袋 | 2 | 个 | 否 |
|  | 155 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 单人洗消帐篷 | 1 | 个 | 否 |
|  | 156 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 简易洗消喷淋器 | 1 | 个 | 否 |
|  | 157 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 三合一强氧化洗消粉 | 1 | 个 | 否 |
|  | 158 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 有机磷降解酶 | 1 | 个 | 否 |
|  | 159 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 无火花工具 | 7 | 个 | 否 |
|  | 160 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 强酸、碱洗消器 | 1 | 个 | 否 |
| 采购包十 | 161 | 山岳救援类 | 静力绳 | 3300 | 米 | 是（样品长度不低于20m） |
|  | 162 | 山岳救援类 | 动力绳（100m） | 39 | 根 | 是（样品长度不低于20m） |
|  | 163 | 山岳救援类 | 锚固装备套装 | 11 | 个 | 是 |
|  | 164 | 山岳救援类 | 绳索手套 | 30 | 个 | 是 |
|  | 165 | 山岳救援类 | 100米6毫米抓绳 | 4 | 个 | 否 |
|  | 166 | 山岳救援类 | 机械抓结 | 20 | 个 | 是 |
|  | 167 | 山岳救援类 | 过结滑轮 | 2 | 个 | 是 |
|  | 168 | 山岳救援类 | 绳索头盔 | 37 | 个 | 是 |
|  | 169 | 山岳救援类 | 自动止停下降器 （核心产品） | 10 | 个 | 是 |
|  | 170 | 山岳救援类 | 止坠器(游动式) （核心产品） | 22 | 个 | 是 |
|  | 171 | 山岳救援类 | 可调挽索 | 10 | 个 | 否 |
|  | 172 | 山岳救援类 | 手式上升器 | 10 | 个 | 否 |
|  | 173 | 山岳救援类 | 脚踏带 | 22 | 个 | 否 |
|  | 174 | 山岳救援类 | 个人装备包 | 10 | 个 | 是，需随样品及产品检验报告复印件 |
|  | 175 | 山岳救援类 | 单滑轮 | 8 | 个 | 是 |
|  | 176 | 山岳救援类 | 双滑轮 | 4 | 个 | 是 |
|  | 177 | 山岳救援类 | 安全钩 | 120 | 个 | 是 |
|  | 178 | 山岳救援类 | 救援型下降器 | 2 | 个 | 是 |
|  | 179 | 山岳救援类 | 绳包 | 6 | 个 | 否 |
|  | 180 | 山岳救援类 | 扁带（80cm） | 22 | 个 | 否 |
|  | 181 | 山岳救援类 | 扁带（120cm） | 18 | 个 | 否 |
|  | 182 | 山岳救援类 | 分力板（中） | 2 | 个 | 否 |
|  | 183 | 山岳救援类 | 分力板（大） | 2 | 个 | 否 |
|  | 184 | 山岳救援类 | 全身安全吊带 | 10 | 个 | 是 |
|  | 185 | 山岳救援类 | 救援三角安全吊带 | 2 | 个 | 是 |
|  | 186 | 山岳救援类 | 绳索保护垫 | 4 | 个 | 否 |
|  | 187 | 山岳救援类 | 绳索保护器 | 4 | 个 | 否 |
|  | 188 | 山岳救援类 | 篮式担架 | 3 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书 |
|  | 189 | 山岳救援类 | 挂片及膨胀螺栓 | 60 | 个 | 否 |
|  | 190 | 山岳救援类 | 冲锋衣 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 191 | 山岳救援类 | 冲锋裤 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 192 | 山岳救援类 | 野外搜救靴 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 193 | 山岳救援类 | 单兵宿营帐篷 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 194 | 山岳救援类 | 睡袋 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 195 | 山岳救援类 | 防潮垫 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 196 | 山岳救援类 | 净水器 | 8 | 个 | 否 |
|  | 197 | 山岳救援类 | 炊具 | 6 | 个 | 否 |
|  | 198 | 山岳救援类 | 登山包 | 12 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 199 | 山岳救援类 | 登山杖 | 24 | 个 | 是，需随样品提供产品说明书和宣传彩页 |
|  | 200 | 山岳救援类 | 手铲 | 12 | 个 | 否 |
|  | 201 | 山岳救援类 | 指南针 | 12 | 个 | 否 |
|  | 202 | 山岳救援类 | 冰爪A | 60 | 个 | 是（鞋号：260号（42码）、265号（43码）） |
|  | 203 | 山岳救援类 | 冰爪B | 12 | 个 | 否 |
|  | 204 | 山岳救援类 | 雪套 | 12 | 个 | 否 |
|  | 205 | 山岳救援类 | 镁棒 | 12 | 个 | 否 |
| 采购包十一 | 206 | 侦检及警戒类 | 有毒气体探测仪 （核心产品） | 17 | 个 | 是 |
|  | 207 | 侦检及警戒类 | 可燃气体探测仪 （核心产品） | 18 | 个 | 是 |
|  | 208 | 侦检及警戒类 | 电子气象仪 | 3 | 个 | 否 |
|  | 209 | 侦检及警戒类 | 漏电探测仪 | 32 | 个 | 是 |
|  | 210 | 侦检及警戒类 | 电子酸碱测试仪 | 2 | 个 | 否 |
|  | 211 | 侦检及警戒类 | 测温仪 | 9 | 个 | 否 |
|  | 212 | 侦检及警戒类 | 激光测距仪 | 9 | 个 | 否 |
|  | 213 | 侦检及警戒类 | 位移监测仪 | 3 | 个 | 否 |
|  | 214 | 侦检及警戒类 | 望远镜 | 17 | 个 | 否 |
|  | 215 | 侦检及警戒类 | 夜视仪 | 2 | 个 | 是 |
|  | 216 | 侦检及警戒类 | 警戒标志杆 | 104 | 个 | 否 |
|  | 217 | 侦检及警戒类 | 锥形事故标志柱 | 220 | 个 | 否 |
|  | 218 | 侦检及警戒类 | 隔离警示带 | 169 | 个 | 否 |
|  | 219 | 侦检及警戒类 | 出入口标志牌 | 41 | 个 | 否 |
|  | 220 | 侦检及警戒类 | 危险警示牌 | 41 | 个 | 否 |
|  | 221 | 侦检及警戒类 | 闪光警示灯 | 206 | 个 | 否 |
|  | 222 | 侦检及警戒类 | 手持扩音器 | 37 | 个 | 否 |
|  | 223 | 侦检及警戒类 | 高音频扩音器 | 14 | 个 | 否 |
|  | 224 | 侦检及警戒类 | 自喷荧光漆 | 333 | 个 | 否 |
| 采购包十二 | 225 | 通信类 | 单兵图传（核心产品） | 9 | 个 | 是 |
|  | 226 | 通信类 | 布控球 | 5 | 个 | 是 |
|  | 227 | 通信类 | 运动相机 | 10 | 个 | 是 |
|  | 228 | 通信类 | 小型侦查无人机 （核心产品） | 3 | 个 | 是 |
| 采购包十三 | 229 | 破拆类器材 | 液压破拆工具组A （核心产品） | 1 | 个 | 否 |
|  | 230 | 破拆类器材 | 液压手动破拆撬棍 （核心产品） | 2 | 个 | 是 |
| 采购包十四 | 231 | 照明及保障类 | 手提式强光照明灯 （核心产品） | 168 | 个 | 是 |
|  | 232 | 照明及保障类 | 坑道小型空气输送机 | 1 | 个 | 否 |
|  | 233 | 照明及保障类 | 移动照明灯组（核心产品） | 2 | 个 | 否 |
|  | 234 | 照明及保障类 | 移动发电机 | 8 | 个 | 否 |
|  | 235 | 照明及保障类 | 空气充填泵 | 1 | 个 | 否 |
|  | 236 | 照明及保障类 | 绝缘杆 | 25 | 个 | 否 |
|  | 237 | 照明及保障类 | 搜救犬运输航空箱 | 10 | 个 | 否 |
|  | 238 | 照明及保障类 | 移动电源（核心产品） | 25 | 个 | 是 |
| 采购包十五 | 239 | 消防灭火药剂 | 中倍数泡沫 | 4 | 吨 | 否 |
|  | 240 | 消防灭火药剂 | 高倍数泡沫 | 4 | 吨 | 否 |
|  | 241 | 消防灭火药剂 | A类泡沫（核心产品） | 4 | 吨 | 否 |
|  | 242 | 消防灭火药剂 | B类泡沫（核心产品） | 43 | 吨 | 否 |
| 采购包十六 | 243 | 院前救护类（二类医疗器械） | 医疗急救箱 | 21 | 个 | 否 |
|  | 244 | 院前救护类（一类医疗器械械） | 变形夹板 | 34 | 个 | 否 |
|  | 245 | 院前救护类（一类医疗器械械） | 长夹板 | 35 | 个 | 否 |
|  | 246 | 院前救护类（一类医疗器械械） | 长背板（包括头部固定器）（核心产品） | 19 | 个 | 是 |
|  | 247 | 院前救护类（一类医疗器械械） | 可调式颈圈 | 34 | 个 | 否 |
|  | 248 | 院前救护类（二类医疗器械械） | 口咽通气道（全尺寸） | 41 | 个 | 否 |
|  | 249 | 院前救护类（三类医疗器械械） | 鼻咽通气道（全尺寸） | 41 | 个 | 否 |
|  | 250 | 院前救护类（二类医疗器械械） | 三合一携带式氧气组 | 21 | 个 | 否 |
|  | 251 | 院前救护类（二类医疗器械） | 氧气面罩+导管 | 29 | 个 | 否 |
|  | 252 | 院前救护类（二类医疗器械） | 非再吸入型面罩 | 31 | 个 | 否 |
|  | 253 | 院前救护类（二类医疗器械） | 球囊面罩 | 29 | 个 | 否 |
|  | 254 | 院前救护类（一类医疗器械） | 空急救包（大） | 16 | 个 | 否 |
|  | 255 | 院前救护类（一类医疗器械） | 瞳孔笔 | 16 | 个 | 否 |
|  | 256 | 院前救护类（一类医疗器械） | 听诊器 | 13 | 个 | 否 |
|  | 257 | 院前救护类（二类医疗器械） | 血压计 | 13 | 个 | 否 |
|  | 258 | 院前救护类（二类医疗器械） | 耳温枪 | 18 | 个 | 否 |
|  | 259 | 院前救护类（二类医疗器械） | 血氧机 | 16 | 个 | 否 |
|  | 260 | 院前救护类（二类医疗器械） | 脱困器(KED) | 30 | 个 | 否 |
|  | 261 | 院前救护类（一类医疗器械） | 救护剪刀 | 36 | 个 | 否 |
|  | 262 | 院前救护类（三类医疗器械） | 心脏除颤仪（AED）（核心产品） | 5 | 个 | 是 |

三、技术（服务）要求

- （一）技术要求

| 包号 | 序号 | 类目 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 其他类 | 机器狗A | 侦察型机器狗 2台 包含行走四足机器狗1套、手持遥控终端1台、自组网设备1套、双光谱云台相机1台、气体检测模块1套、全景相机模块1套、可视化控制软件1套、机器人管理平台系统1套、全地形建模系统1套、电池1组、电源适配器1组、运输箱1套等以及其他原装配件，以上设备互相匹配兼容。 1.主体技术参数： （1）站立尺寸（长×宽×高）：≤140cm×80cm×90cm； （2）重量≥60kg； ★（3）空载连续不停行走，续航里程≥20km，且续航时间≥5h；20kg负载连续不停行走，续航里程≥15km，且续航时间≥4h；持续行走时负载能力≥40kg； ▲（4）可正向上下≥40cm的台阶，需提供佐证资料（包括但不限于行业认证材料、产品功能说明书、官网截图等）； ▲（5）最快速度≥3.5m/s，需提供佐证资料（包括但不限于行业认证材料、产品功能说明书、官网截图等）； （6）防尘防水等级≥IP67； （7）工作温度：-20℃——+55℃； （8）保护模式：软硬急停保护.摔倒保护.过温报警； ★（9）感知传感器配置≥5个，至少包括3D激光雷达、深度相机、光学相机，搭配导航软件包，自主导航定位，动态避障，可实现跨楼层导航； （10）运动功能：具有踏步、行走、小跑、机身高度可调等功能，可抗较强外力干扰，摔倒可爬起，可在台阶斜坡上实现前后、左右运动及原地转弯，可在废石堆、建筑工地等地形行走； （11）机器狗本体与电池采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换电池所需时间≤10s，且更换后不需接插线缆即可启动机器狗；电池容量≥45Ah，额定能量≥2000Wh，支持≥15A充电，电压≥58V； 2.手持控制终端 （1）屏幕为高清高亮LED显示屏； ▲（2）分辦率≥1280*800； （3）亮度≥900nit； （4）CPU：高性能； （5）内存/硬盘≥8G/256G； （6）操作系统为Windows或Linux或Android ； （7）通信：wifi/蓝牙/4G或5G/电台/图传； （8）外置接口：USB3.0.千兆网口.HDMI.SIM卡.麦克风输入； （9）连续工作时间≥8h； （10）采用≥IP67等级防水防尘防摔材料和结构，在机身.控制开关.各外设接口均做防尘防水溅等保护措施，确保在恶劣环境中的稳定流程运行； （11）遥控屏幕可实时显示机器人电量、气体浓度等数据，具备遥控端和四足机器人端远程语音对接功能，可360°拾音； 3.自组网设备（通讯模块） （1）设备端：1.4G（频率可定制）3通道自组网单兵，千兆以太口，内置锂电池，支持TYPE-C快充协议，内置5G公网模块，支持选配S-PAD； （2）移动端：1.4G（频率可定制）3通道自组网单兵，千兆以太口，内置5G公网模块，支持选配S-PAD； （3）自组网最高带宽≥80Mbps，组网能力支持≥32个节点； 4.双光谱云台相机 功能要求:能够完全适配机器狗，可挂载在机器狗本体上部，支持快速拆卸，通过通讯系统传输现场图像；具有红外功能，实现高倍速变焦，可通过机器人遥控器控制双光谱云台的转动； （1）支持音频对讲：带麦克风，双麦克风降噪技术，带扬声器； ★（2）可见光：图像传感器采用1/2.8in; CMOS，≥400w像素，最低照度≥0.001Lux@(F1.5，AGC)（彩色）；光学变倍≥30倍，数字变倍≥15倍，≤4s (光学，广角-望远)； （3）热成像：使用氧化钒非制冷红外焦平面探测器，分辨率≥640*512，镜头≥19mm； （4）云台：水平范围360°，水平速度0.05°～80°/s，垂直范围-15°～90°，垂直速度0.05°～60°/s，支持≥255个预置点，≥6条巡航路线，每条≥18个预置点；支持掉电恢复； ★（5）云台支持垂直闭环； 5.气体检测模块 功能要求：能够完全适配机器狗，可挂载在机器狗本体上，通过自组网系统传感器数据，在遥控终端上显示气体传感器信息； （1）支持一氧化碳 CO、硫化氢 H2S、氧气 O2、可燃 EX快速检测气体浓度的场合； （2）检测范围：一氧化碳 CO：0～1000ppm；硫化氢 H2S：0～ 100ppm；氧气 O2：0～30%vol；可燃 EX：0～100%LEL；二氧化 碳 CO2：0～1000ppm；氮氧化物 NOX:0～100ppm； （3）工作温度-10℃～50℃，湿度：≤0～95%RH（无凝露）； 6.全景相机模块 （1）回传机器狗本体第一视角画面； （2）鱼眼原始分辨率≥3200*1250； （3）全景图分辨率≥2000*1000； （4）防护等级：≥IP66； 7.可视化控制软件 （1）第一视角可视化窗口，获取现场画面信息； （2）可接入各类传感器，并把获取的数据呈现在平台上； （3）监测整机工作状态并呈现在平台上； 8.机器人管理平台系统 （1）系统响应速度应满足：识别分析响应时间<2s，日常操作响应时间<2s，系统的数据录入响应时间<1s； （2）平台系统可允许接入支队指挥中心系统； ★9.全地形建模系统 功能要求：能够完全适配机器狗，可挂载在机器狗本体上，具备实时环境感知建模、全局路径规划、全自主避障、特定目标跟随。 （1）建模系统：1台。 三维激光扫描仪，可完成全景影像的获取和三维激光点云的扫描；距离测量系统，激光安全等级：1 级（符合 IEC60825-1:2014）；扫描范围：0.6～60m，扫描速率≥360000 点/s；视场角：水平360°/垂直 300°；扫描分辨率：3级可调设置，防尘防水≥ IP65。 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 2 | 其他类 | 机器狗B | 灭火型机器狗 6台 包含行走四足机器狗1套、手持遥控终端1台、自组网设备1套、水炮模块1套、气体检测模块1套、全景相机模块1套、可视化控制软件1套、机器人管理平台系统1套、电池1组、电源适配器1组、运输箱1套以及其他原装配件，以上设备互相匹配兼容。 1.主体技术参数： （1）站立尺寸（长×宽×高）：≤140cm×80cm×90cm； （2）重量≥60kg； ★（3）空载连续不停行走，续航里程≥20km，且续航时间≥5h；20kg负载连续不停行走，续航里程≥15km，且续航时间≥4h；持续行走时负载能力≥40kg ； （4）可正向上下≥40cm的台阶，提供所投产品测试的视频； （5）最快速度≥5m/s，提供所投产品测试的视频； （6）防尘防水等级≥IP67； （7）工作温度：-20℃——+55℃； （8）保护模式：软硬急停保护.摔倒保护.过温报警，自保喷淋降温； ★（9）感知传感器配置≥5个，至少包括3D激光雷达、深度相机、光学相机，搭配导航软件包，自主导航定位，动态避障，可实现跨楼层导航； （10）运动功能：具有踏步、行走、小跑、机身高度可调等功能，可抗较强外力干扰，摔倒可爬起，可在台阶斜坡上实现前后、左右运动及原地转弯，可在废石堆、建筑工地等地形行走； （11）机器狗本体与电池采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换电池所需时间≤10s，且更换后不需接插线缆即可启动机器狗；电池容量≥45Ah，额定能量≥2000Wh，支持≥15A充电，电压≥58V。 2.手持控制终端 （1）屏幕为高清高亮LED显示屏； ▲（2） 分辦率≥1280*800； （3） 亮度≥900nit； （4）CPU：高性能； （5）内存/硬盘≥8G/256G； （6）操作系统为Windows或Linux或Android ； （7） 通信：wifi/蓝牙/4G或5G/电台/图传； （8）外置接口：USB3.0.千兆网口.HDMI.SIM卡.麦克风输入； （9）连续工作时间≥8h； （10） 采用≥IP67等级防水防尘防摔材料和结构，在机身.控制开关.各外设接口均做防尘防水溅等保护措施，确保在恶劣环境中的稳定流程运行； 3.通讯模块 （1）通信频段：1.4G； （2）图传带宽≥10Mbps； （3）接口：数据接口支持串口/Sbus方式；图像接口支持地面端网口，移动端HDMI或网口方式； （4）支持图传.数传及遥控三合一链路，采用时分双工（TDD）双向链路及2T2R天线收发模式； ★（5）具备远距离通讯传输能力，图像端到端时延≤300ms，支持ARQ重传及自适应调频能力，视频压缩支持H.264/H.265编码标准； 4.水炮模块 ★（1）最大射程≥60m； （2）最大喷雾角度≥120°； （3）水平运动角度：±20°； （4）俯仰运动角度：20°~60° （5）操控设备：远程无线控制； （6）水炮性能：直流喷射，3档流量可选：20L/s、30L/s、40L/s； ★（7）标配电控直流喷雾炮头，可实现直流和喷雾两种模式自由切换；支持安装泡沫炮头，可快速替换直流喷雾炮头，实现一机双用； ★（8）多功能灭火进水管采用快插式雄接口，支持两路65mm或单路80mm，具备遥控自脱带功能； 5.可视化控制软件 （1）第一视角可视化窗口，获取现场画面信息； （2）可接入各类传感器，并把获取的数据呈现在平台上； （3）监测整机工作状态并呈现在平台上； （4）远程控制水炮模式； 6.机器人管理平台系统 （1）系统响应速度应满足： 识别分析响应时间<2s，日常操作响应时间<2s，系统的数据录入响应时间<1s； （2）平台系统可允许接入支队指挥中心系统； 7.具有永久性标志及产品数据标识。 |
| 2 | 3 | 森林及灭火类 | 风力灭火机 | 1.产品发动机为二冲程发动机； ▲2.发动机功率：≥2.8kW； 3.风机出风口风量：≥0.4m³/s。有效灭火距离：≥1.9m； ▲4.一次加油连续工作时间≥80min； 5.操纵手把：360°旋转操纵手把，方便操作； 6.背带组合：双肩背带，带有工具包，并拥有快速释放结构，可确保在发生紧急事故时能使人与动力源在1s内迅速分离。 |
|  | 4 | 森林及灭火类 | 背负式高压接力水泵 | ▲1.水泵主机技术（参数）要求，汽油机类型：二冲程； ▲ 1.1.发动机动力：≥5.5kW； ▲1.2.最大流量：≥320L/min，额定工作压力：≥0.8MPa； ▲1.3.最大扬程：≥145m；最大吸水深度：≥6.5m； ▲1.4.出水口直径：40mm；水泵净重量：≤15kg； 2.油箱：1个≥25L，含背包净重：≤2.5kg；手动泵油管：1根.长：≥1000mm，带手动吸油泵和快速接头； 3.引水泵：1台.手动真空泵，启动电瓶：1套，带底阀吸水管：1套，修理工具：1套.钢质，火花塞：4个，泵头密封圈：5套.橡胶，主机螺帽螺钉：10套.8.8级钢质，泵头机制水封：4套.钢质，备用起动绳：2根.涤纶，防淤筐：1个.塑料ABS，配背负式橘红色森林消防泵附件包2个，模块化防止回止阀：1个（2个快接头），三通分水器：2个（每个为3个快接头.带球阀），三通：2个（每个含有3个快接头），直流喷枪：2个，每个枪头上同时具备2个枪口，便于快速转换，枪口直径分别为φ6.5mm和φ9.5mm，雾流喷枪：2个，快接头； 4.多功能水枪：2套.具备直流.喷雾功能，加上发泡管可打泡沫，采用滑阀，水流平稳，水枪不易抖动，6档流量定位控制，止水箍：10个.钢质；内螺纹快接扣：2个；外螺纹快接扣：2个；转换接头：2个；专用扳手：2个.铝合金；止水钳：2个.铝合金；接扣水带：300m.通径40mm，快接头.每条30m；水带背筐：3个； 5.L型钢制支架，便于携行，配有背架（带），可背负；泵轴水平布置，减少震动；水泵之间可并联或者串联连接进行接力工作；同时具备手起动和电起动2种起动方式；水泵配备的动力装置为风冷二冲程汽油机，水泵泵体为单级离心泵，泵组在横向.纵向倾斜达到60°以上时，能正常工作。 |
|  | 5 | 森林及灭火类 | 2号工具 | 1.胶条长度：≥55cm，拉伸强度：≥20MPa，伸长率：≥25%； 2 .拍头：≥18 根的加强棉线橡胶条组成； 3 .拍头用双抱箍与手柄连接，牢固耐用； 4.头部与杆之间采用焊接扣合加固方式连接，表面镀锌防锈处理； 5 .手柄:φ30（±5）mm×1500mm； |
|  | 6 | 森林及灭火类 | 3号工具 | 1.手柄材质：铁管（长×直径×壁厚）:≥1500mm×φ25mm×2mm，头部与杆之间采用焊接扣合加固方式连接，表面镀锌防锈处理； 2.拍头材质：钢丝，长： 500（±50）mm。 |
|  | 7 | 森林及灭火类 | 多功能水枪（65mm） | ★1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.枪体为铝合金或同等质量以上材料，枪身及把手等位置具备阻燃.耐磨.无后坐力等功能； 3.具有直流.开花.喷雾等多种功能； 4.进水口直径：65mm； 5.枪头采用旋转钢齿; （1）质量≤2kg； （2）档位≥5个； （3）接口类型：65卡式雄接口； ★（3）直流射程≥32m； ▲（4）最大流量：8×（1±8%）L/s； 6.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 8 | 森林及灭火类 | 排烟水枪 | 1.排烟灭火装置由多功能枪柄.延长杆.能量引导装置枪头组合：装置弯头处配有玻璃破碎器； 2.挂耙齿数量：5个，长度：<16cm； 3.延长杆:3支，直径：35mm，每支长度：550mm，可适用于不同的高度，重量：<0.6kg； 4.装置末端可连接多功能枪头，喷雾角度：0°-120°； 5.顶部配有细水雾喷射装置，可进行室内的灭火.降温和除尘： ▲6.装置为水驱动设计，最大排烟量：≥36000m³/h； 7.流量≥10L/s； 8.转角水枪由多功能枪柄.延长杆.转角枪头组建，功能：2种，直流开花，枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射，流量：3L/s； 9.配置表：多功能枪柄1把，延长杆3支，能量引导装置枪头1个，转角枪头1个； 10. 材质：延长杆为304不锈钢材质； 11. 重量：≤8kg； 12. 接口类型：65mm卡式雄接口； 13.工作压力：0.2 MPa -1.6MPa； 14.表面处理：阳极氧化防腐处理； 15.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 9 | 森林及灭火类 | 穿刺水枪套组 | 1.枪体采用铝合金材质，枪头采用不锈钢或同等质量材质， 2.接口类型：65mm卡式雄接口； 3.工作压力0 -1MPa； ▲4.最大流量≥5L/s； 5.长度≥1m； ★6.穿刺能力：≥2mmQ235低碳钢板； 7.重量：≤4kg； 8.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 10 | 森林及灭火类 | 多功能泡沫一体水枪 | ★1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.枪体为铝合金或同等质量以上材料，枪身及把手等位置具备阻燃.耐磨.无后坐力等功能； ★3.具有直流.开花.喷雾，拉出发泡管，直接打泡沫等多种功能； 4.质量≤2.2kg； 5.档位≥4个； 6. 65mm卡式雄接口； ★7.直流射程≥34m； ▲8.最大流量≥8L/s； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 11 | 森林及灭火类 | 直流水枪 | ★1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2.主要材质及工艺 2.1.枪体材质：6061变形铝锻造成形工艺，数控车床加工成形； 2.2.手柄材质：6061变形铝锻造一体成形工艺，氧化处理并沾塑处理； ★2.3.枪管：6063铝合金加工成形； ★2.4.阀杆材质：黄铜； 2.5.阀球材质：高强度塑料阀球； 2.6.阀球密封材料：聚四氟乙烯密封圈高温烧结成形； 2.7.固定螺丝材质：不锈钢螺丝； 2.8.水枪密封圈：耐磨防老化橡胶； 2.9.表面处理：整体阳极氧化防腐处理； 3.性能参数 3.1进水接口：65mm卡式雄接口，雄接口本体与推卸环之间有螺纹锁止结构； 3.2额定喷射压力≥0.35MPa； 4.开关完全开启流量为7.5L/s（充许误差7.5X(1±8%)以内）； ★5.射程≥28.5m； 6.重量≤1.2kg； 7.水枪长度≤48cm。 |
|  | 12 | 森林及灭火类 | 大流量直流喷雾（自保）水枪 | ★1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2.枪体：铝合金硬质阳极氧化和表面涤纶层 3.接口：65mm卡式雄接口，枪头防护套、手柄套采用聚亚安酯材质 4.销轴和螺钉：不锈钢 5.可同时提供直流和开花两种形式的喷射水流，也可单独提供直流形式或开花形式的喷射水流。流量：10 L/s -13L/s ▲6.喷射方式：直流.开花.直流加开花。喷雾角度35°-130°。 ▲7.枪头形式为涡轮齿形式。 ★5.直流最大射程≥42m； 6.重量≤5.4k g； 7.耐热性≥+80°C，耐寒性≤-17°C； 8.阀门：滑阀。 |
|  | 13 | 森林及灭火类 | 多功能水枪（40mm） | ★1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求； 2.枪体：6061变形铝锻造成型并T6热处理； 3.表面处理：整体阳极硬质氧化防腐； 4.手柄：PA6尼龙注塑成型 5.关键部件： 5.1阀芯：黄铜； 5.2阀球：铝合金精密加工，阳极硬质氧化处理； 5.3密封：聚四氟乙烯高温烧结圈； 5.4连接件：不锈钢/铜； 5.5喷雾齿：旋转铝合金锻造，表面阳极氧硬质化处理； 6.进水口：40mm卡式雄接口； 7.螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构； 8.旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结； 9.∩型操作杆：控制水流开关； 10.射水模式：可起始切换全水雾120°/窄喷雾40°/直流模式； 11.流量调节：2档刻度（2.5 L/s /4/L/s）X1误差范围均为±8%； ★12.喷雾角度：0°-120°可调； 13.额定压力≥0.60MPa； ★14.直流射程≥27.5m； 15.整体重量≤0.95kg。 |
|  | 14 | 森林及灭火类 | 泡沫钩管 | ★1. 符合GB20031-2024《泡沫灭火设备》标准要求； 2.工作压力：0.5MPa-0.8MPa流量：≥16L/s发泡倍数：≥5，管径需5节变径； 3.接扣形式为65mm卡式雄口。 |
|  | 15 | 森林及灭火类 | 手提式中倍数泡沫发生器 | ★1.符合GB20031-2024《泡沫灭火设备》标准要求； ▲2.水流量≥2L/s，中倍泡沫流量≥140L/s，中倍泡沫射程：≥15m； ★3.额定压力≥0.8MPa，泡沫发泡倍数：20-70，发泡能力≥0.15L/s，重量≤5kg。 |
|  | 16 | 森林及灭火类 | 高倍数泡沫发生器 | ★1.符合GB20031-2024《泡沫灭火设备》标准要求； 2.主要由产生器.支架等部分组成，使用铝合金和不锈钢制成，防腐处理；明显位置应设置清晰永久性标识牌，应至少标示：产品名称.规格型号.工作压力范围.流量.生产企业名称和商标.产品编号等参数； 3.输入压力范围：0.3 MPa -1.0MPa； ★4.发泡倍数：≥200； 5.发泡量＞50m³/min; ★6.50%析液时间：≥5min； 7.质量：≤45kg。 8. 接扣形式为65mm卡式雄口。 |
|  | 17 | 森林及灭火类 | 泡沫输转泵 | ★1.符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2.发动机方式四冲程单缸风冷； 3.燃料：汽油； ▲4.最大功率≥5.5kW；启动方式电启动/手拉； 5.自吸深度≥3m； 6.油箱容积≥3.5L； ★7.额定流量≥120L/min，压力≥0.33MPa，扬程≥30m，进水口径40mm，出水口径40mm；重量≤45kg。 |
|  | 18 | 森林及灭火类 | 移动式细水雾 | ★1.符合XF1149-2014《细水雾灭火装置》标准； 2..储液容器≥15L，工作压力≥0.7MPa； ▲3.气瓶容积≥4L，工作压力≥30MPa； ▲4.直流连续喷射时间≥55s，喷射距离≥14m ▲5.喷雾连续喷射时间：≥60s，喷射距离≥7m； ★6.枪及供液装置总质量（包含灭火剂）≤35kg，软管长度≥1.5m； 7.装有车轮，可推拉。 |
|  | 19 | 森林及灭火类 | 移动消防拖车炮 | 消防水炮性能参数： ★1.产品符合GB19156-2019《消防炮》标准要求； 2.炮体采用304不锈钢材质，表面静电喷塑处理，炮头采用高强度铝合金并进行阳极氧化处理，可抗海水腐蚀，配备泡沫管，可以喷射水、泡沫混合液，额定工作压力1.0MPa，最大工作压力1.4MPa； 3.电控炮头采用自动压力调节设计，可在120L/s－150L/s范围内根据压力自动调节流量，喷水射流形式可电动调节为直流、开花、喷雾模式，相互转换采用优质推杆设计并可实现手动操作； 4.炮体和内部集水器具有防冻结冰自泄水装置，在低于0.2MPa的压力情况下可以自动泄水，防止寒冷的冬天结冰影响使用； 5.具有控制箱.遥控器.手轮三种控制方式操控水炮的直流、喷雾，炮头上下俯仰和水平回转，遥控器可同时控制消防炮的水平俯仰运作以及直流.开花.喷雾喷射模式，遥控器与无线接收器采用高频码设计，抗干扰性能强，无线遥控距离300m以上; ★5.射程：喷水距离95m，喷射泡沫距离75m。 6.水炮炮头俯仰角度0~75°（手动可到90°）；水平回转角度270°（解除限位后可以实现360°旋转）；喷雾角150°。 ★7.水炮电池保证电量供应8h以上；配备6m自动伸缩卷线盘方便充电。待机时间不低于1个月。电池盒上配备电池电量显示装置，可以轻松读取电池电量，控制充电时机。遥控器采用干电池供电，方便更换，更换一次使用时间6h以上，待机时间不低于1个月。 拖车性能参数： 1.由单轴双轮拖车及4个固定支撑腿.牵引架组成。当以托挂方式行驶时，固定支腿收回，出水灭火时手摇放落着地支撑，固定支撑腿伸展至地面后能确保整车的高度平稳性，专业的拖车底盘，采用橡胶扭杆悬挂系统； 2.舌型拖车钩，拖钩高度可任意调节以适合不同高度的牵引车； 3.配有单轴拖车防滑平台； ★4.改装牵引车尾部，配有行车制动，手刹及刹车信号灯、转向灯、侧面爆闪灯，并配有防水线束接头，完成产品适配； 5.配备防脱钩装置，在拖车与牵引车脱钩情况下，拖车将自动制动，防止拖车继续前行导致伤害。 6.配备大型工具箱，可存放备用炮头.泡沫管.水枪.水带或其它工具； 7.工具箱内配有大容量电池保证电量供应8h以上；6m自动伸缩卷线盘方便充电； 8.配有6个80mm进水口管道（雄口），内部安装有止回阀，可任意采用一个或多个进水口。也可根据用户需求加装远程供水入水口； 9.设计时速：60km/h；最高时速：100km/h；轮距：1300mm；离去角≥18°； 10.拖车尾部配备压力表，实时显示炮体压力。 |
|  | 20 | 森林及灭火类 | 30L/S便携式消防水炮 | ★1.产品符合GB19156-2019《消防炮》标准要求； 2.炮体材质：ZLD104铝合金（阳极硬质氧化后喷塑处理）； 3.把手材质：ZLD104铸造铝合金一体铸造； 4.阀芯材质：锻造黄铜； 5.阀球材质：不锈钢； 6.阀球密封垫：聚四氟乙烯高温烧结； 7.固定螺丝及螺母：不锈钢或黄铜螺丝； 8.撑脚保护套材料：尼龙材质； 9.密封件橡胶：耐老化橡胶； 10.撑脚材料：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉； 11.开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭； 12.压力表：炮的进水口主流道设置压力表； 13.产品设有永久性中文铭牌； 14.炮头工艺：整体采用铝合金加工成型并采用橡胶注模喷雾齿一体成型。 15.喷射额定工作压力0.8MPa; ▲16.射程≥63.0m; ▲17.消防炮仰角:+30°～+70°； 18.水平回转角:0°-40°； 19.喷雾角：0~120度可调； 20.炮整体重量≤9.5kg; 21.专用直流炮头≤0.45kg; 22.带单向阀360度旋转双头65mm卡式雄接口； 23.两根10m安全绳。 |
|  | 21 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（50m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； 2. 水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡扣式；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； 4.内径80mm； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤300g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 22 | 森林及灭火类 | 25型65mm水带（50m） | 1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2. 水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡扣式；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； 4.内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤300g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 23 | 森林及灭火类 | 40型65mm水带（50m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：螺纹式接口；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力4MPa，爆破压力≥12MPa； 4.内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤6%； 8.重量≤550g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 24 | 森林及灭火类 | 40型65mm水带（20m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：螺纹式接口；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力4Mpa，爆破压力≥12Mpa； 4.内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤6%； 8.重量≤550g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 25 | 森林及灭火类 | 25型40mm水带（20m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡式或内涨式可选,接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； 4.内径39.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm； 6.轴向延伸率≤6%； 7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤260g/m； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 26 | 森林及灭火类 | 25型40mm水带（50m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡式或内涨式可选,接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； 4.内径39.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤260g/m； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 27 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（20m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡扣式或内扣式可选；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； 4.内径76mm（公差0至﹢2mm） 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤300g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识; |
|  | 28 | 森林及灭火类 | 25型65mm水带（20m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡扣式，接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； 4.内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤300g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识； |
|  | 29 | 森林及灭火类 | 20型65mm水带（20m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线，水带接口：卡式，接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2MPa，爆破压力≥6MPa； 4.内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤6%； 8.重量≤550g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 30 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（100m） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2. 水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：卡式；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力2.5Mpa，爆破压力≥7.5Mpa； 4.内径76mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥48N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤5%； 8.重量≤300g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 31 | 森林及灭火类 | 30型65mm水带（20米 ） | ★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； 2.水带材质：聚氨脂材料制成，加与水带长度相等的反光经线；水带接口：螺纹式接口；接口材质：铝镁合金； ★3.设计工作压力3MPa，爆破压力≥9MPa； 4.内径63.5mm（公差0至﹢2mm）； 5.水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm； ▲6.轴向延伸率≤6%； ▲7.直径膨胀率≤6%； 8.重量≤550g/m； 9.可提供水带颜色白，红，黄，蓝，绿，橙，浅蓝； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 32 | 森林及灭火类 | 水带挂钩 | 1.能快速将水带挂在梯子或其它物体上； ★2.挂钩为钢，带料为高强度耐高温.耐腐蚀材质织制； 3.工作长度≥500mm； 4.带宽≥30mm； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 33 | 森林及灭火类 | 水带包布 | 1.用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成； 2.铁件为铸钢，带料为高强尼龙织制； 3.工作长≥410mm； ▲4.撕裂强度≥100N； 5.抗拉强度≥1600N确保包布在高压下不开裂； 6.适用水带口径65mm.80mm通用型设计； 7.耐温范围-40℃至80℃； 8.自重≤0.50kg； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 34 | 森林及灭火类 | 折叠水带拖车 | 主体材质为铝合金，车轮为万向轮加固定轮方式，带自锁。后期根据客户需求定做。 |
|  | 35 | 森林及灭火类 | 火场内攻携行包 | 材质为1680D双股高强度尼龙面料，立体裁剪工艺。中标后根据需求定做。 |
|  | 36 | 森林及灭火类 | 65mm水带卡箍 | 1. 适配水带接口型号：卡式水带接口65mm； ▲2.选用铝合金ZL104材质，精密铸造成型工艺，表面红色喷塑防腐处理； 3.总重量≤0.85kg（65mm）； |
|  | 37 | 森林及灭火类 | 水带护桥 | 1.紧固连接件采用优质的不锈钢304材质，防生锈，抗腐蚀性能强； 2.橡胶水带护桥的正面与侧面安装有夜光反光标识； 3.水带护桥可正反面两用，带便携式手把； 4.技术参数：尺寸≥长460mmХ宽680mmХ高80mm； ★5.承重能力≥50t；单侧护桥承载能力≥15t； ▲6.产品重量≤8kg。 |
|  | 38 | 森林及灭火类 | 80mm转65mm三分水器 | ★1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2.产品特性：接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.1.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面喷塑防腐处理； 2.2.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 2.3.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 2.4.把手： T型浸塑把手； ▲2.5.带压力表显示； 2.6.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落； 3.重量扭力： 3.1.重量≤4.5kg； 3.2.阀门开启力≤87N； 4.接口型式：进水口为80mm卡式雄接口，出水口为65mm卡式雌接口。 |
|  | 39 | 森林及灭火类 | 80mm转40mm三分水器 | ★1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准； ▲2.产品特性：接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.1.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 2.2.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 2.3.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 2.4.把手： T型浸塑把手； ▲2.5.带压力表显示； 2.6.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落； 3.重量扭力： 3.1.重量≤3.6kg； 3.2.阀门开启力≤87N； 4.接口型式：进水口为80mm卡式雄接口，出水口为40mm卡式雌接口。 |
|  | 40 | 森林及灭火类 | 65mm转40mm二分水器 | ★1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准； ▲2.产品特性：接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.1.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 2.2.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 2.3.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 2.4.把手：蓝色T型浸塑把手； ▲2.5带压力表显示； 2.6.密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落； 3.重量扭力： 3.1.重量≤1.8kg； 3.2.阀门开启力≤87N； 4.接口型式：进水口为65mm卡式雄接口，出水口为40mm卡式雌接口。 |
|  | 41 | 森林及灭火类 | 65mm止水器 | ★1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准； 2.接口.阀体.阀芯.手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶； 3.配置65mm卡式接口，阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀.耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性； ▲ 4.重量≤1.5kg。 |
|  | 42 | 森林及灭火类 | 40mm止水器 | ★1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准； 2.接口.阀体.阀芯.手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶； 3.配置40mm卡式接口，阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀.耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性； ▲ 4.重量≤0.65kg。 |
|  | 43 | 森林及灭火类 | 65mm卡口（母）转65mm内扣转换接口 | ★1.符合GB 12514.1－2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准； 2.材质与防腐处理工艺： ▲2.1.接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理; 2.2.卡簧：采用不锈钢304材质; 2.3.铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件; 2.4.保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色; 3.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300h; 4.制造工艺：锻造+热处理工艺; 5.同型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动; 6.技术参数： 6.1.公称压力≥2.5 MPa; 6.2.测试压力≥4.0MPa; 7.外观要求： 7.1.接口无外观缺陷与不良; 7.2.表面要求光亮.无毛刺.无伤痕。 |
|  | 44 | 森林及灭火类 | 65mm外丝转65mm卡式（母）转换接口 | ★1.符合GB 12514.1－2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准； 2.材质与防腐处理工艺： ▲2.1.接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理; 2.2.卡簧：采用不锈钢304材质; 2.3.铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件; 2.4.保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色; 3.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300h; 4.制造工艺：锻造+热处理工艺; 5.同型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动; 6.技术参数： 6.1.公称压力≥2.5MPa; 6.2.测试压力≥4.0 MPa; 7.外观要求： 7.1.接口无外观缺陷与不良; 7.2.表面要求光亮.无毛刺.无伤痕。 |
|  | 45 | 森林及灭火类 | 65内扣转40卡式（母）转换接口 | ★1.符合GB 12514.1－2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准； 2.材质与防腐处理工艺： ▲ 2.1.接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.2.卡簧：采用不锈钢304材质； 2.3.铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件； 2.4.保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色； 3.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时； 4.制造工艺：锻造+热处理工艺； 5.同型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动； 6.技术参数： 6.1.公称压力≥2.5MPa 6.2.测试压力≥4.0MPa； 7.外观要求： 7.1.接口无外观缺陷与不良； 7.2.表面要求光亮.无毛刺.无伤痕； |
|  | 46 | 森林及灭火类 | 80mm（公）转65mm母口转换接口 | ★1.符合GB 12514.1－2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准； 2.材质与防腐处理工艺： ▲2.1.接口：采用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.2.卡簧：采用不锈钢304材质； 2.3.铜滑块：采用HPb58-3材质，表面电镀防腐处理，滑块采用弹簧式弹性组件； 2.4.保护圈：采用高性能防紫外线抗老化硅胶，颜色采用鲜亮红色或鲜亮蓝色； 3.防腐性能：接口整体中性盐雾测试≥300小时； 4.制造工艺：锻造+热处理工艺； 5.同型连接：采用整体连接或无平垫密封结构连接，确保连接牢靠无松动； 6.技术参数： 6.1.公称压力≥2.5MPa 6.2.测试压力≥4.0MPa； 7.外观要求： 7.1.接口无外观缺陷与不良； 7.2.表面要求光亮.无毛刺.无伤痕。 |
|  | 47 | 森林及灭火类 | 80mm转65mm二分水器 | ★1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准； 2.产品特性： ▲2.1.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.2.阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理; 2.3.手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理; 2.4.球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理; 2.5把手：T型浸塑把手; 2.6带压力显示表； 2.7密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落; 3.重量扭力： 3.1重量≤3.5kg； 3.2阀门开启力≤87N； 4.接口型式：进水口为80mm卡式雄接口，出水口为65mm卡式雌接口。 |
| 3 | 48 | 破拆及车辆救援类器材 | 液压破拆工具组B | ★1.符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》标准要求; ★2.液压破拆工具组包含液压机动泵、液压剪扩器、液压扩张器、液压剪切器、单级液压顶杆、双级液压顶杆为同一品牌且能配套使用； 3.液压机动泵 ▲3.1三级轴向四冲程汽油机，功率≥2.2kW，燃油油缸容量≥1700ml，液压油油缸容量≥4300ml，拥有液压油位指示器，第一级输出≥2×1.8L/min，第二级输出≥2×1.2L/min，第三级输出≥2×0.5L/min； 3.2自动锁单管系统，可接驳两套工具同时使用； ▲3.3.工作压力≥700bar，重量≤23kg； 3.4配液压油管两根，液压管材质为凯芙拉纤维、接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔，使用寿命≥10年，360°自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力≥700bar，液压管长度≥10m、重量≤5kg； 4.液压剪扩器 4.1.自动锁单管系统、可带压操作、可拆卸式扩张头、把手处有照明系统； 4.2.最大扩张距离≥380mm、最大扩张力≥180t、最小扩张力≥4.4t、刃端最大张距≥320mm； ▲4.3剪切力≥65t、挤压力≥8t、剪切圆钢直径≥36mm、剪切板材尺寸：≥50x16mm，工作压力≥720bar，工作温度-20℃-55℃； 4.4.钳头配有插销及牵引铁链，牵引距离：≥250mm、牵引力≥10t； ▲4.5.重量≤15kg； 5.液压扩张器 5.1.平头自动锁单管系统、可带压操作，把手配有LED照明灯； ▲5.2.扩张距离≥720mm、最大扩张力≥28t、最小扩张力≥4t、 挤压力≥6t，工作压力≥700bar、工作温度：-20℃-55℃； 5.3.钳头配有插销及牵引铁链，牵引力≥4t、牵引距离≥600mm； ▲5.4.重量≤15kg； 6.液压剪切器 6.1.自动锁单管系统、可带压操作、倾斜型U型剪切钳、把手处有照明系统； ▲6.2.最大剪切开口≥170mm、最大剪切力≥75t； 6.3.剪切圆钢直径≥36mm，工作压≥700bar，工作温度：-20℃-55℃； ▲6.4.重量≤15kg； 7.单级液压顶杆 7.1.旋转十字头，自动锁单管系统、可带压操作； 7.2.最大支撑力≥10t； ▲7.3.原始长度≤600mm，最大行程≥400mm； 7.4.总支撑高度≥950mm、工作压力≥700bar、工作温度-20℃-55℃； ▲7.5.重量≤11kg。 8.双级液压顶杆 8.1.带LED照明系统，端头为旋转十字头、顶杆头内集成激光定位灯，手柄带自动归位功能； ▲8.2.一级活塞最大支撑力≥22t、二级活塞最大支撑力≥10t； 8.3.收缩长度≤560mm、一级支撑高度≥370mm 、二级支撑高度≥350mm、最大支撑高度≥1250mm； 8.4.工作压力≥700bar、工作温度-20℃-55℃； ▲8.5.重量≤15kg。 |
|  | 49 | 破拆及车辆救援类器材 | 手动破拆工具组 | ▲1.多功能手柄1个，各类工具头≥4个，消防平斧≥2把，整套工具组重量≤24kg，配备专用工具储运箱； 2.手动破拆手柄部分：浸水2h后绝缘电阻≥10MΩ； 3.消防斧平刃：能砍断≥6mm的Q235A圆钢； 4.冲击式破拆器尖刃：能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 5.撬斧尖刃：能凿穿厚度≥1mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 6.撬斧起撬部位：能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 7.多功能冲击手柄：冲击行程≥340mm； 8.消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸≥650mm； 9.多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度：≤1210mm； 10.多功能手柄连接金属切割器后总长度：≤1210mm。 |
|  | 50 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动破拆工具组 | ★1.符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求，用于消防员抢险救援破拆使用，无需外接动力源和油管，采用电池提供动力源； 2.由1 把电动剪切钳、1把电动扩张器、 1把电动剪扩器、1把电动撑顶器、4个充电器、4 块备用220V电池、背包或背带（根据工具件数 相应配备）组成,且为同一品牌； 3.电动剪切钳：配有 220V 锂电池 1 块。最大剪切力≥800kN，最大开口距离≥150mm ，最大剪断能力（Q235 材料）≥35mm 圆钢，重量≤25kg（含电池）； 4.电动扩张器：配有 220V 锂电池 1 块。最大扩张力≥600kN，最大扩张距离≥500mm，钳头配有插销及牵引铁链，最大牵拉力≥50kN，最大牵拉距离≥300mm，重量≤20kg（含电池）； 5.电动剪扩器：配有 220V 锂电池 1 块。最大剪切力≥250kN，最大扩张力≥600kN，最大扩张距离≥250mm，最大牵拉力≥30kN，最大牵拉距离≥300mm，最大剪切能力（Q235 材料）≥25mm（圆钢），重量≤20kg（含电池）； 6.电动撑顶器：配有 220V 锂电池 1 块。最大支撑力≥100kN。最大顶撑行程≥300mm，总支撑高度≥850mm，最大牵引力≥30kN，重量≤20kg（含电池）； ★7.所有电动工具组的电池、充电器和电源线附件通用，可互换，电源线插头为国标插头； 8.可显示电池余量，自带背包或背带。电池充电时间≤1h； 9.防护等级：≥IP54 ； 10.产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 |
|  | 51 | 破拆及车辆救援类器材 | 机动链锯 | ★1.符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求； 2.气缸排量≥45cm³，功率≥2kW；怠速≥2700rpm；最高功率转速：≥9000 rpm；气缸缸径≥42mm；活塞行程≥33 mm，燃油箱容量≥0.45L；链条润滑油箱容量≥0.26L； 3.机油泵类型：固定流量。切割装置：链条节距：0.325inch，最大功率时的链条速度≥ 17.34m/s，尾气、震动和噪音指标：声级≤105 dB；声功率级，LWA≤100dB，前手柄振动≤1.9m/s²；后手柄振动≤2.6m/s²； 4.重量（不包括切割设备）≤5.5kg； ▲5.风冷二冲程发动机。 |
|  | 52 | 破拆及车辆救援类器材 | 无齿锯 | ★1.符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求； 2.主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用； 3.结构组成：工具，锯片； 4.金刚石万能锯片1片，可以切割钢筋混凝土、金属、木 材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等复合材质； 5.锯片直径≥350mm，切割深度≥125mm，功率≥5.5kW， 重量≤14kg； 6.配备背绳、备用钢轨锯片1片； ▲7.风冷二冲程发动机。 |
|  | 53 | 破拆及车辆救援类器材 | 玻璃破碎器 | ★1.符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求； ▲2.配置要求：玻璃切割机1台，玻璃切割片5片，充电式电钻1台，大理石玻璃钻头Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个，玻璃强力钳1把，单爪玻璃吸盘1个，自控注油玻璃刀1个，金刚石玻璃圆锉1把，金刚石玻璃平锉1把，玻璃破碎锤1把，充电电池3块，充电器1个； 3.玻璃切割机功率≥1.3 kW； 4.电池充满可连续使用时间≥30min； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 54 | 破拆及车辆救援类器材 | 液压千斤顶 | ★1.符合 GB/T27697-2024《立式油压千斤顶》标准要求； 2.撑顶距离≥200mm，最大撑顶重量≥30t，整套重量≤20kg，需配手动液压泵。 |
|  | 55 | 破拆及车辆救援类器材 | 毁锁器 | ▲1.配置：专用特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池x2、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、大力钳、可锁防水防尘工程塑料箱等； 2.充电式电钻：最大钻距≥45N/m，钻夹头尺寸约13（±0.5）mm，钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14（±0.5）mm，重量（不含电池组）≤1.8kg； 3.电池组：电压≥12V，容量≥2.0Ah，重量≤0.8kg； 4.充电器：充电电池≥12V，电压≥220V/50Hz，重量≤0.5kg。 |
|  | 56 | 破拆及车辆救援类器材 | 多功能挠钩 | ▲1.由攀高钩、铝锤、单头挠钩、多头挠钩、工兵铲、消防斧、四齿钉耙、撑顶器、消防锯、消防剪、标高杆（≥3.5m）、长接杆（每根1m，不少于5根）等组成； 3.螺纹连接强度≥35kN； 4.手柄绝缘材料。 |
|  | 57 | 破拆及车辆救援类器材 | 绝缘剪断钳 | ★1.符合GB/T 6290-2013《夹扭钳和剪切钳 通用技术条件》标准要求； 2.尺寸≥24寸； 3.可剪断直径≥15mm； 4.抗电压≥5000V，绝缘负荷220-380V； 5.剪刃口硬度HRC55； ★6.手柄材质：具有绝缘材料制成。 |
|  | 58 | 破拆及车辆救援类器材 | 云石机 | ★1.符合GB/T 3883.18-2009《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第二部分：石材切割机的专用要求》及GB/T 22664-2008《手持式电动工具 石材切割机》相关标准要求； 2.额定电压220V，额定频率50Hz，最大锯深≥30mm，额定功率1200W，转速≥13000r/min，净重不大于3kg；配备备用砂轮片10片、金刚石锯片5片。 |
|  | 59 | 破拆及车辆救援类器材 | 角磨机 | ★1.符合GB/T 3883.3-2007《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第3部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求》及GB/T 7442-2007《角向磨光机》相关标准要求； ★2.由一个锂电充电式角磨机和一个交流电式角磨机组成； 3.锂电充电式角磨机参数 3.1工作电压≤24V； 3.2磨切片直径≥120mm； 3.3最大输出功率≥1000W； 3.4空载转速≤9000r/min， ▲3.5切割深度≥30mm、重量≤2kg； 3.6配备3块备用电池，电池容量≥5Ah,1个充电器； 3.7具有盘片制动、缓启动等安全制动功能； 4.交流电式角磨机参数 4.1工作电压：220V; 4.2马达功率≥1900W; 4.3磨切片直径：≥120mm; 4.4空载转速≤9000r/min; ▲4.5切割深度≥30mm; ▲4.6重量≤6kg； 4.7需配备切割金属锯片≥10片、其他多功能锯片≥10片。 |
|  | 60 | 破拆及车辆救援类器材 | 消防多用途撬棍 | 1.由撬棍、凿子、斧头、起钉器等功能，配备铝楔2个，携行背带1条，铝楔固定带2条； ▲2.材质:合金钢一体锻造，长度≤900mm，直径≤30mm，净重≤6.5kg。 |
|  | 61 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动往复锯(插电式) | 1.具有切割钢管φ≥130mm，木材φ≥300mm，钢板≥19mm的能力；行程长度≥28mm； ★2.采用220V插座提供动力； ▲3.空载转速≤2800转/min，输入功率≥1000W，重量≤3.5kg； ▲4.配备5种以上锯条，每种锯条锯条各3根，扳手，携带箱等附件。 |
|  | 62 | 破拆及车辆救援类器材 | 凿岩机 | ★1.采用220V插座提供动力； ▲2.输入功率≥2000W，锤击率1000次/min，单次最大锤击力≥60J； ▲3.凿头夹持系统为六角≥28mm； ▲4.整机重量≤30kg；配备两种以上凿头(平头、尖头)，备用凿头各1根。 |
|  | 63 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动钢筋速断器 | ★1.符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》要求； ▲2.配件包括：便携箱或携行包、充电器1个、锂电池2块、辅助手柄1个、专用扳手1个； 3.便携式电驱动对钢筋进行剪切 ，锂电池充电型； 机身可360°旋转； 4.切割速度3.5s-4s，充电时间≤30min，重量≤8kg； 5.可切断圆钢、螺纹钢、钢筋等直径≥20mm。 |
|  | 64 | 破拆及车辆救援类器材 | 开门器 | ★1.符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》； 2.用于灭火救援过程中开启金属门、防盗门的破拆作业，包含手动液压泵和开门器； 3.工作压力：≥700bar，开启力：≥75kN，撑顶长度：≥300mm，收拢长度：≥200mm，开启距离：≥120mm 。 |
|  | 65 | 破拆及车辆救援类器材 | 电锤 | ★1.符合 GB/T 3883.7-2012《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第7部分：锤类工具的专用要求》和GB/T7443-2007《电锤》相关标准要求； ▲2.采用220V插座提供动力； 3.单次最大锤击力≥2.0J，输入功率≥720W；最大钻孔直径22mm(混凝土)； 4.机器重量≤2.5kg。 |
|  | 66 | 破拆及车辆救援类器材 | 锐边保护罩 | 1.主要用于在车辆事故救援中保护锋利的边缘，防止人员划伤； 2.产品采用耐磨、防火、防水材料，带磁铁，可快速附着在车辆上，可套在破拆车辆柱体尖锐处，可拆洗（磁铁可拆卸）； ▲3.尺寸≥26cm×30cm的2块，≥60cm×60cm的2块，≥150cm×60cm的2块； 4.重量≥1.35kg/㎡。 |
|  | 67 | 破拆及车辆救援类器材 | 方向盘气囊保护罩 | 1.主要用于在车辆事故救援中方向盘内安全气囊意外击发导致人员受伤； 2.每套包括2个方向盘保护罩及1个携行包，含束紧带，适用于卡车及小汽车。 |
|  | 68 | 破拆及车辆救援类器材 | 起重链条 | 1.起重链条整套载重≥16t，吊环尺寸(内环)11*22cm，链条粗度≥16mm； ▲2.链接承重≥8t、链接扣承重≥8t、羊角吊钩承重≥8t、吊钩开口≥5.2cm，强力环、承重≥16t、直径≥32mm、内宽≥110mm。 |
|  | 69 | 破拆及车辆救援类器材 | 吊装带 | 1.吊装带可承载50t≥2根，长度≥10m。 |
|  | 70 | 破拆及车辆救援类器材 | 手拉葫芦 | - 主要依靠人力拉动链条带动齿轮传动系统实现重物的提升或下降、牵引、定位的设备， - 重量≥10t，标准起重高度≥3m； - 试验荷载≥12.5t，两钩间距离≥800mm； ▲4.满载时手链拉力≥414N； ▲5.起重链条圆钢直径≥10mm。 |
|  | 71 | 破拆及车辆救援类器材 | 折叠梯 | 1.消防员在救援中使用,M字形梯； 2.折叠梯具有防滑功能，材质为铝合金，展开高度≥1.5m，配备高度延伸杆或可调节支腿； ▲3.可折叠收放、拆卸时间≤5s，承重能力≥400kg，收纳后体积缩小50%以上。 |
|  | 72 | 破拆及车辆救援类器材 | 移车器 | 1.用于救援时移动阻碍救援通道的车辆； 2.移车器每个产品规格均≤长 620mm×宽 350mm×高 200mm，可伸缩框架，适合各种轮胎尺寸，净重≤23 kg/个，单个承重≥800kg，每 4 个为一套，配摆放架带，带万向移动轮便于运输； 3.配快速液压脚踏泵，配多位置安全插销，插销一头配有固定绳，另一头固定于设备上，配四个聚氨酯无标记万向旋转脚轮，有脚轮锁，有液压泵并带安全销。 |
|  | 73 | 破拆及车辆救援类器材 | 猴爬杆千斤顶 | ★1.符合JB/T2592-2007《螺旋千斤顶》标准要求； 2.用于在救援过程中支撑稳固失事车辆； ▲3.行程≥55㎝、升降范围16-123㎝、最大承重≥2t、压缩高度≥89㎝，扩展高度≥143㎝、重量≤10.5㎏； 4.需配备主机背包。 |
|  | 74 | 破拆及车辆救援类器材 | 车辆快速支撑杆 | 1.主要用于快速安全的稳定失事车辆； ▲2.待集成头部配件、底板以及带挂钩和棘轮机构的紧固带，可实现快速安全稳定效果的轻质工具； ▲3.整合型系统所有部件无需拆卸，可立即投入使用，独特的自动锁定系统，15s内即可架起，承重≥1.6t，最小有效长度≤1080mm，最大有效长度≥1800mm，足够支撑任何类型的乘用车，重量≤8kg。 |
|  | 75 | 破拆及车辆救援类器材 | 梯形垫块 | 1.主要用于稳定车身、防止车辆二次晃动，辅助破拆救援； ▲2.垫块材质为橡胶，耐磨、耐高低温、耐油、防腐蚀、防水等性能；单位面积承重≥105kg/cm²； ▲3.滑梯形垫块（12个）尺寸为≥600mm x200mm x250mm，单件自重≤7kg。 |
|  | 76 | 破拆及车辆救援类器材 | 立方式垫块 | 1.主要用于稳定车身、防止车辆二次晃动，辅助破拆救援； ▲2.垫块材质为橡胶，耐磨、耐高低温、耐油、防腐蚀、防水等性能；单位面积承重≥105kg/cm²； ▲3.正方形垫块（2个）垫块尺寸为≥80mm x200 mm x200 mm，单件自重≤3kg。 |
|  | 77 | 破拆及车辆救援类器材 | 挡车器 | 1.主要用于车辆事故救援中防止后方车辆冲入救援作业区； ▲2.现场防撞栏采用钢材/镀锌钢材质、主管直径76㎜x2㎜，副管直径40㎜x 2㎜，护栏规格≥长2mx宽0.8mx高1.2m； 3.配备4个万向刹车轮。 |
|  | 78 | 破拆及车辆救援类器材 | 个人工具包（腰带式） | 1.消防员在救援时可随身携带的携带小型工具包 ▲2.包含：气门芯螺丝刀、V型弯头起钉螺丝刀、前挡风玻璃切割锯、多功能刀具、绝缘剪断钳、钳工工具、医用手套10双、玻璃破碎笔、多功能刀、绝缘胶带、安全带切割刀、卷尺、记号笔等。 ▲3.配备抗压防水器材格挡。 |
|  | 79 | 破拆及车辆救援类器材 | 手持玻璃吸盘 | 1.用于车辆救援救援中转移前后挡风玻璃跟车窗玻璃； ▲2.主体材质：加厚铝合金，吸盘材质：丁腈橡胶； ▲3. 水平吸力≥150㎏，垂直吸力≥120㎏，吸盘直径≥125㎜，单品净重≤1.10㎏。 |
| 4 | 80 | 通信类 | 北斗有源终端 | ★1.可接入国家消防救援局北斗管理平台，同时支持北斗三号和北斗二号短报文通信；支持北斗三号定位导航授时功能； ▲2.仅支持单北斗定位； ▲3.处理器数量：≥8 核，处理器频率：≥2.0GHz； 4.显示器类型：≥5.0寸屏，分辨率为：≥1280X720； 5.存储：≥16G（RAM）+128GB，支持T-Flash卡、≥128GB； 6.物理按键支持开关机、音量加减、功能键、SOS 键； 7.传感器支持气压、加速度、光感、距离、重力、陀螺仪； 8.支持外部天线； ▲9. RNSS捕获灵敏度：≤-140dBm(P码直捕，时间不确定度±1s)； ▲10. RNSS冷启动首次定位时间:≤60s(P 码直捕，时间不确定度±1s)； 热启动首次定位时间：≤5s； ▲11. RNSS单点定位精度： 水平：≤6m(95%)； 垂直：≤8m(95%)； ▲12 .RDSS 信号部分（静态测试条件下，以输出解调信息为准，-123.8 dBm）： 首次捕获时间 短码（S2C_d）：≤2s；J 码直捕 S2A：≤45s(95%，P 码直捕，时间不确定度±1s)； 13.重捕获时间（信号中断 30s） 短码（S2C_d）：≤1s；J 码直捕 S2A：≤3s(95%，P 码直捕)； 14.RDSS 下行信号 S2C_d 和 S2A（静态测试条件下，以误码率为准）： 专用段 24kbps 信息帧，误码率：≤1×10^(-5) （信号功率-123.8dBm）； 15.内置不低于Android10.1智能操作系统； ▲16.防护等级：≥IP67； ▲17.电池容量：≥6000mAh（可拆卸）； 18 物理特性：尺寸：≤185*90*30mm（长*宽*厚），重量：≤0.6kg； 19.配备并开通1张北斗卡； ★20.遵循国家和行业北斗应用检测规范要求，提供北斗入网检测报告。 |
|  | 81 | 通信类 | 卫星电话 | ★1.支持中国自主研发的天通一号卫星移动通信网络的话音、数据、短信功能，卫星话音速率支持1.2kbps/2.4kbps/4kbps；支持4G、5G数字移动通信网络话音、短信、数据功能； ★2.支持单北斗定位功能； 3.支持WiFi和蓝牙功能； 4.采用国产应用处理器：≥8核64位 CPU，主频≥2.7 GHz； 5.操作系统：不低于Android 13.0版本； 6.摄像头：前置摄像头≥1600万像素、后置摄像头≥4800万像素； 7.显屏幕≥6英寸，分辨率≥2340*1080； 8.运行内存（RAM）≥ 8GB RAM,存储内存（ROM）≥128GB，可支持至少256G TF卡扩展； ▲9.电池容量≥6000mAh；待机时间≥160小时，通话时长≥10小时； 10.支持SOS物理按键一键呼救功能，支持向指定号码拨打卫星电话，并发送位置信息； ▲11.防护等级：≥IP68； ▲12.支持扩展小型车载吸顶天线和可拆卸、折叠的手持全向天线，配件需包含配套的全向天线、充电器、有线耳机等； 13.具备重力传感器、陀螺仪、光线传感器、距离传感器、地磁传感器等功能； 14.工作温度优于或等于-20℃～55℃； ▲15.配备1张天通一号卫星电话卡，并包含一年年费； ▲16.提供产品型号核准证书、提供产品CCC证书、提供产品入网证书。 |
|  | 82 | 通信类 | 公网集群对讲机 | ★1.支持通过运营商公网进行对讲和脱网专网对讲功能，可灵活进行切换，专网工作频率为：350MHz—400MHz； 2.通过公网集群对讲时，支持多级调度、跨群组调度、层级管理，可接入消防现有的公网集群对讲系统，实现语音、定位等数据无缝对接； ▲3.仅支持北斗定位； 4.锂电池组容量：≥3000mAh； ★5.防护等级≥IP68； 6.发射功率≤3.5W； ▲7.误码率≤5%，重量≤400g；屏幕尺寸≥1.8In；信道容量≥1024个； ▲8.带键盘、紧急报警按键，LCD彩色显示屏。支持数字集群、数字常规、模拟集群、模拟常规，DMR协议，PDT协议、AMBE++、NVOC声码器，带漫游和降噪功能。 9.配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹或背夹、充电头；提供骨传导、喉部发声器、肩咪等多种外接设备接口；提供配套的肩咪和有线耳机各一套； 10.具有永久性标志及产品数据标识； ▲11.应具有国家防爆电气产品质量检验检测中心出具的防爆合格证和防护等级报告，防爆等级≥ExibIIBT4； ▲12.应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），须提供证书复印件加盖投标单位公章。 |
|  | 83 | 通信类 | 超轻型高通量卫星便携站 | 1.采取一体化设计，包含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、电池等部件； ▲2.操作方式：支持天线免拼装、一键对星、一键收藏；（需设备实拍图片） ★3.工作波段：Ka波段； ▲4.天线类型：抛物面天线； 5.天线材质：碳纤维； 6.极化方式：圆极化； 7.等效口径：≥0.5米； 8.工作频率：发射(Tx):29.00～30.00GHz、接收(Rx):17.70～20.20GHz 9.天线增益： 发射(Tx):≥41.2dBi@29.5GHz、接收(Rx):≥37.8dBi@19.6GHz 10.方位转动范围：±180°； 11.俯仰转动范围：0°～90°连续可调； ▲12.自动跟踪功能：便携站设备姿态发生变化导致对星偏离失锁后，可自动重新对准卫星； ▲13.调制方式：前向：至少包含QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK；反向：至少包含QPSK1/3, QPSK1/2, QPSK2/3, QPSK3/4, QPSK5/6, 8PSK2/3, 8PSK3/4, 8PSK5/6； 14.编码方式：前向支持LDPC+BCH；反向支持Turbo； ▲15.最高业务速率：下行：≥160Mbps；上行：≥30Mbps； 16.收发信一体机：输出功率≥4W，能够接入我国Ka宽带卫星通信网； 17.辅助功能：支持语音播报，语音告警，语音辅助功能； ▲18.对星时间：≤2min； ★19.定位方式/位置信息上报：支持单北斗定位模式，符合北斗规模应用要求（需提交由国家认可具有北斗检测资质的检测机构出具的检测证明材料，包括具有北斗检测资质的检测机构出具的认证证书和检测机构具备国家认可的北斗检测资质证明材料）； 20.数据接口：10/100/1000BaseT 802.1q以太网端口（航插），Wi-Fi； 21.增强功能：ACM, AUPC, QoS, 应用加速和协议优化； 22.整机功耗：≤60W； 23.电池供电：通信时长≥4小时； 24.工作温度：-25℃～+55℃； 25.储存温度：-40℃～+70℃； 26.涉水深度：≥18cm； 27.最大风速：≥25m/s； ▲28.防护等级：≥IP66； 29.设备尺寸：≤550mm *400mm*150mm； 30.设备净重：≤10kg； 31.含1年Ka卫星宽带服务，不限流量，上行≥6M、下行≥40M； ▲32.设备终端可以使用中星26号高通量卫星资源及服务，须提供卫星网络运营商针对本项目的入网授权书；设备终端需提供中国卫通出具的《中国卫通Ka终端上星批准书》； 33.支持通过APP一键对星入网、状态监控、升级固件等功能，提供卫星便携站终端控制软件的软件著作权证书。 |
| 5 | 84 | 侦检类 | 红外热成像仪 | ▲1.直接温度测量范围需满足：-40℃—1100℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪； 2.热像仪尺寸≤220mm*110mm*100mm，重量（含充电电池）≤900g； 3.热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化、耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀、耐离子辐射，具有无毒，绝缘性和自熄性的特点； 4.电源系统：需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2h，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、英标、欧标、美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求； 5.屏幕：LCD屏幕不小于2.7in，分辨率不低于384x288阵列，探测器刷新率不低于60Hz；屏幕刷新率不低于30Hz；2倍和4倍数字变焦； 6.传感器：需采用非晶硅材料； 7.传感器敏感度NETD≤50mK(0.05℃)； 8.需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头直径需大于20mm，锗镜头涂有耐磨涂层； ★9.屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场人员搜救、预估、检测失踪人员，火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告，温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上； 10.热像仪防护等级≥IP67。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作不小于10min，在260℃环境下工作不小于5min； 11.充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10h。并标配充电座消防车固定支架.充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹； ★12.热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（≤1s）或长按（≤3s）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放，最高/最低温度搜索； ▲13.热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6s，关机时间≤3s； 14.全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件，口袋夹。 |
| 6 | 85 | 特种防护类 | 胸灯 | 1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准； ▲2.独立可拆卸电池仓，使用普通一次性干电池或原厂品牌锂电池； ▲3.照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能； 4.可手动调节强光.弱光.爆闪照明模式； ★5.强光模式光通量：≥250lm，发光强度：≥50000cd，有效照射距离：≥440m，使用时间：锂电池：≥3.75h.干电池≥5h； ★6.弱光模式光通量：≥60lm，发光强度：≥14000cd，有效照射距离：≥230m，使用时间：锂电池：≥15h，干电池：≥15h； 7.爆闪模式使用时间：≥8h； 8.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光； 9.防护等级：≥IP67，坠落高度：≥2m； ★10.防爆等级：0区防爆, .整机具有第三方出具的防爆合格证，提供扫描件； 11.防爆温区：T3/T4； 12.重量：≤370g； 13.颜色：橙色； ▲14.黄色滤光灯罩：可快速切换黄光白光照明模式；钼酸锶材质夜光标识标记点，安装于灯罩内部，用于标记，辅助照明，消除周边泛光作用； ▲15.止坠套装：自动回弹纲绳，防水防卡沙，奔跑时装备不坠落； 16.电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池； 17.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 86 | 特种防护类 | 消防员防蜂服 | 1.符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求； ★2.连体式设计，本体面料：抗蛰刺力≥0.4N； 3.阻燃性能： （1）损毁长度≤100mm； ▲（2）续燃时间≤2s； 4.断裂强力：经向.纬向≥650N； 5.撕裂强力：经向.纬向≥60N ； 6.接缝断裂强力≥500 N； 7.表面抗湿性能≥3级； 8.拒油性能≥3级； 9.头罩视野： （1）总视野保留率≥70 %； （2）双目视野保留率≥55%； （3）具有应有防（除）雾功能 10.防护手套： ▲（1）抗蛰刺力≥10N； （2）撕破强力≥50N； （3）灵巧性能≥4级； 11.防护靴： （1）靴底抗刺穿性能≥900N； （2）击穿电压≥5000V； （3）泄露电流≤3mA； ★12.质量≤5kg； 13.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 87 | 特种防护类 | 消防员隔热防护服 | ★1.产品符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准要求， 2.隔热服包含带镀金面屏头罩（带头盔）.隔热上衣（带空呼背囊）.隔热裤.隔热靴套和隔热手套，可内置空气呼吸器； ★3.服装为≤540g/cm2 100%玻璃纤维镀铝隔热面料制成，整体热防护性能≥32cal/cm²； 火焰抵抗性能：ISO15025抗火焰≥2级；隔热性能：对于辐射热的反射率大于95%，能抵御1600℃辐射热；ISO 9185抗熔融金属≥1级，可以抵御100-200g780℃以上的熔融铝液喷溅，60-120g1400℃以上的熔融钢水喷溅； 面料阻燃性能：续燃和阴燃小于2s，燃烧破洞，无熔滴，损毁长度不超过0.5in；机械物理强力：断裂强力＞1700N，撕破强力＞110N，耐屈挠性能经过10000次反复折压后，表面无脱层和出现裂痕；耐磨性能：经A－100砂轮加压摩擦150次，铝箔不能磨穿；温度老化性能：经－30℃至70℃置放72h，性能无明显变化； ▲4.五指式手套通过机械性能和防火.耐高温测试，耐磨≥4 级，抗切割≥2级，耐燃烧≥4级，续燃时间≤2s，阴燃时间≤5s,质量≤5kg； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 88 | 特种防护类 | 消防员避火防护服 | ★1.符合XF634-2015《消防用隔热防护服》标准要求； 2.避火隔热服包含带镀金面屏头罩.连体服.靴子和手套，可内置空气呼吸器； 3.消防避火隔热服为多层面料制成，外层为100%玻璃纤维镀铝隔热面料制成； 隔热性能： （1）对于辐射热的反射率大于95%，对辐射热的防护≥C4级，服装内表面温升24℃时间＞95s，能抵御1600℃辐射热； （2）防对流热≥B3级，火焰热流量≥80 kW/㎡，试样背火面温度升高24℃时间≥20s，可防护≥260℃环境热； （3）整体面料对接触热的防护≥F3等级； ▲4.外层面料阻燃性能：续燃和阴燃＜2s，燃烧破洞，无熔滴，损毁长度＜0.5in；机械物理强力：断裂强力＞1700N，撕破强力＞110N，耐屈挠性能经过10000次反复折压后，表面无脱层和出现裂痕；耐磨性能：经A－100砂轮加压摩擦150次，铝箔不能磨穿；温度老化性能：经－30℃至70℃置放72h，性能无明显变化； 5.具有永久性标志及产品数据标识，具有大.中.小尺寸可选。 |
|  | 89 | 特种防护类 | 二级化学防护服 | 1.总体性能符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准; 2.能够有效防止挥发性化学固体.液体对身体的伤害；连体 式结构，由防护头罩.防护服.防护手套组成，与外置式正压式空气呼吸器配套使用，颜色为红色； ★3.面料性能：抗化学品渗透性能≥60min； ▲4.防护手套耐刺穿力≥25 N，手套灵活性≥4级； 5.化学防护靴靴底抗刺穿性能≥900N，，击穿电压≥5000V， 且泄露电流≤1mA，防滑性能≥20°； ★6.质量≤4kg; 7.具有永久性标志及产品数据标识，具有大.中.小尺寸可选。 |
|  | 90 | 特种防护类 | 一级化学防护服 | 1.总体性能符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准； ★2.全封闭连体式机构，由带大视窗的连体头罩.化学防护 服.正压式消防空气呼吸器背囊.化学防护靴.化学防护手 套等组成，同正压式消防空气呼吸器.冷却装备.消防员呼 救器及通信器材等配套使用，颜色为黄色； 3.整体气密性≤300Pa，贴条的黏附强度≥1.5kN/m； ▲4.面料性能：抗化学品渗透性能≥60min； 5.防护手套耐刺穿力≥22N，手套灵活性≥4级，抗化学品渗透性能≥60min； 6.化学防护靴靴底抗刺穿性能≥1100N，击穿电压≥5000V， 且泄露电流＜3mA； ★7.质量≤8kg; 8.具有永久性标志及产品数据标识，具有大.中.小尺寸可选。 |
|  | 91 | 特种防护类 | 化学防护手套 | 1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准； 2.面料经耐老化性能（125℃×24h）试验后不粘.不脆； ▲3.面料抗化学品平均渗透时间≥60min； 4.面料经耐寒性能试验后无裂纹； ▲5.耐刺穿力≥22N； ▲6.灵巧性能≥1级； 7.具有永久性标志及产品数据标识，具有大.中.小尺寸可选。 |
|  | 92 | 特种防护类 | 防高温手套 | 1.接触热性能等级≥3级； ▲2.手套灵活性≥4级； ▲3.阻燃性能： （1）续燃时间≤0s； （2）阴燃时间≤0s； （3）损毁长度≤11mm； ▲4.质量≤1kg 5.具有永久性标志及产品数据标识，具有大.中.小型号区别。 |
|  | 93 | 特种防护类 | 电绝缘装具 | 1.符合GB/T 6568-2024《带电作业用屏蔽服装》标准要求； 2.全套含电绝缘服.电绝缘靴.电绝缘钳.电绝缘手套.电绝缘拉杆等部件； 3.电绝缘服: （1）拉伸强度：表层拉伸强度：经向：≥1000N，纬向：≥850N; （2）撕破强力：经向.纬向≥55N； （3）阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s； ▲（4）耐压电压性能≥20kV； （5）经耐热老化性能试验后不粘.不脆; 4.手套: ▲（1）电绝缘性能≥10kV; （2）最高使用电压≥12kV； 5.靴子 （1）抗穿刺性能≥300N， （2）电绝缘性能≥10kV； 6.电绝缘钳： （1）剪刃口硬度≥55 HRC； （2）电绝缘性能≥10kV； （3）剪柄（橡胶）耐电压≥10kV； 7.电绝缘拉杆为≥3节，工作高度≥4.5m，绝缘电压≥10kV； 8.整套质量≤10kg； 9.具有永久性标志及产品数据标识，具有大.中.小尺寸可选。 |
|  | 94 | 特种防护类 | 防静电服 | 1.符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求； 2.服装的断裂强度： （1）经向.纬向≥880N； （2）尺寸变化率≤2%； （3）染色牢度级≥4级； ▲（4）B级带电电荷量≤0.2μC/件； （5）起毛起球等级≥4级； 3.外层阻燃性能： （1）损毁长度≤10mm； （2）续燃时间≤0s； （3）阴燃时间≤0s； ★4.质量≤2kg； 5.具有永久性标志及产品数据标识； |
| 7 | 95 | 水域救援类 | 充气救援艇（含舷外机） | 1.救援艇 ★符合GB/T 20897.3-2017《充气艇 第3部分：发动机最大额定功率为15 kW及以上的艇》标准； ▲1.1船长4200mm±50mm，船宽1820±30mm，船高585±3mm； 1.2气囊数3+3+2个，结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，浮筒外侧中、底部双层夹网材质； ▲1.3型深≥370mm，满载排水量≥1000kg； ▲1.4艇身材质：艇身材质：PVC夹网材质，拉伸强度≥3300N，拉断伸长率≤45%，顶破强力＞8000N，磨损量≤0.5cm³，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； 1.5船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀前段为坡面设计，后端为内凹式涡旋状，并配有鱼鳍。采用向下倾斜式船艉，尾部中心为内凹式涡旋（直径≥6cm）； 1.6浮筒采用热焊接技术、抛边密封工艺（密封处打磨掉一层PVC和网布，宽度≥0.5cm），接缝处无破坏、无亮光； ▲1.7满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常； ▲1.8空载状态，浮筒额定压力充气至0.025MPa后，静置60min压力无变化；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035MPa后，静置60min压力无变化； ▲1.9安全及性能要求：静态稳性≤16°，干舷≥317mm； ▲1.10空载状态，排出500L水所用时间≤110s； ▲1.11载重460kg时，航速≥25km/h；空载状态，航速≥35km/h； ▲1.12空载状态，航速16km/h，左右回转直径均≤7m； ▲1.13充气时间：采用气瓶充气时间≤150s； ▲1.14艇身配置：船头配备三角形弧度硬质备用油箱（非软质，投标时提供实物产品照片佐证，油箱可拆卸，油箱容积≥20L）、隐藏式油管和拉链式油管保护套，具备常规标准油箱固定装置；艇身安装防水反光条≥8处；翻船自救辅助绳包； 1.15艉板采用铝镁合金材质，单独配有可挂锁的插入式不锈钢发动机固定销；配备两个单向快速双排水口(可单向、不反水)为椭圆形，宽、高≥75mm、35mm（投标时提供产品照片佐证）；安装多功能双向金属牵引环；艉板内侧配备工具包一个； 1.16配备可连接G5/8标准接口气瓶的高压充气管，管体自带电子显示屏和两个减压装置（0.3bar和0.6bar，显示、减压均为艇内回流压力）； 2.配套船外机 ▲2.1冲程：2冲程； 2.2气缸数：≥2； ▲2.3输出功率：≥30HP/（≥20kW）提供中国船级社CCS型式认可证书复印件佐证； ▲2.4排气量：≥400cc； 2.5启动方式：手动； 2.6操作方式：后操； 2.7档位：前进--空档--倒档； 2.8起动发动机落水后1min，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动； ▲2.9压缩比：≥7:1（提供中国船级社CCS型式认可证书复印件佐证）； 2.10燃油：无铅汽油； 2.11油箱≥24L； 2.12冷却系统：水冷； 2.13重量：≤53kg； ▲2.14最大转速范围（RPM）：4500-5500； 2.15二冲程舷外机； 2.16配套螺旋桨保护罩。 |
|  | 96 | 水域救援类 | 充气救援艇（橡皮艇） | ★1.橡皮艇符合GB/T 20897.3-2017《充气艇 第3部分：发动机最大额定功率为15 kW及以上的艇》标准； ▲2.船长3900±50mm，船宽1820±30mm，艉板高度385±5mm； 3.气囊数3+3+2个，结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，浮筒外侧中、底部双层夹网材质； ▲4.型深≥360mm，满载排水量≥900KG； 5.艇身材质：PVC夹网材质，拉伸强度≥3300N，拉断伸长率≤45%，顶破强力＞8000N，磨损量≤0.5cm³。具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；检测报告中对应检测标准的能力验证记录截图； 6.船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀前段为坡面设计，后端为内凹式涡旋状，并配有鱼鳍。采用向下倾斜式船艉，尾部中心为内凹式涡旋（投标时提供船艉产品照片佐证）； 7.浮筒采用热焊接技术、抛边密封工艺（密封处打磨掉一层PVC和网布，宽度≥0.5cm），接缝处无破坏、无亮光； ▲8.满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常； ▲9.空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa； ▲10.安全及性能要求：静态稳性≤13°，干舷≥345mm； ▲11.空载状态，排出500L水所用时间≤120s； ▲12.载重400kg时，航速≥33km/h；空载状态，航速≥39km/h； ▲13..空载状态，航速12km/h，左右回转直径均≤6m； ▲14.充气时间：采用气瓶充气时间≤150s； 15.艇身配置：船头配备三角形弧度硬质备用油箱（非软质，投标时提供实物产品照片佐证，油箱可拆卸，油箱容积≥20L）、隐藏式油管和拉链式油管保护套，具备常规标准油箱固定装置；艇身安装3M防水反光条≥8处；翻船自救辅助绳包； 16.艉板采用铝镁合金材质，单独配有可挂锁的插入式不锈钢发动机固定销；配备两个单向快速双排水口(可单向、不反水)为椭圆形，宽、高不小于75mm、35mm（投标时提供产品照片佐证）；安装多功能双向金属牵引环；艉板内侧配备工具包一个； 17.配备可连接G5/8标准接口气瓶的高压充气管，管体自带电子显示屏和两个减压装置（0.3bar和0.6bar，显示、减压均为艇内回流压力）。 |
|  | 97 | 水域救援类 | 舷外机（含油箱、防护罩） | ▲1.冲程：2冲程； 2.气缸数：≥2； ▲3.输出功率：≥30HP/（≥20kW）提供中国船级社CCS型式认可证书复印件佐证； ▲4.排气量：≥400cc； 5.启动方式：手动； 6.操作方式：后操； 7.档位：前进--空档--倒档； 8.起动发动机落水后1min，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动； ▲9.压缩比：≥7:1（提供中国船级社CCS型式认可证书复印件佐证）； 10.燃油：无铅汽油； 11.油箱≥24L； 12.冷却系统：水冷； 13.重量：≤53kg； ▲14.最大转速范围（RPM）：4500-5500； 15.二冲程舷外机； 16.配套螺旋桨保护罩。 |
|  | 98 | 水域救援类 | 水域救援头盔 | 1.头盔顶端有透气孔，两侧一体式护耳部件，两侧各有通气孔；头箍设有衬垫，魔术贴固位；预留救援头灯和水下照相机卡槽，外壳采用ABS一体式成型外壳，内部使用RB材质冷压成型，头顶有8孔通风及泄水孔设计，大Y型可调节下颚带，两侧有战术导轨座，前端有墨鱼干导轨座，可根据采购人要求制定内容； 2.冲击吸收性能： ▲2.1受冲击力范围≥3600N； ▲2.2顶部抗冲击加速度最大≥200gn； ▲3.漂浮性能：常温下水中浸泡≥24h头盔不下沉； 4.重量≤550g； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 99 | 水域救援类 | 湿式水域救援服 | ▲1.主要材质带有钛涂层的氯丁橡胶材质，厚度≥3mm，需做加固压胶处理，外层：尼龙弹力布，中层：氯丁橡胶，内层：尼龙拉纱布，防水拉链； ★2.分体式结构设计； ▲3.在肩部、背部和手臂处都采用 PowerSpan或同等质量材质提高部位的灵活性，上身夹克，下身吊带裤，左肩部：有对讲机挂带，左臂、腿部两侧各有一口袋； 4.在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫； 5.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域，可以搭配救生衣固定使用； ▲6.手臂和腿部有荧光反射区，并且有“RESCUE”字样。衣服型号可根据采购人要求定制内容； 7.主要性能： ▲7.1面料拉伸强度≥150N； ▲7.2耐静水压≥100kPa ； 7.3在水中浸泡1h服装进水量≤100 g； 7.4在25℃水中穿着浸泡1h，人体体温下降≤1℃； 8.衣服质量≤1.5kg； 9.具有永久性标志及产品数据标识；尺码根据客户需求确定。 |
|  | 100 | 水域救援类 | 干式水域救援服 | 1 结构要求 1.1水域救援时身体防护，衣裤连体式样； ▲1.2套筒式上衣结构，连身式袜，袜底加固层采用900D防水尼龙面料或更高性能面料； ▲1.3衣身后幅穿脱口，裆部男性小便口，横开式拉链； ▲1.4双袖口、领口构造，厚度≥3mm氯丁橡胶复合面料外领，魔术贴闭合，金属排水孔≥2个； 1.5救援服内置宽度≥5cm可调节弹力双肩背带，腰部设宽度≥5cm可拆卸、可调节尼龙织带腰带，塑胶插扣闭合； 1.6左胸带有徽章魔术贴，后背带有标识魔术贴； 1.7衣袖、裤腿设有逆向晶格反光带，反光带面积≥420c㎡，后背带有RESCUE反光字，衣身逆向反光标志或文字≥8个，在雨雾天气环境或夜晚提高可视性； ▲1.8救援服带有拉链口袋≥3个，双向开口毛绒面料内里插袋≥1个； 1.9采用先缝制，人工涂胶后再进行压胶，热熔贴合处理，加固接缝，增强防水性能。 2 材料要求 2.1采用表层为防透水尼龙面料的三层复合面料制作或更高性能面料制作； 2.2领口、袖口采用高弹力橡胶密封件或更高性能材料； 2.3穿脱口、男性小便口采用TIZIP水气密封塑胶拉链或更高性能拉链闭合，外覆宽度≥8.5cm保护盖； 2.4膝盖、肘部及臀部有加固层，采用≥900D防水尼龙面料或更高性能面料，膝盖、肘部加固层内置抗冲击弹力泡棉垫。 3 性能（功能）要求 ▲3.1防渗漏性能：受试者在静水中浸泡1h后，救援服的进水量≤200g； 3.2保温性能：受试者穿着救援服在5℃的静水流中浸泡1h后，体温不得低于其通常体温2℃； ▲3.3接缝强力：≥850N； ▲3.4接缝耐静水压：≥77kPa； ▲3.5拉链耐腐蚀性：4～5级； 3.6耐油性能：在常温下浸于100mm压头的柴油中历时24h，试验后，救援服无损坏迹象； 3.7阻燃性能：将面料移过火焰使曝火时间为2s，面料未燃烧且移出火焰后继续熔化； 3.8温度循环：救援服经受－30℃及＋65℃的环境温度，重复10个循环，无损坏迹象； 3.9面料色牢度（耐摩擦、耐水、耐汗渍）：4～5级； 3.10透湿性：≥4250g（㎡•24h）； ▲3.11面料拉伸强度：径向≥615N，纬向≥600N； ▲3.12面料断裂强力：长度方向≥1000N，宽度方向≥900N； 3.13耐穿刺性：≥2级； 3.14颈部、腕部橡胶圈拉伸弹性回复性：定力15N，循环次数2次，纬向定力伸长率：≤1％，纬向拉伸弹性回复率：≥75％； 3.15耐磨性：9kPa压力，摩擦次数≥3000次，面料未出现破损；9kPa压力，摩擦次数≥10000次，补强面料未出现破损。 4 总体要求 4.1主体颜色：红黑色； 4.2整衣重量：≤3.5kg； 4.3可满足寒冷水域、轻度污染水域救援工作的防护需求，防止救援人员的身体刮伤和皮肤病，保持体温； 4.4尺码根据客户需求确定。 |
|  | 101 | 水域救援类 | 急流专用救生衣（含附件） | ▲1.腰部两侧设计≥2组梯型扣，nbr/PVC二次发泡闭孔泡棉，厚度≥60mm，外层面料采用500D凯夫拉抗撕裂面料，拉链采用YKK塑钢开口拉链，多耐福快速脱卸扣，两侧有腋下带，重量≤3KG； 2.环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸设置PFD自救装置，后背设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200N；牵引绳可固定于肩部，配≥80cm长弹力牛尾绳和D型铝合金无扣锁，D型锁配保护套； 3.设置D型前置挂点≥4个、配置大容量排水网布构成的置物袋2个（可拆卸），肩部配置1个对讲机口袋（可拆卸）。后背1个可排水大容量置物袋（可拆卸）； 4.前后面缝制反光条，RESCUE字样反光贴（白底红字），也可根据采购人要求定制反光贴内容，下摆部带有连接点； ▲5.激流下浮力：145N≤浮力≤155N； 6.救生衣(救生衣为非海水用救生衣) ▲6.1经、纬向撕破强力≥1000N； ▲6.2经、纬向接缝强力≥900N； ▲6.3任意方式下水后，救生衣能在3s内处于自由漂浮状态，且人嘴高出水面≥120mm； ▲6.4任意方式下水后，人员在模拟失去意识后救生衣10s内具备自动扶正功能（救生衣正面朝上，使人员面部朝上）； 7.在淡水中浸泡24h，其浮力损失≤2%； 8.产品属具：每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只（水域专用高音哨，遇水甩干即可使用）、细索系牢的示位灯1只； 9.快脱带： 9.1快脱带水中解开时间≤10s； 9.2快脱带开启力≤110N； ▲9.3快脱带承受拉力≥2500N且不发生误开启； 9.4宽50mm，使用一组凸点不锈钢日型环； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 102 | 水域救援类 | 水域救援手套 | ▲1.手背采用≥3mm的氯丁橡胶，有钛涂层；手掌和手指正面采用高强度的 ARAMID 芳纶材质；贴合手指形状的预弯曲设计；使用 PowerSpan或同等四向张力弹性材质；连接处采用暗针缝制，压胶处理；手指背面采用 GripCote或同等质量材质；手腕处有魔术贴搭扣，加强固定；手腕内侧带有按扣，可将两只手套固定在一起防止丢失； ▲2.手掌撕破强力≥50N； ▲3.手背撕破强力≥50N； 4.手套灵活性≥3级； 5.质量≤150g； 6.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 103 | 水域救援类 | 水域救援靴 | 1.救援靴鞋带采用快速钢丝缩紧装置； ▲2.鞋面由合成皮革和5mm厚的透气网的加固材料制成，为足部提供保暖性和踝部支撑和保护。撕裂强度≥100N/mm，鞋帮抗穿刺性能≥165N； ▲3.鞋子底部设有防穿刺层，内侧设有排水网孔，能够快速排水； 4.鞋内底厚大于等于3cm，具有吸收（走路时所带来的）震动、减缓冲击和防滑的功能； ▲5.鞋底防刺穿性能≥1600N，防滑角度≥24°；尺码根据客户需求确定。 |
|  | 104 | 水域救援类 | 水母服 | ★1.分体三件套水母衣设计，穿脱快速便捷，贴身舒适。； 2.服装采用快干合成聚酯面料，湿透后，37℃环境下15min左右应可干燥； ▲3.干湿状态下都可阻挡至少95%的UV射线； 4.弹性紧身剪裁，腋下无缝嵌片，减少摩擦； ▲5.对产品施加70N的力，产品能快速恢复弹力； 6.在衣服湿透的情况下，经过多次摩擦不应褪色； 7.材质：透气速干材质； ▲8.厚度：1.0mm≥厚度≥0.7mm； 9.功能：防晒伤、弹力好、快速干燥、防水母； 10.颜色：消防用橙色或由橙色为主体颜色搭配；尺码根据客户需求确定。 |
|  | 105 | 水域救援类 | 防水头灯 | 1.为水域救援提供光源，采用三颗3W光源，亮度≥600lm，泛光、聚光、闪烁信号灯，三种模式搭配； ▲2.泛光、聚光最亮、聚光渐暗、闪烁≥4种LED发光模式，主灯聚光具有10%-100%无极调光功能、辅灯泛光（具有触摸感应开关功能）； ▲3.连续照明时间≥3h，续航≥50h，节能模式续航≥210h； 4.灯具具有四波段式蓝色电量显示功能，可以随时直观的查询电量剩余情况； ▲5.聚泛光同时开启、满电状态下，1m处强光照度应≥1900lm； ★6.灯具的外壳防水等级应为IP68； 7.灯具的重量应≤150g（净重）； 8.灯具可配夹扣卡在头盔上使用，也可选配头带直接戴头上或套在头盔上使用。 |
|  | 106 | 水域救援类 | 水域救援刀 | ▲1.刀片为钛合金（特氟龙涂层，不会氧化生锈），刀鞘为硬塑料刀鞘； ▲2.平头刀头，刀刃分平刃和齿刃，设计绳索切割钩，刀背有拇指防滑齿，刀把为水波纹压印防滑热塑橡胶材料，刀把后部具备破拆玻璃和防丢孔洞功能； 3.刀鞘可以将刀稳稳的固定住，轻按刀就会自动弹出； 4.刀鞘的卡子可以牢固的固定在救生衣上面； ▲5.刀长≤18cm，刃长≤8cm，硬度≥50hrc。 |
|  | 107 | 水域救援类 | 便携式流速仪 | ▲1.旋桨回转直径：Ф70mm； ▲2.旋桨水力螺距B：120mm； 3.起转速度 v0：≥0.05m/s； 4.临界速度 vk：≥0.13m/s； 5.测速范围：≥0.05m/s～8m/s； ▲6.输出信号：磁激式开关接点通断信号； 7.信号数/转子转数： 2/1（每 1 转 2 个信号）； 8.开关接点容量： DCU≤24V，I≤120mA； 9.接点工作次数：≥1×107； 10.全线相对均方差 m：公式均方差±1.2 %；V＜0.2m/s 时，相对误差δ±5 %。 |
|  | 108 | 水域救援类 | 水深探测仪 | 1.可连接电脑读取数据； 2.显示坐标、海拔、时钟等参数； ▲3.工作温度：≤80%RH无结露，储存温度：-40℃至70℃； ▲4.工作量程：≥200m； 5.最小显示分辨率10mm； 6.精度：±0.5%； 7.温度测量显示：-30°至70° 8.材质：主机为ABS工程塑料，传感器为不锈钢材质； 9.重量：主机≤850g，传感器400g——800g； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 109 | 水域救援类 | 水域救援抛绳包 | ★1.符合GB/T8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》、XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.水域救援抛绳包为腰挂式，由腰带和抛绳包组成； 3.绳包的主体面料为防水500D尼龙可提拉布料； ▲4.漂浮绳长度≥25m，8mm≤直径≤10mm，拉力≥27kN； ▲5.绳包内绳索需由绳皮和绳芯组成，绳皮表层有夜间反光条，绳包排水网采用不易损坏材质，绳包需要有明显的反光条，提高弱光环境下的能见度； 6.配有2个快卸扣，可快速卸下绳包投入使用； 7.可调节腰围的腰带上配有4个D扣和不锈钢环，方便挂其他救援装备。 |
|  | 110 | 水域救援类 | 水面漂浮救生绳（200米） | ▲1.适用于水域救援，绳索由绳皮和绳芯组成，采用超强合成纤维材料，密度小于水，可漂浮于水面，夜间具有自发光效果，具有优良的耐酸碱腐蚀和耐油性，绳索有专用绳包收纳； ▲2.直径≥10.5mm，长度200m； ▲3.最小破断强度≥32kN； 4.在水面漂浮48h，无明显下沉； 5.重量：≤5kg/100m； 6.延伸率：承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率不大于3%。 |
|  | 111 | 水域救援类 | 可漂浮救生担架 | 1.EVA 防滑设计、配件包含：补漏修理包和储存袋；缝制两条固定带和四只对称拉手，拉手与主体连接紧密牢固，外表光滑，无气泡、皱纹以及裂痕； ▲2.尺寸：长：≥1960mm，宽：≥770mm，高：≥120mm，自动充气时间≤180 s；手动充气时间≤300s；充气压力范围15-20kPa；面料撕破强力≥2000N；接缝强力≥2000N； ▲3.承载≥110kg，能够漂浮在水面上，保持5min后，担架仍能漂浮在水面上，未下沉； ▲4.担架承重：承受≥180kg的重物，保持 5min，无破损； 5.重量：≤2.6kg； 6.提手抗拉强度：提手承受≥2100N，保持5min，提手无破损； 7.固定带破断力：≥4900（中部断裂）； 8.气囊压力：≤14.7 kPa； 9.气密性：气囊充气至15kPa后，在常温环境中保持12h，气囊压力降低≤2.7%。 |
|  | 112 | 水域救援类 | 定位浮标 | ▲1.采用高分子聚乙烯材料制成； 2.浮力重量≥30kg； 3.球体： 3.1 最大直径≥50cm； 3.2 高≥40cm； 4.抗腐、防冻、抗氧化，不受海水、化学品、油渍及水生物侵蚀; 5.使用寿命≥10年; 6.圆形，红色，底部设置带耳双孔，可连接绳索及配重保持球体直立; 7.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 113 | 水域救援类 | 救生拉杆 | ▲1.拉杆材质为碳纤维材质，伸展长度≥18m，折叠后长度≤2.2m，重量≤3.6kg； ▲2.浮球：高≥320mm，直径≥230mm，重量≤1.122kg，浮力：≥6.2kg； ▲3.挂钩：钩口宽：≥115mm，长：≥330mm，重量：≤0.2kg； 4.三爪钩：爪钩半径：≥125mm，长：≥320mm，爪钩间距：≥230mm，重量：≤0.57kg； 5.弹性捕捉器：张开距离：≥520mm，重量：≤0.4kg； 6.D型钩：长≥315mm，宽≥110mm，钳口内宽≥75mm，重量：≤0.7kg； 7.弧型套索:弧长：≥1105mm，弧宽：≥445mm，重量：≤0.48kg； ▲8.救生套圈：开启状态时直径≥530mm；重量≤0.54kg；浮力≥6.1kg； ▲9.浮力圈（浮球救生圈）直径≥540mm；重量≤0.54kg；浮力:≥6.2kg； 10.救援绳包：重量：≤0.8kg。 |
|  | 114 | 水域救援类 | 滚钩 | 1.用于搜寻打捞落水失踪者； 2.救生滚钩由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器，≥10mm双层尼龙编织绳组成； 3.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 115 | 水域救援类 | 救生圈 | ★1.符合GB/T 4302-2008《救生圈》标准要求； ▲2.外径≥720mm，内径≥440mm，厚度≥110mm， 重量：≤3kg； ▲3.浮力：≥14kg； 4.最大跌落高度：≥80m； 5.具有抗老化，不易坏等优点； ▲6.材料：救生圈外壳为聚乙烯塑料外壳，内充聚氨酯闭孔泡沫，是一种高密度复合材料的救生圈，耐化学药剂、耐紫外线照射、耐高低温、高强度等性能； 7.符合内河、水上等救生使用条件。机械强度性能良好； 8.颜色：产品颜色为橙红色； 9.反光标识：高亮度反光标识； ▲10.拖拽绳：救生圈四周设计有10mm粗的白色尼龙拖拽绳。 |
|  | 116 | 水域救援类 | 可调牛尾 | 1.≥25mm宽管状尼龙织带（织带正反混编三股反光丝，保证昏暗与雾天的可视性），内置高弹性带，高抗拉强度； ▲2.不锈钢O型环和D型自锁式航空铝材质的连接锁，挂接方便快速； 3.牵引绳两端加厚塑胶塑封，良好的耐候性，牢固且耐摩擦； ▲4.设计规格：静态长度≥53cm、伸展长度≥85 cm； 5.不锈钢环：线径8mm、环内径50 cm； 6.在标段强度5kN的轴下拉力作用下，水域牛尾绳未重新断裂现象。 |
| 8 | 117 | 救生类器材 | 气动起重气垫 | ★1.需符合 DB/T43-2011《地震救援装备检测规程起重气垫系统》标准要求； 2.配置不同规格起重气垫4只，气垫规格分别配置：5t、24 t、42 t、68 t各一个； 3.最大抬升高度≥27cm/30cm/41.5cm/46cm； ▲4.充气附件：9L的碳纤维空气呼吸器气瓶1个、单向、双向控制器各1个、减压器1套、双操控阀1套、10m充气软管3根、放气阀2个，脚踏泵1个； 5.具备防滑设计，防酸碱，抗尖状硬物挤压；抗静电、抗裂、耐磨抗油、抗老化等性能。 |
|  | 118 | 救生类器材 | 球型气垫 | ★1.需符合DB/T43-2011《地震救援装备检测规程起重气垫系统》标准要求； 2.套装须包含：2个小型气垫、1个中型气垫、1个大型气垫及配套的附件、气垫金属联接板等配件； 3.可连接式球形起重球额定工作压力为≥12bar，测试压力≥18bar，爆破压力≥48bar，安全系数≥4：1，其撑顶高度更高，主要用于大撑顶力和高撑顶高度的起重顶撑救援场合，可快速地升举如倒翻的车辆尤其是大型卡车或坍塌的建筑物等； 4.每个可连接式球形起重气垫四侧均有手提柄方便搬拿，气垫的上、下两面分别有固定内置的带防滑设计的金属平面板，可以直接顶升尖锐物体，这种设计一方面使整个顶升操作更加平稳、负载力也更大；另一方面可使顶升救援操作更安全可靠。 ▲5.提供两种种规格的可连接式球形起重气垫，每个气垫都可通过金属连接板与其它气垫相互连接，金属连接板无须其它辅助工具，在几秒内即可连接安装好，最多可将3个气垫固定联接成为一个整体，以增加顶升高度； ▲6.小型球形起重气垫：额定工作压力为≥12bar、最大起重力≥30t、最大顶升高度≥270mm、工作压力≥12bar、直径≤60cm、插入高度≤8cm、质量≤12kg； ▲7.中型球形起重气垫：额定工作压力为≥12bar、最大起重力≥74t、最大顶升高度≥430mm、工作压力≥12bar、直径≤90cm、插入高度≤8cm、质量≤25kg； 8.气垫配件包括带灯带安全开关的复式操纵仪1台，含进气管的减压器1个，10 m充气管2根，气垫金属联接板2个，截流阀3个，附件箱1个。 |
|  | 119 | 救生类器材 | 救援支架 | ★1.需符合XF3009-2020《救援三脚架》标准要求； 2.用于高台、悬崖及井下等事故现场救援，由三脚架、脚链、升降系统、绳索等部件组成，主要材质为铝合金； 3.三脚架本体最大工作高度≥2m，三脚支撑点最大工作直径≥2m，自重≤40kg，系统最大载重≥250kg，最大下降高度≥60m，绳索直径≥9mm，两端具有钢索≥40kN； ▲4.挂钩、链条符合XFX494《消防用防坠落装备》标准要求； 5.交货时提供中文使用说明书。 |
|  | 120 | 救生类器材 | 备用气瓶 | 1.符合GB/T28053-2023《呼吸器用复合气瓶》标准； 2.气瓶总成：以无缝铝合金容器为内胆，瓶体内层缠绕标识，外层为全缠绕式碳纤维增强层；气瓶配有带有反光条保护套；气瓶阀体配置内置式显示压力表，气瓶阀采用法兰式或其他方便操作的形式，有自锁功能；气瓶带阻燃气瓶套，有2圈反光标志； ★3.气瓶公称容积：9L，公称工作压力30MPa；爆破压力≥102MPa； ▲4.气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37～45MPa； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 121 | 救生类器材 | 支撑保护套具 | ▲1.由各种支撑柱与快速接头完全兼容的轻质铝合金(或优于)，头部配件通过按钮一键式安全开关锁插拔组成，可从不同角度进行支撑，带有反光彩色标签，黑暗中可快速识别长度； 2.应使用液压手动泵快速展开，须采用螺套手动锁紧，应可垂直、水平和斜支撑操作，无需任何插销或旋钮固定，单柱纵向支撑力≥130kN，所有支撑套件均由高强度铝合金(或优于)制成；可加装不同长度的延长杆，增加支撑高度； 3.包含1000±50-1300±50mm螺母锁止液压支撑杆≥2根、120±10mm延长杆≥2根、500±10mm延长杆≥2根、万向底座≥2个、平头≥2个、尖头底座≥2个，V型支撑头≥2个、L型撑接头≥2个、十字头接头≥2个、活络钩型扳手≥1把、手动液压泵≥1台、5米液压油管≥1根、牵引带≥3根，所有挂钩、接头均具备3C认证标准； 4.液压支撑杆重量≤10kg，手动液压泵额定工作压力≥70MPa，重量≤8kg； 5.包装采用铝合金或优于铝合金材质箱体包装，箱体内器材固定完好，箱体外有把手便于搬运。 |
|  | 122 | 救生类器材 | 稳固保护附件 | 1.采用橡胶材质，具备耐磨、阻燃特性，尺寸≥580x190x10mm的长方形垫块≥3个，重量≤15kg，尺寸≥490x190x240mm的大三角形滑梯≥2个， 坡面有齿设计，防止滑脱，重量≤25kg，尺寸≥200x200x90mm的鞍形滑块≥2个，重量≤8kg，尺寸≥200x200x10mm的正方形垫块≥4个，重量≤5kg，尺寸≥200x120x80mm的小三角形垫块≥4个，重量≤6kg，尺寸≥200x120x60mm的小三角形垫块≥4个，重量≤4kg； 2.紧固带4根，牵引力≥5t，可与支撑杆配套使用，起到稳固保护作用； 3.包装采用聚丙烯PP或ABS工程塑料材质箱体包装，箱体内器材固定完好，箱体外有把手便于搬运。 |
| 9 | 123 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 6米拉梯 | ★1.执行XF137-2007《消防梯》的标准要求； 2.工作高度：6±0.2m； 3.最小梯宽：300±3mm； 4.梯蹬间距：340±2mm； 5.整梯质量：≤35kg； ★6.水平弯曲残余变形比值：≤0.3％，材质为竹质。 |
|  | 124 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 9米拉梯 | ★1.执行XF137-2007《消防梯》的标准要求； 2.工作高度：9±0.2m； 3.最小梯宽：300±3mm； 4.梯蹬间距：340±2mm； 5.整梯质量：≤26.5kg； 6.梯节扭转角：≤7.5°； ★7.水平弯曲残余变形比值：≤0.15％； ▲8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.07％； ▲9.侧摇摆残余变形比值≤0.1％； ★10.侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm，外弯曲≤1.5mm，铝合金材质。 |
|  | 125 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 15米金属拉梯 | ★1.产品执行XF137-2007《消防梯》的标准要求； 2.工作高度：15±0.3m； 3.最小梯宽：350mm； 4.梯蹬间距：340mm； 5.整梯质量：≤70kg； 6.梯节抗扭转性能：≤10°； ★7.水平弯曲残余变形比值：≤0.1％； ▲8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15％； ★9.侧摇摆残余变形比值≤0.05％； 10.铝合金材质； 11.拉绳为FZL-S-Q10.5静力绳。 |
|  | 126 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 移动排烟机 | ★1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》； ▲2.满负载情况下，连续工性能指标:(1)风量性能≤士3%；（2）额定转速>2000r/min；(3)额定风量>8000m³/h。满载，连续工作不小于50min:负载60%的情况下，连续工作不小于200min； ★3.整机质量(不含烟管)≤55kg；吸.排烟管长度:>5m；额定功率>1kW.充电时间≤4h；防护等级>IP54； 4.可折叠背负，可推拉，烟管可便携悬挂； 5.仰角可调节； 6.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 127 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 躯体固定气囊 | 1.技术要求：可用X光、CT、MRI检查，四季都能使用，表面不容易损坏，可洗涤，躯体固定器可按伤员各种形态而变化；气密性：大气压维持48h以上，压力下降≤1%；使用环境温度 -30℃--80℃； 2.配置包括躯体固定气囊，配备正负压泵1台、头垫1个、脚垫1个、携行包1个，备 2个充气接口； 3.全身式结构，负压工作原理； ▲4.优质PVC材料制成，应为阻燃材料、气囊尺寸≥200*100cm，净重≤6kg； 5.气囊两侧设计有捆扎带和提手（每侧≥3个)，捆扎带插扣宜采用高强度不易断裂材质），承重≥160kg。 |
|  | 128 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 肢体固定气囊 | 1.主要功能：用于突发事故现场固定头、颈、胸、脊、臀、盆骨及上下肢骨伤骨折； 2.技术要求：可用X光、CT、MRI检查，四季都能使用，表面不容易损坏，可洗涤，躯体固定器可按伤员各种形态而变化；气密性：大气压维持48h以上，压力下降≤1%；使用环境温度 -30℃--80℃； 3.配置包括肢体固定气囊，整套气囊由正负压泵1台、颈部夹板1个、小臂夹板1个、弯曲夹板1个、长臂、小腿夹板各1个、大腿夹板1个、躯体夹板1个、携行包1个、2个充气接口组成，备用颈部夹板1个、小臂夹板1个、弯曲夹板1个、长臂/小腿夹板1个、大腿夹板1个、躯体夹板1个、携行包1个； 4.分体式结构，负压工作原理； 5.优质PVC材料制成，应为阻燃材料，净重≤6kg。 |
|  | 129 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 婴儿呼吸袋 | 1.用于保护（3-8岁）儿童免受有毒化学或者其他有毒气体侵害，与佩戴者接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏、致癌、变异和毒性作用的因素； 2.送风量≥45L/min、全密闭式，设备包括头罩、滤毒罐、电动送风机等； 3.技术要求：尺寸(长*宽）≥65*30cm，额定电压≥9V，电源：充电式锂电池，使用时间≥4h。 |
|  | 130 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生照明线 | ★1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求； 2.在火灾烟雾等可见度低的环境场所，用于指引逃生路线的发光线，同时兼具通信传输功能，具有防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能，照明线即可常亮又可闪烁； 3.电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电，照明线体光滑无痕，绝缘层完好； ▲4.线盘内置锂电池，容量≥13000mAh，工作电压≤24V，最大工作电流≤1A，人体没有触电危险，常亮状态连续工作时间长亮≥13h、频闪工作时间≥25h，线体使用寿命≥5000h，在连续工作时间内，照明线的发光亮度≥11cd/m2；闪烁频率≥1HZ，具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕，线长度≥100m，线体能承受拉力≥300N，工作时表面温度≤25℃； 5.照明线防护等级≥IP67，且具有360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击测试，照明线盘具有方位灯功能，带有荧光功能的圆柱形导向箭头，无光照情况下，可视距离≥50m； 6.照明导向同时，可延长对讲机信号覆盖范围，确保在地铁、隧道、深井、地下建筑等无线信号容易被屏蔽的场所内外的无线通讯畅通； 7.配备对讲机，外部人员可直接与屏蔽区内人员进行通信，对讲机应垂直固定在线盘上，线盘转动也不影响对讲机天线垂直向上，不会引起通信线缆缠绕，不影响对讲机信号辐射范围； 8.配备小巧音频中继器，音频中继器可垂直放至深井等场所进行应急通讯和指引，便于携带和方便移动，整体重量≤9kg。照明线可匹配各种型号对讲机，至少支持2路不同频率或部门的电台互联互通。 |
|  | 131 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生照明线电源箱 | 1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准； 2.性能指标： ▲（1）常亮工作时间≥8h； ▲（2）闪亮工作时间≥16h； （3）发光亮度≥10cd/㎡； （4）闪烁频率范围1-2Hz； （5）绝缘电阻≥50MΩ； （6）拉伸性能≥300N； （7）线体长度≥100m ； （8）防尘防水≥IP58； （9）采用蓄电池供电：电池容量≥60Ah； （10）照明线每间隔2米设置一个明显的发光方向指示标示； ▲3.重量≤10kg； 4.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 132 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 折叠式担架 | 1.采用高强度铝合金材料和牛津革面制成，接头为铁材质，具有重量轻、体积小、携带方便等特点； 2.展开尺寸（长×宽×高）≤2110×540×180mm，折叠尺寸（长×宽×高）≤600×300×100mm，布面材料：牛筋面料，带4个轮子，均为定向轮，离地高度≥10cm，配备人员固定带； 3.产品质量≤8kg ，担架承重≥100kg。 |
|  | 133 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 伤员固定抬板 | 1.可以漂浮于水面，抬板颜色为橙色，适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救； 2.可与头部固定器、颈托配合使用，避免伤员颈椎，胸椎及腰椎再次受到伤害，抬板自重≤9kg，抬板承重≥150kg； ▲3.每副抬板配有固定绑带4根，劲托1个、头部固定器1个。 |
|  | 134 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 多功能担架 | ★1.用于灾害事故现场救援，运送事故现场受伤人员，深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助，可组合成全包裹式或分离成半身担架使用，可水平抬运、可垂直或水平吊运、可在光滑地面拖拉； 2.极限负荷≥300kg，工作负荷≥200kg，规格≥2400mm×850mm；产品重量≤10kg（不包括背包）； 3.采用特殊的复合塑料制成，氧指数≥24%；多功能担架附件需配备专用垂直吊绳、专用平行吊带方便伤员的垂直或水平吊运，专用垂直吊带断裂强度≥6000N，专用平行吊带断裂强度≥6000N，配备专用保护包。 |
|  | 135 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生缓降器 | ★1.符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》标准要求； 2.缓降器金属件的外表面应光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。采用航空用钢丝绳，直径应≥3mm，工作高度≥30m，最大载重≥150kg； 3.整套包含安全钩、缓降绳索、安全带、调速器、绳索卷盘等组成； 4.在最小负荷、标准负荷和最大负荷状态下，缓降器的下降速度应为0.16m/s-1.5m/s，在标准负荷状态下，缓降器每次下降速度相对于20次重复下降速度平均值的偏差≤±20%。 |
|  | 136 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生抛投器 | ★1.需符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》相关标准要求； 2.配备2个带自动充气救生圈抛射弹，2个救援抛射弹和4个训练弹，救援弹内装有≥110m尼龙绳，可以回收并反复使用； 3.容量≥1.5L的压缩空气气瓶（压力范围200-300bar）和充气用快速接头，足够8～12次充气使用，重复使用， 压缩空气工作压力≥60bar，产品总体重量≤3.5kg，抛射质量≥1.5kg 4.抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥90m，陆用时抛绳距离≥100m，抛绳尺寸：￠3mm×110m，抛绳拉力≥2000N，飞行时间≤5s，≤5s内水用浮具自动充气 成为救生圈，产生≥8kg以上浮力。 |
|  | 137 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 敛尸袋 | 1.需符合GB/T 4745-2012《纺织织物表面抗湿性测定 沾水试验》相关标准要求； ▲2.PU 涂层，厚度 20 丝，涤塔夫面料，防水，防病菌感染，防血液渗透，中间开口有拉链，两侧具有四个拉手，拉手为4cm 宽纱带并贯通底部结实缝制，具有4.5cm尼龙搭扣绑带≥3条，承重大于100kg。 |
|  | 138 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生软梯 | ★1.需符合国家 GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第 3 部分：逃生梯》相关标准要求； 2.横档采用防滑树脂管，直径≥20mm，长度≥ 330mm， 3.梯档间距≤450mm，边绳采用高强度材料，绳子采用荧光花色绳，便于夜间使用，直径≥20mm，破断拉力≥18KN； 4.梯子长度≥30米，配备大号安全钩 2 个，能配合梯子使用。 |
|  | 139 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 单兵搜索标记贴、记号笔套装 | ▲1.单兵搜索标记贴用于浓烟、昏暗环境时搜索标记，使用独立电源，根据使用环境不同，灯光拥有不少于三种变换方式，灯光连续闪烁时长为24h，可见距离3m-200m； ▲2.具有良好的防压、防踩、防水、防坠落、反复粘贴特性，外壳为高强度全透明，全重不大于20g，工作温度-20℃-80℃，带磁吸功能； 3.记号笔：油墨三色，可用于五金标记，瓷砖标记，零件标记，玻璃标记，木材标记，穿孔标记。 |
|  | 140 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 安全员携行箱 | ★1设备包括：红外热像仪1套、有毒气体检测仪1套、可燃气体检测仪1套、数显风速风温计1套、漏电探测仪1根、铝合金或同等质量材质双气喇叭1个、反光背心2件、写字板2套、闪光警示棒、警戒牌各4根、望远镜测距仪1套、手提喊话器1个、激光笔2个、高频口哨4个、秒表1个、红绿发令旗2个、指南针1个，共17类30件套； ▲2.红外热像仪热像仪尺寸≤220mm*110mm*100mm，重量（含充电电池）≤900g，热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温.耐热氧化，耐无机酸.碱.盐溶液的腐蚀，耐离子辐射，具有无毒，绝缘性和自熄性的特点，需标配不少于两块专业消防用磷酸铁锂充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示，电源需标配国标.英标.欧标.美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求，LCD屏幕不小于2.7in，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz； 屏幕刷新率不低于30Hz；2倍和4倍数字变焦，需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD≤50mK (0.05℃)，需提供可拆卸高温锗材质滤镜，滤镜可以与机身分离便于更换，锗镜头直径需大于20mm，锗镜头涂有耐磨涂层，屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场.人员搜救.预估.检测.失踪人员.火情模式便于各种情况下使用；色彩模式.系统故障警告.温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上，热像仪防护等级需满足IP67。在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下工作不小于10min，在260℃环境下工作不小于5min，直接温度测量范围需满足：-40℃——1100℃，并具有温度变化指针显示功能。需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪，充电座需同时具有充电.数据传输.下载照片及视频功能，需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10h。并标配充电座消防车固定支架.充电座与电脑USB连接线.热像仪可伸缩挂绳.热像仪口袋夹，热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（≤1s）或长按（≤3s）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦.色彩模式循环切换.图像冻结.图像拍摄.视频录制.图像播放.视频播放.最高/最低温度搜索，热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6s，关机时间≤3s，需提供中文用户手册及说明书，保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年，全套装备应包括：热像仪主机.具有充电和数据传输功能充电座.快速入门指南.两块充电电池.USB连接线.可伸缩挂绳.车充固定支架.车充电源套件.口袋夹。 3.有毒气体检测仪具备四合一功能，液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度。启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声音/视觉警报进行全功能自检。H₂S测量范围：0-100ppm，分辨率：≤1ppm，CO测量范围：0-500ppm，分辨率：≤1ppm，O₂测量范围：0-30.0%，分辨率：≤0.1%，可燃气体测量范围：0-100%LEL，分辨率：≤1%LEL。产品防护等级：≥IP65，Ex（ib）ⅡBT4； 4.可燃气体检测仪开机可燃气体自动检测。液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度，启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声音/视觉警报进行全功能自检，可燃气体测量范围：0-100%LEL分辨率：≤1%LEL。产品防护等级：≥IP65，Ex（ib）ⅡBT4； 5.数显风速风温计：测量风速/温度同时显示风速，风温或湿度，多单位显示：米/秒、公里/小时、英尺/分钟、海里/小时、最大/最小/平均值锁定功能，量程范围风速：1.1 m/s—20m/s，风温：-10℃至50℃，准确度风速：±2％、温度：±1℃； 6.漏电探测仪：检测现场电线或设备漏电地点。探测电压频率范围：40Hz—70Hz，使用温度范围：-20℃至50℃。产品防护等级：≥IP55，220V电压的漏电探测距离：≥5m； 7.箱体固定部分设备：铝合金或同等质量材质双气喇叭，音量：≥120dB； 8.箱体固定部分设备：具有远程遥控功能，遥控直线范围：≥200m； 9.箱体固定部分设备：箱体配备紧急手动启动阀； 10.反光背心； 11.写字板①≥27in折叠磁吸白板（白板内容按照客户需求制定），②安全管控磁吸白版（白板内容按照客户需求制定）； 12.设备包括：闪光警示棒、警戒牌3根； 13.望远镜测距仪测量范围≥900m、示值误差±（1.0m+D*0.2%），防护等级≥IP54； 14.手提喊话器带警报、哨音、扩音、电量显示等功能； 15.激光笔：铝合金材质外壳、灯芯耐高温晶体，尾部配有安全锁，直线照射距离≥500m； 16.高频口哨高频音输出、铝合金材质； 17.秒表单次记录不少于30道； 18.红蓝发令旗：红蓝色、不锈钢手柄； 19.指南针：锌合金材质，带厘米刻度、瞄准镜、夜光功能。 20.内置电池满电状态下可连续使用≥72h 21.箱体规格800㎜*500㎜*400㎜，PVC材质，应添加可以收合的桌腿四个。 |
|  | 141 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 移动供气源 | ★1.需符合 XF1261-2015《长管空气呼吸器》相关标准要求； 2.标准接口，可与通用面罩搭配使用，多输出接口，可两人共用一个供气源； 3.配备 1 套快接式独立卷盘（缠绕 2节30m供气管，可单独使用，也可连接使用），2根10m快速接头供气管； 4.配4只9L气瓶，且设置2个高压单向阀，每2只气瓶为一组，每组可单独使用，另一组的 2只气瓶可进行更换；配备2个全面罩，全面罩按中国人脸型设计，佩戴密封舒适，面窗表面采用航空纳米技术永久防雾，表面耐磕碰刮擦，头罩为高阻燃 KEVLAR 材质，网状特殊编制，强制供气阀及节气阀易于识别与操作； 5.运载气瓶小车采用拉杆行李箱根据客户实际需要设计，适用各种规格的气瓶。 |
|  | 142 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 外封式堵漏袋 | ▲1.外封式堵漏袋由高强度橡胶和增强材料复合制成，厚度≥15mm； ▲2.封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞，工作压力≥1.5bar，带子导向扣型，重量≤17kg，密封面积 50 cm×30cm，软橡胶材质，配备快速充泄气切换接口，1个带安全压力表的脚踏高压气泵； 3.适用于在地形复杂的狭窄空间内密封直径在5cm至48cm的管道及圆形容器的裂缝； 4.包含不少于2种堵漏袋、气瓶供气装置1套、供气管1条、不小于10 m捆绑带（带有棘轮）、充气操控阀一套、放气阀一个、铝合金工具箱一套。 |
|  | 143 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 捆绑式堵漏袋 | 1.用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质泄漏； ▲2.堵漏包厚度＜15mm、背压≤0.15MPa，适用封堵范围：Φ50㎜—Φ200㎜的管道，裂缝长度小于120㎜的容器，面积小于270㎜×370㎜的泄漏孔洞，最大工作压力≥1.5bar； 3.包含：捆绑式堵漏气垫由堵漏气垫，脚踏泵(带安全压力表)、充气软管、捆绑带、充气操控阀、放气阀、铝合金工具箱； 4.交货时提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 |
|  | 144 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 下水道阻流袋 | ▲1.用于阻断有毒有害液体沿沟渠或探井流动、扩散，最大工作压力≥0.15 MPa ； 2.紧急封闭直径≥30cm； 3.产品具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 145 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 金属堵漏套管 | 1.金属堵漏套管可堵压力≥2MPa； ▲2.规格直径可在12～100mm之间选择，套管长度≥150mm,每套套管数量≥10个； 3.堵漏温度满足 -70～150℃ ，耐内压力（修复后能承受的介质压力）≥2 MPa ，重量≤5kg。 |
|  | 146 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 注入式堵漏工具站 | ▲1.由便携箱、手动高压泵、高压注胶枪、高压油管、旋塞阀、各种不同类型的注胶接头和松锈剂以及密封剂部件≥12个，具有耐酸、碱、盐、油、防锈等多种化学剂性能，注胶枪为无火花材料制作； ▲2.注胶夹具包括规格有ø95、ø105、ø115、ø135、ø145、ø165等多种型号各两个，可堵介质最大压力≥20 MPa ； ▲3.配备手动高压泵工作压力≥75 MPa； 4.能用于管道、法兰、阀门、弯头、三通等部位的泄漏 ； 5.适用泄漏缝隙宽度和孔径≥5mm，可堵泄漏介质温度范围-50℃～200 ℃，10重量≤20kg。 |
|  | 147 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 磁压式堵漏工具 | 1.主要用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业； 2.适用介质压力≤1.8 MPa，温度使用范围≤80℃ ； ▲3.磁压式堵漏器吸附力≥300kg； ▲4.配置要求：磁压器≥2个，防爆铜片≥4个，高性能堵漏胶≥4支，不干胶≥4个、铝合金携带箱≥1。 |
|  | 148 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 木质堵漏楔 | ▲1.用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业，经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘处理，具有防裂、不变形、阻燃、防水、 防油功能，橡木材质，木质软硬度适当； ▲2.适用可封堵介质温度范围≥-30℃-120℃， 承受泄露介质压力范围≥±0.5MPa。 3.由圆锥、梯形棱锥、三角圆楔三类堵漏木楔和橡胶锤组成，大小不同形状≥28 件，含铝合金器材箱。 |
|  | 149 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 防爆输转泵 | 1.用于抽吸各种液体，特别是易燃易爆液体，适用于石油工业、印染工业、电站、水港及船舶、加油站及罐车等事故救援； ▲2.功率≥880W、流量≥9t/h、转速≥12000 r/min、扬程≥10m，重量≤9kg，最长工作时间≥5h； 3.配吸排液软管 2 根。 |
|  | 150 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 粘稠液体抽吸泵 | 1.迅速抽取有毒有害及粘稠液体； ▲2.容量≥80L、功率≥2500W； 3.冷却模式：循环冷风； ▲4.气流量≥800L/s、真空吸力≥25kPa、电源线长≥5m； 5.配有接地线、强力过滤器系统，当达到最大负荷时自动关机、吸尘管长≥4m，吸头≥3个。 |
|  | 151 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 有毒物质密封桶 | ▲1.用于装载有毒有害物质、采用或优于高密度聚乙烯材质，带旋盖，密封性能好，100%防漏； ★2.防酸碱，耐高温，有较强的抗化学性能； ▲3.容量≥200L、有把手和橡胶轮(≥8 寸）、桶壁厚≥4 ㎜。 |
|  | 152 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 围油栏 | 1.用于在泄露事故中，有效阻止有害液体或化学液体在地表面及水面的蔓延，可分别用于地表面和水面； 2.包含围油栏主体，接头，拖绳等 ； ▲3.每节长度20≥m，幅宽≥40cm，工作长度≥100m，水面工作高度≥100mm，水下工作高度≥300mm，围油栏抗拉力大于等于 20kN。 |
|  | 153 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 吸附垫 | 1.小范围内的吸附酸碱的其它腐蚀性液体； ▲2.PP聚丙烯材质，吸液量不小于自身重量10倍，可重复使用，规格≥40cm×50cm，厚度 2mm -5mm； 3.专用包装，便于长期存放，数量≥200 片/袋。 |
|  | 154 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 集污袋 | 1.PVC双面涂层布，耐磨损，抗温，抗腐蚀，软体可折叠，抗拉强度≥20MPa，通常与单人洗消帐篷或公共洗消帐篷配套使用，用来收集洗消污水，也可盛装化学物质油料和污水等危险液体； 2.污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀； ▲3.规格≥250L，用于暂存酸碱及油类液体，材料耐酸碱。 |
|  | 155 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 单人洗消帐篷 | 1.用于在化学灾害事故现场，对受到污染的人员进行洗消，由充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置、排污泵、集污袋、LED折叠式照明灯（防水）等组成； ▲2.洗消帐篷外形尺寸：长*宽*高≥2.3*2.3*2.7m，重量≤30kg，无破洞、气泡、脱层、去褶现象； 3.气柱的橡胶布厚度为0.60 mm～0.65mm，气柱的橡胶布经、纬向拉抻强度≥2.3kN，橡胶布在浓度为40%硫酸、30%硝酸、15%盐酸和3.1mo1/L 氢氧化钠，高度为10mm的液柱下各1h不渗漏，橡胶布经70℃、24h老化试验后的强度≥老化前强度的90%，老化后的尺寸变化率≤20%； 橡胶布在-25℃温度下保持5min，经折叠180°无裂缝，在120#汽油中浸30s，无裂纹、不发粘，气柱的工作压力≤12kPa，在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%； 4.充气架设时间≤5min，帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1kN，篷布胶布的厚度≥0.22mm（±0.02mm），篷布胶布经、纬向拉伸强度≥930N，当气柱的工作压力＞13kPa时，安全阀应能自动卸压； 5.配备维修工具一套，防腐蚀携行包一个，两侧设计有捆扎带和提手（每侧≥2个)，捆扎带插扣宜采用高强度不易断裂材质， 承重≥200kg。 |
|  | 156 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 简易洗消喷淋器 | 1.用于消防救援现场临时洗消使用； ▲2.铝合金防滑花纹底板，厚度≥3mm，底板两侧设有手柄，底部带4个轮子（两个自锁万向轮）； ▲3.撑杆为铝合金材质，撑杆可拆卸多节连接，高度≥2m水流量≥20L/mim，驱动压力≥3bar-7bar区间，喷头数量≥16个，重量≤25kg； 4.进水口口径与65mm卡式水带匹配。 |
|  | 157 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 三合一强氧化洗消粉 | 1.三合一强氧化洗消粉主要用于化学事故现场洗消作业； 2.性能参数：含强过氧化还原物质，与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解达到洗消的目的； 3.总质量≥1千克，分独立包装，每罐包装500g，交货提供中文详细使用说明书。 |
|  | 158 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 有机磷降解酶 | 1.对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，适用于农药泄漏事故现场的洗消； ★2.采用罐装，总酶活≥8.0×108IU/kg；规格≥1000g/盒（ 500g/罐 X2），保质期不小于18个月，供货时产品生产日期必须为交货时3个月以内； 3.交货时提供中文详细使用说明书。 |
|  | 159 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 无火花工具 | 1.需符合 GB/T10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》防爆工具标准要求； 2.用途：无火花工具满足因火花产生而有可能引起爆炸危险的矿山、钢铁、煤气、天然气、库房等作业场所，满足石油、化工、轻工、医药、印染、油漆、造船等行业消防抢险使用，材质：高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金； 3.整套包括管钳、断线钳、F型扳手、活动扳手、奶头锤、大小十字一字螺丝刀、双呆扳手、呆梅扳手、橡胶锤、救援铁锤、救援十字镐等破拆工具，整套≥21件套。 |
|  | 160 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 强酸、碱洗消器 | 1.不锈钢材质； 2.规格≥5L。 |
| 10 | 161 | 山岳救援类 | 静力绳 | ★1.符合国家 XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 1891 type A、 UKCA、 NFPA 2500 Technical Use需同时满足标准并提供佐证材料； ★2.组成：聚酰胺皮芯一体； 3.工艺：特殊工艺，长时间使用后依然保持柔软； 4.指标：a、绳体直径10.5mm±0.5mm；b、破断强度≥30kN，静态延展率≤4%，8字结强度≥15Kn，缝合端强度≥22Kn，70g/m≤重量≤80g/m，绳皮滑动率为0%；c、每200m一根，提供红色、绿色、蓝色等颜色；d、不少于 32线轴数；e、坠落次数≥10。 |
|  | 162 | 山岳救援类 | 动力绳（100m） | ★1.符合GB/T 23268.1-2009《运动保护装备要求 第1部分：登山动力绳》单绳、CE EN 892、UKCA、UIAA需同时满足标准并提供佐证材料； #2.组成：材料为尼龙； #3.工艺：绳芯使用独特的交错一体化编制技术； ★4.指标：a、绳体直径10.5mm±0.5mm；b、破断强度≥24kN；c、60g≤每米重量≤72g；d、动态延展率≥34 %；e、静态延展率≥8.5 %；f、系数1.77的坠落次数≥6；g、每100m一根。 |
|  | 163 | 山岳救援类 | 锚固装备套装 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2.由下降器、分力板、机械抓结、扁带环、临时岩石锚点制作套件、钢缆锚点和钢钎、女儿墙可拆卸锚点、可拆卸锚点等组成； ★3.分力板：铝合金锚固点，孔径：19±1mm，12孔分力板4个，适合用于救援时设置锚点；孔洞数量≥8；断裂负荷≥45kN；重量≤300g；具有永久性标志及产品数据标识； 4.机械抓结4个：超轻滑轮/抓绳器，设计用于绳索上升、救援和自救等情况下作用；移动侧板用于安装绳索或扁带； 弹簧凸轮可用于上升；滑动锁可以使其成为滑轮；适合洞穴救援； 可以提拉轻物体；可以在潮湿或泥泞的绳索上工作；可以在扁带或绳上调节位置；重量：≤400g，断裂负荷：≥22kN，适用绳索直径：8 mm -13mm，适用扁带宽度：10 mm -16mm；提供使用说明书（中文）、产品合格证； 5.扁带环：聚酰胺或同等材质；长度：60cm、80 cm、120 cm、150 cm、180 cm、240cm各4根；宽度：≥10mm；厚度：≥2mm；断裂极限≥22kN；重量≤30g；具有永久性标志及产品数据标识； ★ 6.临时岩石锚点制作套件：符合认证：EN 795 A1， EN959标准；便携电锤，最大击破效能：400cm/min；充电锂电池电锤，电压：≥20V，电池容量：≥5.2Ah；钻头直径与所配备的挂片、膨胀钉相匹配；锂电驱动，除了钻孔外，还有锤击功能；挂片（含膨胀钉）：一套含 50 个挂片和 50 个膨胀钉；挂片为可多方向受力挂片，316不锈钢材质；直径 10mm，最小断裂强度 15kN；膨胀钉为不锈钢材质，尺寸规格 10 mm×90mm，用于所有类型的和硬度的岩石，钻孔直径 10mm，钻孔深度 95mm； 7.钢缆锚点4个：材质为不锈钢、铝、聚氯⼄烯，产品结构为：不锈钢钢缆绳、铝制套环、透明防磨套管；⻓度：≥80mm；纲缆直径：7mm；最⼩断裂强度（MBS）：≥25kN；重量：≤350g； 8.钢钎：采用高强度钢材制成；长度：≥0.75m，重量：≤3kg；具有永久性标志及产品数据标识； ★9.救援型下降器：a、符合UL的NFPA 1983认证、ANSIZ359、CE EN 12841、CE EN341认证；b、组成：半开和设计；具有两级安全闸门拨动机制；具有防慌乱制动机制；c、功能：具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；从下降状态可以立即切换到上升状态，而无需转换负荷。d、指标：环扣≥22kN；作为下降控制≥230kg；可通过绳索直径10mm -12mm；最小断裂强度40kN；作为下降控制≥230kg；重量≤840g； ▲10.女儿墙可拆卸锚点2个：材质：钢，规格560*335*80mm，重量≤4.16kg，工作负荷≥140kg；女儿墙锚卡，在外墙作业时作为保护绳连接点使用，可用在门窗、围栏等，适合墙体厚度不低于340cm； ★11.可拆卸锚点2个：符合CE EN795B、CE EN959认证；无需工具即可简单安装或取下，以便再次使用，上锁功能可降低锚点不慎脱落的风险；直径12mm；材质：铬钼钢＋铝合金挂片，重量≤140g，25MPa混凝土抗剪强度≥25 kN，抗拔强度≥20kN。 |
|  | 164 | 山岳救援类 | 绳索手套 | ★1.符合CE EN420、CE EN388标准需同时满足标准并提供佐证材料； ▲2.包含全指、半指手套各一双； ▲3.材质：85%山羊皮 15%尼龙； 4.正面双层皮革，背面由耐磨，透气的拉伸尼龙制成，腕部用氯丁橡胶制造，采用Velcro魔术贴，上设一小孔便于用锁扣与安全带相连； 5.尺码根据客户需求确定； ▲6. 提供产品说明书和宣传彩页。 |
|  | 165 | 山岳救援类 | 100米6毫米抓绳 | ★1.符合CE EN 564，UIAA需同时满足标准并提供佐证材料； 2.材质：尼龙； 3.直径：6mm； 4.拉力：≥10kN； 5.重量：≤25g/m； |
|  | 166 | 山岳救援类 | 机械抓结 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 567， CE EN12841 type B、EAC TPTC019/2011标准需同时满足标准并提供佐证材料； ▲2.组成：a、配备可开启、定向的凸轮；b、半开和设计；c、开关闸上有未关闭指示；d、凸轮内置弹簧；e、凸轮采用非齿结构； 3.功能：a、用于提拉系统或防回跑系统，大连接孔；b、可在绳索的任意位置安装或取下； ★4.指标：a、260g≤重量≤280g；b、兼容绳索直径9-13mm；c、承重≥250kg。 |
|  | 167 | 山岳救援类 | 过结滑轮 | ★1.符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、CE EN 12278标准，需同时满足标准并提供佐证材料； 2.组成：a、大型滑轮可通过绳结，滚珠轴承；b、三个连接孔，可作为分力板使用； 3.工艺：采用高效率密封滚珠轴承； ★4.指标：a、700g≤重量≤750g；b、绳径兼容绳索直径8mm -19mm；c、轮子直径≥56mm；d、42kN≥工作负荷≥38 kN；e、滑轮效率≥96%。 |
|  | 168 | 山岳救援类 | 绳索头盔 | ★1.符合CE EN12492、UKCA、UIAA认证需同时满足标准并提供佐证材料； 2.材料：ABS外壳、发泡聚丙烯内衬（EPP）、发泡聚苯乙烯（EPS）内衬，聚酯扁带； 3.尺码：48cm -61cm； 4.重量：≤330g； 5.包含防晒帽檐、头盔灯；遮阳帽檐：尼龙材质，直径≥40cm，重量≤75g，高弹力固定，防水，可两面使用；头盔灯：照度≥1400lm(持续照明时间)，YTPE-C快充，重量（含电池）≤160g，高亮射程≥170m，防水等级IP68。 6.尺码根据客户需求确定。 |
|  | 169 | 山岳救援类 | 自动止停下降器 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 341、EN 12841标准、ANSI/ASSP:Z359.9-2021/3需同时满足标准并提供佐证材料； 2.组成：a、半开合设计；b、移动侧板上有安全开关，防止掉落，内置防装错齿轮； ▲3.功能：a、具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；b、当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；c、允许沿倾斜或水平地形平稳移动；d、具备不打开安全钩的情况下可以在绳索上安装拆卸； 4.工艺：采用材质，铝合金，钢，尼龙； ★5.指标：a、下降速度≤2m/s；b、下降物体重量≥240kg；c、适合绳索直径10mm -11.5mm；d、重量580 g -620g。 |
|  | 170 | 山岳救援类 | 止坠器(游动式) | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、止坠器符合CE EN 353-2， CE EN 12841 type A、ANSI/ASSE:Z359.15标准，双人势能包符合EN 355； 止坠器： 2.组成：齿轮式结构，由框架、U型杆、连接轴、锁定轮等组成； ▲3.功能：a、在垂直或倾斜角度的绳索上均可工作；b、可在绳索上无需人为推送操作；c、游动止坠器需要带有锁定功能，锁定后止坠器由双向移动改变为单向移动保护，具备不打开安全钩的情况下可以在绳索上安装拆卸；d、锁定机构在框架内部，坠落过程中人抓住设备也能迅速制停；e、使用一个势能吸收器，能远离工作面，防止备份绳被损坏；f、使用双人势能吸收器，可在250kg双人（救援）情况下使用； 4.指标：工作负荷≥5kN；用于10-13mm直径绳索；工作负荷≥250kg；400g≤重量≤440g。 双人势能包： ▲5.组成：势能吸收包配备撕裂式扁带，两端配有橡胶固定套，配有可打开的保护包，耐用的织物袋，两端带有开口系统，配有与势能吸收包匹配的可开口万向节、O型三段自动锁和防转向套件； 6.功能：与移动防坠器一起使用，吸收冲击能量； 7.工艺：采用优质尼龙、聚酯材料； ★8.指标：a、势能吸收器200g≤重量≤210g ，长度35cm -45cm；b、可双人救援使用，工作负荷≥250kg。 |
|  | 171 | 山岳救援类 | 可调挽索 | ★1.符合CE EN358、 GB24543-2009《坠落防护 安全绳》标准； 2.规格：固定臂长度≥65cm，可调节臂长度≥95cm； 3.材质：铝、尼龙、高模量聚乙烯（HMPE）、弹性橡胶； 4.重量≤230g； 5.Y型可调节双挽索，配备ADJUST调节器，可以很容易且快速调节挽索长度，塑料保护套上配有单独标识，以便在产品生命周期内追溯产品信息。 |
|  | 172 | 山岳救援类 | 手式上升器 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 567、EN12841标准； 2.组成：a、主体，航空铝合金；b、凸轮，不锈钢；c、手柄，防滑橡胶/尼龙； 3.功能：a、内置倒齿卡住绳索达到止滑功能，具备防脱绳索设计；b、把手绝缘左、右手可选；c、安全凸轮设计便于单手打开或安装，方便配戴手套操作；d、倒齿凸轮带清淤孔（防泥沙）； 4.工艺：a、表面硬质氧化处理； ★5.指标：a、兼容直径8mm-13mm绳索；b、安全工作负荷≥120kg；c、160g≤重量≤170g。 |
|  | 173 | 山岳救援类 | 脚踏带 | ▲1.组成：a、使用绳径小于6mm超高分子聚乙烯或尼龙的纤维圆绳；b、配备调节扣（双眼扣或滑块扣），为不锈钢或轻合金材质 ；c、脚踏环可调节高度的弹性带适合不同尺寸种类鞋； 2.功能：a、调节扣可进行快速调节；b、脚踏环可固定在鞋上，具有防滑设计； ★3.指标：a、可调节长度40-140cm；b、重量≤50g；c、调节扣≥1.5kN拉力下无滑动；d、工作负荷≥1.8kN。 |
|  | 174 | 山岳救援类 | 个人装备包 | 1.容量≥35L； 2.重量≤2500g； 3.用于绳索救援，存放装备或绳索； ★4.装备包缝合强度≥240N； 5.塑料插扣耐用性能：1000次后能正常使用，无异常； 6.振荡冲击性能：在规定负重条件下进行试验，测试后目测包体无开裂；各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件、磁扣件等能正常开关，无异常；包锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象； 7.采用聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物材料，使用YKK拉链，及UTX扣具，两侧可通铺隔断式网袋，10个以上挂钩挂点，外部有3条及以上横向固定扣带，顶包有头盔固定链接。低吸水带有衬垫背负，加厚腰带和肩带，包面有ID卡位和10个以上实用挂点。 |
|  | 175 | 山岳救援类 | 单滑轮 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 12278、NFPA 2500标准； ▲2.组成：a、带有万向结的单滑轮（禁止万向结与锁的连接方式）；b、轴承为密封滚珠轴承；c、有活动侧板，半开和设计，具有防脱销； 3.功能：a、边缘钝化处理（防割绳）；b、侧板开关采用双段设计，有红色警告指示 4.工艺：表面硬质氧化处理，密封轴承防尘设计； ★5.指标：a、效率≥95%；b、280g≤重量≤300g；c、断裂负荷≥36kN；d、适用绳径7-13mm；e、36mm≤轮轴直径≤40mm，整体长度≤145mm；f、最大工作强度8kN。 |
|  | 176 | 山岳救援类 | 双滑轮 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 12278、NFPA 2500标准； ▲2.组成：a、带有万向结的双滑轮（禁止万向结与锁的连接方式）；b、轴承为密封不锈钢滚珠轴承；c、双活动侧板，半开和设计，具有防脱销； 3.功能：a、边缘倒角处理（防割绳）；b、侧板开关采用旋转双段设计，有红色警告指示和方向标识； 4.工艺：表面硬质氧化处理，密封轴承防尘设计； ★5.指标：a、效率≥95%；b、470g≤重量≤490g；c、断裂负荷≥36kN；d、适用绳径7 mm -13mm；e、36mm≤轮轴直径≤40mm，整体长度≤165mm；f、最大工作强度8kN。 |
|  | 177 | 山岳救援类 | 安全钩 | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 362（连接器）、EN 12275（登山锁）动态测试； 2.组成：a、双重锁门保险（丝扣+弹簧销）；b、锁门未闭合警示标识（红色）；c、O型对称设计； 3.功能：H剖面锁体防旋转； 4.工艺：阳极氧化耐温处理； ★5.指标：a、纵向拉力≥25kN；b、横向拉力≥8kN；c、开口拉力≥7kN；d、70g≤重量≤75g；22mm≥锁门开口≥18mm。 |
|  | 178 | 山岳救援类 | 救援型下降器 | ★1.符合UL的NFPA 1983认证、ANSIZ359.4、CE EN 12841、CE EN341认证； ▲2.组成：a、半开和设计；b、具有两级安全闸门拨动机制；c、具有防慌乱制动机制； 3.功能：a、具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；b、从下降状态可以立即切换到上升状态，而无需转换负荷。 ★4.指标：a、环扣≥22kN；b、作为下降控制≥230kg；c、可通过绳索直径10mm -12mm；d、最小断裂强度40kN；e、作为下降控制≥230kg；f、820g≤重量≤840g。 |
|  | 179 | 山岳救援类 | 绳包 | 1.组成：a、材质为聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物；b、 背负顶上置有1个直向提⼿，侧⾯有1个横向提⼿；c、袋内置≥3个挂点；d、袋口有防水设计； 2.工艺：高周波压合； ★3.指标：a、容量≥45L，可装入长度200m 直径10.5mm绳；b、 缝合强度≥240N ；c、承重≥180kg，双肩背带振荡400次后无异常；d、重量≤1600g。 |
|  | 180 | 山岳救援类 | 扁带（80cm） | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 566标准； 2.组成：材质为尼龙制成的环； ★3.指标：a、宽度≤18mm；b、断裂负荷≥22kN；c、85g≥重量≥75g； |
|  | 181 | 山岳救援类 | 扁带（120cm） | ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 566标准； #2.组成：材质为尼龙制成的环； ★3.指标：a、宽度≤18mm；b、断裂负荷≥22kN；c、100g≥重量≥90g。 |
|  | 182 | 山岳救援类 | 分力板（中） | ★1.符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、EN 795-B、NFPA 2500。2022ED标准； 2.组成：锻造7075铝合金分力板，对称设计； 3.功能：分力板⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能铝合金锚固点； 4.工艺：表面耐磨涂层、表面硬质氧化处理； ★5.指标：a、断裂负荷≥45kN；b、340g≤重量≤360g；c、主连接孔可同时扣入≥3把锁扣，孔洞数量8个； |
|  | 183 | 山岳救援类 | 分力板（大） | ★1.符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、EN 795-B、NFPA 2500。2022ED标准； #2.组成：锻造7075铝合金分力板，对称设计； #3.功能：分力板⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能铝合金锚固点； #4.工艺：表面耐磨涂层、表面硬质氧化处理； ★5.指标：a、断裂负荷≥45kN；b、340g≤重量≤360g；c、主连接孔可同时扣入≥3把锁扣，孔洞数量12个； |
|  | 184 | 山岳救援类 | 全身安全吊带 | 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 358、 EN 361 、EN 813 、EN1497标准， 胸升需符合EN 567 EN12841 type B标准； 2.组成： ★（1）内置集成一体式胸式上升器（不允许使用梅龙锁或扁带连接而成）； （2）配有不少于5个连接点，拉环厚度≥5mm； （3）宽衬垫腰部支撑结构，带有透气的网眼； （4）肩带带有衬垫； （5）大腿环可调节，背部挂点能自由活动； 3.功能： （1）两侧的连接点有两种位置模式，工作模式-面向外，可以连接定位绳，准备模式-向内收起不会阻碍作业者的移动； （2）腰带下方的连接点设计可用于连接定位挽索； （3）配有不少于四个装备环，两个个可以安装装备挂架.两个眼可以安装装备包； （4）腿环.肩带配有快速卡扣，可调节，并带有正确安装指示； （5）腹部连接点可打开，可连接挽索.上升器等； 4.工艺：连接环由航空铝合金（7075-T6）或镀锌钢； 5.指标： ▲（1）织带宽度≥400mm，厚度≥2mm； （2）重量≤2500g； 6.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 185 | 山岳救援类 | 救援三角安全吊带 | ★1.符合CE EN 1497标准； 2.组成：a、配有肩带、胯部可调；b、不少于3个前部连接点防止下滑。钢制D环提高强度； 3.工艺：材质耐磨，连接点为钢制； ★4.指标：a、工作负荷≥150kg；b、重量≤880g；c、胯部可调范围：40cm -150 cm。 |
|  | 186 | 山岳救援类 | 绳索保护垫 | ★1.符合GB/T411-2017《棉印染布》标准； 2.组成：a、由≥3层结构组成，两面双层采用了性能优于帆布的1680D涤纶牛津布，夹层为珍珠棉；b、不少于4个304不锈钢气眼； 3.功能：有效隔离器材与地面的直接磨擦； ★4.指标：尺寸≥60cm×80cm。 |
|  | 187 | 山岳救援类 | 绳索保护器 | ★1.符合GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准； 2.组成：a、链条式设计；b、具有不少于4道16个可单独转动滚珠轴承轮，且能自由组合，可以对向滚动；c、4角有挂点； 3.功能：用于保护绳索，拖拉时可多角度不同速比操作； ★4.指标：a、1200g≤重量≤1400g（四轴，增加数量可按比增重）；b、有效⼯作负载：≥350kg。 |
|  | 188 | 山岳救援类 | 篮式担架 | 1.篮式担架：担架采用两段分体结构。主体材质:304 不锈钢，配件材质：聚乙稀、PP、涤纶； 2.尺寸：长 210±10、宽 60±5、深 18±2cm； 3.重量： ≤15kg（不包含配件），包括配件≤20kg。 4.承重：水平和垂直均不小于 300kg； 5.主管采用一体成型弯管，副管满焊，共有 5 个挂点分布在两侧 及尾部正中，适合不同的悬吊方式，四点式悬吊情况下担架平稳舒适，三点式悬吊时担架可快速 调整姿态； 6.配置背部支撑聚乙稀或类似材质背板，配置阻燃网衬及四条快拆装功能的固定带。使用直径≥25mm 上管，螺纹连接方式，底部不少于 8 组互扣快速连接结构，结构强度大，可实现快速拆装； 7.可用于垂直、平移、斜坡等多种角度环境使用。 |
|  | 189 | 山岳救援类 | 挂片及膨胀螺栓 | 膨胀螺丝： 1.材质：不锈钢。 ★2.指标：抗拉力≥18kN；规格8x80mm。 挂片： 1.材质：不锈钢。 ★2.指标：强度≥18kN；厚度≥3mm；重量≤50g；螺栓孔径8mm。 |
|  | 190 | 山岳救援类 | 冲锋衣 | 1.能够抵御复杂多变得环境与高海拔恶劣天气，防水、透气、排汗、耐磨； ▲2.材质：主体面料100％锦纶 薄膜100％聚氨酯； ▲3.全衣压胶，重量L码≤450g，面料强度≥70D，静水压≥20000mmH₂O，透湿率≥15000g/㎡.24h，耐磨指数≥25000转； 4.风帽延长（可兼容头盔），防风高领，搭配压胶拉链，单手可操作，衣摆抽绳，魔术贴T型袖口，双向腋下拉链，腋下拉链≥30cm，高效透气； 5.产品具有6个口袋：2个内口袋，4个带拉链得外口袋； 6.尺码根据客户需求确定。 |
|  | 191 | 山岳救援类 | 冲锋裤 | 1.能够抵御复杂多变得环境与高海拔恶劣天气，防水、透气、排汗、耐磨； ▲2.材质：面层100％聚酯纤维（涂层除外）里层100％锦纶； ▲3.全衣压胶，面料强度≥75D，静水压≥20000 mmH₂O，透湿率≥8000g/㎡.24h，耐磨指数≥25000转； 4.3L全裤压胶，半松紧腰头，YKK门襟拉链，斜插拉链口袋，双侧腿大拉链设计，便于穿脱，快速散热，脚口拼接高密考杜拉面料，裆下一片式设计，靴带扣和脚扣可调节设计； 5.尺码根据客户需求确定。 |
|  | 192 | 山岳救援类 | 野外搜救靴 | 1.防水、透气、护脚踝、抓地力强、高耐磨、抗撕裂，适合复杂地形； ▲2.600D高密度尼龙＋合成革防护层，橡胶防滑大底（深齿纹≥5mm），EVA橡胶复合中底，防水透气膜内衬，全掌调节系带，中帮靴筒； ▲3.透湿率≥12000g/㎡.24h； 4.尺码根据客户需求确定。 |
|  | 193 | 山岳救援类 | 单兵宿营帐篷 | 1.全帐防水压胶，热封胶条宽度≥13mm，30D涂硅面料，交叉杆结构，轻量铝合金支架，快拆收纳，前后双门＋顶部两侧通风帽； 2.重量≤2kg； ▲3.外帐：采用30D超轻涂硅面料，材质为100%锦纶（涂层除外），PU防水≥2000mm；内帐：选用100%聚酯纤维，轻量细密网纱； 4.帐底：100%聚酯纤维（涂层除外），采用≥30D PU≥3000mm防水涤纶牛津布。 |
|  | 194 | 山岳救援类 | 睡袋 | 1.符合GB/T 44139.2-2024《睡袋的要求》标准；重量≤1100g；类型：木乃伊型； 2.填充物：鸭绒； ▲3.填充量：≥700g； 4.蓬松度：≥650+； ▲5.绒子含量：≥90%； 6.极限温标：≤-10℃； 7.20D锦纶面料，双面防撕裂涂层，马鞍形脖围，胸背部竖型绒道，YKK蓄光拉链，立体足仓。 |
|  | 195 | 山岳救援类 | 防潮垫 | 1. R值≥3，保暖性能较好； ▲2.材质：IXPE+铝膜，单面附铝膜； 3.结构：闭孔折叠蛋巢式结构，蜂窝状设计，能有效隔绝地面湿气； 4.展开尺寸≥200cm x60cm x2.5cm； 5.折叠尺寸≤60x16x17cm，收纳体积小，便于携带； 6.温度：可适应≤-3℃的环境。 |
|  | 196 | 山岳救援类 | 净水器 | 1.滤材：双控制膜陶瓷膜滤芯、NMC滤料； 2.细菌去除率：>99.9999%； 3.重金属离子去除率：>96%； 4.适用水源：III类及以上地表水或地下水； 5.净水流量≥0.3L/min； 6.净水容量≥2000 L（视水质不同有所差异）； 7.质量≤100g。 |
|  | 197 | 山岳救援类 | 炊具 | 1.锅具：容量≥750ml，锅体采用硬质氧化铝材质，内外具有良好的耐摩擦、耐高温、耐腐蚀性能，且易清洗； 2.锅体自带导流嘴，出水流畅，锅盖为不含BPA的Tritan材质，可直观看到锅内烹饪状态。锅体底部有三角卡槽设计，与多款三角炉头配合使用稳定性强； 3.锅具直径约≥12 cm，高度约≥11.5cm，重量≤200g，可收纳200g以上气罐； 4.炉具：功率≥2800W，重量≤90 g，自带电打火装置。搭配的气罐支架可辅助气罐适应不同地面环境，使气罐更稳定； 5.整体：套装总重≤300g，组装时间不超过1min。锅体采用集热环设计，能有效减少热能损失，使锅体升温更快，节约燃料和烹饪时间； 6.包含规格≥200g×4罐高山高原气罐，搭配挡风板。 |
|  | 198 | 山岳救援类 | 登山包 | 1.容量：≥60L＋10L； 2.重量：≤2kg； 3.材质：主体：高密度防撕裂尼龙（防泼水处理DWR涂层）； 4.背负系统：透气背板，3D网眼泡沫＋通风槽设计，可调节肩带、腰带，金属框架支撑； 5.功能区：卷口式顶包，冰镐/登山杖挂点×4，独立水袋仓＋水管出口（支持3L水袋）前侧U型全开拉链（快速取物）侧边直通主仓拉链（免开顶包），底部加厚耐磨层和关键缝线处压胶处理； 6.包含全包裹防雨罩。 |
|  | 199 | 山岳救援类 | 登山杖 | 1.材质：3K碳钎维杖身、EVA手把、尼龙外锁、钨钢杖尖、PP杖尖座、可调节腕带（丙纶）； 2.长度：三节伸缩设计，长度调节范围在57cm - 120cm，重量≤160g； 3.承重≥150kg。 |
|  | 200 | 山岳救援类 | 手铲 | 1.材质：采用420不锈钢材质； 2.尺寸：总长≥27cm，宽≥7 cm。 3.功能：具备多种功能，侧边可用于砍、削，带有锯齿可当开瓶器，尾部配防割尾盖； 4.手柄采用大于2.5m七芯伞绳手工缠绕，防滑且可应急，还可将空心手柄装上木头当作长矛使用。 |
|  | 201 | 山岳救援类 | 指南针 | 1.多功能一体指南针，通体采用亚克力材质，表盘透光度≥92％； 2.多种比例尺，适配绝大多数地图，可旋转灌液表盘，指向稳定、精确，适用于地图定向； 3.重量≤50g。 |
|  | 202 | 山岳救援类 | 冰爪A | 冰爪（含登山靴） ▲1.冰爪底部为多齿强化型爪，组合防滑结构，能适应冰雪、高原雪地、湿滑泥石等地形，配备高密度防水尼龙装备袋方便保存； ▲2.采取分段式固定，多方向防错位，配置抗移动绑带，金属链采用不低于201不锈钢材质，高强度组合。金属链直径≥2mm，底部防滑冰齿材质为201不锈钢材质； ▲3.多齿爪应≥18齿，弹力橡胶为5mm加厚型TPE材质，具备耐低温≥-40℃、耐油性、拉伸力好、抗老化性强； 4.承重≥150kg； 5.重量≤500g； 6.登山靴 ▲6.1防滑、耐磨、透气、减震；采用SRA极防滑鞋底； ▲6.2鞋帮高度：高帮； ▲6.3材质：绒面皮革加网布； 6.4闭合方式：鞋带。 |
|  | 203 | 山岳救援类 | 冰爪B | ▲1.冰爪底部为多齿强化型爪，组合防滑结构，能适应冰雪、高原雪地、湿滑泥石等地形，配备高密度防水尼龙装备袋方便保存； ▲2.采取分段式固定，多方向防错位，配置抗移动绑带，金属链采用不低于201不锈钢材质，高强度组合。金属链直径≥2mm，底部防滑冰齿材质为201不锈钢材质； ▲3.多齿爪应≥18齿，弹力橡胶为5mm加厚型TPE材质，具备耐低温≥-40℃、耐油性、拉伸力好、抗老化性强； 4.承重≥150kg； 5.重量≤500g。 |
|  | 204 | 山岳救援类 | 雪套 | ▲1.雪套应具备暴雨级防水、防风、高强透湿，防蚊虫，防泥沙，防刮耐磨，保护尺度：脚面至膝盖部位； ▲2.采用科技面料，防水指数≥8000 mmH₂O，透湿率≥7000g/（㎡.24h）； 3.重量≤500g； ▲4.包裹性强，可采用魔术贴粘贴固定，调节带应穿过鞋底固定，小腿上方可拉紧并有扣件固定，设计鞋带扣。 |
|  | 205 | 山岳救援类 | 镁棒 | ▲1.高纯度实心镁棒，配备刮板、防水包装袋（盒）； ▲2.刮板尺寸：12mm *100mm，镁棒尺寸：φ20mm *120mm； 3.方便携带，纯度高，火花大，使用寿命长，不惧雨水。 |
| 11 | 206 | 侦检及警戒类 | 有毒气体探测仪 | 1.四气体毒气便携式探测仪，可检测不少于可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体，通过屏幕显示气体类型，整机含电池重量≤200g，尺寸≤110mm *65mm *45mm，每台仪表需配置一台外置采样泵； 2.采样泵为可充电，锂电池供电，带有水尘过滤器，运行时间≥15h，带有流量异常和电池低电量提示，采用声光报警； ★3.气体探测仪具备声.光.震动三重报警，防护等级不低于IP68，防爆等级≥ExdaiaⅡCT4Ga； 4.抗摔性能：聚碳酸酯与橡胶二次成型复合材料外壳； 5.开机显示：具备自动测试和标定功能； 6.大字体液晶LCD显示屏，带有背光灯，方便黑暗作业环境查看； 7.仪表采用可充电防爆锂电池，充电时间＜4.5h，使用时间≥15h； ▲8.仪表探测气体响应时间：≤15s；探头标定通气时间≤60s； ★9.仪表检测范围：可燃气0-100LEL%，分辨率1%LEL；氧气0-30%Vol，分辨率≤0.1%Vol；一氧化碳0-1999ppm，分辨率≤1ppm；硫化氢0-200ppm，分辨率≤1ppm； 10.传感器寿命：传感器典型使用寿命4年，传感器质保期2年，仪表需带有仪表传感器寿命接近使用期限提示功能； 11.数据记录：可记录≥100组检测记录，可记录≥50h工作数据； 12.自检：启动时对传感器.电路进行诊断。 |
|  | 207 | 侦检及警戒类 | 可燃气体探测仪 | ▲1.仪器能够自动归零，自动零点校准，带不间断LCD显示实时可燃气体浓度，具备防水功能，带自动校准程序，启动时能够功能自检，带广角可视警报光柱，内置式防震外罩； 2.防护等级≥IP65； 3.重量≤0.5kg； ▲4.工作温度范围：最低温度＜-20℃，最高温度＞50℃，工作湿度范围：等于或优于5%至95%； ★5.防爆等级≥ExiaIICT3Ga; 6.可检测所有可燃气体种类； ★7.检测范围：等于或优于0-100%LEL的可燃气体； 8.充满电连续工作时间≥10h。 |
|  | 208 | 侦检及警戒类 | 电子气象仪 | ▲1.测量响应时间≤2s； ★2.可测量温度范围最低温度＜-10℃，最高温度＞50℃； ▲3.准确度：±2℃； ★4.风速测量范围：≥10.0m/s； 5.气压测量范围：100 hPa -1100hPa； 6.海拔高度范围：0m—4000m； 7.风速准确度：±3%； 8.温度准确度：±1℃； 9.湿度准确度：±1%RH； 10.可测量风向。 |
|  | 209 | 侦检及警戒类 | 漏电探测仪 | 1.用于探测电源泄露并确认泄露电源的具体位置，具备自动探测电气强弱功能，自动区分高灵敏度信号和低灵敏度信号，并具备对感应信号强弱进行自适应处理的能力； ★2.配带方式：2种配带方式，挂绳式和不锈钢背扣式； ▲3.探测仪可自动探测220V-110KV/50Hz.120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高； 4.配备LED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3in，可显示电量.漏电强弱信息.经纬度信息等； 5.报警声级强度：≥90dB； ▲6.内置定位模块，可通过定位模块获取自身的经纬度位置信息； 7.具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示； ▲8.具备SOS一键紧急呼叫求救功能，可通过仪器正面的SOS物理按钮实现紧急呼叫； 9.内置LED照明灯，可通过仪器正面的物理按键实现照明灯的开启或关闭； 10.LED报警指示灯2种颜色，≥8颗LED灯，具有灯光编组功能； 11.探测仪内置可充电电池，续航时间≥10h，可在显示屏显示电量情况； 12.防护等级≥IP68； 13.工作温度：-25℃至60℃； 14.重量（含电池）：≤250g；尺寸（不含天线）≤140mm *70mm *30mm。 |
|  | 210 | 侦检及警戒类 | 电子酸碱测试仪 | 1.同时显示PH或mV和温度，带背光显示； ▲2.自动温度补偿；RS232接口； 3.三点手动校准，确保精度，记录最大最小值； ★4.量程范围PH：0.00~14.00；温度：-5~80℃；分辨率0.01PH.0.1℃.0.1mV；准确度±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV；显示≥4位数，同时显示PH或mV和温度值；操作环境0—80%RH，0—50℃； 5.重量：≤300g； 6.配件：市面通用校正液≥3瓶，同时校正液附说明书、合格证； 7.设置永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 211 | 侦检及警戒类 | 测温仪 | 1.配备多种专业测量模式、高分辨率TFT彩色LCD、日期时间显示、扳机锁定、预约测量、PDF和csv格式的数据输出，蜂鸣器报警等功能； ★2.非接触测量物体温度，手持式，测温范围:低温≤-50℃.高温≥1850℃； 3.显示器分辨率≥320*240像素，尺寸≥2.4in； 4.充电时间≤3h，持续工作时间≥20h； 5.数据存储≥100组； ▲6.激光瞄准，输出<1mW，波长范围8~14μm； 7.产品重量≤380g(不含电池)； 8.配置:主机1套、电池1个、便携箱1个，使用说明书1份。 |
|  | 212 | 侦检及警戒类 | 激光测距仪 | 1.性能：水平距离/直线距离（斜距）、垂直距离/单点测高、两点测高、空间任意两点测量、面积体积测量、速度测量、高尔夫旗杆模式、三点测高、蓝牙APP、数据储存、测距震动提醒、测温，定位功能； ★2.测距量程：0-2000m； 3.≥2寸触摸屏； 4.测距显示：内置LCD显示+外置触摸彩屏显示； ★5.测距误差：±0.2m（200m内）±0.3（200m外）； 6.倾角范围：-90°~90°； 7.测角精度：±0.1°； 8.视场角度：≥8°； 9.放大倍率：8X； ★10.测速范围：0-300km/h，测速精度：±5km/h； 11.定位功能：支持定位； 12.操作温度：-20℃~+60℃。 |
|  | 213 | 侦检及警戒类 | 位移监测仪 | 1.液晶屏：≥2*2.8寸OLED彩屏； 2.工作模式：双路激光（单路/双路切换，慢速/快速切换）； ▲3可调激光：±2m@50m，±4m@100m； ★4.探测精度：≤1mm，分辨率0.1mm，； ★5.探测距离：0-100m； ▲6.报警阈值：快速设置不少于9个档位；可自定义：1-999mm； 7.报警亮度：≥1000lm； 8.报警音量：≥120dB（可静音）； 9.语音报警：位移、过近、过远、观测异常、电量过低等报警； 10.视频：独立开关，可开启关闭；放大.缩小≥36倍；拍照录像可导出； 11.存储：位移信息：≥8G内存卡，支持导出CSV表格。 |
|  | 214 | 侦检及警戒类 | 望远镜 | 1.金属内胆，防水防雾； 2.特有的HR镀膜； 3.旋转升降的眼罩，屈光度可调； ★4.光学倍率10x； 5.物镜口径42mm； 6.出瞳距离：≥17.2mm； ★7.视场：≥7.3°； 8.棱镜材质BAK4棱镜； 9.镜片材质：HMAIED镜片； ★10.千米视野：≥115m； 11.对焦方式：中心调焦； ▲12.瞳距调节范围：56-72mm； 13.屈光度调节：±4dpt； 14.工作温度：-30/+50℃； 15.外形尺寸：≤145X115X55（mm）； 16重量：≤650g。 |
|  | 215 | 侦检及警戒类 | 夜视仪 | 1.内置红外辅助光源及自动防强光保护系统，具有防强光和防眩目功能； ★2.倍率：可调节倍率； 3.视场（度）42+/-3； ★4.观察距离≥200m； ★5.分辨率：45-57lp/mm5； 6.信噪比：≥21-25； 7.可采用三代像增强器； 8.具有与手机、电脑等设备连接功能； 9.可外接手柄，辅助灯，三脚架； 10.重量≤350g； ▲11.无故障时间≥8000h，工作温度范围-30℃-50℃； ★12.连续工作时间≥30h，防尘防水等级≥IP65。 |
|  | 216 | 侦检及警戒类 | 警戒标志杆 | 1.用于事故现场警戒，带可拆卸底座，标志杆红白相间，有发光或反光功能，可多个连接使用； 2.外敷反光材料，经防腐处理，材质为PVC材料制成，底座为金属铸造，整体具有一定抗风能力，能抵抗5级以上大风； 3.指标： （1）高度≥1.5m； ▲（2）管径≥35mm； ▲（3）底座直径≥250mm，底座高度：≥60cm； ▲（4）抗倾复（抗折弯）角度：≥90° ▲4.质量≤3kg； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 217 | 侦检及警戒类 | 锥形事故标志柱 | 1.具有柔韧性.抗冲击.抗紫外线.抗挤压.耐磨.耐热.耐寒.难燃.不龟裂.不变色.不易损坏等性能，可长时间置于户外使用；材质为橡胶； 2.表面覆有蜂窝式反光膜，带强反光胶条，颜色为红白相间； ▲3.高度≥70cm， ▲4.质量≥2kg； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 218 | 侦检及警戒类 | 隔离警示带 | 1.用于灾害或事故现场的警戒；具备收放.反光.耐磨等性能，由纤维编制而成，外壳为PE材质，双面反光，防水，警示带图案应为消防专用，根据客户需求定制； 2.警示带尺寸： ▲（1）宽度≥5cm； ▲（2）长度≥100m； ▲3.质量：≤2500g； 4.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 219 | 侦检及警戒类 | 出入口标志牌 | 1.符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》标准要求； 2.每套含标志牌由1个出口牌、1个入口牌、2 根伸缩支撑杆组成； 3.厚度≥1mm，出入口牌采用铝合金板材，出入口牌表面颜色为蓝色，字体及边框颜色为银色，标牌表面材质为反光材料； 伸缩支撑杆材质为不锈钢圆管，下方带有折叠支撑脚，支撑杆伸展后高度≥ 1.5m，上端与出入口牌能够快速连接.拆卸；出口牌表面有“出口”中英文字体标识，入口牌表面有“入口”中英文字体标识； ▲4.质量≤5kg； 5.具有永久性标志及产品数据标识； |
|  | 220 | 侦检及警戒类 | 危险警示牌 | 1.产品规格三角形状，金属制成，表面红.黄反光漆；分为有毒.易燃.泄漏.爆炸.危险等5种标志，图案为发光或反光材料，图案为国家统一标识，与标志杆配套使用，产品配备编织携行包； ▲2.边长≥400mm； ▲3.厚度≥2mm； ▲4.整套质量≤5kg； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 221 | 侦检及警戒类 | 闪光警示灯 | 1.符合GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》标准； 2.频闪型，具有光线暗时自动闪亮功能： ▲（1）灯色闪烁≥2种； （2）灯色恒亮≥1种； （3）灯色交替闪烁≥2种； （4）有白灯照明； ★3.工作时间≥2h； ★4.防尘防水≥IP55； 5.在黑暗时可视距离≥150m； 7.电池≥2500mA锂离子电池； 8.具有金属挂钩固定； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 222 | 侦检及警戒类 | 手持扩音器 | 1.扩音器外壳材质为ABS航空材质，带录音功能，录音时间≥1h； ★2.功率≥25 W； 3.电池容量≥2000mAh 4.1m内声强≥80dB； 5.连续工作时间≥2h； 6.传输距离≥500m， ★7.质量≤2.5kg（含电池）； 8.插槽接口：USB接口/TF卡插槽/AUX音频； 9.具有永久性标志及产品数据标识； |
|  | 223 | 侦检及警戒类 | 高音频扩音器 | 1.频响范围：100HZ-20KHZ； ★2.信爆比≥75dB； 3.输出功率≥50W； 4.支持USB\蓝牙功能； 5.内置锂电池，电池容量≥2000mAh； ▲6.声音可穿透≥500m； 7.具有永久性标志及产品数据标识. |
|  | 224 | 侦检及警戒类 | 自喷荧光漆 | 1.可在金属.木质.玻璃.皮制品.陶瓷.塑料等多种材料表面喷涂； 2.夜间自发光，不易脱落； ★3.材质：金属材质，容量≥300ml， ▲4.多种颜色可选，保质期≥36个月； 5.具有永久性标志及产品数据标识。 |
| 12 | 225 | 通信类 | 单兵图传 | ★1.可接入到消防图像综合管理平台，设备可在图像综合管理平台资源树中呈现并支持实时调取视频、控制云台、发起语音对讲、获取定位信息等。 ▲2.要求为专业的视频编码设备，一体化集成设计，采用嵌入式操作系统，非安卓、鸿蒙等手机类产品，具有摄像机固定卡口，可固定在摄像机热靴卡槽上使用。 3.传输协议：支持GB/T28181、RTSP、RTMP及ONVIF协议 4.音视频编码：视频编码支持H.264、H.264HP、H.265；音频编码支持G.711 5.视频格式：支持1080P（1920×1080）、720P（1280×720），帧率(5～60)帧可选，视频码流支持128Kbps～6Mbps可调整。 ▲6.视频接口：至少支持1路标准HDMI（Type-A）高清输入接口，支持1080P 60fps高清视频。 7.音频接口：至少支持1路3.5mm接口输入、1路无线蓝牙音频输入、1路HDMI音频输入，可通过软件三选一输入；至少支持1路3.5mm接口输出和1路蓝牙音频输出。 8.网络接口：支持1个5G全网通卡槽、1个4G全网通卡槽、内置1路无线WIFI，支持AP热点，支持WEB远程配置维护。 9.其他接口：至少支持1个TF卡槽，1个USB Type-C接口，1个摄像机固定卡口。 10.网络性能：无线WIFI支持传输距离≥10米；Type-C接口转RJ45有线网络，支持10M/100M/1000M自适应。 11.状态显示：具有OLED显示屏，支持按键触摸操作；可显示系统运行状态，包括网络状态、定位信息、电量信息、蓝牙状态、TF卡状态、麦克风状态、网络连接状态等。 ▲12.支持单北斗定位功能，定位信息支持OSD方式上报，可显示经度、纬度信息。 13.字符显示：支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等。 14.轮询存储：支持本地录像TF卡存储，TF卡支持≥128G；支持录像启动/关闭，可设置循环录像/不循环录像；可设置按时间分割录像文件或按大小分割文件。 15.多平台设置：至少支持设置保存3个平台服务器地址和登录账号，可通过显示屏控制按键快速切换需要登录的平台服务器。 16.交互能力：支持通过消防图像综合管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的实时对讲。 17.低带宽传输：支持在H.265编码协议下≥384Kbps带宽传输1080p@25fps图像。 18.网络适应性：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像，图像清晰流畅，并音视频同步。 ▲19.内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6小时； ▲20.防护等级：≥IP66； 21.尺寸≤150mm×80mm×60mm，重量≤0.8kg； 22.工作环境温度-20℃~55℃。 |
|  | 226 | 通信类 | 布控球 | ★1.可接入到消防图像综合管理平台，设备可在图像综合管理平台资源树中呈现并支持实时调取视频、控制云台、发起语音对讲、获取定位信息等。 2.一体化结构设计，需集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、红外灯组等模块。 3.摄像机机芯：CMOS≥1/2.8″，有效像素≥200W ▲4.摄像机变焦：光学变倍≥30倍，数字变倍≥10倍 5.视频图像：分辨率≥1080P，帧率≥25帧/秒 6.编码协议：支持H.264、H.265，支持G711 7.镜头角度：60°~2° 8.传输协议：支持GB/T28181、RTSP协议 ▲9.红外夜视：支持自动、手动红外灯光模式，夜视功能：激光或红外夜视距离≥150米 10.支持镜头加热除雾功能 11.录像存储：具有双TF卡存储，每个TF卡≥128G 12.音频输入：支持1×3.5mm接口连接有线手咪和蓝牙音频，支持双向语音对讲。 13.云台控制：支持水平360°连续旋转，垂直方向-15°～+90° 14.网络功能：至少支持1个5G全网通卡槽、1个4G全网通卡槽、内置1路无线WIFI，支持APN和VPDN接入；支持航空插头转RJ45，有线网络支持10M/100M自适应，支持WEB远程配置维护。 ▲15.支持单北斗定位功能，定位信息支持OSD方式上报，可显示经度、纬度信息。 16.状态显示：自带OLED屏，支持5G信号强弱、电池容量、服务器地址显示；图像显示的OSD字符可调取显示设备名称、时间、定位、蓝牙、4G/5G网络、电量等。 17.低带宽传输：支持在H.265编码协议下≥384Kbps带宽传输1080p@25fps图像。 18.网络适应性：支持动态码率调整，能够在带宽降低的情况下自动调整图像帧率和码率进行传输。 ▲19.内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥8小时； 20.尺寸≤170*250mm，重量≤3.5kg； ▲21.防护等级：≥IP66； 22.支持磁力吸附、固定支架、三脚架等安装方式，配件：安全箱×1，接口线×1，三脚架固定圆盘×1，蓝牙耳机×1，有线手咪×1，车载充电器×1； 23.工作环境温度-20℃~ 55℃。 |
|  | 227 | 通信类 | 运动相机 | 1.屏幕规格：前屏≤1.46in，OLED触控屏，分辨率≥340×340，最大亮度≥800cd/㎡；后屏≤2.5in，OLED触控屏，分辨率≥400×710，最大亮度≥800 cd/㎡; ★2.传感器：不低于 1/1.3 in CMOS，等效像素尺寸不低于 2.4 μm46; 动态范围视频：≥ 4K/120fps; 照片分辨率：≥7290×5470; 3.存储与连接：支持 microSD 卡，≥1TB；内置存储存储32GB支持 Wi-Fi 6.0 和 USB 3.0高速传输。 ▲4.电池续航：≥240min（裸机状态）; ▲5.电池容量：≥1950 mAh; 电池数量：≥2 块 ，配备多功能电池收纳盒; 充电特性：支持快充技术; 6.音频系统：内置麦克风≥3 个; 防抖性能：支持 360° 地平线增稳技术; ▲7.防护等级：≥ IP68； 8.重量 ：≤150g； 9.尺寸：长 ≤75 mm、宽≤ 45 mm、高 ≤35 mm。 |
|  | 228 | 通信类 | 小型侦查无人机 | 1.尺寸（折叠）：≤400mm *250mm *200mm； 2.轴距：≤700mm； ▲3.最大起飞重量：≥4kg； 4.最大飞行速度：≥20m/s； 5.最大起飞高度：≥5000m； 6.最大可承受风速：≥12m/s； ▲7.最大飞行时间：≥40min； 8.防护等级：≥IP55； 9.卫星定位：支持北斗定位； ▲10.RTK 位置精度：≤1 cm + 1 ppm（水平）；1.5 cm + 1 ppm（垂直）； 11.视觉避障系统：支持6向具备双目视觉及近红外传感器，全方位避障； 12.民航客机信息告警：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能通过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息； 13.飞行器能够记录从出厂开始的累计飞行时长、起降次数、飞行里程，并能够通过无人机遥控器APP进行查看，以便进行维护保养，以及故障提醒和解决方法； 14.工作环境温度：-20℃ 至 50℃； 15.组装到起飞≤1min； ▲16.变焦相机：传感器：≥1/2" CMOS，≥4800万有效像素。变焦相机镜头焦距：≥21-75 mm（等效焦距：≥113-405 mm）；光圈：≥f/2.8-f/4.2；对焦距离：5m至无穷远； ▲17.广角相机：传感器：≥1/2" CMOS，≥1200万有效像素。广角相机镜头：DFOV：≥84°；焦距：≥4.5 mm（等效焦距：≥24 mm）；光圈：≥f/2.8；对焦距离：1 m至无穷远； ▲18.热成像传感器红外镜头：DFOV：≥61°，焦距：≥9.1 mm（等效焦距：≥40mm）；光圈：≥f/1.0，对焦距离：5m至无穷远。热成像传感器视频分辨率：超分模式≥1280×1024；普通模式≥640×512。热成像调色盘：支持白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2。热成像传感器：测温范围高增益模式：-10°至140°,低增益模式：0°至450°。红外测温精度：≤±2%； ▲19.激光测距传感器波长：≥900nm。激光测距传感器测量精度：≥± (0.2 m + D×0.15%)。激光测距传感器测量范围：≥3-1200 m（0.5×12 m、20%反射率的垂直反射面）； ★20.遥控器性能要求：≥7英寸触控液晶显示屏，分辨率≥1920×1200，最大亮度≥1200cd/㎡，具备标准HDMI输出接口（TYPE-A），配备内置电池和外置电池； 21.遥控器防护等级：≥IP54； 22.4G/5G图传：支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过4G /5G进行备份，在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换到4G /5G图传； ▲23.团队管理服务，具备接入无人机团队管理调度服务平台，系统：支持自带高程信息地图，一键全景，实时回传；支持可见光或红外云端建图，支持多路无人机画面实时直播；可通过遥控器、移动设备和电脑进行标记，路线规划，分配作业区域并支持实时同步。团队成员位置，无人机、任务、地图等信息可支持多端实时共享； 24.电池容量：≥5800 mAh； 25.电池自动加热：支持。 |
| 13 | 229 | 破拆类器材 | 液压破拆工具组A | ★1.符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求，液压破拆工具组包含双输出液压机动泵、液压管、液压剪切钳、液压剪扩钳、液压扩张器、双级液压顶杆、小型剪切钳且为同一品牌能配套使用； 2.双输出液压机动泵 ▲2.1.机动泵外表面涂防锈漆，漆面均匀、无龟裂、划痕现象；铸造件表面光滑，无砂眼、气孔等缺陷； 2.2.质量：≤23kg；液压油油缸容量≥4200ml。 2.3.动作性能：机动泵在与水平面成30°的倾斜面上能正常工作，无异常现象。 2.4.安全阀：机动泵装有安全溢流阀，该阀的调定压力时泵的额定工作压力的1.1倍； 2.5.高低温性能：机动泵经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象； 2.6.额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min,低压工作压力：≥4MPa，低压流量：≥2.5L/min； ▲2.7.可带压插、拔工具，拥有油位指示器，符合人体工程学的软握便携把手。可接驳2套工具同时使用； 3.液压管 ▲3.1.采用单管双通道技术，内部为高压出油管，外层套低压回油管,快速接头为平头自锁结构，可带压插拨，接头配备卸压专用工具，液压油管长度≥10m，单根重量≤5kg，配备2根； 3.2.最大工作压力：≥720bar,工作温度：-20℃---55℃。 4.液压剪切钳 4.1.工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理,带照明系统，倾斜型刀头； ▲4.2.重量≤16kg，开口距离≥180mm ▲4.3.可剪切能力直径≥40mm的Q235A圆钢； 4.4.强度：经1.3倍额定工作压力的强度试验后，无泄漏和机械损坏现象； 4.5.高低温性能：经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象。 5.液压剪扩钳 ▲ 5.1.工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理，带照明系统，可拆卸式扩张头,； ▲5.2.重量≤15kg，扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）≥40kN； ▲5.3.可剪切直径≥36mm的Q235A圆钢，扩张距离≥370mm；剪切开口≥300mm。 6.液压扩张器 6.1.工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理,平头自动锁系统、可带压操作； ▲6.2.重量≤15kg； 6.3.扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）≥40kN； ▲6.4.扩张距离≥720mm，最大扩张力≥26t、最小扩张力≥4t，额定工作压力≥720bar； ▲6.5.钳头具有插销及牵引铁链，牵引距离≥600mm； 7.双级液压顶杆 7.1.工具表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理，带照明和激光定位系统带有自动归位功能的可旋动式制动控制手柄，端头为可360°旋转十字头； ▲7.2.重量≤15kg； 7.3.第一级撑顶力≥210kN，第二级撑顶力≥100kN； 7.4.收拢长度：≤600mm；第一级撑顶行程：≥360mm，第二级撑顶行程：≥350mm，伸展总长：≥1200mm； 8.小型剪切钳 8.1.可带压插拔，一键式操作； 8.2.最大扩张距离：≥55mm； 8.3.剪切力≥20t； ▲8.4.剪切圆钢直径≥20mm； ▲8.5.重量≤4kg。 8.6.工作温度范围：-20℃---55℃； |
|  | 230 | 破拆类器材 | 液压手动破拆撬棍 | ★1.符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》相关标准要求； 2.具有剪切、开缝、楔入、撞击、锤击和顶升的功能； 3.工作压力≥720bar，刀片尖端开口≥29mm；最大剪切力≥139kN，可剪切18mm的圆条，扩张距离≥128mm，距尖端25mm的最小扩张力26kN，重量≤8kg； 4.尺寸≤650×250×65mm。 |
| 14 | 231 | 照明及保障类 | 手提式强光照明灯 | 1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准 ★2.防护等级≥IP67，防爆等级≥Ex ibⅡCT4Gb； 3.灯具光源为LED； ★（1）最大功率≥9W； （2）强光平均照度值≥750lx； （3）弱光平均照度值≥350lx； 4.工作时间： ▲（1）强光≥300min； ▲（2）弱光≥600min； 5.经高低温性能.交变湿热性能.高低温贮存性能试验后，灯具能正常进行开.关和强.弱光切换； 6.配原装充电器，充电时间≤4h； 7.灯具具有静止报警模式； ▲8.质量≤1000g； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 232 | 照明及保障类 | 坑道小型空气输送机 | 产品符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求； 狭小空间排气送风，可快速实现正负压模式转换，有配套风管； 由导风管.铝铸叶轮.电机以及开关组成； 4.单相电源：220V/50Hz；级数：≥2级； ▲5.风量：≥2800m³/h；6.通风风管：≥5m； 7.功率：≥400W； 8.风压：≥350pa； ▲6.重量：≤18kg； 7.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 233 | 照明及保障类 | 移动照明灯组 | 1.符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准要求； 2.由发电机.气泵.升降灯杆（含保护箱）.照明灯组（含保护箱）等部分组成； ▲3.四冲程空冷发电机： （1）额定输出功率≥2kW； （2）工作电压为≥220V； （3）油箱容积≥13L； （4）连续工作时间≥13h； （5）光通量≥25000lm； （6）启动方式：手动和遥控； 4.有专用气泵，配合高强度铝合金伸缩气缸使用： （1）气缸缸数≥1 个； （2）举升高度≥4m； （3）上升时间≤40s； （4）下降时间≤35s； ▲5.照明系统： （1）搭载照明灯组数量≥4组； （2） LED灯珠.每组灯珠功率≥100W. （3）每组灯盘灯珠数量≥30颗； （4）灯组可360°旋转.可遥控调节上下.左右方向，遥控距离≥50m 6.具备直流输出接口，输出电压电流5V/3.5A.12V/2A； 7.整机质量≤80kg； 8.工作噪音：距离发动机四周7m处噪音≤60dB； 9.抗风力等级≥8级； 10.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 234 | 照明及保障类 | 移动发电机 | ★1.型式：汽油发动机； 2.启动系统：手起动/电起动； ★3.额定输出功率≥5kW； ★4.最大输出功率≥6kW； ▲5.发动机转速≥3000r/min； ▲6.满载连续工作时间≥4h； 7.输出端口，端口均符合国标，输出电压：220V/380V （1）三相电源插座≥1个， （2）单相电源插座≥2个， ▲8.质量：≤100kg； 9.噪音：距离产品1m处，正常工作时，工作噪声应≤90dBA； 10.设置机油液位过低保护功能，带有报警指示灯； 11.每套配备原装火花塞4只.铁质8L加油壶1个，原装机油2L.拉绳2根，220V/380V两种电压输出均配备30m卷线盘各1盘，及配套输出插头； 12.具有永久性标志及产品数据标识； 13.提供产品三视图（主视图.俯视图.左视图）。 |
|  | 235 | 照明及保障类 | 空气充填泵 | ★1.1流量：≥320L/min； 1.2额定压力：≥320bar； ▲1.3功率：≥7kW；电压：380V； 1.4压缩机转速：≥1400r/min； 1.5配有高压压力保护器，可实现自动停机功能； 1.6配有低油位保护开关或油压保护功能； 1.7采用风冷冷却方式，不低于三缸三级压缩形式，各级冷却器为不锈钢材质； 1.8配有进气空气过滤器，前级过滤精度小于10μm； ▲1.9机身集成油水分离器，带有自动排污及排污收集功能； 1.10过滤器由三级过滤组成：活性炭.分子筛.一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化过滤系统，填料筒可重复使用； 1.11末级设有安全阀； 1.12整机配防震压力表，单位量程0~400bar； 1.13配备≥2个高压充气软管（带专用充瓶阀）；电机防护级别：≥IP55；噪音：≤85dB； 1.14配置独立的大流量呼吸空气净化系统，过滤器出口配有背压调节阀； ▲1.15PLC中文液晶显示屏，以中文显示压缩机的运行状态.工作参数.故障信息.维护保养.记录机组运行时间.累计加载时间.本次加载时间.电机启动次数.紧急停机次数等； 1.16充填泵带有轻载启动功能，具备气瓶组供气压力不足空气充装泵自动启动供气功能； 2.储气系统：碳纤维气瓶，总容积≥100L；储气瓶组工作压力≥35MPa； 3.防爆充气箱 ▲3.1配置立式充瓶防爆箱，防爆箱充瓶数量≥4个，实现每工位单独控制；内箱采用圆筒防爆设计，圆筒钢板厚度≥4mm；外箱钢板厚度≥5mm；内箱底部设置泄压孔； 3.2开门自锁装置：防爆箱门打开时，自动关闭充气气路； 3.3关门连锁装置：防爆箱门在关闭时锁舌自动下坠； 3.4箱体采用双层 结构，内胆式设计，自带卸载功能； 3.5开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路； 3.6外箱内层和箱体底部设置泄压孔； ▲4.自动充气控制系统（全自动阶梯式） 4.1阶梯灌充：由最低气压储气组优先给小气瓶灌充；当两者压差低于设值时，自动切换到下一组灌充； 4.2压缩机优先启动.优先直充：当任意一组高压储气组压力低于设定值（30MPa）时，压缩机自动启动并给其充气，使系统尽可能多地提供呼吸空气； 4.3整个切换及序列的控制均自动完成，无需人工操作； 5.其他要求 5.1交货时将充气泵专用机油加注到标准油位，安装调试成功； 5.2配件：专用机油2桶（4L），活性炭滤芯4个，空气滤芯4个； 6.具有永久性标志及产品数据标识； 7.提供产品三视图（主视图.俯视图.左视图）。 |
|  | 236 | 照明及保障类 | 绝缘杆 | 1.采用玻璃树脂绝缘杆 ，头部采用合金压铸.防污防雨后堵.镀铬接口，管径: 32-36mm，壁厚: 4mm±0.5mm；★2.耐电压≥10kV，可伸缩，长度:≥ 5m； 3.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 237 | 照明及保障类 | 搜救犬运输航空箱 | 1.采用A级PVC材料，符合国际空运/航空货运出口包装箱标准，结实耐用 ； ▲2.尺寸：长≥100cm，宽≥70cm，高≥70cm； 3.符合最新国航标准，双向弹簧锁 ，金属碳钢门，双重卡扣固定，安全锁止扣； 4.具有永久性标志及产品数据标识。 |
|  | 238 | 照明及保障类 | 移动电源 | 1.可通过交流220V或直流4.2V.12V.24V.数码可调电压（1V～35V）对产品充电装置进行充电，通过12V.24V.220V.100W光能对产品自身蓄电，具备输出过流.过压.过功率自动保护功能，所有功能一体化设计，整体重量≤6kg； 2.液晶显示屏，开机或充电即显示电压.电流.剩余可使用时间.功率及充电指示功能； 3.设备提供多种应急充电接线和接口； 4.输出端口 ▲（1）可移动USB输出端口≥6个； （2）1～35V数控电压.电流数码可调DC端口≥7个； （3）无人机电池充电端口≥2个； ▲（4）12V点烟器座输出端口≥2个； ▲（5）220V交流输出端口≥2个； （6）手机无线感应充电端口≥2个； （7）移动电源及座充端口≥3个； （8）头灯电池座充电接口≥4个； 5.≥20种 DC转换头固定槽位接口 6.具有固定式LED工作灯以及移动式磁吸管灯； 7.产品开关切换至外置直流输出档位时，可以启动亏电车辆，启动电压24V； 8.性能指标： ★（1）电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量≥1000Wh； ★（2）输出功率≥500W； （3）充电时间≤4h； ★（4）供电时间≥2h； （5）储存电量≥1.2度； 9.具有永久性标志及产品数据标识； ▲10.配备一块200w太阳能充电板。 |
| 15 | 239 | 消防灭火药剂 | 中倍数泡沫 | ★1.符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》标准； 2.凝固点≤-10℃； ▲3.沉淀物≤0.02%； 4.腐蚀率：Q235A钢片≤5mg/（d·dm2）；3A21铝片≤0.5mg/（d·dm2）； 5.发泡倍数：（温度处理前）≥100（淡水）； ★6.25%析液时间：（温度处理前）≥10min； ▲7.50%析液时间：（温度处理前）≥15min； 8.灭火时间：温度处理后≤90s； ★9.1%抗烧时间：温度处理后≥60s； 10.具有永久性标志及产品数据标识，包装符合灭火救援装备统型标准要求。 |
|  | 240 | 消防灭火药剂 | 高倍数泡沫 | ★1.符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》标准； 2.储2.存温度：-10℃～45℃； 3.凝3.固点≤-15℃； 4.沉淀物≤0.02%； 5.腐蚀率：Q235A钢片≤1.2mg/（d·dm2）；3A21铝片≤0.8mg/（d·dm2）； ★6.发泡倍数≥201（淡水）； ★7.50%析液时间：（温度处理前）≥10min； 8.灭火时间≤120s； 9.具有永久性标志及产品数据标识，包装符合灭火救援装备统型标准要求。 |
|  | 241 | 消防灭火药剂 | A类泡沫 | ★1.符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准； 2.储存温度：-21℃～45℃； 3.凝固点≤-20℃； 4.PH值：8-9； 5.腐蚀率：Q235A钢片≤5mg/（d·dm2）；3A21铝片≤2.5mg/（d·dm2）； 6.表面张力≤18mN/m； 7.润湿性：（温度处理前）混合比在1.0%的条件下，润湿时间≤20s； ★8.隔热防护性能：在混合比为3.0%时，发泡倍数≥50，25%析液时间≥20min； 9.具有永久性标志及产品数据标识，包装符合灭火救援装备统型标准要求。 |
|  | 242 | 消防灭火药剂 | B类泡沫 | ★1.符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》标准； 2.储存温度：-21℃～45℃； 3.凝固点≤-30℃； 4.PH值：6-7； ▲5.表面张力：温度处理前≤18mN/m； ▲6.界面张力：温度处理前≤2.5mN/m； 7.腐蚀率：温度处理前，Q235A钢片≤1mg/（d·dm2）；3A21铝片≤0.8mg/（d·dm2）； 8.发泡倍数：（温度处理前）≥9（淡水）； ★9.25%析液时间：（温度处理前）≥5min； ▲10.灭火性能IA级别：强施放灭火时间：≤3min，强施放抗烧时间≥10min； 11.具有永久性标志及产品数据标识，包装符合灭火救援装备统型标准要求。 |
| 16 | 243 | 院前救护类（二类医疗器械） | 医疗急救箱 | ★1.符合XF/T 968-2011《消防员现场紧急救护指南》标准，满足消防员现场紧急救护装备配备标准包括个人防护类、止血包扎类、急救药品类、急救用品类等物品，具体配置如下表： 类别; 名称; 参数; 单位; 数量. 个人防护类; 医用消毒手套; 【名称】医用消毒手套,二类医疗器械 【规格】M7.5麻面无粉 【材质】橡胶 【用途】用于隔离与防护作用。; 双; 8. 医用外科口罩; 【名称】医用外科口罩,二类医疗器械 【规格】独立包装10片/袋 【结构组成】由非织造布、鼻夹、口罩带组成 【灭菌】：环氧乙烷灭菌; 个; 8. 护目镜; 【名称】护目镜 【尺寸】18*7*5.5cm 【镜片材质】PC 【用途】可调节弹性头带根据个人需求调节；聚碳酸酯镜片,保护眼睛不受到外部危害；可与近视眼镜同时佩戴; 个; 4. 止血包扎类; 无菌敷料; 【名称】无菌敷料,二类医疗器械 【规格】大中小号各10片 【结构组成】由医用胶带、吸水垫、离型纸(膜)组成。 【产品性能】剥离强度≥1.0N/cm;持粘性≤2.5mm;吸水垫的吸水率≥500%;敷贴应无菌。环氧乙烷残留量应不大于10μg/g吸水垫溶出照液pH值与空白对照液PH值之差不大于1.5。 【适用范围】用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用,也可用于静脉输液导管的固定。; 片; 30 （大、中、 小号各10片）. 纱布块; 【名称】纱布块,二类医疗器械 【规格】8*8cm*10片； 【结构组成】采用的是医用的脱脂纱布缝制加工而成，经过杀菌后使用，颜色洁白、质地柔软、没有异味 【适用范围】对于那些需要隔离伤口的患者使用。; 片; 10（5片/包）. 凡士林纱布; 【名称】凡士林纱布,二类医疗器械 【规格】10*10cm*10片； 【结构组成】由脱脂棉、纱布 、凡士林、石蜡油组成 【适用范围】用于皮肤防护，保护创面; 片; 10. 三角巾（无菌）; 【名称】三角巾（无菌）,二类医疗器械 【规格】96*96*136cm 【材质】无纺布 【用途】用于对创面敷料过肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。; 条; 8. 医用胶布（无纺布）; 【名称】医用胶布（无纺布）,二类医疗器械 【规格】1.25*900cm(备注:宽度公差±2mm,长度公差±2%) 【用途】用于对创面敷料或肢体提供束缚力、以起到包扎、固定作用。 【产品性能、主要结构组成、成分)】背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供,一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤; 卷; 2 （1.25* 900cm）. 弹力绷带; 【名称】弹性绷带,二类医疗器械 【规格】7.5*450cm 【材质】棉制 【用途】用于对创面敷料或肢体提供束缚力、以起到包扎、固定作用。; 卷; 5. 烧伤敷料; 【名称】烧伤敷料,二类医疗器械 【规格】每种型号各一片 【用途】吸收渗液，包扎覆盖，促进愈合，保护创面; 片; 3. 止血带; 【名称】止血带,二类医疗器械 【规格】2.4*46cm 【材质】塑料ABS 扣子，带子：橡胶加涤纶。 【用途】适用于肢体出血时的急救止血。也可以作为外材料与夹板配合使用起到固定作用。; 个; 2. 创口贴; 【名称】创口贴,二类医疗器械 【规格】2.5*7.6cm 10片/包 【材质】通常由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层盒颗玻璃的保护层组成的片状创口贴。 【用途】预期用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 【产品性能】敷垫应有良好的吸水性，其饱和吸水后的重量应不小于原始重量的2倍;粘胶层的持粘性应不大于2.5mm,粘胶层的剥离强度应不小于1.0N/cm;初始污染菌应≤100cfu/g.; 包; 5 （10片/包）. 急救药品类; 生理盐水; 【名称】生理盐水,二类医疗器械 【规格】100ml 【成分】注射用水、氯化钠。 【用途】用于皮肤和一般物体表面的消毒。 【使用范围】适用于皮肤、手、粘膜消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。; 瓶; 1（100mL /瓶）. 碘伏消毒液; 【名称】碘伏消毒液,二类医疗器械 【规格】100ml 【成分】相当于有效碘含量 0.45%55% 。 【用途】用于皮肤和一般物体表面的消毒。 【使用范围】适用于皮肤、手、粘膜消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。; 瓶; 1（100mL /瓶）. 75%酒精湿巾; 【名称】75%酒精湿巾,二类医疗器械 【规格】10片装 【成分】精选无纺布、RO纯水、75%酒精等 【用途】用于手、皮肤、器具表面的清洁。; 袋; 1. 水银体温计; 【名称】水银体温计,二类医疗器械 【测量范围】3542℃ 【使用部位】口腔、腋下 【适用症状】发冷 发热; 只; 1. 绷带剪; 【名称】绷带剪,二类医疗器械 【规格】14cm 【材质】不锈钢 【用途】用于裁剪绷带或衣物等。; 把; 1. 敷料镊; 【名称】敷料镊,二类医疗器械 【材质】不锈钢 【规格】主体长度12.5cm 【用途】捏取消毒物使用。; 只; 1. 医用棉签; 【名称】医用棉签,二类医疗器械 【规格】20支/包，10cm 【材质】脱脂棉为原料缠绕在竹棒上而成; 包; 1. 急救用品类; 急救毯; 【名称】急救毯 【规格】130cm*210cm 【材质】铝箔材质 金银两面 【用途】防晒：在烈日下，把急救毯披在身上可以保护身体避免被 阳光直接照射。 保暖：在野外遭遇寒冷天气时，把急救毯裹在身上可以吸收温度并减少身体热量流失。 反光：野外遇难时，将急救毯裹在身上，可利用反光作用帮助救援人 员寻找。; 只; 2. 医用退热贴; 【名称】医用退热贴 【规格】50*120mm /贴 【成分】卡波姆、甘油、纯净水【用途】各种需要冷敷降温、运动后局部体表降温的人群，用于发热患者的局部降温，仅用于体表完成皮肤。; 贴; 2. 医用冰袋; 【名称】医用冰袋 【规格】100g 【成分】一定配比的尿素与水混合；包装需要采用PE包装。 【用途】物理帮助控制及减轻因轻微扭伤、撞伤、拉伤、烧伤、发烧等症状。; 袋; 1. 一次性CPR屏障消毒面膜; 【名称】一次性CPR屏障消毒面膜 【材质】PVC材质 【规格】外包装7.5*9.8cm，展开19cm×32.5cm 【用途】主要用于心肺复苏，使急救人员和伤者隔离，防止交叉感染; 盒; 1 （50只/盒）. 注; ★表内“二类医疗器械”产品投标时必须提供医疗器械注册证扫描件。. ▲2.配备血压计、颈托、瞳孔笔、战术止血带、听诊器、电子体温计、卷式夹板、口咽、鼻咽呼吸球囊等物品； 3.药箱材质：铝合金定制，带背负式肩带； 4.药箱尺寸≤28 cm *18 cm *17cm（12寸）。 |
|  | 244 | 院前救护类 （一类医疗器械） | 变形夹板 | ★1.需符合YY/T 1782-2021《骨科外固定支架力学性能测试方法》标准要求； 2.用于骨折、扭伤或术后固定，替代传统石膏 ，便于调整、拆卸、裁减； 3.尺寸为46cm*11cm-92cm*11cm之间。 |
|  | 245 | 院前救护类（一类医疗器械） | 长夹板 | ★1.需符合YY/T 1782-2021《骨科外固定支架力学性能测试方法》标准要求； 2.骨折临时固定：在转运或术前稳定骨折端，避免二次损伤。关节脱位/韧带损伤：限制活动以减轻疼痛和肿胀。术后保护：如肌腱修复后需长期固定，急救场景：野外或院前急救中快速固定肢体； 3.木制材质，主要包括一套包括前臂一对、股骨干一对、胫腓骨一对、克雷氏一对、挠骨一对等。 |
|  | 246 | 院前救护类（一类医疗器械） | 长背板（包括头部固定器） | ★1需符合YY/T 1782-2021《骨科外固定支架力学性能测试方法》相关标准要求； 2.脊椎固定板，可以承受≥1100kg的重量而不发生断裂，防水而不易污染，具有高强度固定带卡针强，可以适用于各类固定带，包括"X"型固定带，具有水面漂浮功能； 3.脊椎固定板固定带具有特级固定带和双向调节扣，全长≥150cm，双侧有快速卡扣； 4.头部固定器，两侧固定板可进行多向调节，重量≤150g； 5.四合一颈托，需适合所有成年病人配戴，具有超大型气道开口及后方的开孔设计。 |
|  | 247 | 院前救护类（一类医疗器械） | 可调式颈圈 | ★1.需符合GB/T 16886.1-2022《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》和YY/T 1782-2021《骨科外固定支架力学性能测试方法》标准要求； 2.固定颈椎、减轻压力、术后保护、辅助治疗：能够对成人及儿童颈部进行完善的支撑与保护，多加塑胶片设计。 3.支撑结构主要采用聚乙烯（PE）或聚乙烯（PP）材质或ABS工程塑料；接触皮肤的软质部分采用医用泡沫（聚氨酯/PU泡沫）。 |
|  | 248 | 院前救护类（二类医疗器械） | 口咽通气道（全尺寸） | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》和YY/T0466.1-2023《医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求》标准要求； 2.用于维持上呼吸道通畅的医疗装置； 3.主要材质为医用级塑料或橡胶，配备7#8#9#10#规格。 |
|  | 249 | 院前救护类（三类医疗器械） | 鼻咽通气道（全尺寸） | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》和YY/T0466.1-2023《医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求》相关标准要求； 2.用于维持上呼吸道通畅的医疗装置； 3.主要材质为医用级塑料或橡胶，配备6#6.5#7#7.5#8#规格。 |
|  | 250 | 院前救护类（二类医疗器械） | 三合一携带式氧气组 | ★1.需符合GB/T 8928-2009《医用及航空呼吸用氧气》和GB/T 40317-2021《氧气管线用不锈钢无缝钢管》相关标准要求； 2.用于高原缺氧、孕妇及其他缺氧病人，全套设备齐全，充填氧气即可使用； 3.含氧气瓶≥4L钢瓶1具，连接导管、呼吸面罩、充气转接口等，其他附件适合车载。 |
|  | 251 | 院前救护类（二类医疗器械） | 氧气面罩+导管 | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》； 2.主要用途：为患者提供辅助供氧，确保其呼吸道通畅并维持足够的血氧饱和度； 3.由接头座、面罩壳体、吸氧管、铝片、皮筋组成，主要原材料采用聚氧乙塑料，经环氧乙烷灭菌。 |
|  | 252 | 院前救护类（二类医疗器械） | 非再吸入型面罩 | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》； 2.主要用于急性严重缺氧的急救、高风险转运与手术麻醉以及特殊环境氧疗，如高原反应急救、火灾/毒气暴露； 3.由面罩主体、储氧袋（约600~1000ml）、单向阀、呼吸阀、储氧袋单向阀和可调节头带组成，主要材质为PVC材质。 |
|  | 253 | 院前救护类（二类医疗器械） | 球囊面罩 | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》； 2.主要用途：急救与心肺复苏（CPR）、麻醉与插管前预充氧、转运危重患者； 3.由呼吸囊、单向阀系统、面罩、氧气储气袋组成，主要材质为PVC材质。 |
|  | 254 | 院前救护类（一类医疗器械） | 空急救包（大） | 1.多功能用途， 适合各种应急场合； 2. 储存空间≥70L，具有手提和单肩背负的携行功能； 3.整体材质为防水耐磨抗撕裂加厚尼龙PVC，周身边骨+防震棉+厚塑胶板，外部有反光条，底部具有耐磨防水底托，前兜有反光条和标记的卡片位，顶部的拉链袋配有反光条，包一侧为搭盖插袋，另一侧为拉链袋， 拉链袋直通主袋，可以输出氧气罐导管 或者从侧面拿取主袋用品，底部可放置2L至4L的氧气瓶并配备专用海绵垫+绑带，内部有隔层，隔断清晰。 |
|  | 255 | 院前救护类（一类医疗器械） | 瞳孔笔 | ★1.需符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》标准要求； 2.用于观察患者瞳孔对光反射情况； 3.白暖双色光源，显色真实清晰，全不锈钢材质。 |
|  | 256 | 院前救护类（一类医疗器械） | 听诊器 | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》； 2.主要用途，临床检查心跳、肺部； 3.通用双面型，钟面可开放设计，重量不大于150克，听诊器长度≤68公分，听诊器面直径≥4.3公分。 |
|  | 257 | 院前救护类（二类医疗器械） | 血压计 | ★1.需符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》相关标准要求； 2.主要用途：动态血压监测； 3.臂带材质:外层尼龙或聚酯纤维，内层气囊医用PVC或TPU。屏幕尺寸不小于2in（对角线）；背光显示：必须功能（尤其夜间使用），亮度可调；语音播报：实时播报测量结果，支持多语言及音量调节。字体≥5mm，全自动； 4.充电式。 |
|  | 258 | 院前救护类（二类医疗器械） | 耳温枪 | 1.需符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》相关标准要求； 2.主要用途； 测量体温； 3.可额耳双测，屏幕尺寸≥1.2in，背光显示，字体≥5mm，语音播报。 |
|  | 259 | 院前救护类（二类医疗器械） | 血氧机 | ★1.需符合YY 9706.261-2023《医用电气设备 第2-61部分:脉搏血氧设备的基本安全和基本性能专用要求》相关标准要求； 2.主要用途:高原/登山血氧监测； 3.屏幕尺寸≥0.8in，显示内容必须包括血氧饱和度、脉率、脉搏波形，背光显示，字体≥4mm，语音播报。 |
|  | 260 | 院前救护类（二类医疗器械） | 脱困器(KED) | ★1.需符合GB/T16886《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》； 2.主要用于固定患者的背部脊椎不受二次损伤； 3.结构与材质要求：主体框架为轻质高强度塑料或碳纤维，重量≤2.5kg；固定带为尼龙织带（宽度≥50mm）抗拉强度≥2000N，带快速扣具；衬垫为医用泡沫或硅胶，厚度≥10mm；头颈固定装置可调节高度。性能要求：固定稳定性、抗冲击性、环境适应性、操作便捷性。 |
|  | 261 | 院前救护类（一类医疗器械） | 救护剪刀 | ★1.需符合YY/T 0176-2006《医用剪 通用技术条件》标准要求； 2.主要用于剪开衣物、绷带或其他障碍物，以便快速实施急救； 3.不锈钢材质，PP防滑塑料手柄，大小尺寸。 |
|  | 262 | 院前救护类（三类医疗器械） | 心脏除颤仪（AED） | ★1.需符合GB 9706.204-2022《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》标准要求； 2.与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示，设备支持成人、小儿模式，可自动识别成人、小儿电极片，并自动选择对应的除颤能量，提供详细语音播报，提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片等，配备成人及儿童备用电极片各10副； 3.电池在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年，可支持最大能量360J除颤治疗≥210次，200J能量除颤治疗≥360次，设备提示低电量情况下，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤放电，或至少6次360J除颤放电； 4.设备可调节语音播放音量，适应急救现场不同环境下使用，提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求，支持成人/小儿患者类型一键切换，可根据病人类型切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式， CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式，屏幕不小于7英寸，屏幕具备自动亮度调节功能，屏幕具备急救指导动画，同时屏幕可通过阿拉伯数字直接显示设备剩余电量百分比，提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片，屏幕支持心电波形显示：支持一道 ECG 波形显示，ECG 波形显示时间最大不小于 6s； 5.存储容量：设备自带存储的内部存储可存储不小于1490份自检报告，设备自带存储可存储ECG波形、事件数据、急救数据等，事件数据存储不小于999条； 6.具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周的设备自检，提供设备状态指示灯； 7.采用壁挂式机箱或立式机柜，可定制外箱颜色和标语。 8.支持AED设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息，设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。 |
| 注 | 1、表格中，技术参数重要性分为“★”、“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将按无效投标处理，▲代表重要指标，没有标记的为其他指标；▲”和其他指标，负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失。 2、“★”、“▲”及其他指标技术参数均需提供佐证材料，以检测报告作为评审依据，提供同时具有CNAS和CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告中若技术参数指标没有体现的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）；其中序号8、59、61、62、65、69、70、190-205、214、243-261产品提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）即可。各佐证材料中的响应指标应保持一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。 |  |  |  |

（二）服务要求

| 包号 | 序号 | 类目 | 标的名称 | 服务要求务从要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 其他类 | 机器狗A | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 2 | 其他类 | 机器狗B | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 2 | 3 | 森林及灭火类 | 风力灭火机 | 1.质保期5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于5课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 4 | 森林及灭火类 | 背负式高压接力水泵 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 5 | 森林及灭火类 | 2号工具 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 6 | 森林及灭火类 | 3号工具 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 7 | 森林及灭火类 | 多功能水枪（65mm） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 8 | 森林及灭火类 | 排烟水枪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 9 | 森林及灭火类 | 穿刺水枪套组 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 10 | 森林及灭火类 | 多功能泡沫一体水枪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 11 | 森林及灭火类 | 直流水枪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 12 | 森林及灭火类 | 大流量直流喷雾（自保）水枪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 13 | 森林及灭火类 | 多功能水枪（40mm） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 14 | 森林及灭火类 | 泡沫钩管 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 15 | 森林及灭火类 | 手提式中倍数泡沫发生器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 16 | 森林及灭火类 | 高倍数泡沫发生器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 17 | 森林及灭火类 | 泡沫输转泵 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 18 | 森林及灭火类 | 移动式细水雾 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 19 | 森林及灭火类 | 移动消防拖车炮 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 20 | 森林及灭火类 | 30L/S便携式消防水炮 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 21 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（50m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 22 | 森林及灭火类 | 25型65mm水带（50m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 23 | 森林及灭火类 | 40型65mm水带（50m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 24 | 森林及灭火类 | 40型65mm水带（20m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 25 | 森林及灭火类 | 25型40mm水带（20m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 26 | 森林及灭火类 | 25型40mm水带（50m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 27 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（20m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 28 | 森林及灭火类 | 25型65mm水带（20m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 29 | 森林及灭火类 | 20型65mm水带（20m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 30 | 森林及灭火类 | 25型80mm水带（100m） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 31 | 森林及灭火类 | 30型65mm水带（20米 ） | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 32 | 森林及灭火类 | 水带挂钩 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 33 | 森林及灭火类 | 水带包布 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 34 | 森林及灭火类 | 折叠水带拖车 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 35 | 森林及灭火类 | 火场内攻携行包 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 36 | 森林及灭火类 | 65mm水带卡箍 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 37 | 森林及灭火类 | 水带护桥 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 38 | 森林及灭火类 | 80mm转65mm三分水器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 39 | 森林及灭火类 | 80mm转40mm三分水器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 40 | 森林及灭火类 | 65mm转40mm二分水器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 41 | 森林及灭火类 | 65mm止水器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 42 | 森林及灭火类 | 40mm止水器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 43 | 森林及灭火类 | 65mm卡口（母）转65mm内口转换接口 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 44 | 森林及灭火类 | 65mm外丝转65mm卡式（母）转换接口 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 45 | 森林及灭火类 | 65内扣转40卡式（母）转换接口 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 46 | 森林及灭火类 | 80mm（公）转65mm母口转换接口 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 47 | 森林及灭火类 | 80mm转65mm二分水器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 3 | 48 | 破拆及车辆救援类器材 | 液压破拆工具组B | 1.质保期不低于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 49 | 破拆及车辆救援类器材 | 手动破拆工具组 | 1.质保期不低于2年。 2.进站培训不少于10课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 50 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动破拆工具组 | 1.质保期不低于2年，质保期内非人为损坏的质量问题维修或更换，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于4课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 51 | 破拆及车辆救援类器材 | 机动链锯 | 1.质保期不低于2年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 52 | 破拆及车辆救援类器材 | 无齿锯 | 1.质保期不低于2年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 53 | 破拆及车辆救援类器材 | 玻璃破碎器 | 1.质保期不低于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 54 | 破拆及车辆救援类器材 | 液压千斤顶 | 1.质保期不低于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 55 | 破拆及车辆救援类器材 | 毁锁器 | 1.质保期不低于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 56 | 破拆及车辆救援类器材 | 多功能挠钩 | 1.质保期不低于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 57 | 破拆及车辆救援类器材 | 绝缘剪断钳 | 1.质保期不低于3年 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 58 | 破拆及车辆救援类器材 | 云石机 | 1.质保期不低于2年 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 59 | 破拆及车辆救援类器材 | 角磨机 | 1.质保期不低于3年 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 60 | 破拆及车辆救援类器材 | 消防多用途撬棍 | 1.质保期不低于2年 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 61 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动往复锯(插电式) | 1.质保期不低于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 62 | 破拆及车辆救援类器材 | 凿岩机 | 1.质保期不低于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 63 | 破拆及车辆救援类器材 | 电动钢筋速断器 | 1.质保期不低于2年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 64 | 破拆及车辆救援类器材 | 开门器 | 1.质保期不低于2年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 65 | 破拆及车辆救援类器材 | 电锤 | 1.质保期不低于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 66 | 破拆及车辆救援类器材 | 锐边保护罩 | 1.质保期不少于5年； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 67 | 破拆及车辆救援类器材 | 方向盘气囊保护罩 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 68 | 破拆及车辆救援类器材 | 起重链条 | 1.质保期不少于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 69 | 破拆及车辆救援类器材 | 吊装带 | 1.质保期不少于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 70 | 破拆及车辆救援类器材 | 手拉葫芦 | 1.质保期不少于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 71 | 破拆及车辆救援类器材 | 折叠梯 | 1.质保期不少于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 72 | 破拆及车辆救援类器材 | 移车器 | 1.质保期不少于5年，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修或更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 73 | 破拆及车辆救援类器材 | 猴爬杆千斤顶 | 1、质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修或更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 74 | 破拆及车辆救援类器材 | 车辆快速支撑杆 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修或更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 75 | 破拆及车辆救援类器材 | 梯形垫块 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修或更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 76 | 破拆及车辆救援类器材 | 立方式垫块 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修或更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 77 | 破拆及车辆救援类器材 | 挡车器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次，质保期内非人为损坏的质量问题免费维修或更换； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 78 | 破拆及车辆救援类器材 | 个人工具包（腰带式） | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 79 | 破拆及车辆救援类器材 | 手持玻璃吸盘 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
| 4 | 80 | 通信类 | 北斗有源终端 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 81 | 通信类 | 卫星电话 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 82 | 通信类 | 公网集群对讲机 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 83 | 通信类 | 超轻型高通量卫星便携站 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 5 | 84 | 侦检类 | 红外热成像仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 6 | 85 | 特种防护类 | 胸灯 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 86 | 特种防护类 | 消防员防蜂服 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 87 | 特种防护类 | 消防员隔热防护服 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 88 | 特种防护类 | 消防员避火防护服 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 89 | 特种防护类 | 二级化学防护服 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 90 | 特种防护类 | 一级化学防护服 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 91 | 特种防护类 | 化学防护手套 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 92 | 特种防护类 | 防高温手套 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 93 | 特种防护类 | 电绝缘装具 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 94 | 特种防护类 | 防静电服 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 7 | 95 | 水域救援类 | 充气救援艇（含舷外机） | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于8课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 96 | 水域救援类 | 充气救援艇（橡皮艇） | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于8课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 97 | 水域救援类 | 舷外机（含油箱、防护罩） | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于8课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 98 | 水域救援类 | 水域救援头盔 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）. |
|  | 99 | 水域救援类 | 湿式水域救援服 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 100 | 水域救援类 | 干式水域救援服 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于4课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 101 | 水域救援类 | 急流专用救生衣（含附件） | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于4课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 102 | 水域救援类 | 水域救援手套 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 103 | 水域救援类 | 水域救援靴 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 104 | 水域救援类 | 水母服 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 105 | 水域救援类 | 防水头灯 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 106 | 水域救援类 | 水域救援刀 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 107 | 水域救援类 | 便携式流速仪 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于4课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 108 | 水域救援类 | 水深探测仪 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于4课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 109 | 水域救援类 | 水域救援抛绳包 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）. |
|  | 110 | 水域救援类 | 水面漂浮救生绳（200米） | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 111 | 水域救援类 | 可漂浮救生担架 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于4课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 112 | 水域救援类 | 定位浮标 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 113 | 水域救援类 | 救生拉杆 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 114 | 水域救援类 | 滚钩 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 115 | 水域救援类 | 救生圈 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 116 | 水域救援类 | 可调牛尾 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 8 | 117 | 救生类器材 | 气动起重气垫 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 118 | 救生类器材 | 球型气垫 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 119 | 救生类器材 | 救援支架 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 120 | 救生类器材 | 备用气瓶 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 121 | 救生类器材 | 支撑保护套具 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 122 | 救生类器材 | 稳固保护附件 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 9 | 123 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 6米拉梯 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 124 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 9米拉梯 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 125 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 15米金属拉梯 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 126 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 移动排烟机 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 127 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 躯体固定气囊 | 1.质保期不低于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 128 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 肢体固定气囊 | 1.质保期不低于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 129 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 婴儿呼吸袋 | 1.质保期不低于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 130 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生照明线 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次。 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 131 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生照明线电源箱 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 132 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 折叠式担架 | 1.质保期不低于3年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 133 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 伤员固定抬板 | 1.质保期不低于3年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 134 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 多功能担架 | 1.质保期不低于3年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 135 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生缓降器 | 1.质保期不低于3年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 136 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生抛投器 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员。 |
|  | 137 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 敛尸袋 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 138 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 救生软梯 | 1.质保期不低于3年，质保期内发生非人为的质量问题免费更换。 2.2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 139 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 单兵搜索标记贴、记号笔套装 | 1.质保期不低于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 140 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 安全员携行箱 | 1.根据箱内物品确定质保期，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 141 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 移动供气源 | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 142 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 外封式堵漏袋 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 143 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 捆绑式堵漏袋 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 144 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 下水道阻流袋 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 145 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 金属堵漏套管 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 146 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 注入式堵漏工具站 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 147 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 磁压式堵漏工具 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 148 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 木质堵漏楔 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 149 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 防爆输转泵 | 1.质保期不少于3年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 150 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 粘稠液体抽吸泵 | 1.质保期不少于2年； 2.进站培训不少于1课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 151 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 有毒物质密封桶 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 152 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 围油栏 | 1.保质期不低于3年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 153 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 吸附垫 | 1.保质期不低于3年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 154 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 集污袋 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 155 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 单人洗消帐篷 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 156 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 简易洗消喷淋器 | 1.质保期不少于2年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 157 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 三合一强氧化洗消粉 | 1.保质期不低于3年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 158 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 有机磷降解酶 | 1.保质期不低于3年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 159 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 无火花工具 | 1.质保期不低于2年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 160 | 灭火、堵漏、洗消及其他类 | 强酸、碱洗消器 | 1.质保期不低于2年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
| 10 | 161 | 山岳救援类 | 静力绳100m | 1.质保期不少于5年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 162 | 山岳救援类 | 动力绳（100m） | 1.质保期不少于5年。 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 163 | 山岳救援类 | 锚固装备套装 | 1.质保期不少于5年； 2.进站培训不少于5课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 164 | 山岳救援类 | 绳索手套 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 165 | 山岳救援类 | 100米6毫米抓绳 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 166 | 山岳救援类 | 机械抓结 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 167 | 山岳救援类 | 过结滑轮 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 168 | 山岳救援类 | 绳索头盔 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 169 | 山岳救援类 | 自动止停下降器 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 170 | 山岳救援类 | 止坠器(游动式) | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 171 | 山岳救援类 | 可调挽索 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 172 | 山岳救援类 | 手式上升器 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 173 | 山岳救援类 | 脚踏带 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 174 | 山岳救援类 | 个人装备包 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 175 | 山岳救援类 | 单滑轮 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 176 | 山岳救援类 | 双滑轮 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 177 | 山岳救援类 | 安全钩 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 178 | 山岳救援类 | 救援型下降器 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 179 | 山岳救援类 | 绳包 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 180 | 山岳救援类 | 扁带（80cm） | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 181 | 山岳救援类 | 扁带（120cm） | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 182 | 山岳救援类 | 分力板（中） | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 183 | 山岳救援类 | 分力板（大） | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 184 | 山岳救援类 | 全身安全吊带 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 185 | 山岳救援类 | 救援三角安全吊带 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 186 | 山岳救援类 | 绳索保护垫 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 187 | 山岳救援类 | 绳索保护器 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 188 | 山岳救援类 | 篮式担架 | 1.质保期不少于5年； 2.进站培训不少于5课时/站；培训老师需是厂家技术人员。 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 189 | 山岳救援类 | 挂片及膨胀螺栓 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 190 | 山岳救援类 | 冲锋衣 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 191 | 山岳救援类 | 冲锋裤 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 192 | 山岳救援类 | 野外搜救靴 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 193 | 山岳救援类 | 单兵宿营帐篷 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 194 | 山岳救援类 | 睡袋 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 195 | 山岳救援类 | 防潮垫 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 196 | 山岳救援类 | 净水器 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 197 | 山岳救援类 | 炊具 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 198 | 山岳救援类 | 登山包 | 1.质保期不少于5年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 199 | 山岳救援类 | 登山杖 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 200 | 山岳救援类 | 手铲 | 1.质保期不少于2年。 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 201 | 山岳救援类 | 指南针 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 202 | 山岳救援类 | 冰爪A | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 203 | 山岳救援类 | 冰爪B | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 204 | 山岳救援类 | 雪套 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 205 | 山岳救援类 | 镁棒 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 11 | 206 | 侦检及警戒类 | 有毒气体探测仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 207 | 侦检及警戒类 | 可燃气体探测仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 208 | 侦检及警戒类 | 电子气象仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 209 | 侦检及警戒类 | 漏电探测仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 210 | 侦检及警戒类 | 电子酸碱测试仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 211 | 侦检及警戒类 | 测温仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 212 | 侦检及警戒类 | 激光测距仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 213 | 侦检及警戒类 | 位移监测仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 214 | 侦检及警戒类 | 望远镜 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 215 | 侦检及警戒类 | 夜视仪 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 216 | 侦检及警戒类 | 警戒标志杆 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 217 | 侦检及警戒类 | 锥形事故标志柱 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 218 | 侦检及警戒类 | 隔离警示带 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 219 | 侦检及警戒类 | 出入口标志牌 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 220 | 侦检及警戒类 | 危险警示牌 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 221 | 侦检及警戒类 | 闪光警示灯 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 222 | 侦检及警戒类 | 手持扩音器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 223 | 侦检及警戒类 | 高音频扩音器 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 224 | 侦检及警戒类 | 自喷荧光漆 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 12 | 225 | 通信类 | 单兵图传 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 226 | 通信类 | 布控球 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 227 | 通信类 | 运动相机 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 228 | 通信类 | 小型侦查无人机 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 13 | 229 | 破拆类器材 | 液压破拆工具组A | 1.质保期不低于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 230 | 破拆类器材 | 液压手动破拆撬棍 | 1.质保期不低于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 14 | 231 | 照明及保障类 | 手提式强光照明灯 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 232 | 照明及保障类 | 坑道小型空气输送机 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 233 | 照明及保障类 | 移动照明灯组 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 234 | 照明及保障类 | 移动发电机 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 235 | 照明及保障类 | 空气充填泵 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 236 | 照明及保障类 | 绝缘杆 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 237 | 照明及保障类 | 搜救犬运输航空箱 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 238 | 照明及保障类 | 移动电源 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 15 | 239 | 消防灭火药剂 | 中倍数泡沫 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 240 | 消防灭火药剂 | 高倍数泡沫 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 241 | 消防灭火药剂 | A类泡沫 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 242 | 消防灭火药剂 | B类泡沫 | 1.质保期不少于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 16 | 243 | 院前救护类 | 医疗急救箱 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 244 | 院前救护类 | 变形夹板 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 245 | 院前救护类 | 长夹板 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 246 | 院前救护类 | 长背板（包括头部固定器） | 1.质保期不低于3年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 247 | 院前救护类 | 可调式颈圈 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 248 | 院前救护类 | 口咽通气道（全尺寸） | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 249 | 院前救护类 | 鼻咽通气道（全尺寸） | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 250 | 院前救护类 | 三合一携带式氧气组 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 251 | 院前救护类 | 氧气面罩+导管 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 252 | 院前救护类 | 非再吸入型面罩 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 253 | 院前救护类 | 球囊面罩 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 254 | 院前救护类 | 空急救包（大） | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 255 | 院前救护类 | 瞳孔笔 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 256 | 院前救护类 | 听诊器 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 257 | 院前救护类 | 血压计 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 258 | 院前救护类 | 耳温枪 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 259 | 院前救护类 | 血氧机 | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 260 | 院前救护类 | 脱困器(KED) | 1.质保期不低于2年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
|  | 261 | 院前救护类 | 救护剪刀 | 送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县） |
|  | 262 | 院前救护类 | 心脏除颤仪（AED） | 1.质保期不低于5年，质保期内每年巡检不少于1次； 2.进站培训不少于2课时/站，培训老师需是厂家技术人员； 3.送货先送至验收地点，验收合格后送货到各大队（西安市各区县）。 |
| 注 | 1、质保期自货物验收合格之日起计算，如厂家、国家有更长质保期规定的供应商应按其规定响应并执行。 |  |  |  |

四、商务要求

（一）交货期：供货合同签订后，60个日历日内送至采购人指定地点，并交付采购人验收合格。

（二）供应商应在采购协议签订之日与采购人及下属各大队（西安市消防救援支队本级、高新大队、经开大队、灞桥大队、航天大队、阎良大队、浐灞大队、曲江大队、港务区大队、长安大队、临潼大队、蓝田大队、高陵大队、鄠邑大队、周至大队）（详见附表）根据中标单价和实际采购的货物及数量签订供货合同。

★（三）根据《国家消防救援局办公室关于推广应用新版消 防装备管理系统的通知》要求，供应商承诺所交付装备须附着由“消防装备物资信息采集系统 ”生成数据制作的二维码和 RFID。

（四）售后服务

1.质保期内提供全天候的故障处理及咨询支持服务，并根据采购人要求和实际情况到采购人现场提供服务，并在接到采购人通知后48小时内到达现场。

维保服务不得擅自设置门槛，质保期内的维保不得收取任何费用。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

2.在免费保修期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在48小时内派工程师到达现场进行故障维修。

五、样品要求

### （一）需要提供样品的采购包按照本章“采购内容”所列要求，供应商在参与投标时应提供所投产品样品一套。

（二）样品作为评审打分的依据，未按招标文件要求提供样品的，对应评审项不得分，但不影响其投标文件有效性。

### （三）样品摆放及安装要求

1．样品须标明项目名称、项目编号及标段，并附上说明相关成品所使用的材料及配件的品牌生产厂家/制造商。

2．投标样品安装时要注意用电安全，建议投标供应商自备电源及相关安装工具。安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样，不得破坏其他投标供应商的样品。

3．样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕后，自行清点样品数量并清走相关垃圾。

4．建议各投标供应商自行携带布料遮蔽样品防雨防潮，不允许查看、拍照或者破坏其他投标供应商的投标样品。

5．投标供应商应当在指定时间前将所有实物样品安装、调试完毕，并撤离现场。

### （四）样品退还

1．评审工作结束后，各采购包推荐的中标候选人前三名供应商提供的样品由采购人统一封存，其他供应商的样品如数退回。招标结果公示结束后，中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据，其余两名供应商的样品如数退回；中标供应商的样品在全部产品供货完成并验收合格后退还。

2．领回样品须出示由投标供应商出具的加盖公章的介绍信或授权书，否则不予放行。

3．未中标的供应商应在中标结果公告后5个工作日内（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）一次性领回全部样品，逾期未领的，视为供应商放弃投标样品所有权，由采购人自行处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购代理机构、采购人概不负任何责任。

六、附表

| 序号 | 单位 | 消防站 | 地点 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支队本级 | 特勤一站 | 高新区科技七路10号 | 李孟洁 13488117752 |
|  |  | 特勤二站 |  |  |
|  |  | 特勤三站 |  |  |
|  |  | 华清东路防救援站 |  |  |
|  |  | 长乐西路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 金花北路消防救援站 |  |  |
|  |  | 东大街消防救援站 |  |  |
|  |  | 大新巷政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 柏树林政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 金花南路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 测绘路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 西华门消防救援站 |  |  |
|  |  | 大庆路消防救援站 |  |  |
|  |  | 自强西路消防救援站 |  |  |
|  |  | 汉城东路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 世家星城消防救援站 |  |  |
|  |  | 雁塔西路消防救援站 |  |  |
|  |  | 石驿路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 北沈家桥政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 长安南路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 沈家桥一路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 富源四路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 创汇路消防救援站 |  |  |
|  |  | 丈八北路消防救援站 |  |  |
|  |  | 未央路消防救援站 |  |  |
| 2 | 高新大队 | 枫林路政府专职消防救援站 | 西安市鄠邑区秦岭三路与草堂八路交汇处东南侧秦岭三路消防救援站 |  |
|  |  | 秦岭三路政府专职消防救援站 |  |  |
| 3 | 经开大队 | 凤城六路消防救援站 | 陕西省西安市未央区未央路与凤城十二路十字东北角，经开消防大队 |  |
|  |  | 渭华路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 鸿明路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 民经一路政府专职消防救援站 |  |  |
| 4 | 灞桥大队 | 灞柳二路政府专职消防站 | 陕西省西安市灞桥区洪庆街道纺园二路369号 | 李朝 15553653263 缑锦阳 13201898979 |
| 5 | 航天大队 | 航天东路消防救援站 | 陕西省西安市长安区东长安街航天东路与航创路十字东北角 | 南京17802924022 |
|  |  | 航创路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 航拓路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 神舟四路政府专职消防救援站 |  |  |
| 6 | 阎良大队 | 人民东路消防救援站 | 阎良区航空六路与蓝天路交汇处北侧50米 | 徐琨 18229083828 |
|  |  | 航空六路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 四维南路政府专职消防救援站 |  |  |
| 7 | 浐灞大队 | 金茂九路消防救援站 | 陕西省西安浐灞生态区金桃路55号 西安浐灞生态区消防救援大队 | 郝建成 18729388108 |
|  |  | 东元路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 月登阁路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 欧亚大道政府专职消防救援站 |  |  |
| 8 | 曲江大队 | 芙蓉西路消防救援站 | 西安市曲江新区消防救援大队雁翔路与翔悦路十字西北角 | 何昊15109110922 |
|  |  | 雁翔路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 大雁塔政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 公田六路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 公田三路政府专职消防救援站 |  |  |
| 9 | 港务区大队 | 奥体中心政府专职消防救援站 | 陕西省西安市灞桥区新筑街道元朔大道与和祥路交叉口国际港务区消防救援大队 | 王钼 18629507264 |
|  |  | 新筑街道政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 新合街道政府专职消防救援站 |  |  |
| 10 | 长安大队 | 南长安街消防救援站 | 陕西省西安市长安区郭杜街道翰林南路2119号长安区消防救援大队 | 尤文帅 19991212312 |
|  |  | 翰林南路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 兴业四路政府专职消防救援站 |  |  |
| 11 | 临潼大队 | 银桥大道消防救援站 | 陕西省西安市临潼区银桥大道消防救援站（万年路北） | 陈勋航 15389486020 |
|  |  | 临潼曲江特勤消防救援站 |  |  |
| 12 | 蓝田大队 | 新民街消防救援站 | 蓝田县新民街东段14号 | 呼康康 17791000731 |
| 13 | 高陵大队 | 东方红路消防救援站 | 西安市高陵区崇皇街道泾惠十三路1811号 | 惠乐平18706791317 |
|  |  | 泾惠十三路政府专职消防救援站 |  |  |
|  |  | 耿镇政府专职消防救援站 |  |  |
| 14 | 鄠邑大队 | 沣京路消防救援站 | 西安市鄠邑区五竹街道丰二东路振兴北路消防救援站 | 王鑫18791968285 |
|  |  | 振兴北路政府专职消防救援站 |  |  |
| 15 | 周至大队 | 北环路消防救援站 | 周至县二曲街道环城北路路灯管理所西侧 | 白晓冰 18729082459 |

第四章　合同文本

合同基本条款

第一部分

合同编号：**-包号-装备

西安市消防救援支队2025年消防车辆装备

采购项目框架协议

甲方：  西安市消防救援支队

乙方：

甲方系西安市消防救援支队，乙方系西安市消防救援支队2025年消防车辆装备采购项目第_______包的中标人，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，签订本框架协议，双方同意遵照执行。

一、 协议内容及标准

乙方为甲方本级及下属各大队提供所需货物，货物的名称、数量、规格、配置等要求以甲方招标文件项目采购需求及乙方的投标文件、评标过程中的澄清表（如有）等为准。

二、协议期限

本框架协议的履行期限以乙方与甲方本级及下属各大队签订的供货合同为准。

三、合同价款及供货合同签订

| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 型号 | 单价 | 产品数量 | 合同价款（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市消防救援支队本级 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： | 元 | （大写： 元） |  |  |  |

（一）合同履行期间，合同单价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。

（二）合同单价中已包含原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润等全部费用。甲方及下属各大队不再额外承担其他任何费用。

（三）实际支付时根据中标单价、甲方及下属各大队实际采购的货物及数量据实结算，最终支付的货物总金额不超过本采购包最高限价。

（四）乙方应按照招投标程序所确定的中标金额，在本框架协议签订之日与甲方本级及下属各大队签订供货合同。

四、产品包装和运输、安装调试

（一）包装和运输：商品包装或快递包装涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（二）乙方负责产品安装、调试，直至采购单位相关人员能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具等均由乙方负责提供。乙方应向甲方提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价中。

（三）货物到交货地点现场后，乙方接到采购人通知后到达交货地点现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证甲方正常使用。所需的费用包括在报价中。

五、货物验收

（一）验收依据：招标文件、投标文件、 乙方与甲方本级及下属各大队签订的合同的约定和国家有关的质量标准规定。

（二）验收项目：采购货物到货并完成安装，乙方根据采购要求开展测试后，由甲方进行使用性能方面的验收，包括功能测试、安全性测试、易用性测试等。

（三）甲方有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对软硬件性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（四）乙方根据项目需求提交与本次需求有关的相关成果，技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（五）验收时甲方及乙方须同时派代表参加。

六、履约保证金

（一）履约保证金的金额为合同价款的5%，乙方应在供货合同签订之日起20个工作日内向使用单位（甲方本级及下属各大队）提交履约保证金，履约保证金提交的方式为银行出具的独立保函，保函需载明：

1、见索即付；

2、收到使用单位（甲方本级及下属各大队）法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向使用单位（甲方本级及下属各大队）支付索赔款 ，直至最高担保金额；

有效期为保函开具之日起至供货通过验收合格之次日起满30日历日为止；

4、担保金额为合同价款的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，使用单位（甲方及下属各大队）可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。

（二）对于乙方应承担的违约责任/索赔金额/罚金，使用单位（甲方及下属各大队）有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔，乙方在履约保证金扣除后3日内，将履约保证金补足。

七、资金支付

（一）结算方式：本项目采取统采分签方式，乙方应在本框架协议签订之日与使用单位（即本框架协议的甲方及下属各大队，包括西安市消防救援支队、高新大队、经开大队、灞桥大队、航天大队、阎良大队、浐灞大队、曲江大队、港务区大队、长安大队、临潼大队、蓝田大队、高陵大队、鄠邑大队、周至大队）根据中标单价和实际采购的货物及数量签订供货合同。按照供货合同合同中的款项结算条款进行结算。各单位按下列支付进度进行支付：

1、使用单位（甲方及下属各大队）在收到乙方履约保证金后30个工作日内，向乙方支付合同总价的60%；

2、货到甲方指定地点并经验收（安装）合格后，依据甲乙双方共同确认的结算金额，使用单位（甲方及下属各大队）10个工作日内向乙方支付合同尾款；

3、尾款支付完成后，30个工作日内退还履约保证金；

4、在使用单位（甲方及下属各大队）第二次付款前，乙方必须开具全额增值税发票给使用单位（甲方及下属各大队），未按照使用单位（甲方及下属各大队）要求开具发票，使用单位（甲方及下属各大队）可顺延付款时间不承担违约责任，由此造成的损失由乙方承担。

（二）支付方式：银行转账。

八、违约责任

（一）如因乙方原因，甲、乙双方未能按照招投标程序所确定的中标金额签订供货合同的，甲方有权解除本框架协议，并要求乙方按中标金额的 20%向甲方支付违约金。

（二）供货合同具体违约责任，由乙方与甲方下属各支队在供货合同中另行约定。

九、不可抗力

（一）如遇自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等， 以及社会事件如网络故障，战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等不可抗力，任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

（二）由于甲方内部审批、审计或财政预算安排等程序延迟，乙方未及时提供合格有效的等额发票或不可抗力原因等导致乙方收款延迟的，甲方不承担任何违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同义务或向甲方索赔及主张违约金的理由。

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起7天内书面函告本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起7天内向另一方提供相关证明材料。

（四）遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失 ，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务 ，则另一方应有权终止部分或整体合同。终止合同应向对方发出解除合同的通知。

十、争议解决

因本协议、履行本协议或处理本协议相关事宜发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

（一）本协议双方法定代表人或委托人签字并加盖公章后，发生法律效力。

（二）本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

地址：                                地址：

年     月     日                  年    月     日

## 第二部分

## 合同编号：**-包号-装备-支队本级/高新/经开等

西安市消防救援支队2025年消防车辆装备

采购项目

第    包:            等

供 货 合 同

甲  方：支队本级/高新/经开等（全称）

乙  方 ：

# 二〇二五年  月

供  货  合  同

西安市消防救援支队2025年消防车辆装备采购项目第__包，由___组织公开招标，选定_________ 为(第__包）的中标人。经甲、乙双方共同协商，达成如下合同条款。

一、合同内容

（一）乙方负责按合同中确定的设备名称、设备品牌、制造商、规格型号、数量及配套内容进行供货；按时运到甲方指定的交货地点，负责产品到货后安装调试工作，达到正常使用；负责做好售后服务工作。

（二）招标文件、乙方的投标文件及评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

二、合同价款及质保期

（一）本合同项下总价款为人民币_________元（小写，精确到小数点后两位），即_________（大写）。

| 设备名称 | 设备品牌 | 制造商 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币）： |  | 大写： 小写：(¥ ) |  |  |  |  |  |  |

注：上表中的单价必须与西安市消防救援支队签订的框架协议中的货物单价保持一致

（二）合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。在项目实施中产生的其它费用，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。

（三）合同总价包括：货物的设计、制造、运输、装卸、安装、维护、验收、税费、人员培训及质保等可能出现的一切费用。关于所采购货物本身随同配备的备品备件及器材的价格已包含于合同总价，不再额外收取费用。乙方需保证所能够提供使用的备品备件来源渠道合法合规，确保备品备件产权归乙方所有。

三、款项支付及结算

（一）付款进度

1、乙方在签订合同后20个工作日内，乙方向甲方支付或提供合同总价款的5%作为履约保证金（履约保证金提交的方式为银行出具的独立保函），即人民币_________元，大写：_________。

2、甲方在收到乙方履约保证金后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%，即人民币人民币_________元，大写：_________。

3、货到甲方指定地点并经验收（安装）合格后，依据甲乙双方共同确认的结算金额，甲方10个工作日内向乙方支付合同尾款，即人民币人民币_________元，大写：_________ 。

4、尾款支付完成后，30个工作日内退还履约保证金。

在甲方第二次付款前，乙方必须开具全额增值税发票给甲方，未按照甲方要求开具发票，甲方可顺延付款时间不承担违约责任，由此造成的损失由乙方承担。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收完毕后填写政府采购项目验收单（一式伍份），乙方持中标通知书、政府采购合同、发票（按合同总价直开甲方）、政府采购项目验收单，与甲方结算。

（四）履约保证金

1、履约保证金的收取

（1）乙方在签订合同后20个工作日内，乙方向甲方支付或提供合同总价款的5%作为履约保证金（履约保证金提交的方式为银行出具的独立保函），即人民币_________元，大写：_________。

（2）退还的时间及方式

尾款支付完成后，30个工作日内退还履约保证金。

（3）不予退还的情形

出现下列情形之一的，甲方有权不予退还乙方交纳的履约保证金，且乙方无权要求甲方支付任何利息或补偿：

①乙方在履行合同过程中存在违约行为，包括但不限于所提供的装备或服务不符合合同约定的质量标准、技术规范、功能要求或数量要求，经甲方指出后未在合理期限内改正的；

②乙方未按合同约定的时间、地点或方式履行交货等合同义务；

③因乙方原因导致合同被解除或终止的；

④法律法规或本合同约定的其他不予退还履约保证金的情形。

四、双方的权利和义务

（一）甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程（包括实施方案的设计、安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等）；为乙方提供必要的工作条件，并提供该产品所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

（二）乙方责任

1、按时完成产品运行环境的检查；产品的交接；按时完成本合同所涉及产品的安装调试、验收工作；协助配合甲方完成应用系统的整合工作；为甲方提供《产品测试验收报告》；做好整个项 目 的售后服务技术支持工作。附件同时提供产品详细的中文技术规格书和外观照片。提供零配件供应周期、工时费等服务标准。

2、保证所供产品进货渠道正规，完全符合国家规范及双方确定的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求；无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

3、供应商提交的货物应符合招标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

五、交货条件

（一）交货地点:由甲方根据实际情况在签订合同时逐一约定，验收地点及交货地点，在验收地点通过验收后送至收货地点。

（二）乙方必须派人送货清点、移交、培训。不受理任何物流、邮寄供货业务。

（三）本合同所有产品单件必须标明厂商 、商标 、型号 、生产时间并附有效期内的检测报告并盖章。

（四）交货期：合同签订后，60个日历日内送至甲方指定地点。

（五）根据《国家消防救援局办公室关于推广应用新版消防装备管理系统的通知》要求，所交付装备须附着由“消防装备物资信息采集系统”生成数据制作的二维码和RFID，芯片内容根据甲方要求填写。

六、包装运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到验收地点（西安地区）及验收地点（西安地区）到交货地点（支队本级及各大队指定地点）所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）乙方保证产品安全、按期运输到达甲方指定验收地点（西安地区），经采购人验收合格后，送至甲方指定交货地点（支队本级及各大队指定地点），在到达甲方指定交货地点前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

（三）乙方提供的全部产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

（四）乙方保证产品安全、按期运输到达甲方指定交货地点，在甲方验收前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

七、乙方质量保证

（一）保证所供产品应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由供应商负责，采购人保留索赔权力。

（三）保修期（质保期）：乙方按照招标文件中各标段技术参数中的要求执行（与本合同第二款中质保期相符），自产品经甲方验收合格后之次日算起，确因质量问题不能使用的，应当免费换新。

（四）提供每周7*24小时的技术咨询服务。乙方接到甲方维修要求后，应保证_________小时（与投标文件一致）内给予明确答复，并在_________小时（与投标文件一致） 内到达甲方项目所在地。

（五）保修期（质保期），免费维修。保修期（质保期）外优惠供应配件，只收配件费。在保修期（质保期）内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，乙方在_________ 小时（与投标文件一致）内无法修复或需要返厂进行维修的，乙方必须予以免费整体更换相应设备，以保证甲方最终用户单位工作正常开展；在甲方最终用户单位使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，乙方必须在甲方指定期限内予以免费整体更换该设备。

（六）在装备全寿命周期内，如因装备质量缺陷等问题导致甲方及其消防员、相关人员在使用过程中发生伤亡、财产损失的，均由乙方负责一切后果，并承担法律责任。

八、乙方售后服务

（一）培训：为甲方提供涉及产品的使用范围、主要性能、技术指标、使用方法、注意事项和维护保养、贮存方法等方面的培训，并由乙方专业人员向客户提供技术支持。

（二）售后服务工作程序

售后服务电话：_________

1、受理甲方售后要求，详细弄清问题所在，并给予明确答复，做电话记录。

2、在接到电话_________ 小时（与投标文件一致）内，安排人员，制定服务计划。

3、在接到电话 _________小时内（与投标文件一致）赶到甲方位置，对故障原因内予以解决。

4.保修期（质保期）内主要提供定期的客户查询，询问器材的使用情况、完好情况。一般每1－2个月一次。确有质量问题的，按第七条5款进行服务，服务免费。

5、保修期（质保期）外乙方应继续安排销售人员对甲方进行走访，维修只收配件费。对临界使用寿命的或严重毁损的器材提醒及时报废。

6、乙方未能按照本条协议约定履行其售后服务义务及第七条质量保证义务的，应当向甲方支付违约金5000元/次，同时甲方有权聘请第三方进行维修，产生的费用：质保期内由乙方承担；质保期外除配件费以外的费用由乙方承担。第三方的维修行为不排除乙方之后的质保、维修责任。

九、乙方提供技术与服务

（一）随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）；

（二）现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供设备或设备质量不能满足甲方要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。乙方除应返还甲方已支付的款项外，还应承担本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予补足。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚

（三）若交货存在逾期可能，乙方应在合同约定的交货之日前7天以书面形式告知甲方，经甲方同意，乙方应在甲方重新指定的交货日期内按时交货。若仍逾期，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1‰违约金。逾期超过15日历日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方除退还甲方已支付全部费用外还应按照合同总价的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

（四）乙方因交付货物不符合合同规定而被甲方要求进行整改，整改完成时间晚于合同规定的交货时间时，乙方应承担逾期交货违约责任。

十一、不可抗力

（一）如遇自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等，以及社会事件如网络故障，战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等不可抗力，任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

（二）由于甲方内部审批、审计或财政预算安排等程序延迟，乙方未及时提供合格有效的等额发票或不可抗力原因等导致乙方收款延迟的，甲方不承担任何违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同义务或向甲方索赔及主张违约金的理由。

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起7天内书面函告本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起7天内向另一方提供相关证明材料。

（四）遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如果因不可抗力的一方造成损失扩大的，扩大的损失应当由不可抗力的一方承担。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务，则另一方应有权终止部分或整体合同。终止合同应向对方发出解除合同的通知。

十二、验收

（一）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同约定，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。器材所有产品外包装箱、单个产品包装盒上必须印制或粘贴下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。

（二）产品安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后（必要时请有关专家）进行系统验收，填写项目验收单，作为对设备的最终认可。

（四）乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收要求

1、甲方组建验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。其标准不能低于投标文件中所承诺的质量要求。

（六）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及其附件；

3、国家相应的标准、规范。

十三、技术成果

因本项目采购形成的技术成果归甲方所有。

十四、知识产权及专利权

乙方应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

十五、保密责任

双方均应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其它相关规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，保护对方的知识产权；未经对方许可，不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

十六、通知与送达

（一）甲乙双方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

（二）甲乙双方的送达接收人和送达地点以合同中明确的联系人，联系地址为准。双方确保合同中的联系方式真实有效。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

（三）甲乙双方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的交货期由拒绝接收一方承担。

十七、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙方当事人协商解决；也可由当地市场监督管理部门调解；协商或调解不成的按以下第2种方式解决：

（一）提交____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十八、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，另行签订补充合同，为本合同有效组成部分。

（三）本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效 ，合同执行完毕自动终止。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲  方：                        乙  方：

地  址：                        地  址：

法定代表人（委托代理人）：      法定代表人（委托代理人）：

联系人：

联系电话：                      联系电话：

银行账号：

开户行：

签  订  日  期：               签  订  日  期：

附件1：提供产品详细的中文技术规格书和外观照片。

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 规格及技术参数 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：零部件及备品备件清单

| 序 号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造厂商 | 单位 | 单价（元） | 供应周期 | 质保期外工时费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务标准：符合国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章　投标文件构成及格式

［项目名称］

投标文件

项目编号：［项目编号］

供应商：__________________

采购包：__________________

时　间：__________________

特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。

目　　录

第一部分　投标函	X

第二部分　开标一览表	X

第三部分　资格证明文件	X

第四部分　实质性条款响应	X

第五部分　投标方案	X

第六部分　供应商概况	X

## 第一部分　投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

8．若我方中标，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：

（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

（2）联系电话：

（3）通讯地址：

（4）邮　　编：

（5）电子邮箱：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

## 第二部分　开标一览表

| 报价内容 项目及采购包 | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价（元） | 交货期 |
| ［项目名称］ 采购包［___］ |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗（一）以下情况按无效投标处理：

1．A栏未按银行小写金额样式填写，B栏未填写交货期。

2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。

3．A栏值超过该采购包预算的。

（二）“投标报价”仅作为计算价格分的依据，实际结算以供应商所报中标单价和采购数量据实结算。

分项报价表

采购包［___］

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．标的名称、单位、数量应依据第三章“采购内容”逐项填写。

2．总价=单价×数量；合计=总价的算术和。

3．表格空间不足时，可自行扩展。

4．上表中所报的“单价”将作为结算合同价款的依据，供应商须综合考虑各方面因素进行填报。

5．以下情况按无效投标处理：

（1）本表 “合计”值与“开标一览表”中的“投标报价”值不一致的。

（2）“单价”列出现缺漏项。

第三部分　资格证明文件

### （一）基本资格条件

#### 1．有效的注册登记证明文件

#### 2．财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。

『基本存款账户信息』

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

#### 3．社会保障资金缴纳证明

#### 4．税收缴纳证明

#### 5．无重大违法记录声明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。

（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

『无重大违法记录声明』

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。

『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。

法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________________

| 法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） |  | 授权代表 身份证正反面（扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

### （二）特定资格条件（如有）

## 第四部分　实质性条款响应

说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性条款 | 响 应内容或索引 |  |
| 示例： | 某单位购买扫描设备 |  |  |
| 1 | ★平均无故障时间：≥500小时 | 平均无故障时间：600小时 | 优于 |
| 2 | ★扫描速度：每分钟25页以上 | 扫描速度：每分钟25页 | 符合 |
| 3 | ★扫描方式：双面高速扫描 | 扫描方式：单面高速扫描 | 负偏离 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

附：	实质性响应材料

## 第五部分　投标方案

### （一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）

特别提醒：

①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。

②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

技术（服务）评审部分响应方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：

1．组织实施方案

2．

### （二）商务条款响应

1.商务要求（非实质性）条款偏差表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务要求非实质性条款 | 商务要求响应内容或索引 |  |
| 备注 | ① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。 |  |  |

2.商务评审部分响应方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：

1．培训方案

2．所有产品来源合格证明文件

3．技术参数响应

技术（服务）要求（非实质性）条款偏差表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术要求非实质性条款 | 技术要求响应内容或索引 |  |
| 备注 | ① 只需对第三章技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。 |  |  |

附：响应材料

4、……

### （三）合同条款响应

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同主条款 | 合同条款明细 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。 ③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 |  |  |  |  |

### （四）其他需要提供的资料

1．拟派项目团队人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资格\学历\职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 售前 服务人员 |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务人员 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |

2.……

## 第六部分　供应商概况

### （一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 | （人） | 管理人员 | （人） | 专业技术 | （人） |
|  |  | 残疾人 | （人） | 少数民族 | （人） |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | ① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； ② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； ③ 表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

### （二）供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

1．质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：

（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

### （三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料

供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格式）；供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明函\证明函，接受社会监督。

#### 1．中小企业声明函

说明：

① 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。特别地，对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

② 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。

『中小企业声明函』（货物类格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 2．残疾人福利性单位声明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

『残疾人福利性单位声明函』（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 3．监狱企业证明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

『监狱企业证明函』

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。