| 勉县公安局2025年第二批中省政法转移支付自定装备(便 携式网侦定位设备)项目采购内容及参数 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 工作制式 | 支持4G-LTE ，5G NR（SA+NSA）制式 |
|  | 4G：B1、B3、B5、B8、B34、B38、B39、B40、B41； |
| 支持频段 | 5G：n1、n3、n5、n8、n28、n41、n77、n78、n79； |
| 黑匣子 | 设备支持内置硬件黑匣子，操作使用情况实时记录 |
| 捕获方式 | 诱导方式捕获 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| ★载波通道 | 支持8载波（4+5G：TDD+FDD、NR） |
| ★守控小区 数量 | 不低于8个及以上； |
| 灵敏度 | 接入灵密度≥-105dBm |
| 内置测向 | 内置测向天线，698MHz~5000MHz，增益：8dBm；发射功率每载波0w-2w可调功率 |
| 吸附范围 | 150m-300m（非任意环境） |
| 吸附方式 | 同频吸附、异频吸附 至少支持上述2种吸附方式 |
| 用户承载量 | 每载波≥2000个 |
| 采集率 | 每分钟采集量≥1000个 |
| 定位标识 | IMSI码、TMSI码至少满足上述定位标识2种 |
| 中标率 | ≥98% |
| 非目标释放时间 | ≤1秒 |
| 定位精度 | ≤1 |
| ▲指向精度 | 天线一体化设计，内置定向天线，指向精度≤15º |
| 定位测向 | 至少满足3个及以上的目标号码侦查定位 |
| 黑名单 | 至少满足3个及以上黑名单号码同时定位 |
| 白名单 | 至少支持10个及以上白名单号码管理，支持批量导入、对白名单用户号码网络无干扰 |
| ★功能要求 | 1.支持不关停功放情况下，毫秒级修改单路或多路小区PCI； |
|  | 2.支持公网自动扫频，自动配置频点； |
|  | 3.支持公网自动频偏同步。 |
|  | 至少满足上述3种及以上功能 |
| 同步方式 | 至少满足北斗同步、空口同步2种及以上的同步模式 |
| 报数频率 | 1秒/次； |
| ★混网定位 | 支持移动、联通、电信、广电等目标混网侦查定位测向至少满足上述4种网络制式定位测向 |
| 操作APP | 支持任意款安卓12.0以上或鸿蒙系统智能手机，至少满足上述任意款中2款及以上智能手机安装 |
| 整机功耗 | ≤120W（根据开启功放数量而定）； |
| 工作温度 | 环境温度-40℃～90℃ |
| 工作湿度 | 环境湿度0%～95%±3%（25℃） |
| 尺寸 | 310*250*100mm； |
| 重量 | ≤4.8KG |
| 便携主机 | 一体化主动便携主机支持4G和5G两种制式； |
| 电池 | 28V-6AH电源，续航时间≥3小时；电池可拆卸，标配2块电池 |
| ★功能要求 | 1.支持多频点组合信息采集、参数智能自配置； |
|  | 2.支持移动、联通、电信、广电目标单网或混网侦查定位； |
|  | 3.支持移动、联通、电信、广电混网多目标侦码采集； |
|  | 4.支持区域内无线网络信号管控制功能； |
|  | 5.支持载波聚合技术，VoLTE、VoNR技术等运营商演进技术； |
|  | 6.支持黑名单、白名单导入导出，每组名单数量不低于30000个； |
|  | 7.支持境外IMSI告警和一键定位功能。 |
|  | 至少满足上述7种及以上功能。 |
| ▲设备功率 | 满足可调0-2瓦 |
| 周期性采集 | 可配置 采集周期≤10分钟 |
| 分析功能 | 碰撞分析，统计分析，数据查询分析至少满足3种及以上 |
| 伪装形态 | 满足不同实战场景 伪装包形态 ≥1种 |
| 指标按重要性分为“★”、“▲”和一般无标示指标。“★”代表关键性指标，“▲”代表重要指标，不允许出现负偏离，无标识则表示一般指标项，若未响应或者负偏离，将在综合评审中予以扣分处理。 |  |