| 工程项目总价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |
| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| 一 | 分类分项工程 |  |
| 1 | 工程费 |  |
| 二 | 措施项目 |  |
| 三 | 其他项目 |  |
|  | 合计 |  |

| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 清除表土 | m² | 7033.3333 33 |  |  |  |
| 1.1.2 | 150mm厚3：7灰土 | m³ |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 120mm厚标准砖侧铺 | m² | 6491.6 |  |  |  |
| 1.2 | 水渠 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 管沟开挖 | m³ | 1096 |  |  |  |
| 1.2.2 | 100mm厚3：7灰土 | m³ | 86.1 |  |  |  |
| 1.2.3 | 50mm厚1:3水泥砂浆 | m² | 861 |  |  |  |
| 1.2.4 | 标准砖砌水渠 | m³ | 480.72 |  |  |  |
| 1.2.5 | 20mm厚1：3水泥砂浆抹面 | m² | 2003 |  |  |  |
| 1.2.6 | 钢筋混凝土承重盖板800mm*1200mm | 块 | 150 |  |  |  |
| 1.2.7 | 钢筋混凝土承重盖板800mm*1000mm | 块 | 513 |  |  |  |
| 1.3 | 收水池 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 113.82739 2 |  |  |  |
| 1.3.2 | 150mm厚3：7灰土 | m³ | 6.47352 |  |  |  |
| 1.3.3 | 100mm厚1:3水泥砂浆 | m² | 43.1568 |  |  |  |
| 1.3.4 | 标准砖砌收水池 | m³ | 23.144832 |  |  |  |
| 1.3.5 | 20mm厚1：3水泥砂浆抹面 | m² | 66.6 |  |  |  |
| 1.4 | 管涵 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 管沟开挖 | m³ | 90 |  |  |  |
| 1.4.2 | DN800混凝土管 |  | 12 |  |  |  |
| 1.4.3 | DN300混凝土管 |  | 120 |  |  |  |
| 1.5 | 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 管沟开挖 | m³ | 1098.24 |  |  |  |
| 1.5.2 | 管沟土方回填 | m³ | 1098.24 |  |  |  |
| 1.5.3 | DN100 HDPE管 | m | 1144 |  |  |  |
| 1.5.4 | DN50 HDPE管 | m | 2235 |  |  |  |
| 1.5.5 | 出水桩 | 个 | 43 |  |  |  |
| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.5.6 | 管道岩棉管壳保温 | m³ | 0.5 |  |  |  |
| 1.5.7 | 砖砌检查井 | 座 | 24 |  |  |  |
| 1.6 | 电力工程 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 3×70+1铝芯电线 | m | 1650 |  |  |  |
| 1.6.2 | 3×6电缆线 | m | 740 |  |  |  |
| 1.6.3 | 3×4电缆线 | m | 2156 |  |  |  |
| 1.6.4 | 400×500的配电箱（含断路器、 隔 离开关、熔断器等相关配件） | 套 | 37 |  |  |  |
| 1.6.5 | 12m长钢筋混凝土电线杆（横担、瓷 瓶、拉杆） | 根 | 13 |  |  |  |
| 1.7 | 加高挡墙 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 浆砌石挡墙 | m³ | 107.2 |  |  |  |
| 1.7.2 | 300mm厚3：7灰土 | m³ | 4.5 |  |  |  |
| 1.8 | 大棚 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(端头骨架 ) | t | 0.289562 |  |  |  |
| 1.8.2 | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管(拱杆) | t | 15.00678 |  |  |  |
| 1.8.3 | DN20×1.5mm镀锌钢管(纵向系杆) | t | 3.862404 |  |  |  |
| 1.8.4 | DN20×1.5mm镀锌钢管(卷膜杆) | t | 0.865124 |  |  |  |
| 1.8.5 | DN25×3.2mm镀锌钢管（卷膜器立杆 ） | t | 0.030348 |  |  |  |
| 1.8.6 | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管（斜支撑 ） | t | 0.80835 |  |  |  |
| 1.8.7 | DN50×2.5mm镀锌钢管（立柱） | t | 2.38425 |  |  |  |
| 1.8.8 | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(棚脊通梁 ) | t | 0.76454 |  |  |  |
| 1.8.9 | 25×25×2mm镀锌方钢管（门框） | t | 0.09216 |  |  |  |
| 1.8.10 | DN25×3.2mm镀锌钢管（抗风斜拉杆 ） | t | 0.364176 |  |  |  |
| 1.8.11 | DN25×3.2mm镀锌钢管（上棚爬梯） | t | 0.364176 |  |  |  |
| 1.8.12 | 50×50×4mm镀锌角钢 | t | 0.933888 |  |  |  |
| 1.8.13 | 纳米卡槽 壁厚1.0mm | m | 2444.6 |  |  |  |
| 1.8.14 | 2mm碳素钢丝卡簧 | m | 3452.6 |  |  |  |
| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.8.15 | 40×4mm镀锌扁铁 | m | 504 |  |  |  |
| 1.8.16 | 压膜带（宽3cm） | m | 1680 |  |  |  |
| 1.8.17 | 12#钢丝 | m | 2620 |  |  |  |
| 1.8.18 | 12丝PO膜 | m² | 5536 |  |  |  |
| 1.8.19 | 防雨型保温棉被 | m² | 5151 |  |  |  |
| 1.8.20 | 内保温棉被 | m² | 5443 |  |  |  |
| 1.8.21 | 棉被底绳（宽5cm） | m | 1707 |  |  |  |
| 1.8.22 | 40目防虫网 | m² | 896 |  |  |  |
| 1.8.23 | 兜水网片 | m² | 768 |  |  |  |
| 1.8.24 | 卷膜器 | 个 | 16 |  |  |  |
| 1.8.25 | 基础垫砖 | 块 | 2412 |  |  |  |
| 1.8.26 | C20混凝土镇墩30×30×50cm | 个 | 603 |  |  |  |
| 1.8.27 | 压膜绳埋件 | 个 | 170 |  |  |  |
| 1.8.28 | 椭圆卡、卡销 | 个 | 2324 |  |  |  |
| 1.8.29 | 压膜卡 | 个 | 532 |  |  |  |
| 1.8.30 | 钻尾丝 | 盒 | 567 |  |  |  |
| 1.8.31 | 加强型电动卷帘机 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.8.32 | DN50×3.25mm焊管（卷帘杆） | m | 256 |  |  |  |
| 1.8.33 | DN65×3.75mm焊管（螳螂臂撑杆） | m | 96 |  |  |  |
| 1.8.34 | 人工挖柱基础 | m³ | 30.39 |  |  |  |
| 1.9 | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 喷淋系统（含雾化主机、储水桶、过 滤器、控制柜、供水管、喷头等） | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.10 | 滴灌系统 |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 滴灌系统（含供水管、阀门、滴灌带 等） | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 企业利润 | 价差 | 未计价装置 性材料费 | 税金 | 合计 |
| 投标人: (盖单位章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |

| 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元/台时(班) |  |
| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 水 | 风 | 小计 |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价名称： |  |  |  |  | 单价编号： |  |
| 定额编号： |  |  |  |  | 定额单位： |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |

| 人工费单价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 工程名称：2025年保安街道办事处西武沟村小组大棚蔬菜基地改造项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注 |