采购需求

一、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 规格 | 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多院区医废管理软件 | 1套 | 1、信息系统：信息系统应提供多院区划分角色区分系统登录权限。 2、数据管理：支持医废信息的产出、收集、转运、入库、箱袋关联、出库等所有环节数据上传、存储及各类展示。支持多维度统计查询、智能分析。自动生成本日、本周、本月、本年度及自定义时间区间的汇总报表，信息包含但不限于：产废科室、废物种类、重量、收集时间、交接人、接收人等信息及医疗废物当前所属环节。支持导出各项数据报表。数据补录：可以在设备异常时手动录入数据，补录数据包含收集时间、医废类型、医废重量、科室、清理人、交接人，并可对其进行手动出库。 3、医废追踪：系统可依据医废袋、科室、医废类型、收集环节、收集人员、收集医废车等任意维度进行医废收集工作的检索查询。区分权限，对医废袋进行实时和历史的追溯查询。查看医废袋信息、收集人信息、重量、医废类型、交接人信息等。扫描医废箱/袋识别码，可对其各环节详细信息进行医废源头追溯。 4、预警管理： 预警提示：平台可根据实际收集情况实时产生不同类型的预警提示，包括泄露预警、破损预警、遗失预警、未出医废预警，入库超时预警、出库超时预警、入库重量预警、出库重量预警、耗材量不足等预警提示。 5、视频监控：医废暂存地安装视频监控，利用高清摄像头，系统可展示实时/历史监控画面。 6、支持离线模式：保证在无网络情况下所有设备均能正常运行，业务不受影响。 | 70,000 |
| 2 | 智能医废转运车 | 6辆 | 材质：防水、耐腐蚀、便于清洁消毒 容积：≥700L； 载重：≥200kg； 电动助力：支持电动助力及电磁刹车，脚踏式或手把式，带有急停功能。断电情况下支持人力推动； 速度：前进后退速度0-6km/h，无级可调节； 电池：具备充满自停，防过充功能。满载续航里程≥20km； 开门形式：支持侧开门和上开门两种模式； 称重方式：一体式称重。 箱体：箱体防水，封闭，不漏水，有集水盘、自动排水阀。 中控屏：通讯方式为物联网卡或无线网络；显示尺寸≥10寸；分辨率≥1280×800； 触摸屏（支持戴手套操作）；支持工业级IP45防水防尘； 摄像头：不低于500万像素前置摄像头； 路径规划：根据设定路线收集，未按指定路线收集予以预警及记录。 清洗消毒：系统可支持每天对医废车的清洗消毒登记并上报系统，备查。 | 34,000 |
| 3 | 便携式医废信息采集终端 | 6部 | 采用扫码与称重一体式设计，医废信息的采集与上传操作简单。内置存储，量程≥30KG；内置锂离子充电电池；数据实时上传，网络错误数据缓存；历史数据功能补发；支持语音播报功能。 | 21,000 |
| 4 | 蓝牙地磅称 | 2台 | 可整车复合，收集清单、称重。支持蓝牙，传输距离5-10米； | 5,000 |
| 5 | 台式\便携式计算机 | 3台 | CPU：≥I5处理器，运行内存不低于16G；显示尺寸≥23.8寸；分辨率≥1920×1080；硬盘≥1TB； | 10,000 |
| 6 | 二维码标签纸 | 500卷 | 通用、防水、不干胶材质，用于标识不同类别医废。 | 20 |

备注：本项目核心产品为智能医废转运车

二、技术要求

- 医疗废物在线管理可视化平台（医疗机构端）技术要求：

用于医疗机构对院内整体医废的流转情况进行实时监测和跟踪，医疗废物在线管理可视化平台的主要功能包括：

1、实时数据：实时展示查看各环节的医废数据情况；

2、行程记录：查看收集人收集行程记录；

3、数据展示：通过各类数据图形展现一段时间内的医废收集量趋势、医废类型占比情况；

4、数据统计：计一段时间内各科室的医废产出量按从多到少排序TOP8；

5、报警信息：实时查看报警信息。包含未按时出库报警、未按时入库报警、破损报警、泄漏报警、医废重量偏差值进行预警。

（二）医废信息化管理系统功能（支持PC端及手机App）：

1、信息系统：

信息系统应提供多院区划分角色区分系统登录权限。供应商在采购人处安装电子显示屏，实时展示医废总量、预警明细、实时数据、医废重量对比视图、科室排行、类型分布以及今日流动图等信息，并提供信息系统操作终端，提供按日、月、年等口径实时查询统计报表。

2、数据管理：

2.1、医废收集时的数据管理：

废物收集：医废收集人员通过扫描产废科室及移交人二维码，实现远程定位功能并可逐袋对医疗废物进行收集管理，收集信息包括产废科室信息、废物类型、重量、收集时间、移交人、收集人等信息，可实时将信息自动上传至管理后台，支持根据角色需求打印交接单。

废物出入库：暂存地入库过程中可进行箱袋关联操作；可进行批量入库和单独入库的操作，记录医废详情，内容包含产废科室信息、医废种类、重量、交接人信息、库管、入库时间等。医废出库人员可与处置公司协同进行出暂存地管理，内容包含产废科室信息、医废种类、重量、交接人信息、库管、入库、出库时间等信息。可通过扫码或签字交接后自动上传至管理后台。

2.2、箱袋关联：用于箱袋关联操作及箱袋关联查询操作。可根据箱编号、医疗废物种类、出库状态、装箱时间、出库时间查看每一桶医疗废物的详细信息、箱袋绑定关系和出库信息。可查看箱袋绑定详情，包含袋编号、收集时间、收集设备、清理人、交接人、医废类型、重量等详细信息。

2.3、医废追踪：系统可依据医废袋、科室、医废类型、收集环节、收集人员、收集医废车等任意维度进行医废收集工作的检索查询。区分权限，对医废袋进行实时和历史的追溯查询。查看医废袋信息、收集人信息、重量、医废类型、交接人信息等。扫描医废箱/袋识别码，可对其各环节详细信息进行医废源头追溯。

医废袋追溯：系统可依据医废袋、科室、医废类型、收集环节、收集人员、收集医废车等任意维度进行医废收集工作的检索查询。

医废箱追溯：系统可依据医废箱、医废类型、收集环节、操作人员等任意维度进行医废收集工作的检索查询。

2.4、数据管理：

报表统计：支持多维度统计查询、智能分析。自动生成本日、本周、本月、本年度及自定义时间区间的汇总报表，信息包含但不限于：产废科室、废物种类、重量、收集时间、交接人、接收人等信息及医疗废物当前所属环节。使医疗废物从产生至移交处置公司实现全流程闭环监管。提供各科室的医疗废物详情预览，包含科室名称、医废种类、重量，自动生成医废科室统计，交接统计、交接明细等表单，并展示医院废物总量变化趋势分析图。

各项数据统计：基于系统数据进行多维度统计智能分析。医疗废物暂存地存储时间统计分析；收集人员工作量统计查询；各科室医废量收集统计分析及排名；出入库明细查询；科室无医废统计；收集人未到达科室统计。

医废报表导出：导出各项数据报表。环节数据报表，能够查看各环节的医废报表数据情况；数据对比报表，相邻两月的医废量收集比对报表；数据汇总报表，可按时间维度汇总查询医废的产出、收集、入库、出库、库存量整体数量情况；环节数据报表，能够查看各环节的医废报表数据情况。

数据补录：可以在设备异常时手动录入数据，补录数据包含收集时间、医废类型、医废重量、科室、清理人、交接人，并可对其进行手动出库。

数据储存：相关医废数据、交接单及第三方电子转运联单等信息至少保存5年以上；支持数据本地备份、ftp备份、移动存储设备备份功能。

数据安全：保证网络环境下数据安全，防止病毒入侵、非法访问、恶意更改毁坏，采取完备的数据保护和备份机制，设置相应权限，自动记录访问情况，除甲方需要外，供应商不得随意调取数据作为他用。

数据传输：车载APP及便携终端和信息系统采用专用接口上传数据，确保数据安全。车载APP与便携终端与信息通信支持4G（多网通用）与无线网络传输，通信服务所有费用由供应商负责。无网络信号时支持离线作业，网络恢复后数据自动上传至后台管理系统。作业终端数据和存储数据互联互通，保障数据安全性。

2.5、角色及配置管理：

组织体系管理：可批量添加分院、部门、科室、护士等信息；可根据名称查看分院、部门、科室、护士的详细信息。可进行科室标准名称、科室标准代码、科室实际名称、科室实际代码、新增科室、科室查询、科室二维码下载。

其他角色管理：用于人员信息管理，主要信息包括姓名、性别、所属机构类型、所属科室、证件号等信息，除医院的员工信息外还包括物业、处置公司的员工信息，通过角色授权管理分配可以管理维护对应的员工信息及员工二维码。可批量添加收集人、处置人、科室保洁员、管理员、暂存间等信息。

收集人路线管理：可对收集人的收集路线进行配置，根据院方实际需求，配置科室和收集时间。收集路线设置：根据医院实际需求，设定每个收集人员的收集路线。运行轨迹可查询，可查医废车经过所有科室记录及在院内的运行轨迹。

人脸管理：可以根据角色类型、科室、名称、编号查看和配置交接人、收集人、处置人等人脸信息。

二维码管理：可根据角色类型、名称、编号、二维码格式（支持多种版本）、生成日期查看每种角色的二维码信息，并提供批量导出为图片的功能。

2.6、配置管理：

设备信息配置：用于维护设备授权管理，维护复合称重设备、转运工具(车)，PDA等设备信息进行授权和设备二维码下载。

医废种类管理：用于维护医废分类管理，可以通过设置确定医废类型顺序，除了五大医废类别(感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性)，系统也可以根据实际情况添加其他废物类型。

2.7、设备管理：

医废转运车管理可根据唯一号、科室查看每种型号的医废车的详细情况、实时状态、分类记录、投放记录、收集记录和消杀记录

2.8、预警管理：

预警说明：可查看预警规则。

预警提示：平台可根据实际收集情况实时产生不同类型的预警提示，包括泄露预警、破损预警、遗失预警、未出医废预警，入库超时预警、出库超时预警、入库重量预警、出库重量预警、耗材量不足等预警提示，设置各类型的预警/报警条件，满足条件时触发预警/报警，支持针对不同科室单独设置报警条件。

预警报表：可根据预警时间、预警等级、预警类型、处置情况、排序方式查看选择时间段内的预警信息，点击详情按钮，可查看预警详细信息，并提供预警处理功能。

预警负责人管理：可查看并添加、修改、删除产生预警的推送人及推送方式。

2.9、视频监控：医废暂存地安装视频监控，利用高清摄像头，系统可展示实时/历史监控画面。

2.10、清洗消毒：系统可支持每天对医废车的清洗消毒登记并上报系统，备查。

2.11、支持离线模式：保证在无网络情况下所有设备均能正常运行，业务不受影响。

3、相关设备参数：

3.1、医废智能收集车：

容积：≥700L；

材质：防水、耐腐蚀、便于清洁消毒

称重：≥200kg；

电动助力：支持电动助力及电磁刹车，脚踏式或手把式，带有急停功能。断电情况下支持人力推动；

速度：前进后退速度0-6km/h，无级可调节；

爬坡能力：满载时爬坡角度≥4°/5M；

电池：工业铅酸蓄电池，具备充满自停，防过充功能。

工作时间：满载时连续工作时间≥16h；

开门形式：支持侧开门和上开门两种模式；

称重方式：一体式称重。

箱体：箱体防水，封闭，不漏水，有集水盘、自动排水阀。

中控屏：操作系统为安卓8.0以上版本，CPU不低于四核1.6Gh主频，运行内存不低于4G；通讯方式为4G物联网卡或无线网络；显示尺寸≥10寸；分辨率≥1280☓800；触摸屏（支持戴手套操作）；支持工业级IP45防水防尘（操作面）；摄像头：不低于500万像素前置摄像头,支持人脸识别。

打印机：工业级嵌入式热敏打印机；

消杀功能：车体支持紫外线消杀功能，支持定时功能；

摄像头：摄像头像素≥500万；夜视功能支持50米红外夜视；分辨率≥1920*1080；室外防水：拍摄收集行为，支持路途轨迹追踪。

3.2、便携式智能医废采集终端：采用扫码与称重一体式设计，医废信息的采集与上传操作简单。内置存储FLASH(≥16MB)；量程≥30KG；供电方式：内置锂离子充电电池；数据实时上传；数据传输：网络错误数据缓存；历史数据功能补发；支持语音播报功能。

3.3、复合称重设备：可整车复合收集清单、称重。支持蓝牙，传输距离 5-10米；量程≥500KG；

3.4、人员二维码：亚克力材质，用于收集、交接使用。

科室二维码：亚克力材质，用于科室信息上传。

3.5、标签纸：防水、不干胶材质，用于标识不同类别医废。

三、服务要求：

在合同执行过程中需要供应商应执行的伴随服务（服务标准或应当履行的相关义务）信息化系统相关软硬件质保期内所有软硬件设备及配件免费更换。

在采购人所在地有售后服务网点，提供7*24小时本地化服务，如系统出现故障，30分钟内响应，2小时内人员到达现场，4小时内恢复系统正常运行。

提供系统软件终身免费升级更新，质保期内按照医院要求提供上门服务。

系统投入试运行开始，供应商提供不少于3个月工程师驻场服务，负责对所有系统相关工作人员（不限于医废收集人员）进行业务全流程培训，直至工作人员熟练掌握操作方法及简单的日常维护。

四、商务要求：

1、交货期：自合同签订之日起20日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。服务期限：自合同签订后一年。

2、付款方式：医疗废物管理系统改造完成，验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的95.00%；保留5%合同款为设备维护基金，三年维护期满审验合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5.00%；

3、验收依据：

(1)设备按照数量和质量要求运转正常；

(2)人员培训到位可独立操作；

(3)数据报表完善并可自行定制；

(4)各功能测试符合招标要求。

4、售后服务要求：

(1).投标供应商须承诺提供该服务配套产品的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括安装培训、安装服务、试运行指导服务；根据采购人要求进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供跟产培训，并在投标文件中提供相应书面方案。

(2).整体项目信息化系统相关软硬件质保期为三年，质保期内所有软硬件设备及配件免费更换。

(3).配套设备在采购人所在地设有产品的售后服务网点，提供7*24小时本地化服务，如系统出现故障，30分钟内响应，2小时内人员到达现场，4小时内恢复系统正常运行，24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

(4).提供系统软件终身免费升级更新，质保期内按照医院要求提供上门服务。

(5).系统投入试运行开始，供应商提供不少于3个月工程师驻场服务，负责对所有系统相关工作人员（不限于医废收集人员）进行业务全流程培训，直至工作人员熟练掌握操作方法及简单的日常维护。

备注：本项目最高限价为450000.00元，投标报价高于最高限价的，其响应文件将按无效

处理。