采购需求
工程量清单：

土建部分

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	

	
	
	屋面
	
	

	1
	010702001001
	屋面卷材防水�
1.屋面原有保护层、防水全部拆除
2.水泥面层拆除-费用汇总
	m2
	2640

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	女儿墙
	
	

	2
	AB001
	拆除女儿墙-费用汇总
	m3
	8.64

	
	
	卫生间及用水房间
	
	

	3
	020102002001
	块料楼地面�
[项目特征]
1.地砖地面拆除
[工作内容]
1.拆除
	m2
	792.78

	4
	020204003001
	块料墙面�
[项目特征]
1.块料墙面拆除
[工作内容]
1.拆除
	m2
	2017.54

	5
	020302001001
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.铝扣板吊顶拆除
[工作内容]
1.拆除
	m2
	765.9

	6
	020209001001
	隔断�
[项目特征]
1.原有卫生间蹲便器隔断拆除
[工作内容]
1.拆除
	套
	160

	7
	020603001001
	洗漱台�
[项目特征]
1.洗手台拆除
[工作内容]
1.拆除
	m2
	98.4

	8
	010301001001
	砖基础�
[项目特征]
1.卫生间地台拆除-费用汇总
[工作内容]
1.拆除
	m3
	34.38

	
	
	门
	
	

	9
	020401003001
	实木装饰门�
	樘
	434

	
	
	[项目特征]
1.原有门拆除
[工作内容]
1.拆除
	
	

	
	
	墙面
	
	

	10
	020506001002
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.原有墙面天棚乳胶漆及腻子基层拆除-费用汇总
[工作内容]
1.铲除
	m2
	12044.36

	
	
	新建部分
	
	

	
	
	屋面
	
	

	11
	010702001002
	屋面卷材防水�
1.150厚发泡保温板
2.3+3mm，-25度沥青防水卷材
3.30厚C20防水保护层
	m2
	2640

	
	
	女儿墙
	
	

	12
	010302001001
	实心砖墙�
1.墙体类型:女儿墙
2.墙体厚度:240
	m3
	8.64

	13
	020201001001
	墙面一般抹灰-女儿墙�
1.面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆
	m2
	72

	14
	020506001001
	抹灰面油漆�女儿墙
1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆
	m2
	36

	
	
	卫生间及用水房间
	
	

	15
	010301001002
	砖基础�
[项目特征]
1.卫生间地台
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输
	m3
	34.38

	16
	020102002002
	块料楼地面�
[项目特征]
1.卫生间地面
	m2
	792.78

	
	
	2.瓷砖地面
3.25厚水泥砂浆粘接层
4.防水层丙纶布两遍
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
	
	

	17
	020204003002
	块料墙面�
[项目特征]
1.卫生间墙面
2.块料墙面粘贴
3.15厚水泥砂浆粘接层
4.1.5mm厚聚氨酯防水层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
	m2
	2017.54

	18
	020302001002
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.吊顶形式:铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	765.9

	19
	020603001002
	洗漱台�
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石洗手台
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆
	m2
	98.4

	20
	020209001002
	隔断�
[项目特征]
1.卫生间蹲便器隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	套
	160

	21
	020209001003
	隔断�
[项目特征]
1.卫生间小便器隔断
	套
	70

	
	
	[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆
	
	

	
	
	门
	
	

	22
	020402006001
	防盗门�
[项目特征]
1.门类型:入户门
2.尺寸:900*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	408

	23
	020402005001
	塑钢门�
[项目特征]
1.门类型:塑钢门
2.尺寸:900*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	20

	24
	020402001001
	金属平开门�
[项目特征]
1.门类型:不锈钢玻璃门
2.尺寸:2070*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	4

	25
	020402001002
	金属平开门�
[项目特征]
1.门类型:不锈钢玻璃门
2.尺寸:3600*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	2

	
	
	墙面
	
	

	26
	020506001003
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.乳胶漆面层
	m2
	12044.36

	
	
	2.两道腻子
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	
	

	27
	020506001004
	抹灰面油漆-墙裙�
1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
	m2
	2079.2


给排水、采暖、燃气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	

	
	
	卫生间及用水房间
	
	

	1
	030804003001
	洗脸盆�
[项目特征]
1.原卫生间台盆拆除
[工作内容]
1.拆除
	组
	200

	2
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.原有大便器拆除
[工作内容]
1.拆除
	套
	160

	3
	030804013001
	小便器�
[项目特征]
1.原有小便器拆除
[工作内容]
1.拆除
	套
	70

	4
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.拖把池拆除
[工作内容]
1.拆除
	组
	20

	5
	030801003001
	承插铸铁管�
[项目特征]
1.规格:DN100
[工作内容]
1.拆除
	m
	165.6

	6
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.规格:DN100
[工作内容]
1.拆除
	m
	260

	7
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.规格:DN50
[工作内容]
1.拆除
	m
	136.6

	8
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.灯具拆除
[工作内容]
1.拆除
	套
	40

	9
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
	个
	40

	
	
	1.开关拆除
[工作内容]
1.拆除
	
	

	
	
	照明
	
	

	10
	030213001003
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.灯具拆除
[工作内容]
1.拆除
	套
	1036

	
	
	新建部分
	
	

	
	
	卫生间及用水房间
	
	

	11
	030804003002
	洗脸盆�
[项目特征]
1.卫生间洗脸盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	200

	12
	030804013002
	小便器�
[项目特征]
1.材质:卫生间小便器
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	70

	13
	030804012002
	大便器�
[项目特征]
1.卫生间蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	160

	14
	030804005002
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.拖把池
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	20

	15
	030801003002
	承插铸铁管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	165.6

	16
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
	m
	260

	
	
	[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.材质:PVC管道
3.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	
	

	17
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.材质:PVC管道
3.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验
	m
	136.6

	18
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	40

	19
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	40

	
	
	照明
	
	

	20
	030213001004
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称、型号:宿舍吸顶灯管
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	776

	21
	030213001005
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称、型号:走廊声控吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆
	套
	260

	22
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	388


