磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市第六小学体育活动场地硬化、软化及多功能图书阅览室改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：体育活动场地硬化、软化改造工程




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.拆除15cm厚人行道路面
	m2
	5975

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30商砼
2.厚度:16cm
	m2
	5975

	3
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:综合土
	m3
	396

	4
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.材料品种、规格:素土回填
	m3
	377.35

	5
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:PV CDN300
2.连接形式:胶圈接口
	m
	345

	6
	010502031001
	检查井
	1.构件名称:检查井
2.井、池净空尺寸:井深600mm，尺寸450mm*700mm
3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层
4.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C30混凝土顶板
5.抹面砂浆种类、厚度:1:2水泥砂浆抹面
6.井盖材质、规格:铸铁井盖
	座
	26

	7
	010502031002
	提高检查井
	1.构件名称:检查井
2.井、池净空尺寸:井深600mm，尺寸400mm*700mm
3.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C30混凝土顶板
4.抹面砂浆种类、厚度:1:2水泥砂浆抹面
5.井盖材质、规格:铸铁井盖
	座
	42

	8
	04B003
	拆除大理石艺术造型
	
	m2
	15.3

	9
	04B014
	新做大理石艺术造型
	
	m2
	15.3

	10
	011705002001
	立面块料拆除（升旗台）
	1.饰面材料种类:大理石
	m2
	52

	11
	010401007001
	零星砌砖（升旗台加高）
	1.零星砌砖名称、部位:升旗台
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖
	m3
	10.65

	12
	011709001001
	栏杆、栏板拆除（升旗台）
	1.栏杆、栏板种类:汉白玉
	m
	31.6

	13
	011203001001
	石材墙、柱面（升旗台）
	1.面层材料品种、规格:30mm厚大理石面层
	m2
	52

	14
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰（升旗台）
	
	m2
	52

	15
	010501001001
	垫层（升旗台）
	1.厚度:10cm厚
	m3
	3.55

	16
	011503001001
	带扶手的栏杆、栏板（升旗台）
	1.扶手材料种类、规格:汉白玉扶手
2.栏杆、栏板高度:汉白玉栏板
	m
	31.6

	17
	030412001001
	配管
	1.材质:PVC
2.规格:DN20
	m
	20

	18
	030412003001
	配线
	1.配线形式:暗配
2.规格:BV-2.5mm2
	m
	351

	19
	04B005
	拆除旧砖砌树池
	1.尺寸2.8*2.8*0.4m
	个
	12

	20
	041001005001
	拆除侧、平(缘)石
	1.材质:大理石
	m
	40.8

	21
	040204007001
	树池砌筑
	1.材料品种、规格:大理石异型树池高40cm，宽30cm（含刻字）
	m
	247.8

	22
	050103004001
	拆除绿篱
	
	m
	86

	23
	040204001002
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:0mm厚大理石拼花
	m2
	710

	24
	04B006
	拆除旧宣传栏
	1.尺寸：18m*2.3m
	组
	2

	25
	04B007
	安装旧宣传栏（利旧）
	1.尺寸：18m*2.3m
	组
	2

	26
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.18

	27
	04B009
	13mm厚塑胶拼花
	
	m2
	2320

	28
	04B010
	人造草坪
	
	m2
	2945

	29
	030412002001
	线槽
	1.名称:铝合金线槽上扣钢化玻璃 宽5cm，高2cm
	m
	261

	30
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:灯带
	m
	520

	31
	030412003002
	配线
	1.配线形式:暗配
2.规格:BV-4mm2
	m
	860

	32
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED 线性灯24v驱动器300W大功率
	m
	290

	33
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:强电配电箱
2.规格:800*600mm
	台
	1

	34
	04B012
	防水电源
	
	个
	5

	35
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆
	m3
	5.59

	36
	04B011
	防腐木长廊含顶棚及防腐木座椅
	
	m2
	32

	37
	04B013
	防腐木座椅（树池周围）
	
	m
	75.6


2.工程名称：多功能图书阅览室维修改造工程




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	一、拆除
	
	
	

	1
	011713001001
	灯具拆除
	1.拆除600*600平板灯
	件
	46

	2
	011714005001
	窗帘盒拆除
	
	m
	38

	3
	01B002
	拆除地脚线
	
	m
	66.28

	4
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.拆除木质护墙板（H：0.91mL:67.8m)
	m2
	61.7

	5
	011703001001
	木构件拆除
	拆除靠墙地柜（H:0.91 L6.5)
	件
	1

	6
	01B003
	电器拆除（壁挂音箱）
	
	台
	4

	7
	01B004
	拆除窗套线
	
	m
	165

	8
	01B005
	拆除PC20线管
	
	m
	131.4

	9
	01B006
	拆除BV-2.5mm2线
	
	m
	394.2

	
	
	二、顶面
	
	
	

	10
	01B001
	铝板吊顶恢复
	
	项
	1

	
	
	三、墙柱面
	
	
	

	11
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:60mm
2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线
	m
	19.27

	12
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型U型轻钢龙骨横撑龙骨@2000
2.隔离层材料种类、规格:75mm厚隔音棉
3.基层材料种类、规格:12mm厚木工板基层加固（木工板做穿孔处理）
4.面层材料品种、规格:12mm厚吸音饰面板
	m2
	294.69

	13
	011205001003
	墙、柱面装饰板
1、灯箱
	1.基层材料种类、规格:18mm厚木工板基层
2.面层材料品种、规格:3mm厚铝塑板+3mm厚铝塑板 开启扇
	m2
	14.85

	14
	011207002001
	轻质隔断
	1.龙骨材料种类、规格、中距:75型U型轻钢龙骨横撑龙骨@2000
2.隔离层材料种类、规格:75mm厚隔音棉
3.基层材料种类、规格:12mm厚木工板基层加固（木工板做穿孔处理）两侧
4.面层材料品种、规格:12mm厚吸音饰面板两侧
	m2
	25.43

	15
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.面层处理方式:干混抹灰砂浆
	m2
	4.98

	16
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆
	m3
	0.6

	17
	010810002001
	窗帘盒
	1.18mm厚细木工板
2.9mm石膏板
3.刮腻子3遍，乳胶漆3遍
	m
	32.81

	18
	011502001001
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格:70mm不锈钢包边
	m
	63

	
	
	四、门窗
	
	
	

	19
	010805001001
	电子感应门
	1.门代号及洞口尺寸:8mm厚钢化不锈钢包边自动感应门加感应装置
2.门框或扇外围尺寸:3.85*2.67m
3.门框、扇材质:50mm宽不锈钢包边框
4.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃
	套
	1

	20
	010808001001
	木门窗套
	
	m2
	49.5

	
	
	五、舞台
	
	
	

	21
	01B008
	钢构地台基础制作
	1.600*600双层双向角钢架结构地台，40*40角钢架与地面铆固
2.18mm厚木工板基层
3.超级复合多层实木地板
4.LED灯带
	m2
	23.92

	
	
	六、定制家具及柜类
	
	
	

	22
	01B009
	成品椅子
	
	把
	60

	23
	01B010
	成品多功能讲桌
	1.尺寸：700*1500mm
	个
	1

	24
	01B019
	成品桌子
	1.尺寸：2090*7200mm
	个
	2

	25
	01B020
	S型书柜式卡座
	1.尺寸：1380*3440mm
	个
	4

	26
	01B021
	S型书柜式卡座
	1.尺寸：1720*4240mm
	个
	2

	27
	01B022
	圆形书柜式卡座
	1.尺寸：φ1700mm
	个
	2

	28
	011501001001
	装饰柜
	1.名称:2.25米高靠墙书桌柜
2.材料种类、规格:18mm双饰面板
	m2
	28.96

	29
	011501002001
	装饰架
	1.名称:书柜架
2.材料种类、规格:18mm双饰面板
	m2
	39.74

	30
	011501001002
	装饰柜
	1.名称:1#柜
2.规格、型号:4.67*1.4m
3.材料种类、规格:18mm双饰面板
	个
	4

	
	
	七、照明线路敷设及安装
	
	
	

	31
	040804004001
	接线盒
	
	个
	60

	32
	01B012
	凿槽（砖结构）
	
	m
	40

	33
	01B013
	凿槽（混凝土结构）
	
	m
	20

	34
	030412003002
	配线
	1.配线形式:暗配
2.规格:BV-2.5mm2
	m
	3500

	35
	030412003001
	配线
	1.配线形式:暗配
2.规格:BV-4mm2
	m
	1800

	36
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:强电配电箱
2.规格:800*600mm
	台
	1

	37
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:弱电配电箱
2.规格:800*600mm
	台
	1

	38
	030412001001
	配管
	1.材质:PC
2.规格:DN20
	m
	180.63

	39
	030412001002
	配管
	1.材质:PVC
2.规格:DN25
	m
	1600

	40
	01B014
	网线
	1.网线超六类
	m
	600

	41
	01B015
	电话线
	
	m
	210

	42
	030405014001
	端子箱
	LED 灯带驱动端子箱
	台
	11

	43
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:双头斗胆射灯
	套
	100

	44
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:筒灯
	套
	32

	45
	030413013001
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	32

	46
	030413013002
	插座
	1.名称:118插座三位一体
	套
	32

	47
	030413013003
	插座
	1.名称:三孔16A空调插座
	套
	32

	48
	030412002001
	线槽
	1.名称:LED线性灯槽
	m
	320

	49
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:LED 线性灯24v驱动器300W大功率
	m
	320

	50
	01B016
	86AP面板（墙装）
	
	个
	5

	51
	01B017
	AP面板（顶装）
	
	个
	5

	52
	030501010001
	路由器
	1.名称:无线路由器
	台
	2

	53
	031101016001
	局域网交换机
	1.名称:24口交换机
	台
	1

	54
	01B018
	单口网络面板
	
	个
	20

	55
	030413012001
	开关、按钮
	
	套
	10

	
	
	八、其他
	
	
	

	56
	010810003001
	窗帘轨
	1.窗帘轨材质、规格:静音款U型钛镁合金轨道
	m
	114.1

	57
	011508001001
	广告字(广告公司深化)
	
	项
	1

	
	
	九、管理员吧台
	
	
	

	58
	011501003001
	吧台柜
	1.18mm厚实木饰面
2.大理石台面
3.LED灯带
	m2
	9.71

	
	
	十、电子屏
	
	
	

	59
	030505018001
	显示设备
	1.名称:台式电脑主机
	台
	2

	60
	030505018002
	显示设备
	1.名称:电子阅览器（小米电子书7英寸）
	台
	10

	61
	030905018001
	图形显示装置
	1.P2.5全彩电子屏
2.尺寸：7*3.56m
	台
	1


