采购需求

一、技术参数（核心产品：超声小探头）

设备包含主机一台和超声小探头7根

（一）主机：

1、成像模式：B模式

2、图像旋转：在图像冻结状态下，支持360°任意方向、角度旋转

▲3、图像回放：可实现≥1000帧图像回放。

4、图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥20组

5、长度测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上两点之间长度测量≥20组

▲6、面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上周长和面积测量数据≥20组

7、对比度：1-8档超声图像对比度可调，多层级灰度区分，强化组织界面辨识度

8、画中画：支持超声图像和支气管内镜图像的同屏同步同尺寸实时显示

9、超声图像支持灰阶图、伪彩图，增加对灰阶超声图像的视觉分辨率

10、4B模式：支持4幅图像同时显示，每幅图像均可独立进行切帧显示

11、具备图像局部放大功能

12、内置存储硬盘≥1TB，支持存储手术视频录像

13、患者检查信息管理：支持对患者检查信息库进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印

14、数据接口：传输协议支持USB2.0、USB 3.0、TCP/IP、DIC0M协议；存储格式支持BMP、PNG、JPG、TIFF、Run（AVI、WMV）、DICOMDIR等格式，视频输出支持HDMI、SDI、DP、S-Video、CVBS等多种模式

15、记录回放原始数据：支持记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能

16、快速标记：可以设置并使用自定义按键，在图像上可快速进行标识，并支持标识编辑

▲17、支持断电状态下使用，续航时间≥1.5 小时，便携转运，病房床旁危重患者使用

18、兼容性：兼容呼吸探头、变频探头一键切换频率

▲19、主机使用年限≥9年

20、配套台车一台

（二）超声探头

1、工作频率：≥20MHz

2、探测深度：≥10mm

3、轴向分辨力：≤0.2mm

4、侧向分辨力：≤2mm

5、扫描角度：环形360°

▲6、探头先端部外径：≤1.5mm

7、探头工作长度:≥1900mm

8、防水、耐腐蚀、易消毒

9、探头使用有效期：≥1.5年