汉中市秦巴东部片区森林消防队伍能力提升改造项目物资装备采购包2
	类别
	序号
	装备名称
	参数
	单位
	数量

	无人机
	1
	红外航拍无人机
	符合 GB 42590-2023要求
1、工作环境温度：-10°C 至 40°C；存放环境温度：-30°C 至 60°C；

2、影像传感器有效像素：≥4800 万；

3、最大抗风速：≥11m/s；

4、最长飞行时间：≥45 分钟；

5、裸机重量：≤1250g；

6、热成像相机像元间距：≤12 微米；

7、热成像相机帧率：≥30 赫兹；

8、热成像相机镜头：DFOV：45°、等效焦距≥40 毫米、光圈：≥f/1.0

9、热成像相机数字变焦：≥28 倍；

10、云台最大控制转速（俯仰）：≥100°/s；

11、视频直播：≥2000 分钟/月；使用年限≥3年；

12、存储空间：≥500GB；

13、建模功能

（1）RTK 位置精度：RTK 固定解时，水平：1 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm；

（2）支持GPS、BDS、GLO、GAL等多卫星系统；

14、飞机自带2块电池，备用1块电池；

15、每台无人机配备1套野外充电装置；

16、四旋翼；

17、需提供针对本产品的专业14人集中交付培训(含参训人员的食宿费用)。

19、提供一年保险
	台
	7

	
	2
	应急机场无人机
	符合GB 42590-2023、GB 31241-2022要求

机巢：

1、部署方式：固定 / 车载双模式，支持移动作业 

2、环境适应：-30°C 至 50°C，防护等级≥IP55

3、自主能力：7×24 小时无人值守，自动充电维护  

4、感知系统：全方位环境传感器 + 双摄像头监控  

5、数据传输 20MB/s 下载速率，支持有线 / 4G 连接

6、支持 "即插即充"，无人机降落自动对接充电 

7、极速响应：10 秒内完成开盖、自检、起飞流程

配套无人机：

8、垂直起降，最大半径≥15km 作业

9、 -20°C 至 50°C，防护等级≥IP55

10、最长≥50分钟自主飞行，精准航线执行

11、集成多光谱传感器（如可见光、热成像、激光测距等）

12、支持空中中继通信功能

其他配置：

1、飞机自带2块电池，备用1块电池；

2、四旋翼；

3、需提供针对本产品的专业4人集中交付培训(含参训人员的食宿费用)。
4、提供一年保险
	台
	2

	
	3
	运载无人机
	一、重量数据:

1、空机重量≤62KG；

2、最大起飞重量≥149KG。

二、载重与续航:

1、最大载重≥65KG；

2、满载续航≥12分钟；

3、航程≥12千米；

三、飞行性能:

1、最大飞行速度≥18m/s；

2、最大抗风≥10m/s；

3、最大飞行海拔≥6000米；

4、工作环境温度-20°C至40°C。

四、其他配置:

1、每台设备配备灭火吊桶，储水容积≥80L;

2、每台设备配备空吊系统，具备收放功能，绳索长度≥30m；

3、每台设备自带电池≥2块，备用电池≥2块:

4、每台设备配备野外汽油充电装置，油箱容积≥30L，重量≤90KG；

5、四轴八旋翼；

6、需提供针对本产品的专业26人集中培训(含参训人员的食宿费用)，其中不少于8人需取得由中国民航局飞行标准司认证的四类多旋翼机长执照。

7、每台设备提供机损险(保额≥10万)和三责险(100万)≥3年。
	台
	13


